| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS | Document 40-F |
|  |  |  | 1er mai 2003 |
|  |  |  | Original: espagnol |
| GENÈVE, 9 JUIN – 4 JUILLET 2003 |  |  |  |

|  | SÉANCE PLÉNIÈRE |
| --- | --- |
| Mexique |  |
| PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFéRENCE |  |

1.2	revoir le numéro 5.134 ainsi que les Résolutions 517 (Rév.CMR-97) et 537 (CMR-97) et les Recommandations 515 (Rév.CMR-97), 517 (HFBC-87) et 519 (CAMR-92) connexes et l'appendice 11 et prendre les mesures qui s'imposent, compte tenu des études et des mesures décrites dans ces textes, eu égard en particulier au développement de nouvelles techniques de modulation, y compris des techniques numériques, permettant d'assurer un équilibre optimal entre qualité sonore, largeur de bande et fiabilité des circuits dans l'utilisation des bandes d'ondes décamétriques attribuées au service de radiodiffusion

Proposition

MOD	MEX/40/1

RÉSOLUTION  517  (Rév.CMR-03)

Mise en oeuvre des émissions à modulation numérique et des émissions à bande latérale unique dans les bandes d'ondes décamétriques 
entre 5 900 kHz et 26 100 kHz attribuées au service de radiodiffusion

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	que de nombreux services existants utilisent actuellement des techniques numériques;

b)	que les techniques numériques et les techniques à bande latérale unique (BLU) permettent d'obtenir une utilisation plus efficace du spectre des fréquences que les techniques à double bande latérale (DBL);

c)	que les techniques numériques et les techniques BLU permettent d'améliorer la qualité de réception;

d)	que les parties pertinentes de l'Appendice 11 traitent des spécifications des systèmes BLU dans les bandes d'ondes décamétriques attribuées au service de radiodiffusion;

e)	que, dans sa Recommandation UIT-R BS.1514-1, l'UIT-R a recommandé des caractéristiques de systèmes pour la radiodiffusion sonore numérique dans les bandes attribuées à la radiodiffusion au-dessous de 30 MHz;

f)	que les techniques de modulation numérique et autres techniques de modulation assurant une utilisation efficace du spectre permettront vraisemblablement d'obtenir un équilibre optimal entre qualité sonore, fiabilité des circuits et largeur de bande;

g)	que les émissions à modulation numérique peuvent, en général, offrir une couverture plus efficace que les émissions à modulation d'amplitude avec moins de fréquences simultanées et moins de puissance;

h)	qu'il est économiquement intéressant, avec les techniques actuelles, de transformer les systèmes de radiodiffusion DBL classiques de conception récente pour qu'ils fonctionnent en avec des techniques numériques, conformément au point d) du considérant ci-dessus;

i)	que certains émetteurs DBL ont été utilisés avec des techniques de modulation numérique sans avoir été modifiés;

j)	que l'UIT-R procède actuellement à de nouvelles études sur le développement des émissions de radiodiffusion à modulation numérique dans les bandes attribuées au service de radiodiffusion au-dessous de 30 MHz,

décide

1	que, comme le recommande l'UIT-R, la mise en oeuvre à bref délai des émissions à modulation numérique dans les bandes d'ondes décamétriques entre 5 900 kHz et 26 100 kHz attribuées au service de radiodiffusion doit être encouragée;

2	que les émissions à modulation numérique et les émissions BLU doivent être conformes aux caractéristiques indiquées dans l'Appendice 11;

3	que, chaque fois qu'une administration remplacera une émission DBL par une émission employant des techniques de modulation numérique ou des techniques BLU, elle devra veiller à ce que le niveau de brouillage ne soit pas supérieur à celui résultant de l'émission DBL initiale et utiliser les valeurs de protection RF prescrites dans les Recommandations [DAB] (CMR-03)* et 517 (Rév.CMR-03)*;

4	que la poursuite de l'utilisation de la DBL doit être revue périodiquement par une future conférence mondiale des radiocommunications compétente, compte tenu des dernières statistiques complètes disponibles sur la capacité des administrations de mettre en oeuvre des systèmes numériques,

charge le Directeur du Bureau des radiocommunications

de rassembler et de tenir à jour les statistiques mentionnées sous décide 4, de les mettre à la disposition des administrations et de fournir des résumés de ces statistiques à une future conférence mondiale des radiocommunications compétente,

invite l'UIT-R

1	à poursuivre ses études sur les techniques numériques dans la radiodiffusion à ondes décamétriques, en vue de leur développement et de leur utilisation future;

2	à fixer des normes pour les émissions de radiodiffusion en ondes décamétriques prévoyant la capacité, pour toutes les nouvelles stations mises en service après le 1er janvier 2004, de fonctionner en modulation numérique,

invite l'UIT-D

à procéder, en concertation avec l'UIT-R et en vue de les diffuser aux administrations, à des études sur les coûts d'infrastructure des stations de radiodiffusion BLU à modulation numérique dans les bandes d'ondes décamétriques et sur l'audience mondiale et régionale de ce type de radiodiffusion,

invite les administrations

1	à aider l'UIT-D en lui fournissant les données statistiques pertinentes et à participer aux études de l'UIT-R sur les questions liées à la mise au point et à la mise en œuvre d'émissions à modulation numérique dans les bandes d'ondes décamétriques entre 5 900 kHz et 26 100 kHz attribuées au service de radiodiffusion;

2	à porter à l'attention des constructeurs d'émetteurs et de récepteurs les résultats les plus récents des études de l'UIT-R relatives aux techniques de modulation numérique utilisables dans les bandes d'ondes décamétriques, ainsi que les informations dont il est question aux points d) et e) du considérant.

Motifs:	Encourager la mise en oeuvre des émissions numériques et des émissions à bande latérale unique (BLU), qui devront protéger les émissions en double bande latérale (DBL) jusqu'à ce qu'une future CMR examine l'opportunité de continuer à utiliser la DBL.

1.4	examiner les résultats des études relatives à la Résolution 114 (CMR-95), qui traite de l'utilisation de la bande 5 091-5 150 MHz par le service fixe par satellite (Terre vers espace) (limitée aux liaisons de connexion du service mobile par satellite non OSG) et réexaminer les attributions au service de radionavigation aéronautique et au service fixe par satellite dans la bande 5 091-5 150 MHz

Proposition

NOC	MEX/40/2

Il n'y a pas lieu de modifier les numéros 5.444 et 5.444A ou la Résolution 114 en ce qui concerne ce point de l'ordre du jour.

Motifs:

•	Continuer à assurer la protection du système d'atterrissage aux hyperfréquences (MLS) fonctionnant dans la bande 5 030-5 091 MHz, ainsi que l'exploitation des liaisons de connexion des satellites non géostationnaires dans la bande 5 150-5 250 MHz.

•	Poursuivre l'étude des possibilités de partage de la bande 5 091-5 150 MHz, entre le service de radionavigation aéronautique (système MLS) et le service fixe par satellite assurant des liaisons de connexion du service mobile par satellite non géostationnaire, compte tenu de leurs besoins futurs.

1.17	envisager de reclasser l'attribution au service de radiolocalisation dans la gamme 2 900-3 100 MHz pour lui conférer le statut primaire

Proposition

NOC	MEX/40/3

2 700-4 800 MHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 2 900-3 100 RADIONAVIGATION 5.426 Radiolocalisation 5.425 5.427 |  |  |

Motifs:	Garantir la protection du service de radionavigation.

1.21	examiner l'avancement des études de l'UIT-R concernant les prescriptions techniques et réglementaires des applications multimédias interactives hertziennes de Terre, conformément à la Résolution 737 (CMR-2000) en vue de faciliter l'harmonisation à l'échelle mondiale

Proposition

Supprimer la Résolution 737 (Méthode B de la RPC).

SUP	MEX/40/4

RÉSOLUTION  737  (CMR-2000)

Examen des besoins de spectre et des prescriptions réglementaires propres à faciliter l'harmonisation à l'échelle mondiale des nouvelles applications multimédias interactives hertziennes de Terre

Motifs:	Aucun obstacle réglementaire à la suppression de cette Résolution n'a été identifié. Les Commissions d'études de l'UIT-R peuvent élaborer des Questions pertinentes et poursuivre leurs travaux dans le cadre de leurs activités courantes en vue d'examiner les questions relatives à la mise en oeuvre des applications multimédias interactives hertziennes de Terre.

1.22	examiner l'état d'avancement des études de l'UIT-R relatives au développement 
futur des IMT-2000 et des systèmes postérieurs aux IMT-2000, conformément à la 
Résolution 228 (CMR-2000)

Proposition

MOD	MEX/40/5

RÉSOLUTION  228  (Rév.CMR-03)

Etudes à effectuer pour examiner les questions relatives aux fréquences dans le cadre du développement futur des IMT-2000 et des systèmes postérieurs aux IMT-2000 définis par l'UIT-R

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	que l'exploitation des systèmes de télécommunications mobiles internationales 2000 (IMT-2000) a débuté en 2000,

b)	que la Question UIT-R 229/8 traite du développement futur des IMT-2000 et des systèmes postérieurs aux IMT-2000;

c)	que le développement futur des IMT-2000 et des systèmes postérieurs aux IMT-2000 est actuellement étudié par l'UIT-R;

d)	que les caractéristiques techniques des IMT-2000 sont indiquées dans des Recommandations de l'UIT-R et de l'UIT-T, notamment la Recommandation UIT-R M.1457, qui contient les spécifications détaillées des interfaces radioélectriques des IMT-2000;

e)	que neuf ans avant le déploiement initial des IMT-2000, la CAMR-92 avait identifié les fréquences disponibles pour les IMT-2000 dans le numéro 5.388 et au titre des dispositions de la Résolution 212 (Rév.CMR-97);

f)	que la révision des besoins en fréquences pour les IMT-2000 a porté principalement sur les bandes en dessous de 3 GHz;

g)	que le techniques de télécommunication et de l'information évoluent rapidement;

h)	que la mise à disposition d'une quantité de spectre adéquate est indispensable au succès technique et économique du développement futur des IMT-2000 et des systèmes postérieurs aux IMT-2000;

i)	que la demande d'applications multimédias (données à haut débit, paquets IP, vidéo, etc.) assurées par des systèmes de communication mobiles va continuer de croître;

j)	qu'il est prévu que le développement futur des IMT-2000 et des systèmes postérieurs aux IMT-200 permette de répondre à la nécessité d'utiliser des débits binaires supérieurs à ceux actuellement mis en oeuvre pour les IMT-2000;

k)	que, pour des raisons d'exploitation à l'échelle mondiale et d'économies d'échelle, il est souhaitable de s'entendre sur des paramètres de systèmes communs sur les plans techniques, de l'exploitation et des fréquences;

l)	qu'en conséquence, il est temps d'étudier les questions techniques, de fréquences et de réglementation liées au développement futur des IMT-2000 et des systèmes postérieurs aux IMT-2000;

m)	que la Question UIT-R 77-4/8 traite de l'adaptation des techniques de radiocommunication mobile aux besoins des pays en développement, et notamment des meilleures dispositions et caractéristiques techniques requises pour utiliser les techniques/équipements mobiles dans les zones urbaines, rurales ou reculées,

notant

a)	que les interfaces radioélectriques des IMT-2000 définies dans la Recommandation UIT-R M.1457 évolueront probablement dans le cadre de l'UIT-R au-delà des spécifications initiales, afin de fournir des services améliorés et d’autres services que ceux envisagés au cours de la mise en oeuvre initiale;

b)	que l'UIT-R a envisagé le développement de nouveaux éléments des systèmes postérieurs aux IMT-2000, qui interagiront étroitement et pourront interfonctionner avec les systèmes IMT-2000 tels qu’ils existent actuellement et tels qu’ils seront améliorés dans l’avenir;

reconnaissant

a)	qu'il faut un certain temps pour étudier les diverses questions que pose sur les plans technique, opérationnel, des fréquences et de la réglementation, l'amélioration continue des services mobiles et pour s'entendre sur ces questions;

b)	que les fonctionnalités des services offerts par les réseaux fixes et des réseaux mobiles convergent de plus en plus;

c)	que les futurs systèmes mobiles nécessiteront l'adoption de techniques permettant d'améliorer l'efficacité d'utilisation du spectre;

d)	les besoins des pays en développement en ce qui concerne la mise en œuvre de techniques de communication mobile évoluées offrant un bon rapport coût-efficacité, ainsi que les caractéristiques de propagation associées aux bandes de fréquences inférieures, qui conduisent à utiliser des cellules de taille plus grande,

décide

1	d'inviter l'UIT-R à réaliser des études complémentaires et à élaborer des Recommandations sur les caractéristiques techniques et opérationnelles relatives au développement futur des IMT-2000 et des systèmes postérieurs aux IMT-2000;

2	d'inviter l'UIT-R à achever, à temps pour la CMR-07, les études sur les besoins de fréquences et les gammes de fréquences qui pourraient convenir au développement futur des IMT-2000 et des systèmes postérieurs aux IMT-2000 compte tenu de l'évolution des systèmes antérieurs aux IMT-2000 grâce aux progrès techniques;

3	que les besoins liés au développement futur des IMT-2000 et des systèmes postérieurs aux IMT-2000 devront être examinés par la CMR-07, compte tenu des résultats des études de l'UIT-R;

4	d'inviter l'UIT-R à achever, à temps pour la CMR-07, les études sur les besoins de fréquences des pays en développement,

prie instamment les administrations

de participer activement aux études en soumettant des contributions à l'UIT-R.

Motifs:	Il est nécessaire de veiller à ce que les intérêts des services existants soient pris en compte dans les études visées dans la Résolution 228, et de permettre à la CMR-07 de revoir ces études.

L'UIT-R n'a pas encore achevé les études sur les besoins de fréquences et les gammes de fréquences qui pourraient convenir au développement futur de ces systèmes.

1.26	examiner les dispositions en vertu desquelles les stations terriennes de navire pourraient être exploitées dans des réseaux du service fixe par satellite, en tenant compte des études faites par l'UIT-R, conformément à la Résolution 82 (CMR-2000)

Proposition

MOD	MEX/40/6

5 830-7 550 MHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 5 925-6 700 FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) ADD 5.ESV MOBILE 5.149 5.440 5.458 |  |  |

MOD	MEX/40/7

11,7-14,25 GHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 14-14,25 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.484A 5.506 ADD 5.ESV RADIONAVIGATION 5.504 Mobile par satellite (Terre vers espace) sauf mobile aéronautique par satellite Recherche spatiale 5.505 |  |  |

MOD	MEX/40/8

14,25-15,63 GHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 14,25-14,3 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.484A 5.506 ADD 5.ESV RADIONAVIGATION 5.504 Mobile par satellite (Terre vers espace) sauf mobile aéronautique par satellite Recherche spatiale 5.505 5.508 5.509 |  |  |
| 14,3-14,4 FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.484A 5.506 ADD 5.ESV MOBILE sauf mobile aéronautique Mobile par satellite (Terre vers espace) sauf mobile aéronautique par satellite Radionavigation par satellite | 14,3-14,4 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.484A 5.506 ADD 5.ESV Mobile par satellite (Terre vers espace) sauf mobile aéronautique par satellite Radionavigation par satellite | 14,3-14,4 FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.484A 5.506 ADD 5.ESV MOBILE sauf mobile aéronautique Mobile par satellite (Terre vers espace) sauf mobile aéronautique par satellite Radionavigation par satellite |
| 14,4-14,47 FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.484A 5.506 ADD 5.ESV MOBILE sauf mobile aéronautique Mobile par satellite (Terre vers espace) sauf mobile aéronautique par satellite Recherche spatiale (espace vers Terre) |  |  |
| 14,47-14,5 FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.484A 5.506 ADD 5.ESV MOBILE sauf mobile aéronautique Mobile par satellite (Terre vers espace) sauf mobile aéronautique par satellite Radioastronomie 5.149 |  |  |

ADD	MEX/40/9

5.ESV	Les administrations qui délivrent des licences à des stations terriennes à bord de leurs navires nationaux dans les bandes 5 925-6 425 MHz et 14-14,5 GHz doivent préciser que ces licences visent à permettre l'exploitation des stations terriennes de navire dans leurs eaux territoriales et dans les eaux internationales. L'exploitation de ces stations terriennes de navire dans les eaux territoriales de pays tiers est subordonnée à l'autorisation expresse des autorités compétentes desdits pays, à condition qu'il n'en résulte pas de brouillages préjudiciables pour le service fixe par satellite et les autres services radioélectriques fonctionnant dans les bandes 5 925-6 425 MHz et 14-14,5 GHz et qu'aucune protection ne soit revendiquée vis-à-vis de ces services. En outre, ces stations devront suspendre immédiatement leurs émissions au cas où elles causeraient des brouillages préjudiciables au service fixe par satellite et à d'autres services de radiocommunication, ou en présence de tels brouillages.

SUP	MEX/40/10

RÉSOLUTION  82  (CMR-2000)

Dispositions relatives aux stations terriennes de navire fonctionnant 
dans les réseaux du service fixe par satellite dans les 
bandes 3 700-4 200 MHz et 5 925-6 425 MHz

Motifs: Les administrations doivent pouvoir disposer des renseignements concernant la position ou le trajet des navires qui utilisent des stations terriennes de navire dans les bandes 5 925-6 425 MHz et 14-14,5 GHz, afin qu'en présence de brouillages préjudiciables, des mesures puissent être prises dans les meilleurs délais en vue de les supprimer.

1.27	examiner, en application des Résolutions 540 (CMR-2000) et 735 (CMR-2000) les études de l'UIT-R demandées dans ces Résolutions et modifier selon qu'il conviendra les procédures réglementaires pertinentes et les critères de partage associés indiqués dans les appendices 30 et 30A et dans les dispositions connexes

Proposition

APPENDICE  30*  (CMR-2000)

ANNEXE  639

Critères de partage entre services

ADD	MEX/40/11

Partie A – Bases techniques utilisées pour définir les critères applicables 
au partage interrégional entre services spatiaux décrits dans les 
Annexes 1 à 4 du présent Appendice

Les critères de partage interrégional révisés dans les bandes régies par l'Appendice 30 reposent sur les hypothèses suivantes:

# 1	Hypothèses de référence concernant les diagrammes d'antenne de stations terriennes

1.1	Pour les antennes de stations terriennes du service de radiodiffusion par satellite, dont le diamètre est compris entre 45 cm et 240 cm, le gain des lobes latéraux est indiqué dans la [Recommandation UIT-R BO.1213].

1.2	Pour les antennes de stations terriennes du service fixe par satellite, le gain des lobes latéraux est indiqué dans la Recommandation UIT-R S.580-5, avec une enveloppe des lobes latéraux définie par 29-25 log q, et est complété par le lobe principal de l'Annexe III de l'Appendice 8, qui est équivalent à celui de la section 3 de l'Annexe 3 de l'Appendice 7 (CMR-2000).

1.3	En ce qui concerne les stations terriennes du service de radiodiffusion par satellite et du service fixe par satellite, on a utilisé un rendement d'antenne de 65% sur une fréquence de 11,7 GHz.

# 2	Diamètres d'antenne et températures de bruit

La gamme des diamètres d'antenne et des températures de bruit associées pris en compte pour la protection des services fixe par satellite et de radiodiffusion par satellite est donnée dans le tableau suivant:

| Diamètre de l'antenne de la station terrienne de réception (m) | 0,45(1) | 0,60 | 0,80 | 1,20 | 2,4 | 5,0(2) | 8,0(2) | 11,0(2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Température de bruit de la station terrienne de réception (K) | 110 | 110 | 125 | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 |
| Température de bruit totale de la liaison | 174 | 174 | 198 | 238 | 238 | 317 | 396 | 396 |
| (1) Cette dimension ne s'applique pas au SFS ou au SRS en Régions 1 et 3. (2) Cette dimension d'antenne ne s'applique pas au SRS. |  |  |  |  |  |  |  |  |

La température de bruit totale de la liaison a été calculée d'après la température de bruit de la station terrienne de réception (qui inclut la température d'antenne, la température d'amplificateur de réception et l'accroissement de bruit imputable aux pertes de la ligne d'alimentation), à laquelle on a ajouté 2 dB pour toutes les autres sources de bruit (bruit sur la liaison montante, brouillages OSG, découplage de polarisation croisée et brouillage par réutilisation des fréquences).

# 3	Critères de protection

Les gabarits de puissance surfacique définis aux § 3 et 6 de l'Annexe 1 et dans l'Annexe 4 de l'Appendice 30 ont été déterminés en fixant à 6% l'augmentation relative de bruit admissible (T/T) dans la gamme d'antennes de stations terriennes figurant dans le tableau ci-dessus.

Le niveau admissible de la puissance surfacique brouilleuse a été calculé au moyen de la formule suivante:

PFDtot(θ) = 10 log(DT/T) + 10 log(kT brf) + Gm – Ga(φ)

où:

PFDtot(θ):	niveau admissible de puissance surfacique brouilleuse pour un espacement orbital de θº

T/T:	augmentation relative admissible de bruit de la liaison de réception = 6%

k:	constante de Boltzmann (1,38  10–23 J/K)

T:	température de bruit totale de la liaison de réception (voir le tableau de la section 2 ci-dessus)

brf:	largeur de bande de référence (27 MHz dans les Régions 1 et 3; 24 MHz dans la Région 2)

Gm:	gain pour une ouverture équivalente de 1 m2

Ga(φ):	gain de l'antenne de réception pour un angle topocentrique de φº (φ = 1,1 θ) en utilisant les antennes de référence définies au § 1.

# 4	Valeurs de puissance surfacique applicables au SFS et au SRS, avec des diamètres d'antenne spécifiques

Le tableau ci-après indique les niveaux de puissance surfacique calculés, pour les stations terriennes du SFS et du SRS, avec des diamètres d'antenne spécifiques et en prenant pour hypothèse les caractéristiques définies aux § 1, 2 et 3 ci-dessus. Ces niveaux ont été utilisés pour élaborer les gabarits de puissance surfacique des § 3 et 6 de l'Annexe 1 et à l'Annexe 4 de l'Appendice 30, en prenant l'enveloppe des différents gabarits de puissance surfacique correspondant aux dimensions d'antenne pertinentes.

| Niveau de puissance surfacique en dB (W/(m2 · 27 MHz)) selon le diamètre d'antenne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Séparation orbitale entre la station spatiale utile et la station spatiale brouilleuse | 45 cm(1) | 60 cm | 80 cm | 120 cm | 240 cm | 500 cm(2) | 800 cm(2) | 1 100 cm(2) |
| 0° | -134,2 | -136,7 | -138,7 | -141,4 | -147,4 | -152,5 | -155,7 | -158,4 |
| q > 0 | Pour toute valeur de séparation orbitale q entre la station spatiale utile et la station spatiale brouilleuse, il y a lieu d'assouplir la valeur de puissance surfacique applicable par rapport à la valeur correspondant à une séparation orbitale de 0° en ajoutant la discrimination d'antenne hors axe calculée selon les hypothèses du § 1 ci-dessus. |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) Ce diamètre d'antenne ne s'applique pas au SFS ou au SRS en Régions 1 et 3. (2) Ce diamètre d'antenne ne s'applique pas au SRS. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Motifs:	Le gain des lobes latéraux indiqué dans la Recommandation UIT-R B.1213 pour les antennes de diamètre inférieur à 1 m ne doit être appliqué qu'aux stations terriennes du service de radiodiffusion par satellite, et ne doit pas s'appliquer aux stations terriennes du SFS car il en résulterait de graves problèmes de brouillage pour les satellites dont l'espacement orbital est de 2°.

1.30	envisager des modifications possibles des procédures de publication anticipée, de coordination et de notification des réseaux à satellite, conformément à la Résolution 86 (Minneapolis, 1998)

ARTICLE  9

Procédure à appliquer pour effectuer la coordination avec
d'autres administrations ou obtenir leur accord1, 2, 3, 4, 5, 6

Section II  –  Procédure pour effectuer la coordination10, 11

Sous-section IIA  –  Conditions régissant la coordination et demande de coordination

Propositions

MOD	MEX/40/12

9.35	a)	il examine ces renseignements du point de vue de leur conformité aux dispositions du numéro 11.31MOD 16;     (CMR-03)

_______________

16	9.35.1	Il est demandé au Bureau, lorsqu'il procède à l'examen au titre du numéro 9.35, de ne pas examiner les assignations en projet du point de vue: i) des limites de puissance indiquées dans les renvois, Résolutions ou Recommandations applicables; ii) des limites de puissance applicables aux stations terriennes, spécifiées aux numéros 21.8, 21.10, 21.12 et 21.13; iii) des limites de puissance surfacique produite à la surface de la Terre par les stations spatiales indiquées dans le Tableau 21-4 (numéro 21.16) ainsi que dans les Tableaux 22-1A et 22-1D (numéro 22.5S); iv) des limites de puissance surfacique produite sur l'OSG par les stations spatiales indiquées aux numéros 22.5 et 22.5A; v) des limites de puissance surfacique produite sur l'OSG par les stations terriennes indiquées dans le Tableau 22.2 (numéro 22.5D); vi) des limites de puissance surfacique produite en tout point de l'OSG par les stations spatiales indiquées dans le Tableau 22-3 (numéro 22.5F); vii) des limites de puissance hors axe des antennes des stations terriennes du SFS indiquées aux numéros 22.26 à 22.39.     (CMR-03)

Motifs:	Simplifier l'examen des demandes de coordination conformément aux dispositions du numéro 9.35, afin de contribuer à réduire les délais de traitement des demandes de coordination soumises au Bureau des radiocommunications et les retards pris à cet égard.

1.31	examiner les attributions additionnelles au SMS dans la bande 1-3 GHz, conformément aux Résolutions 226 (CMR-2000) et 227 (CMR-2000)

ARTICLE  5

Proposition

MOD	MEX/40/13

1 350-1 525 MHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 1 492-1 518 FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique | 1 492-1 525 FIXE MOBILE 5.343 MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) | 1 492-1 518 FIXE MOBILE |
| 5.341 5.342 |  | 5.341 |
| 1 518-1 525 FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) |  | 1 518-1 525 FIXE MOBILE MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) |
| 5.341 5.342 ADD 5.348 | 5.341 5.344 5.348 | 5.341 ADD 5.348 MOD 5.348A |

Motifs:	A l'heure actuelle, il n'existe aucun accord d'exploitation en vigueur en Amérique du Nord du fait que la bande actuellement attribuée au SMS est insuffisante pour satisfaire aux besoins des opérateurs. En conséquence, il est proposé d'attribuer 7 MHz dans les Régions 1 et 3, afin d'harmoniser cette largeur de bande et de permettre la réalisation d'économies d'échelle, de permettre aux fournisseurs de concevoir des terminaux fonctionnant dans cette gamme de fréquences et de satisfaire aux besoins de fréquences des opérateurs du SMS.

La suppression du renvoi 5.348A du Tableau d'attribution dans la Région 2 s'explique par le fait que le Japon ne fait pas partie des pays de cette Région.

MOD	MEX/40/14

5.348A	Dans la bande 1 518-1 525 MHz, le seuil de coordination exprimé en termes de niveaux de puissance surfacique à la surface de la Terre en application du numéro 9.11A pour les stations spatiales du service mobile par satellite (espace vers Terre), vis-à-vis du service mobile terrestre utilisé pour les radiocommunications mobiles spécialisées ou en association avec les réseaux de télécommunication publics commutés (RTPC) exploités sur le territoire du Japon, doit être de –150 dB(W/m2) dans une bande quelconque large de 4 kHz pour tous les angles d'incidence en remplacement des valeurs indiquées dans le Tableau 5-2 de l'Appendice 5. Le seuil de puissance surfacique défini ci-dessus s'appliquera jusqu'à ce qu'il soit modifié par une conférence mondiale des radiocommunications compétente.

Motifs:	Modification de la gamme de fréquences rendue nécessaire par l'attribution au SMS dans la bande de fréquences 1 518-1 525 MHz dans les Régions 1 et 3.

SUP	MEX/40/15

RÉSOLUTION  226  (CMR-2000)

Etudes de partage et attributions additionnelles possibles au service mobile
par satellite (espace vers Terre) dans la gamme 1-3 GHz, y compris 
la prise en considération de la bande 1 518-1 525 MHz

Motifs:	En raison de l'identification de bandes de fréquences et des modifications apportées au Tableau d'attribution des bandes de fréquences, les objectifs de la Résolution 226 (CMR-2000) ont été atteints, d'où notre proposition de supprimer cette Résolution.

article  5

MOD	MEX/40/16

1 660-1 710 MHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 1 670-1 675 AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE FIXE MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE 5.380 MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.341 ADD 5.QQQ ADD 5.UUU ADD 5.XXX |  |  |

Motifs:	A l'heure actuelle, il n'existe aucun accord d'exploitation en vigueur en Amérique du Nord du fait que la bande actuellement attribuée au SMS est insuffisante pour satisfaire aux besoins des opérateurs. En conséquence, il est proposé d'attribuer 5 MHz à l'échelle mondiale pour permettre la réalisation d'économies d'échelle, afin que les fournisseurs mettent au point des terminaux fonctionnant dans cette gamme de fréquences pour satisfaire aux besoins de fréquences des opérateurs du SMS.

ADD	MEX/40/17

5.QQQ	Le service mobile par satellite utilisant la bande 1 670-1 675 MHz est subordonné à la coordination au titre du numéro 9.11A.

Motifs:	L'adjonction de ce renvoi est nécessaire pour exiger que la coordination soit effectuée en vertu de l'Article 9.11A pour le SMS dans cette bande (Méthode A de la RPC, § 2.8.2.4).

ADD	MEX/40/18

5.UUU	Les administrations sont encouragées à ne mettre en oeuvre aucun nouveau système du service des auxiliaires de la météorologie dans la bande 1 670-1 675 MHz et à prendre toutes les mesures possibles pour déplacer de cette bande les systèmes existants de ce service.

Motifs:	Le Rapport de la RPC indique qu'il existe un petit nombre de systèmes MetSaid qui pourraient partager la bande avec le SMS dans certaines conditions. En conséquence, il est procédé au déplacement de ces services dans d'autres bandes de fréquences.

ADD	MEX/40/19

5.XXX	Les stations terriennes mobiles fonctionnant dans la bande 1 670-1 675 MHz ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables aux stations de radioastronomie fonctionnant dans la bande 1 660-1 670 MHz. Les niveaux de seuil de brouillage préjudiciable pour le service de radioastronomie sont indiqués dans les Recommandations UIT-R RA.769-1 et UIT-R RA.1513.

Motifs:	Protéger le service de radioastronomie contre les rayonnements non désirés provenant des stations mobiles fonctionnant dans la bande 1 670-1 675 MHz (Méthode A du Rapport de la RPC, § 2.8.2.4).

SUP	MEX/40/20

RÉSOLUTION  227  (CMR-2000)

Etudes de partage et attributions additionnelles possibles au service mobile 
par satellite (Terre vers espace) dans la gamme 1-3 GHz, y compris 
la prise en considération de la bande 1 683-1 690 MHz

Motifs:	En raison de l'identification de bandes de fréquences et des modifications apportées au Tableau d'attribution des bandes de fréquences, les objectifs de la Résolution 227 (CMR-2000) ont été atteints, d'où notre proposition de supprimer cette Résolution.

7.2	recommander au Conseil des points à inscrire à l'ordre du jour de la prochaine CMR et exposer ses vues sur l'ordre du jour préliminaire de la conférence suivante et sur des points éventuels à inscrire à l'ordre du jour de conférences futures en tenant compte de la Résolution 801 (CMR-2000)

Proposition

RéSOLUtion  801  (CMR-2000)

Ordre du jour préliminaire de la Conférence mondiale 
des radiocommunications de 2005/2006

...

décide de formuler l'avis suivant

...

SUP	MEX/40/21

3.1	examiner les résultats des études de l'UIT-R concernant la faisabilité du partage dans la bande 2 700-2 900 MHz entre le service de radionavigation aéronautique, les radars météorologiques et le service mobile et prendre les mesures appropriées à ce sujet;

...

Motifs:	Le Groupe de travail 8B a examiné les résultats de diverses études concernant la faisabilité du partage entre les IMT-2000 et les systèmes radar fonctionnant dans la bande 2 700-2 900 MHz. Il ressort de ces études que le partage de la bande 2 700-2 900 MHz entre le service mobile (IMT-2000), le service de radionavigation aéronautique et les radars météorologiques n'est pas viable.

________________

* 	Voir les propositions interaméricaines IAP/5/33 et IAP/5/35.