| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Documento 40-S |
|  |  |  | 1 de mayo de 2003 |
|  |  |  | Original: español |
| GINEBRA, 9 DE JUNIO – 4 DE JULIO DE 2003 |  |  |  |

|  | SESIÓN PLENARIA |
| --- | --- |
| México |  |
| propuestas para los trabajos de la conferencia |  |

1.2	examinar y tomar medidas, según el caso, con respecto al número 5.134 y los textos conexos de las Resoluciones 517 (Rev.CMR-97) y 537 (CMR-97), y las Recomendaciones 515 (Rev.CMR-97), 517 (HFBC-87) y 519 (CAMR-92) y el Apéndice 11, teniendo en cuenta los estudios y actuaciones en ellas indicadas, con particular atención al desarrollo de nuevas técnicas de modulación, incluidas las técnicas digitales, capaces de suministrar un equilibrio óptimo entre la calidad de sonido, la anchura de banda y la fiabilidad de los circuitos en la utilización de las bandas de ondas decamétricas atribuidas al servicio de radiodifusión

Propuesta

MOD	MEX/40/1

RESOLUCIÓN  517  (Rev.CMR-03)

Introducción de emisiones de banda lateral única y moduladas digitalmente en las bandas de ondas decamétricas entre 5 900 kHz y 
26 100 kHz atribuidas al servicio de radiodifusión

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que se están introduciendo técnicas digitales en muchos servicios existentes;

b)	que las técnicas digitales y de banda lateral única (BLU) permiten una utilización más eficaz del espectro de frecuencias que las técnicas de doble banda lateral (DBL);

c)	que las técnicas digitales y BLU permiten mejorar la calidad de recepción;

d)	que las partes pertinentes del Apéndice 11 tratan las especificaciones del sistema BLU en los servicios de radiodifusión en ondas decamétricas;

e)	que el UIT-R en su Recomendación UIT-R BS.1514-1 ha recomendado características de sistema para la difusión del sonido digital en las bandas de radiodifusión por debajo de 30 MHz;

f)	que se prevé que las técnicas de modulación digital u otras técnicas de modulación que aprovechan eficazmente el espectro permitirán probablemente alcanzar el equilibrio óptimo entre calidad sonora, fiabilidad de circuito y anchura de banda;

g)	que, por lo general, las emisiones moduladas digitalmente proporcionan una cobertura más eficaz que las emisiones moduladas en amplitud con un número inferior de frecuencias simultáneas y menos potencia;

h)	que, con la tecnología actual, no es económicamente atractivo convertir los actuales sistemas modernos de radiodifusión con DBL convencionales para su explotación digital de acuerdo con el considerando d) más arriba;

i)	que se han utilizado sin modificación algunos transmisores de DBL actuales con técnicas de modulación digital sin modificaciones al transmisor;

j)	que el UIT-R está llevando a cabo más estudios sobre el desarrollo de emisiones de radiodifusión moduladas digitalmente en las bandas atribuidas al servicio de radiodifusión por debajo de 30 MHz,

resuelve

1	que debe promoverse la pronta introducción de emisiones moduladas digitalmente como lo recomienda el UIT-R en las bandas de ondas decamétricas entre 5 900 kHz y 26 100 kHz atribuidas al servicio de radiodifusión;

2	que las emisiones moduladas digitalmente y de BLU deberán cumplir con las características especificadas en el Apéndice 11;

3	que cuando una administración reemplace una emisión DBL con una emisión que emplee técnicas de modulación digital o BLU, deberá asegurar que el nivel de interferencia no sobrepase el causado por la emisión DBL original, y deberá usar los valores de protección RF indicados en las Recomendaciones [DAB] (CMR-03)* y 517 (Rev.CMR-03)*;

4	que el uso continuado de la DBL sea objeto de revisión periódica por una futura conferencia mundial de radiocomunicaciones competente a la luz de las estadísticas completas más recientes sobre la capacidad de las administraciones para introducir sistemas digitales,

encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

que recopile y mantenga al día las estadísticas mencionadas en el resuelve 4 y las haga llegar a las administraciones, y que proporcione resúmenes de esas estadísticas a una futura conferencia mundial de radiocomunicaciones competente,

invita al UIT-R

1	a que continúe sus estudios sobre las técnicas digitales de radiodifusión en ondas decamétricas con objeto de desarrollar esta tecnología para su uso futuro;

2	a establecer normas aplicables a las emisiones de radiodifusión en ondas decamétricas que incluyan la capacidad de ofrecer modulación digital en todas las nuevas estaciones que pongan en servicio después del 1 de enero de 2004,

invita al UIT-D

a que, en coordinación con el UIT-R, realice estudios con el objeto de difundirlos a las administraciones, respecto a los costos de infraestructura de las estaciones radiodifusoras de BLU con modulación digital en ondas decamétricas y de la audiencia mundial y regional de este tipo de radiodifusión,

invita a las administraciones

1	a que ayuden al UIT-D suministrando los datos estadísticos pertinentes, y a participar en los estudios del UIT-R sobre los asuntos relacionados con el desarrollo y la introducción de emisiones moduladas digitalmente en las bandas de ondas decamétricas entre 5 900 kHz y 26 100 kHz atribuidas al servicio de radiodifusión;

2	a señalar a la atención de los fabricantes de transmisores y receptores los resultados más recientes de los estudios pertinentes del UIT-R relativos a técnicas de modulación digital adecuadas para su aplicación en ondas decamétricas, así como la información mencionada en los considerandos d) y e).

Motivos:	Promover la introducción de emisiones digitales y de banda lateral única (BLU), las cuales deberán proteger las emisiones de doble banda lateral (DBL) hasta que una futura CMR evalué la continuación del uso de la DBL.

1.4	examinar los resultados de los estudios referentes a la Resolución 114 (CMR-95), que trata de la utilización de la banda 5 091-5 150 MHz por el servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) (limitada a los enlaces de conexión del servicio móvil por satélite no OSG), y revisar las atribuciones al servicio de radionavegación aeronáutica y al servicio fijo por satélite en la banda de frecuencias 5 091-5 150 MHz

Propuesta

NOC	MEX/40/2

Numerales 5.444 y 5.444A, ni a la Resolución 114 en relación con este punto del orden del día.

Motivos:	Continuar con:

–	la protección del sistema MLS que opera en la banda 5 030-5 091 MHz, así como las operaciones de los enlaces de conexión de los satélites no geoestacionarios en la banda de 5 150-5 250 MHz.

–	los estudios sobre las posibilidades de compartición de la banda de 5 091-5 150 MHz, entre los requerimientos futuros al SRNA (MLS) y los enlaces de conexión del servicio fijo por satélite utilizado en los enlaces de conexión del sistema móvil por satélite no geoestacionario.

1.17	considerar el paso a la categoría primaria de la atribución al servicio de radiolocalización en la gama de frecuencias 2 900-3 100 MHz

Propuesta

NOC	MEX/40/3

2 700-4 800 MHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 2 900-3 100 RADIONAVEGACIÓN 5.426 Radiolocalización 5.425 5.427 |  |  |

Motivos:	Garantizar la protección al servicio de radionavegación.

1.21	examinar los adelantos de los estudios del UIT-R sobre los requisitos técnicos y reglamentarios de las aplicaciones terrenales inalámbricas multimedios interactivas, de conformidad con la Resolución 737 (CMR-2000) con objeto de facilitar la armonización mundial

Propuesta

Suprimir la Resolución 737 (Método B de la RPC).

SUP	MEX/40/4

RESOLUCIÓN  737  (CMR-2000)

Revisión de las necesidades de espectro y los requisitos reglamentarios 
para facilitar la armonización mundial de las nuevas aplicaciones 
terrenales inalámbricas multimedios interactivas

Motivos:	No se ha identificado ningún obstáculo reglamentario para la supresión de esta Resolución. Las Comisiones de Estudio del UIT-R pueden preparar las cuestiones pertinentes y continuar sus trabajos dentro de sus actividades normales a fin de examinar cualesquiera de los temas relacionados con el despliegue de las aplicaciones TWIM.

1.22	examinar el progreso de los estudios del UIT-R relativos al desarrollo futuro de las IMT-2000 y los sistemas posteriores a las IMT-2000 con arreglo a la Resolución 228 (CMR-2000)

Propuesta

MOD	MEX/40/5

RESOLUCIÓN  228  (Rev.CMR-03)

Estudio de los asuntos relativos a frecuencias del futuro desarrollo de las IMT-2000 y de los sistemas posteriores a
las IMT-2000 definidos por el UIT-R

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que las Telecomunicaciones móviles internacionales-2000 (IMT-2000) han comenzado a operar en el año 2000;

b)	que la Cuestión UIT-R 229/8 trata sobre el futuro desarrollo de las IMT-2000 y los sistemas posteriores a las IMT-2000;

c)	que el futuro desarrollo de las IMT-2000 y de los sistemas posteriores a las IMT-2000 está siendo estudiado por el UIT-R;

d)	que las características técnicas de las IMT-2000 se especifican en Recomendaciones UIT-R y UIT-T, incluida la Recomendación UIT-R M.1457, que contiene las especificaciones detalladas de las interfaces radioeléctricas de las IMT-2000;

e)	que fue nueve años antes del desarrollo inicial de las IMT-2000 que la CAMR-92 identificó el espectro para las IMT-2000 en el numero 5.388 y bajo las disposiciones de la Resolución 212 (Rev.CMR-97);

f)	que la revisión de los requisitos de espectro de las IMT-2000 se concentró en las bandas de 3 GHz;

g)	que las tecnologías de las telecomunicaciones y de información evolucionan rápidamente;

h)	que la disponibilidad de espectro adecuado es un requisito previo para el éxito tecnológico y económico de los futuros sistemas de comunicaciones móviles de las IMT-2000 y de los sistemas posteriores a las IMT-2000;

i)	que seguirá aumentando la demanda de aplicaciones multimedios, como la transmisión de datos a alta velocidad o paquetes IP y vídeo por los sistemas de comunicaciones móviles;

j)	que se prevé que el futuro desarrollo de las IMT-2000 y de los sistemas posteriores a las IMT-2000 necesiten velocidades de datos superiores a las actualmente previstas para las IMT-2000;

k)	que para el funcionamiento mundial y para las economías de escala, conviene llegar a un acuerdo común respecto a los parámetros técnicos y de explotación de sistema, así como los relativos al espectro;

l)	que, por tanto, es oportuno estudiar los aspectos técnicos, de espectro y reglamentarios pertinentes para el futuro desarrollo de las IMT-2000 y de los sistemas posteriores a las IMT-2000;

m)	que la Cuestión UIT-R 77-4/8 trata de la adaptación de tecnologías móviles de radiocomunicaciones para las necesidades de países en vías de desarrollo, incluso las disposiciones óptimas y las características técnicas necesarias para usar tecnología móvil/equipamiento en áreas urbanas, rurales o remotas,

observando

a)	que se espera que las interfaces radioeléctricas de las IMT-2000 definidas en la Recomendación UIT-R M.1457 evolucionen dentro del marco de trabajo del UIT-R posteriores a aquellos especificados inicialmente, para proporcionar mejores servicios y servicios posteriores a aquellos considerados en la implementación inicial;

b)	que el UIT-R ha identificado elementos nuevos de sistemas posteriores a las IMT-2000 a ser desarrollados, los cuales trabajarán estrechamente con la operación actual de las IMT-2000 y las IMT-2000 mejoradas,

reconociendo

a)	los plazos de tiempo necesarios para desarrollar y aprobar los asuntos de tipo técnico, operacional y reglamentarios y los relacionados con el espectro, asociados con la continua mejora de los servicios móviles;

b)	que las funcionalidades de servicio en las redes fijas y móviles convergen de manera creciente;

c)	que los futuros sistemas móviles requerirán la adopción de técnicas de utilización del espectro más eficaces;

d)	las necesidades de los países en desarrollo de introducir tecnologías de comunicaciones móviles avanzadas con buena relación costo beneficio y las características de propagación de las bandas de frecuencias más bajas que resultan en tamaños de célula más amplios,

resuelve

1	invitar al UIT-R a realizar estudios adicionales y a desarrollar Recomendaciones de las características técnicas y de explotación relativas al futuro desarrollo de las IMT-2000 y de los sistemas posteriores a las IMT-2000;

2	invitar al UIT-R a que complete los estudios a tiempo para la CMR-07 sobre las necesidades de espectro y las posibles gamas de frecuencias adecuadas para el futuro desarrollo de las IMT-2000 y de los sistemas posteriores a las IMT-2000, teniendo en cuenta la evolución de los sistemas pre-IMT-2000 a través de los avances tecnológicos;

3	que la CMR-07 examine las necesidades del desarrollo futuro de las IMT-2000 y de los sistemas posteriores a las IMT-2000, teniendo en cuenta los resultados de los estudios del UIT-R-;

4	invitar al UIT-R a completar los estudios a tiempo para la consideración de la CMR-07 sobre las necesidades de espectro de los países desarrollados,

insta a las administraciones

a que participen activamente en los estudios mediante la presentación de contribuciones al UIT-R.

Motivos:	Es necesario asegurar que los intereses de servicios existentes sean tomados en cuenta, dentro de los estudios que indica la Resolución 228, y posibilitar a la CMR-07 la revisión de esos estudios.

El UIT-R aún no ha concluido los estudios sobre requerimientos de espectro y rangos apropiados de frecuencias para el desarrollo futuro de estos sistemas.

1.26	examinar las disposiciones con arreglo a las cuales las estaciones terrenas a bordo de barcos podrían funcionar en redes del servicio fijo por satélite, teniendo en cuenta los estudios del UIT-R realizados en respuesta a la Resolución 82 (CMR-2000)

Propuesta

MOD	MEX/40/6

5 830-7 550 MHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 5 925-6 700 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) ADD 5.ESV MÓVIL 5.149 5.440 5.458 |  |  |

MOD	MEX/40/7

11,7-14,25 GHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 14-14,25 FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.484A 5.506 ADD 5.ESV RADIONAVEGACIÓN 5.504 Móvil por satélite (Tierra-espacio) salvo móvil aeronáutico por satélite Investigación espacial 5.505 |  |  |

MOD	MEX/40/8

14,25-15,63 GHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 14,25-14,3 FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.484A 5.506 ADD 5.ESV RADIONAVEGACIÓN 5.504 Móvil por satélite (Tierra-espacio) salvo móvil aeronáutico por satélite Investigación espacial 5.505 5.508 5.509 |  |  |
| 14,3-14,4 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.484A 5.506 ADD 5.ESV MÓVIL salvo móvil aeronáutico Móvil por satélite (Tierra-espacio) salvo móvil aeronáutico por satélite Radionavegación por satélite | 14,3-14,4 FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.484A 5.506 ADD 5.ESV Móvil por satélite (Tierra-espacio) salvo móvil aeronáutico por satélite Radionavegación por satélite | 14,3-14,4 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.484A 5.506 ADD 5.ESV MÓVIL salvo móvil aeronáutico Móvil por satélite (Tierra-espacio) salvo móvil aeronáutico por satélite Radionavegación por satélite |
| 14,4-14,47 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.484A 5.506 ADD 5.ESV MÓVIL salvo móvil aeronáutico Móvil por satélite (Tierra-espacio) salvo móvil aeronáutico por satélite Investigación espacial (espacio-Tierra) |  |  |
| 14,47-14,5 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.484A 5.506 ADD 5.ESV MÓVIL salvo móvil aeronáutico Móvil por satélite (Tierra-espacio) salvo móvil aeronáutico por satélite Radioastronomía 5.149 |  |  |

ADD	MEX/40/9

5.ESV	Las administraciones que otorguen licencias para estaciones terrenas a bordo de sus barcos nacionales en las bandas 5 925-6 425 MHz y 14-14,5 GHz especificarán que tal licencia es para que las estaciones terrenas a bordo de barcos operen en su mar patrimonial y en aguas internacionales. La operación de estas estaciones terrenas a bordo de barcos dentro del mar patrimonial de terceros países estarán sujetos a la autorización expresa de las autoridades competentes de dichos países a condición de no causar interferencia perjudicial a los servicios fijos por satélite y a otros servicios radioeléctricos que funcionen en las bandas 5 925-6 425 MHz y 14-14,5 GHz, ni podrán reclamar protección de tales servicios; asimismo deberán suspender de inmediato sus transmisiones en caso de ocasionar o presentarse interferencias perjudiciales hacia los SFS y a otros servicios de radiocomunicaciones.

SUP	MEX/40/10

RESOLUCIÓN  82  (CMR-2000)

Disposiciones para permitir que las estaciones terrenas a bordo 
de barcos funcionen en las redes del servicio fijo por satélite en 
las bandas 3 700-4 200 MHz y 5 925-6 425 MHz

Motivos:	Las administraciones requieren contar con la información de la ubicación o trayectoria de las embarcaciones que hagan uso de estaciones terrenas a bordo de barcos en las bandas 5 925-6 425 MHz y 14-14,5 GHz,  para que en el caso de que se presenten interferencias perjudiciales se pueda actuar a la brevedad para la supresión de las mismas.

1.27	examinar de conformidad con las Resoluciones 540 (CMR-2000) y 735  (CMR-2000), los estudios del UIT-R solicitados en las mismas y modificar, según proceda, los procedimientos reglamentarios y los criterios de compartición asociados contenidos en los Apéndices 30 y 30A, así como en las disposiciones asociadas correspondientes

Propuesta

APÉNDICE  30*  (CMR-2000)

ANEXO  639

Criterios de compartición entre servicios

ADD	MEX/40/11

Parte A – Bases técnicas para los criterios de compartición entre regiones
entre servicios espaciales en los Anexos 1 y 4 de este Apéndice

Los criterios revisados de compartición entre regiones en las bandas que dictamina el Apéndice 30 se basan en las siguientes hipótesis.

# 1	Hipótesis de referencia relativas a diagramas de antenas de estaciones terrenas

1.1	Para antenas de estaciones terrenas del servicio de radiodifusión por satélite, con diámetros entre los 45 cm y los 240 cm, la ganancia de los lóbulos laterales se especifica en la Recomendación UIT-R BO.1213.

1.2	Para antenas de estaciones terrenas del servicio fijo por satélite la ganancia de los lóbulos laterales se especifica en la Recomendación UIT-R S.580-5, con una envolvente de lóbulo lateral de 29-25 log q, complementado en el lóbulo principal por el Anexo III al Apéndice 8, lo cual es equivalente a la Sección 3 del Anexo 3 al Apéndice 7 (CMR-2000).

1.3	Para las estaciones terrenas del servicio de radiodifusión por satélite y del servicio fijo por satélite se utilizó una eficacia de antena de un 65% a una frecuencia de 11,7 GHz.

# 2	Tamaños de antenas y temperaturas de ruido

La gama de tamaños de antenas y temperaturas de ruido asociadas, consideradas para la protección del servicio fijo por satélite y el servicio de radiodifusión por satélite se presentan en el siguiente cuadro:

| Diámetro de la antena de recepción de la estación terrena (m) | 0,45(1) | 0,60 | 0,80 | 1,20 | 2,4 | 5,0(2) | 8,0(2) | 11,0(2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura de ruido de la estación terrena receptora (K) | 110 | 110 | 125 | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 |
| Temperatura de ruido de enlace total (K) | 174 | 174 | 198 | 238 | 238 | 317 | 396 | 396 |
| (1) Este tamaño de antena no corresponde para el SFS ni para el SRS de las Regiones 1 y 3. (2) Este tamaño de antena no corresponde para el SRS. |  |  |  |  |  |  |  |  |

La temperatura del ruido de enlace total se calculó a partir de la temperatura de ruido de la estación terrena receptora (la cual incluye la temperatura de la antena, la temperatura del amplificador receptor y el incremento de ruido que proviene de las pérdidas de la línea de alimentación de la antena), y agregando 2 dB a todas las otras fuentes de ruido (ruido del enlace ascendente, interferencia OSG, aislamiento por polarización cruzada e interferencia de reutilización de frecuencia).

# 3	Criterios de protección

Las máscaras de dfp en las Secciones 3 y 6 del Anexo 1 y en el Anexo 4 al Apéndice 30 se han determinado especificando un aumento de ruido relativo permisible (T/T) de un 6% en la gama de las antenas de estaciones terrenas determinadas en el Cuadro anterior.

La dfp interferente permisible se calculó de la siguiente forma:

PFDall(θ) = 10 log(DT/T) + 10 log(kT brf) + Gm – Ga(φ)

donde:

PFDall(θ):	nivel permisible de DFP interferente para una separación orbital de θ grados

T/T:	aumento relativo permisible en el ruido de enlace receptor = 6%

k:	constante de Boltzmann (1,38  10–23 J/K)

T:	temperatura de ruido del enlace receptor (véase el Cuadro arriba)

brf:	anchura de banda de referencia (27 MHz en las Regiones 1 y 3; 24 MHz en la Región 2)

Gm:	ganancia de un 1 m2 de abertura efectiva

Ga(φ):	ganancia de la antena de recepción para el ángulo topocéntrico de φ grados (φ = 1,1 θ) utilizando las antenas de referencia definidas en la Sección 1.

# 4	Densidad de flujo de potencia para el SFS y el SRS con diámetros de antena específicos

El Cuadro que se incluye a continuación contiene niveles de densidad de flujo de potencia que provienen de estaciones terrenas del SFS y SRS con diámetros de antena específicos conforme a las características definidas en las Secciones 1, 2 y 3 arriba.  Estos niveles se utilizaron para determinar las máscaras de dfp en las Secciones 3 y 6 del Anexo 1 y en el Anexo 4 del Apéndice 30 tomando el envolvente de las máscaras de dfp individuales para los tamaños de antena pertinentes.

| Densidad de flujo de potencia (dfp) en dB(W/(m2 · 27 MHz)) correspondiente a diferentes diámetros de antena |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Separación orbital entre la estación terrena deseada y la estación terrena interferente | 45 cm(1) | 60 cm | 80 cm | 120 cm | 240 cm | 500 cm(2) | 800 cm(2) | 1 100 cm(2) |
| 0° | -134,2 | -136,7 | -138,7 | -141,4 | -147,4 | -152,5 | -155,7 | -158,4 |
| q > 0 | Para cualquier valor de la separación orbital q entre la estación terrena deseada y la estación terrena interferente, la dfp aplicable deberá relajarse del valor correspondiente a una separación orbital de 0° agregando la discriminación de la antena fuera de su eje, como se calcula bajo las hipótesis en la Sección 1 arriba. |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) Este tamaño de antena no corresponde para el SFS ni para el SRS de las Regiones 1 y 3. (2) Este tamaño de antena no corresponde para el SRS. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Motivos:	La ganancia de lóbulos laterales especificada en la Recomendación UIT-R B.1213 para antenas con diámetro menores a 1 m sólo debe aplicarse para las estaciones terrenas del Servicio de Radiodifusión por Satélite y no deberá extenderse para el caso de estaciones terrenas del SFS dado que se generarían severos problemas de interferencia a los satélites que se encuentran con una separación de 2°.

1.30	examinar las posibles modificaciones a los procedimientos de publicación anticipada, de coordinación y de notificación de redes de satélites, en cumplimiento de la Resolución 86 (Minneápolis, 1998)

ARTÍCULO  9

Procedimiento para efectuar la coordinación u obtener
el acuerdo de otras administraciones1, 2, 3, 4, 5, 6

Sección II  –  Procedimiento para efectuar la coordinación10, 11

Subsección IIA  –  Necesidad y solicitud de coordinación

Propuesta

MOD	MEX/40/12

9.35	a)	examinar la información con respecto a su conformidad con el número 11.31MOD 16;     (CMR-03)

_________________

16	9.35.1	 Se encarga a la Oficina que cuando realice el examen según el numero 9.35, no examine las asignaciones propuestas respecto a: i) cualquier limite de potencia referido en las notas, Resoluciones o Recomendaciones aplicables; ii) los limites de potencia para estaciones terrenas especificados en los números 21.8, 21.10, 21.12 y 21.13; iii) los límites de densidad de flujo de potencia producida en la superficie de la Tierra por estaciones espaciales especificados en el Cuadro 21-4 (número 21.16) así como en los Cuadros 22-1A y 22-1D (número 22.5S); iv) los límites de densidad de flujo de potencia producida en la OSG, por estaciones espaciales especificados en los números 22.5 y 22.5A; v) los limites de densidad de flujo de potencia producida en la OSG por estaciones terrenas especificados en Cuadro 22.2 (número 22.5D); vi) los límites de densidad de flujo de potencia producida en cualquier punto de la OSG por estaciones espaciales especificados en el Cuadro 22-3 (número 22.5F); vii) los límites de potencia fuera del eje de las antenas de estaciones terrenas del SFS especificados en los números 22.26 a 22.39.     (CMR-03)

Motivos:	Simplificar el examen de las peticiones de coordinación según las disposiciones del número 9.35 la cual es una medida que contribuye a reducir el tiempo y en consecuencia el retraso en la tramitación de coordinación que se presentan ante la Oficina de Radiocomunicaciones.

1.31	examinar las atribuciones adicionales al SMS en la banda 1-3 GHz, de conformidad con las Resoluciones 226 (CMR-2000) y 227 (CMR-2000)

ARTÍCULO  5

Propuesta

MOD	MEX/40/13

1 350-1 525 MHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 1 492-1 518 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico | 1 492-1 518 FIJO MÓVIL 5.343 MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) | 1 492-1 518 FIJO MÓVIL |
| 5.341 5.342 |  | 5.341 |
| 1 518-1 525 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) |  | 1 518-1 525 FIJO MÓVIL MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) |
| 5.341 5.342 ADD 5.348 | 5.341 5.344 5.348 | 5.341 ADD 5.348 MOD 5.348A |

Motivos:	Actualmente no se cuenta con un acuerdo operativo vigente en Norteamérica debido a que la banda actualmente atribuida al SMS es insuficiente para atender los requerimientos de los operadores, por lo que la propuesta atribuye 7 MHz en las Regiones 1 y 3 de tal manera que se armonice este ancho de banda y permita el desarrollo de economías de escala para que los proveedores desarrollen terminales que operen en este rango de frecuencias con la finalidad de satisfacer las necesidades de espectro de los operadores del SMS.

Se suprime la nota 5.348A del Cuadro de atribución en la Región 2, ya que Japón no es un país que se encuentre en está Región.

MOD	MEX/40/14

5.348A	En la banda 1 518-1 525 MHz, los umbrales de coordinación en términos de niveles de densidad de flujo de potencia en la superficie de la Tierra en aplicación del número 9.11A para las estaciones espaciales del servicio móvil por satélite (espacio-Tierra) con respecto al servicio móvil terrestre utilizado para radiocomunicaciones móviles especializadas o juntamente con redes de telecomunicaciones públicas conmutadas (RTPC) explotadas dentro del territorio de Japón serán de –150 dB(W/m2) en cualquier banda de 4 kHz para todos los ángulos de llegada, en lugar de los umbrales indicados en el Cuadro 5-2 del Apéndice 5. Este umbral será aplicable hasta que sea modificado por una conferencia mundial de radiocomunicaciones competente.

Motivos:	Modificación del rango de frecuencia debido a la atribución en la banda de frecuencias 1 518–1 525 MHz al SMS en las Regiones 1 y 3.

SUP	MEX/40/15

RESOLUCIÓN  226  (CMR-2000)

Estudios de compartición para el servicio móvil por satélite (espacio-Tierra)
en la gama 1-3 GHz, incluida la consideración de la banda 1 518-1 525 MHz,
y posibles atribuciones adicionales al mismo

Motivos:	Con la identificación del espectro y modificaciones al Cuadro de atribución de frecuencias, se considera satisfecha la Resolución 226 (CMR-2000), por lo que procede su supresión.

ARTÍCULO  5

MOD	MEX/40/16

1 660-1 710 MHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 1 670-1 675 AYUDAS A LA METEOROLOGÍA FIJO METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL 5.380 MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.341 ADD 5.QQQ ADD 5.UUU ADD 5.XXX |  |  |

Motivos:	Actualmente no se cuenta con un acuerdo operativo vigente en Norteamérica debido a que la banda actualmente atribuida al SMS es insuficiente a los requerimientos de los operadores, por lo que la propuesta atribuye 5 MHz a nivel mundial y permita el desarrollo de economías de escala para que los proveedores desarrollen terminales que operen en este rango de frecuencias con la finalidad de satisfacer las necesidades de espectro de los operadores del SMS.

ADD	MEX/40/17

5.QQQ	El servicio móvil por satélite que utiliza la banda 1 670-1 675 MHz estará sujeto a la coordinación según el número 9.11A.

Motivos:	Necesario para requerir la coordinación en virtud del artículo 9.11A para el SMS en esta banda (RPC Método A 2.8.2.4).

ADD	MEX/40/18

5.UUU	Se alienta a las administraciones a no implementar nuevos sistemas del servicio de ayudas a la meteorología en la banda 1 670-1 675 MHz y a adoptar todas las medidas prácticas para trasladar de esta banda las operaciones actuales del servicio de ayudas a la meteorología.

Motivos:	El Informe de la RPC identifica la existencia de pocos sistemas MetSaid con los cuales bajo determinadas condiciones podrían compartir la banda con el SMS en tanto se establece un proceso de reubicación de estos servicios en otras bandas de frecuencias.

ADD	MEX/40/19

5.XXX	Las estaciones terrenas móviles que funcionan en la banda 1 670-1 675 MHz no causarán interferencia perjudicial a las estaciones del servicio de radioastronomía que funcionan en la banda 1 660-1 670 MHz. Los niveles umbral de la interferencia perjudicial para el servicio de radioastronomía figuran en las Recomendaciones UIT-R RA.769-1 y UIT-R RA.1513.

Motivos:	Proteger el servicio de radioastronomía contra las emisiones no deseadas emitidas por las estaciones móviles que operan en la banda de 1 670-1 675 MHz (Método A de la RPC 2.8.2.4).

SUP	MEX/40/20

RESOLUCIÓN  227  (CMR-2000)

Estudios de compartición para el servicio móvil por satélite (Tierra-espacio)
en la gama 1-3 GHz, incluida la consideración de la banda 1 683-1 690 MHz,
y posibles atribuciones adicionales al mismo

Motivos:	Con la identificación del espectro y modificaciones al Cuadro de atribución de frecuencias, se considera satisfecha la Resolución 227 (CMR-2000), por lo que procede su supresión.

7.2	recomendar al Consejo los puntos que han de incluirse en el orden del día de la próxima conferencia mundial de radiocomunicaciones y formular opiniones sobre el orden del día preliminar de la conferencia subsiguiente y sobre los posibles órdenes del día de las conferencias futuras, teniendo en cuenta la Resolución 801 (CMR-2000)

Propuesta

RESOLUCIÓN  801  (CMR-2000)

Orden del día preliminar de la Conferencia Mundial 
de Radiocomunicaciones de 2005/2006

...

resuelve expresar la siguiente opinión

...

SUP	MEX/40/21

3.1	examinar los resultados de los estudios del UIT-R sobre la viabilidad de la compartición en la banda 2 700-2 900 MHz entre el servicio de radionavegación aeronáutica, los radares meteorológicos y el servicio móvil, y adoptar las medidas apropiadas al respecto;

...

Motivos:	El Grupo de Trabajo 8B ha considerado varios estudios sobre la viabilidad de la compartición entre las IMT-2000 y los sistemas de radares que operan en la banda 2 700-2 900 MHz. Esos estudios indican que la compartición de la banda 2 700-2 900 MHz entre el servicio móvil (IMT-2000) y el servicio de radionavegación aeronáutica y los radares meteorológicos no es viable.

________________

*	Ver las propuestas interamericanas IAP/5/33 e IAP/5/35.