| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS | Addendum 10 au Document 58-F |
|  |  |  | 3 juin 2003 |
|  |  |  | Original: anglais |
| GENÈVE, 9 JUIN – 4 JUILLET 2003 |  |  |  |

|  | SÉANCE PLÉNIÈRE |
| --- | --- |
| Japon |  |
| propositions pour les travaux de la conférence |  |
| point 1.34 de l'ordre du jour |  |

1.34	étudier les résultats des études faites conformément à la Résolution 539 (CMR-2000) concernant les valeurs de seuil de la puissance surfacique pour les systèmes non OSG de radiodiffusion sonore dans la bande 2 630-2 655 MHz et prendre les mesures voulues

# 1	Introduction

En réponse à la Résolution 539 (CMR-2000), l'UIT-R a effectué des études techniques et réglementaires relatives au partage entre les systèmes non OSG du SRS (sonore) et ceux des services de Terre en vue de ne pas imposer des contraintes indues à ces services.

# 2	Proposition

## 2.1	Disposition réglementaire

Les études de l'UIT-R ont montré qu'il était possible de déployer des satellites du SRS (sonore) avec des antennes à hautes performances qui pourraient permettre d'exploiter ce service sans imposer des contraintes indues aux services de Terre. Ces études ont également montré qu'une approche réglementaire souple serait nécessaire pour éviter d'imposer des contraintes indues au SRS (sonore) non OSG.

A la lumière de ces études, le Japon estime que la Méthode 4 (qui combine la Méthode 1 à la Méthode 3) décrite dans le Rapport de la RPC apporte une solution pratique souple qui devrait faciliter l'introduction du SRS (sonore) sans imposer de contraintes indues, tout en offrant une protection adéquate pour les services de Terre qui seraient déployés dans la bande des 2,6 GHz.

De plus, lors de la réunion du Groupe APG2003-5 (Tokyo, 19-25 février 2003), les Membres de l'APT ont estimé que la Méthode décrite dans la Section 5 du Chapitre 3 du Rapport de la RPC pouvait être une façon d'aller de l'avant permettant de satisfaire au point 1.34 de l'ordre du jour.

## 2.2	Valeurs seuil de puissance surfacique

Compte tenu des discussions qui ont eu lieu lors de la réunion du Groupe JRG 6S-8F de l'UIT-R, le Japon aimerait proposer, comme point de départ de la discussion les valeurs suivantes de puissance surfacique et du point de transition de l'angle d'incidence figurant dans le rapport des Présidents du Groupe JRG 6S-8F de l'UIT-R (Doc. 6S/340 ou 8F/911).

–	Valeurs de puissance surfacique dans le cas de la Méthode 1 du Rapport de la RPC (limites de puissance surfacique sans examen au titre du numéro 9.35):

130				dB(W/(m2 · MHz))	pour	  0o        5o

130 + 0,4 (  5)	dB(W/(m2 · MHz))	pour	  5o      25o

122				dB(W/(m2 · MHz))	pour	25o      45o

122 + 0,6 (  45)	dB(W/(m2 · MHz))	pour	45o      65o

–	Valeurs de puissance surfacique dans le cas de la Méthode 3 du Rapport de la RPC (procédure de coordination au titre du numéro 9.11):

110				dB(W/(m2 · MHz))	pour	65o      90o

–	Point de transition de l'angle d'arrivée: 65°

Par conséquent, le Japon propose d'apporter les modifications suivantes à la Résolution 539 (CMR-2000) et les modifications qui en découlent et qui concernent les renvois 5.418, 5.418A, 5.418B et 5.418C sur la base de la Méthode 4 décrite au § 3.5.3 du Rapport de la RPC, modification qu'il soumet pour discussion à la Conférence.

Propositions

MOD	J/58A10/1

RÉSOLUTION  539  (Rév.CMR-03)

Utilisation, dans certains pays de la Région 3, de la bande 2 630-2 655 MHz 
par des systèmes à satellites non géostationnaires du service de 
radiodiffusion par satellite (sonore)

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	que la bande 2 535-2 655 MHz est attribuée, en vertu du renvoi 5.418, au service de radiodiffusion par satellite (sonore) dans certains pays de la Région 3;

b)	que, conformément aux dispositions de la Résolution 528 (CAMR-92), l'utilisation de la bande par des systèmes du service de radiodiffusion par satellite (sonore) est actuellement limitée aux 25 MHz supérieurs de la bande;

c)	que, grâce aux progrès des techniques en matière de satellite, il existe maintenant des systèmes non OSG du service de radiodiffusion par satellite qui sont techniquement et économiquement viables lorsqu'ils fonctionnent sous des angles d'élévation élevés et que des moyens pratiques sont désormais disponibles pour maintenir à un faible niveau le rayonnement des satellites du SRS (sonore) non OSG à l'extérieur du faisceau principal;

d)	que les systèmes à satellites du service de radiodiffusion par satellite décrits au point c) du considérant peuvent être utilisés pour assurer un service de radiodiffusion par satellite (sonore) de haute qualité et de haute efficacité spectrale à destination de terminaux portables et mobiles;

e)	que des systèmes non OSG du service de radiodiffusion par satellite (sonore) dans la bande 2 630-2 655 MHz en Région 3 ont été notifiés à l'UIT et devraient être mis en service prochainement;

f)	que, avant la CMR-2000, la protection des services de Terre existants était assurée dans le cadre de la procédure de coordination du numéro 9.11;

g)	que la disposition du point f) du considérant ne suffit pas pour garantir la mise en place future de services de Terre dans cette bande;

h)	qu'il est nécessaire d'adopter une procédure réglementaire souple afin de remplir les deux objectifs à savoir d'une part, fournir une protection appropriée à long terme aux services de Terre existants et en projet et d'autre part ne pas imposer de contraintes indues à la mise en oeuvre de systèmes non OSG du service de radiodiffusion (sonore);

i)	qu'il existe des systèmes non OSG en cours de développement destinés à être exploités dans le cadre du service de radiodiffusion (sonore) dans la bande 2 630-2 655 MHz en Région 3 dont les satellites utilisent une orbite fortement elliptique, et qu'en élaborant une procédure réglementaire qui tienne compte des caractéristiques et particularités techniques de ces systèmes, il se peut que l'on parvienne plus facilement à atteindre l'objectif mentionné au h) du considérant;

j)	que dans les études de l'UIT-R, il a été tenu compte du brouillage cumulatif que pourraient occasionner un certain nombre de systèmes cofréquences à satellites aux services de Terre bénéficiant d'attributions à titre coprimaire;

k)	que dans les études de l'UIT-R, on suppose qu'un seul satellite est actif à tout instant dans un système non OSG utilisant des orbites fortement elliptiques,

décide

1	que les systèmes du service de radiodiffusion par satellite (sonore) utilisant des orbites de satellites non géostationnaires et mis en service dans la bande 2 630-2 655 MHz en Région 3 doivent être exploités de telle sorte que l'angle d'élévation minimum au-dessus de la zone de service soit d'au moins 40 pour le partage avec les services de Terre;

2	qu'avant de notifier au Bureau des radiocommunications ou de mettre en service une assignation de fréquence faite à un système du service de radiodiffusion par satellite (sonore) utilisant des satellites non OSG dans la bande 2 630-2 655 MHz, pour laquelle les renseignements complets de coordination ou de notification soumis au titre de l'Appendice 4 ont été reçus après le 2 juin 2000 et avant le 4 juillet 2003 et pour lesquels les renseignements visés dans la Résolution 49 (Rév.CMR-2000) ont été reçus par le Bureau le 9 juin 2003 au plus tard, une administration doit rechercher l'accord de toute administration bénéficiant d'une attribution à titre primaire à des services de Terre dans la même bande de fréquences, sur le territoire de laquelle la puissance surfacique rayonnée dépasse les seuils suivants:

128	dB(W/(m2 · MHz))	pour 	0	   	5

128  0,75 (  5)	dB(W/(m2 · MHz))	pour	5	   	25

113	dB(W/(m2 · MHz))	pour	25	   	90

où  est l'angle d'incidence de l'onde au-dessus du plan horizontal en degrés;1

3	-qu'avant de notifier au Bureau des radiocommunications ou de mettre en oeuvre une assignation de fréquence faite à un système du service de radiodiffusion par satellite (sonore) utilisant des satellites non OSG dans la bande 2 630-2 655 MHz, pour laquelle les renseignements complets de coordination ou de notification soumis au titre de l'Appendice 4 ont été reçus après le 2 juin 2000 et pour laquelle les renseignements au titre de la Résolution 49 (Rév.CMR-2000) n'avaient pas été reçus par le Bureau le 9 juin 2003, une administration doit suivre la procédure indiquée au point 4 du décide en vue de rechercher l'accord de toute administration disposant d'une attribution à titre primaire à des services de Terre dans la même bande de fréquences, sur le territoire de laquelle la puissance surfacique dépasse les seuils suivants:

130	dB(W/(m2 · MHz))	pour	    0º	  	  5º

130 + 0,4 (  5)	dB(W/(m2 · MHz))	pour	    5º	  	25º

122	dB(W/(m2 · MHz))	pour	  25º	  	45º

122 + 0,6 (  45)	dB(W/(m2 · MHz))	pour	  45º	  	65º

110	dB(W/(m2 · MHz))	pour	  65º	  	90º

4	que pour la recherche de l'accord visé au point 3 du décide, la procédure suivante sera appliquée:

–	pour des angles d'arrivée  65° dans le gabarit de puissance surfacique spécifié au point 3 du décide, en cas de dépassement des limites, l'administration notificatrice doit obtenir l'accord de toute administration identifiée par le Bureau lors de l'examen qu'il mène conformément au charge le Bureau des radiocommunications ci-dessous;

–	en ce qui concerne les angles d'arrivée compris entre 65° et 90° dans le gabarit de puissance surfacique spécifié au point 3 du décide, la procédure de coordination sera soumise à l'application des dispositions du numéro 9.11 en ce qui concerne les administrations identifiées par le Bureau lors de l'examen qu'il mène, comme indiqué au charge le Bureau des radiocommunications ci-dessous;

5	que les services assurés par les systèmes du service de radiodiffusion par satellite (sonore) utilisant des satellites non OSG doivent être limités aux services nationaux, sauf accord incluant les territoires d'autres administrations dans la zone de service;

6	qu'à compter du 7 juillet 2003, le Bureau et les administrations doivent appliquer les dispositions des numéros 5.418A, 5.418B et 5.418C, ainsi que celles du numéro 5.418, tel que révisé par la présente Conférence,

-

-

charge le Bureau des radiocommunications

lorsqu'il examinera les demandes de coordination soumises au titre du point 4 du décide, le Bureau utilisera le gabarit de puissance surfacique spécifié au point 3 du décide en vue d'inclure les noms des administrations identifiées dans la publication effectuée au titre du numéro 9.38; et

–	d'identifier pour les angles d'arrivée  65°, les administrations affectées qui bénéficient d'une attribution primaire aux services de Terre dans la même bande de fréquences et sur le territoire desquelles les limites de puissance surfacique sont dépassées et de tenir les administrations notificatrices et affectées informées. Au stade de la notification, en l'absence de l'accord nécessaire, la procédure est considérée comme non conforme au numéro 11.31; ou

–	d'identifier pour les angles d'arrivée compris entre 65°et 90°, les administrations affectées qui bénéficient d'une attribution primaire aux services de Terre dans la même bande de fréquence et sur le territoire desquelles les limites de puissance surfacique ont été dépassées et tenir informer les administrations notificatrices et affectées. Conformément au numéro 11.30, chaque fiche devra être examinée en application du numéro 11.32A en ce qui concerne la probabilité de brouillage préjudiciable pouvant être causé aux assignations pour lesquelles la coordination n'a pu être menée à bien.

Motifs:	Définir plus précisément les procédures de notification, d'examen et de consultation et inclure les seuils de puissance surfacique révisés, ce qui permettrait de réduire les activités de coordination nécessaires.

Sur la base des discussions qui ont eu lieu lors de la réunion du Groupe JRG 6S-8F de l'UIT-R, les puissances surfaciques et le point de transition de l'angle d'arrivée ci-dessus sont proposés comme point de départ de la discussion lors de la Conférence. Les débats au sein du JRG portaient sur l'étude de partage entre des systèmes non OSG du SRS (sonore) et les stations de base des IMT-2000. Le scénario de partage avec les stations mobiles des IMT-2000 appelle un complément d'étude.

article  5

(MOD)	J/58A10/2

5.418	Attribution additionnelle:  dans les pays suivants: Bangladesh, Bélarus, Corée (Rép. de), Inde, Japon, Pakistan, Singapour, Sri Lanka et Thaïlande, la bande 2 535-2 655 MHz est, de plus, attribuée au service de radiodiffusion par satellite (sonore) et au service de radiodiffusion de Terre complémentaire, à titre primaire. Cette utilisation est limitée à la radiodiffusion audionumérique et est assujettie à l'application des dispositions de la Résolution 528 (CAMR-92). Les dispositions du numéro 5.416 et du Tableau 21-4 de l'Article 21 ne s'appliquent pas à la présente attribution additionnelle. L'utilisation des systèmes à satellites non géostationnaires du service de radiodiffusion par satellite (sonore) est assujettie aux dispositions de la Résolution 539 (Rév.CMR-03).     (CMR-03)

Motifs:	Mise à jour de la référence à la Résolution 539 qui résulte de la révision ci-dessus.

(MOD)	J/58A10/3

5.418A	Dans certains pays de la Région 3 énumérés dans le renvoi 5.418, l'utilisation de la bande 2 630-2 655 MHz par les systèmes à satellites non géostationnaires du service de radiodiffusion par satellite (sonore) dont les renseignements complets de coordination ou de notification visés à l'Appendice 4 ont été reçus après le 2 juin 2000 est assujettie à l'application des dispositions du numéro 9.12A vis-à-vis des réseaux à satellite géostationnaire pour lesquels les renseignements complets de coordination ou de notification visés à l'Appendice 4 sont considérés comme ayant été reçus après le 2 juin 2000 et, dans ce cas, le numéro 22.2 ne s'applique pas. Les dispositions du numéro 22.2 continuent de s'appliquer aux réseaux à satellite géostationnaire pour lesquels les renseignements complets de coordination ou de notification visés à l'Appendice 4 sont considérés comme ayant été reçus avant le 3 juin 2000. L'utilisation de la bande par les systèmes à satellites non géostationnaires du service de radiodiffusion par satellite (sonore) est assujettie aux dispositions de la Résolution 539 (Rév.CMR-03) et ces systèmes doivent être conformes aux dispositions de la Résolution 528 (CAMR-92).     (CMR-03)

Motifs:	Mise à jour de la référence à la Résolution 539 qui résulte de la révision ci-dessus.

(MOD)	J/58A10/4

5.418B	L'utilisation de la bande 2 630-2 655 MHz par des systèmes à satellites non géostationnaires pour lesquels les renseignements complets de coordination ou de notification visés à l'Appendice 4 ont été reçus après le 2 juin 2000 est assujettie à l'application des dispositions du numéro 9.12. La Résolution 539 (RévCMR-03) s'applique.     (CMR-03)

Motifs:	Mise à jour de la référence à la Résolution 539 qui résulte de la révision ci-dessus.

(MOD)	J/58A10/5

5.418C	L'utilisation de la bande 2 630-2 655 MHz par des réseaux à satellite géostationnaire pour lesquels les renseignements complets de coordination ou de notification visés à l'Appendice 4 ont été reçus après le 2 juin 2000 est assujettie à l'application des dispositions du numéro 9.13 vis-à-vis des systèmes à satellites non géostationnaires du service de radiodiffusion par satellite (sonore) et les dispositions du numéro 22.2 ne s'appliquent pas. La Résolution 539 (Rév.CMR-03) s'applique.     (CMR-03)

Motifs:	Mise à jour de la référence à la Résolution 539 qui résulte de la révision ci-dessus.

_________________

1 	Ces valeurs sont celles de la puissance surfacique et des angles d'incidence que l'on obtiendrait dans des conditions de propagation en espace libre.