| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Addéndum 10 al Documento 58-S |
|  |  |  | 3 de junio de 2003 |
|  |  |  | Original: inglés |
| GINEBRA, 9 DE JUNIO – 4 DE JULIO DE 2003 |  |  |  |

|  | SESIÓN PLENARIA |
| --- | --- |
| Japón |  |
| PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA |  |
| PUNTO 1.34 DEL ORDEN DEL DÍA |  |

1.34	examinar los resultados de los estudios dimanantes de la Resolución 539 (CMR-2000) sobre los valores de umbral para el SRS (sonora) no OSG en la banda 2 630-2 655 MHz y tomar las medidas necesarias

# 1	Introducción

En respuesta a la Resolución 539 (CMR-2000), el UIT-R examinó las soluciones técnicas y reglamentarias relativas a la compartición de frecuencias entre el SRS (sonora) no OSG y los servicios terrenales, a fin de no tener que imponer restricciones indebidas a ninguno de ellos.

# 2	Propuesta

## 2.1	Disposición reglamentaria

Los estudios del UIT-R han demostrado que es posible que el SRS (sonora) despliegue sus satélites con antenas de gran calidad, lo que permitiría a dicho servicio funcionar sin imponer restricciones indebidas a los servicios terrenales. Los estudios del UIT-R han puesto también de manifiesto que un enfoque reglamentario flexible exigiría no imponer restricciones indebidas al SRS (sonora) no OSG.

Teniendo en cuenta los estudios del UIT-R, Japón opina que el Método 4 (combinación del Método 1 y del Método 3) del Informe de la RPC ofrece una solución práctica flexible y debe facilitar la introducción del SRS (sonora) sin restricciones indebidas, al tiempo que permite protege adecuadamente los servicios terrenales que probablemente se instalen en la banda de 2,6 GHz.

Además, en la reunión APG2003-5 de Tokio (19-25 de febrero de 2003), los miembros de la APT concordaron en que el Método 4 descrito en el punto 5 del Capítulo 3 del Informe de la RPC puede constituir una solución para el punto 1.34 del orden del día.

## 2.2	Valores umbral de la dfp

Sobre la base del debate de la reunión del JRG 6S-8F del UIT-R, Japón desea proponer, como punto de partida para el análisis, los valores de la dfp y del ángulo de llegada crítico indicados a continuación que figuran en el Informe del Presidente del JRG 6S-8F del UIT-R (Documento 6S/340 ó 8F/911).

–	valores de la dfp para el Método 1 del Informe de la RPC (límites de la dfp sin examen según el número 9.35):

130				dB(W/(m2 · MHz))	para	  0o        5o

130 + 0,4 (  5)	dB(W/(m2 · MHz))	para	  5o      25o

122				dB(W/(m2 · MHz))	para	25o      45o

122 + 0,6 (  45)	dB(W/(m2 · MHz))	para	45o      65o

–	valores de la dfp para el Método 3 del Informe de la RPC (procedimiento de coordinación del número 9.11):

110				dB(W/(m2 · MHz))	para	65o      90o

–	ángulo de llegada crítico: 65º

Por tanto, Japón propone la modificación indicada a continuación de la Resolución 539 (CMR-2000) y las modificaciones consecuentes de las disposiciones 5.418, 5.418A, 5.418B y 5.418C sobre la base del Método 4 del punto 3.5.3 del Informe de la RPC para que se debatan en la Conferencia.

Propuestas

MOD	J/58A10/1

RESOLUCIÓN  539  (Rev.CMR-03)

Utilización de la banda 2 630-2 655 MHz en determinados países 
de la Región 3 por sistemas satelitales no geoestacionarios del 
servicio de radiodifusión por satélite (sonora)

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Geneva, 2003),

considerando

a)	que la banda 2 535-2 655 MHz está atribuida, con arreglo al número 5.418, al servicio de radiodifusión por satélite (sonora) en determinados países de la Región 3;

b)	que las disposiciones de la Resolución 528 (CAMR-92) limitan actualmente la utilización de esta banda por los sistemas del servicio de radiodifusión por satélite (sonora) a los 25 MHz superiores de la banda;

c)	que la tecnología en materia de satélites ha avanzado hasta la etapa en que los sistemas no OSG del servicio de radiodifusión por satélite (sonora) son técnica y económicamente viables cuando funcionan con grandes ángulos de elevación y que se dispone de diseños prácticos que aseguran que la radiación del satélite no OSG del servicio de radiodifusión (sonora) fuera del haz principal se mantiene en niveles reducidos;

d)	que los sistemas de satélites del servicio de radiodifusión por satélite descritos en el considerando c) se pueden utilizar para prestar a los terminales portátiles y móviles un servicio de radiodifusión por satélite (sonora) de gran calidad y espectralmente eficientes;

e)	que se han comunicado a la UIT sistemas no OSG del servicio de radiodifusión por satélite (sonora) en la banda 2 630-2 655 MHz en la Región 3 y su puesta en servicio está prevista para el futuro próximo;

f)	que la protección de los servicios terrenales existentes se llevaba a cabo, antes de la CMR-2000 aplicando los procedimientos de coordinación del número 9.11;

g)	que las disposiciones del considerando f) son inadecuadas para asegurar la futura introducción de servicios terrenales en esta banda;

h)	que se requiere un procedimiento reglamentario flexible para atender al doble objetivo de lograr una protección adecuada a largo plazo de los servicios terrenales actuales y previstos, y no imponer restricciones indebidas al desarrollo y la implementación de sistemas del servicio de radiodifusión por satélite (sonora) no OSG;

i)	que no hay sistemas no OSG en desarrollo para funcionar en el servicio de radiodifusión por satélite (sonora) en la banda 2 630-2 655 MHz en la Región 3 que tengan órbitas muy elípticas y que si se desarrolla un procedimiento reglamentario que tenga en cuenta las características técnicas y los atributos de estos sistemas, puede lograrse más rápidamente el objetivo del considerando h);

j)	que en los estudios del UIT-R se ha incluido la interferencia combinada probable procedente de una serie de sistemas de satélite que funcionan en la misma frecuencia que el servicio terrenal a título coprimario;

k)	que en los estudios del UIT-R se supone que en cada momento sólo hay un satélite activo de un sistema no OSG que funcione en órbita muy elíptica,

resuelve

1	que cualquier servicio de radiodifusión por satélite (sonora) que utilice órbitas no geoestacionarias que se ponga en servicio en la banda 2 630-2 655 MHz en la Región 3 funcione de forma que el ángulo de elevación mínimo sobre la zona de servicio no sea inferior a 40 para la compartición con los servicios terrenales;

2	que, antes de que una administración notifique a la Oficina de Radiocomunicaciones o ponga en servicio una asignación de frecuencia para un sistema del servicio de radiodifusión por satélite (sonora) que emplea satélites no OSG en la banda 2 630-2 655 MHz, para el cual se reciba después del 2 de junio de 2000 y antes del 4 de julio de 2003 la información completa de coordinación o de notificación con arreglo al Apéndice 4, y para la cual se haya recibido la información de la Resolución 49 (Rev.CMR-2000) en la Oficina el 9 de junio de 2003, dicha administración busque el acuerdo de toda otra administración con atribución a título primario a servicios terrenales en la misma banda de frecuencias, toda vez que la densidad de flujo de potencia en su territorio sobrepase los siguientes umbrales:

128	dB(W/(m2 · MHz))	para	0	   	5

128  0,75 (  5)	dB(W/(m2 · MHz))	para	5	   	25

113	dB(W/(m2 · MHz))	para	25	   	90

donde  es el ángulo de llegada de la onda incidente por encima del plano del horizonte, en grados;

3	--que, antes de que una administración notifique a la Oficina de Radiocomunicaciones o ponga en servicio una asignación de frecuencia para un sistema del servicio de radiodifusión por satélite (sonora) que utilice satélites no OSG en la banda 2 630-2 655 MHz sobre los que se haya recibido información completa de coordinación del Apéndice 4 o información de notificación, después del 2 de junio de 2000 y sobre los que no se haya recibido información de la Resolución 49 (Rev.CMR-2000) en la Oficina al 9 de junio de 2003, se siga el procedimiento previsto en el resuelve 4 para recabar el acuerdo de toda administración que tenga una atribución primaria a servicios terrenales en la misma banda de frecuencias, sobre cuyo territorio la densidad de flujo de potencia rebase los umbrales siguientes:

130	dB(W/(m2 · MHz))	para		  0º	  	5º

130 + 0,4 (  5)	dB(W/(m2 · MHz))	para		  5º	  	25º

122	dB(W/(m2 · MHz))	para		25º	  	45º

122 + 0,6 (  45)	dB(W/(m2 · MHz))	para		45º	  	65º

110	dB(W/(m2 · MHz))	para		65º	  	90º

4	que para la aplicación de la búsqueda del acuerdo mencionado en el resuelve 3, se apliquen los procedimientos siguientes:

–	con ángulos de llegada  65° en la máscara de la dfp del resuelve 3, si se rebasan los límites, la administración notificante obtendrá el acuerdo de todas las administraciones identificadas por la Oficina en su examen según el encarga que viene a continuación;

–	con ángulos de llegada comprendidos entre 65º y 90º en la máscara de la dfp del resuelve 3, el procedimiento de coordinación estará sujeto a lo estipulado en el número 9.11 respecto a las administraciones identificadas por la Oficina en su examen según el encarga que figura a continuación;

5	que los sistemas del servicio de radiodifusión por satélite (sonora) que emplean satélites no OSG se limiten a servicios nacionales, a menos que se llegue a un acuerdo para incluir en la zona de servicio los territorios de otras administraciones;

6	que la Oficina y las administraciones apliquen, a partir del 7 de julio de 2003, lo dispuesto en los números 5.418A, 5.418B y 5.418C, así como el número 5.418, modificado por la presente Conferencia,

-

-

encarga a la Oficina de Radiocomunicaciones

-que en el examen de las peticiones de coordinación según el resuelve 4, la Oficina utilice la máscara de la dfp del resuelve 3 para incluir los nombres de las administraciones identificadas en la publicación según el número 9.38: y

–	con ángulos de llegada  65°, que identifique las administraciones afectadas que tienen atribuciones primarias a servicios terrenales en la misma banda de frecuencias o en cuyo territorio se rebasa la densidad de flujo de potencia y que informe a la administración notificante y a la afectada. En la fase de notificación se considera que la falta de los acuerdos necesarios es una falta de conformidad con el número 11.31; o

–	con ángulos de llegada comprendidos entre 65º y 90º, que identifique las administraciones afectadas que tengan una atribución primaria a servicios terrenales en la misma banda de frecuencias y en cuyo territorio se rebase la densidad de flujo de potencia y que informe a la administración notificante y a la afectada. De conformidad con el número 11.30, se examinará cada notificación en la aplicación del número 11.34A, respecto a la posibilidad de interferencia perjudicial que pueda causarse a las asignaciones con las que no ha podido realizarse la coordinación.

Motivos:	Precisar los procedimientos de notificación, examen y consultas e incluir umbrales revisados de la dfp que puedan reducir la actividad necesaria de coordinación.

Basándose en los debates de la reunión del JRG 6S-8F del UIT-R, se proponen los valores de la dfp y del ángulo crucial anteriores como punto de partida para el debate en la Conferencia. El debate entablado en el JRG se refería al estudio de compartición entre un sistema del SRS (sonora) no OSG y una estación de base IMT-2000. Habrá que seguir estudiando el escenario de compartición con una estación móvil IMT-2000.

artículo 5

(MOD)	J/58A10/2

5.418	Atribución adicional:  en Bangladesh, Belarús, Corea (Rep. de), India, Japón, Pakistán, Singapur, Sri Lanka y Tailandia, la banda 2 535-2 655 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de radiodifusión por satélite (sonora) y al servicio de radiodifusión terrenal complementario. Esta utilización está limitada a la radiodifusión sonora digital y sujeta a las disposiciones de la Resolución 528 (CAMR-92). Las disposiciones del número 5.416 y del Cuadro 21-4 del Artículo 21, no se aplican a esta atribución adicional. La utilización de sistemas de satélites no geoestacionarios en el servicio de radiodifusión por satélite (sonora) está sujeta a las disposiciones de la Resolución 539 (Rev.CMR-03).     (CMR-03)

Motivos:	Actualizar la referencia a la Resolución 539 como consecuencia de la revisión anterior.

(MOD)	J/58A10/3

5.418A	La utilización de la banda 2 630-2 655 MHz por los sistemas de satélite no geoestacionarios del servicio de radiodifusión por satélite (sonora) en determinados países de la Región 3, enumerados en el número 5.418, de los que se haya recibido la información de coordinación del Apéndice 4 completa, o información de notificación, después del 2 de junio de 2000, está sujeta a la aplicación de las disposiciones del número 9.12A respecto a las redes de satélites geoestacionarios para las cuales se considere que se ha recibido la información de coordinación completa a la que se refiere el Apéndice 4, o información de notificación, después del 2 de junio de 2000, en cuyo caso no se aplica el número 22.2. El número 22.2 continuará aplicándose respecto a las redes de satélites geoestacionarios para las cuales se considere que se ha recibido la información de coordinación del Apéndice 4 completa, o información de notificación, antes del 3 de junio de 2000. La utilización de la banda por sistemas de satélite no geoestacionarios del servicio de radiodifusión por satélite (sonora) está sujeta a las disposiciones de la Resolución 539 (Rev.CMR-03), y los sistemas en cuestión deberán ser conformes a la Resolución 528 (CAMR-92).     (CMR-03)

Motivos:	Actualizar la referencia a la Resolución 539 como consecuencia de la revisión anterior.

(MOD)	J/58A10/4

5.418B	La utilización de la banda de 2 630-2 655 MHz por sistemas de satélite no geoestacionarios de los que se haya recibido la información de coordinación o de notificación completa del Apéndice 4 después del 2 de junio de 2000, está sujeta a la aplicación de las disposiciones del número 9.12. Se aplica la Resolución 539 (Rev.CMR-03).     (CMR-03)

Motivos:	Actualizar la referencia a la Resolución 539 como consecuencia de la revisión anterior.

(MOD)	J/58A10/5

5.418C	La utilización de la banda 2 630-2 655 MHz por redes de satélite geoestacionarios de los que se haya recibido la información de coordinación o de notificación completa del Apéndice 4 después del 2 de junio de 2000, está sujeta a la aplicación de las disposiciones del número 9.13 respecto a los sistemas de satélite no geoestacionarios que funcionan en el servicio de radiodifusión por satélite (sonora), y no se aplica el número 22.2. Se aplica la Resolución 539 (Rev.CMR-03).     (CMR-03)

Motivos:	Actualizar la referencia a la Resolución 539 como consecuencia de la revisión anterior.

_______________

Estos valores se refieren a la densidad de flujo de potencia y a los ángulos de llegada que se obtendrían en condiciones de propagación en el espacio libre.