| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Addéndum 3 al Documento 58-S |
|  |  |  | 13 de mayo de 2003 |
|  |  |  | Original: inglés |
| GINEBRA, 9 DE JUNIO – 4 DE JULIO DE 2003 |  |  |  |

|  | SESIÓN PLENARIA |
| --- | --- |
| Japón |  |
| PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA |  |
| punto 1.24 del orden del día |  |

1.24	examinar la utilización de la banda 13,75-14 GHz, de conformidad con la Resolución 733 (CMR-2000), con el fin de abordar las condiciones de compartición

Introducción

En respuesta a la Resolución 733 (CMR-2000), el UIT-R estableció el GTM 4-7-8 para estudiar las condiciones de compartición entre los servicios que usan la banda 13,5-14 GHz durante el periodo de estudio 2000-2003. Para las condiciones de compartición entre el SFS y el SRL, el GTM 4-7-8 propuso límites de dfp para las estaciones terrenas del SFS, que figuran como Método B en el Informe de la RPC, sin alcanzar el consenso sobre los dos parámetros importantes: límite de potencia (X) y porcentaje de tiempo (Y).

Este Método B entraña varios asuntos todavía no solucionados y no tiene algunas medidas de importancia crítica para proteger los servicios existentes e impondría una carga indebida a los servicios existentes. Japón apoya el Método A (NOC) del Informe de la RPC, a menos que se solucionen estos problemas.

Propuestas

NOC	J/58A3/1

5.502	En la banda 13,75-14 GHz una estación terrena del servicio fijo por satélite tendrá un diámetro de antena mínimo de 4,5 m y la p.i.r.e. de toda emisión debería ser al menos de 68 dBW y no debería rebasar el valor de 85 dBW. Además, el promedio en un segundo de la p.i.r.e. radiada por una estación de los servicios de radiolocalización o radionavegación no deberá rebasar el valor de 59 dBW. La protección de las asignaciones para estaciones espaciales de recepción del servicio fijo por satélite que funcionen con estaciones terrenas que, individualmente, tengan una p.i.r.e. de menos de 68 dBW no impondrá restricciones al funcionamiento de las estaciones de radiolocalización y radionavegación que funcionen de conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones. No se aplica al número 5.43A. Véase la Resolución 733 (CMR-2000).     (CMR-2000)

NOC	J/58A3/2

5.503	En la banda 13,75-14 GHz las estaciones espaciales geoestacionarias del servicio de investigación espacial, acerca de las cuales la Oficina ha recibido la información para publicación anticipada antes del 31 de enero de 1992, funcionarán en igualdad de condiciones que las estaciones del servicio fijo por satélite, fecha a partir de la cual las nuevas estaciones espaciales geoestacionarias del servicio de investigación espacial funcionarán con categoría secundaria. Hasta el momento en que las estaciones espaciales geoestacionarias del servicio de investigación espacial sobre las que la Oficina ha recibido información para publicación anticipada antes del 31 de enero de 1992 cesen su funcionamiento en esta banda:

–	la densidad de p.i.r.e. de las emisiones procedentes de cualquier estación terrena del servicio fijo por satélite que funcione con una estación espacial geoestacionaria no deberá ser superior a 71 dBW en una banda de 6 MHz entre 13,772 y 13,778 GHz;

–	la densidad de p.i.r.e. de las emisiones procedentes de cualquier estación terrena del servicio fijo por satélite que funcione con una estación espacial no geoestacionaria no deberá ser superior a 51 dBW en una banda de 6 MHz entre 13,772 y 13,778 GHz.

Puede utilizarse control automático de potencia para aumentar la densidad de p.i.r.e. en la banda de 6 MHz en esta gama de frecuencias a fin de compensar la atenuación debida a la lluvia, siempre que la densidad de flujo de potencia en la estación espacial del servicio fijo por satélite no rebase el valor resultante de la utilización por una estación terrena de una p.i.r.e. de 71 dBW o 51 dBW, según proceda, en la banda de 6 MHz en condiciones de cielo despejado.     (CMR-2000)

Motivos:

•	Ni el SFS ni el SRL han sufrido ninguna restricción de sus zonas de explotación en el Reglamento de Radiocomunicaciones desde la CMR-92, cuando se hizo una atribución al SFS en esa banda, mientras que el Método B propuesto impone una carga indebida a ambos servicios, más particularmente a las redes que emplean estaciones terrenas con una antena cuyo diámetro es igual o superior a 4,5 m.

1)	Teniendo en cuenta que Japón está rodeado por el mar, y que muchas estaciones japonesas están ubicadas a 10 km de la línea de la costa (peor caso a lo largo de la costa), el valor de X propuesto en el Informe de la RPC (incluso en el caso más relajado) impedirá la explotación de esas estaciones terrenas japonesas, aunque se utilice una antena de 4,5 m o de mayor tamaño.

2)	En el caso de que los valores X e Y resulten inapropiados para proteger la explotación del SRL, los radares del servicio móvil marítimo podrían demostrar su plena capacidad sólo en alta mar y bien alejados de la costa debido a la interferencia que causan las VSAT. Además, teniendo en cuenta la población de VSAT en la banda de 14 GHz, conviene aplicar límites de dfp combinada para evaluar el impacto en el SRL, en vez de utilizar un límite dfp de una sola fuente. Japón estima que los criterios de protección del SRL se deben determinar sobre la base del PNR UIT-R M.[RAD.CHARZ], y el hecho de que este tipo de radar se utiliza para proteger la vida de las tripulaciones de los barcos.

•	Una de las características más peculiares de las VSAT son la ubicuidad de su despliegue. Por consiguiente, resulta difícil esperar que las VSAT se puedan mantener dentro del complicado contorno correspondiente a los límites de dfp y es necesario estudiar un mecanismo apropiado para instalar las VSAT y/o una reglamentación más práctica para la compartición de frecuencias.

•	Es probable que el impacto en los servicios existentes entrañe riesgos para la tripulación a bordo debido a la degradación que causa la interferencia combinada que las VSAT podrían producir en el caso de que se introduzcan conforme al Método B, en cuyo cálculo no se ha tenido en cuenta la seguridad de las tripulaciones a bordo.

Por estos motivos, Japón estima que las condiciones de compartición propuestas en el Método B hacen que resulte prematuro introducir VSAT en la banda 13,75-14 GHz, y que conviene no cambiar los números 5.502 y 5.503 para mantener el delicado equilibrio entre el SFS y el SRL.

_________________