| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS | Addendum 4 au Document 58-F |
|  |  |  | 13 mai 2003 |
|  |  |  | Original: anglais |
| GENÈVE, 9 JUIN – 4 JUILLET 2003 |  |  |  |

|  | SÉANCE PLÉNIÈRE |
| --- | --- |
| Japon |  |
| Proposition pour les travaux de la Conférence |  |
| Point 1.26 de l'ordre du jour |  |

1.26	examiner les dispositions en vertu desquelles les stations terriennes de navire pourraient être exploitées dans des réseaux du service fixe par satellite, en tenant compte des études faites par l'UIT-R, conformément à la Résolution 82 (CMR-2000)

# 1	Introduction

Prenant appui sur les résultats des études de l'UIT-R, le Japon estime que la mise en service de stations terriennes placées à bord de navires (ESV) se justifie. Toutefois, pour améliorer l'efficacité et l'utilité des services de télécommunication, il est important de protéger correctement les services de Terre sans imposer de contraintes excessives aux stations ESV.

Conformément au principe général énoncé ci-dessus, le Japon appuie dans l'ensemble la proposition commune des pays de la Télécommunauté Asie-Pacifique (APT) sur ce point de l'ordre du jour, en y ajoutant les observations suivantes.

# 2	Observations complémentaires relatives à la proposition commune de l'APT

ADD	J/58A4/1

ANNEXe  2  du projet de réSOLUTION  [ESV-APT]  (cmr-03)

Limites techniques applicables aux stations terriennes placées à bord de navires émettant dans les bandes 5 925-6 425 MHz et 14,0-14,5 GHz

|  | 5 925-6 425 MHz | 14,0-14,5 GHz |
| --- | --- | --- |
| Diamètre minimal de l'antenne de la station ESV (m) | 2,4 | 0,75 |
| Précision maximale de pointage de l'antenne de la station ESV (degré) | 0,2 | 0,2 |
| Valeur maximale de densité spectrale de p.i.r.e. produite par la station ESV en direction de l'horizon (dB(W/MHz)) | 17 | 12,5 |
| Valeur totale de p.i.r.e. par navire produite par la station ESV en direction de l'horizon (dBW) | 20,8 | 16,3 |

Motifs:	Les critères des brouillages occasionnés par les stations ESV aux services de Terre pris comme hypothèse dans l'étude de l'UIT-R combinent puissance et pourcentage de temps.

En ce qui concerne la puissance brouilleuse, le «diamètre minimal de l'antenne de la station ESV» n'a pas un effet déterminant et le principal élément de cette puissance causée aux services de Terre par les stations ESV est la «valeur totale de p.i.r.e. par navire produite par la station ESV en direction de l'horizon», qui figure déjà dans les propositions communes de l'APT.

Le Japon reconnaît que la fréquence de l'évènement de brouillage (c'est-à-dire le pourcentage de temps) dépend du nombre de stations ESV. Toutefois, s'agissant du rapport entre ce nombre et la taille de l'antenne de la station ESV, le Japon estime, sur la base de son expérience en matière d'installation d'antennes sur des navires, que ce n'est pas la «taille de l'antenne de la station ESV» mais «la spécification du système de guidage de l'antenne, composé du mécanisme de pointage et des moteurs d'entraînement» qui détermine le nombre de stations ESV. De plus, le Japon considère qu'une antenne de station ESV nécessitant un rapport G/T (dB(K–1)) ainsi qu'une p.i.r.e. (dBW) de satellite plus élevés, le nombre de stations ESV équipées d'antennes plus petites ainsi que leur zone de fonctionnement seront limités.

Par conséquent, «le diamètre minimal de l'antenne de la station ESV» dans la bande 14,0-14,5 GHz peut être abaissé de 1,2 m à 0,75 m sans occasionner de charge supplémentaire pour les services de Terre, afin d'améliorer l'efficacité et l'utilité des services de télécommunication, d'en promouvoir les avantages et de développer leur utilisation.

__________