| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS | Addendum 5 au Document 58-F |
|  |  |  | 13 mai 2003 |
|  |  |  | Original: anglais |
| GENÈVE, 9 JUIN – 4 JUILLET 2003 |  |  |  |

|  | SÉANCE PLÉNIÈRE |
| --- | --- |
| Japon |  |
| PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFéRENCE |  |
| Point 1.29 de l'ordre du jour |  |

1.29	examiner les résultats des études menées conformément aux Résolutions 136 (CMR-2000) et 78 (CMR-2000) au sujet du partage entre systèmes non OSG et systèmes OSG

# 1	Introduction

Dans l'Article 22, la CMR-2000 a adopté des limites opérationnelles pour une seule source de brouillage (voir les Tableaux 22-4A à 22-4C) ainsi que des limites opérationnelles additionnelles pour une seule source de brouillage (Tableau 22-4A1) applicables aux systèmes non géostationnaires (non OSG) du service fixe par satellite (SFS) (espace vers Terre) dans certaines parties des bandes de fréquences 10,7-12,75 GHz et 17,8-20,2 GHz.

La Résolution 78 (CMR-2000) invite l'UIT-R, compte tenu des lignes directrices exposées dans l'Annexe 1, à effectuer d'urgence et à temps pour la CMR-03 les études réglementaires appropriées pour élaborer des procédures, non limitées à la modification de l'Article 15, qui seront appliquées dans les cas de dépassement des limites de puissance visées ci-dessus au niveau d'une station terrienne opérationnelle.

# 2	Propositions

ARTICLE  22

Services spatiaux1

Section II  –  Contrôle des brouillages causés aux systèmes à satellites géostationnaires

MOD	J/58A5/1

22.5I		6)	Une administration exploitant un système à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite, qui respecte les limites indiquées aux numéros 22.5C, 22.5D et 22.5F, est réputée avoir rempli ses obligations au titre du numéro 22.2 vis-à-vis d'un réseau à satellite géostationnaire quelconque, quelles que soient les dates de réception par le Bureau des renseignements complets relatifs à la notification ou à la coordination, selon le cas, pour le système à satellites non géostationnaires et pour le réseau à satellite géostationnaire, à condition que la puissance surfacique équivalente epfd rayonnée par le système à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite vers toute station terrienne du service fixe par satellite géostationnaire en service ne dépasse pas les limites opérationnelles et les limites opérationnelles additionnelles indiquées dans les Tableaux 22-4A, 22-4A1, 22-4B et 22-4C, lorsque le diamètre de l'antenne de la station terrienne est égal aux valeurs données dans le Tableau 22-4A, 22-4A1 ou 22-4C ou le gain de la station terrienne est égal ou supérieur aux valeurs indiquées dans le Tableau 22-4B pour l'inclinaison orbitale correspondante du satellite géostationnaire du service fixe par satellite. A moins que les administrations concernées en conviennent autrement, une administration exploitant un système à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite assujetti aux limites indiquées aux numéros 22.5C, 22.5D et 22.5F et qui rayonne une epfd vers toute station terrienne du service fixe par satellite géostationnaire en service à des niveaux dépassant les limites opérationnelles ou les limites opérationnelles additionnelles indiquées dans les Tableaux 22-4A, 22-4A1, 22-4B et 22-4C, lorsque le diamètre de l'antenne de la station terrienne est égal aux valeurs données dans le Tableau 22-4A, 22-4A1, ou 22-4C, ou le gain de la station terrienne est égal ou supérieur aux valeurs indiquées dans le Tableau 22-4B pour l'inclinaison orbitale correspondante du satellite géostationnaire du service fixe par satellite, est réputée enfreindre ses obligations au titre du numéro 22.2. Les dispositions de la Résolution [XXX] (CMR-03) s'appliquent dans le cas où un système à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite assujetti aux limites spécifiées aux numéros 22.5C, 22.5D et 22.5F ne respecte pas les limites opérationnelles ou opérationnelles additionnelles pour une seule source de brouillage indiquées dans la Section II de l'Article 22.     (CMR-03)

ADD	J/58A5/2

PROJET  DE  RÉSOLUTION  [XXX]  (CMR-03)

Procédures à suivre en cas de dépassement des limites opérationnelles 
ou opérationnelles additionnelles fixées dans l'Article 22

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	que la CMR-2000 a adopté dans l'Article 22 des limites opérationnelles pour une seule source de brouillage (voir les Tableaux 22-4A à 22-4C) ainsi que des limites d'epfd opérationnelles additionnelles pour une seule source de brouillage (voir le Tableau 22-4A1), applicables aux systèmes non géostationnaires (non OSG) du service fixe par satellite (SFS) (espace vers Terre) fonctionnant dans certaines bandes de fréquences comprises entre 10,7 et 20,2 GHz afin de protéger les systèmes géostationnaires fonctionnant dans les mêmes bandes de fréquences;

b)	que, compte tenu des numéros 22.5H et 22.5I, tout dépassement des limites visées au point a) du considérant par un système non OSG du SFS auquel ces limites s'appliquent, constitue une violation des dispositions du numéro 22.2, à moins que les administrations concernées n'en conviennent autrement;

c)	que la CMR-2000 a déterminé qu'il était nécessaire d'avoir des procédures spécifiques visant à corriger dans les meilleurs délais tout dépassement des limites visées au point a) du considérant;

d)	que l'UIT-R a élaboré les Recommandations UIT-R S.1527 et UIT-R [S.4BL23] pour aider les administrations respectivement à déterminer le signal brouilleur dépassant les limites d'epfd opérationnelles et à mesurer les niveaux d'epfd afin de vérifier leur conformité avec les limites opérationnelles;

e)	qu'il n'existe pas actuellement dans le Règlement des radiocommunications de procédures permettant de régler rapidement la situation réglementaire particulière décrite au numéro 22.5I,

décide

d'appliquer les procédures prévues dans l'annexe en cas de non-respect des limites opérationnelles ou opérationnelles additionnelles pour une seule source de brouillage spécifiées dans la Section II de l'Article 22 par un système à satellites non géostationnaires du SFS auquel s'appliquent les limites fixées dans les numéros 22.5C, 22.5D et 22.5F.

Annexe  du  PROJET  DE  RÉSOLUTION  [XXX]  (CMR-03)

Procédures à appliquer en cas de non-respect des limites opérationnelles ou opérationnelles additionnelles pour une seule source de brouillage, spécifiées dans la Section II de l'Article 22

1	Il est essentiel que les Etats Membres fassent preuve du maximum de bonne volonté et d'entraide dans l'application des procédures de la présente Annexe en vue de l'élimination rapide des problèmes de brouillage qui se posent lorsque la puissance surfacique équivalente, l'epfd, produite par des systèmes non OSG du SFS dépasse les limites opérationnelles spécifiées dans les Tableaux 22-4A, 22-4B et 22-4C et/ou les limites opérationnelles additionnelles spécifiées dans le Tableau 22-4A1 (brouillage par dépassement de la puissance epfd).

2	Pour éliminer rapidement les brouillages par dépassement de la puissance epfd, il faut tenir dûment compte de tous les facteurs en cause, y compris les facteurs techniques et opérationnels pertinents.

3	Les administrations devraient coopérer à la recherche et à l'élimination des brouillages par dépassement de la puissance epfd.

4	Lorsque cela est possible, et sous réserve d'un accord entre les administrations intéressées, les problèmes de brouillage par dépassement de la puissance epfd peuvent être réglés directement entre les services d'exploitation de ces administrations.

5	Lorsqu'un cas de brouillage d'une assignation de fréquence d'un réseau à satellite géostationnaire par dépassement de la puissance epfd est détecté dans une station terrienne en exploitation et associée à ce réseau à satellite géostationnaire et lorsque l'administration affectée ne peut accepter ce brouillage, celle-ci devrait d'abord tenter d'en identifier la source. Dans le cadre de ces procédures, le terme d'«administration affectée» désigne l'administration sur le territoire de laquelle se trouve la station terrienne de réception associée au réseau à satellite géostationnaire ou toute autre entité qu'elle aura désignée.

6	Si l'administration affectée mentionnée au § 5 a des difficultés pour déterminer la source ou les caractéristiques du brouillage par dépassement de la puissance epfd:

a)	Elle peut adresser une demande de coopération à n'importe quelle administration qui a envoyé au Bureau les renseignements complets pour publication anticipée, de coordination ou de notification, selon le cas, pour des systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite dont les assignations de fréquence qui chevauchent les siennes dans les bandes de fréquences assujetties aux limites mentionnées au § 1 ont été mises en service, en fournissant tous les détails nécessaires dans un rapport de non-conformité avec les limites de puissance surfacique (epfd) opérationnelles et opérationnelles additionnelles pour une seule source de brouillage, spécifiées dans la Section II de l'Article 22, rapport établi en utilisant le formulaire fourni en annexe à ces procédures. Une copie de cette demande, avec le rapport de non-conformité avec les limites de puissance surfacique (epfd) opérationnelles et opérationnelles additionnelles pour une seule source de brouillage unique, spécifiées dans la Section II de l'Article 22, est envoyée au Bureau des radiocommunications.

abis)	Elle peut rechercher l'assistance du Bureau pour identifier les administrations mentionnées au § 6 a). Dès réception d'une telle demande d'assistance, le Bureau communique sans délai à l'administration ayant recherché son assistance la liste des administrations qui ont envoyé au Bureau des renseignements complets pour publication anticipée, de coordination ou de notification, selon le cas, pour un système à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite avec des assignations de fréquence qui chevauchent les siennes dans les bandes de fréquences assujetties aux limites mentionnées au § 1 et ont été mises en service. Dès réception de cette liste, l'administration affectée applique alors le § 6 a).

b)	Dès réception d'une demande de coopération, chaque administration, dès que possible et au plus dans les 30 jours, adresse un accusé de réception à l'administration ou aux administrations requérantes et transmet, avec une copie au Bureau, tout renseignement qui pourrait être utilisé pour identifier la source du brouillage par dépassement de la puissance epfd et/ou pour éliminer un ou plusieurs systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite visé au § 6 a) comme étant la source du brouillage par dépassement de la puissance epfd.

c)	Si une administration ne répond pas à une demande de coopération mentionnée au § 6 a) dans le délai de 30 jours, une administration affectée peut rechercher l'assistance du Bureau, auquel cas le Bureau demande immédiatement à l'administration n'ayant pas répondu de fournir les informations mentionnées au § 6 b), ce dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception par le Bureau de la demande d'assistance de l'administration affectée.

d)	Si une administration ne répond pas au Bureau dans le délai visé au § 6 c) ci-dessus, le Bureau:

–	publie sous un mois dans l'IFIC une observation indiquant que l'administration responsable n'a pas répondu à une demande de coopération concernant une plainte, non résolue, relative à un brouillage par dépassement de la puissance epfd, ce si la procédure de l'Article 11 n'a pas été menée à bien pour les assignations de fréquence concernées du système à satellites non géostationnaires du SFS considéré; ou

–	inscrit une observation dans la colonne Observations du Fichier de référence en regard des assignations de fréquence concernées du système à satellites non géostationnaires du SFS considéré, indiquant que l'administration responsable n'a pas répondu à une demande de coopération concernant une plainte, non résolue, relative à un brouillage par dépassement de la puissance epfd, ce si la procédure de l'Article 11 a été menée à bien pour les assignations de fréquence concernées du système à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite considéré.

7	Dès réception des renseignements identifiés au § 6 a), le Bureau communique rapidement à toutes les administrations contactées en application du § 6 a) l'identité de tout système à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite pour lequel le Bureau, lors de sa vérification du respect des limites epfd de validation contenues dans les Tableaux 22-1A à 22-1D, a déterminé que la valeur maximale de l'epfd est inférieure aux limites visées au § 1 et qui, par conséquent, ne peut pas être tenu pour responsable du brouillage par dépassement des limites visées au § 1.

8	Lorsque la ou les sources du brouillage par dépassement de la puissance epfd ont été identifiées, l'administration affectée peut envoyer une lettre, par télécopie ou par tout autre moyen électronique convenu mutuellement, à la ou aux administrations concernées, leur demandant de prendre immédiatement des mesures correctives. Elle fournit tous les renseignements utiles, y compris un rapport de non-conformité avec les limites de puissance surfacique (epfd) opérationnelles et opérationnelles additionnelles pour une seule source de brouillage, spécifiées dans la Section II de l'Article 22 pour que la ou les administrations ayant répondu puissent prendre les mesures nécessaires pour ramener le niveau d'epfd à ceux spécifiés dans les Tableaux 22-4A, 22-4A1, 22-4B ou 22-4C, selon le cas, ou à un niveau supérieur qui peut être ou qui a été convenu entre les administrations concernées, conformément au numéro 22.5I. Une copie d'une telle demande d'action corrective immédiate est envoyée au Bureau.

9	Lorsqu'elle reçoit une demande d'action corrective immédiate conformément au § 8, une administration adresse un accusé de réception à l'administration requérante, dans un délai de 30 jours et avec copie au Bureau. Cet accusé de réception ne constitue pas une acceptation de responsabilité.

10	Dans les 30 jours qui suivent la réception d'une demande d'action corrective immédiate conformément au § 8 ci-dessus, l'administration qui reçoit cette demande:

a)	soit fournit à l'administration requérante et au Bureau les renseignements prouvant qu'aucun système à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite dont elle est responsable n'est la cause du brouillage par dépassement de la puissance epfd à la station terrienne de réception associée au réseau à satellite géostationnaire;

b)	soit reconnaît sa responsabilité dans le brouillage par dépassement de la puissance epfd et ramener immédiatement l'epfd du système brouilleur de la station terrienne de réception affectée et associée au réseau à satellite géostationnaire aux niveaux spécifiés dans les Tableaux 22-4A, 22-4A1, 22-4B ou 22-4C, selon le cas, ou à des niveaux d'epfd supérieurs convenus entre les administrations concernées, conformément au numéro 22.5I. Tous les détails des mesures prises par l'administration responsable du brouillage par dépassement de la puissance epfd sont fournis à l'administration requérante.

Dans les deux cas, le Bureau devrait être informé des mesures prises.

11	Si une administration n'agit pas conformément au § 10 ci-dessus, l'administration affectée peut rechercher l'assistance du Bureau, auquel cas le Bureau devrait demander immédiatement à l'administration n'ayant pas répondu d'agir conformément § 10, ce dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception par le Bureau de la demande d'assistance de l'administration affectée.

12	Si l'administration ne répond pas au Bureau dans le délai visé au § 11 ci-dessus, le Bureau:

–	publie sous un mois dans la BR IFIC une observation indiquant que l'administration responsable n'a pas répondu à une demande d'action corrective immédiate relative à une plainte en brouillage par dépassement de la puissance epfd, ce si la procédure de l'Article 11 n'a pas été menée à bien pour les assignations de fréquence concernées du système à satellites non géostationnaires du service fixe à satellite considéré; ou

–	inscrit une observation dans la colonne Observations du Fichier de référence en regard des assignations de fréquence concernées du système à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite considéré, indiquant que l'administration responsable n'a pas répondu à une demande d'action corrective immédiate relative à une plainte en brouillage par dépassement de la puissance epfd, ce si la procédure de l'Article 11 a été menée à bien pour les assignations de fréquence concernées du système à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite considéré.

13	Si une administration reconnaît sa responsabilité dans le brouillage par dépassement d'epfd conformément au § 10 b) ci-dessus, mais ne réduit pas immédiatement les émissions du système brouilleur, comme cela est demandé:

a)	Elle dispose d'un délai supplémentaire de 10 jours pour prendre les mesures nécessaires pour remédier à la situation de brouillage par dépassement de la puissance epfd, conformément au numéro 15.21 du Règlement des radiocommunications.

b)	Si, après le délai de 10 jours, l'administration responsable du brouillage n'a toujours pas réduit les émissions du système brouilleur comme cela est demandé, le Bureau:

–	si la procédure de l'Article 11 n'a pas été menée à bien pour les assignations de fréquence concernées du système à satellites non géostationnaires du SFS considéré, publie sous un mois dans la BR IFIC une observation indiquant que l'administration responsable contrevient à ses obligations au titre des numéros 22.2 et 22.5I; ou

–	si la procédure de l'Article 11 a été menée à bien pour les assignations de fréquence concernées du système à satellites non géostationnaires du SFS considéré, inscrire une observation dans la colonne Observations du Fichier de référence en regard des assignations de fréquence concernées du système à satellites non géostationnaires du SFS considéré, indiquant que l'administration responsable contrevient à ses obligations au titre des numéros 22.2 et 22.5I. La présence de cette observation est signalée dans la BR IFIC.

14	Le Bureau maintient l'observation dans la colonne Observations du Fichier de référence aux termes des § 6 d), § 12 ou § 13 b) ci-dessus, tant que l'administration qui n'a pas répondu ne réagit pas et/ou ne remédie pas au brouillage par dépassement d'epfd, selon le cas.

Pièce  jointe  à  l'annexe  du  PROJET
DE  RÉSOLUTION  [XXX]  (CMR-03)

Rapport de non-conformité avec les limites de puissance surfacique (epfd) opérationnelles ou opérationnelles additionnelles pour une seule source 
de brouillage, spécifiées dans la Section II de l'Article 22

Partie I – Caractéristiques du système à satellites non géostationnaires dépassant les limites:

1)	Nom du système à satellites non géostationnaires, s'il est connu, ou autre moyen d'identification:

2)	Fréquence mesurée:

a)	Date:

b)	Heure (UTC):

3)	Classe d'émission:

4)	Largeur de bande (indiquer si elle a été mesurée ou estimée):

5)	Epfd mesurée:

a)	Date:

b)	Heure (UTC):

c)	Durée:

d)	Périodicité (Oui/Non):

Si oui, période associée

6)	Limite d'epfd applicable indiquée dans les Tableaux 22-4A à 22-4C de l'Article 22:

7)	Polarisation observée:

8)	Classe de la station et nature du service, si connue:

Partie II – Caractéristiques fournies par l'administration responsable de la station terrienne du service fixe par satellite géostationnaire soumise à des niveaux d'epfd dépassant les limites opérationnelles indiquées dans les Tableaux 22-4A à 22-4C:

1)	Nom de la station terrienne:

2)	Diamètre de l'antenne de réception de la station terrienne:

3)	Nom de la station spatiale géostationnaire d'émission brouillée, s'il est connu, ou autre moyen d'identification:

4)	Longitude du réseau à satellite géostationnaire associé:

5)	Inclinaison de l'orbite du réseau à satellite géostationnaire associé:

6)	Latitude, longitude, élévation et azimut de la station terrienne subissant le brouillage par dépassement des limites d'epfd indiquées dans les Tableaux 22-4A à 22-4C:

7)	Nature du brouillage:

8)	Caractéristiques de l'émission utile à la station de réception

a)	Classe d'émission:

b)	Largeur de bande (indiquer si elle a été mesurée ou estimée ou indiquer la largeur de bande nécessaire notifiée au Bureau des radiocommunications):

c)	Fréquence mesurée

Date:

Heure (UTC):

d)	Champ ou puissance surfacique

Date:

Heure (UTC):

9)	Polarisation de l'antenne de réception ou polarisation observée:

10)	Mesures à prendre:

Motifs:	Il est essentiel pour protéger correctement les réseaux OSG du SFS vis-à-vis des systèmes non OSG d'adopter de nouvelles procédures réglementaires en cas de non-respect des limites opérationnelles ou opérationnelles additionnelles pour une seule source de brouillage spécifiées dans la Section II de l'Article 22 ainsi que dans les Sections V et VI de l'Article 15.

Par conséquent le Japon appuie la Méthode B1 exposée au § 3.3.2.3 du Rapport de la RPC à savoir:

«ne pas modifier les procédures prévues aux Sections V et VI de l'Article 15 et à ajouter dans le numéro 22.5I une référence à une nouvelle résolution de la CMR définissant les procédures que doivent utiliser les réseaux et systèmes OSG ou non OSG affectés pour déterminer le système non OSG du SFS responsable des dépassements et pour revenir facilement et sans délai aux niveaux prescrits dans le numéro 22.5I. Les procédures elles-mêmes, élaborées par l'UIT-R, incitent les administrations exploitant des systèmes non OSG du SFS à coopérer pour trouver rapidement une solution aux dépassements des limites d'epfd opérationnelles et/ou opérationnelles additionnelles.»

_______________