| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Addéndum 6 al Documento 58-S |
|  |  |  | 13 de mayo de 2003 |
|  |  |  | Original: inglés |
| GINEBRA, 9 DE JUNIO – 4 DE JULIO DE 2003 |  |  |  |

|  | SESIÓN PLENARIA |
| --- | --- |
| Japón |  |
| PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA |  |
| PUNTO 1.37 DEL ORDEN DEL DÍA |  |

1.37	examinar las disposiciones reglamentarias y técnicas para las redes de satélites en órbitas muy elípticas

Introducción

En el punto 3.7.4.7 del Informe de la RPC se señalan las siguientes conclusiones con respecto a los límites de la dfpe para la banda 19,7-20,2 GHz.

1)	El UIT-R ha concluido que es necesario realizar un nuevo estudio para determinar si los límites de dfpe actuales están restringiendo innecesariamente los sistemas HEO en la banda 19,7-20,2 GHz.

2)	Se ha planteado que, para dar un tratamiento más coherente a los sistemas HEO (y probablemente a otros sistemas no OSG) en las diversas bandas de frecuencias, los límites de la dfpe deberían calcularse para la banda 19,7-20,2 GHz en base a una tolerancia de T/T o a otra tolerancia posible a largo plazo, que caracterizase con más precisión la interferencia producida por los sistemas HEO en las redes OSG, por lo que resultaría más apropiado para los sistemas HEO ofreciendo al mismo tiempo la misma protección global a las redes OSG. No obstante, antes de que se puedan proponer valores específicos para dichos límites, es necesario efectuar más estudios en las siguientes áreas:

•	aplicabilidad, o no, de los diagramas de antena de la Recomendación UIT-R S.1428 para evaluar la interferencia HEO/OSG;

•	número eficaz máximo (Neffective) de los sistemas HEO que pueden compartir la misma banda de frecuencias y contribuir a la interferencia sobre una red OSG determinada;

•	tolerancia combinada a largo plazo del incremento de ruido producido por los sistemas no OSG (incluidos los sistemas HEO);

•	efecto combinado de la interferencia producida en las redes OSG por los sistemas HEO y otros sistemas no OSG;

•	el posible requisito subsiguiente de examinar los actuales límites de la dfpe para otros sistemas no OSG en la banda 19,7-20,2 GHz.

3)	En función de los resultados que se obtengan antes de la CMR-03, ésta puede considerar la introducción de las modificaciones adecuadas al Reglamento de Radiocomunicaciones para la banda 19,7-20,2 GHz.

Japón ha concluido los estudios sobre los puntos 1) y 2) que se mencionan anteriormente y los resultados se presentaron como contribución a la reunión del GT 4A celebrada en marzo de 2003. En esta reunión, se elaboró un anteproyecto de nueva Recomendación que trata de la protección de las redes de satélites geoestacionarios (OSG) contra la interferencia causada por los sistemas de satélites HEO en la banda de frecuencias 19,7-20,2 GHz. En dicho anteproyecto se incluyen la obtención y aplicación de los límites alternativos de la dfpe de interferencia combinada y procedente de una sola fuente aplicables a los sistemas HEO para proteger las redes del SFS OSG de forma equivalente a la protección proporcionada por los límites de la dfpe de interferencia procedente de una sola fuente y combinada especificados en el Reglamento de Radiocomunicaciones para esta banda.

Los estudios sobre los puntos 1) y 2) han concluido con éxito y los límites de la dfpe de interferencia procedente de una sola fuente y combinada en esta banda de frecuencias, como se describe en el anteproyecto de nueva Recomendación, son apropiados como alternativa a los límites que se muestran en el Cuadro 22-1C del Artículo 22 y en el Cuadro 1C de la Resolución 76 (CMR-2000). Por consiguiente, se proponen las siguientes modificaciones a la Resolución 76 (CMR-2000) y al Artículo 22 del Reglamento de Radiocomunicaciones.

Propuestas

MOD	J/58A6/1

RESOLUCIÓN  76  (Rev.CMR-03)

Protección de las redes del servicio fijo por satélite geoestacionario y del servicio de radiodifusión por satélite geoestacionario con relación a 
la máxima densidad de flujo de potencia equivalente combinada 
producida por múltiples sistemas del servicio fijo por satélite 
no geoestacionario en las bandas de frecuencias donde han sido 
adoptados límites de densidad de flujo de potencia equivalente

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que la CMR-97 adoptó, en el Artículo 22, límites provisionales de densidad de flujo de potencia equivalente (dfpe) que deben satisfacer los sistemas del servicio fijo por satélite (SFS) no geoestacionario (no OSG) para proteger las redes del SFS OSG y del servicio de radiodifusión por satélite (SRS) OSG en algunas partes de la gama de frecuencias 10,7-30 GHz;

b)	que la CMR-2000 revisó el Artículo 22 para asegurar que los límites contenidos en el mismo proporcionan la protección adecuada a los sistemas OSG sin introducir indebidamente limitaciones a cualquiera de los sistemas y servicios que comparten estas bandas de frecuencias;

c)	que la CMR-2000 decidió que una combinación de límites de la dfpe de validación, operacionales y, para algunos tamaños de antena, operacionales adicionales para una sola fuente de interferencia incluidos en los Cuadros 22-1A, 22-1B, 22-1C y 22-1D, el Cuadro 22-4A, el Cuadro 22-4A1, el Cuadro 22-4B y el Cuadro 22-4C del Artículo 22, junto con los límites combinados de los Cuadros 1A, 1B, 1C y 1D incluidos en la presente Resolución que se aplican a los sistemas del SFS no OSG, protege las redes OSG en estas bandas;

d)	que dichos límites de validación para una sola fuente de interferencia se han obtenido de las curvas de la dfpe contenidas en los Cuadros 1A, 1B, 1C y 1D, suponiendo un número efectivo máximo de 3,5 sistemas del SFS no OSG;

e)	que la presente Conferencia ha añadido el Cuadro 22-1C1 al Artículo 22 para incluir los límites de la dfpealternativos aplicables a los sistemas no OSG que tienen determinados tipos de órbita especificados del servicio fijo por satélite en la banda de frecuencias 19,7-20,2 GHz1;

f)	que estos límites de validación de una sola fuente de interferencia se han obtenido a partir de los límites de la dfpecombinada que se reproducen en el Cuadro 1C1, suponiendo un número efectivo máximo de 3,5 sistemas no OSG con determinados tipos de órbita especificados en la banda de frecuencias 19,7-20,2 GHz.

g)	que la interferencia causada a una red del SFS OSG por la combinación de la curva de la dfpe combinada en el Cuadro 1C que se menciona en el considerando d) y los nuevos límites de la dfpe combinada que se mencionan en el considerando f) es marginal y aceptable para la red del SFS OSG;

h)	que en el caso de que no se incluyan sistemas no OSG conformes con el Cuadro 22-1C1 mencionado en el considerando e) en la banda de frecuencias 19,7-20,2 GHz, la interferencia combinada causada por todos los sistemas del SFS no OSG que funcionan en la misma frecuencia en estas bandas a los sistemas del SFS OSG no debe rebasar los niveles de la dfpe combinada que aparecen en los Cuadros 1A, 1B, 1C y 1D;

i)	que, en los casos en que se incluyan sistemas no OSG conformes con el Cuadro 22-1C mencionado en el considerando e) en la banda de frecuencias 19,7-20,2 GHz, la interferencia combinada causada por todos los sistemas del SFS no OSG que funcionan en la misma frecuencia de conformidad con el Cuadro 22-1C1, a los sistemas del SFS OSG no debe rebasar los límites de la dfpe combinada que aparecen en el Cuadro 1C1 y la interferencia combinada causada por todos los sistemas del SFS no OSG que funcionan en la misma frecuencia, de conformidad con el Cuadro 22-1C del Artículo 22, a los sistemas del SFS OSG no debe rebasar los niveles de la dfpe combinada que aparecen en el Cuadro 1C;

j)	que la CMR-97 decidió, y la CMR-2000 confirmó, que los sistemas del SFS no OSG que funcionan en las bandas en cuestión deben coordinar la utilización de estas frecuencias entre sí con arreglo a las disposiciones del número 9.12;

k)	que es probable que las características orbitales de estos sistemas no sean homogéneas;

l)	que como resultado de esta probable falta de homogeneidad, los niveles de la dfpe combinada procedente de múltiples sistemas del SFS no OSG no estarán directamente relacionados con el número de sistemas reales que comparten una banda de frecuencias y es probable que el número de tales sistemas que funcionan en la misma frecuencia sea pequeño;

m)	que debería evitarse la posible aplicación errónea de los límites para una sola fuente de interferencia,

observando

que en virtud del número 9.7B es necesario realizar una coordinación con los casos especiales de estaciones terrenas del SFS OSG de gran tamaño,

reconociendo

a)	que probablemente los sistemas del SFS no OSG deberán aplicar técnicas de reducción de la interferencia para compartir frecuencias entre ellos;

b)	que como la utilización de estas técnicas de reducción de la interferencia probablemente hará que el número de sistemas no OSG sea reducido, la interferencia combinada causada por los sistemas del SFS no OSG a los sistemas OSG también será probablemente pequeña;

c)	que no obstante el considerando d), f), h) e i) y el reconociendo b) puede haber casos en que la interferencia combinada provocada por los sistemas no OSG pueda rebasar los niveles de interferencia indicados en los Cuadros 1A, 1B, 1C, 1C1 y 1D;

d)	que es posible que las administraciones que explotan sistemas OSG deseen asegurar que la dfpe combinada producida por todos los sistemas del SFS no OSG que funcionan en la misma frecuencia en las bandas de frecuencias indicadas en el considerando a) en las redes SFS OSG y/o SRS OSG no rebasen los niveles de interferencia combinada indicados en los Cuadros 1A, 1B, 1C, 1C1 y 1D,

resuelve

1	que las administraciones que explotan o tienen previsto explotar sistemas del SFS no OSG, sobre los cuales la información de coordinación o de notificación, según el caso, se recibió después del 21 de noviembre de 1997, en las bandas de frecuencias indicadas en el considerando a), individualmente o en colaboración, tomen todas las medidas posibles, incluyendo los medios para introducir las modificaciones adecuadas en sus sistemas si es necesario, a fin de asegurar que la interferencia combinada causada a las redes del SFS OSG y del SRS OSG por tales sistemas que funcionan en la misma frecuencia en estas bandas de frecuencias no provoca un aumento de los niveles de potencia combinada indicados en los Cuadros 1A, 1B, 1C, 1C1 y 1D (véase el número 22.5K);

2	que, si se rebasan los niveles de interferencia combinada señalados en los Cuadros 1A, 1B, 1C, 1C1 y 1D, las administraciones que explotan los sistemas del SFS no OSG en estas bandas de frecuencias tomen urgentemente todas las medidas necesarias para reducir los niveles de la dfpe combinada a los valores indicados en los Cuadros 1A, 1B, 1C, 1C1 y 1D o a valores superiores cuando son aceptables por la administración del sistema OSG afectado (véase el número 22.5K),

invita al UIT-R

1	a que elabore con carácter de urgencia y complete a tiempo para su consideración por la próxima CMR una metodología para calcular la dfpe combinada producida por todos los sistemas del SFS no OSG que funcionan o tienen previsto funcionar en la misma frecuencia en las bandas de frecuencias indicadas en el considerando a) en las redes del SFS OSG y del SRS OSG, que pueda utilizarse para determinar si los sistemas se ajustan a los niveles de potencia combinada que figuran en los Cuadros 1A, 1B, 1C, 1C1 y 1D;

2	a que continúe sus estudios y prepare, con carácter urgente, una Recomendación sobre el establecimiento de modelos precisos de la interferencia causada por los sistemas del SFS no OSG a las redes del SFS OSG y del SRS OSG en las bandas de frecuencias indicadas en el considerando a) a fin de ayudar a las administraciones que explotan o tienen previsto explotar sistemas del SFS no OSG en sus esfuerzos para limitar los niveles de la dfpe combinada producida por sus sistemas en las redes OSG y proporcionar orientación a los encargados de la concepción de redes sobre el nivel de la dfpe máximo que se espera que produzcan todos los sistemas del SFS no OSG cuando se utilizan hipótesis de modelado exactas;

3	a que elabore, con carácter urgente, una Recomendación donde figuren los procedimientos que deben utilizar las administraciones entre sí para asegurar que los operadores de sistemas del SFS no OSG no rebasen los límites de la dfpe combinada contenidos en los Cuadros 1A, 1B, 1C, 1C1 y 1D;

4	a que trate de desarrollar las técnicas de medición necesarias para identificar los niveles de interferencia procedente de sistemas no OSG que rebasen los límites combinados que aparecen en los Cuadros 1A, 1B, 1C, 1C1 y 1D y que verifique el cumplimiento de dichos límites,

encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

1	que colabore en la elaboración de la metodología indicada en el invita al UIT-R 1;

2	que informe a la CMR-07 sobre los resultados de los estudios que se derivan del invita al UIT-R 1 y 3.

Motivos:	Es necesario modificar esta Resolución para que refleje los resultados de los estudios realizados por el UIT-R con respecto a un conjunto alternativo de límites la dfpe apropiados para los sistemas no OSG con determinados tipos de órbitas especificados del servicio fijo por satélite en la banda de frecuencias 19,7-20,2 GHz.

(MOD)	J/58A6/2

ANEXO 1 A LA RESOLUCIÓN 76 (Rev.CMR-03)

Motivos:	La Resolución 76 (CMR-2000) ha sido modificada por la presente Conferencia.

ADD	J/58A6/3

CUADRO 1C11, 2

Límites alternativos de la dfpe  combinada radiada por los sistemas del SFS no OSG con determinados tipos de órbitas especificados en la banda de frecuencias 19,7-20,2 GHz

| Banda de frecuencias (GHz) | dfpe (dB(W/m2)) | Porcentaje de tiempo durante el cual la dfpe no debe rebasarse | Anchura de banda de referencia (kHz) | Diámetro de la antena de referencia y diagrama de radiación de referencia3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19,7-20,2 | –166,9 | 0-100 | 40 | 70 cm Recomendación UIT-R S.1428 |
|  | –152,9 | 0-100 | 1 000 |  |
|  | –168,5 | 0-100 | 40 | 90 cm Recomendación UIT-R S.1428 |
|  | –154,5 | 0-100 | 1 000 |  |
|  | –177,3 | 0-100 | 40 | 2,5 m Recomendación UIT-R S.1428 |
|  | –163,3 | 0-100 | 1 000 |  |
|  | –182,1 | 0-100 | 40 | 5 m Recomendación UIT-R S.1428 |
|  | –168,1 | 0-100 | 1 000 |  |

1 Para algunas estaciones terrenas receptoras del SFS OSG, véanse también los números 9.7A y 9.7B. 2 Los límites que se muestran en este Cuadro pueden utilizarse como alternativa a los límites del Cuadro 1C. Un sistema no OSG deberá cumplir los límites que establece el presente Cuadro para anchuras de banda de referencia tanto de 40 kHz como de 1 MHz. 3 En este Cuadro, los diagramas de radiación de referencia de la Recomendación UIT-R S.1428 se utilizan únicamente para el cálculo de la interferencia causada por sistemas del SFS no OSG a los sistemas del SFS OSG.

Motivos:	Es necesario añadir este Cuadro para reflejar los resultados de los estudios realizados por el UIT-R sobre un conjunto de límites alternativos de la dfpe adecuados para los sistemas no OSG con determinados tipos de órbitas especificados del servicio fijo por satélite en la banda de frecuencias 19,7-20,2 GHz.

ARTÍCULO  22

Servicios espaciales1

Sección II  –  Medidas contra las interferencias causadas a los sistemas
de satélites geoestacionarios

ADD	J/58A6/4

22.5CB		3)	Los límites que figuran en el Cuadro 22-1C1 son límites alternativos a los que se reproducen en el Cuadro 22-1C, aplicables a los sistemas de satélites no geoestacionarios con determinados tipos de órbitas especificados del servicio fijo por satélite en la banda de frecuencias 19,7-20,2 GHz. Estos sistemas deberán cumplir todos los límites del Cuadro 22-1C o todos los límites del Cuadro 22-1C1. Los tipos de órbitas especificados que se mencionan en el presente Cuadro son cualquiera de los siguientes:

–	una órbita con una excentricidad de al menos 0,05, una inclinación entre 35º y 145º, un apogeo de al menos 18 000 km, y un periodo que sea el periodo geosincrónico (23 h 56 min) multiplicado por m/n, donde m y n son enteros (la relación m/n puede ser inferior, igual o superior a uno);

–	una órbita circular (con una excentricidad máxima de 0,005), con un periodo geosincrónico (23 h 56 min) y una inclinación entre 35º y 145º.

Motivos:	Es necesario añadir este punto para dejar clara la relación entre los límites del Cuadro 22-1C y los límites alternativos.

ADD	J/58A6/5

Cuadro 22-1C1

Límites alternativos de la dfpe radiada por los sistemas de satélites no geoestacionarios con determinados tipos de órbitas especificados del servicio fijo por satélite en la banda de frecuencias 19,7-20,2 GHz3, 6A, 8

| ADD J/58A6/6 Bandas de frecuencias (GHz) | dfpe (dB(W/m2)) | Porcentaje de tiempo durante el cual la dfpe no debe rebasarse | Anchura de banda de referencia (kHz) | Diámetro de la antena y diagrama de radiación de referencia7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19,7-20,2 | –172,4 | 0-100 | 40 | 70 cm Recomendación UIT-R S.1428 |
|  | –158,4 | 0-100 | 1 000 |  |
|  | –174,0 | 0-100 | 40 | 90 cm Recomendación UIT-R S.1428 |
|  | –160,0 | 0-100 | 1 000 |  |
|  | –182,8 | 0-100 | 40 | 2,5 m Recomendación UIT-R S.1428 |
|  | –168,8 | 0-100 | 1 000 |  |
|  | –187,6 | 0-100 | 40 | 5 m Recomendación UIT-R S.1428 |
|  | –173,6 | 0-100 | 1 000 |  |

_______________

6A 22.5C.5A	Los límites del presente Cuadro pueden utilizarse como alternativa a los límites del Cuadro 22-1C.

Motivos:	Es necesario añadir este Cuadro para reflejar los resultados de los estudios realizados por el UIT-R sobre un conjunto de límites alternativos de la dfpe adecuados para los sistemas no OSG con determinados tipos de órbitas especificados del servicio fijo por satélite en la banda de frecuencias 19,7-20,2 GHz.

_______________

1	 	Los tipos de órbita especificados que se mencionan en esta Resolución son cualquiera de los siguientes:

–	una órbita con una excentricidad de al menos 0,05, una inclinación entre 35º y 145º, un apogeo de al menos 18 000 km y un periodo que sea el periodo geosincrónico (23 h 56 min) multiplicado por m/n, donde m y n son enteros (la relación m/n puede ser inferior, igual o superior a uno);

–	una órbita circular (con una excentricidad máxima de 0,005), con un periodo geosincrónico (23 h 56 min) y una inclinación entre 35º y 145º.