| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS | Addendum 8 au Document 58-F |
|  |  |  | 13 mai 2003 |
|  |  |  | Original: anglais |
| GENÈVE, 9 JUIN – 4 JUILLET 2003 |  |  |  |

|  | SÉANCE PLÉNIÈRE |
| --- | --- |
| Japon |  |
| Contribution aux travaux de la Conférence |  |
| Point 7.2 de l'ordre du jour |  |

7.2	recommander au Conseil des points à inscrire à l'ordre du jour de la prochaine CMR et exposer ses vues sur l'ordre du jour préliminaire de la conférence suivante et sur des points éventuels à inscrire à l'ordre du jour de conférences futures en tenant compte de la Résolution 801 (CMR-2000)

charge le Directeur du Bureau des radiocommunications

de prendre les dispositions voulues pour la convocation des sessions de la Réunion de préparation à la Conférence et de préparer un rapport à l'intention de la CMR-03,

charge le Secrétaire général

1	de prendre les dispositions voulues, en accord avec le Directeur du Bureau des radiocommunications, pour la convocation de la conférence;

2	de communiquer la présente Résolution aux organisations internationales et régionales concernées.

Introduction

Les Administrations de la Télécommunauté Asie-Pacifique (APT) ont décidé de proposer un certain nombre de points à inscrire à l'ordre du jour de la prochaine CMR. L'un de ces points se lit comme suit:

examiner les dispositions réglementaires relatives à la protection à l'échelle mondiale des détecteurs passifs fonctionnant dans la bande 10,6-10,68 GHz, compte tenu de la Résolution [ASP/7.2/XXX] (CMR-03)

Le Japon estime que la CMR-03 devrait adopter ce point pour l'ordre du jour pour la CMR-07. Le présent document est destiné à compléter la proposition commune de l'Asie-Pacifique. La situation présente et la position du Japon sont exposées dans l'Annexe 1. Le Japon n'est pas en position d'imposer pour la puissance d'émission une limite plus stricte que celle figurant actuellement dans le numéro 5.482 ou des contraintes concernant la durée d'exploitation des systèmes du service fixe ou du service mobile. Par ailleurs, il n'est pas prévu d'appliquer aux systèmes mobiles ou aux systèmes fixes exploités avant la CMR-07 toute éventuelle décision que pourrait prendre cette Conférence au titre du nouveau point de son ordre du jour.

Annexe 1

Situation actuelle en ce qui concerne l'utilisation de la bande 10,6-10,68 GHz au Japon et position du Japon en la matière

# 1	Situation actuelle au Japon et recommandations pertinentes

Au Japon, un grand nombre de stations des services fixe et mobile sont exploitées (voir le Tableau 1) conformément aux limites indiquées dans le renvoi 5.482, c'est-à-dire avec une limite de 40 dBW pour la p.i.r.e. et une limite de –3 dBW pour la puissance d'alimentation de l'antenne. Les émetteurs numériques pour les services fixe et mobile seront mis en oeuvre prochainement. Les limites indiquées dans le renvoi 5.482 peuvent être converties en une densité de puissance valable pour divers schémas de transmission numérique. Le Tableau 2 indique les valeurs de densité de puissance ainsi obtenues par conversion.

Tableau 1

Nombre de stations des services fixe et mobile exploitées au Japon

| Service | Fixe | Mobile |
| --- | --- | --- |
| Nombre de stations | 32 | 628 |

Tableau 2

Valeurs de densité de puissance calculées à partir des limites indiquées dans le renvoi 5.482, 
qui peuvent être appliquées aux émissions numériques

| Service | Fixe |  |  | Mobile |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modulation | MAQ-64 Porteuse unique |  | MAQ-64 OFDM | MAQ-64 Porteuse unique | MAQ-64 OFDM |
| Largeur de bande occupée (MHz) | 16,2 | 7,6 | 5,7 | 15,5 | 17,5 |
| p.i.r.e. (totale) (dBW) | 40 |  |  |  |  |
| Puissance fournie à l'antenne (totale) (dBW) | –3 |  |  |  |  |
| Densité de p.i.r.e. dB(W/MHz) | 27,9 | 31,2 | 32,4 | 28,1 | 27,6 |
| Densité de puissance fournie à l'antenne dB(W/MHz) | –15,1 | –11,8 | –10,6 | –14,9 | –15,4 |

Les Recommandations UIT-R SA.1028 et UIT-R SA.1029 sont décrites dans la Question 232-1/7 mentionnée dans le corps du texte. On peut calculer, à titre d'exemple et à partir des critères de protection donnés dans ces Recommandations, des valeurs des limites imposées aux stations des services fixe et mobile. Les résultats sont donnés dans le Tableau 3.

Tableau 3

Exemple de valeurs des limites imposées aux stations du service fixe et du service mobile 
calculées à partir des Recommandations UIT-R SA.1028 et UIT-R SA.1029

| Fréquence (GHz) | 10,65 |  |
| --- | --- | --- |
| Puissance à l'émission (dBW) | –3,0 |  |
| Diamètre de l'antenne (m) | 2,0 |  |
| Gain d'antenne crête (dBi), efficacité = 41% | 43,0 |  |
| p.i.r.e. de crête (dBW) | 40,0 |  |
| Gain d'antenne en direction du SETS (dBi) Recommandation UIT-R F.699-4 | –10,0 |  |
| p.i.re. en direction du SETS (dBW) | –13,0 |  |
| Distance entre la station de Terre et la station du SETS (km) | 705,0 |  |
| Affaiblissement sur le trajet (λ/4πd)2 (λ: longueur d'onde, d: distance) | 170,0 |  |
| Gain d'antenne de la station du SETS en direction du brouilleur (dBi) | 44,4 |  |
| Puissance brouilleuse de la station du SETS I (dBW) | –138,6 | I |

| Recommandation UIT-R SA.1029 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Constante de Boltzman k (dB(W/(Hz · K))) | –228,6 |  |
| ΔT(dBK) | 0,0 |  |
| Largeur de bande du signal, B (dB(Hz)) | 73,0 |  |
| ΔP = kΔTB (dBW) | –155,6 |  |
| 20% de ΔP (dBW) | –162,6 | 24 dB en dessous de I |

| Recommandation UIT-R SA.1028 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Constante de Boltzman k (dB(W/(Hz · K))) | –228,6 |  |
| ΔT(dBK) | 0,0 |  |
| Largeur de bande du signal B (dB(Hz)) | 80,0 |  |
| ΔP = kΔTB (dBW) | –148,6 |  |
| 20% de ΔP (dBW) | –155,6 | 17 dB en dessous de I |

Il ressort du Tableau 3 que les critères de protection calculés à partir des Recommandations UIT-R SA.1028 et UIT-R SA.1029 sont, respectivement, de 17 dB et de 24 dB inférieurs aux limites actuelles figurant dans le renvoi 5.482.

# 2	Résultats d'une analyse préliminaire

Il est recommandé dans la Recommandation UIT-R SA.1028 de faire en sorte que «les données de télédétection passive disponibles portent sur plus de 95% de l'ensemble des points de la zone desservie par le détecteur en cas de perte aléatoire et sur plus de 99% des points en cas de perte systématique aux mêmes endroits». Il est également recommandé dans la Recommandation UIT-R SA.1029 de considérer que «les niveaux de brouillages peuvent être dépassés dans moins de 5% des cellules de mesure situées dans la zone d'observation du détecteur en cas de brouillage aléatoire et dans moins de 1% des cellules de mesure en cas de brouillage systématique aux mêmes endroits».

Une étude préliminaire a été faite au Japon sur la base des informations données dans la section 1. Les résultats de cette étude sont les suivants:

Hypothèses utilisées:

a)	Les seules sources de brouillage prises en considération sont les stations mobiles japonaises exploitées sur le territoire du pays; les stations fixes sont négligées.

b)	Un diagramme d'antenne réel est adopté comme diagramme d'antenne de réception d'un engin spatial spatioporté.

c)	Les autres sources de brouillage dans un autre pays sont négligées dans un premier temps, étant donné que ces sources ne sont pas clairement établies pour l'instant.

d)	ΔT requis = 1 K correspond à un niveau de brouillage admissible de
–156 dBW (largeur de bande = 100 MHz).

e)	Chaque système brouilleur est exploité pendant 100% du temps.

Il ressort des résultats de simulation de l'observation de l'orbite pendant 30 jours, que le pourcentage de temps pendant lequel il y a brouillage, s'établit à environ 0,06%, chiffre qui peut être déduit de la Figure 1.

En fait, il y a aussi des sources de brouillage en dehors du Japon. Par conséquent, le pourcentage de temps pendant lequel il y a brouillage s'accroît pendant que le détecteur actif spatioporté observe la surface de la Terre, en dehors du Japon. La tolérance actuelle pour le pourcentage de brouillage pour des sources de brouillage aléatoire est de 5%.

Figure 1

Courbe de distribution cumulative du brouillage reçu pour des points d'observation à l'échelle mondiale (brouillage uniquement au Japon)

# 3	Position du Japon

Au vu de ce qui précède, le Japon n'est pas en mesure d'imposer pour la puissance à l'émission une limite plus stricte que celle figurant dans l'actuel renvoi 5.482 ou des contraintes concernant la durée d'exploitation des systèmes des services fixe ou mobile. Toutefois, le Japon est favorable à l'idée de convertir cette limite en une densité de puissance valable pour divers schémas de transmission numérique (voir le Tableau 2).

_____________