| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Addéndum 8 al Documento 58-S |
|  |  |  | 13 de mayo de 2003 |
|  |  |  | Original: inglés |
| GINEBRA, 9 DE JUNIO – 4 DE JULIO DE 2003 |  |  |  |

|  | SESIÓN PLENARIA |
| --- | --- |
| Japón |  |
| contribución PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA |  |
| PUNTO 7.2 DEL ORDEN DEL DÍA |  |

7.2	recomendar al Consejo los puntos que han de incluirse en el orden del día de la próxima conferencia mundial de radiocomunicaciones y formular opiniones sobre el orden del día preliminar de la conferencia subsiguiente y sobre los posibles órdenes del día de las conferencias futuras, teniendo en cuenta la Resolución 801 (CMR-2000),

encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

que tome las medidas necesarias para convocar la Reunión Preparatoria de la Conferencia y elabore un Informe a la CMR-03,

encarga al Secretario General

1	que tome todas las disposiciones necesarias, de acuerdo con el Director de la Oficina de Radiocomunicaciones, para la convocación y celebración de la conferencia;

2	que comunique la presente Resolución a las organizaciones internacionales y regionales competentes

Introducción

Las Administraciones de la telecomunidad Asia-Pacífico (APT) acordaron proponer algunos puntos del orden del día para incluir en la próxima CMR. Uno de esos puntos para la próxima CMR es:

considerar las disposiciones reglamentarias para la protección mundial de los sensores pasivos que funcionan en la banda 10,6-10,68 GHz, teniendo en cuenta la Resolución [ASP/7.2/XXX] (CMR-03)

Japón es de la opinión que es recomendable que la CMR-03 adopte este punto del orden del día para la CMR-07. Este documento trata de complementar la propuesta común APT. La situación actual en Japón y su posición se ofrecen en el Anexo 1. Japón no puede reforzar el límite de la potencia de transmisión más allá de los que figuran en el actual número 5.482 o imponer restricciones al tiempo de operación de los sistemas fijo y móvil. Tampoco se espera que la decisión que pueda tomar la CMR-07 conforme al nuevo punto del orden del día se aplique a los sistemas fijo y móvil que funcionen antes de la CMR-07.

anexo 1

Situación actual del uso de la banda 10,6-10,68 GHz 
en Japón y posición de Japón

# 1	Situación actual en Japón y recomendaciones pertinentes

En Japón, un gran número de estaciones de los servicios fijo y móvil funcionan como se muestra en el Cuadro 1, de conformidad con los límites del número 5.482, o sea p.i.r.e. de 40 dBW y una potencia de –3 dBW proporcionada a la antena. En el futuro próximo, se utilizarán transmisores digitales en los servicios fijo y móvil. Las limitaciones del número 5.482 se pueden traducir en términos de densidad de potencia, que se pueden aplicar en diversos esquemas de transmisión digital. El Cuadro 2 muestra las densidades de potencia traducidas.

cuadro 1

Número de estaciones de los servicios fijo y móvil que funcionan en Japón

| Servicio | Fijo | Móvil |
| --- | --- | --- |
| Número de estaciones | 32 | 628 |

cuadro 2

Densidades de potencia derivadas de las limitaciones del número 5.482, que se
pueden aplicar a la transmisión digital

| Servicio | Fijo |  |  | Móvil |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modulación | 64-QAM Una sola portadora |  | 64-QAM OFDM | 64-QAM Una sola portadora | 64-QAM OFDM |
| Ancho de banda ocupado (MHz) | 16,2 | 7,6 | 5,7 | 15,5 | 17,5 |
| p.i.r.e. (total) (dBW) | 40 |  |  |  |  |
| Potencia proporcionada a la antena (total) (dBW) | –3 |  |  |  |  |
| Densidad de p.i.r.e. dB(W/MHz) | 27,9 | 31,2 | 32,4 | 28,1 | 27,6 |
| Densidad de potencia proporcionada a la antena dB(W/MHz) | –15,1 | –11,8 | –10,6 | –14,9 | –15,4 |

En la Cuestión 232-1/7 se mencionan las Recomendaciones UIT-R SA.1028 y UIT-R SA.1029. Con los criterios de protección de las Recomendaciones UIT-R SA.1028 y UIT-R SA.1029 se puede elaborar un ejemplo de valores límite para las estaciones de los servicios fijo y móvil. Los resultados se muestran en el Cuadro 3.

Cuadro 3

Ejemplo de valores límite para las estaciones de los servicios fijo y móvil derivados de las
Recomendaciones UIT-R SA.1028 y UIT-R SA.1029

| Frecuencia (GHz) | 10,65 |  |
| --- | --- | --- |
| Potencia de transmisión (dBW) | –3,0 |  |
| Diámetro de antena (m) | 2,0 |  |
| Ganancia de antena en la cresta (dBi) eficiencia = 41% | 43,0 |  |
| p.i.r.e. de cresta (dBW) | 40,0 |  |
| Ganancia de antena hacia el SETS (dBi) Rec. UIT-R F.699-4 | –10,0 |  |
| p.i.r.e. hacia el SETS (dBW) | –13,0 |  |
| Distancia entre la estación terrena y el SETS (km) | 705,0 |  |
| Pérdida de trayecto (λ/4πd)2 (dB) (λ: longitud de onda, d: distancia) | 170,0 |  |
| Ganancia de antena del SETS hacia el interferente (dBi) | 44,4 |  |
| Potencia interferente del SETS I (dBW) | –138,6 | I |
| Recomendación UIT-R SA.1029 |  |  |
| Constante de Boltzman k (dB(W/(Hz · K))) | –228,6 |  |
| ΔT(dBK) | 0,0 |  |
| Ancho de banda de la señal B (dB(Hz)) | 73,0 |  |
| ΔP = KΔTB (dBW) | –155,6 |  |
| 20% de ΔP (dBW) | –162,6 | 24 dB inferior a I |
| Recomendación UIT-R SA.1028 |  |  |
| Constante de Boltzman k (dB(W/(Hz · K))) | –228,6 |  |
| ΔP(dBK) | 0,0 |  |
| Ancho de banda de la señal B (dB(Hz)) | 80,0 |  |
| ΔP = KΔTB (dBW) | –148,6 |  |
| 20% of ΔP (dBW) | –155,6 | 17 dB inferior a I |

En el Cuadro 3 se observa que los criterios de protección derivados de las Recomendaciones UIT-R SA.1028 y UIT-R SA.1029 son 17 dB y 24 dB inferiores a los límites actuales estipulados en el número 5.482, respectivamente.

# 2	Resultados de un análisis preliminar

En la Recomendación UIT-R SA.1028 se recomienda que «en las bandas de frecuencias compartidas se disponga de datos sobre las mediciones por sensores pasivos, indicadas anteriormente, en más del 95% de todos los lugares de la zona de servicio del sensor, cuando las pérdidas ocurran aleatoriamente, y en más del 99% de todos los lugares, cuando las pérdidas se produzcan sistemáticamente en los mismos lugares». En la Recomendación UIT-R SA.1029 también se recomienda que «en las bandas de frecuencias compartidas, los niveles de interferencia indicados anteriormente se excedan en menos del 5% de todas las células de medición en una zona de servicio del sensor en el que la pérdida se produzca aleatoriamente, y en menos del 1% de las células de medición en el caso en que la pérdida ocurra sistemáticamente en los mismos lugares».

En Japón se efectuó un análisis preliminar con los datos mencionados en la sección 1. Los resultados son los siguientes:

Hipótesis utilizadas:

a)	Las fuentes de interferencia son únicamente dispositivos móviles que funcionan en Japón y no se utilizaron las estaciones fijas.

b)	Como diagrama de antena receptora a bordo de vehículo espacial se utilizó un diagrama de antena real.

c)	En la primera etapa, no se utilizó ninguna otra fuente de interferencia extranjera, pues no se les conoce bien.

d)	Se aplicó ΔT = 1 K, lo que corresponde al nivel admisible de interferencia de −156 dBW (BW = 100 MHz).

e)	Cada interferente funciona el 100% del tiempo.

Según los resultados de la simulación de la observación en órbita durante 30 días, el porcentaje de tiempo de la interferencia fue de 0,06%, que se puede calcular con la Fig. 1.

De hecho, también hay interferentes fuera de Japón. Por consiguiente, el porcentaje de tiempo de la interferencia es un valor acumulado, mientras el sensor pasivo a bordo del vehículo espacial observa la superficie de la Tierra fuera de Japón. Por el momento, se permite un porcentaje de fuentes aleatorias de 5%.

Figura 1

Curva CDF de interferencia recibida en los puntos de observación global
(la interferencia existe sólo en Japón)

# 3	Posición de Japón

Por lo antedicho, Japón no está en posición de reforzar los límites de la potencia de transmisión más allá de los estipulados en el actual número 5.482 o de imponer restricciones relativas al tiempo de explotación de los sistemas fijo y móvil. Ahora bien, Japón apoya la traducción de los límites en términos de densidad de potencia, que se puede aplicar a varios esquemas de transmisión digital, como se muestra en el Cuadro 2.

_______________