| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Addéndum 6 al Documento 59-S |
|  |  |  | 16 de mayo de 2003 |
|  |  |  | Original: inglés |
| GINEBRA, 9 DE JUNIO – 4 DE JULIO DE 2003 |  |  |  |

|  | SESIÓN PLENARIA |
| --- | --- |
| Australia |  |
| Propuestas para los trabajos de la conferencia |  |
| pUNTO 1.34 DEL ORDEN DEL DÍA |  |

Introducción

La Resolución 539 (CMR-2000) contiene niveles provisionales de umbral para la dfp en el caso de sistemas no OSG de la SRS (sonora), que se han utilizado para estudiar los criterios de compartición entre el SRS (sonora) y el SF. En los estudios emprendidos al respecto se examinó un gran número de escenarios de compartición entre servicios terrenales, junto con el potencial de la interferencia combinada del SRS (sonora) y se ha demostrado que es posible que los valores provisionales no proporcionen a largo plazo la adecuada protección a todos los servicios terrenales que probablemente se desplegarán en la banda 2,6 GHz. Se ha indicado también que el SRS (sonora) puede desplegar sus satélites con antenas de elevado rendimiento, lo que haría posible que este servicio funcionase con un límite de dfp y un contorno umbral de dfp más estrictos. Los estudios efectuados hasta la fecha demuestran que, si se desea proporcionar una adecuada protección a largo plazo de los servicios terrenales, pero no imponer restricciones indebidas en detrimento de la SRS (sonora) OSG, tal vez haga necesario adoptar un enfoque de reglamentación flexible para afrontar dichas dificultades. Esta conclusión queda reflejada como Método 4 en el Informe de la RPC.

En la Resolución 539 (CMR-2000) se precisó y cualificó la aplicación de la banda 2,6 GHz al SRS (sonora) no OSG en cuanto a los ángulos mínimos de elevación en la zona de servicio y a la limitación imponible a un servicio nacional. En efecto, esto significa que habrá que emplear órbitas de tipo HEO junto con antenas de haz puntual. Se reconoció, por otra parte, que el SRS (sonora) requiere una elevada densidad de flujo de potencia en la zona de servicio, si se desea obtener el grado de disponibilidad de señal que exige un servicio comercialmente viable dirigido a terminales móviles dotadas de antenas receptoras de escasa ganancia. Para atender a dichos requisitos, normalmente habría que implementar antenas de satélite de haz perfilado con elevada ganancia. Las contribuciones efectuadas al UIT-R revelan que este tipo de antenas resultan prácticas para la banda 2,6 GHz y que, por otra parte, pueden permitir una adecuada reducción de las oscilaciones fuera del haz principal.

Queda por determinar el nivel de control y predictibilidad resultante de una apreciable supresión del lóbulo lateral y hay sólidas pruebas de que es posible obtener un nivel predecible de supresión para ángulos de elevación medios y reducidos, razón por la cual resulta práctico imponer un límite estricto, siempre que no sea demasiado restrictivo. Ahora bien, para ángulos de elevación más grandes, la situación es muy diferente, ya que sólo puede tolerarse un nivel muy limitado de reducción de las oscilaciones en la frontera de la zona de servicio del SRS (sonora), frontera que, en muchos casos, coincidirá con las de los territorios de las administraciones adyacentes. En estos casos, una administración en cuyo territorio funcionen SRS (sonora) deberá contar con la flexibilidad necesaria para poder determinar los valores de dfp que exige la atención a las necesidades del servicio, y estar en condiciones de coordinar su utilización del espectro con las administraciones vecinas con las cuales se compartan fronteras comunes, caso en el que la imposición de un límite estricto constituiría ciertamente una restricción indebida.

Si bien algunos países han expresado su preocupación ante la interferencia que puede ocasionar el SRS (sonora) a sus servicios terrenales existentes y futuros, entienden el interés de otras administraciones de la región para explotar la banda correspondiente al SRS (sonora). Algunos países han participado en la coordinación de sus servicios terrenales con el SRS (sonora) en la banda 2,6 GHz, por lo cual han adquirido cierta experiencia para hacer frente a los problemas de compartición. Se ha expresado también preocupación acerca de la protección en curso de los servicios fijos, lo que incluye el periodismo electrónico tanto analógico como digital, diferentes modalidades nómadas del SRS y los futuros servicios IMT-2000 proporcionados a partir de satélites HEO con apogeo sobre el hemisferio septentrional.

Desde el punto de vista del servicio terrenal el caso más delicado es normalmente aquel que entraña ángulos pequeños o interferencia de satélites ocasionada por múltiples satélites. En estas circunstancias sería necesario imponer un límite estricto para proporcionar a largo plazo protección segura. Los satélites de tipo HEO son visibles sobre zonas muy extensas de la Tierra, y muchas administraciones podrían experimentar bajos niveles de interferencia en ángulos reducidos de elevación a causa de un cierto número de satélites. Afortunadamente, los satélites de tipo HEO se diseñan para funcionar con ángulos muy grandes de llegada a la zona de servicio deseada. En consecuencia, cabría la posibilidad de dar valores relativamente elevados a la gama de ángulos de llegada con respecto a los cuales resultaría práctico imponer un límite estricto. Si se procede de ese modo, sería posible proteger a largo plazo y por medio de un límite prefijado los servicios terrenales en todos los territorios de las administraciones, salvo aquéllos de las inmediatamente adyacentes.

Propuestas

Australia propone aplicar la solución mixta de reglamentación (Método 4), y combinar un contorno de dfp que suponga un límite estricto para ángulos reducidos de elevación y un contorno de coordinación umbral para la dfp en lo que concierne a ángulos más grandes de elevación, así como delinear dichos ángulos a partir de un ángulo específico de llegada de la señal del satélite. Tratándose de los Métodos indicados en el Informe de la RPC, esta actuación equivale a una combinación de los Métodos 1 y 3:

–	para ángulos de elevación pequeños – incluir límites estrictos de dfp en una Resolución 539 modificada, así como no realizar ningún examen con arreglo al número 9.35, y dar la posibilidad de exceder dichos límites en el territorio de cualquier país cuya administración así lo haya acordado (esta forma de proceder equivale a la implementación del Método 1); y

–	para ángulos de elevación grandes – incluir umbrales dfp con miras a la coordinación en una Resolución 539 modificada y aplicar el procedimiento de coordinación previsto en el número 9.11 (esta forma de proceder equivale a la aplicación del Método 3).

Australia opina que esto representa una solución práctica y flexible, la cual debería facilitar la introducción del SRS (sonora) sin restricciones indebidas, y proporcionar al mismo tiempo protección a largo plazo a los servicios terrenales.

Se propone, igualmente, revisar la Resolución 539 (CMR-2000), para que la aplicación reglamentaria de esta solución quede autocontenida en una parte del Reglamento de Radiocomunicaciones.

La revisión hace necesario, entre otras cosas, establecer un contorno perfeccionado de dfp para tomar en consideración las necesidades del servicio terrenal y las capacidades del SRS (sonora) en cuanto a la dfp que probablemente se requerirá en la zona de servicio y los niveles de supresión que podrían lograrse fuera de la zona de servicio deseada.

Tratándose de los ángulos de elevación reducidos expuestos en el Cuadro 21-4, imponer límites estrictos parece una medida inadecuada en lo que respecta al SRS (sonora). Así pues, se propone retrasar la imposición de un límite estricto en caso de que se requiera el acuerdo explícito de las administraciones interesadas para comenzar a implementar los sistemas con una dfp más elevada que la especificada en la Resolución y realizar el examen previsto en el número 11.31 durante la fase de notificación. Esto daría al SRS (sonora) la flexibilidad adicional necesaria para implementar el servicio, al paso que el servicio terrenal beneficiaría de una protección equivalente al límite estricto del Cuadro 21-4.

Para ángulos de elevación más grandes se propone un procedimiento de coordinación conforme con el número 9.11 y la realización de un examen durante la fase de notificación con arreglo al número 11.32A. Como parte de este procedimiento, habría que contemplar la posibilidad de «procurar llegar a un acuerdo» con el fin de aumentar el nivel de protección en comparación con el que proporciona el procedimiento ordinario estipulado en el número 9.11.

En la revisión propuesta se reconoce, además, la relación que existe entre la Resolución 539 (CMR-2000) y la Resolución 528 (CAMR-92) y, en particular, el hecho de que esta última Resolución insta a la convocación de una conferencia de planificación preferiblemente antes de 1998 para abordar las cuestiones planteadas por el acceso equitativo al espectro y el impacto del SRS (sonora) en otros servicios coprimarios. Hay que señalar a este respecto que la Resolución 528 (CAMR-92) limita la utilización de la banda hasta los 25 MHz superiores de los 120 MHz atribuidos al SRS (sonora) en la banda 2,6 GHz. En consecuencia, se propone invitar a la CMR-07 a examinar la necesidad de la Resolución 528 (CAMR-92), si no se celebra una conferencia de planificación antes de 2007 o la CMR-07 no revisa la Resolución. Asimismo, a la vista de que no es viable celebrar una conferencia de planificación destinada únicamente al pequeño grupo de países enumerados en la atribución adicional prevista en el número 5.418, la CMR-03 podría decidir, en su lugar, acelerar la solución de este problema y examinar la Resolución 528 en relación con la atribución adicional mencionada.

Suprimir la restricción de los 25 MHz superiores daría una mayor flexibilidad al SRS (sonora) para obtener soluciones de compartición mutuamente acordables por las administraciones interesadas, a reserva de que se observen las disposiciones de una Resolución 539 revisada (o disposiciones equivalentes), como parte de un proceso de búsqueda de acuerdo.

MOD	AUS/59A6/1

RESOLUCIÓN  539  (Rev. CMR-03)

Utilización de la banda 2 630-2 655 MHz en determinados países 
de la Región 3 por sistemas satelitales no geoestacionarios del 
servicio de radiodifusión por satélite (sonora)

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que la banda 2 535-2 655 MHz está atribuida, con arreglo al número 5.418, al servicio de radiodifusión por satélite (sonora) en determinados países de la Región 3;

b)	que la tecnología en materia de satélites ha avanzado hasta la etapa en que los sistemas no OSG del servicio de radiodifusión por satélite (sonora) son técnica y económicamente viables cuando funcionan con grandes ángulos de elevación y que se dispone de diseños prácticos para garantizar que la radiación fuera del haz principal de los satélites del servicio de radiodifusión por satélite (sonora) se mantenga a bajos niveles);

c)	que los sistemas de satélites del servicio de radiodifusión por satélite descritos en el considerando b) se pueden utilizar para prestar a los terminales portátiles y móviles un servicio de radiodifusión por satélite (sonora) de gran calidad y espectralmente eficientes;

d)	que se han comunicado a la UIT sistemas no OSG del servicio de radiodifusión por satélite (sonora) en la banda 2 630-2 655 MHz en la Región 3 y su puesta en servicio está prevista para el futuro próximo;

e)	que la protección de los servicios terrenales existentes se llevaba a cabo, antes de la CMR-2000 aplicando los procedimientos de coordinación del número 9.11;

f)	que las disposiciones del considerando e) son inadecuadas para asegurar la futura introducción de servicios terrenales de ciertas administraciones en esta banda;

g)	que es necesario disponer de un procedimiento de reglamentación flexible para atender al objetivo de proporcionar una protección adecuada a largo plazo a los servicios terrenales existentes y previstos en el futuro, sin por ello imponer restricciones indebidas al desarrollo y la implementación del servicio de radiodifusión por satélite (sonora) no OSG;

h)	que no se están desarrollando actualmente sistemas no OSG para funcionar en órbitas muy elípticas y con miras a su explotación en el servicio de radiodifusión por satélite (sonora) en la banda 2 630-2 655 MHz en la Región 3, y que si se definiera un procedimiento de reglamentación en el que se tuviesen en cuenta las características y atributos técnicos de estos sistemas, podría lograrse más fácilmente el objetivo señalado en el considerando g);

i)	que en los estudios del UIT-R se ha examinado también la posible interferencia combinada producida por la compartición coprimaria con el servicio terrenal de un cierto número de sistemas de satélite en cofrecuencia;

j)	que en los estudios del UIT-R se supone que siempre habrá un solo sistema activo en un sistema no OSG que funcione en órbitas muy elípticas,

observando

a)	que el resuelve 3 de la Resolución 528 (CAMR-92) limita la utilización de esta banda por los sistemas del servicio de radiodifusión (sonora) por satélite a los 25 MHz superiores de la banda;

b)	que en la Resolución 528 (CAMR-92) se insta a celebrar una conferencia de planificación, preferiblemente no después de 1998, con el fin de limitar los efectos ocasionados por el servicio de radiodifusión por satélite (sonora) a otros servicios;

c)	que dicha conferencia de planificación no se ha celebrado hasta la fecha y que podría no resultar práctico convocarla antes de la CMR-07;

d)	que la CMR-2000 suspendió la limitación representada por los 25 MHz superiores prevista en la Resolución 528 (CAMR-92) en lo que concierne a la atribución otorgada al servicio de radiodifusión por satélite (sonora) de conformidad con el número 5.393 en la banda 2 310-2 360 MHz,

reconociendo

a)	que en el UIT-R se han concluido estudios que demuestran que el servicio de radiodifusión por satélite (sonora) podría coexistir con los servicios terrenales existentes y una serie de futuros servicios terrenales en la banda 2 535-2 655 MHz atribuida a título adicional por la CAMR-92;

b)	que la limitación de la explotación hasta los 25 MHz superiores de la banda impide el desarrollo del servicio de radiodifusión por satélite (sonora) por parte de ciertas administraciones;

c)	que la protección de los servicios terrenales existentes y futuros es una consideración esencial para poder proceder a revisar o suprimir la Resolución 528 (CAMR-92);

d)	que imponer límites estrictos a la densidad de flujo de potencia en todos los ángulos de elevación en el servicio de radiodifusión por satélite (sonora) como medio de proporcionar a largo plazo protección al servicio terrenal limitaría indebidamente el servicio de radiodifusión por satélite (sonora);

e)	que en ausencia de una conferencia de planificación habría que definir procedimientos que permitan a las administraciones obtener acceso equitativo y oportuno a toda la banda atribuida al servicio de radiodifusión por satélite (sonora),

resuelve

1	que cualquier servicio de radiodifusión por satélite (sonora) que utilice órbitas no geoestacionarias que se ponga en servicio en la banda 2 630-2 655 MHz en la Región 3 funcione de forma que el ángulo de elevación mínimo sobre la zona de servicio no sea inferior a 40 para la compartición con los servicios terrenales;

2	que, antes de que una administración notifique a la Oficina de Radiocomunicaciones o ponga en servicio una asignación de frecuencia para un sistema del servicio de radiodifusión por satélite (sonora) que emplea satélites no OSG en la banda 2 630-2 655 MHz, para el cual se reciba después del 2 de junio de 2000 y antes del 3 de julio de 2003 la información completa de coordinación o de notificación con arreglo al Apéndice 4, y se haya comunicado a más tardar el 9 de junio de 2003 la información prevista en la Resolución 49 (Rev.CMR-2000), dicha administración busque el acuerdo de toda otra administración con atribución a título primario a servicios terrenales en la misma banda de frecuencias, toda vez que la densidad de flujo de potencia en su territorio sobrepase los siguientes umbrales:

–130	dB (W/(m2 · MHz))	para 	0°	   	5°

–130 + 0,4 ( – 5) 	dB (W/(m2 · MHz))	para 	5°	   	25°

–122  	dB (W/(m2 · MHz))	para 	25°	   	45°

–122 + 0,6 ( – 45)	dB (W/(m2 · MHz))	para 	45°	   	65°

–110 	dB (W/(m2 · MHz))	para 	65°	   	90°

donde  es el ángulo de llegada de la onda incidente por encima del plano del horizonte, en grados;1

--

3	que antes de que una administración notifique a la Oficina de Radiocomunicaciones o ponga en servicio una asignación de frecuencia para un sistema de radiodifusión por satélite (sonora) que utilice satélites no OSG en la banda 2 630-2 655 MHz, con respecto a lo cual se haya recibido información de coordinación o de notificación completa de conformidad con el Apéndice 4 después del 4 de julio de 2003, se apliquen las siguientes disposiciones de reglamentación:

–	para ángulos de llegada  65° en el contorno de densidad de flujo de potencia indicado en el resuelve 2, si se sobrepasan los límites, la administración notificante deberá obtener el acuerdo de cualquier administración identificada por la Oficina en el examen descrito más abajo;

–	para ángulos de llegada comprendidos entre 65º y 90º en el contorno de densidad de flujo de potencia indicado en el resuelve 2, el procedimiento de coordinación aplicable a las administraciones identificadas por la Oficina en el examen que se describe abajo quedará sujeto a lo previsto en el número 9.11;

4	que los sistemas del servicio de radiodifusión por satélite (sonora) que emplean satélites no OSG se limiten a servicios nacionales, a menos que se llegue a un acuerdo para incluir en la zona de servicio los territorios de otras administraciones;

5	que la Oficina y las administraciones apliquen, a partir del 3 de junio de 2000, lo dispuesto en los números 5.418A, 5.418B y 5.418C, así como el número 5.418,

-

-

encarga a la Oficina de Radiocomunicaciones

-

1	que, al examinar las peticiones de coordinación según lo indicado en el resuelve 2, la Oficina utilice el contorno de densidad de flujo de potencia para identificar a las administraciones afectadas, aquéllas con una atribución primaria para los servicios terrenales en la misma banda de frecuencias o en cuyos territorios se rebase la densidad de flujo de potencia, y que informe al respecto a las administraciones notificantes y a las afectadas;

2	que, al examinar las peticiones de coordinación según lo indicado en el resuelve 3, la Oficina utilice el contorno de densidad de flujo de potencia señalado en el resuelve 2; y

	para ángulos de llegada ≤65º, identifique a las administraciones afectadas, aquéllas con una atribución primaria para los servicios terrenales en la misma banda de frecuencias o en cuyos territorios se sobrepase la densidad de flujo de potencia, e informe al respecto a las administraciones notificantes y afectadas. En la fase de notificación la ausencia del correspondiente acuerdo se considerará como una muestra de no conformidad con el número 11.31; o

	para ángulos de llegada comprendidos entre 65º y 90º, identifique a las administraciones afectadas, aquéllas con una atribución primaria al servicio terrenal en la misma banda de frecuencias o en cuyos territorios se sobrepase la densidad de flujo de potencia, e informe al respecto a las administraciones notificantes y afectadas. Cada notificación debe examinarse en el contexto de la aplicación del número 11.32A, en lo que concierne a la probabilidad de interferencia perjudicial que pueda ocasionarse a las asignaciones con respecto a las cuales la coordinación no se haya concluido con éxito,

invita a la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2007

a examinar la necesidad de la Resolución 528 (CAMR-92).

Motivos:	Hacer más estrictos los procedimientos de notificación, examen y consulta e incluir los umbrales revisados de la densidad de flujo de potencia que reducirían el nivel de actividad de coordinación requerido.

(MOD)	AUS/59A6/2

5.418	Atribución adicional:  en Bangladesh, Belarús, Corea (Rep. de), India, Japón, Pakistán, Singapur, Sri Lanka y Tailandia, la banda 2 535-2 655 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de radiodifusión por satélite (sonora) y al servicio de radiodifusión terrenal complementario. Esta utilización está limitada a la radiodifusión sonora digital y sujeta a las disposiciones de la Resolución 528 (CAMR-92). Las disposiciones del número 5.416 y del Cuadro 21-4 del Artículo 21, no se aplican a esta atribución adicional. La utilización de sistemas de satélites no geoestacionarios en el servicio de radiodifusión por satélite (sonora) está sujeta a las disposiciones de la Resolución 539 (Rev.CMR-03).     (CMR-03)

Motivos:	Autorizar la referencia a la Resolución 539 como consecuencia de la revisión precitada.

(MOD)	AUS/59A6/3

5.418A	La utilización de la banda 2 630-2 655 MHz por los sistemas de satélite no geoestacionarios del servicio de radiodifusión por satélite (sonora) en determinados países de la Región 3, enumerados en el número 5.418, de los que se haya recibido la información de coordinación del Apéndice 4 completa, o información de notificación, después del 2 de junio de 2000, está sujeta a la aplicación de las disposiciones del número 9.12A respecto a las redes de satélites geoestacionarios para las cuales se considere que se ha recibido la información de coordinación completa a la que se refiere el Apéndice 4, o información de notificación, después del 2 de junio de 2000, en cuyo caso no se aplica el número 22.2. El número 22.2 continuará aplicándose respecto a las redes de satélites geoestacionarios para las cuales se considere que se ha recibido la información de coordinación del Apéndice 4 completa, o información de notificación, antes del 3 de junio de 2000. La utilización de la banda por sistemas de satélite no geoestacionarios del servicio de radiodifusión por satélite (sonora) está sujeta a las disposiciones de la Resolución 539 (Rev.CMR-03), y los sistemas en cuestión deberán ser conformes a la Resolución 528 (CAMR-92).     (CMR-03)

Motivos:	Actualizar la referencia a la Resolución 539 como consecuencia de la revisión precitada.

(MOD)	AUS/59A6/4

5.418B	La utilización de la banda de 2 630-2 655 MHz por sistemas de satélite no geoestacionarios de los que se haya recibido la información de coordinación o de notificación completa del Apéndice 4 después del 2 de junio de 2000, está sujeta a la aplicación de las disposiciones del número 9.12. Se aplica la Resolución 539 (Rev.CMR-03).     (CMR-03)

Motivos:	Actualizar la referencia a la Resolución 539 como consecuencia de la revisión precitada.

(MOD)	AUS/59A6/5

5.418C	La utilización de la banda 2 630-2 655 MHz por redes de satélite geoestacionarios de los que se haya recibido la información de coordinación o de notificación completa del Apéndice 4 después del 2 de junio de 2000, está sujeta a la aplicación de las disposiciones del número 9.13 respecto a los sistemas de satélite no geoestacionarios que funcionan en el servicio de radiodifusión por satélite (sonora), y no se aplica el número 22.2. Se aplica la Resolución 539 (Rev.CMR-03).     (CMR-03)

Motivos:	Actualizar la referencia a la Resolución 539 como consecuencia de la revisión precitada.

APÉNDICE 5 (cmr-2000)

MOD	AUS/59A6/6

CUADRO  5-1 (continuación)

| Referencia del Artículo 9 | Caso | Bandas de frecuencias (y Región) del servicio para el que se solicita coordinación | Umbral/condición | Método de cálculo | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número 9.11 OSG, no OSG/ terrenal | Una estación espacial del servicio de radiodifusión por satélite (SRS) en cualquier banda compartida a título primario con igualdad de derechos con servicios terrenales, cuando el SRS no esté sujeto a un Plan, con respecto a los servicios terrenales | 620-790 MHz 1 452-1 492 MHz 2 310-2 360 MHz 2 520-2 655 MHz 2 655-2 670 MHz 12,5-12,75 GHz (Región 3) 17,3-17,8 GHz (Región 2) 21,4-22 GHz (Regiones 1 y 3) 74-76 GHz | Superposición de las anchuras de banda; para el servicio de radiodifusión por satélite (sonora) en la banda 2 535-2 655 MHz también se aplica la Resolución 539 (Rev.CMR-03) | Verificación sobre la base de las frecuencias asignadas y las anchuras de banda |  |
| . . . |  |  |  |  |  |

Motivos:	Actualizar la referencia a la Resolución 539 como consecuencia de la revisión precitada. Tomar nota de que en la Resolución se menciona únicamente el servicio de radiodifusión por satélite (sonora) en la banda 2 520-2 655, sin que se ocasionen efectos no deseados a la coordinación estipulada en notas distintas de los números 5.418, 5.418A, 5.418B y 5.418C.

_________________

1 	Estos valores se refieren a la densidad de flujo de potencia y a los ángulos de llegada que se obtendrían en condiciones de propagación en el espacio libre.