| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS | Document 79-F |
|  |  |  | 27 mai 2003 |
|  |  |  | Original: anglais |
| GENÈVE, 9 JUIN – 4 JUILLET 2003 |  |  |  |

|  | SÉANCE PLÉNIÈRE |
| --- | --- |
| Chine (République populaire de) |  |
| propositions pour les travaux de la Conférence |  |
| Point 1.27 de l'ordre du jour |  |

1.27	examiner, en application des Résolutions 540 (CMR-2000) et 735 (CMR-2000) les études de l'UIT-R demandées dans ces Résolutions et modifier selon qu'il conviendra les procédures réglementaires pertinentes et les critères de partage associés indiqués dans les appendices 30 et 30A et dans les dispositions connexes

Introduction

En ce qui concerne la protection mutuelle du SRS et du SFS dans les Régions 1 et 3, certaines administrations proposent d'utiliser une taille minimale d'antenne de 45 cm, alors que d'autres estiment qu'une taille minimale de 60 cm convient pour élaborer le gabarit de puissance surfacique propre à assurer le partage.

Le présent document contient des propositions concernant la taille minimale d'antenne à prendre en compte pour élaborer le gabarit de puissance surfacique propre à assurer le partage entre Régions et à l'intérieur d'une même Région.

Propositions

Si les critères de protection applicables aux antennes de 45 cm du SRS et/ou du SFS dans certains pays de la Région 3 débouchent sur l'application de critères de protection plus stricts pour le SRS et/ou le SFS dans d'autres pays de la Région 3, la Chine est d'avis qu'il conviendrait d'utiliser une taille minimale d'antenne de 60 cm pour élaborer le gabarit de puissance surfacique propre à assurer le partage entre Régions et à l'intérieur d'une même Région.

APPENDICE  30*  (CMR-2000)

ANNEXE  1     (CMR-2000)

Limites à prendre en considération pour déterminer si un service d'une administration est défavorablement influencé par un projet de 
modification du Plan pour la Région 2 ou par un projet
d'assignation nouvelle ou modifiée dans la Liste pour
les Régions 1 et 3 ou lorsqu'il faut rechercher
l'accord d'une autre administration
conformément au présent Appendice14

(Voir l'Article 4)

MOD	CHN/79/1

# 1	Limites applicables au brouillage causé aux assignations de fréquence conformes au Plan pour les Régions 1 et 3 ou à la Liste pour les Régions 1 et 3 ou causé aux assignations nouvelles ou modifiées de la Liste pour les Régions 1 et 3

Dans l'hypothèse de conditions de propagation en espace libre, la puissance surfacique d'un projet d'assignation nouvelle ou modifiée de la Liste ne doit pas dépasser _103,6 dB(W(m2  27 MHz)).

En ce qui concerne le § 4.1.1 a) ou b) de l'Article 4, une administration de la Région 1 ou 3 est considérée par le Bureau comme affectée si l'espacement orbital minimal entre les stations spatiales utile et brouilleuse est, dans les conditions les plus défavorables de maintien en position, inférieur à 9°.

Toutefois, une administration de la Région 1 ou 3 est considérée comme n'étant pas affectée si l'une ou l'autre des deux conditions suivantes est respectée:

a)	dans l'hypothèse de conditions de propagation en espace libre, la puissance surfacique en un point de mesure quelconque de la zone de service associée à l'une de ses assignations de fréquence du Plan ou de la Liste ou pour laquelle la procédure de l'Article 4 a été engagée, ne dépasse pas les valeurs suivantes15:

–147     		dB(W/(m2 · 27 MHz))	pour 0°	 θ < 0,23°

–135,7 + 17,74 log θ	dB(W/(m2 · 27 MHz))	pour 0,23°	 θ < 2,0°

–136,7 + 1,66 θ2	dB(W/(m2 · 27 MHz))	pour 2,0°	 θ < 3,59°

–129,2 + 25 log θ	dB(W/(m2 · 27 MHz))	pour 3,59°	 θ < 9°

où  est l'espacement angulaire géocentrique minimal entre les stations spatiales utile et brouilleuse compte tenu des précisions respectives de maintien en position Est-Ouest des stations.

b)	les projets d'assignation nouvelle ou modifiée de la Liste pour les Régions 1 et 3 ont pour conséquence que la marge de protection équivalente sur la liaison descendante16 correspondant à un point de mesure de son assignation figurant dans le Plan ou dans la Liste pour les Régions 1 et 3, ou pour laquelle la procédure de l'Article 4 a été engagée, y compris l'effet cumulé de toute modification antérieure de la Liste ou de tout accord antérieur, ne descend pas de plus de 0,45 dB au-dessous de 0 dB ou, si elle est déjà négative, de plus de 0,45 dB au-dessous de la valeur résultant:

–	du Plan et de la Liste pour les Régions 1 et 3 établis par la CMR-2000; ou

–	d'un projet d'assignation nouvelle ou modifiée de la Liste conforme au présent Appendice; ou

–	d'une nouvelle inscription dans la Liste pour les Régions 1 et 3 par suite de l'application avec succès des procédures de l'Article 4.

NOTE – Pour effectuer le calcul, l'effet à l'entrée du récepteur de tous les signaux dans le même canal ou dans les canaux adjacents est exprimé sous la forme d'un signal brouilleur équivalent dans le même canal. Cette valeur est habituellement exprimée en décibels.

MOD	CHN/79/2

# 3	Limites imposées à la modification de la puissance surfacique pour protéger le service de radiodiffusion par satellite dans la bande 12,2-12,5 GHz dans les Régions 1 et 2 et dans la bande 12,5-12,7 GHz dans la Région 3

En ce qui concerne le § 4.1.1 c) de l'Article 4, une administration de la Région 2 est considérée comme affectée si le projet d'assignation nouvelle ou modifiée dans la Liste pour les Régions 1 et 3 se traduit par un dépassement des valeurs suivantes de la puissance surfacique, en un point de mesure quelconque de la zone de service correspondant à ses assignations de fréquence avec chevauchement.

En ce qui concerne le § 4.2.3 a), 4.2.3 b) ou 4.2.3 f) de l'Article 4, selon le cas, une administration de la Région 1 ou 3 est considérée comme affectée si le projet de modification du Plan pour la Région 2 se traduit par un dépassement des valeurs suivantes de la puissance surfacique en un point de mesure quelconque de la zone de service correspondant à ses assignations de fréquence avec chevauchement:

–147			dB(W/(m2 · 27 MHz))	pour	0°	 θ < 0,23°

–135,7 + 17,74 log θ	dB(W/(m2 · 27 MHz))	pour	0,23°	 θ < 2,0°

–136,7 + 1,66 θ2	dB(W/(m2 · 27 MHz))	pour	2,0°	 θ < 3,59°

–129,2 + 25 log θ	dB(W/(m2 · 27 MHz))	pour	3,59°	 θ < 10,57°

–103,6			dB(W/(m2 · 27 MHz))	pour	10,57°	 θ

où  est l'espacement angulaire géocentrique minimal entre les stations spatiales utile et brouilleuse compte tenu des précisions respectives de maintien en position Est-Ouest des stations.

MOD	CHN/79/3

# 6	Limites imposées à la modification de la puissance surfacique des assignations figurant dans le Plan ou dans la Liste pour les Régions 1 et 3 pour protéger le service fixe par satellite (espace vers Terre) de la Région 2 dans la bande 11,7-12,2 GHz ou de la Région 3 dans la bande 12,2-12,5 GHz, et des assignations figurant dans le Plan pour la Région 2 pour protéger le service fixe par satellite (espace vers Terre) de la Région 1 dans la bande 12,5-12,7 GHz et de la Région 3 dans la bande 12,2-12,7 GHz

En ce qui concerne le § 4.1.1 e) de l'Article 4, une administration est considérée comme affectée si le projet d'assignation nouvelle ou modifiée dans la Liste pour les Régions 1 et 3 a pour effet d'augmenter, sur une partie quelconque de la zone de service correspondant aux assignations de fréquence avec chevauchement faites au service fixe par satellite en Région 2 ou en Région 3, la puissance surfacique de 0,25 dB ou plus par rapport à la valeur résultant des assignations de fréquence du Plan ou de la Liste pour les Régions 1 et 3, tels qu'établis par la CMR-2000.

En ce qui concerne le § 4.2.3 e), une administration est considérée comme affectée si le projet de modification du Plan pour la Région 2 a pour conséquence d'accroître la puissance surfacique, sur une partie quelconque de la zone de service correspondant aux assignations de fréquence avec chevauchement faites au service fixe par satellite en Région 1 ou en Région 3, de 0,25 dB ou plus, par rapport à celle résultant des assignations de fréquence conformes au Plan pour la Région 2 au moment de l'entrée en vigueur des Actes finals de la Conférence de 1985.

En ce qui concerne le § 4.1.1 e) ou le § 4.2.3 e) de l'Article 4, une administration est considérée comme n'étant pas affectée si le projet d'assignation nouvelle ou modifiée dans la Liste pour les Régions 1 et 3, ou si un projet de modification du Plan de la Région 2, a pour conséquence que la puissance surfacique produite dans une partie quelconque de la zone de service correspondant aux assignations de fréquence avec chevauchement faites au service fixe par satellite en Région 1, 2 ou 3 est inférieure à:

–186,5			dB(W/(m2  40 kHz)) 	pour 0°		 θ < 0,054°

–164,0 + 17,74 log θ	dB(W/(m2  40 kHz))	pour 0,054°	 θ < 2,0°

–165,0+ 1,66 θ2	dB(W/(m2  40 kHz))	pour 2,0° 	 θ < 3,59°

–157,5 + 25 log θ	dB(W/(m2  40 kHz))	pour 3,59° 	 θ < 10,57°

–131,9			dB(W/(m2  40 kHz))	pour 10,57° 	 θ

où θ est l'espacement angulaire géocentrique minimal entre les stations spatiales utile et brouilleuse compte tenu des précisions respectives de maintien en position Est-uest des stations.

MOD	CHN/79/4

ANNEXE  4  (CMR-03)

Nécessité de coordonner une station spatiale émettrice du service fixe par satellite ou du service de radiodiffusion par satellite lorsque ce service n'est
pas assujetti à un Plan: dans la Région 2 (11,7-12,2 GHz) par rapport
au Plan, à la Liste ou à des projets d'assignation nouvelle ou modifiée dans la Liste pour les Régions 1 et 3; dans la Région 1 (12,5-12,7 GHz) et dans la Région 3 (12,2-12,7 GHz) par rapport au Plan
, ou à des projets de modifications du Plan pour la Région 2; dans la Région 3 (12,2-12,5 GHz) par rapport au Plan, à la Liste ou à des projets d'assignation nouvelle ou modifiée dans la Liste pour la Région 1

(Voir l'Article 7)

En ce qui concerne les § 7.1 et 7.2 de l'Article 7, la coordination d'une station spatiale du service fixe par satellite (espace vers Terre) ou du service de radiodiffusion par satellite non assujetti à un Plan est requise lorsque, dans l'hypothèse de la propagation en espace libre, la puissance surfacique produite sur toute partie de la zone de service correspondant aux assignations de fréquence avec chevauchement faites au service de radiodiffusion par satellite d'une administration (pour la Région 3, le service de radiodiffusion par satellite est limité à la Liste) dépasse la valeur définie dans les expressions données ci-dessous:

–147 			dB(W/(m2  27 MHz))	pour 0°		 θ < 0,23°

–135,7 + 17,74 log θ°	dB(W/(m2  27 MHz))	pour 0,23°	 θ < 2,0°

–136,7 + 1,66 θ2 	dB(W/(m2  27 MHz))	pour 2,0°	 θ < 3,59°

–129,2 + 25 log θ 		dB(W/(m2  27 MHz))	pour 3,59°	 θ < 10,57°

–103,6 			dB(W/(m2  27 MHz)) 	pour 10,57°	 θ

où θ est l'espacement angulaire géocentrique minimal entre les stations spatiales utile et brouilleuse compte tenu des précisions respectives de maintien en position Est-Ouest des stations.

...

MOD	CHN/79/5

ANNEXE  6MOD 39

Critères de partage entre services

ADD	CHN/79/6

Partie A

Hypothèses utilisées pour déduire les critères de partage 
adoptés par la CAMR-77

NOC	CHN/79/7

§ 1 à 3 de l'Annexe 6

ADD	CHN/79/8

Partie B

Hypothèses utilisées pour déduire les critères de partage 
adoptés par la CMR-03

L'établissement de nouveaux critères de partage entre le service fixe par satellite et le service de radiodiffusion par satellite se fonde sur les principes suivants.

# 1	Diagrammes de référence d'antenne

1.1	Pour une antenne de station terrienne du service fixe par satellite ou du service de radiodiffusion par satellite dont le diamètre est compris entre 60 cm et 240 cm, le gain des lobes latéraux est consigné dans la Recommandation UIT-R BO.1213.

1.2	Pour une antenne de station terrienne du service fixe par satellite dont le diamètre est supérieur à 240 cm, le gain des lobes latéraux est celui de la Recommandation UIT-R S.580-5, avec une enveloppe des lobes latéraux définie par 29-25logθ, et complété par le lobe principal de l'Annexe III de l'Appendice 8, qui est équivalent à celui de la section 3 de l'Annexe 3 de l'Appendice 7 (CMR-2000).

# 2	Diamètres d'antenne et températures de bruit totales

Les gammes des diamètres d'antennes et des températures de bruit totales prises en compte pour la protection des services fixe par satellite et de radiodiffusion par satellite sont données dans le tableau suivant:

| Diamètre de l'antenne de la station terrienne de réception (m) | 0,60 | 0,80 | 1,20 | 2,4 | 5,0 | 8,0 | 11,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Température de bruit de la station terrienne de réception (K) | 110 | 125 | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 |
| Température de bruit totale de la liaison (K) | 174 | 198 | 238 | 238 | 317 | 396 | 396 |

La température de bruit totale de la liaison a été calculée d'après la température de bruit de la station terrienne de réception (incluant la température d'antenne, la température d'amplificateur de réception et l'accroissement de bruit imputable aux pertes de la ligne d'alimentation), à laquelle on a ajouté 2 dB pour toutes les autres sources de bruit (bruit sur la liaison montante, brouillages OSG, découplage de polarisation croisée et brouillage par réutilisation des fréquences).

# 3	Critères de protection

Les gabarits de puissance surfacique définis aux § 1, 3 et 6 de l'Annexe 1 et dans l'Annexe 4 de l'Appendice 30 nécessaires pour protéger le service fixe par satellite et le service de radiodiffusion par satellite ont été déterminés en fixant à 6% l'augmentation relative de bruit admissible (T/T) dans la gamme d'antennes de station terrienne figurant dans le tableau ci-dessus.

La puissance surfacique brouilleuse admissible a été calculée au moyen de la formule suivante:

PFDtot(θ) = 10 log (T/T) + 10 log (kT brf) + Gm – Ga(φ)

où:

PFDtot(θ):	niveau admissible de puissance surfacique brouilleuse pour un espacement orbital de º

T/T:	augmentation relative admissible de bruit de la liaison de réception = 6%

k:	constante de Boltzmann (1,38 × 1023 J/K)

T:	température de bruit totale de la liaison de réception (K; voir le Tableau de la section 2 ci-dessus)

brf :	largeur de bande de référence (27 MHz dans les Régions 1 et 3; 24 MHz dans la Région 2)

Gm:	gain pour une ouverture équivalente de 1 m2 (dBi/m2)

Ga(φ):	gain de l'antenne de réception pour un angle topocentrique de φ degrés (dBi)

φ:	angle topocentrique entre les satellites brouilleur et utile (voir l'Annexe 1 de l'Appendice 8 du Règlement des radiocommunications) (degrés). On est parti du principe que φ = 1,1 θ.

# 4	Valeurs de puissance surfacique propres à assurer la protection du service fixe par satellite et du service de radiodiffusion par satellite, avec des diamètres d'antenne spécifiques

Le Tableau ci-après indique les niveaux de puissance surfacique requis pour assurer la protection du service fixe par satellite et du service de radiodiffusion par satellite compte tenu des caractéristiques visées au § 2 ci-dessus et sur la base des critères spécifiés au § 3 ci-dessus.

| Niveau de puissance surfacique requis en dB (W/m2 · 27 MHz) selon le diamètre d'antenne |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Séparation orbitale entre la station spatiale utile et la station spatiale brouilleuse | 60 cm | 80 cm | 120 cm | 240 cm | 500 cm | 800 cm | 1 100 cm |
| 0° | 136,7 | 138,7 | 142,2 | 147,4 | 152,5 | 155,6 | 158,2 |
|  > 0 | Pour toute valeur de séparation orbitale  entre la station spatiale utile et la station spatiale brouilleuse, il y a lieu d'assouplir la valeur de puissance surfacique applicable en ajoutant à la valeur correspondant à une séparation orbitale de 0° la discrimination d'antenne hors axe calculée selon les hypothèses du § 1 ci-dessus. |  |  |  |  |  |  |

Motifs:	Si l'on choisit une taille minimale d'antenne de 45 cm, il sera plus difficile pour les nouveaux arrivants d'accéder aux ressources orbite/spectre dans le SRS et le SFS, dans les Régions 1 et 3, et l'utilisation de ces ressources sera moins efficace. Cela entraînera en outre des besoins de coordination superflus pour le SFS et/ou le SRS. A cet égard, il convient d'appliquer le principe de réciprocité entre Régions, afin de maximiser le partage des fréquences.

Ce motif s'applique à toutes les modifications apportées ci-dessus.

_______________

14 	Dans la présente Annexe, sauf en ce qui concerne le § 2, les limites se rapportent à la puissance surfacique obtenue en supposant une propagation en espace libre.

Dans le § 2 de la présente Annexe, la limite spécifiée se rapporte à la marge de protection globale équivalente calculée selon le § 2.2.4 de l'Annexe 5.

15 	En ce qui concerne la protection des assignations de type analogique mises en service avant le 17 octobre 1997, les valeurs suivantes doivent être utilisées jusqu'au 1er janvier 2015:

–147     dB(W/(m2  27 MHz))		pour  0°             0,44°

–138 + 25 log      dB(W/(m2  27 MHz))	     pour  0,44°        9°.

16	Pour la définition de la marge de protection équivalente, voir le § 3.4 de l'Annexe 5.

-

39 	Les § 1 et 2 de la Partie A de la présente Annexe s'appliquent quand les services de la Région 1 ou 3 sont concernés. Le § 3 de la Partie A s'applique à toutes les Régions.