| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Documento 84-S |
|  |  |  | 27 de mayo de 2003 |
|  |  |  | Original: inglés |
| GINEBRA, 9 DE JUNIO – 4 DE JULIO DE 2003 |  |  |  |

|  | SESIÓN PLENARIA |
| --- | --- |
| China (República Popular de) |  |
| propuesta para los trabajos de la conferencia |  |

Punto 1.12 del orden del día, Resolución 723 (Rev.CMR.2000), resuelve 1

«provisión de hasta 3 MHz de espectro para enlaces de telemando de los servicios de operaciones espaciales y de investigación espacial en la gama de frecuencias comprendida entre 100 MHz y 1 GHz»

Introducción

En la gama comprendida entre 100 MHz y 1 GHz, el SIE y el SOE tienen una atribución primaria combinada de 3,9 MHz y una atribución secundaria combinada de 10,35 MHz en sentido espacio-Tierra, pero sólo una combinada de 2,4 MHz en sentido Tierra-espacio para enlaces de telemando. Como en ciertos países ya se han utilizado con éxito los actuales sistemas de telemando en la banda 257-262 MHz durante muchos años, puede ser posible identificar 3 MHz dentro de la citada banda.

Propuesta sobre el punto 1.12 del orden del día, Resolución 723 (Rev.CMR.2000), resuelve 1

La Administración de China apoya la atribución de hasta 3 MHz de espectro para los enlaces de telemando (Tierra-espacio) de los servicios de investigación espacial y de operaciones espaciales en la banda 257-262 MHz, con la condición de minimizar la posible interferencia causada a los sistemas que funcionan de conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones.

Los actuales sistemas de telemando podrían acomodarse añadiendo una nota al Artículo 5 del RR que diga, por ejemplo:

artículo 5

ADD	CHN/84/1

5.XXX	Atribución adicional: En [China, ...], la banda [257-262] MHz está también atribuida a los servicios de investigación espacial y de operaciones espaciales (Tierra-espacio) a título primario. La distancia de coordinación para las estaciones terrenas de estos servicios es de 400 km.

Motivos:	En algunos países, las estaciones terrenas del sistema de telemando ya han utilizado con éxito esta banda durante muchos años. Con ello se equilibrará el espectro existente atribuido en sentido espacio-Tierra y en sentido Tierra-espacio.

____________