| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Documento 87-S |
|  |  |  | 27 de mayo de 2003 |
|  |  |  | Original: inglés |
| GINEBRA, 9 DE JUNIO – 4 DE JULIO DE 2003 |  |  |  |

|  | SESIÓN PLENARIA |
| --- | --- |
| China (República Popular de) |  |
| propuestas para los trabajos de la conferencia |  |
| punto 1.11 del orden del día |  |

1.11	examinar la posible ampliación de la atribución secundaria al servicio móvil por satélite (Tierra-espacio) en la banda 14-14,5 GHz para permitir el funcionamiento del servicio móvil aeronáutico por satélite, como se estipula en la Resolución 216 (Rev.CMR-2000)

Introducción

Basándose en los estudios llevados a cabo por el UIT-R, China apoya la atribución a título secundario de la banda 14-14,5 GHz al servicio móvil aeronáutico por satélite (y respalda las propuestas comunes de la Región Asia-Pacífico que se indican en el Addéndum 11, propuestas ASP/114-117).

Además, considerando que puede haber diversas redes y/o sistemas en la banda 14-14,5 GHz en algunas administraciones de los países de la Región Asia-Pacífico, éstas decidieron proponer a la CMR-03, la inclusión de notas de países o de regiones que incorporen por referencia los criterios específicos del Anexo 1 a la Recomendación UIT-R M.[AMSS] para cumplir los requisitos de protección específicos de las distintas redes y/o sistemas.

Propuestas

aRTÍCULO 5

MOD	CHN/87/1

11,7-14,25 GHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 14-14,25 FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.484A 5.506 RADIONAVEGACIÓN 5.504 Móvil por satélite (Tierra-espacio) ADD 5.YYY Investigación espacial 5.505 |  |  |

MOD	CHN/87/2

14,25-15,63 GHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 14,25-14,3 FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.484A 5.506 RADIONAVEGACIÓN 5.504 Móvil por satélite (Tierra-espacio) ADD 5.YYY ADD 5.ZZ Investigación espacial 5.505 5.508 5.509 |  |  |
| 14,3-14,4 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.484A 5.506 MÓVIL salvo móvil aeronáutico Móvil por satélite (Tierra-espacio) ADD 5.YYY Radionavegación por satélite | 14,3-14,4 FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.484A 5.506 Móvil por satélite (Tierra-espacio) ADD 5.YYY Radionavegación por satélite | 14,3-14,4 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.484A 5.506 MÓVIL salvo móvil aeronáutico Móvil por satélite (Tierra-espacio) ADD 5.YYY ADD 5.ZZ Radionavegación por satélite |
| 14,4-14,47 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.484A 5.506 MÓVIL salvo móvil aeronáutico Móvil por satélite (Tierra-espacio) ADD 5.YYY ADD 5.ZZ Investigación espacial (espacio-Tierra) |  |  |
| 14,47-14,5 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.484A 5.506 MÓVIL salvo móvil aeronáutico Móvil por satélite (Tierra-espacio) ADD 5.YYY ADD 5.ZZ Radioastronomía 5.149 |  |  |

Motivos:	Se añade la nota 5.ZZ para indicar el requisito de protección del servicio fijo en el territorio de China. Las administraciones que exploten o tengan previsto explotar estaciones terrenas de aeronave del SMAS quedan informadas de este requisito de protección a fin de evitar la interferencia inaceptable causada por dichas estaciones terrenas de aeronave del SMAS.

ADD	CHN/87/3

5.ZZ	En la banda 14-14,5 GHz, la densidad de flujo de potencia producida en el territorio de China por las estaciones terrenas de aeronave del servicio móvil aeronáutico por satélite no deberá sobrepasar los siguientes valores, a menos que se obtenga el acuerdo de la administración afectada:

132 + 0,5*		dB(W/(m2 en cualquier banda de 1 MHz))	para	   40

112			dB(W/(m2 en cualquier banda de 1 MHz))	para	40    90

Motivos:	Indicar los requisitos específicos de protección del servicio fijo en el territorio de China.

_______________