| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS | Document 91-F |
|  |  |  | 29 mai 2003 |
|  |  |  | Original: anglais/ français/ espagnol |
| GENÈVE, 9 JUIN – 4 JUILLET 2003 |  |  |  |

|  | SÉANCE PLÉNIÈRE |
| --- | --- |
| Note du Secrétaire général |  |
| document d'information de l'uer |  |

A la demande de l'Union Européenne de Radio-Télévision (UER), j'ai l'honneur de porter à l'attention de la Conférence le document d'information joint en Annexe.

Yoshio UTSUMI
Secrétaire général

Annexe: 1

annexe

POSITION DE L'UER

Points de l'ordre du jour de la CMR-03 relatifs à l'utilisation des bandes de radiofréquences par le service de radiodiffusion

# 0	Demandes de bandes supplémentaires pour la radiodiffusion à ondes décamétriques

0.1	Depuis 1991, les radiodiffuseurs demandent des bandes de fréquences supplémentaires: voir le Document SPB 487 de l'UER et les documents de la CEPT préparés pour la CAMR-92 (Torremolinos).

0.2	La CAMR-92 n'a accordé qu'une petite partie des demandes de spectre formulées par la CEPT pour la radiodiffusion à ondes décamétriques.

# 1	Introduction

1.1	Deux aspects de la radiodiffusion dans les bandes de radiofréquences ont une influence majeure sur l'audibilité des transmissions: le premier est le bruit, l'affaiblissement et la déformation du signal dans l'ionosphère; le second est constitué par le niveau de brouillage mutuel résultant de l'encombrement des bandes de radiodiffusion à ondes décamétriques. L'introduction de la modulation numérique résoudra le premier problème, mais il faudra ajouter du spectre aux bandes de fréquences les plus basses pour réduire le brouillage mutuel.

1.2	Le présent document établit la position de l'UER sur les points concernant la radiodiffusion dans les bandes de radiofréquences sur lesquels la Conférence mondiale des radiocommunications (2003) de l'UIT (CMR-03) doit se prononcer.

# 2	Demandes de spectre pour la radiodiffusion à ondes décamétriques

2.1	Il est évident depuis plusieurs dizaines d'années que le spectre disponible pour le service de radiodiffusion entre 4 et 10 MHz est insuffisant. Ces bandes sont idéales pour les couvertures à courte et moyenne portée (jusqu'à 2 000 km) pendant la journée et sont également nécessaires pour la prise en charge des services à portée plus longue la nuit. Ces dernières années, de nombreux radiodiffuseurs ont eu tendance à améliorer la fiabilité de leurs transmissions en utilisant des transmissions courte distance à un seul bond dans les bandes de fréquences les plus basses pour remplacer leurs services longue distance à plusieurs bonds.

  - Depuis 2000, l'étude détaillée de l'utilisation des bandes de radiofréquences pour la radiodiffusion, complétée par les meilleures informations dont on dispose sur les arrangements de coordination régionale mis en place par la CMR-97 dans l'Article 12, montre bien que le déficit total de spectre dans les bandes de radiodiffusion à 6, 7 et 9 MHz est d'au moins 250 kHz. Et ce, uniquement en se limitant à supprimer les collisions dans le même canal. Cependant, il faudrait jusqu'à 800 kHz pour supprimer également les collisions entre canaux adjacents.

  - En outre, cette analyse est encore appuyée par les expériences pratiques de planification et plusieurs campagnes de surveillance en Europe qui ont confirmé l'encombrement extrême des bandes de radiodiffusion à 6, 7 et 9 MHz. Ce dernier va s'intensifier pendant le minimum d'activité solaire de 2007 puisque les radiodiffuseurs devront utiliser les bandes de radiodiffusion HF les plus basses pour maintenir une qualité de service viable. Cette conclusion sur la quantité de spectre manquant pour le service de radiodiffusion est remarquablement similaire à l'estimation de 700 kHz donnée dans les propositions communes européennes soumises par la CEPT à la CAMR-92 (Document 20). La question de l'adéquation du spectre avait déjà été examinée par la CAMR-79, mais la CAMR-79 et la CAMR-92 n'ont accordé que très peu de spectre supplémentaire dans les bandes des 6 et 7 MHz et pas du tout en dessous de la bande des 6 MHz.

2.4	Les statistiques et les données représentatives reproduites à l'Annexe font apparaître immédiatement le déséquilibre de l'utilisation en dessous et au-dessus des 10 MHz. Ces informations proviennent des demandes de spectre incompatibles auxquelles sont confrontés les groupes de coordination régionale qui forment désormais partie intégrante des procédures du nouvel Article 12 relatives à la coordination des horaires saisonniers de radiodiffusion en radiofréquences.

2.5	Pour résoudre le problème de l'insuffisance de spectre disponible pour le service de radiodiffusion entre 4 et 10 MHz, il faut prendre en compte les facteurs liés aux autres services qui seront affectés par les modifications des attributions de bandes. Par exemple, l'encombrement du spectre, les effets de la tache solaire et les conditions très particulières de la propagation dans la gamme inférieure des radiofréquences concernent tous les services radiophoniques fonctionnant dans cette gamme de fréquences. La conclusion sur l'harmonisation des attributions de fréquences autour des 7 MHz sous le point 1.23 de l'ordre du jour limitera notamment les options possibles pour la résolution du problème traité sous le point 1.36. L'emplacement et la portée de l'attribution des bandes à la radiodiffusion autour des 7 MHz, résultant d'un arrangement de réalignement de cette bande, conditionneront les décisions sur l'emplacement du spectre supplémentaire accordé à la radiodiffusion et risquent de s'opposer à des choix basés plus précisément sur la prise en compte des contraintes de planification et d'horaire du service.

Si les décisions de la CMR-03 sur les points de l'ordre du jour relatifs aux radiofréquences se traduisent par l'octroi d'une quantité de spectre supplémentaire inférieure à la quantité indiquée à l'Annexe 2, des études seront nécessaires entre les CMR-03 et 07 pour déterminer la réattribution finale. (Remarque: les bandes figurant à l'Annexe 2 font partie des bandes proposées dans une PCE de la CEPT à la CAMR-92 de Torremolinos.)

2.6	Compte tenu du fait que la PP-02 a décidé de repousser la prochaine CMR à 2007 au plus tôt et de réduire le budget de l'UIT, il n'est plus certain que le point 2.5 de l'ordre du jour préliminaire concernant les attributions des radiofréquences, qui devait initialement être étudié en 2005/2006, restera inscrit à l'ordre du jour final dans la mesure où il dépend de décisions du Conseil de l'UIT et des recommandations de la CMR-03. C'est pourquoi l'UER pense que l'objectif premier de la CMR-03 devrait être d'obtenir l'attribution de spectre supplémentaire au service de radiodiffusion dans les bandes indiquées dans la Résolution [XXX] (Annexe 5.7-1 du Rapport de la RPC). Il s'agit des bandes supplémentaires proposées dans les propositions communes européennes pour la CAMR-92, avant la réalisation des études sur le partage et autres (Documents UER SPB 207 et GTIM 10-6-8-9/1).

2.7	Le développement du service de radiodiffusion dans les bandes de radiofréquences, en particulier les efforts déployés en vue d'améliorer l'audibilité et la qualité du service en promouvant le passage aux émissions à modulation numérique, serait grandement entravé si les décisions sur le spectre disponible dans cette gamme de fréquences pour la radiodiffusion venaient à être encore repoussées ou imprécises.

# 3	Aspects de l'ordre du jour de la CMR-03

NOTE – Cette section fournit une analyse des points de l'ordre du jour de la CMR-03 relatifs à l'utilisation future des bandes de radiofréquences pour la radiodiffusion et présente la position de l'UER sur chacun d'eux.

## 3.1	Point 1.2 de l'ordre du jour de la CMR-03

1.2	revoir le numéro 5.134 ainsi que les Résolutions 517 (Rév.CMR-97) et 537 (CMR-97) et les Recommandations 515 (Rév.CMR-97), 517 (HFBC-87) et 519 (CAMR-92) connexes et l'appendice 11 et prendre les mesures qui s'imposent, compte tenu des études et des mesures décrites dans ces textes, eu égard en particulier au développement de nouvelles techniques de modulation, y compris des techniques numériques, permettant d'assurer un équilibre optimal entre qualité sonore, largeur de bande et fiabilité des circuits dans l'utilisation des bandes d'ondes décamétriques attribuées au service de radiodiffusion

### 3.1.1	Cadre

3.1.1.1 	Ce point concerne l'introduction des techniques de modulation numérique pour la radiodiffusion dans les bandes des radiofréquences. Il est essentiel d'adopter de nouvelles techniques de modulation pour continuer à améliorer et à développer le service de radiodiffusion à ondes décamétriques. Il faut donc prendre un certain nombre de mesures coordonnées afin d'aligner les réglementations techniques régissant l'utilisation des bandes de radiofréquences attribuées au service de radiodiffusion et l'accès à celles-ci sur les développements technologiques les plus récents.

3.1.1.2	L'industrie et les radiodiffuseurs européens sont à la tête du développement et des essais de la nouvelle technologie numérique à utiliser dans les bandes d'ondes courtes, moyennes et longues. Suite aux efforts concertés de la CE 6 de l'UIT-R, les techniques de modulation à étudier sous ce point de l'ordre du jour se limitent aux seules techniques de modulation numérique faisant l'objet de la Recommandation UIT-R BS.1514-1.

3.1.1.3	La CMR-03 est donc pleinement compétente pour définir les conditions nécessaires à l'introduction d'émissions à modulation numérique dans les bandes de radiofréquences attribuées à la radiodiffusion appliquant ces techniques.

### 3.1.2	Position de l'UER

3.1.2.1	L'UER soutient et encourage l'introduction du système numérique A de la Recommandation UIT-R BS.1514-1 en vue de l'utiliser dans les bandes de radiofréquences attribuées au service de radiodiffusion.

3.1.2.2	L'UER soutient l'analyse détaillée des documents réglementaires et techniques auxquels le point de l'ordre du jour fait référence, ainsi que toutes les actions associées visant à favoriser l'introduction de la radiodiffusion numérique à ondes décamétriques. Elle estime que la méthode unique présentée dans la section 5.1 du Rapport de la RPC répond à l'intention globale du point de l'ordre du jour d'inclure les émissions à modulation numérique dans les textes réglementaires.

#### 3.1.2.3	L'UER formule également les observations suivantes:

–	S'agissant des mesures concernant le numéro 5.134, l'UER soutient l'utilisation des bandes étendues de la CAMR-92 par le service de radiodiffusion à compter de la date envisagée du 1er avril 2007 avec tout système de modulation recommandé, mais encourage fortement l'utilisation d'émissions à modulation numérique.

–	S'agissant de l'utilisation des émissions en BLU, les Membres de l'UER ne prévoient pas d'introduire ce système. Cependant, ce système faisant partie de la spécification du Système numérique A de la Recommandation UIT-R BS.1514-1 pour les diffusions simultanées, l'UER considère qu'aucune action n'est nécessaire pour l'instant en vue de supprimer le système BLU des procédures et spécifications du Règlement des radiocommunications.

–	S'agissant de l'avenir des émissions analogiques en DBL, l'UER est favorable à la suppression des références à la cessation de la DBL en 2015 en espérant que les émissions à modulation numérique deviendront peu à peu la norme principale appliquée sans qu'il soit nécessaire de l'imposer.

3.1.2.4	Toutefois, l'UER note que l'UIT-R et d'autres institutions ont poursuivi leurs études sur les mesures de protection qui seront nécessaires dans le cadre de l'introduction des émissions à modulation numérique dans les bandes de radiofréquences attribuées au service de radiodiffusion. Elle considère que la proposition de Recommandation YYY de l'Annexe 5.1-3 du Rapport de la RPC doit être revue de manière à indiquer clairement les informations précises réellement nécessaires au processus de coordination.

## 3.2	Point 1.23 de l'ordre du jour de la CMR-03

1.23	examiner le réalignement des attributions aux services d'amateur, d'amateur par 
satellite et de radiodiffusion au voisinage de 7 MHz à l'échelle mondiale, compte tenu de la Recommandation 718 (CAMR-92)

### 3.2.1	Cadre

3.2.1.1	Le réalignement des bandes autour des 7 MHz vise à résoudre les difficultés rencontrées depuis longtemps par le service d'amateur et à lever les limites imposées au service de radiodiffusion suite à la série de modifications apportées aux bandes de fréquences situées autour des 7 MHz dans les Régions 1 et 3 depuis la Conférence du Caire de 1938. Dans la Région 2, l'attribution exclusive au service d'amateur n'a pas changé, à 7 000-7 300 kHz. Réciproquement, aucune attribution n'a été accordée au service de radiodiffusion dans la gamme extrêmement importante comprise entre 6 et 9 MHz jusqu'à la CAMR-92, lors de laquelle une attribution de 50 kHz, disponible en 2007, a été décidée. Les tentatives d'harmonisation des CAMR-79 et 92, qui visaient à résoudre ces problèmes en satisfaisant les services, ont échoué. Les problèmes sous-jacents sont ceux de l'incompatibilité existante exprimée dans la Recommandation 718 (CAMR-92) et la Résolution 641 et des demandes de spectre non satisfaites pour les services utilisant les bandes situées autour des 7 MHz.

3.2.1.2	Il n'est pas facile de trouver une solution de réalignement satisfaisant les demandes de tous les services concernés. Un réarrangement des attributions aux services d'amateur et de radiodiffusion autour des 7 MHz sur une base mondiale, reposant sur l'attribution régionale la plus large à chaque service, aura un impact négatif sur les attributions aux services fixe et mobile terrestre dans les bandes adjacentes.

3.2.1.3	Ces difficultés se reflètent dans les nombreux exemples de méthodes possibles que l'UIT-R a étudiées pour ce point de l'ordre du jour. Le Rapport de la RPC en contient six (les Méthodes A à F). A l'exception de la Méthode F (l'option «aucun changement»), toutes ces méthodes impliquent de transférer le service de radiodiffusion dans les bandes de fréquences plus élevées afin d'offrir davantage de spectre au service d'amateur dans les Régions 1 et 3. Même si certaines de ces méthodes permettent au service de radiodiffusion de conserver 250 kHz autour des 7 MHz dans les Régions 1 et 3 et de disposer de davantage de spectre dans la Région 2, l'encombrement actuel de la radiodiffusion persistera. Elles auront également un impact négatif sur ce service, lié aux charges financières, techniques et de gestion encourues pour assurer le fonctionnement efficace des ressources de transmission dans la nouvelle bande de fréquences proposée. De plus, cette bande risque de ne pas être disponible sur de nombreux récepteurs, ce qui peut entraîner une perte d'audience.

3.2.1.4	Un transfert massif et forcé de son attribution autour des 7 MHz dans les Régions 1 et 3 ferait peser des charges financières, techniques et de gestion très lourdes sur le service de radiodiffusion s'il ne s'inscrit pas dans un cadre commun incluant les autres modifications techniques et d'attribution traitées aux points 1.2 et 1.36 de l'ordre du jour. Le processus en deux étapes appliqué dans les Méthodes A et B retardera l'impact final du transfert entier du service de radiodiffusion de ses attributions actuelles dans les Régions 1 et 3, mais n'offre aucun mécanisme permettant de compenser les charges encourues. Les organisations de radiodiffusion, y compris l'UER, ont essayé de jouer un rôle constructif dans la recherche de solutions satisfaisantes pour le point 1.23 de l'ordre du jour, mais estiment que leurs avis n'ont pas été pris en compte proportionnellement à leur contribution à l'économie et à la culture mondiales. Les modifications proposées autour des 7 MHz dans les Méthodes A à E ne pourraient être acceptables que si elles étaient assorties de mesures compensatoires appropriées. La compensation la plus efficace consisterait à inclure du spectre de radiodiffusion supplémentaire afin de tenir compte de l'altération de la disponibilité de la bande de radiodiffusion des 7 MHz.

### 3.2.2	Position de l'UER

3.2.2.1	L'UER soutient le principe de la réduction ou de la suppression de la disparité entre les attributions régionales autour des 7 MHz qui s'est développée au fil des diverses conférences depuis la Conférence du Caire de 1938. Elle estime que l'élargissement de l'attribution actuelle de 50 kHz au service de radiodiffusion dans la Région 2 présenterait des avantages significatifs pour la programmation des services de radiodiffusion à ondes décamétriques dans le monde entier.

3.2.2.2	L'UER considère cependant que tout transfert de l'attribution de la radiodiffusion autour des 7 MHz dans les Régions 1 et 3 doit inclure des mesures compensant ses effets sur la programmation et prévoir un calendrier de mise en œuvre suffisamment long pour permettre aux audiences de s'y adapter. La solution technique la plus efficace consisterait à octroyer au service de radiodiffusion une quantité de spectre supplémentaire suffisante pour résoudre les problèmes de programmation qui en résulteraient. Ce spectre supplémentaire devrait être égal à 50% du transfert, réparti entre les extensions de la bande des 6 MHz et la bande des 7 MHz déplacée, et devrait être disponible au moment où le(s) transfert(s) serai(en)t effectué(s).

3.2.2.3	L'UER n'est pas favorable à un partage supplémentaire avec d'autres services, même à titre temporaire.

## 3.3	Point 1.36 de l'ordre du jour de la CMR-03

1.36	examiner si les attributions de fréquences à la radiodiffusion à ondes décamétriques entre environ 4 MHz et 10 MHz sont adéquates, compte tenu des procédures de planification saisonnière adoptées par la CMR-97

### 3.3.1	Cadre

3.3.1.1	Ce point de l'ordre du jour revient sur le problème de l'adéquation du spectre des radiofréquences disponible pour le service de radiodiffusion, que les CAMR-79 et CAMR-92 ont abordé sans parvenir à résoudre efficacement le manque de spectre en dessous de 10 MHz.

3.3.1.2	Comme pour tous les autres services utilisant le spectre des radiofréquences pour des transmissions par onde ionosphérique au-delà de la visibilité directe, les conditions ionosphériques limitent la radiodiffusion dans les bandes les moins élevées pendant les périodes d'activité solaire faible à moyenne, notamment pendant l'hiver local.

3.3.1.3	L'ampleur du déficit et le niveau de la demande insatisfaite étaient difficiles à quantifier dans le cadre de la procédure de planification saisonnière de l'Article 17 en vigueur avant 1999 dans la mesure où aucun inconvénient ne découlait d'un nombre important d'entrées spéculatives dans les programmations saisonnières provisoires. La CMR-97 a adopté la nouvelle procédure de planification saisonnière de l'Article 12 pour le service de radiodiffusion utilisant les bandes des radiofréquences afin de rationaliser l'utilisation du spectre disponible. Au titre de l'Article 12, les radiodiffuseurs sont encouragés à coordonner leur utilisation des fréquences afin de réduire le brouillage mutuel, ce qui se traduit par des propositions de programmations saisonnières basées sur la demande réelle. Les propositions irréalisables sont vite devenues évidentes et inacceptables. Cette coordination est réalisée actuellement par deux groupes de coordination des radiofréquences reconnus par l'UIT: HFCC/ASBU et ABU-HFC, qui coordonnent à eux deux plus de 80% des demandes mondiales de radiodiffusion.

3.3.1.4	Ce processus de coordination a produit ces dernières années de nombreuses statistiques qui prouvent la nécessité de spectre supplémentaire. La section 5.7.2.1 du Rapport de la RPC en présente plusieurs exemples. On voit dans le Tableau 5.7-1 (B00, soit Hiver 2000, statistiques sur les collisions et les demandes de spectre par jour) du Rapport de la RPC que 250-800 kHz environ de spectre supplémentaire sont nécessaires dans la région des 4-10 MHz pour supprimer les collisions à l'intérieur du même canal et entre des canaux adjacents. Cette conclusion est conforme aux propositions communes européennes pour la CAMR-92, qui font état d'un manque d'environ 700 kHz pour la radiodiffusion à ondes décamétriques en dessous de 10 MHz.

3.3.1.5	Le grave déficit de spectre est confirmé par la campagne de surveillance de 15 stations situées dans 15 pays européens menée à l'été 2001 et qui a fait apparaître un encombrement élevé dans la bande de radiodiffusion des 7 MHz. Les résultats préliminaires de la campagne de l'hiver 2001 confirment cette situation et montrent un encombrement important dans les bandes des 6 et 9 MHz.

3.3.1.6	Les calendriers de mise en œuvre des ajouts ou modifications apportés aux attributions au service de radiodiffusion sont extrêmement importants. Il est certainement urgent d'octroyer du spectre supplémentaire puisque la demande insatisfaite est déjà considérable. De même, on espère que l'introduction réussie de la modulation numérique stimulera la demande de service complémentaire de manière à profiter de l'amélioration de la qualité de distribution possible. Une date de mise en œuvre en 2007 correspondrait à la date de l'accès aux bandes étendues de la CAMR-92 et à certains des exemples de méthodes applicables pour le point 1.23 de l'ordre du jour et décrites dans la section 5.6 du Rapport de la RPC. Cependant, si l'on tient compte du consensus exprimé par certaines administrations en vue d'utiliser les nouvelles bandes de radiodiffusion dès 2007, une introduction en 2010 peut sembler plus pratique en raison des longs délais encourus. Il est urgent et nécessaire de prendre une décision rapidement sur l'emplacement du spectre supplémentaire afin de donner suffisamment confiance aux organisations de radiodiffusion et aux constructeurs pour qu'ils planifient ce changement et y investissent.

### 3.3.2	Position de l'UER

3.3.2.1	Pour réduire l'encombrement actuel, l'UER estime que la CMR-03 doit considérer les attributions supplémentaires suivantes de spectre comme un strict minimum:

| Bande de fréquences supplémentaire (kHz) | Spectre supplémentaire (kHz) |
| --- | --- |
| 9 300-9 400 | 100 |
| 7 350-7 550* | 200 |
| 5 840-5 900 | 60 |

*	En plus de l'attribution actuelle de 250 kHz au service de 
									radiodiffusion à 7 100-7 350 kHz.

3.3.2.2	Le spectre supplémentaire indiqué ci-dessus ne permettrait cependant pas de supprimer les niveaux d'encombrement observés en Europe. Néanmoins, pour éviter de surcharger le processus de la CMR, l'UER estime que l'utilisation des bandes suivantes pourrait être étudiée en temps voulu sur une base régionale ou sous-régionale dans des développements de radiodiffusion paneuropéens exploitant les nouvelles techniques de modulation numérique, si possible sans recourir à une CMR.

| Bande de fréquences supplémentaire (kHz) | Spectre supplémentaire (kHz) |
| --- | --- |
| 5 150-5 250 | 100 |
| 4 550-4 650 | 100 |

3.3.2.3	L'UER reconnaît que l'introduction de spectre de radiodiffusion supplémentaire dans les bandes mentionnées ci-dessus se répercuterait sur les services fixe et mobile non planifié. Les résultats des modifications du spectre ci-dessus dans la gamme des 4 à 10 MHz sont illustrés graphiquement à l'Annexe 2. L'impact sur les services fixe et mobile non planifié pourraient être compensé en partie par une utilisation plus large des techniques de gestion dynamique des fréquences et en partie en modifiant les désignations des attributions des bandes allouées actuellement aux services fixe ou mobile non planifié afin de refléter leur utilisation principale partagée par les services fixe et mobile. Ces attributions généralisées fixe/mobile offriront davantage de souplesse dans l'utilisation des bandes concernées et faciliteront celle des techniques d'adaptation des fréquences, se traduisant par une rationalisation de l'utilisation du spectre. Le Manuel à paraître sur les «Systèmes et réseaux de communications à adaptation des fréquences dans les bandes à ondes hectométriques et décamétriques», rédigé par la CE 9 de l'UIT-R, donne des indications détaillées sur l'introduction de services à adaptation des fréquences pour le service fixe.

3.3.2.4	Pour ce qui est de la mise en œuvre du spectre supplémentaire, l'UER note que la date du 1er avril 2007, à laquelle les bandes étendues de la CAMR-97 seront disponibles, constituerait, en l'absence d'autres facteurs, une opportunité idéale pour mettre en oeuvre le spectre supplémentaire. Cette date coïncide également avec la date prévue pour la prochaine période d'activité solaire minimale, pendant laquelle l'encombrement dans les bandes situées en dessous de 10 MHz ne pourra qu'augmenter puisque les radiodiffuseurs devront utiliser les bandes inférieures pour maintenir des services viables. Il est également souhaitable de donner un délai aux fabricants de récepteurs afin de les encourager à produire de nouveaux modèles offrant la couverture de bandes nécessaire et capables de recevoir des émissions à modulation numérique.

3.3.2.5	L'UER reconnaît cependant également que la mise en œuvre des nouvelles bandes de radiodiffusion impliquera des investissements conséquents de la part des radiodiffuseurs pendant plusieurs années afin de remplacer ou de modifier les systèmes d'émetteurs et d'antennes actuels, et qu'une approche mondiale harmonisée, basée sur des décisions de planification justifiées, est donc essentielle. L'UER considère par conséquent que la CMR-03 doit baser ses décisions concernant les futures attributions de spectre pour la radiodiffusion sur une date plus réaliste de mise en œuvre de ce spectre supplémentaire, soit mars 2010. Cette date retarderait, sans nécessairement le limiter, l'effet sur les services déplacés. Elle permettrait toutefois aux services fixe et mobile d'étudier l'utilisation du spectre sous-utilisé tel que les sous-bandes désignées pour des modes de transmission obsolètes ou commercialement redondants dans le service mobile maritime (par exemple, le code Morse et le télex radio) et d'envisager d'appliquer des techniques modernes afin de rationaliser l'utilisation du spectre.

## 3.4	Point 7.2 de l'ordre du jour de la CMR-03

7.2	recommander au Conseil des points à inscrire à l'ordre du jour de la prochaine CMR et exposer ses vues sur l'ordre du jour préliminaire de la conférence suivante et sur des points éventuels à inscrire à l'ordre du jour de conférences futures en tenant compte de la 
Résolution 801 (CMR-2000)

### 3.4.1	Cadre

3.4.1.1	L'objet de ce point de l'ordre du jour est de donner des avis sur des sujets pour les conférences futures et notamment de proposer un ordre du jour provisoire pour la conférence suivante, qui sera soumis à la confirmation du Conseil de l'UIT, et un ordre du jour provisoire pour la conférence suivante.

3.4.1.2	S'agissant de l'utilisation des bandes des radiofréquences par le service de radiodiffusion, l'ordre du jour provisoire proposé par la CMR-2000 pour la conférence qui doit se tenir au cours du premier semestre 2007 comporte un point 2.5 couvrant la possibilité d'autres travaux sur les questions liées aux radiofréquences en général:

«2.5		étudier les attributions aux services dans les bandes des radiofréquences, en tenant compte de l’impact des nouvelles techniques de modulation et de contrôle adaptatif et de toutes les recommandations formulées par la CMR-03 sur l’adéquation des attributions de fréquences pour la radiodiffusion à ondes décamétriques et les services fixe et mobile (à l’exclusion des bandes dont les plans d’allotissement figurent dans les Appendices 25, 26 et 27), entre 4 MHz environ et 10  MHz»

3.4.1.3	Ce point a été inclus au cas où la CMR-03 ne parviendrait pas à des conclusions sur toutes les questions portant sur des attributions ou des arrangements transitoires et où d'autres mesures seraient nécessaires pour achever la mise en œuvre de toutes les modifications recommandées suite à la CMR-03. La nécessité de conserver ce point à l'ordre du jour de la CMR-07 dépendra donc en grande partie des conclusions de la CMR-03 sur les points 1.36 et 1.23 de son ordre du jour.

3.4.1.4	Le service de radiodiffusion est déjà placé face à des modifications majeures avec l'introduction des émissions à modulation numérique, qui obligera les radiodiffuseurs et les auditeurs à investir dans de nouveaux équipements. Les incertitudes pesant sur les demandes de couverture pour les nouveaux équipements retarderont inévitablement les décisions d'investissements nécessaires pour que la qualité supérieure offerte par la modulation numérique devienne réalité.

### 3.4.2	Position de l'UER

3.4.2.1	Compte tenu des longs délais généralement rencontrés pour modifier les attributions des radiofréquences, résultant essentiellement de la commercialisation des nouveaux équipements et de leur utilisation, l'UER considère qu'il serait de l'intérêt de toutes les parties concernées que la CMR-03 prenne toutes les décisions nécessaires au sujet des réattributions entre les services d'amateur, de radiodiffusion, fixe et mobile dans la partie de spectre considérée, même si ces décisions doivent s'accompagner de longs délais de mise en œuvre. Une telle situation serait préférable à celle où les incertitudes persisteraient quant à la future structure des bandes comprises entre 4 et 10 MHz et à l'introduction des émissions à modulation numérique. Ce point de l'ordre du jour ne serait plus nécessaire pour la CMR-07.

ANNEXE 1

Statistiques sur le spectre pour le service de radiodiffusion

B00 (HIVER 2000) – Statistiques sur les collisions et demandes de spectre par jour

| Bande HF SR (MHz) | Heures de transmission | Heures de collisions mutuelles dans le même canal | Heures de collisions mutuelles dans des canaux adjacents | Heures satisfaites | Spectre disponible (y compris bandes CAMR-92) (kHz) | Spectre supplémentaire nécessaire pour satisfaire les demandes dans le même canal (kHz) | Spectre supplémentaire nécessaire pour satisfaire les demandes dans des canaux adjacents (kHz) | Pourcentage d'heures satisfaites |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 2 544,78 | 258,08 | 1 041,65 | 1 218,50 | 300 | 65 | 255 | 47,9 |
| 7 | 2 461,20 | 416,58 | 903,75 | 864,88 | 250 | 120 | 260 | 35,1 |
| 9 | 3 286,40 | 310,32 | 927,34 | 1 544,67 | 500 | 100 | 300 | 47,0 |
| Total | 8 292,38 | 984,98 | 2 872,74 | 3 628,05 | 1 050 | 285 | 815 | 43,8 |
| 11 | 2 517,90 | 157,91 | 528,25 | 1 588,07 | 500 | 50 | 165 | 63,1 |
| 13 | 522,40 | 19,35 | 46,25 | 420,62 | 300 | 15 | 35 | 80,5 |
| 15 | 1 822,92 | 65,67 | 251,50 | 1 391,75 | 700 | 35 | 125 | 76,3 |
| 17 | 1 009,15 | 28,58 | 72,79 | 867,37 | 420 | 15 | 35 | 86,0 |
| 18 | 22,50 | 0,00 | 0,00 | 22,50 | 120 | 0 | 0 | 100,0 |
| 21 | 471,28 | 6,82 | 15,32 | 443,15 | 400 | 5 | 15 | 94,0 |
| 26 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 430 | 0 | 0 | 100,0 |
| Total | 6 376,15 | 314,33 | 914,115 | 4 743,46 | 2 870 | 120 | 375 | 74,4 |

A01 (ETE 2001) – Statistiques sur les collisions et demandes de spectre par jour

| Bande HF SR (MHz) | Heures de transmission | Heures de collision dans le même canal | Heures de collision dans des canaux adjacents | Heures satisfaites | Spectre disponible (y compris bandes CAMR-92) (kHz) | Spectre supplémentaire nécessaire pour satisfaire les demandes dans le même canal (kHz) | Spectre supplémentaire nécessaire pour satisfaire les demandes dans des canaux adjacents (kHz) | Pourcentage d'heures satisfaites |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 2 537,77 | 215,84 | 888,67 | 1 536,09 | 300 | 40 | 175 | 60,5 |
| 7 | 1 755,50 | 265,22 | 548,95 | 969,58 | 250 | 70 | 140 | 55,2 |
| 9 | 2 935,68 | 368,60 | 1 273,02 | 1 437,33 | 500 | 130 | 445 | 49,0 |
| Total | 7 228,95 | 849,66 | 2 710,64 | 3 943,00 | 1 050 | 240 | 760 | 54,5 |
| 11 | 2 966,81 | 507,25 | 1 262,01 | 1 392,00 | 500 | 180 | 455 | 46,9 |
| 13 | 874,52 | 94,67 | 225,16 | 508,70 | 300 | 55 | 135 | 58,2 |
| 15 | 2 401,21 | 147,58 | 569,15 | 1 506,73 | 700 | 70 | 265 | 62,7 |
| 17 | 1 409,92 | 79,45 | 216,60 | 997,78 | 420 | 35 | 90 | 70,8 |
| 18 | 19,50 | 0,00 | 0,00 | 19,50 | 120 | 0 | 0 | 100,0 |
| 21 | 644,51 | 16,23 | 43,90 | 531,15 | 400 | 10 | 35 | 82,4 |
| 26 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 430 | 0 | 0 | 100,0 |
| Total | 8 320,47 | 845,18 | 2 316,82 | 4 959,86 | 2 870 | 350 | 980 | 59,6 |

ANNEXE 2

Etudes du spectre pour les services de radiocommunication entre 4 et 10 MHz

Les deux graphiques des Figures 1 et 2 illustrent la proportion approximative de spectre attribuée actuellement aux différents services entre 4 000 et 10 000 kHz. La Figure 1 représente le spectre attribué dans les Régions 1 et 3, la Figure 2 celui attribué dans la Région 2. Il convient de noter qu'une partie du spectre étant attribuée à différents services en partage, la largeur de bande totale est supérieure aux 6 000 kHz disponibles.

De 16 à 20% du spectre sont attribués au service de radiodiffusion, contre 42-43% aux services fixe et mobile.

Les Figures 3 et 4 illustrent l'impact de la réattribution au service de radiodiffusion d'une partie du spectre actuellement attribuée aux services fixe et mobile:

Dans les Régions 1, 2 et 3 (voir la Figure 3):

| Bande de fréquences supplémentaire (kHz) | Spectre supplémentaire (kHz) |
| --- | --- |
| 9 300-9 400 | 100 |
| 7 350-7 550 | 200 |
| 5 840-5 900 | 60 |

Dans la Zone européenne de radiodiffusion (voir la Figure 4):

| Bande de fréquences supplémentaire (kHz) | Spectre supplémentaire (kHz) |
| --- | --- |
| 5 150-5 250 | 100 |
| 4 550-4 650 | 100 |

L'attribution au service de radiodiffusion passerait alors à 22-28% tandis que celle des services fixe et mobile tomberait à 34-37%.

Figure 1

Figure 2

Figure 3

Figure 4

_______________