| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Documento 99-S |
|  |  |  | 2 de junio de 2003 |
|  |  |  | Original: inglés |
| GINEBRA, 9 DE JUNIO – 4 DE JULIO DE 2003 |  |  |  |

|  | SESIÓN PLENARIA |
| --- | --- |
| Malasia |  |
| propuestas para los trabajos de la Conferencia |  |
| punto 1.32 del orden del día |  |

1.32	considerar las disposiciones técnicas y reglamentarias relativas a la banda 37,5-43,5 GHz de conformidad con las Resoluciones 128 (Rev.CMR-2000) y 84 (CMR-2000)

Parte A

# Resolución 84 – Límites de densidad de flujo de potencia en la banda 37,5-42,5 GHz para el servicio fijo por satélite, el servicio de radiodifusión
por satélite y el servicio móvil por satélite

Introducción

La CMR-2000 estableció los límites de dfp para el SFS en las bandas 37,5-40,0 GHz y 40,5-42,5 GHz y para el SMS en la banda 39,5-40,0 GHz, y además armonizó la atribución al SFS en la banda 40,5-42,5 GHz para todas las Regiones. Asimismo, la CMR-2000 estableció los límites provisionales de dfp para el SRS en la gama 40,5-42,5 GHz.

En la Resolución 84, la CMR-2000 invita al UIT-R a que realice estudios sobre una serie de temas, en particular para determinar si los límites de dfp que figuran en el Cuadro 21-4 para el SFS, el SMS y el SRS protegen adecuadamente al SF en las bandas 37,5-40,0 GHz y 40,5-42,0 GHz y para establecer técnicas de reducción de la interferencia a fin de mejorar las condiciones de compartición entre los servicios espaciales mencionados y los sistemas del servicio fijo.

Los resultados de los estudios del UIT-R confirman que son adecuados los actuales límites de dfp en las bandas 37,5-40,0 GHz y 40,5-42,0 GHz aplicados a satélites del SFS no OSG y OSG, en la banda 40,5-42,5 GHz aplicados a satélites del SRS y en la banda 39,5-40,5 GHz aplicados a satélites del SMS.

Los estudios en virtud del invita 6 de la Resolución 84 todavía no se han terminado y se propone que continúen en el marco de las actividades normales del UIT-R.

Propuesta

ARTÍCULO 5

SUP	MLA/99/1

5.551AA

Motivos:	Consecuencia de los trabajos del UIT-R.

ADD	MLA/99/2

5.551AAA	Cuando se estudien las condiciones de compartición con el servicio fijo en las bandas 37,5-40,0 GHz y 40,5-42,5 GHz, la densidad de flujo de potencia en la superficie de la Tierra procedente de cualquier satélite del servicio fijo por satélite debe tener el nivel o niveles necesarios para cumplir los objetivos de calidad de funcionamiento y de disponibilidad del enlace del servicio fijo por satélite de las aplicaciones consideradas. En cualquier caso, los niveles no deberán rebasar los límites de densidad de flujo de potencia aplicables del Cuadro 21-4.

Motivos:	Tener en cuenta los problemas de protección de los enlaces BWA fijos más sensibles con respecto a las emisiones del SFS.

MOD	MLA/99/3

34,2-40 GHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 37,5-38 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) ADD 5.551AAA MÓVIL INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra) Exploración de la Tierra por satélite (espacio-Tierra) 5.547 |  |  |
| 38-39,5 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) ADD 5.551AAA MÓVIL Exploración de la Tierra por satélite (espacio-Tierra) 5.547 |  |  |
| 39,5-40 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) ADD 5.551AAA MÓVIL MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) Exploración de la Tierra por satélite (espacio-Tierra) 5.547 |  |  |

MOD	MLA/99/4

40,5-51,4 GHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 40,5-41 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) ADD 5.551AAA RADIODIFUSIÓN RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE Móvil 5.547 | 40,5-41 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) ADD 5.551AAA RADIODIFUSIÓN RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE Móvil Móvil por satélite (espacio-Tierra) 5.547 | 40,5-41 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) ADD 5.551AAA RADIODIFUSIÓN RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE Móvil 5.547 |
| 41-42,5 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) ADD 5.551AAA RADIODIFUSIÓN RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE Móvil 5.547 5.551F MOD 5.551G |  |  |

Motivos:	Consecuencia de los trabajos del UIT-R. La modificación del número 5.551G se debe a los resultados de los estudios realizados en virtud de la Resolución 128 (véase Parte B).

artículo 21

MOD	MLA/99/5

CUADRO  21-4 (continuación)

| Banda de frecuencias | Servicio* | Límite en dB(W/m2) para ángulos de llegada  por encima del plano horizontal |  |  | Anchura de banda de refe- rencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0°-5° | 5°-25° | 25°-90° |  |
| . . . |  |  |  |  |  |
| 37,5-40 GHz | Fijo por satélite (órbita de los satélites no geoestacionarios) Móvil por satélite (órbita de los satélites no geoestacionarios) | –120 10 | –120 + 0,75( – 5) 10 | –105 10 | 1 MHz |

| 37,5-40 GHz | Fijo por satélite (órbita de los satélites geoestacionarios) Móvil por satélite (órbita de los satélites geoestacionarios) | –127 | 5°-20° | 20°-25° | –105 | 1 MHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | –127 + (4/3) ( – 5) | –107 + 0,4 ( – 20) |  |  |
| 40-40,5 GHz | Fijo por satélite | –115 | –115 + 0,5( – 5) |  | –105 | 1 MHz |
| 40,5-42 GHz | Fijo por satélite (órbita de los satélites no geoestacionarios) Radiodifusión por satélite (órbita de los satélites no geoestacionarios) | –115 10 | –115 + 0,5( – 5) 10 |  | –105 10 | 1 MHz |
| 40,5-42 GHz | Fijo por satélite (órbita de los satélites geoestacionarios) Radiodifusión por satélite (órbita de los satélites geoestacionarios) | –120 | 5°-15° | 15°-25° | –105 | 1 MHz |
|  |  |  | –120 + ( – 5) | –110 + 0,5 ( – 15) |  |  |

MOD	MLA/99/6

CUADRO  21-4 (fin)

| Motivos: Consecuencia de los trabajos del UIT-R. Banda de frecuencias | Servicio* | Límite en dB(W/m2) para ángulos de llegada  por encima del plano horizontal |  |  |  | Anchura de banda de referencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0°-5° | 5°-25° |  | 25°-90° |  |
| 42-42,5 GHz | Fijo por satélite (órbita de los satélites no geoestacionarios) Radiodifusión por satélite (órbita de los satélites no geoestacionarios) | –120 10 | –120 + 0,75( – 5) 10 |  | –105 10 | 1 MHz |
| 42-42,5 GHz | Fijo por satélite (órbita de los satélites geoestacionarios) Radiodifusión por satélite (órbita de los satélites geoestacionarios) | –127 | 5°-20° | 20°-25° | –105 | 1 MHz |
|  |  |  | –127 + (4/3) ( – 5) | –107 + 0,4 ( – 20) |  |  |

SUP	MLA/99/7

_______________

16	21.16.11

SUP	MLA/99/8

_______________

17	21.16.12

SUP	MLA/99/9

_______________

18	21.16.13

Motivos:	Estas notas especifican disposiciones provisionales que ya no serán necesarias después de la CMR-03.

SUP	MLA/99/10

RESOLUCIÓN 84 (CMR-2000)

Límites de densidad de flujo de potencia en la banda 37,5-42,5 GHz
para el servicio fijo por satélite, el servicio de radiodifusión
por satélite y el servicio móvil por satélite

Motivos:	Consecuencia de los trabajos del UIT-R. Los estudios en virtud del invita 6 continuarán en el marco de las actividades normales del UIT-R.

Parte B

# Resolución 128 – Protección del servicio de radioastronomía en la 
banda 42,5-43,5 GHz

La banda 40,5-42,5 GHz adyacente al servicio de radioastronomía en la banda 42,5-43,5 GHz está atribuida al servicio de radiodifusión por satélite y al servicio fijo por satélite.

La CMR-2000 estableció límites provisionales de dfp para las emisiones fuera de banda de las estaciones del SRS y del SFS, de conformidad con el número 5.551G, e invitó al UIT-R a que estudiara estos límites provisionales e identificara las medidas técnicas y de explotación que se podrían aplicar en la banda 41,5-42,5 GHz para proteger las estaciones del servicio de radioastronomía que funcionan en la banda 42,5-43,5 GHz, así como las medidas que se podrían tomar para reducir la sensibilidad de las estaciones del SRA a la interferencia perjudicial.

El UIT-R ha determinado que los criterios de interferencia perjudicial de las estaciones del SRA que funcionan en la banda 42,5-43,5 GHz son los siguientes:

–	Telescopio de una sola parábola:	–153 dB(W/(m2 · 500 kHz)) para las observaciones de rayas espectrales, y

–137 dB(W/(m2 · GHz)) para observaciones del continuum

–	Interferometría con línea de base 
muy larga (VLBI):	–116 dB(W/(m2 · 500 kHz))

Cabe observar que los criterios de protección vigentes que figuran en el número 5.551G no tienen en cuenta el ancho de banda de referencia ni el tipo de observaciones que se realizan en la estación de SRA; por lo tanto, estos nuevos criterios constituirían una mejora de las disposiciones del citado número 5.551G.

Los estudios sobre los efectos sobre las emisiones no deseadas del SFS y del SRS sobre las observaciones del SRA en la banda 42,5-43,5 GHz han dado lugar a la revisión de los límites provisionales de dfp del número 5.551G, que se solicitaba en la Resolución 128.

Los resultados de los estudios indican que los niveles de emisiones no deseadas de los sistemas del SRS y del SFS OSG que funcionan en la banda 42,0-42,5 GHz, y de los sistemas del SRS y del SFS no OSG que funcionan en la banda 41,5-42,5 GHz no alcanzan el umbral de interferencia perjudicial para las estaciones VLBI del SRA que funcionan en la banda 42,5-43,5 GHz.

Es posible que los umbrales de interferencia perjudicial para los telescopios de una sola parábola, en el caso de observaciones del continuum y observaciones de rayas espectrales, sean superados por las emisiones no deseadas de los satélites del SRS y del SFS OSG en la banda 42,0-42,5 GHz o por las emisiones no deseadas de los sistemas del SRS y del SFS no OSG en la banda 41,5-42,5 GHz. Sin embargo, como hay relativamente pocos emplazamientos del SRA que utilicen telescopios de una sola parábola en la banda 42,5-43,5 GHz, puede que sea posible utilizar otras técnicas de reducción de la interferencia para disminuir la posible interferencia perjudicial en los emplazamientos receptores del SRA que funcionan en esta banda.

Propuestas

Malasia apoya la adopción de los límites de emisiones no deseadas permanentes para las redes y sistemas OSG y no OSG únicamente en la banda 42-42,5 GHz mediante la modificación del número 5.551G y la supresión de la Resolución 128.

artículo 5

MOD	MLA/99/11

5.551G	Para proteger el servicio de radioastronomía en la banda 42,5-43,5 GHz, la densidad de flujo de potencia combinada radiada por todas las estaciones espaciales pertenecientes a cualquier sistema de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) o del servicio de radiodifusión por satélite (espacio-Tierra) que funcionan en la banda 42-42,5 GHz no deberá rebasar, durante más del 2% del tiempo, el nivel de 137 dB(W/m2 · GHz)) para observaciones del continuum y –153 dB(W/(m2 · 500 kHz)) para observaciones de rayas espectrales en la banda 42,5-43,5 GHz, en ningún emplazamiento de observatorio de radioastronomía registrado como un telescopio de una sola parábola, y no deberá sobrepasar durante más del 2% del tiempo el nivel de –116 dB(W/(m2 · 500 kHz)) en emplazamientos de observatorios de radioastronomía en los que se realicen observaciones de interferometría con línea de base muy larga. La densidad de flujo de potencia radiada -por cualquier estación geoestacionaria del servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) o del servicio de radiodifusión por satélite (espacio-Tierra) que funcione en la banda 42-42,5 GHz no deberá rebasar-, durante más del 2% del tiempo, el nivel de −137 dB(W/(m2 · GHz)) para observaciones del continuum y el nivel de −153 dB(W/(m2 · 500 kHz)) para observaciones de rayas espectrales en la banda 42,5-43,5 GHz, en emplazamientos de observatorios de radioastronomía registrados como telescopios de una sola parábola, y no deberá sobrepasar, durante más del 2% del tiempo, el nivel de −166 dB(W/(m2 · 500 kHz)) en emplazamientos de observatorios de radioastronomía en los que se realicen observaciones de interferometría con línea de base muy larga. Estos valores se aplicarán a todos los observatorios de radioastronomía

notificados a la UIT antes del [fin de la CMR-03] o antes de la fecha de recepción de la información de publicación anticipada de la estación espacial a la que se aplican estos límites. Para las estaciones de radioastronomía notificadas con posterioridad a estas fechas se puede llegar a un acuerdo con las administraciones que autoricen las estaciones espaciales.     (CMR-03)

Motivos:	Consecuencia de los estudios del UIT-R para proteger el servicio de radioastronomía en la banda 42,5-43,5 GHz.

SUP	MLA/99/12

RESOLUCIÓN 128 (Rev.cmr-2000)

Protección del servicio de radioastronomía en
la banda 42,5-43,5 GHz

Motivos:	Consecuencia de los trabajos del UIT-R.

_________________