| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS | Document 102-F |
|  |  |  | 2 juin 2003 |
|  |  |  | Original: anglais |
| GENÈVE, 9 JUIN – 4 JUILLET 2003 |  |  |  |

|  | SÉANCE PLÉNIÈRE |
| --- | --- |
| Malaisie |  |
| propositions pour les travaux de la conférence |  |
| POINT 1.24 de l'ordre du jour |  |

Point 1.24 de l'ordre du jour

1.24	examiner l'utilisation de la bande 13,75-14 GHz conformément à la Résolution 733 (CMR-2000), en vue de traiter des conditions de partage

# 1	Introduction

La RPC a, dans son rapport à la CMR-03, défini une Méthode B permettant de conserver le délicat équilibre qui existe entre les services concernés. Cette méthode consiste à ramener à 1,2 m le diamètre minimal d'antenne et à fixer de nouvelles conditions techniques qui permettraient de gérer de manière satisfaisante les brouillages causés par les stations terriennes du SFS aux stations du service de radiolocalisation et du SRS.

Les avantages de cette méthode sont les suivants:

–	Le développement du SFS ne serait plus limité, puisque ce service n'aurait plus à utiliser uniquement des antennes de station terrienne de plus de 4,5 m de diamètre. On pourrait ainsi assouplir la limite actuelle de 1,2 m, en ajoutant des limites appropriées pour garantir la protection des autres services, ce qui ménagerait davantage de souplesse.

–	En autorisant une exploitation plus souple des stations terriennes du SFS dans la bande, on réduit le déséquilibre entre la capacité spectrale en liaison montante et la capacité spectrale en liaison descendante pour le SFS dans la bande Ku.

–	Les systèmes du service de radiolocalisation bénéficient d'une protection quantifiée vis-à-vis de chaque station terrienne individuelle du SFS.

–	Les contraintes imposées aux émissions du service de radiolocalisation sont assouplies.

–	Le SRS a la garantie de pouvoir fonctionner dans un environnement de brouillage maîtrisé, dans la largeur de bande élargie bénéficiant de la protection.

Par conséquent, l'Administration de la Malaisie souhaiterait proposer à la CMR-03 d'adopter la Méthode B, telle qu'elle est définie dans le Rapport de la RPC, avec les modifications suivantes pour traiter ce point de l'ordre du jour:

–	Aucune modification du numéro 5.502 pour les antennes de station terrienne du SFS de 4,5 m de diamètre ou plus.

–	Les stations terriennes utilisant la commande de puissance sur la liaison montante peuvent dépasser les limites de puissance surfacique, dans des conditions de pluie, d'une valeur égale au plus à l'évanouissement par la pluie correspondant.

En outre, il est proposé de définir dans le Règlement des radiocommunications la limite de puissance surfacique pour une seule source de brouillage, limite qui serait contraignante mais qui ne devrait pas faire l'objet d'une vérification de conformité par le Bureau des radiocommunications.

# 2	Propositions

L'Administration de la Malaisie souhaite proposer pour X et Y respectivement les valeurs 
de –111 dB(W/(m210 MHz)) et de 0,5%, l'objectif étant d'équilibrer les contraintes qui pèsent sur le service de radiolocalisation et sur le SFS.

article  5

MOD	MLA/102/1

11,7-14,25 GHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 13,75-14 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.484A RADIOLOCALISATION Exploration de la Terre par satellite Fréquences étalon et signaux horaires par satellite (Terre vers espace) Recherche spatiale 5.499 5.500 5.501 MOD 5.502 MOD 5.503 |  |  |

Motifs:	Etant donné que la plupart des dispositions du numéro 5.503A sont caduques, il est possible de tenir compte des dispositions restantes en prévoyant dans le Tableau d'attribution des bandes de fréquences une attribution à titre secondaire au SETS et, par voie de conséquence, de supprimer le numéro 5.503A.

MOD	MLA/102/2

5.502	Dans la bande 13,75-14 GHz, une station terrienne d'un réseau géostationnaire du service fixe par satellite doit avoir une antenne de diamètre minimum de 1,2 m et une station terrienne d'un système non géostationnaire du service fixe par satellite doit avoir une antenne d'un diamètre minimum de 4,5 m. De plus, la valeur moyenne de la p.i.r.e., sur une seconde, rayonnée par une station du service de radiolocalisation ou de radionavigation ne doit pas dépasser 59 dBW au-dessus d'un angle d'élévation de 2° et 65 dBW au-dessous de cet angle.-- Une administration qui envisage d'utiliser des stations terriennes d'un réseau géostationnaire du service fixe par satellite dans cette bande doit veiller à ce que la puissance surfacique pour une seule source de brouillage produite par toute station terrienne fonctionnant à l'intérieur de son territoire ne dépasse pas:

	–111 dB(W/(m210 MHz)), pendant plus de 0,5% du temps, à 36 m au-dessus du niveau de la mer, à la ligne de base normale, comme indiqué dans la Convention des Nations Unies sur le Droit de la mer (1982);

	–111 dB(W/(m210 MHz)), pendant plus de 0,5% du temps, à 3 m au-dessus du sol à la frontière d'un pays voisin déployant des radars mobiles dans cette bande, à moins qu'un accord préalable n'ait été conclu.

Motifs:

•	Le fait d'assouplir la limite actuelle et de ramener à 1,2 m le diamètre minimal d'antenne pour les stations terriennes du SFS permettra à ce service d'utiliser plus efficacement la bande considérée et réduira le déséquilibre qui existe entre la capacité spectrale en liaison montante et la capacité spectrale en liaison descendante pour le SFS dans la bande Ku.

•	Avec l'adjonction de limites de puissance surfacique appropriées permettant d'assurer la protection des systèmes des services mobile maritime, mobile terrestre et de radiolocalisation, ces systèmes bénéficient d'une protection quantifiée vis-à-vis de ces nouvelles stations.

•	L'assouplissement des contraintes imposées aux émissions du service de radiolocalisation permettra une exploitation plus efficace de ce service et rendra les stations moins vulnérables aux brouillages, notamment aux brouillages causés par des systèmes du SFS.

•	Les valeurs de –111 dB(W/(m210 MHz)) et 0,5% sont proposées respectivement pour X et Y, l'objectif étant d'équilibrer les contraintes pesant sur le service de radiolocalisation et sur le SFS.

•	La suppression des deux dernières phrases du renvoi 5.502 actuel tient compte du fait que la limite de 59/65 dBW imposée au niveau moyen de p.i.r.e. applicable au service de radiolocalisation vise à protéger les stations spatiales du SFS. En conséquence, aucune plainte de brouillage préjudiciable ne peut être formulée tant que ces limites sont respectées par les stations du service de radiolocalisation.

•	La suppression de la disposition relative aux niveaux de p.i.r.e. de 85 et 68 dBW de la station terrienne du SFS découle du fait que cette disposition n'a aucune conséquence sur le plan réglementaire. Ces niveaux sont indiqués dans la Recommandation UIT-R S.1068.

MOD	MLA/102/3

5.503	Dans la bande 13,75-14 GHz, les stations spatiales géostationnaires du service de recherche spatiale pour lesquelles le Bureau a reçu les renseignements pour la publication anticipée avant le 31 janvier 1992 doivent être exploitées sur la base de l'égalité des droits avec les stations du service fixe par satellite; après cette date, les nouvelles stations spatiales géostationnaires du service de recherche spatiale doivent fonctionner à titre secondaire. Jusqu'à ce que les stations spatiales géostationnaires du service de recherche spatiale, pour lesquelles le Bureau a reçu les renseignements pour la publication anticipée avant le 31 janvier 1992, cessent d'être exploitées dans cette bande:

–	la densité de p.i.r.e. des émissions de toute station terrienne du service fixe par satellite fonctionnant avec une station spatiale géostationnaire ne doit pas dépasser  4,7D+ 28 dB(W/40 kHz), où D est le diamètre d'antenne de la station terrienne du SFS (m) entre 13,770 et 13,780 GHz pour des diamètres de station terrienne supérieurs ou égaux à 1,2 m et inférieurs à 4,5 m;

49,2+ 20 log(D/4,5) dB(W/40 kHz), où D est le diamètre d'antenne de la station terrienne du SFS (m) entre 13,770 et 13,780 GHz, pour des diamètres de station terrienne égaux, ou supérieurs à 4,5 m et inférieurs à 31,9 m;

66,2 dB(W/40 kHz) pour toute station terrienne du service fixe par satellite émettant dans la bande 13,770 - 13,780 GHz, pour des diamètres d'antenne (m) supérieurs ou égaux à 31,9 m.

Pour tout diamètre d'antenne de station terrienne du service fixe par satellite (m), une densité spectrale de p.i.r.e. maximale de 56,2 dB(W/4 kHz), pour des émissions à bande étroite de stations terriennes du service fixe par satellite (moins de 40 kHz de largeur de bande nécessaire), dans la bande 13,770-13,780 GHz;

–	la densité de p.i.r.e. des émissions de toute station terrienne du service fixe par satellite fonctionnant avec une station spatiale non géostationnaire ne doit pas dépasser 51 dBW dans la bande de 6 MHz entre 13,772 et 13,778 GHz.

On peut utiliser la commande automatique de puissance pour accroître la densité de p.i.r.e. dans ces gammes de fréquences afin de compenser l'affaiblissement dû à la pluie, dans la mesure où la puissance surfacique au niveau de la station spatiale du service fixe par satellite ne dépasse pas la valeur résultant de l'utilisation par une station terrienne d'une densité de p.i.r.e. respectant les limites susmentionnées par atmosphère claire.     (CMR-03)

Motifs:	Maintenir la protection actuellement offerte aux opérations du service de recherche spatiale et porter à 10 MHz la largeur de bande bénéficiant d'une protection.

SUP	MLA/102/4

5.503A

Motifs:	Etant donné que la plupart des dispositions du numéro 5.503A sont caduques, il est possible de tenir compte des dispositions restantes en prévoyant dans le Tableau d'attribution des bandes de fréquences une attribution à titre secondaire au SETS et, par voie de conséquence, supprimer le numéro 5.503A.

ARTICLE  21

Services de Terre et services spatiaux partageant des bandes
de fréquences au-dessus de 1 GHz

Section III  –  Limites de puissance applicables aux stations terriennes

ADD	MLA/102/5

21.13bis	Dans la bande 13,75-14 GHz, le niveau de p.i.r.e. rayonnée par une station terrienne d'un réseau OSG du SFS ne dépassera pas les valeurs suivantes6bis:

| Angle hors axe | Valeur maximale de p.i.r.e. dans une bande quelconque de 1 MHz |
| --- | --- |

2				7			43 – 25 log  dBW
	7				9,2			22 dBW
	9,2				48			46 – 25 log  dBW
								4 dBW

Ces limites ne s'appliquent pas aux stations terriennes du SFS mises en service avant la CMR-03.

_______________

6bis	21.13bis.1	Les stations terriennes utilisant la commande de puissance sur la liaison montante peuvent dépasser ces limites, dans des conditions de pluie, d'une valeur égale au plus à l'évanouissement par la pluie correspondant. Voir également le numéro 5.502.

Motifs:

•	Le fait de ramener à 1,2 m le diamètre minimum d'antenne pour les stations terriennes du SFS permettra à ce service d'utiliser plus efficacement la bande considérée et réduira le déséquilibre qui existe entre la capacité spectrale en liaison montante et la capacité spectrale en liaison descendante pour le SFS dans la bande Ku.

•	Avec l'adjonction de limites de p.i.r.e. hors axe appropriées permettant d'assurer la protection des systèmes du service de radiolocalisation et du service mobile aéronautique, ces systèmes bénéficient d'une protection quantifiée vis-à-vis de ces nouvelles stations.

____________