| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS | Document 108-F |
|  |  |  | 3 juin 2003 |
|  |  |  | Original: anglais |
| GENÈVE, 9 JUIN – 4 JUILLET 2003 |  |  |  |

|  | SÉANCE PLÉNIÈRE |
| --- | --- |
| Inde (République de l') |  |
| PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFéRENCE |  |
| POINT 1.38 DE L'ORDRE DU JOUR |  |

1.38	examiner l'attribution d'une portion de spectre pouvant atteindre 6 MHz au service d'exploration de la Terre par satellite (active) dans la bande 420-470 MHz, conformément à la Résolution 727 (Rév.CMR-2000)

Introduction

Les études de l'UIT-R ont permis d'établir des spécifications pour l'exploitation de radars à synthèse d'ouverture spatioportés dans la bande 420-470 MHz, destinés à mesurer différents paramètres tels que l'humidité du sol, la biomasse tropicale, l'épaisseur de la couche de glace en Antarctique, les changements climatiques, etc., données qu'il est impossible d'obtenir par d'autres moyens. Par ailleurs, les radars à synthèse d'ouverture peuvent être utilisés pour des observations systématiques de la couverture forestière ainsi que de l'étendue et de la vitesse de dégradation des forêts dans les régions tropicales et tempérées. Pour atteindre les objectifs de la mission, il faut disposer d'une portion de spectre de 6 MHz.

Etant donné que l'Inde dispose d'importants programmes de télédétection par satellite pour répondre à différents besoins, l'Administration de ce pays est favorable à l'attribution d'une portion de spectre de 6 MHz dans la gamme 420-470 MHz pour le service d'exploration de la Terre par satellite (active). L'Administration de l'Inde souligne aussi que, tout en étant favorable à l'attribution d'une bande de fréquences appropriée au SETS (active), il convient d'assurer la protection voulue aux autres services exploités conformément au Règlement des radiocommunications de l'UIT. En l'occurrence, la nouvelle attribution proposée pour le SETS (active) devrait éviter tout chevauchement de fréquences avec les attributions existantes faites au service d'exploitation spatiale (récepteurs de commandes de sécurité de base de lancement). A cet égard, l'Inde n'est pas favorable à une attribution entre 432 et 438 MHz comme cela est indiqué dans la Méthode A1 du Rapport de la RPC car cette bande empiète sur la bande 433,75-434,25 MHz attribuée au service d'exploitation spatiale (Terre vers espace) à titre primaire en Inde et dans les départements français d'outre-mer, conformément au renvoi 5.281 du Règlement des radiocommunications. De plus, il ressort des études de l'UIT-R et du Rapport de la RPC que le partage cofréquence entre le SETS (active) et le service d'exploitation spatiale n'est pas possible. Dans ces conditions, l'Administration de l'Inde propose que la bande 435-441 MHz soit attribuée à titre primaire à l'échelle mondiale au SETS (active). Cette bande de fréquences précise, qui est proposée en application de la Méthode A2 du Rapport de la RPC, offrirait les avantages suivants:

–	L'attribution d'une portion de bande de 6 MHz au SETS (active) serait possible dans la gamme 420-470 MHz.

–	Le chevauchement avec la bande attribuée au service essentiel qu'est le service d'exploitation spatiale est évité. Cela est en effet nécessaire pour assurer la protection totale des opérations critiques de sécurité.

–	Permet de faire une attribution commune à l'échelle mondiale au SETS (active), ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs de la mission dont la portée est en général mondiale.

–	La conclusion des études de partage et l'analyse des résultats des études consignés dans le Rapport de la RPC s'appliquent à cette bande.

Propositions

ARTICLE  5

MOD	IND/108/1

410-470 MHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 430-435 AMATEUR RADIOLOCALISATION | 430-435 RADIOLOCALISATION Amateur |  |
| 5.138 5.271 5.272 5.273 5.274 5.275 5.276 5.277 5.280 5.281 5.282 5.283 | 5.271 5.276 5.277 5.278 5.279 5.281 5.282 |  |

MOD	IND/108/2

| 435-440 AMATEUR RADIOLOCALISATION EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) | 435-440 EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) RADIOLOCALISATION Amateur |
| --- | --- |
| 5.138 5.271 5.272 5.273 5.274 5.275 5.276 5.277 5.280 5.281 5.282 5.283 ADD 5.EESS | 5.271 5.276 5.277 5.278 5.279 5.281 5.282 ADD 5.EESS |

MOD	IND/108/3

440-441 FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique Radiolocalisation EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) 5.269 5.270 5.271 5.284 5.285 5.286 ADD 5.EESS

MOD	IND/108/4

441-450 FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique Radiolocalisation 5.269 5.270 5.271 5.284 5.285 5.286

Motifs:	Montrer que les modifications apportées au Tableau d'attribution des bandes de fréquences répondent au besoin de spectre du SETS (active) et permettent d'éviter le chevauchement avec l'attribution essentielle faite au service d'exploitation spatiale avec lequel le partage n'est pas possible.

ADD	IND/108/5

5.EESS	Pour protéger les services d'amateur, de radiolocalisation, fixe et mobile, les radars à ouverture synthétique du service d'exploration de la Terre par satellite (active) doivent respecter les contraintes techniques et opérationnelles indiquées dans la Recommandation UIT-R SA.1260-1. De plus, les administrations sont instamment priées de prendre toutes les mesures pratiquement réalisables pour protéger le service de radioastronomie dans les bandes 406,1-410 MHz contre les brouillages préjudiciables causés par des rayonnements non désirés. Les seuils de brouillages préjudiciables au service de radioastronomie sont indiqués dans le Tableau 1 de la Recommandation UIT-R RA.769.

Motifs:	Identifier le mécanisme de protection des services d'amateur, de radiolocalisation, fixe, mobile et de radioastronomie contre les brouillages causés par des radars à ouverture synthétique du service d'exploration de la Terre par satellite.

ADD	IND/108/6

PROJET  DE  RECOMMANDATION  RéVISéE  UIT-R SA.1260-1*

Partage de fréquences entre les capteurs spatiaux actifs et les systèmes 
d'autres services fonctionnant entre 420 et 470 MHz

(Note de la rédaction: Ajouter le texte de la Recommandation UIT-R SA.1260-1 dans le Volume 4 du Règlement des radiocommunications.)

Motifs:	Incorporer par référence la Recommandation UIT-R SA.1260-1, qui est une référence obligatoire dans le renvoi 5.EESS ajouté ci-dessus.

________________