| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Documento 108-S |
|  |  |  | 3 de junio de 2003 |
|  |  |  | Original: inglés |
| GINEBRA, 9 DE JUNIO – 4 DE JULIO DE 2003 |  |  |  |

|  | SESIÓN PLENARIA |
| --- | --- |
| India (República de la) |  |
| PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA |  |
| PUNTO 1.38 DEL ORDEN DEL DÍA |  |

1.38	examinar la provisión de espectro de hasta 6 MHz al servicio de exploración de la Tierra por satélite (activo) en la banda 420-470 MHz, de acuerdo con la Resolución 727 (Rev.CMR-2000)

Introducción

Los estudios del UIT-R establecen requisitos para el funcionamiento de los radares de apertura sintética a bordo de vehículos espaciales montados en satélites de teledetección en la banda 420-470 MHz para medir diversos parámetros tales como la humedad del suelo, la biomasa tropical, el espesor del hielo antártico, las variaciones climáticas, etc., que son imposibles de medir por otros medios. Además, los SAR pueden utilizarse para la observación sistemática de la cobertura forestal y de la extensión y progresión de la degradación forestal de las regiones tropicales y templadas. Se precisan 6 MHz de espectro para satisfacer los objetivos de este tipo de misión.

Considerando el amplio programa de teledetección por satélite de India con diversos fines, la Administración de India apoya la atribución de 6 MHz de espectro en la gama 420-470 MHz para el SETS (activo). La Administración de India insiste también en que al atribuir una banda de frecuencias adecuada al SETS (activo), debe asegurarse la debida protección de otros servicios que funcionan conforme al Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT. De forma específica, la propuesta de nueva atribución al SETS (activo) debe evitar la superposición de frecuencias con las actuales atribuciones al servicio de operaciones espaciales (receptores de telemando de seguridad de campo de lanzamiento). A este respecto, India no apoya la atribución en la banda 432-438 MHz que se describe en el Método A1 del Informe de la RPC, pues esta banda se superpone con la banda de operaciones espaciales 433,75-434,25 MHz, atribuida al servicio de operaciones espaciales (Tierra-espacio) con carácter primario en India y en los Departamentos franceses de ultramar de la Región 2, conforme al número 5.281 del RR, y porque los estudios del UIT-R y de la RPC han llegado a la conclusión de que la compartición de frecuencias entre el SETS (activo) y el servicio de operaciones espaciales no es factible. A la vista de lo anterior, la Administración de India propone la atribución del tramo 435-441 MHz al SETS (activo) con carácter mundial y a título primario. Esta banda de frecuencias específica se propone atendiendo al enfoque descrito en el Método A2 del Informe de la RPC y presentaría las ventajas siguientes:

–	Se cumplirá el requisito de 6 MHz de espectro del SETS (activo) en la gama 420-470 MHz.

–	Se evitará la superposición con la banda crítica del servicio de operaciones espaciales. Es necesario evitar la superposición con la banda de frecuencias de las operaciones espaciales para asegurar una protección completa de las operaciones cruciales de seguridad de campos de lanzamiento.

–	Facilitará una atribución común a nivel mundial al SETS (activo) que es necesaria para los objetivos de la misión, los cuales tienen generalmente un carácter mundial.

–	Las conclusiones de los estudios de compartición efectuados y el análisis de los resultados de los estudios que se reflejan en el Informe de la RPC son aplicables a esta banda.

Propuestas

artículo 5

MOD	IND/108/1

410-470 MHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 430-435 AFICIONADOS RADIOLOCALIZACIÓN | 430-435 RADIOLOCALIZACIÓN Aficionados |  |
| 5.138 5.271 5.272 5.273 5.274 5.275 5.276 5.277 5.280 5.281 5.282 5.283 | 5.271 5.276 5.277 5.278 5.279 5.281 5.282 |  |

MOD	IND/108/2

| 435-440 AFICIONADOS RADIOLOCALIZACIÓN EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (activo) | 435-440 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (activo) RADIOLOCALIZACIÓN Aficionados |
| --- | --- |
| 5.138 5.271 5.272 5.273 5.274 5.275 5.276 5.277 5.280 5.281 5.282 5.283 ADD 5.EESS | 5.271 5.276 5.277 5.278 5.279 5.281 5.282 ADD 5.EESS |

MOD	IND/108/3

440-441 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico Radiolocalización EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (activo) 5.269 5.270 5.271 5.284 5.285 5.286 ADD 5.EESS

MOD	IND/108/4

441-450 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico Radiolocalización 5.269 5.270 5.271 5.284 5.285 5.286

Motivos:	Mostrar las modificaciones del Cuadro de atribución de bandas de frecuencia que atienden a los requisitos de espectro del SETS (activo) y mediante las que se evita la superposición con la atribución crítica al servicio de operaciones espaciales, con el que la compartición no es factible.

ADD	IND/108/5

5.EESS	Para la protección de los servicios de aficionados, de radiolocalización, fijo y móvil, los radares de apertura sintética del servicio de exploración de la Tierra por satélite (activo) funcionarán conforme a las restricciones técnicas y operativas que figuran en la Recomendación UIT-R SA.1260-1. Además, se insta a las administraciones a adoptar todas las medidas prácticas necesarias para proteger el servicio de radioastronomía en las bandas 406,1-410 MHz contra la interferencia perjudicial debida a las emisiones no deseadas. Los niveles umbral de interferencia perjudicial para el servicio de radioastronomía son los que se representan en el Cuadro 1 de la Recomendación UIT-R RA.769.

Motivos:	Identificar el mecanismo para la protección de los servicios de aficionados, de radiolocalización, fijo, móvil y de radioastronomía contra la interferencia procedente de los radares de apertura sintética del servicio de exploración de la Tierra por satélite.

ADD	IND/108/6

Proyecto de revisión de la RECOMENDACIÓN UIT-R SA.1260*

Posibilidad de compartición entre sensores activos a bordo de vehículos espaciales y otros servicios en la gama 420-470 MHz

(Nota de Redacción – Añádase el texto de la Recomendación UIT-R SA.1260-1 al Volumen 4 del Reglamento de Radiocomunicaciones.)

Motivos:	Incorporar por referencia la Recomendación UIT-R SA.1260-1 que es una referencia obligatoria de la nota 5.EESS añadida anteriormente.

_______________