| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Addéndum 1 al Documento 109-S |
|  |  |  | 3 de junio de 2003 |
|  |  |  | Original: inglés |
| GINEBRA, 9 DE JUNIO – 4 DE JULIO DE 2003 |  |  |  |

|  | SESIÓN PLENARIA |
| --- | --- |
| Corea (República de) |  |
| PROPUESTA PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA |  |
| PUNTO 1.2 DEL ORDEN DEL DÍA |  |

1.2	examinar y tomar medidas, según el caso, con respecto al número 5.134 y los textos conexos de las Resoluciones 517 (Rev.CMR-97) y 537 (CMR-97), y las Recomendaciones 515 (Rev.CMR-97), 517 (HFBC-87) y 519 (CAMR-92) y el Apéndice 11, teniendo en cuenta los estudios y actuaciones en ellas indicadas, con particular atención al desarrollo de nuevas técnicas de modulación, incluidas las técnicas digitales, capaces de suministrar un equilibrio óptimo entre la calidad de sonido, la anchura de banda y la fiabilidad de los circuitos en la utilización de las bandas de ondas decamétricas atribuidas al servicio de radiodifusión

Introducción

La CMR-97 decidió sustituir las emisiones analógicas en doble banda lateral (DBL) del servicio de radiodifusión sonora por emisiones en banda lateral única (BLU) u otras emisiones con modulaciones que utilizan eficazmente el espectro en las bandas de radiodifusión en ondas decamétricas (HFBC) entre 5 900 kHz y 26 100 kHz. La Comisión de Estudio 6 del UIT-R estableció el GTE 6/6 para que elaborara una especificación de sistemas de radiodifusión digital sonora por debajo de 30 MHz, y en 2001 se aprobó la Recomendación UIT-R BS.1514 en la que se alienta a las administraciones a que introduzcan un sistema mundialmente normalizado para el servicio de radiodifusión digital en ondas decamétricas, según se describe en la propia Recomendación. El GTE 6/7 del UIT-R elaboró el proyecto de nueva Recomendación UIT-R BS.[Documento 6/324] sobre parámetros de la planificación para la radiodifusión digital en ondas decamétricas y esta Recomendación se encuentra en trámites de aprobación.

En la RPC celebrada en noviembre de 2002 se actualizó un ejemplo de la nueva Recomendación [YYY] en el texto de la RPC sustituyendo el Cuadro de relaciones de protección relativas en RF por algunas partes de la Recomendación UIT-R BS.[Documento 6/324]. Sin embargo, ciertas administraciones expresaron su preocupación en el sentido de que es necesario elaborar relaciones de protección absolutas en RF.

Además, en la última reunión del APG celebrada en febrero de 2003 los miembros de la APT plantearon la cuestión de las relaciones de protección relativas en RF propuestas en el Informe de la RPC y elaboraron una propuesta sobre las relaciones de protección absolutas en RF en la que se modificaba el Cuadro de la nueva Recomendación [YYY]. Hubo quienes expresaron la opinión de que los valores se han de examinar en el marco de los estudios del UIT-R y uno de los miembros de la APT presentó la contribución al GT 6E del UIT-R en marzo de 2003; desafortunadamente en la reunión no se trató dicha contribución.

Según la definición de la Recomendación UIT-R BS.560, la relación de protección relativa en radiofrecuencia es la diferencia (en dB) entre la relación de protección cuando las portadoras de los transmisores deseado interferente tienen una diferencia de frecuencia f (Hz o kHz) y la relación de protección cuando las portadoras de esos transmisores tienen la misma frecuencia.

La relación de protección en audiofrecuencia (AF) es el mínimo valor acordado de la relación señal/interferencia en audiofrecuencia que corresponde a una calidad de recepción definida subjetivamente, según se define en la Recomendación UIT-R BS.638. Una vez determinado el valor de una relación de protección cocanal en RF (que es igual a la relación de protección en AF), las relaciones de protección absolutas en RF se calculan mediante la suma de la relación de protección en AF y las relaciones de protección relativas en RF expresadas en función de la separación de las frecuencias portadoras. Esta relación de protección en AF depende del tipo de programas deseados y no deseados. Los estudios llevados a cabo por varias administraciones demuestran que la relación de protección en AF en las bandas de ondas decamétricas debe estar en la gama de 27-40 dB en condiciones estacionarias. Por otra parte, la CAMR HFBC-87 adoptó una relación de protección cocanal en RF mínima de 17 dB a efectos de planificación (véase Recomendación UIT-R BS.560-4).

Debido a las ambigüedades anteriormente descritas es urgente determinar una relación de protección en AF fiable para la interferencia causada a las señales con MA por las emisiones digitales a fin de no obstaculizar la introducción de los sistemas de radiodifusión digital en las bandas de ondas decamétricas y de proteger los sistemas analógicos existentes.

Propuesta

La República de Corea propone la siguiente nueva Recomendación [YYY], que es similar a la del Informe de la RPC, para adoptar las medidas necesarias sobre las relaciones de protección absolutas en RF en el marco del UIT-R.

ADD	KOR/109A1/1

proyecto de Recomendación [YYY] (CMR-03)

Relaciones de protección en RF asociadas a las emisiones con modulación digital en las bandas de ondas decamétricas atribuidas a título
exclusivo al servicio de radiodifusión

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que esta Conferencia ha resuelto alentar la introducción de las emisiones con modulación digital en las bandas de radiodifusión en ondas decamétricas atribuidas a título exclusivo al servicio de radiodifusión;

b)	que la utilización actual del espectro se basa en el empleo de emisiones de doble banda lateral (DBL);

c)	que las relaciones de protección cocanal y de canal adyacente se encuentran entre los parámetros fundamentales en la determinación de la compatibilidad;

d)	que esta Conferencia ha adoptado [Resolución 517 (Rev. CMR-03)] referente a la introducción de emisiones con modulación digital en las bandas de ondas decamétricas atribuidas a título exclusivo al servicio de radiodifusión;

e)	que [Parte C del Apéndice 11] contiene especificaciones del sistema digital que hacen referencia a esta Recomendación en materias que tratan con las relaciones de protección apropiadas;

f)	que todavía no se ha determinado la relación de protección en AF para la interferencia causada a las emisiones con MA por las emisiones con modulación digital,

recomienda

que en la aplicación del Artículo 12, las relaciones de protección especificadas en el Anexo a esta Recomendación se utilicen en todos los casos en que las emisiones con modulación digital funcionen en las mismas bandas que las emisiones analógicas de doble banda lateral,

invita al UIT-R

a adoptar las medidas necesarias para determinar las relaciones de protección absolutas en RF aplicables a la interferencia causada a las emisiones con MA por las emisiones con modulación digital utilizando las relaciones de protección relativas en RF del Anexo a esta Recomendación.

Anexo al proyecto de Recomendación YYY (CMR-03)

Valores de la relación de protección en RF

1	En virtud de la [Resolución 517 (Rev.CMR-03)] se puede utilizar la modulación digital en cualquiera de las bandas de ondas decamétricas atribuidas a título exclusivo al servicio de radiodifusión. Ello debe hacerse otorgando el grado de protección adecuado tanto a las emisiones analógicas como a las digitales. Las relaciones de protección en RF forman parte de la reglamentación global de estas emisiones. Sus valores se presentan en el Cuadro de este Anexo.

2	El Cuadro recoge las relaciones de protección en RF para las condiciones de interferencia cocanal y de canal adyacente. La variable independiente del Cuadro es la separación en kHz de las frecuencias centrales de cualquier par de emisiones, deseada y no deseada. En el Cuadro se indican las relaciones relativas de protección para el modo DRM (Modo B3) que se utilizarán ampliamente en la radiodifusión por onda ionosférica en las bandas de ondas decamétricas con canales de 10 kHz. Los valores de la relación se dan en decibelios.

3	La modulación digital que determina estas relaciones de protección es la que aparece en el resumen de la [Parte C del Apéndice 11, revisado en esta Conferencia] y la modulación analógica es la modulación de doble banda lateral que se resume en la Parte A del mismo Apéndice.

Cuadro

Relaciones de protección relativas en RF (dB) entre los sistemas de radiodifusión por debajo de 30 MHz, y emisiones DRM (MAQ-64, nivel de protección Nº 1) interferidas por DRM 
(modos de robustez y tipos de ocupación del espectro idénticos)

| Señal deseada | Señal no deseada | Separación de frecuencia fno deseada-fdeseada (kHz) |  |  |  |  |  |  |  |  | Parámetros |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BDRM (kHz) | S/I (dB) |
|  |  | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |  |  |
| MA | DRM_B3 | –47 | –42 | –32 | 3 | 6 | 3 | –32 | –42 | –47 | 10 | – |
| DRM_B3 | MA | –54 | –48 | –40 | –3 | 0 | –3 | –40 | –48 | –54 | 10 | 7 |
| DRM_B3 | DRM_B3 | –53 | –47 | –38 | –3 | 0 | –3 | –38 | –47 | –53 | 10 | 16 |
| MA: Señal con MA en DBL DRM_B3: Señal DRM, modo de robustez B, tipo de ocupación de espectro 3 BDRM: Ancho de banda nominal de señal DRM S/I: Relación de señal/interferencia para una BER de 104. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

NOTA – Para obtener información más completa y precisa se deberá consultar el proyecto de nueva Recomendación UIT-R BS.[Documento 6/324].

Motivos:	Es necesario realizar en el marco del UIT-R y con carácter urgente nuevos estudios sobre las relaciones de protección en AF para la interferencia causada a las emisiones con MA por las emisiones con modulación digital.

____________