| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS | Addendum 10 au Document 109-F |
|  |  |  | 3 juin 2003 |
|  |  |  | Original: anglais |
| GENÈVE, 9 JUIN – 4 JUILLET 2003 |  |  |  |

|  | SÉANCE PLÉNIÈRE |
| --- | --- |
| Corée (République de) |  |
| propositions pour les travaux de la conférence |  |
| point 1.29 de l'ordre du jour |  |

1.29	examiner les résultats des études menées conformément aux Résolutions 136 (CMR-2000) et 78 (CMR-2000) au sujet du partage entre systèmes non OSG et systèmes OSG

Introduction

Cette contribution ne concerne que la Résolution 78.

Dans certaines parties de la gamme de fréquences 10,7-20,2 GHz, y compris les bandes de fréquences du Plan du SRS figurant dans les Appendices 30 et 30A et du Plan du SFS figurant dans l'Appendice 30B, la CMR-2000 a invité l'UIT-R, par sa Résolution 78 (CMR-2000), à effectuer d'urgence et à temps pour la CMR-03, les études réglementaires voulues pour élaborer des procédures, non limitées à la modification de l'Article 15, applicables au cas où un système non OSG du SFS à une station terrienne opérationnelle d'un réseau OSG dépasse les limites de puissance indiquées des Tableaux 22-4A à 22-4C de l'Article 22.

Un système du SFS non OSG assujetti à l'Article 22 est considéré comme ayant rempli ses obligations au titre du numéro 22.2 si les limites opérationnelles et/ou opérationnelles additionnelles des Tableaux 22-4A à 22-4C ne sont pas dépassées et si les limites de validation des numéros 22.5C (Tableaux 22-1A à 22-1D), 22.5D (Tableau 22-2) et 22.5F (Tableau 22-3) sont respectées par le système non OSG du SFS.

Toutefois, les limites de l'Article 22 du Règlement des radiocommunications sont à considérer sous deux aspects: d'une part, les limites opérationnelles et opérationnelles additionnelles des Tableaux 22-4A à 22-4C de l'Article 22 et, d'autre part, les limites d'epfd des numéros 22.5C (Tableaux 22-1A à 22-1D), 22.5D (Tableau 22-2) et 22.5F (Tableau 22-3) de l'Article 22.

a)	Etant donné que les limites opérationnelles et opérationnelles additionnelles des Tableaux 22-4A à 22-4C s'appliquent aux systèmes non OSG du SFS «en exploitation», elles ne sont pas contrôlées par le BR au cours du dépôt de la demande pour les systèmes non OSG. Même s'agissant d'un système non OSG en exploitation, il n'existe aucune disposition réglementaire obligeant le BR à vérifier la conformité de ces limites ni aucun outil permettant de les confirmer. On peut comprendre que les limites des Tableaux 22-4A à 22-4C de l'Article 22 n'ont pas à être vérifiées au début de l'exploitation du système non OSG du SFS. Par la Résolution 78, l'UIT-R a été invité à effectuer les études réglementaires appropriées pour élaborer des procédures uniquement dans le cas où un système non OSG dépasse ces limites.

Il n'est pas logique que le BR inclue les limites opérationnelles et opérationnelles additionnelles mais il n'existe aucune disposition ou procédure réglementaire permettant de s'assurer que le système non OSG du SFS s'acquitte de ses obligations en matière de partage de fréquences entre systèmes non OSG du SFS et systèmes OSG.

b)	Les limites d'epfd des numéros 22.5C (Tableaux 22-1A à 22-1D), 22.5D (Tableau 22-2) et 22.5F (Tableau 22-3) de l'Article 22 s'appliquent au dépôt auprès du BR d'une demande concernant un système non OSG du SFS. Toutefois il n'existe actuellement aucun logiciel permettant au BR de vérifier les limites des numéros 22.5C, 22.5D et 22.5F.

Par conséquent, une nouvelle Résolution est proposée dont le contenu serait le suivant:

1)	Une administration responsable d'un système non OSG assujetti à l'Article 22 doit prouver que le système non OSG respecte toutes les limites de l'Article 22, tant que l'UIT ne dispose pas d'un outil logiciel pour des examens d'epfd (ci-après appelé logiciel de validation).

2)	En cas de dépassement des limites opérationnelles et/ou opérationnelles additionnelles, les procédures (voir l'Annexe de la Résolution [1.29_RÉS78] (CMR-03) dans le présent document) s'appliquent tant qu'une future conférence compétente n'a pas trouvé d'autre solution pour le traitement des limites opérationnelles et opérationnelles additionnelles pour une seule source de brouillage.

Propositions

ADD	KOR/109A10/1

PROJET  DE  RéSOLUTION  [1.29_RéS78]  (CMR-03)

Partage des fréquences entre des systèmes non OSG et OSG dans l'Article 22

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	que la CMR-2000 a adopté dans l'Article 22 des limites opérationnelles pour une seule source de brouillage (voir les Tableaux 22-4A à 22-4C) ainsi que des limites d'epfd opérationnelles additionnelles pour une seule source de brouillage (voir Tableau 22-4A1), applicables aux systèmes non géostationnaires (non OSG) du service fixe par satellite (SFS) (espace vers Terre) fonctionnant dans certaines bandes de fréquences comprises entre 10,7 et 20,2 GHz afin de protéger les systèmes géostationnaires fonctionnant dans les mêmes bandes de fréquences;

b)	que, compte tenu des numéros 22.5H et 22.5I, tout dépassement des limites visées au point a) du considérant par un système non OSG du SFS auquel ces limites s'appliquent, constitue une violation des dispositions du numéro 22.2 à moins que les administrations concernées en conviennent autrement;

c)	que la CMR-2000 a déterminé qu'il était nécessaire d'avoir des procédures spécifiques visant à corriger dans les meilleurs délais tout dépassement des limites visées au point a) du considérant;

d)	que la Recommandation UIT-R S.1527 contient une procédure d'identification des satellites non géostationnaires brouillant une station terrienne géostationnaire en service;

e)	que la Recommandation UIT-R S.1558 contient des méthodes de mesure permettant de vérifier la conformité de l'epfd émise par une station spatiale non géostationnaire avec les limites d'epfd opérationnelles;

f)	que la Recommandation UIT-R S.1592 contient une méthodologie d'évaluation de la conformité des systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite avec les limites opérationnelles additionnelles de puissance surfacique équivalente sur la liaison descendante spécifiées à l'Article 22 du Règlement des radiocommunications;

g)	que la Recommandation UIT-R S.1554 contient une méthode de détermination de la précision globale des mesures d'epfd;

h)	qu'il n'existe pas actuellement dans le Règlement des radiocommunications de procédures permettant de régler rapidement la situation réglementaire particulière décrite au numéro 22.5I,

considérant en outre

a)	qu'à l'UIT il n'existe aucun outil logiciel pour les examens d'epfd (appelé ci-après logiciel de validation) permettant de vérifier la conformité des limites d'epfd dans les numéros 22.5C (Tableaux 22-1A à 22.1D), 22.5D (Tableau 22-2) et 22.5F (Tableau 22-3) de l'Article 22 par un système non OSG du SFS;

b)	qu'il n'existe ni mesure réglementaire d'application des limites opérationnelles et/ou opérationnelles additionnelles des Tableaux 22-4A à 22.4C, ni outil permettant de confirmer les limites même si elles existent dans le Règlement des radiocommunications;

c)	que le numéro 22.5I dispose qu'une administration exploitant un système à satellites non géostationnaires est réputée avoir rempli ses obligations au titre du numéro 22.2 lorsque les limites indiquées aux numéros 22.5C, 22.5D, 22.5F et dans les Tableaux 22-4A à 22.4C sont respectées par le système non OSG du SFS,

décide

1	qu'une administration qui a la responsabilité d'un système non OSG assujetti à l'Article 22 doit fournir les preuves (résultats de simulations, donnés de mesure, etc.) que le système non OSG respecte les limites indiquées à l'Article 22, tant que l'UIT ne dispose pas d'un logiciel de validation;

2	d'appliquer les procédures prévues dans l'annexe en cas de non-respect des limites opérationnelles ou opérationnelles additionnelles pour une seule source de brouillage spécifiées dans la Section II de l'Article 22 par un système à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite auquel s'appliquent les limites fixées dans les numéros 22.5C, 22.5D et 22.5F;

3	que les procédures s'appliqueront jusqu'à ce qu'une future conférence compétente trouve une autre solution en matière de traitement des limites opérationnelles et opérationnelles additionnelles pour une seule source de brouillage dans les Tableaux 22.4A à 22.4C de l'Article 22,

charge le Bureau des radiocommunications

de développer rapidement le logiciel de validation.

ANNEXE  DU  PROJET  DE  RéSOLUTION  [1.29_rés78]  (cmr-03)

Procédures à appliquer en cas de non-respect des limites opérationnelles et opérationnelles additionnelles pour une seule source de brouillage, spécifiées dans la Section II de l'Article 22

1	Il est essentiel que les Etats Membres fassent preuve du maximum de bonne volonté et d'entraide dans l'application des procédures de la présente Annexe en vue de l'élimination rapide des problèmes de brouillage qui se posent lorsque la puissance surfacique équivalente, l'epfd, produite par des systèmes non OSG du SFS dépasse les limites opérationnelles spécifiées dans les Tableaux 22-4A, 22-4B et 22-4C et/ou les limites opérationnelles additionnelles spécifiées dans le Tableau 22-4A1 (brouillage par dépassement de la puissance epfd).

2	En effectuant l'élimination rapide des brouillages par dépassement de la puissance epfd, il devrait être dûment tenu compte de tous les facteurs en cause, y compris les facteurs techniques et opérationnels pertinents.

3	Les administrations devraient coopérer à la recherche et à l'élimination des brouillages par dépassement de la puissance epfd.

4	Lorsque cela est possible, et sous réserve d'un accord entre les administrations intéressées, les problèmes de brouillage par dépassement de la puissance epfd peuvent être traités directement entre leurs services d'exploitation.

5	Lorsqu'un cas de brouillage d'une assignation de fréquence d'un réseau à satellite géostationnaire par dépassement de la puissance epfd est détecté dans une station terrienne en exploitation et associée à ce réseau à satellite géostationnaire et lorsque l'administration affectée ne peut accepter ce brouillage, celle-ci devrait d'abord tenter d'en identifier la source. Dans le cadre de ces procédures, le terme d'«administration affectée» désigne l'administration sur le territoire de laquelle se trouve la station terrienne de réception associée au réseau à satellite géostationnaire ou toute autre entité qu'elle aura désignée.

6	Si l'administration affectée mentionnée au § 5 a des difficultés pour déterminer la source ou les caractéristiques du brouillage par dépassement de la puissance epfd:

a)	Elle peut adresser une demande de coopération à n'importe quelle administration qui a envoyé au Bureau des renseignements aux fins de publication anticipée, de coordination ou de notification, selon le cas, pour des systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite dont les assignations de fréquence qui chevauchent les siennes dans les bandes de fréquences assujetties aux limites mentionnées au § 1 ont été mises en service, en fournissant tous les détails nécessaires dans un rapport de non-conformité avec les limites de puissance surfacique (epfd) opérationnelles et opérationnelles additionnelles pour une seule source de brouillage, spécifiées dans la Section II de l'Article 22, rapport établi en utilisant le formulaire fourni en annexe à ces procédures. Une copie de cette demande, avec le rapport de non-conformité avec les limites de puissance surfacique (epfd) opérationnelles et opérationnelles additionnelles pour une seule source de brouillage unique, spécifiées dans la Section II de l'Article 22, devrait être envoyée au Bureau des Radiocommunications.

a)bis	Elle peut rechercher l'assistance du Bureau pour identifier les administrations mentionnées au § 6 a). Dès réception d'une telle demande d'assistance, le Bureau devrait communiquer sans délai à l'administration ayant recherché son assistance la liste des administrations qui ont envoyé au Bureau des renseignements aux fins de publication anticipée, de coordination ou de notification, selon le cas, pour un système à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite avec des assignations de fréquence qui chevauchent les siennes dans les bandes de fréquences assujetties aux limites mentionnées au § 1 et ont été mises en service. Dès réception de cette liste, l'administration affectée devrait alors appliquer le § 6 a).

b)	Dès réception d'une demande de coopération, chaque administration, dès que possible et au plus dans les 30 jours, devrait adresser un accusé de réception à l'administration ou aux administrations requérantes et transmettre, avec une copie au Bureau, tout renseignement qui pourrait être utilisé pour identifier la source du brouillage par dépassement de la puissance epfd et/ou pour éliminer un ou plusieurs systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite visé au § 6 a) comme étant la source du brouillage par dépassement de la puissance epfd.

c)	Si une administration ne répond pas à une demande de coopération mentionnée au § 6 a) dans le délai de 30 jours, une administration affectée peut rechercher l'assistance du Bureau, auquel cas le Bureau devrait demander immédiatement à l'administration n'ayant pas répondu de fournir les informations mentionnées au § 6 b), ce dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception par le Bureau de la demande d'assistance de l'administration affectée.

d)	Si une administration ne répond pas au Bureau dans le délai visé au § 6 c) ci-dessus, le Bureau devrait:

–	publier sous un mois dans l'IFIC une observation indiquant que l'administration responsable n'a pas répondu à une demande de coopération concernant une plainte, non résolue, relative à un brouillage par dépassement de la puissance epfd, ce si la procédure de l'Article 11 n'a pas été menée à bien pour les assignations de fréquence concernées du système à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite considéré; ou

–	inscrire une observation dans la colonne Observations du Fichier de référence en regard des assignations de fréquence concernées du système à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite considéré, indiquant que l'administration responsable n'a pas répondu à une demande de coopération concernant une plainte, non résolue, relative à un brouillage par dépassement de la puissance epfd, ce si la procédure de l'Article 11 a été menée à bien pour les assignations de fréquence concernées du système à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite considéré.

7	Dès réception des renseignements identifiés au § 6 a), le Bureau devrait communiquer rapidement à toutes les administrations contactées en application du § 6 a) l'identité de tout système à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite pour lequel le Bureau, lors de sa vérification du respect des limites epfd de validation contenues dans les Tableaux 22-1A à 22-1D, a déterminé que la valeur maximale de l'epfd est inférieure aux limites visées au § 1 et qui, par conséquent, ne peut pas être tenu pour responsable du brouillage par dépassement des limites visées au § 1.

8	Lorsque la ou les sources du brouillage par dépassement de la puissance epfd ont été identifiées, l'administration affectée devrait envoyer une lettre, par télécopie ou par tout autre moyen électronique convenu mutuellement, à la ou aux administrations concernées, leur demandant de prendre immédiatement des mesures correctives. Elle devrait fournir tous les renseignements utiles, y compris un rapport de non-conformité avec les limites de puissance surfacique (epfd) opérationnelles et opérationnelles additionnelles pour une seule source de brouillage, spécifiées dans la Section II de l'Article 22 pour que la ou les administrations ayant répondu puissent prendre les mesures nécessaires pour ramener le niveau d'epfd à ceux spécifiés dans les Tableaux 22-4A, 22-4A1, 22-4B ou 22-4C, selon le cas, ou à un niveau supérieur qui peut être ou qui a été convenu entre les administrations concernées, conformément au numéro 22.5I. Une copie d'une telle demande d'action corrective immédiate devrait être envoyée au Bureau.

9	Lorsqu'elle reçoit une demande d'action corrective immédiate conformément au § 8, une administration devrait adresser un accusé de réception à l'administration requérante, dans un délai de 30 jours et avec copie au Bureau. Cet accusé de réception ne constitue pas une acceptation de responsabilité.

10	Dans les 30 jours qui suivent la réception d'une demande d'action corrective immédiate conformément au § 8 ci-dessus, l'administration qui reçoit cette demande devrait:

a)	soit fournir à l'administration requérante et au Bureau les renseignements prouvant qu'aucun système à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite dont elle est responsable n'est la cause du brouillage par dépassement de la puissance epfd à la station terrienne de réception associée au réseau à satellite géostationnaire;

b)	soit reconnaître sa responsabilité dans le brouillage par dépassement de la puissance epfd et ramener immédiatement l'epfd du système brouilleur de la station terrienne de réception affectée et associée au réseau à satellite géostationnaire aux niveaux spécifiés dans les Tableaux 22-4A, 22-4A1, 22-4B ou 22-4C, selon le cas, ou à des niveaux d'epfd supérieurs convenus entre les administrations concernées, conformément au numéro 22.5I. Tous les détails des mesures prises par l'administration responsable du brouillage par dépassement de la puissance epfd devraient être fournis à l'administration requérante.

Dans les deux cas, le Bureau devrait être informé des mesures prises.

11	Si une administration n'agit pas conformément au § 10 ci-dessus, l'administration affectée peut rechercher l'assistance du Bureau, auquel cas le Bureau devrait demander immédiatement à l'administration n'ayant pas répondu d'agir conformément § 10, ce dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception par le Bureau de la demande d'assistance de l'administration affectée.

12	Si l'administration ne répond pas au Bureau dans le délai visé au § 11 ci-dessus, le Bureau devrait:

–	publier sous un mois dans l'IFIC une observation indiquant que l'administration responsable n'a pas répondu à une demande d'action corrective immédiate relative à une plainte en brouillage par dépassement de la puissance epfd, ce si la procédure de l'Article 11 n'a pas été menée à bien pour les assignations de fréquence concernées du système à satellites non géostationnaires du service fixe à satellite considéré; ou

–	inscrire une observation dans la colonne Observations du Fichier de référence en regard des assignations de fréquence concernées du système à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite considéré, indiquant que l'administration responsable n'a pas répondu à une demande d'action corrective immédiate relative à une plainte en brouillage par dépassement de la puissance epfd, ce si la procédure de l'Article 11 a été menée à bien pour les assignations de fréquence concernées du système à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite considéré.

13	Si une administration reconnaît sa responsabilité dans le brouillage par dépassement d'epfd conformément au § 10 b) ci-dessus, mais ne réduit pas immédiatement les émissions du système brouilleur, comme cela est demandé:

a)	elle dispose d'un délai supplémentaire de 10 jours pour prendre les mesures nécessaires pour remédier à la situation de brouillage par dépassement de la puissance epfd, conformément au numéro 15.21 du Règlement des radiocommunications.

b)	Si, après le délai de 10 jours, l'administration responsable du brouillage n'a toujours pas réduit les émissions du système brouilleur comme cela est demandé, le Bureau devrait:

–	si la procédure de l'Article 11 n'a pas été menée à bien pour les assignations de fréquence concernées du système à satellites non géostationnaires du service fixe à satellite considéré, publier sous un mois dans l'IFIC une observation indiquant que l'administration responsable contrevient à ses obligations au titre des numéros 22.2 et 22.5I; ou

–	si la procédure de l'Article 11 a été menée à bien pour les assignations de fréquence concernées du système à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite considéré, inscrire une observation dans la colonne Observations du Fichier de référence en regard des assignations de fréquence concernées du système à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite considéré, indiquant que l'administration responsable contrevient à ses obligations au titre des numéros 22.2 et 22.5I. La présence de cette observation est signalée dans l'IFIC, la présence de cette observation est signalée dans l'IFIC.

Le Bureau devrait maintenir l'observation dans la colonne Observations du Fichier de référence aux termes des § 6 d), § 12 ou § 13 b) ci-dessus, tant que l'administration qui n'a pas répondu ne réagit pas et/ou ne remédie pas au brouillage par dépassement d'epfd, selon le cas.

Appendice de l'annexe du projet de 
Résolution [1.29_Rés78] (CMR-03)

Rapport de non-conformité avec les limites de puissance surfacique (epfd) opérationnelles et opérationnelles additionnelles pour une seule source 
de brouillage spécifiées dans la Section II de l'Article 22

Partie I: Caractéristiques fournies par l'administration responsable de la station terrienne du service fixe par satellite géostationnaire soumise à des niveaux d'epfd¯ dépassant les limites opérationnelles indiquées dans les Tableaux 22-4A à 22-4C (y compris les limites opérationnelles additionnelles du Tableau 22-4A1):

1)	Nom de la station terrienne:

2)	Diamètre de l'antenne de la station terrienne de réception:

3)	Nom de la station spatiale géostationnaire d'émission dont la liaison descendante est brouillée:

4)	Longitude du satellite géostationnaire:

5)	Inclinaison de l'orbite du satellite géostationnaire:

6)	Latitude, longitude, azimut et angle d'élévation de la station terrienne à laquelle les niveaux d'epfd ont dépassé l'une quelconque des limites opérationnelles ou opérationnelles additionnelles indiquées dans les Tableaux 22-4A à 22-4C:

7)	Caractéristiques de l'émission utile à la station de réception:

a)	Classe d'émission:

b)	Largeur de bande (indiquer si elle a été mesurée ou estimée ou indiquer la largeur de bande nécessaire notifiée au Bureau des radiocommunications):

c)	Fréquence mesurée

Date:

Heure (UTC):

d)	Champ ou puissance surfacique

Date:

Heure (UTC):

8)	Polarisation de l'antenne de réception ou polarisation observée:

Partie II: Caractéristiques du système à satellites non géostationnaires dépassant les limites d'epfd opérationnelles:

1)	Nom du système à satellites non géostationnaires, s'il est connu, ou autre moyen d'identification:

2)	Fréquence mesurée:

3)	Classe d'émission:

4)	Largeur de bande (indiquer si elle a été mesurée ou estimée):

5)	Nature du brouillage, par exemple, perte occasionnelle de synchronisation du démodulateur, réduction de la performance C/(N+I) à court terme, etc:

6)	Epfd¯ excédentaire reçue:

a)	Date:

b)	Heure (UTC):

c)	Durée (secondes):

d)	Périodicité (secondes):

e)	Méthode utilisée pour déterminer le dépassement de la limite d'epfd (par 	exemple Recommandation UIT-R S.1558):

f)	Méthode d'identification du système non OSG responsable (par exemple 	Recommandation UIT-R S.1527), s'il est connu:

7)	Limite d'epfd applicable indiquée dans les Tableaux 22-4A à 22-4C de l'Article 22:

8)	Classe de la station et nature du service, si connu:

9)	Polarisation si elle est connue:

Partie III: Caractéristiques du système à satellites non géostationnaires dépassant les limites d'epfd opérationnelles additionnelles:

1)	Nom du système à satellites non géostationnaires:

2)	Fréquence à laquelle les statistiques d'epfd sont calculées:

3)	Classe d'émission:

4)	Largeur de bande:

5)	Statistiques d'epfd calculées:

a)	Période de calcul des résultats (jours):

b)	Largeur de bande dans laquelle l'epfd est calculée:

c)	Méthode de calcul (par exemple Recommandation UIT-R S.1592) et identification du logiciel:

d)	Source des paramètres de transmission du système non OSG:

6)	Limites d'epfd applicables dans le Tableau 22-4A1 de l'Article 22:

7)	Polarisation:

8)	Classe de station et nature du service:

Motifs:	Il n'est pas logique que le RR comprenne des limites opérationnelles et opérationnelles additionnelles sans qu'il existe de dispositions ou procédures réglementaires permettant de s'assurer que le système non OSG du SFS remplit ses obligations en matière de partage des fréquences entre systèmes non OSG du SFS et systèmes OSG. Pour que les limites opérationnelles et opérationnelles additionnelles entrent en vigueur, la Résolution ci-dessus est proposée. On trouvera l'explication détaillée dans l'introduction du présent document.

_______________