| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Addéndum 12 al Documento 109-S |
|  |  |  | 3 de junio de 2003 |
|  |  |  | Original: inglés |
| GINEBRA, 9 DE JUNIO – 4 DE JULIO DE 2003 |  |  |  |

|  | SESIÓN PLENARIA |
| --- | --- |
| Corea (República de) |  |
| PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA |  |
| PUNTO 1.34 DEL ORDEN DEL DÍA |  |

1.34	examinar los resultados de los estudios dimanantes de la Resolución 539 (CMR-2000) sobre los valores de umbral para el SRS (sonora) no OSG en la banda 2 630-2 655 MHz y tomar las medidas necesarias

Introducción

La Resolución 539 se elaboró para facilitar el desarrollo de sistemas del SRS (sonora) no OSG en la banda 2 630-2 655 MHz, protegiendo adecuadamente a los servicios terrenales en esta banda, dado que la CMR-2000 decidió que esa banda también se utilizará para las IMT-2000. De conformidad con la Resolución 539, los umbrales de dfp en esta Resolución fueron examinados por el Grupo de Trabajo 6S del UIT-R.

Cabe observar que la inclusión de límites estrictos en el Artículo 21 quizá no sea una solución reglamentaria aceptable, dado que causaría graves dificultades a los sistemas del SRS (sonora) no OSG y, por consiguiente, podrían limitar demasiado el desarrollo de estos sistemas en esta banda.

Hay dos asuntos importantes que se han de examinar en la CMR-03 en relación con este punto del orden del día:

–	los valores (o límites) de dfp adecuados para los sistemas del SRS (sonora) no OSG;

–	una solución reglamentaria.

Por lo que respecta a la compartición entre los sistemas del SRS (sonora) no OSG y los sistemas del servicio fijo, en la reunión de la RPC-02 se acordó, habida cuenta de los resultados de los estudios del UIT-R, que se deben aplicar los siguientes niveles umbral de dfp en la superficie de la Tierra con respecto a la estación del servicio fijo que funciona en la banda 2 630-2 655 MHz:

128 			dB(W/(m2 · MHz))	0°			θ 	<	5°

128 + 0,6 ( – 5)	dB(W/(m2 · MHz))	5				θ		<		25°

116			dB(W/(m2 · MHz))	25°		θ		<		35°

116 + 1,5 ( – 35)	dB(W/(m2 · MHz))	35°		θ		<		37°

113			dB(W/(m2 · MHz))	37°		θ		<		90°

siendo  el ángulo de llegada de la onda incidente por encima del plano horizontal, en grados.

Después de la CMR-2000, la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones (RRB) estudió la relación entre la aplicación de la Resolución 539 (CMR-2000) relativa a las solicitudes de coordinación de los sistemas del SRS (sonora) no OSG en la banda 2 630-2 655 MHz recibidas al 3 de junio de 2000 y el procedimiento que figura en el número 9.11. Teniendo en cuenta la fila relativa al número 9.11 del Cuadro 5-1 del Apéndice 5 (columna umbral/condición), la conclusión de la Junta es la siguiente:

a)	en relación con el procedimiento de compartición entre los sistemas del SRS (sonora) no OSG y las estaciones terrenales, las solicitudes de coordinación de tales sistemas recibidas al 3 de junio de 2000 estarán sujetas a la aplicación de la Resolución 539 (CMR-2000) en el marco del procedimiento descrito en el número 9.11.

b)	para notificaciones (Artículo 11) de sistemas del SRS (sonora) no OSG recibidos al 3 de junio de 2000, la Oficina las examinará y llegará a las conclusiones pertinentes de conformidad con el Artículo 11.

La República de Corea está plenamente convencida de que cualquier decisión que adopte la CMR-03 no debería limitar excesivamente los sistemas del SRS (sonora) no OSG.

Propuestas

SUP	KOR/109A12/1

RESOLUCIÓN  539  (CMR-2000)

Utilización de la banda 2 630-2 655 MHz en determinados países 
de la Región 3 por sistemas satelitales no geoestacionarios del 
servicio de radiodifusión por satélite (sonora)

Motivos:	De conformidad con la Resolución 539, el UIT-R ha examinado los valores umbral de dfp que figuran en la Resolución 539 (CMR-2000) y el procedimiento reglamentario para los sistemas del SRS (sonora) no OSG. Fue imposible conciliar los valores y procedimientos acordados.

Cabe observar que ningún servicio o sistema puede tener prioridad sobre otro servicio o sistema con atribuciones en igualdad de derechos en el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias.

Dado que las condiciones aplicables a los sistemas del SRS (sonora) no OSG de la Resolución 539 (CMR-2000) se transfieren al texto principal del Reglamento de Radiocomunicaciones, por ejemplo al Artículo 5 y el Apéndice 5, se puede suprimir la Resolución 539 (CMR-2000).

artículo 5

MOD	KOR/109A12/2

5.418	Atribución adicional:  en Bangladesh, Belarús, Corea (Rep. de), India, Japón, Pakistán, Singapur, Sri Lanka y Tailandia, la banda 2 535-2 655 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de radiodifusión por satélite (sonora) y al servicio de radiodifusión terrenal complementario. Esta utilización está limitada a la radiodifusión sonora digital y sujeta a las disposiciones de la Resolución 528 (CAMR-92). Las disposiciones del número 5.416 y del Cuadro 21-4 del Artículo 21, no se aplican a esta atribución adicional. Los sistemas de satélites no geoestacionarios en el servicio de radiodifusión por satélite (sonora) funcionarán con un ángulo de elevación mínimo no inferior de 40º en la zona de servicio.     (CMR-2003)

Motivos:	La Resolución 539 (CMR-2000) podría suprimirse en la CMR-03.

MOD	KOR/109A12/3

5.418A	La utilización de la banda 2 630-2 655 MHz por los sistemas de satélite no geoestacionarios del servicio de radiodifusión por satélite (sonora) en determinados países de la Región 3, enumerados en el número 5.418, de los que se haya recibido la información de coordinación del Apéndice 4 completa, o información de notificación, después del 2 de junio de 2000, está sujeta a la aplicación de las disposiciones del número 9.12A respecto a las redes de satélites geoestacionarios para las cuales se considere que se ha recibido la información de coordinación completa a la que se refiere el Apéndice 4, o información de notificación, después del 2 de junio de 2000, en cuyo caso no se aplica el número 22.2. El número 22.2 continuará aplicándose respecto a las redes de satélites geoestacionarios para las cuales se considere que se ha recibido la información de coordinación del Apéndice 4 completa, o información de notificación, antes del 3 de junio de 2000. La utilización de la banda por sistemas de satélite no geoestacionarios del servicio de radiodifusión por satélite (sonora) -deberán ser conformes a la Resolución 528 (CAMR-92).     (CMR-2003)

Motivos:	La Resolución 539 (CMR-2000) podría suprimirse en la CMR-03.

MOD	KOR/109A12/4

5.418B	La utilización de la banda de 2 630-2 655 MHz por sistemas de satélite no geoestacionarios de los que se haya recibido la información de coordinación o de notificación completa del Apéndice 4 después del 2 de junio de 2000, está sujeta a la aplicación de las disposiciones del número 9.12-.     (CMR-03)

Motivos:	La Resolución 539 (CMR-2000) podría suprimirse en la CMR-03.

MOD	KOR/109A12/5

5.418C	La utilización de la banda 2 630-2 655 MHz por redes de satélite geoestacionarios de los que se haya recibido la información de coordinación o de notificación completa del Apéndice 4 después del 2 de junio de 2000, está sujeta a la aplicación de las disposiciones del número 9.13 respecto a los sistemas de satélite no geoestacionarios que funcionan en el servicio de radiodifusión por satélite (sonora), y no se aplica el número 22.2-.     (CMR-03)

Motivos:	La Resolución 539 (CMR-2000) podría suprimirse en la CMR-03.

APÉNDICE  5  (CMR-2000)

Identificación de las administraciones con las que ha de efectuarse una coordinación o cuyo acuerdo
se ha de obtener a tenor de las disposiciones del Artículo 9

MOD	KOR/109A12/6

CUADRO  5-1 (Continuación)

| Referencia del Artículo 9 | Caso | Bandas de frecuencias (y Región) del servicio para el que se solicita coordinación | Umbral/condición | Método de cálculo | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número 9.11 OSG, no OSG/ terrenal | Una estación espacial del servicio de radiodifusión por satélite (SRS) en cualquier banda compartida a título primario con igualdad de derechos con servicios terrenales, cuando el SRS no esté sujeto a un Plan, con respecto a los servicios terrenales | 620-790 MHz 1 452-1 492 MHz 2 310-2 360 MHz 2 520-2 655 MHz 2 655-2 670 MHz 12,5-12,75 GHz (Región 3) 17,3-17,8 GHz (Región 2) 21,4-22 GHz (Regiones 1 y 3) 74-76 GHz | - – para los sistemas de satélites no OSG que sean conformes con el número 5.418 del Reglamento de Radiocomunicaciones, la dfp en la superficie de la Tierra producida por las emisiones de una estación espacial, cualesquiera que sean las condiciones y los métodos de modulación, y suponiendo unas condiciones de propagación a espacio libre será: 128 dB(W/(m2 · MHz)) 0°  θ < 5° 128 + 0,6 (5) dB(W/(m2 · MHz)) 5°  θ < 25° 116 dB(W/(m2 · MHz)) 25°  θ < 35° 116 + 1,5 (35) dB(W/(m2 · MHz)) 35°  θ < 37° 113 dB(W/(m2 · MHz)) 37°  θ < 90° siendo θ el ángulo de llegada de la onda incidente por encima del plazo horizontal, en grados. | Verificación sobre la base de las frecuencias asignadas y las anchuras de banda |  |
| . . . |  |  |  |  |  |

Motivos:	La Resolución 539 (CMR-2000) podría suprimirse en la CMR-03.

______________