| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Addéndum 5 al Documento 109-S |
|  |  |  | 3 de junio de 2003 |
|  |  |  | Original: inglés |
| GINEBRA, 9 DE JUNIO – 4 DE JULIO DE 2003 |  |  |  |

|  | SESIÓN PLENARIA |
| --- | --- |
| Corea (República de) |  |
| propuestas para los trabajos de la Conferencia |  |
| punto 1.8.2 del orden del día |  |

1.8.2	analizar los resultados de los estudios y proponer disposiciones reglamentarias para la protección de los servicios pasivos contra emisiones no deseadas, en particular contra las transmisiones de los servicios espaciales, en respuesta a los recomienda 5 y 6 de la Recomendación 66 (Rev.CMR-2000)

Recomendación 66 (Rev.CMR-2000) - Estudios de los niveles máximos permitidos de 
las emisiones no deseadas

5	que estudie las bandas de frecuencias y los casos en los cuales, por razones técnicas u operacionales, se pueden necesitar límites más estrictos para las emisiones no esenciales que los límites generales consignados en el Apéndice 3, para proteger a los servicios de seguridad y los servicios pasivos tales como el de radioastronomía, y las consecuencias de la aplicación o falta de aplicación de esos límites sobre todos los servicios interesados;

6	que estudie las bandas de frecuencias y los casos en los cuales, por razones técnicas u operacionales, se pueden necesitar límites de las emisiones fuera de banda para proteger a los servicios de seguridad y los servicios pasivos tales como el de radioastronomía, y el impacto de la aplicación o falta de aplicación de esos límites sobre todos los servicios interesados;

Introducción

La Recomendación 66 (Rev.CMR-2000) contiene los recomienda 5 y 6 que preconizan el estudio de límites más estrictos para las emisiones no esenciales o fuera de banda, cuando sea necesario, para proteger servicios de seguridad o servicios pasivos tales como el servicio de radioastronomía. En su quinta reunión, el GTE 1/7 del UIT-R elaboró la nueva Recomendación UIT-R SM.[BbB] correspondiente al punto 1.8.2 del orden del día de la CMR-03 que presenta las condiciones de coexistencia de los servicios pasivos y activos en bandas de frecuencias adyacentes. Estos estudios del UIT-R se han efectuado sobre 20 pares de bandas que van de 1 350 MHz a 52,8 GHz, en los que se han planteado problemas de compatibilidad. Resulta asimismo posible para las emisiones fuera de banda de los servicios espaciales (espacio-Tierra) en algunas bandas adyacentes a las atribuidas al servicio de radioastronomía a título primario, satisfacer los criterios de protección del servicio de radioastronomía definidos en la Recomendación UIT-R RA.769 sin afectar negativamente al servicio activo en las bandas de frecuencias adyacentes o próximas.

Por consiguiente la República de Corea opina que la inclusión de dichos límites de dfp en el Reglamento de Radiocomunicaciones puede mejorar la protección de los servicios pasivos y especialmente el servicio de radioastronomía. La APT elaboró sus propuestas comunes definitivas encaminadas a establecer los criterios de protección, alcanzando acuerdos recíprocos, sobre los límites obligatorios de dfp del Reglamento de Radiocomunicaciones.

Como muestra el Cuadro 1, la República de Corea dispone de varios telescopios de una sola parábola e interferometría con línea de base muy larga (VLBI) para radioastronomía y geodesia.

Así pues, la República de Corea propone establecer criterios de protección en el Reglamento de Radiocomunicaciones donde se hayan alcanzado acuerdos recíprocos en base a la nueva Recomendación UIT-R SM.[BbB] y apoya las propuestas comunes de la APT para el punto 1.8.2 del orden del día de la CMR-03 con algunas modificaciones de redacción. La República de Corea propone asimismo suprimir la Recomendación 66.

cuadro 1

Emplazamientos de explotación de RA y geodesia en la República de Corea

| Emplazamiento | Longitud (° ' ") | Latitud (° ' ") | Diámetro (m) | Frecuencia para SDT* | Frecuencia para VLBI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRAO (Taejon) | 127 22 18 | 36 23 54 | 13,7 | 43, 86-116, 127-175 GHz | VLBI para 43 GHz |
| Yonsei Univ. (Seoul) | 126 56 35 | 37 33 44 | 20 | 22, 43, 86-150, 127-175 GHz | VLBI para 2, 8, 22, 43, 86-150 GHz |
| Ulsan Univ. (Ulsan) | 129 15 04 | 35 32 33 | 20 | 22, 43, 86-116 GHz | VLBI para 2, 8, 22, 43, 86-150 GHz |
| Tamna Univ. (Cheju) | 126 27 43 | 33 17 18 | 20 | 22, 43, 86-116 GHz | VLBI para 2, 8, 22, 43, 86-150 GHz |

* SDT : Radiotelescopio de una sola parábola (Single Dish Radio Telescope)

Propuestas

artículo 5

MOD	KOR/109A5/1

1 350-1 525 MHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 1 452-1 492 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico RADIODIFUSIÓN 5.345 5.347 RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE 5.345 5.347 ADD 5.AAA | 1 452-1 492 FIJO MÓVIL 5.343 RADIODIFUSIÓN 5.345 5.347 RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE 5.345 5.347 ADD 5.AAA |  |
| 5.341 5.342 | 5.341 5.344 |  |

Motivos:	Véanse los motivos de la propuesta KOR/109A5/2.

ADD	KOR/109A5/2

5.AAA	La densidad de flujo de potencia producida por cualquier estación espacial geoestacionaria del servicio de radiodifusión por satélite (espacio-Tierra) que funcione en la banda 1 452-1 492 MHz o del servicio móvil por satélite (espacio-Tierra) que funcione en la banda 1 525-1 559 MHz no deberá sobrepasar en una estación de radioastronomía (dependiendo del tipo de observaciones efectuadas) que funcione en la banda 1 400-1 427 MHz:

	180 dB(W/m2) en 27 MHz (para observaciones del continuum con una sola parábola);

	–196 dB(W/m2) en cualquier banda de 20 kHz (para observaciones de rayas espectrales con una sola parábola); o

	–166 dB(W/m2) en cualquier banda de 20 kHz (para observaciones VLBI).

Estos valores se aplicarán a cualquier estación de radioastronomía que haya sido notificada a la UIT antes del final de la CMR-03 o bien antes de la fecha de recepción de la información para publicación avanzada de la estación espacial a la que se hayan de aplicar los límites. Otras estaciones de radioastronomía, que hayan sido notificadas tras estas fechas, pueden recabar el acuerdo con las administraciones que autorizan dichas administraciones espaciales.

Motivos:	La banda de frecuencias 1 400-1 427 MHz está atribuida únicamente a los servicios pasivos a título primario: el servicio de radioastronomía (SRA), el servicio de exploración de la Tierra por satélite (pasivo) y el servicio de investigación espacial (pasivo). Además en la nota número 5.340, se prohíben todas las emisiones en la banda 1 400-1 427 MHz.

Los estudios del UIT-R han puesto de manifiesto que en la banda 1 400-1 427 MHz atribuida al SRA a título primario, las emisiones no deseadas producidas por las estaciones espaciales del SRS (espacio-Tierra) que funcionan en la banda 1 452-1 492 MHz o del SMS (espacio-Tierra) que funcionan en la banda 1 525-1 559 MHz pueden satisfacer los criterios de protección de las observaciones radioastronómicas en la banda 1 400-1 427 MHz (para las observaciones del continuum y VLBI, y para las observaciones de rayas espectrales con las técnicas de reducción de la interferencia adecuadas).

Por consiguiente, deben protegerse las citadas estaciones del SRA notificadas a la BR antes de la API de la estación espacial, mientras que otras estaciones del SRA notificadas con posterioridad a la API de la estación espacial necesitan recabar un acuerdo en el caso de que deseen quedar protegidas.

MOD	KOR/109A5/3

1 525-1 610 MHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 1 525-1 530 OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra) FIJO MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.351A ADD 5.AAA ADD 5.BBB Exploración de la Tierra por satélite Móvil salvo móvil aeronáutico 5.349 | 1 525-1 530 OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra) MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.351A ADD 5.AAA ADD 5.BBB Exploración de la Tierra por satélite Fijo Móvil 5.343 | 1 525-1 530 OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra) FIJO MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.351A ADD 5.AAA ADD 5.BBB Exploración de la Tierra por satélite Móvil 5.349 |
| 5.341 5.342 5.350 5.351 5.352A 5.354 | 5.341 5.351 5.354 | 5.341 5.351 5.352A 5.354 |
| 1 530-1 535 OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra) MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.351A 5.353A ADD 5.AAA ADD 5.BBB Exploración de la Tierra por satélite Fijo Móvil salvo móvil aeronáutico | 1 530-1 535 OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra) MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.351A 5.353A ADD 5.AAA ADD 5.BBB Exploración de la Tierra por satélite Fijo Móvil 5.343 |  |
| 5.341 5.342 5.351 5.354 | 5.341 5.351 5.354 |  |
| 1 535-1 559 MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.351A ADD 5.AAA ADD 5.BBB 5.341 5.351 5.353A 5.354 5.355 5.356 5.357 5.357A 5.359 5.362A |  |  |

MOD	KOR/109A5/4

1 559-1 610 RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE (espacio-Tierra) (espacio-espacio) 5.329A ADD 5.BBB 5.CCC 5.341 5.362B 5.362C 5.363

Motivos:	Véanse los motivos de las propuestas KOR/109A5/2, KOR/109A5/5 y KOR/109A5/6.

ADD	KOR/109A5/5

5.BBB	La densidad de flujo de potencia producida por cualquier estación espacial geoestacionaria del servicio móvil por satélite (espacio-Tierra) funcionando en la banda 1 525-1 559 MHz, del servicio de radionavegación por satélite (espacio-Tierra) funcionando en la banda 1 559-1 610 MHz o del servicio móvil por el servicio móvil por satélite (espacio-Tierra) funcionando en la banda 1 613,8-1 626,5 MHz no deberá sobrepasar, en una estación de radioastronomía (dependiendo del tipo de observaciones efectuadas) que funcione en la banda 1 610,6-1 613,8 MHz:

–	–194 dB(W/m2) en cualquier sub de 20 kHz (para observaciones de rayas espectrales con una sola parábola); o

–	–166 dB(W/m2) en cualquier sub de 20 kHz (para observaciones VLBI).

Estos valores se aplicarán a cualquier estación de radioastronomía que se haya notificado antes de terminar la CMR-03 o antes de la fecha de recepción de la información para publicación anticipada (API) de la estación espacial a la que se hayan de aplicar los límites. Otras estaciones de radioastronomía notificadas tras estas fechas pueden recabar el acuerdo con las administraciones que autorizan las estaciones espaciales.

Motivos:	Los estudios del UIT-R han puesto de manifiesto que en la banda 1 610,6-1 613,8 MHz atribuida al SRA a título primario, las emisiones no deseadas producidas por las estaciones espaciales del servicio móvil por satélite (espacio-Tierra) que funcionan en la banda 1 525-1 559 MHz, del SRNS (espacio-Tierra) que funciona en la banda 1 559-1 610 MHz o del SMS (espacio-Tierra) que funciona en la banda 1 613,8-1 626,5 MHz pueden cumplir los criterios de protección de las observaciones radioastronómicas en la banda 1 610,6-1 613,8 MHz para las observaciones VLBI y de rayas espectrales.

Por consiguiente, deben protegerse las citadas estaciones del SRA notificadas a la BR antes de la API de la estación espacial, mientras que otras estaciones del SRA notificadas con posterioridad a la API de la estación espacial necesitan recabar un acuerdo en el caso de que deseen quedar protegidas.

ADD	KOR/109A5/6

5.CCC	La densidad de flujo de potencia equivalente producida por todas las estaciones espaciales en cualquier sistema de satélites no geoestacionarios del servicio de radionavegación por satélite (espacio-Tierra) que funcione en la banda 1 559-1 610 MHz no deberá sobrepasar en una estación de radioastronomía (dependiendo del tipo de observaciones efectuadas), que funcione en la banda 1 610,6-1 613,8 MHz durante más del 2% del tiempo:

–	–258 dB(W/m2) en cualquier sub de 20 kHz (para observaciones de rayas espectrales con una sola parábola); o

–	–230 dB(W/m2) en cualquier sub de 20 kHz (para observaciones VLBI).

Estas dfpe deberán evaluarse por medio del diagrama de antena que figura en el Anexo 2 de la Recomendación UIT-R S.1586, aplicándose una máxima ganancia de antena del SRA de 64 dBi a los ángulos de elevación mayores que el ángulo mínimo de funcionamiento θmin del radiotelescopio (para el que debe adoptarse un valor de 5° en ausencia de información notificada).

Estos valores se aplicarán a cualquier estación de radioastronomía que se haya notificado a la UIT antes de que termine la CMR-03 o antes de la fecha de recepción de la información para publicación avanzada de la estación espacial a la que se hayan de aplicar los límites. Otras estaciones de radioastronomía, notificadas tras dichas fechas, pueden recabar el acuerdo con las administraciones que autorizan las estaciones espaciales.

Motivos:	Los estudios del UIT-R han puesto de manifiesto que en la banda 1 610,6-1 613,8 MHz, atribuida al SRA a título primario, las emisiones no deseadas producidas por todas las estaciones espaciales de los sistemas de satélites no geoestacionarios del SRNS (espacio-Tierra) que funcionan en la banda 1 559-1 610 MHz puede cumplir los criterios de protección de las observaciones radioastronómicas en la banda 1610,6-1 613,8 MHz (para las observaciones del continuum y VLBI, y para las observaciones de rayas espectrales con las técnicas de reducción de la interferencia adecuadas).

Por consiguiente, deben protegerse las citadas estaciones del SRA notificadas a la BR antes de la API y de la estación espacial, y otras estaciones del SRA notificadas con posterioridad a la API de la estación espacial necesitan recabar el acuerdo en el caso de que deseen quedar protegidas.

MOD	KOR/109A5/7

1 610-1 660 MHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 1 613,8-1 626,5 MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.351A RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA Móvil por satélite (espacio-Tierra) ADD 5.BBB | 1 613,8-1 626,5 MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.351A RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA RADIODETERMINACIÓN POR SATÉLITE (Tierra-espacio) Móvil por satélite (espacio-Tierra) ADD 5.BBB | 1 613,8-1 626,5 MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.351A RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA Móvil por satélite (espacio-Tierra) ADD 5.BBB Radiodeterminación por satélite (Tierra-espacio) |
| 5.341 5.355 5.359 5.363 5.364 5.365 5.366 5.367 5.368 5.369 5.371 5.372 | 5.341 5.364 5.365 5.366 5.367 5.368 5.370 5.372 | 5.341 5.355 5.359 5.364 5.365 5.366 5.367 5.368 5.369 5.372 |

Motivos:	Véanse las razones de la propuesta KOR/109A5/5.

MOD	KOR/109A5/8

10-11,7 GHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 10,7-11,7 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.441 5.484A ADD 5.DDD (Tierra-espacio) 5.484 MÓVIL salvo móvil aeronáutico | 10,7-11,7 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.441 5.484A ADD 5.DDD MÓVIL salvo móvil aeronáutico | 10,7-11,7 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.441 5.484A ADD 5.DDD MÓVIL salvo móvil aeronáutico |

Motivos:	Véase la razón de la propuesta KOR/109A5/9.

ADD	KOR/109A5/9

5.DDD	La densidad de flujo de potencia producida por cualquier estación espacial geoestacionaria del servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) funcionando en la banda 10,7-10,95 GHz no deberá sobrepasar, en una estación de radioastronomía que funcione exclusivamente en el modo de interferometría con línea de base muy larga en la banda 10,6-10,7 GHz:

–	–145 dB(W/m2) en cualquier sub de 50 kHz.

Este valor se aplicará a cualquier estación de radioastronomía que se haya notificado a la UIT antes de terminar la CMR-03 o antes de la fecha de recepción de la información para publicación avanzada de la estación espacial a la que se hayan de aplicar los límites. Otras estaciones de radioastronomía, notificadas tras estas fechas, pueden recabar el acuerdo con las administraciones que autorizan las estaciones espaciales.

Motivos:	Los estudios del UIT-R han puesto de manifiesto que en la banda 10,6-10,7 GHz, atribuida al SRA a título primario, las emisiones no deseadas producida por las estaciones espaciales del SFS (espacio-Tierra) que funcionan en la banda 10,7-10,95 GHz pueden cumplir los criterios de protección para las observaciones VLBI.

Por consiguiente, deben protegerse las citadas estaciones del SRA notificadas a la BR con anterioridad a la API de la estación espacial, mientras que otras estaciones del SRA notificadas con posterioridad a la API de la estación espacial necesitan recabar un acuerdo en el caso de que deseen quedar protegidas.

MOD	KOR/109A5/10

18,6-22,21 GHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 21,4-22 FIJO MÓVIL RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE 5.530 ADD 5.EEE | 21,4-22 FIJO MÓVIL | 21,4-22 FIJO MÓVIL RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE 5.530 ADD 5.EEE 5.531 |

Motivos:	Véanse los motivos de la propuesta KOR/109A5/11.

ADD	KOR/109A5/11

5.EEE 	La densidad de flujo de potencia producida por cualquier estación espacial geoestacionaria en el servicio de radiodifusión por satélite (espacio-Tierra) que funcione en la banda 21,4-22 GHz no deberá sobrepasar en una estación de radioastronomía que funcione exclusivamente en el modo de interferometría con línea de base muy larga en la banda 22,21-22,5 GHz:

–	–128 dB(W/m2) en cualquier sub de 250 kHz.

Estos valores se aplicarán a cualquier estación de radioastronomía que se haya notificado a la UIT antes de terminar la CMR-03 o antes de la fecha de recepción de la información para publicación avanzada de la estación espacial a la que se hayan de aplicar los límites. Otras estaciones de radioastronomía, notificadas con posterioridad a dichas fechas, pueden recabar el acuerdo con las administraciones que autorizan las estaciones espaciales.

Motivos:	Los estudios del UIT-R han puesto de manifiesto que en la banda 22,21-22,5 GHz atribuida al SRA a título primario las emisiones no deseadas producidas por las estaciones espaciales del SRS (espacio-Tierra) que funcionan en la banda 21,4-22 GHz pueden cumplir los criterios de protección de las observaciones VLBI.

Por consiguiente, deben protegerse las citadas estaciones del SRA notificadas a la BR con anterioridad a la API de la estación espacial, mientras que otras estaciones del SRA notificadas con posterioridad a la API de la estación espacial necesitan recabar un acuerdo en el caso de que deseen quedar protegidas.

APÉNDICE  4  (CMR-2000)

Lista y cuadros recapitulativos de las características que han de utilizarse
en la aplicación de los procedimientos del Capítulo III

ANEXO  2A

Características de las redes de satélites, de las estaciones
terrenas o de las estaciones de radioastronomía2     (CMR-2000)

...

## A.17	Observancia de los límites de la densidad de flujo de potencia combinada

...

ADD	KOR/109A5/12

e)	Para los sistemas de satélites no geoestacionarios que funcionan en el servicio de radionavegación por satélite en la banda 1 559-1 610 MHz, la densidad de flujo de potencia equivalente calculada para una anchura de banda de 20 kHz producida en el emplazamiento de una estación de radioastronomía durante más del 2% del tiempo en la banda 1 610,3-1 613,8 MHz, según el número 5.CCC.

Motivos:	Consecuencia de la modificación de las propuestas KOR/109A5/3 y KOR/109A5/6.

ADD	KOR/109A5/13

## C.13bis	Clase de observaciones

Clase de observaciones de radioastronomía que se van a realizar en la banda de frecuencias indicada en § C.3 b). Los diferentes tipos de observaciones de radioastronomía son la de una sola parábola (de raya espectral y continuum) o las de VLBI.

Motivos:	Consecuencia de la modificación de las propuestas KOR/109A5/1 a KOR/109A5/11.

ADD	KOR/109A5/14

Proyecto de resolución [KOR/XXA5/PSV]  (CMR-03)

Disposiciones reglamentarias para los máximos niveles
permitidos de emisiones no deseadas

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que en el Apéndice 3 del Reglamento de Radiocomunicaciones se especifican los máximos niveles permitidos de las emisiones no esenciales y del dominio no esencial, expresados en términos del nivel de potencia media de cualquier componente no esencial o del dominio no esencial suministrado por un transmisor a la línea de transmisión de la antena;

b)	que la principal finalidad del Apéndice 3 es determinar los máximos niveles permitidos de las emisiones no esenciales y del dominio no esencial que, pudiendo ser alcanzados, ofrezcan protección contra la interferencia perjudicial;

c)	que niveles demasiado elevados de emisiones no deseadas pueden dar lugar a interferencia perjudicial;

d)	que, si bien el Apéndice 3 se refiere generalmente a la potencia media del transmisor y de sus emisiones no esenciales, también considera una diversidad de emisiones en que sería difícil interpretar el término «potencia media», así como su medición, particularmente en los casos de sistemas de banda ancha con modulación digital, modulación por impulsos y transmisores de banda estrecha de gran potencia;

e)	que las emisiones no deseadas procedentes de los transmisores de las estaciones espaciales pueden causar interferencia perjudicial, especialmente las transmisiones de los amplificadores de banda ancha que no pueden ajustarse después del lanzamiento;

f)	que las emisiones no deseadas pueden causar interferencia perjudicial al servicio de radioastronomía y a los servicios espaciales que utilizan sensores pasivos;

g)	que, por razones técnicas o de explotación, pueden ser necesarios limites de las emisiones no esenciales más estrictos que los límites generales del Apéndice 3 para proteger servicios específicos tales como los de seguridad, el servicio de radioastronomía y los servicios espaciales que utilizan sensores pasivos en determinadas bandas o situaciones;

h)	que, a fin de evitar la interferencia perjudicial, resulta imposible para el servicio de radioastronomía y para los servicios espaciales que utilizan sensores pasivos desplazar las frecuencias para observar/medir, ya que las frecuencias vienen impuestas por las leyes físicas de la naturaleza;

i)	que la modulación digital de banda ancha puede causar emisiones no deseadas en frecuencias muy separadas de la frecuencia de la portadora;

j)	que la Recomendación UIT-R SM.[BbB] ofrece un análisis de compatibilidad entre un servicio pasivo y otro activo en bandas adyacentes y próximas;

k)	que la emisión fuera de banda puede controlarse hasta cierto grado en el proceso de diseño del satélite mediante métodos de diseño precisos aunque pueden generarse emisiones no esenciales de banda estrecha causadas por mecanismos físicos incontrolables,

observando

a)	que el UIT-R ha decido recomendar a la CMR-2000 la no inclusión en el Reglamento de Radiocomunicaciones de límites generales fuera de banda;

b)	que el UIT-R ha elaborado las Recomendaciones UIT-R S.1586 y ITU-R M.1583, que ofrecen una metodología basada en el concepto de dfpe para los cálculos de la interferencia provocada a las estaciones de radioastronomía por sistemas no OSG de los servicios móvil por satélite o de radionavegación por satélite en el primer caso y del servicio fijo por satélite en el otro caso, y que contienen un modelo de diagrama de antena de radiotelescopio;

c)	que el UIT-R ha elaborado la Recomendación UIT-R RA.1513 que ofrece niveles admisibles de pérdidas de datos para las observaciones de radioastronomía, afirmando especialmente que el porcentaje de pérdida de datos provocado por cualquier sistema debe ser inferior al 2%;

d)	que la Oficina no está implicada en el procedimiento de consulta definido en esta Resolución;

e)	que la consulta entre administraciones puede contribuir a encontrar soluciones que ofrezcan la posibilidad de una implementación rápida,

reconociendo

la necesidad de lograr una distribución equitativa de la carga que supone alcanzar la compatibilidad entre los servicios activo y pasivo,

resuelve

que, en lo que se refiere a la protección de los servicios pasivos contra las emisiones no deseadas de los servicios activos, una futura conferencia competente establezca las disposiciones reglamentarias adecuadas tales como los límites de las emisiones o las restricciones operacionales, y la fecha de entrada en vigor de dichas disposiciones, teniendo en cuenta los resultados de los estudios del UIT-R,

invita al UIT-R

1	a continuar estudiando las bandas de frecuencias y las circunstancias en las que, por razones técnicas u operacionales, puedan necesitarse límites de las emisiones no esenciales más estrictos que los límites generales del Apéndice 3 para proteger los servicios pasivos tales como el servicio de radioastronomía, y la repercusión de aplicar o no dichos límites a todos los servicios afectados;

2	a continuar estudiando las bandas de frecuencias y las circunstancias en las que el UIT-R no podría obtener resultados satisfactorios para los servicios activos y pasivos y donde, por razones técnicas u operacionales, se requiriesen límites fuera de banda para proteger los servicios de seguridad y los servicios pasivos tales como el servicio de radioastronomía, y la repercusión de aplicar o no dichos límites a todos los servicios afectados,

insta a las administraciones

1	a que, siempre que sea posible, las estaciones espaciales se exploten sujetas a las condiciones de los niveles de emisiones no deseadas que figuran en el Reglamento de Radiocomunicaciones;

2	a participar activamente en los estudios del UIT-R.

Motivos:	La República de Corea considera que los estudios banda a banda efectuados por el UIT-R, que llegan a la conclusión de que los servicios activos y pasivos son compatibles con medidas de orden práctico, proporcionan la protección adecuada a los servicios pasivos sin restringir innecesariamente el desarrollo de nuevas aplicaciones. A este respecto, es necesario que una futura conferencia competente establezca las disposiciones reglamentarias adecuadas tales como límites de las emisiones o restricciones operacionales, y la fecha de entrada en vigor de dichas disposiciones, teniendo en cuenta el resultado de los estudios banda a banda del UIT-R.

SUP	KOR/109A5/15

RECOMENDACIÓN  66  (Rev.CMR-2000)

Estudios de los niveles máximos permitidos de 
las emisiones no deseadas

Motivos:	La República de Corea considera necesario suprimir la Recomendación 66. Con respecto a la cuestión planteada en los «recomienda 1 y 2» de esta Recomendación, podría llevarse a cabo en el marco de las actividades normales del UIT-R. Por otra parte, los temas de los «recomienda 3, 5, 6 y 8» de esta Recomendación aparecen en la propuesta de nueva Resolución [KOR/XXA5/PSV] (CMR-03). El contenido del «recomienda 4» se ha completado en el ciclo de estudios destinado a la CMR-03. Además, la cuestión del «recomienda 7» no ha alcanzado suficiente importancia, y el asunto de las emisiones fuera de banda ya se ha incluido en la Recomendación UIT-R SM.1541.

_____________