| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Addéndum 8 al Documento 109-S |
|  |  |  | 3 de junio de 2003 |
|  |  |  | Original: inglés |
| GINEBRA, 9 DE JUNIO – 4 DE JULIO DE 2003 |  |  |  |

|  | SESIÓN PLENARIA |
| --- | --- |
| Corea (República de) |  |
| Propuesta para los trabajos de la Conferencia |  |
| Punto 1.24 del orden del día |  |

1.24	examinar la utilización de la banda 13,75-14 GHz, de conformidad con la Resolución 733 (CMR-2000), con el fin de abordar las condiciones de compartición

Introducción

La CAMR-92 añadió la atribución de la banda 13,75-14 GHz al SFS a título primario, con igualdad de derechos respecto de los servicios de radiolocalización y radionavegación, para los enlaces ascendentes. La CMR-95 confirmó la decisión de la CAMR-92 de atribuir la banda 13,75-14,0 GHz al SFS con determinadas restricciones, que se describen en el número 5.502 del Reglamento de Radiocomunicaciones.

Con arreglo a las peticiones formuladas por los Estados Miembros de la UIT, la CMR-2000 estudió las condiciones impuestas al SFS que limitaban la utilización compartida del SFS con el SRL, el SIE y el SRN, y se le pidió que flexibilizase la imposición de un mínimo tamaño de antena de 4,5 m.

Con respecto a estos temas, la CMR-2000 adoptó la Resolución 733 que resuelve invitar al UIT-R a que lleve a cabo estudios sobre las condiciones de compartición estipuladas en los números 5.502 y 5.503 con objeto de examinar las limitaciones relativas al mínimo diámetro de antena de las estaciones terrenas del SFS OSG y la p.i.r.e. del SRL.

De conformidad con la Resolución 733, se creó un Grupo Mixto de Tareas Especiales (GMTE 4-7-8) encargado de estudiar las condiciones de compartición entre los servicios, y dicho Grupo elaboró en su última reunión dos métodos a fin de cumplir con este punto del orden del día.

Método A: No introducir cambios en el actual Reglamento de Radiocomunicaciones.

Método B: Flexibilizar el límite actual del tamaño de la antena del SFS pasando de 4,5 m a 1,2 m, con las disposiciones reglamentarias adicionales, y aumentar la anchura de banda protegida del servicio de investigación espacial de 6 MHz a 10 MHz.

Sin embargo, el GMTE 4-7-8 no propuso valores específicos para X dB(W/(m2 · 10 MHz)) e Y (% de tiempo), que son parámetros en el Método B debido a los distintos puntos de vista que tienen las comunidades del SRL y el SFS.

Basándose en las ideas del GMTE 4-7-8, la RPC-02 (18-29 de noviembre de 2002, Ginebra) propuso dos conjuntos distintos de valores de X e Y, y añadió un nuevo método (Método C), del que se señalan algunas ventajas y desventajas como método alternativo. Los resultados de la segunda RPC-02 se resumen a continuación.

En el caso del Método B, los valores de X e Y son los siguientes:

–	–105,2 a –111,2 dB(W/(m2 · 10 MHz)) durante más del 0,1% del tiempo;

–	–126 dB(W/(m2 · 10 MHz)) durante más del 0,01% del tiempo.

En el caso del Método B, la ampliación de la anchura de banda de protección del SRS y la limitación de la densidad de p.i.r.e. del SFS son las siguientes:

–	la gama de la anchura de banda protegida del SIE deberá aumentar de su valor actual de 6 MHz hasta 10 MHz centrada en 13,775 GHz;

–	las densidades de p.i.r.e. de las emisiones procedentes de estaciones terrenas del SFS que funcionan con una estación espacial en la OSG no deberán rebasar los siguientes límites:

4,7D + 42,0 dB(W/MHz) para 1,2  D < 4,5; y

63,2 + 20 log(D/4,5) dB(W/MHz) para 4,5  D < 31,9;

siendo D el diámetro (m) de la antena de la estación terrena del servicio fijo por satélite en la gama 13,770 a 13,780 GHz.

Añadir el Método C implica lo siguiente:

–	Suprimir el número 5.502 y ampliar hasta 10 MHz (13,770-13,780 GHz) la anchura de banda protegida del SIE, estipulada en el actual número 5.503.

–	En relación con las administraciones que deseen mantener la limitación del tamaño de antena de las estaciones terrenas del SFS para la protección del SRL/SRN, una nota de país con texto similar al actual número 5.502 podría sustituir esta nota.

La selección del criterio de protección del SRL contra la interferencia del SFS.

–	Se acordó que la línea de base normal sería un punto de medición de interferencia causada a las estaciones marítimas del SRL por el SFS.

Durante la última reunión del Grupo de Asia-Pacífico (2003-5) celebrada en Tokio (Japón), los Estados miembros de la APT llegaron a un consenso sobre un Método B revisado, basado en el Método B que figura en el Informe de la RPC-02.

Sin embargo, durante la última reunión de la APT no se llegó a un consenso en relación con los valores específicos de X e Y debido a su complejidad, cuestión que se dejó en manos de la CMR-03 para que tome una decisión al respecto.

Con la siguiente salvedad específica, la República de Corea apoya la propuesta común de la APT relativa al punto 1.24 del orden del día.

Propuesta

La República de Corea quisiera suscitar algunas cuestiones sobre la decisión relativa a los valores de X e Y, a saber:

1)	los estudios realizados por el GMTE 4-7-8 mostraron que puede flexibilizarse el mínimo tamaño de la antena desde 4,5 m hasta 1,2 m con ciertos límites;

2)	dependiendo de la dispersión de los terminales de radiolocalización y de las asignaciones de frecuencias en determinados países, podrían imponerse limitaciones menos estrictas; y

3)	en la Región 3, existe una escasez de espectro de frecuencias para el enlace ascendente en la banda Ku debida a un desequilibro entre los enlaces ascendentes y descendentes: en el caso del enlace ascendente, se dispone de un total de 750 MHz 
(13 750-14 500 MHz = 750 MHz), mientras que en el caso del enlace descendente, el total es de 1 050 MHz (12 200-12 750 MHz = 550 MHz, 
10 950-11 200 MHz = 250 MHz, y 11 450-11 700 MHz = 250 MHz). Por lo tanto, se necesitaría espectro adicional sin limitaciones para el enlace ascendente;

4)	por último, disminuir el tamaño mínimo de la antena del SFS posibilita una utilización más eficaz de esta banda y da mayor flexibilidad a la planificación del espectro de frecuencias.

Para poder definir los valores adecuados de X e Y, la República de Corea determinó los parámetros actuales de los VSAT operativos utilizando antenas de 1,2 m con satélites KOREASAT:

| PARÁMETRO | CasO 1 | CasO 2 | CasO 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.i.r.e. (dBW) | 42,3 | 35 | 39 |
| Anchura de banda del ruido (kHz) | 480 | 140 | 290 |
| Potencia de entrada (dBW/Hz) | –57,5 | –59,5 | –55,5 |
| Ganancia de antena (1,2 m) (dBi) | 43 | 43 | 43 |
| Ganancia fuera del eje en dirección de una estación marítima del SRL (dBi) | –10 | -10 | –10 |

Con las condiciones de funcionamiento indicadas, se determinaron los siguientes valores de dfp a la entrada de estaciones marítimas del SRL y se calculó la distancia de separación aplicada entre la antena del SFS y el radar del SRL teniendo en cuenta la superficie real de la península de Corea:

| dpf (dB(W/(m2 · 10 MHz))) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Caso 1 | Caso 2 | Caso 3 |
| –103,9 | –105,8 | –105,0 |

Respecto del valor de Y, existe una posibilidad muy reducida de que coincidan dos circunstancias: que se den unas condiciones de propagación de bajas pérdidas que provoquen unos valores máximos en los niveles de dfp en la antena de recepción del radar y que el propio radar esté orientado en dirección de la estación terrena transmisora del SFS. Sin embargo, la probabilidad de esta coincidencia podría variar hasta cierto punto en función de la anchura del haz de la estación terrena del SFS y de las condiciones geográficas y atmosféricas de la región. A este respecto, la República de Corea propone el valor del 0,1% para Y, que equivale a nueve horas al año.

En resumen, se propone un valor de al menos –105 (dB(W/(m2 · 10 MHz)) para el 0,1% del tiempo de explotación para que pueda funcionar correctamente el SFS ofreciendo una protección razonable al SRL.

Por lo tanto, la República de Corea propone los siguientes valores para X e Y:

para radares marítimos: no debe rebasarse el valor de –105 dB(W(m2 · 10 MHz)) durante más del 0,1% del tiempo producido a 36 m sobre el nivel del mar de la línea de base normal definida en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar,1982.

para radares móviles terrestres: no debe superarse el valor de 
–105 dB(W/(m2 · 10 MHz)) durante más del 0,1 % del tiempo producido a 3 m sobre el suelo en la frontera de un país vecino que tenga instalados radares móviles terrestres en esta banda.

artículo 5

MOD	KOR/109A8/1

5.502	En la banda 13,75-14 GHz una estación terrena de una red de satélites geoestacionarios del servicio fijo por satélite tendrá un diámetro de antena mínimo de 1,2 m y una estación terrena de un sistema de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite tendrá un diámetro de antena mínimo de 4,5 m. Además, el promedio en un segundo de la p.i.r.e. radiada por una estación de los servicios de radiolocalización o radionavegación no deberá rebasar el valor de 59 dBW por encima de una elevación de 2º y de 65 dBW por debajo. -Una administración que prevea utilizar estaciones terrenas del servicio fijo por satélite con un diámetro de antena inferior a 4,5 m en una red de satélites geoestacionarios en esta banda, deberá asegurarse de que la densidad de flujo de potencia de una sola fuente producida por toda estación terrena que funcione en este territorio no rebase el valor de:

–	–105 dB(W/(m2 · 10 MHz)) durante más del 0,1% del tiempo producido a 36 m sobre el nivel del mar en la línea de base normal que define la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 1982;

–	–105 dB(W/(m2 · 10 MHz)) durante más del 0,1% del tiempo producido a 3 m sobre el nivel del suelo en la frontera de un país vecino que tenga instalados radares móviles terrestres en esta banda, salvo si se ha obtenido un acuerdo previo.     (CMR-03)

Motivos:	Disminuir hasta 1,2 m el límite actual del mínimo diámetro de antena para las estaciones terrenas del SFS facilitará una utilización más eficaz de esta banda por el SFS y reducirá el desequilibrio entre la capacidad de los enlaces ascendentes y descendentes del SFS en la banda Ku.

Antes de conceder una licencia para una estación terrena del SFS, en lugar de aplicar restricciones uniformes en todo el mundo, las administraciones deben tener cierta flexibilidad para determinar dónde hay que limitar las instalaciones de las estaciones terrenas del SFS dependiendo de la configuración de su terreno a fin de proteger el SRL.

Deben tenerse en cuenta los factores comerciales en la determinación de los valores X e Y hasta los límites que no causen restricciones significativas al SRL.

Cabe señalar que existe una posibilidad muy reducida de que coincidan condiciones de funcionamiento en línea entre el SFS y el SRL.

_____________