| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS | Document 112-F |
|  |  |  | 4 juin 2003 |
|  |  |  | Original: anglais |
| GENÈVE, 9 JUIN – 4 JUILLET 2003 |  |  |  |

|  | SÉANCE PLÉNIÈRE |
| --- | --- |
| Viet Nam (République socialiste du) |  |
| propositions pour les travaux de la conférence |  |
| point 1.27 de l'ordre du jour |  |

1.27	examiner, en application des Résolutions 540 (CMR-2000) et 735 (CMR-2000) les études de l'UIT-R demandées dans ces Résolutions et modifier selon qu'il conviendra les procédures réglementaires pertinentes et les critères de partage associés indiqués dans les Appendices 30 et 30A et dans les dispositions connexes

# 1	Introduction

A la réunion préparatoire finale de l'Asie-Pacifique en vue de la CMR-03, les Administrations de l'Asie-Pacifique ont convenu que certains réseaux relevant du Plan du SRS pour la Région 3 qui ont été mis en service avant une certaine date et certains réseaux du SFS dans la Région 3 pour lesquels les renseignements de notification ont été soumis avant une certaine date devraient être protégés [vis-à-vis du Plan et de la Liste pour la Région 1]. Toutefois, aucun accord n'a été trouvé, dans la proposition commune de l'Asie-Pacifique, en ce qui concerne la date exacte à laquelle ces réseaux devraient être protégés. L'Administration du Viet Nam est d'avis que cette date devrait être le 3 juin 2000 tant pour les réseaux relevant du Plan du SRS pour la Région 3 que pour les réseaux du SFS dans la Région 3. Elle propose donc d'apporter certaines modifications aux sections appropriées de l'Annexe 1, de l'Annexe 4 et de l'Annexe 6 de l'Appendice 30.

# 2	Modification de nature réglementaire

APPENDICE  30

ANNEXE  1     (CMR-2000)

Limites à prendre en considération pour déterminer si un service d'une administration est défavorablement influencé par un projet de
modification du Plan pour la Région 2 ou par un projet d'assignation
nouvelle ou modifiée dans la Liste pour les Régions 1 et 3 ou
lorsqu'il faut rechercher l'accord d'une autre administration
conformément au présent Appendice14

(Voir l'Article 4)

MOD	VTN/112/1

# 1	Limites applicables au brouillage causé aux assignations de fréquence conformes au Plan pour les Régions 1 et 3 ou à la Liste pour les Régions 1 et 3 ou causé aux assignations nouvelles ou modifiées de la Liste pour les Régions 1 et 3

...

Une administration de la Région 3 dont le Plan du SRS ne dispose que d'une couverture nationale et a été mis en service avant le 3 juin 2000, est considérée comme n'étant pas affectée si l'une ou l'autre des deux conditions suivantes est respectée:

c)	dans l'hypothèse de conditions de propagation en espace libre, la puissance surfacique en un point de mesure quelconque de la zone de service associée à l'une de ses assignations de fréquence du Plan ou de la Liste ou pour laquelle la procédure de l'Article 4 a été engagée ne dépasse les valeurs suivantes5bis:

–147				dB(W/(m2 · 27 MHz))	pour	0°	 θ < 0,23°

–135,7 + 17,74 log θ 	dB(W/(m2 · 27 MHz))	pour	0,23°	 θ < 1,8°

–134,0 + 0,89 θ2			dB(W/(m2 · 27 MHz))	pour	1,8°	 θ < 5,0°

–129,2 + 25 log θ			dB(W/(m2 · 27 MHz))	pour	5,0°	 θ < 9°

où θ est l'espacement angulaire géocentrique minimal entre les stations spatiales utile et brouilleuse, compte tenu des précisions de maintien en position respectives Est-Ouest;

d)	les projets d'assignation nouvelle ou modifiée de la Liste pour les Régions 1 et 3 ont pour conséquence que la marge de protection équivalente sur la liaison descendante16 correspondant à un point de mesure de son assignation figurant dans le Plan ou dans la Liste pour les Régions 1 et 3, ou pour laquelle la procédure de l'Article 4 a été engagée, y compris l'effet cumulé de toute modification antérieure de la Liste ou de tout accord antérieur, ne descend pas de plus de 0,45 dB au-dessous de 0 dB ou, si elle est déjà négative, de plus de 0,45 dB au-dessous de la valeur résultant:

–	du Plan et de la Liste pour les Régions 1 et 3 établis par la CMR-2000; ou

–	d'un projet d'assignation nouvelle ou modifiée de la Liste conforme au présent Appendice; ou

–	d'une nouvelle inscription dans la Liste pour les Régions 1 et 3 par suite de l'application avec succès des procédures de l'Article 4.

NOTE – Pour effectuer le calcul, l'effet à l'entrée du récepteur de tous les signaux dans le même canal ou dans les canaux adjacents est exprimé sous la forme d'un signal brouilleur équivalent dans le même canal. Cette valeur est habituellement exprimée en décibels.

MOD	VTN/112/2

# 6	Limites imposées à la modification de la puissance surfacique des assignations figurant dans le Plan ou dans la Liste pour les Régions 1 et 3 pour protéger le service fixe par satellite (espace vers Terre) de la Région 2 dans la bande 11,7-12,2 GHz ou de la Région 3 dans la bande 12,2-12,5 GHz, et des assignations figurant dans le Plan pour la Région 2 pour protéger le service fixe par satellite (espace vers Terre) de la Région 1 dans la bande 12,5-12,7 GHz et de la Région 3 dans la bande 12,2-12,7 GHz

...

Dans le cas où une administration de la Région 3 a l'intention de protéger les assignations de ses réseaux du SFS pour lesquels les renseignements de notification ont été soumis au Bureau des radiocommunications avant le 3 juin 2000 et le gain isotrope (dBi) de l'antenne de la station terrienne de réception dans la direction du rayonnement maximal est de 33,3 dBi, l'administration est considérée comme n'étant pas affectée si le projet d'assignation nouvelle ou modifiée de la Liste pour la Région 1 ou si un projet de modification du Plan pour la Région 2, se traduit par une puissance surfacique qui, sur une partie quelconque de son territoire correspondant aux assignations de fréquence avec chevauchement faites à ses réseaux du SFS, a une valeur inférieure à:

–186,5			dB(W/(m2 · 40 kHz)) 	pour     0°	 θ < 0,054°

–164,0 + 17,74 log θ	dB(W/(m2 · 40 kHz))	pour     0,054°	 θ < 1,8°

–162,3 + 0,89 θ2	dB(W/(m2 · 40 kHz))	pour     1,8°	 θ < 5,0°

–157,5 + 25 log θ	dB(W/(m2 · 40 kHz))	pour     5,0°	 θ < 10,57°

–131,9			dB(W/(m2 · 40 kHz))	pour     10,57°	 θ

où θ est l'espacement angulaire géocentrique minimal entre les stations spatiales utile et brouilleuse, compte tenu des précisions de maintien en position respectives Est-Ouest.

MOD	VTN/112/3

ANNEXE  4     (CMR-03)

Nécessité de coordonner une station spatiale émettrice du service fixe par satellite ou du service de radiodiffusion par satellite lorsque ce service n'est pas assujetti à un Plan: dans la Région 2 (11,7-12,2 GHz) par rapport 
à la Liste ou à des projets d'assignation nouvelle ou modifiée dans la Liste 
pour les Régions 1 et 3; dans la Région 1 (12,5-12,7 GHz) et dans la Région 3 (12,2-12,7 GHz) par rapport au Plan ou à des projets de modification 
du Plan pour la Région 2; dans la Région 3 (12,2-12,5 GHz) 
par rapport au Plan, à la Liste ou à des projets d'assignation 
nouvelle ou modifiée dans la Liste pour la Région 1

(Voir l'Article 7)

...

En ce qui concerne les § 7.1 et 7.2 de l'Article 7, la coordination d'une station spatiale du service fixe par satellite (espace vers Terre) dans la Région 2 est requise lorsque, dans l'hypothèse de la propagation en espace libre, la valeur de la puissance surfacique produite sur toute partie de la zone de service correspondant aux assignations de fréquence avec chevauchement faites au service de radiodiffusion par satellite d'une administration de la Région 3 dont le Plan du SRS ne dispose que d'une couverture nationale et a été mis en service avant le 3 juin 2000, dépasse la valeur définie dans les expressions données ci-dessous:

–147 			dB(W/(m2 · 27 MHz))	pour    0°	 θ < 0,23°

–135,7 + 17,74 log θ  	dB(W/(m2 · 27 MHz))	pour    0,23°	 θ < 1,8°

–134,0 + 0,89 θ2 	dB(W/(m2 · 27 MHz))	pour    1,8°	 θ < 5,0°

–129,2 + 25 log θ 	dB(W/(m2 · 27 MHz))	pour    5,0°	 θ < 10,57°

–103,6 			dB(W/(m2 · 27 MHz))	pour    10,57°	 θ

où est l'espacement angulaire géocentrique minimal entre les stations spatiales utile et brouilleuse, compte tenu des précisions de maintien en position respectives Est-Ouest.

MOD	VTN/112/4

ANNEXE  6MOD39

Critères de partage entre services

...

# 2	Diamètres d'antenne40 et températures de bruit total

Les gammes des diamètres d'antennes et des températures de bruit totales prises en compte pour la protection des services fixe par satellite et de radiodiffusion par satellite sont données dans le Tableau suivant:

| Diamètre de l'antenne de la station terrienne de réception (m) | 0,45 | 0,60 | 0,80 | 1,20 | 2,4 | 5,0 | 8,0 | 11,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Température de bruit de la station terrienne de réception (K) | 110 | 110 | 125 | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 |
| Température de bruit totale de la liaison (K) | 174 | 174 | 198 | 238 | 238 | 317 | 396 | 396 |

La température de bruit totale de la liaison a été calculée d'après la température de bruit de la station terrienne de réception (incluant la température d'antenne, la température d'amplificateur de réception et l'accroissement de bruit imputable aux pertes de la ligne d'alimentation), à laquelle on a ajouté 2 dB pour toutes les autres sources de bruit (bruit sur la liaison montante, brouillages OSG, découplage de polarisation croisée et brouillage par réutilisation des fréquences).

....

# 4	Valeurs de puissance surfacique propres à assurer la protection du SFS et du SRS, avec des diamètres d'antenne spécifiques41

Le Tableau ci-après indique les niveaux de puissance surfacique requis pour assurer la protection du service fixe par satellite et du service de radiodiffusion par satellite compte tenu des caractéristiques visées au § 2 ci-dessus et sur la base des critères spécifiés au § 3 ci-dessus.

| Niveau de puissance surfacique requis en dB(W/(m2 · 27 MHz)) selon le diamètre d'antenne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Séparation orbitale entre la station spatiale utile et la station spatiale brouilleuse | 45 cm | 60 cm | 80 cm | 120 cm | 240 cm | 500 cm | 800 cm | 1 100 cm |
| 0° | 134,2 | 136,7 | 138,7 | 142,2 | 147,4 | 152,5 | 155,6 | 158,2 |
|  > 0 | Pour toute valeur de séparation orbitale  entre la station spatiale utile et la station spatiale brouilleuse, il y a lieu d'assouplir la valeur de puissance surfacique applicable en ajoutant à la valeur correspondant à une séparation orbitale de 0° la discrimination d'antenne hors axe calculée selon les hypothèses du § 1 ci-dessus. |  |  |  |  |  |  |  |

____________

5bis	En ce qui concerne la protection des assignations analogiques mises en service avant le 17 octobre 1997, les valeurs suivantes doivent être utilisées jusqu'au 1er janvier 2015:

–147     	          dB(W/(m2  27 MHz))			pour   0°             0,44°

–138 + 25 log 	dB(W/(m2  27 MHz))		pour   0,44°        9°.

39 	Les § 1 et 2 de la Partie A de la présente Annexe s'appliquent quand les services de la Région 1 ou 3 sont concernés. Le § 3 de la Partie A s'applique à toutes les Régions.

40 	Le diamètre de 45 cm dans la gamme des antennes à protéger est appliqué au Plan du SRS pour la Région 3 qui a été mis en service avant le 3 juin 2000 et aux systèmes du SFS de la Région 3 qui ont été notifiés au Bureau avant le 3 juin 2000.

41 Le diamètre de 45 cm dans la gamme des antennes à protéger est appliqué au Plan du SRS pour la Région 3 qui a été mis en service avant le 3 juin 2000 et aux systèmes du SFS de la Région 3 qui ont été mis en service avant le 3 juin 2000.