| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Documento 112-S |
|  |  |  | 4 de junio de 2003 |
|  |  |  | Original: inglés |
| GINEBRA, 9 DE JUNIO – 4 DE JULIO DE 2003 |  |  |  |

|  | SESIÓN PLENARIA |
| --- | --- |
| Viet Nam (República Socialista de) |  |
| propuestas para los trabajos de la conferencia |  |
| PUNTO 1.27 DEL ORDEN DEL DÍA |  |

1.27	examinar de conformidad con las Resoluciones 540 (CMR-2000) y 735 (CMR-2000), los estudios del UIT-R solicitados en las mismas y modificar, según proceda, los procedimientos reglamentarios y los criterios de compartición asociados contenidos en los Apéndices 30 y 30A, así como en las disposiciones asociadas correspondientes

# 1	Introducción

En la reunión preparatoria final de la APT para la CMR-03, las administraciones pertenecientes a la misma acordaron que ciertas redes del Plan del SRS de la Región 3 puestas en servicio antes de determinada fecha y ciertas redes del SFS de la Región 3 que habían presentado la información de notificación antes de determinada fecha deberían protegerse [del Plan y Lista de la Región 1]. No obstante, no se alcanzó acuerdo alguno, en la propuesta común de la APT, sobre la fecha exacta en la que las redes deberían quedar protegidas. La Administración vietnamita opina que la fecha de efecto de la protección debería ser el 3 de junio de 2000 tanto para las redes del Plan del SRS de la Región 3 como para las del SFS de la Región 3. Por consiguiente, propone modificaciones a los puntos correspondientes de los Anexos 1, 4 y 6 al Apéndice 30.

# 2	Modificación reglamentaria

APÉNDICE  30*  (CMR-2000)

ANEXO  1     (CMR-2000)

Límites que han de tomarse en consideración para determinar si un servicio
de una administración resulta afectado por una propuesta de modificación
del Plan de la Región 2 o por una propuesta de asignación nueva o
modificada en la Lista de las Regiones 1 y 3 o cuando haya
que obtener el acuerdo de cualquier otra administración
de conformidad con el presente Apéndice14

(Véase el Artículo 4)

MOD	VTN/112/1

# 1	Límites aplicables a la interferencia causada a las asignaciones de frecuencia conformes al Plan de las Regiones 1 y 3 o a la Lista de las Regiones 1 y 3 o a las asignaciones nuevas o modificadas en la Lista de las Regiones 1 y 3

...

Una administración de la Región 3 cuyo Plan del SRS sólo tenga cobertura nacional y haya entrado en servicio antes de 3 de junio de 2000, no se considerará afectada si se satisface cualquiera de las dos condiciones siguientes:

c)	en condiciones supuestas de propagación en el espacio libre, la densidad de flujo de potencia en cualquier punto de prueba dentro de la zona de servicio asociada con cualquiera de sus asignaciones de frecuencia en el Plan o en la Lista o para la cual se ha iniciado el procedimiento del Artículo 4, no rebase los siguientes valores15bis:

–147				dB(W/(m2 · 27 MHz))	para	0°	 θ < 0,23°

–135,7 + 17,74 log θ 	dB(W/(m2 · 27 MHz))	para	0,23°	 θ < 1,8°

–134,0 + 0,89 θ2			dB(W/(m2 · 27 MHz))	para	1,8°	 θ < 5,0°

–129,2 + 25 log θ			dB(W/(m2 · 27 MHz))	para	5,0°	 θ < 9°

siendo θ la mínima separación orbital geocéntrica entre la estación espacial deseada y la interferente, teniendo en cuenta las respectivas precisiones de mantenimiento en posición Este-Oeste;

d)	el margen de protección equivalente de enlace descendente16 correspondiente a un punto de prueba de su inscripción en el Plan o Lista de las Regiones 1 y 3 o para el cual se ha iniciado el procedimiento del Artículo 4, incluido el efecto combinado de toda otra modificación anterior de la Lista o todo acuerdo anterior, no disminuye más de 0,45 dB por debajo de 0 dB o, de ser ya negativo, más de 0,45 dB por debajo del valor que resulte:

–	del Plan y la Lista de las Regiones 1 y 3 establecidos por la CMR-2000; o

–	de una propuesta de asignación nueva o modificada a la Lista de conformidad con el presente Apéndice; o

–	de una nueva inscripción en la Lista de las Regiones 1 y 3 como resultado de una aplicación con éxito de los procedimientos del Artículo 4.

NOTA – Al realizar el cálculo, el efecto a la entrada del receptor de todas las señales en el mismo canal o en los canales adyacentes, se expresará en función de una señal interferente equivalente en el mismo canal. Este valor se expresa normalmente en decibelios.

MOD	VTN/112/2

# 6	Límites aplicables a la modificación de la densidad de flujo de potencia de las asignaciones inscritas en el Plan o Lista de las Regiones 1 y 3 a fin de proteger el servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) de la Región 2 en la banda 11,7-12,2 GHz o de la Región 3 en la banda 12,2-12,5 GHz, y de las asignaciones inscritas en el Plan de la Región 2 a fin de proteger el servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) de la Región 1 en la banda 12,5-12,7 GHz y de la Región 3 en la banda 12,2-12,7 GHz

...

En el caso de que una administración de la Región 3 pretenda proteger las asignaciones de sus redes del SFS, cuya información de notificación se haya presentado a la BR antes del 3 de junio de 2000, con una ganancia isótropa (dBi) de la antena de la estación terrena receptora en la dirección de radiación máxima de 33,3 dBi, la administración no se considerará afectada si la asignación propuesta nueva o modificada en la Lista de la Región 1, o una modificación propuesta al Plan de la Región 2, produce una densidad de flujo de potencia en cualquier punto de la parte de su territorio con asignaciones de frecuencia superpuestas en sus redes del SFS, inferior a los valores siguientes:

–186,5			dB(W/(m2 · 40 kHz)) 	para	0°	 θ < 0,054°

–164,0 + 17,74 log θ	dB(W/(m2 · 40 kHz))	para	0,054°	 θ < 1,8°

–162,3 + 0,89 θ2	dB(W/(m2 · 40 kHz))	para	1,8°	 θ < 5,0°

–157,5 + 25 log θ	dB(W/(m2 · 40 kHz))	para	5,0°	 θ < 10,57°

–131,9		dB(W/(m2 · 40 kHz))	para	10,57°	 θ

siendo θ la mínima separación orbital geocéntrica entre la estación espacial deseada y la interferente teniendo en cuenta las correspondientes precisiones de mantenimiento en posición Este-Oeste.

MOD	VNT/112/3

ANEXO  4     (CMR-03)

Necesidad de coordinar una estación espacial transmisora del servicio fijo
por satélite o del servicio de radiodifusión por satélite cuando éste no está
sujeto a ningún Plan: en la Región 2 (11,7-12,2 GHz) con respecto 
a la Lista o las asignaciones propuestas nuevas o modificadas de la Lista para las Regiones 1 y 3, en la Región 1 (12,5-12,7 GHz) y en la Región 3 (12,2-12,7 GHz) con respecto al Plan o modificaciones propuestas al Plan para la Región 2, en la Región 3 (12,2-12,5 GHz) con respecto al Plan, la Lista o las asignaciones
propuestas nuevas o modificadas en la Lista para la Región 1

(Véase el Artículo 7)

...

Con referencia a los § 7.1 y 7.2 del Artículo 7, debe procederse a la coordinación de una estación espacial del servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) de la Región 2 cuando, en condiciones supuestas de propagación en espacio libre, la densidad de flujo de potencia producida en cualquier parte de la zona de servicio de las asignaciones de frecuencia superpuestas del servicio de radiodifusión por satélite de una administración de la Región 3, cuyo Plan del SRS sólo tenga cobertura nacional y haya entrado en servicio antes del 3 de junio de 2000, sobrepase el valor definido en las expresiones siguientes:

–147		dB(W/(m2 · 27 MHz))	para	0°	 θ < 0,23°

–135,7 + 17,74 log θ 	dB(W/(m2 · 27 MHz))	para	0,23°	 θ < 1,8°

–134,0 + 0,89 θ2	dB(W/(m2 · 27 MHz))	para	1,8°	 θ < 5,0°

–129,2 + 25 log θ	dB(W/(m2 · 27 MHz))	para	5,0°	 θ < 10,57°

–103,6		dB(W/(m2 · 27 MHz))	para	10,57°	 θ

siendo  la mínima separación orbital geocéntrica entre la estación espacial deseada y la interferente teniendo en cuenta las correspondientes precisiones de mantenimiento en posición Este-Oeste.

MOD	VTN/112/4

ANEXO  6MOD39

Criterios de compartición entre servicios

...

# 2	Tamaños40 de antena y temperaturas de ruido total

En el siguiente Cuadro aparece la gama de tamaños de antena y de temperaturas de ruido total consideradas para la protección del servicio fijo por satélite y del servicio de radiodifusión por satélite:

| Diámetro de la antena de la estación terrena receptora (m) | 0,45 | 0,60 | 0,80 | 1,20 | 2,4 | 5,0 | 8,0 | 11,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura de ruido de la estación terrena receptora (ºK) | 110 | 110 | 125 | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 |
| Temperatura de ruido del enlace total (ºK) | 174 | 174 | 198 | 238 | 238 | 317 | 396 | 396 |

La temperatura de ruido total del enlace se ha calculado a partir de la temperatura de ruido de la estación terrena receptora (que incluye la temperatura de la antena, la temperatura del amplificador de recepción y el aumento de ruido provocado por las pérdidas en la línea de alimentación) y se han agregado 2 dB para tener en cuenta otras fuentes de ruido (ruido del enlace ascendente, interferencia geoestacionaria, aislamiento de polarización cruzada e interferencia de reutilización de frecuencia.

...

4	Densidad de flujo de potencia para proteger el SFS y el SRS con diámetros41 de antena específicos

En el siguiente Cuadro figuran los niveles de densidad de flujo de potencia necesarios para proteger el SFS y el SRS con las características señaladas en el punto 2 anterior y utilizando los criterios especificados en el punto 3 anterior.

| Densidad de flujo de potencia (dfp) necesaria en dB(W/m2/27 MHz) correspondiente a diferentes diámetros de antena |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Separación orbital entre la estación espacial deseada y la interferente | 45 cm | 60 cm | 80 cm | 120 cm | 240 cm | 500 cm | 800 cm | 1 100 cm |
| 0° | 134,2 | 136,7 | 138,7 | 142,2 | 147,4 | 152,5 | 155,6 | 158,2 |
|  > 0 | Para cualquier valor de la separación orbital  entre la estación espacial deseada y la interferente, la dfp aplicable debería ser menor que el valor correspondiente a la separación orbital 0° mediante la adición de la discriminación de la antena fuera del eje, calculada bajo las hipótesis del punto 1 anterior. |  |  |  |  |  |  |  |

_______________

15bis	Para la protección de las asignaciones analógicas puestas en servicio antes del 17 de octubre de 1997, se utilizarán los siguientes valores hasta el 1 de enero de 2015:

–147	dB(W/(m2  27 MHz))		para  0°             0,44°

–138 + 25 log      dB(W/(m2  27 MHz)) 	para  0,44°        9°.

39 	Los § 1 y 2 de la Parte A del presente Anexo se aplican cuando se trata de los servicios de la Región 1 ó 3. El § 3 de la Parte A es aplicable a todas las Regiones.

40	El valor de 45 cm de diámetro en la gama de antenas a proteger se aplica al Plan del SRS en la Región 3 que haya entrado en servicio antes del 3 de junio de 2000 y al SFS de la Región 3 cuya información de notificación se haya presentado a la Oficina antes del 3 de junio de 2000.

41	El valor de 45 cm de diámetro en la gama de antenas a proteger se aplica al Plan del SRS de la Región 3 que haya entrado en servicio antes del 3 de junio de 2000, y al SFS de la Región 3 que haya entrado en servicio antes del 3 de junio de 2000.