| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS | Document 119-F |
|  |  |  | 5 juin 2003 |
|  |  |  | Original: anglais |
| GENÈVE, 9 JUIN – 4 JUILLET 2003 |  |  |  |

|  | COMMISSION 5 |
| --- | --- |
| Thaïlande, Viet Nam (République socialiste du) |  |
| propositions pour les travaux de la conférence |  |
| point 1.24 de l'ordre du jour |  |

1.24	examiner l'utilisation de la bande 13,75-14 GHz conformément à la Résolution 733 (CMR-2000), en vue de traiter des conditions de partage

# 1	Introduction

A la réunion finale de la Télécommunauté Asie-Pacifique (APT) pour la préparation de la CMR-03 (Tokyo, 19-25 février 2003), les Administrations de l'APT ont examiné avec attention les contributions des pays Membres ainsi que le Rapport de la RPC au titre de ce point de l'ordre du jour. Ces Administrations se sont finalement entendues sur une proposition commune fondée principalement sur la Méthode B du Rapport de la RPC. Des modifications y ont toutefois été apportées, comme la levée de l'obligation pour les stations terriennes du SFS, dont l'antenne est supérieure ou égale à 4,5 m, de satisfaire aux limites de puissance surfacique, ou la possibilité pour celles utilisant la commande de puissance sur la liaison montante, de dépasser ces limites pendant la pluie d'un niveau correspondant à l'affaiblissement dû à la pluie. Aucune administration de l'APT ne s'est opposée à la présentation d'une proposition commune visant à appuyer une version «modifiée» de la Méthode B, telle que décrite ci-dessus. Toutefois, il reste certains points sur lesquels tous les Membres de l'APT n'ont pu parvenir à un accord, à savoir, les valeurs de X dB(W/(m2  10 MHz)) et Y(%) visant à protéger le service de radiolocalisation, et le point de référence à partir duquel la valeur de X est mesurée. Ces points ont donc été mis entre crochets. La présente contribution contient les propositions concernant ces points.

# 2	Propositions

En ce qui concerne les valeurs de X et de Y, les pays Membres de l'APT sont d'avis que X devrait être de –105,2 dB(W/(m2  10 MHz)) et que Y devrait être de 1%. Ces valeurs pour X et Y étaient censées offrir un compromis entre la nécessité de protéger le service de radiolocalisation et les nouvelles antennes associées de configuration N° 2, et la nécessité de limiter la taille de la zone dans laquelle des stations terriennes du SFS ne doivent pas être déployées. Dans cette zone, qui s'étend du littoral vers l'intérieur des terres, le déploiement de stations terriennes du SFS serait limité. La mise en place de zones trop grandes de ce type gênerait inutilement le déploiement de stations terriennes du SFS et pourrait même en empêcher le déploiement.

Par ailleurs, les pays de l'APT sont d'avis de prendre comme point de référence la ligne de base définie dans la Convention des Nations Unies sur le Droit de la mer de 1982.

En ce qui concerne le traitement par le BR des fiches de notification soumises pour le SFS dans cette bande de fréquences, les pays de l'APT estiment que la conformité aux limites obligatoires de puissance surfacique ne devra pas être vérifiée par le BR. Etant donné que l'affaiblissement des émissions des stations terriennes OSG du SFS en direction des points de référence dépend du relief du terrain autour des stations terriennes, chaque administration doit assurer la conformité aux limites de puissance surfacique, telles que spécifiées dans le renvoi 5.502 (CMR-03).

On trouvera dans les parties qui suivent chacune des propositions portant sur le Règlement des radiocommunications.

ARTICLE  5

MOD	THA/VTN/119/1

11,7-14,25 GHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 13,75-14 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.484A RADIOLOCALISATION Fréquences étalon et signaux horaires par satellite (Terre vers espace) Recherche spatiale Exploration de la Terre par satellite 5.499 5.500 5.501 5.502 5.503 |  |  |

Motifs:	Etant donné que la plupart des dispositions du numéro 5.503A sont devenues caduques, il est possible de tenir compte des dispositions encore en vigueur en ajoutant dans le Tableau d'attribution des bandes de fréquences une attribution à titre secondaire au service d'exploration de la Terre par satellite et, par conséquent, de supprimer le numéro 5.503A.

MOD	THA/VTN/119/2

5.502	Dans la bande 13,75-14 GHz, une station terrienne d'un réseau à satellite géostationnaire du service fixe par satellite doit avoir une antenne de diamètre minimum de 1,2 m et une station terrienne d'un système à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite doit avoir une antenne de diamètre minimum de 4,5 m. De plus, la valeur moyenne de la p.i.r.e. sur une seconde, rayonnée par une station du service de radiolocalisation ou de radionavigation ne doit pas dépasser 59 dBW pour une élévation supérieure à 2° et 65 dBW au-dessous de cet angle. - Une administration qui envisage d'utiliser des stations terriennes du service fixe par satellite avec une antenne dont le diamètre est inférieur à 4,5 m, dans un réseau à satellite géostationnaire, dans cette bande, doit faire en sorte que la puissance surfacique pour une seule source de brouillage produite par toute station terrienne fonctionnant à l'intérieur de son territoire ne dépasse pas:

–	–105,2 dB(W/(m2  10 MHz)) pendant plus de 1% du temps, à 36 m au-dessus du niveau de la mer, à la ligne de base, telle que définie dans la Convention des Nations Unies sur le Droit de la mer de 1982;

–	–105,2 dB(W/(m2  10 MHz)) pendant plus de 1% du temps, à 3 m au-dessus du sol, à la frontière d'un pays voisin déployant des radars terrestres mobiles dans cette bande, sauf accord préalable.      (CMR-03)

Motifs:

•	L'assouplissement de la limite actuelle du diamètre minimal de l'antenne des stations terriennes du SFS, qui est ramené à 1,2 m, facilitera l'utilisation efficace de cette bande par le SFS et atténuera la différence entre la capacité de liaison montante et la capacité de liaison descendante du SFS dans la bande Ku.

•	L'adjonction de limites de puissance surfacique appropriées, garantissant la protection des systèmes mobiles maritimes et terrestres de radiolocalisation, permettra à ceux-ci de bénéficier d'une protection quantifiée vis-à-vis de ces nouvelles stations.

•	L'assouplissement des contraintes imposées aux émissions de radiolocalisation facilitera une exploitation plus efficace du service de radiolocalisation et conférera aux stations une plus grande insensibilité aux brouillages causés entre autres par le SFS.

•	La suppression des deux dernières phrases du numéro 5.502 actuel tient compte du fait que la limite 59/65 dBW imposée à la p.i.r.e. moyenne du système de radiolocalisation a pour but d'assurer la protection des stations spatiales du SFS. Ainsi, aucune plainte pour brouillages préjudiciables ne pourra être déposée aussi longtemps que ces limites seront respectées par les stations de radiolocalisation.

•	La disposition relative aux niveaux de p.i.r.e. des stations terriennes du SFS (85 et 68 dBW) a été supprimée car elle n'a pas d'incidence réglementaire. Ces niveaux sont pris en compte dans la Recommandation UIT-R S.1068.

MOD	THA/VTN/119/3

5.503	Dans la bande 13,75-14 GHz, les stations spatiales géostationnaires du service de recherche spatiale pour lesquelles le Bureau a reçu les renseignements pour la publication anticipée avant le 31 janvier 1992 doivent être exploitées sur la base de l'égalité des droits avec les stations du service fixe par satellite; après cette date, les nouvelles stations spatiales géostationnaires du service de recherche spatiale doivent fonctionner à titre secondaire. Jusqu'à ce que les stations spatiales géostationnaires du service de recherche spatiale, pour lesquelles le Bureau a reçu les renseignements pour la publication anticipée avant le 31 janvier 1992, cessent d'être exploitées dans cette bande:

–	la densité de p.i.r.e. des émissions de toute station terrienne du service fixe par satellite fonctionnant avec une station spatiale géostationnaire ne doit pas dépasser 4,7D + 28 dB(W/40 kHz), où D est le diamètre (m) de l'antenne de la station terrienne du service fixe par satellite entre 13,770 et 13,780 GHz pour des diamètres de stations terriennes supérieurs ou égaux à 1,2 m et inférieurs à 4,5 m;

–	49,2 + 20 log(D/4,5) dB(W/40 kHz), où D est le diamètre (m) de l'antenne de la station terrienne du service fixe par satellite entre 13,770 et 13,780 GHz pour des diamètres d'antennes de stations terriennes supérieurs ou égaux à 4,5 m et inférieurs à 31,9 m;

–	66,2 dB(W/40 kHz) pour toute émission de station terrienne du service fixe par satellite dans la bande 13,770-13,780 GHz pour des diamètres (m) d'antenne supérieurs ou égaux à 31,9 m;

–	pour tout diamètre (m) d'antenne de station terrienne du service fixe par satellite une densité spectrale de p.i.r.e. maximale de 56,2 dB(W/4 kHz) pour des émissions de stations terriennes du service fixe par satellite à bande étroite (largeur de bande nécessaire inférieure à 40 kHz) dans la bande 13,770-13,780 GHz;

–	la densité de p.i.r.e des émissions de toute station terrienne du service fixe par satellite fonctionnant avec une station spatiale non géostationnaire ne doit pas dépasser 51 dBW dans la bande de 6 MHz entre 13,772 et 13,778 GHz.

On peut utiliser la commande automatique de puissance pour accroître la densité de p.i.r.e. dans ces gammes de fréquences afin de compenser l'affaiblissement dû à la pluie, dans la mesure où la puissance surfacique au niveau de la station spatiale du service fixe par satellite ne dépasse pas la valeur résultant de l'utilisation par une station terrienne d'une densité de p.i.r.e. conforme aux limites précitées, par atmosphère claire.     (CMR-03)

Motifs:	Maintenir la protection actuelle du service de recherche spatiale et étendre la largeur de bande protégée à 10 MHz.

SUP	THA/VTN/119/4

5.503A

Motifs:	Etant donné que la plupart des dispositions du numéro 5.503A sont devenues caduques, il est possible de tenir compte des dispositions encore en vigueur en ajoutant dans le Tableau d'attribution des bandes de fréquences une attribution à titre secondaire au service d'exploration de la Terre par satellite et, par conséquent, de supprimer le numéro 5.503A.

ARTICLE  11

MOD	THA/VTN/119/5

11.31	a)	sa conformité avec le Tableau d'attribution des bandes de fréquences8 et les autres dispositions9, 9bis du présent Règlement, à l'exception de celles relatives à la conformité avec les procédures visant à effectuer la coordination ou à celles relatives à la probabilité de brouillage préjudiciable, ou à celles relatives à la conformité avec un plan selon le cas, qui font l'objet des alinéas suivants;10

ADD	THA/VTN/119/6

_______________

9bis	11.31.2bis	Dans la bande de fréquences 13,75-14 GHz, la conformité des stations terriennes OSG du service fixe par satellite aux limites de puissance surfacique indiquées dans le renvoi 5.502 (CMR-03) ne sera pas vérifiée par le BR.

Motifs:	Indiquer clairement que le Bureau des radiocommunications ne vérifiera pas la conformité aux limites de puissance surfacique indiquées dans le numéro 5.502.

ARTICLE  21

ADD	THA/VTN/119/7

21.13bis		Dans la bande 13,75-14 GHz, le niveau de p.i.r.e. émise par une station terrienne d'un réseau OSG du SFS, dont le diamètre d'antenne est inférieur à 4,5 m, ne doit pas dépasser les limites suivantes6bis:

| Angle hors axe | p.i.r.e. maximale dans une bande quelconque de 1 MHz |
| --- | --- |
| 2   7 7   9,2 9,2   48  48 | 43 – 25 log  dBW 22 dBW 46 – 25 log  dBW 4 dBW |

Ces limites ne s'appliquent pas aux stations terriennes du SFS mises en service avant la CMR-03.

_______________

6bis	21.13bis.1	Les stations terriennes employant une commande de puissance sur la liaison montante peuvent dépasser ces limites pendant la pluie d'un niveau correspondant à l'affaiblissement dû à la pluie. Voir également le numéro 5.502.

Motifs:

•	L'assouplissement de la limite actuelle du diamètre minimal de l'antenne des stations terriennes du SFS, qui est ramené à 1,2 m, facilitera l'utilisation efficace de cette bande par le SFS et atténuera la différence entre la capacité de liaison montante et la capacité de liaison descendante du SFS dans la bande Ku.

•	L'adjonction de limites de puissance surfacique appropriées, garantissant la protection des systèmes mobiles maritimes et terrestres de radiolocalisation, permettra à ceux-ci de bénéficier d'une protection quantifiée vis-à-vis de ces nouvelles stations.

SUP	THA/VTN/119/8

RÉSOLUTION  733  (CMR-2000)

Etude des conditions de partage entre les services 
dans la bande 13,75-14 GHz

Motifs:	Suppression découlant des propositions précédentes.

APPENDICE 4

ANNEXE  2A

ADD	THA/VTN/119/9

## A.17bis	Engagement concernant la conformité aux limites de densité de puissance surfacique pour une seule source de brouillage dans la bande 13,75-14 GHz

En ce qui concerne les stations terriennes de diamètre d'antenne inférieur à 4,5 m, fonctionnant avec des stations spatiales géostationnaires du service fixe par satellite, dans la bande 13,75-14 GHz, les administrations s'engagent à respecter les limites de densité de puissance surfacique pour une seule source de brouillage, qui sont prescrites dans le numéro 5.502, pour le système notifié.

Motifs:	Etant donné que le Bureau des radiocommunications ne vérifiera par la conformité aux limites de densité de puissance surfacique, indiquées dans le numéro 5.502, un engagement concernant la conformité au numéro 5.502 doit être pris par les administrations. Il est donc proposé d'ajouter un nouveau point dans l'Appendice 4.

____________