| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Documento 119-S |
|  |  |  | 5 de junio de 2003 |
|  |  |  | Original: inglés |
| GINEBRA, 9 DE JUNIO – 4 DE JULIO DE 2003 |  |  |  |

|  | COMISIÓN 5 |
| --- | --- |
| Tailandia y Viet Nam (República Socialista de) |  |
| Propuestas para los trabajos de la Conferencia |  |
| Punto 1.24 del orden del día |  |

1.24	examinar la utilización de la banda 13,75-14 GHz, de conformidad con la Resolución 733 (CMR-2000), con el fin de abordar las condiciones de compartición

# 1	Introducción

En la reunión final de la APT que se convocó con motivo de los preparativos para la CMR-03 (Tokio, 19-25 de febrero de 2003), las administraciones de la APT examinaron cuidadosamente las contribuciones de los países miembros junto con el Informe de la RPC en relación con este punto del orden del día. Al término del examen mencionado, las administraciones de la APT llegaron a una propuesta común basada en su mayoría en el Método B expuesto en el Informe de la RPC. Se señalaron, no obstante, algunas modificaciones en relación con el Informe, entre otras cosas, no tener que atender a los límites de dfp para las estaciones terrenas del SFS dotadas con antenas de diámetros mayores o iguales a 4,5 m, y que las estaciones terrenas del SFS que utilicen control de potencia en el enlace ascendente puedan sobrepasar los límites de dfp en condiciones de lluvia hasta el nivel de la correspondiente atenuación debida a la lluvia. Las administraciones de la APT no plantearon objeción alguna contra el hecho de preparar una propuesta común en apoyo de la versión «modificada» del Método B para tener en cuenta lo antedicho. Ahora bien, quedaron pendientes algunos asuntos con respecto a los cuales los miembros de la APT no pudieron llegar a un consenso; a saber, los valores atribuibles a X dB(W/(m2 · 10 MHz)) y de Y(%) para proteger el servicio de radiolocalización, y el punto de referencia en el que se mide el valor de X. Como resultado de ello, los correspondientes párrafos se pusieron entre corchetes. La presente contribución contiene propuestas sobre el particular.

# 2	Propuestas

Por lo que hace a los valores de X e Y de que se trata, los países de la APT opinan que X debería ser 105,2 dB(W/(m2 · 10 MHz)) e Y 1%. Estos valores se han propuesto, ya que se supone que constituyen un compromiso entre el imperativo de proteger la radiolocalización y la correspondiente nueva configuración No 2 de antena, y la necesidad de reducir a un mínimo el tamaño de la zona de no despliegue de las estaciones terrenas del SFS. La zona de no despliegue de estas estaciones es la distancia en tierra firme contada a partir de la costa dentro de la cual se limitaría el despliegue de las estaciones terrenas del SFS. Zonas de no despliegue demasiado extensas restringirían innecesariamente, y podrían impedir incluso, el despliegue de tales estaciones.

En cuanto a los puntos de referencia, hay que señalar que los países de la APT consideran que los puntos de referencia deberían constituir la línea de base definida en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982.

En cuanto al tratamiento por parte de la BR de las comunicaciones sobre el SFS en esta banda de frecuencias, los países de la APT estiman que la BR no verificará el cumplimiento de este límite obligatorio de dfp. Dado que la atenuación de las emisiones de las estaciones terrenas SFS OSG hacia los puntos de referencia depende de la orografía del terreno que rodea a la estación terrena considerada, cada administración debiera garantizar el cumplimiento del valor fijado para la dfp, según se especifica en la nota 5.502 (CMR-03).

A continuación se expone lo que proponemos concretamente en relación con el Reglamento de Radiocomunicaciones.

Artículo  5

MOD	THA/VTN/119/1

11,7-14,25 GHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 13,75-14 FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.484A RADIOLOCALIZACIÓN Frecuencias patrón y señales horarias por satélite (Tierra-espacio) Investigación espacial Exploración de la Tierra por satélite 5.499 5.500 5.501 5.502 5.503 |  |  |

Motivos:	Como ya han expirado la mayoría de las disposiciones del número 5.503A, es posible reflejar las disposiciones restantes, introduciendo en el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias una atribución secundaria al SETS y, por tanto, suprimir el número 5.503A.

MOD	THA/VTN/119/2

5.502	En la banda 13,75-14 GHz una estación terrena de una red geoestacionaria del servicio fijo por satélite tendrá un diámetro de antena mínimo de 1,2 m y una estación terrena de un sistema de satélites no geoestacionarios del servicio fijo tendrá un diámetro de antena mínimo de 4,5 m. Además, el promedio en un segundo de la p.i.r.e. radiada por una estación de los servicios de radiolocalización o radionavegación no deberá rebasar el valor de 59 dBW para un ángulo de elevación mayor de 2º y por debajo de 65 dBW.- Una administración que proyecte utilizar estaciones terrenas del servicio fijo por satélite con un diámetro de antena inferior a 4,5 m en una red de satélites geoestacionarios en esta banda deberá garantizar que la densidad de flujo de potencia para interferencia de una sola fuente correspondiente a cualquier estación terrena que funcione dentro de su territorio no exceda:

–	–105,2 dB(W/(m2 · 10 MHz)) durante más del 1% del tiempo, cuando se registre a 36 m por encima del nivel del mar en la línea de base definida por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982;

–	–105,2 dB(W/(m2 · 10 MHz)) por más del 1% del tiempo, cuando se registre a 3 m por encima del nivel del suelo en la frontera de un país vecino que disponga de radares móviles terrestres en esta banda, salvo que se haya alcanzado un acuerdo previo al respecto.     (CMR-03)

Motivos:

•	Hacer menos estricto el requisito que representa el límite actual de 1,2 m para el diámetro mínimo de antena de las estaciones terrenas del SFS facilitará una utilización eficaz de esta banda para el SFS y reducirá el desequilibrio entre la capacidad de enlace ascendente y enlace descendente para el SFS en la banda Ku.

•	La adición de límites adecuados de dfp para garantizar la protección de los sistemas de radiolocalización móviles marítimos y terrestres, hace que estos servicios beneficien de una protección cuantificada contra la interferencia que puedan ocasionar esos nuevos terminales.

•	Hacer menos estrictas las limitaciones impuestas a las emisiones de radiolocalización facilitará una explotación más eficiente del servicio de radiolocalización y que los terminales sean más resistentes contra la interferencia que ocasiona, entre otros servicios, el SFS.

•	En la supresión de las dos últimas frases de la nota 5.502 vigente se toma en consideración el hecho de que el límite de 59/65 dBW impuesto a la p.i.r.e. media del servicio de radiolocalización tiene por objeto proteger a las estaciones espaciales del SFS. Por esta razón, no podrán formularse quejas contra la interferencia perjudicial, siempre y cuando las estaciones de radiolocalización respeten dichos límites.

•	La supresión de la disposición relativa a los niveles de p.i.r.e. de 85 y 68 dBW de las estaciones terrenas del SFS se explica por el hecho de que dicha disposición no tiene consecuencias de reglamentación. Estos niveles se han recogido en la Recomendación UIT-R S.1068.

MOD	THA/VTN/119/3

5.503	En la banda 13,75-14 GHz las estaciones espaciales geoestacionarias del servicio de investigación espacial, acerca de las cuales la Oficina ha recibido la información para publicación anticipada antes del 31 de enero de 1992, funcionarán en igualdad de condiciones que las estaciones del servicio fijo por satélite, fecha a partir de la cual las nuevas estaciones espaciales geoestacionarias del servicio de investigación espacial funcionarán con categoría secundaria. Hasta el momento en que las estaciones espaciales geoestacionarias del servicio de investigación espacial sobre las que la Oficina ha recibido información para publicación anticipada antes del 31 de enero de 1992 cesen su funcionamiento en esta banda:

–	la densidad de p.i.r.e. de las emisiones procedentes de cualquier estación terrena del servicio fijo por satélite que funcione con una estación espacial geoestacionaria no deberá ser superior a 4,7D + 28 dB(W/40 kHz), donde D es el diámetro de la antena de la estación terrena del servicio fijo por satélite (m) entre 13,770 y 13,780 GHz para diámetros de estación terrena iguales o superiores a 1,2 m y menores de 4,5 m;

–	49,2 + 20 log(D/4,5) dB(W/40 kHz), donde D es el diámetro de la antena de la estación terrena del servicio fijo por satélite (m) entre 13,770 y 13,780 GHz para diámetros de estación terrena iguales o superiores a 4,5 m y menores de 31,9 m;

–	66,2 dB(W/40 kHz), para cualquier emisión de estación terrena del servicio fijo por satélite en la banda entre 13,770 y 13,780 GHz para diámetros de estación terrena iguales o superiores a 31,9 m;

–	para cualquier valor del diámetro de antena de estación terrena del servicio fijo por satélite (m), existirá una densidad espectral de la p.i.r.e. máxima de 56,2 dB(W/ kHz) para emisiones de estaciones terrenas del servicio fijo por satélite de banda estrecha (menos de 40 kHz de anchura de banda necesaria) en la banda entre 13,770 y 13,780 GHz;

–	la densidad de p.i.r.e. de las emisiones procedentes de cualquier estación terrena del servicio fijo por satélite que funcione con una estación espacial no geoestacionaria no deberá ser superior a 51 dBW en una banda de 6 MHz entre 13,772 y 13,778 GHz.

Puede utilizarse control automático de potencia para aumentar la densidad de p.i.r.e. en estas gamas de frecuencias a fin de compensar la atenuación debida a la lluvia, siempre que la densidad de flujo de potencia en la estación espacial del servicio fijo por satélite no rebase el valor resultante de la utilización por una estación terrena de una p.i.r.e. que cumpla los límites antes señalados en condiciones de cielo despejado.   (CMR-03)

Motivos:	Mantener la protección que se brinda actualmente a las operaciones del SRS y ampliar la anchura de banda protegida a 10 MHz.

SUP	THA/VTN/119/4

5.503A

Motivos:	Dado que la mayoría de las disposiciones del número 5.503A han expirado, es posible reflejar las disposiciones restantes introduciendo en el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias una atribución secundaria al SETS y, por tanto, suprimir el número 5.503A.

ARTículo  11

MOD	THA/VTN/119/5

11.31	a)	desde el punto de vista de su conformidad con el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias8 y las demás disposiciones9, 9bis del presente Reglamento, exceptuadas las relativas a la conformidad con los procedimientos para obtener la coordinación o a la probabilidad de interferencia perjudicial, o las relativas a la conformidad con un Plan, según proceda, que están sujetas a los siguientes apartados;10

ADD	THA/VTN/119/6

_______________

9bis	11.31.2bis	En la banda de frecuencias 13,75-14 GHz, la BR no verificará el cumplimiento de los límites especificados en el número 5.502 (CMR-03)para la densidad de flujo de potencia por parte de las estaciones terrenas del servicio fijo por satélite OSG.

Motivos:	Dejar claro que la BR no verificará el cumplimiento de los límites de la densidad de flujo de potencia del número 5.502.

ARTículo  21

ADD	THA/VTN/119/7

21.13bis	En la banda de 13,75-14 GHz, el nivel de la p.i.r.e. emitida por una estación terrena de una red del SFS OSG con una antena de diámetro inferior a 4,5 m no superará los valores siguientes6bis:

| Ángulo fuera del eje | p.i.r.e. máxima en 1 MHz |
| --- | --- |
| 2   7 7   9,2 9,2   48  48 | 43 – 25 log  dBW 22 dBW 46 – 25 log  dBW 4 dBW |

Estos límites no se aplican a estaciones terrenas del SFS puestas en servicio antes de la CMR-03.

_______________

6bis	21.13bis.1	Las estaciones terrenas que utilizan control de potencia en el enlace ascendente pueden superar dichos límites durante periodos de lluvia hasta el nivel correspondiente a la atenuación debida a la lluvia. Véase también el número 5.502.

Motivos:

•	La relajación a 1,2 m de la limitación actual del diámetro de antena de las estaciones terrenas del SFS permitirá una utilización eficiente de esta banda para el SFS y reducirá la falta de concordancia entre la capacidad del enlace ascendente y descendente para el SFS en la banda Ku.

•	Con la adición de límites adecuados de la p.i.r.e. fuera del eje para asegurar la protección de sistemas de radiolocalización móvil aeronáuticos, éstos disponen de una protección cuantificada frente a los nuevos terminales.

SUP	THA/VTN/119/8

RESOLUCIÓN  733  (CMR-2000)

Examen de las condiciones de compartición entre los servicios
en la banda 13,75-14 GHz

Motivos:	Los correspondientes a dicha revisión.

APÉNDICE  4  (CMR-2000)

anexo 2A

ADD	THA/VTN/119/9

## A.17bis	Compromiso para con el cumplimiento de los límites de densidad de flujo de potencia para interferencia de una sola fuente en la banda 13,75-14 GHz

Tratándose de antenas de estaciones terrenas con diámetros inferiores a 4,5 m que funcionan con estaciones espaciales geoestacionarias del servicio fijo por satélite en la banda 13,75-14 GHz, habrá que formular un compromiso en el sentido de que los sistemas notificados atiendan a los límites de densidad de flujo de potencia para interferencia de una sola fuente especificados en el número 5.502.

Motivos:	Como la Junta de Radiocomunicaciones no verificará el cumplimiento de los límites de densidad de flujo de potencia estipulados en el número 5.502, las administraciones deberán formular un compromiso en relación con el cumplimiento de ese número. Por esta razón, se propone la inclusión de un nuevo punto en el Apéndice 4.

________________