| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Documento 140-S |
|  |  |  | 12 de junio de 2003 |
|  |  |  | Original: inglés |
| GINEBRA, 9 DE JUNIO – 4 DE JULIO DE 2003 |  |  |  |

|  | COMISIÓN 8 |
| --- | --- |
| PRIMERA SERIE DE TEXTOS QUE SOMETE LA COMISIÓN 6 A LA COMISIÓN DE REDACCIÓN |  |

ARTÍCULO  5

Atribuciones de frecuencia

MOD	5.487	COM6/140/1 (Sólo para el texto inglés)

5.487	En la banda 11,7-12,5 GHz, en las Regiones 1 y 3, los servicios fijo, fijo por satélite, móvil, salvo móvil aeronáutico, y de radiodifusión, según sus respectivas atribuciones, no causarán interferencias perjudiciales a las estaciones de radiodifusión por satélite que funcionen de acuerdo con el Plan para las Regiones 1 y 3 del Apéndice 30, ni reclamarán protección con relación a las mismas.     (CMR-20003)

MOD	COM6/140/2

APÉNDICE  30*  (CMR-03)

Disposiciones aplicables a todos los servicios y Planes y Lista [**] asociados
para el servicio de radiodifusión por satélite en las bandas de frecuencias 11,7-12,2 GHz (en la Región 3), 11,7-12,5 GHz
                       (en la Región 1) y 12,2-12,7 GHz (en la Región 2)     (CMR-2000)

(Véanse los Artículos 9 y 11 del Reglamento de Radiocomunicaciones)

ADD	COM6/140/3

_______________

**	La Lista de usos adicionales en las Regiones 1 y 3 se anexa al Registro Internacional de Frecuencias (véase la Resolución 542 (CMR-2000)).      (CMR-03)

ARTÍCULO  1     (CMR-2000)

Definiciones generales

MOD	COM6/140/4

1.8	Lista de usos adicionales en las Regiones 1 y 3 (en adelante la «Lista»): Lista de asignaciones para usos adicionales en las Regiones 1 y 3 establecida por la CMR-2000 (véase la Resolución 542 (CMR-2000)), y actualizada tras la aplicación exitosa del procedimiento del § 4.1 del Artículo 4.      (CMR-03)

ADD	COM6/140/5

1.9	Asignación de frecuencia conforme a la Lista: Cualquier asignación de frecuencia que aparezca en la Lista como actualizada tras la aplicación exitosa del procedimiento del § 4.1 del Artículo 4.      (CMR-03)

ARTÍCULO  4     (CMR-2000)

Procedimientos para las modificaciones del Plan de la Región 2
o para los usos adicionales en las Regiones 1 y 32

MOD	COM6/140/6

4.1.26	La administración de un nuevo Estado Miembro de la UIT podrá aplicar el procedimiento de este Artículo para incluir nuevas asignaciones en la Lista. Al concluir el procedimiento, se podrá pedir a la siguiente Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones que examine, entre las asignaciones incluidas en la Lista tras la finalización satisfactoria de este procedimiento, la inclusión en el Plan de 10 canales como máximo (para la Región 1) y de 12 canales como máximo (para la Región 3) en el territorio nacional del nuevo Estado Miembro. (CMR-03)

ARTÍCULO  7     (CMR-2000)

Procedimientos de coordinación, notificación e inscripción en el Registro Internacional de Frecuencias de las asignaciones de frecuencia a las estaciones del servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) en las bandas 11,7-12,2 GHz (en la Región 2), 12,2-12,7 GHz (en la Región 3) y 12,5-12,7 GHz (en la Región 1), y a las estaciones del servicio de radiodifusión por satélite en la banda 12,5-12,7 GHz (en la Región 3) cuando están implicadas asignaciones de frecuencia a estaciones del servicio de radiodifusión por satélite en las bandas 11,7-12,5 GHz en la Región 1, 12,2-12,7 GHz en la Región 2 y 11,7-12,2 GHz en la Región 311

MOD	COM6/140/7

_______________

11	Estas disposiciones no dispensan de la aplicación de los procedimientos prescritos en los Artículos 9 y 11 en los casos en que intervienen estaciones distintas de las del servicio de radiodifusión por satélite sujetas a este Apéndice.     (CMR-03)

MOD	COM6/140/8

7.2.1	Las asignaciones de frecuencia que se tendrán en cuenta son:

a)	las asignaciones que se conforman al Plan Regional correspondiente del Apéndice 30;

b)	las asignaciones incluidas en la Lista de las Regiones 1 y 3;

c)	las asignaciones para las cuales se ha iniciado el procedimiento del Artículo 4, a partir de la fecha de recepción de la información completa del Apéndice 4 con arreglo a los § 4.1.3 ó 4.2.6.     (CMR-03)

ARTÍCULO  9

Límites de densidad de flujo de potencia entre 12,2 GHz y 12,7 GHz
para proteger los servicios terrenales de las Regiones 1 y 3 contra
las interferencias producidas por estaciones espaciales del
servicio de radiodifusión por satélite de la Región 2

MOD	COM6/140/9

9.1	La densidad de flujo de potencia producida en la superficie de la Tierra en las Regiones 1 y 3 por las emisiones de una estación espacial del servicio de radiodifusión por satélite de la Región 2, cualesquiera que sean las condiciones y el método de modulación, no sobrepasará en el territorio de ningún país los valores indicados en el § 4 del Anexo 1, a menos que la administración interesada haya dado previamente su acuerdo.      (CMR-03)

ANEXO  5

Datos técnicos utilizados para el establecimiento de las disposiciones y 
de los Planes asociados así como de la Lista para las Regiones 1 y 3,
             que deben utilizarse para su aplicación22     (CMR-2000)

MOD	COM6/140/10

## 3.4	Relación de protección entre señales de televisión

Al elaborar el Plan original de 1977 del servicio de radiodifusión por satélite en las Regiones 1 y 3 se utilizaron las siguientes relaciones de protección27, 28:

–	31 dB para señales en el mismo canal;

–	15 dB para señales en canales adyacentes.

Para revisar este Plan en la CMR-97, en la Recomendación UIT-R BO.1297 se especificaron las siguientes relaciones de protección de enlace descendente para calcular los márgenes de protección equivalentes del enlace descendente28, 29, 30:

–	24 dB para señales en el mismo canal;

–	16 dB para señales de canal adyacente.

En la revisión del Plan de las Regiones 1 y 3 en la CMR-97, se utilizaron los siguientes valores de relación de protección global equivalente -para calcular los márgenes de protección global cocanal y de canal adyacente definidos en los § 1.8 y 1.9:

–	23 dB para señales en el mismo canal;

–	15 dB para señales de canal adyacente.

-Se especificaba también que para las revisiones del Plan de las Regiones 1 y 3 ninguna relación C/I de una sola entrada global en el mismo canal debe ser inferior a 28 dB.

Sin embargo, para las asignaciones notificadas, que son conformes a este Apéndice, puestas en servicio, y para las cuales la fecha de puesta en servicio ha sido confirmada a la Oficina antes del 27 de octubre de 1997, los márgenes de protección global equivalentes se calcularon utilizando una relación de protección global cocanal de 30 dB y relaciones de protección global de canal adyacente inferior y superior de 14 dB31.

La CMR-2000 adoptó, para la protección de las asignaciones digitales con relación a las emisiones digitales, los siguientes valores de relación de protección, aplicables para el cálculo de los márgenes de protección equivalentes en el enlace descendente del Plan de las Regiones 1 y 3 de la CMR-2000:

–	21 dB para señales en el mismo canal;

–	16 dB para señales en el canal adyacente.

Durante la planificación realizada en la CMR-2000, estos valores se utilizaron para todas las asignaciones en las Regiones 1 y 3 en el Plan y en la Lista, excepto en los casos en que la CMR-2000 adoptó valores diferentes utilizados en la planificación32.

La revisión del Plan de las Regiones 1 y 3 en la CMR-97 y la planificación en la CMR-2000 se basaron por lo general en un conjunto de parámetros de referencia, tales como la p.i.r.e. media, la antena de referencia de la estación terrena receptora, todos los puntos de prueba situados dentro del contorno entre los puntos de –3 dB, una anchura de banda de 27 MHz y el valor predeterminado de la relación C/N. El Plan de las Regiones 1 y 3 establecido por la CMR-2000 se basa generalmente en el empleo de modulación digital.

Las curvas de protección y los métodos de cálculo asociados para la interferencia a sistemas de radiodifusión por satélite que comprenden emisiones digitales  deben ser conformes con la Recomendación UIT-R BO.1293-2 (Anexos 1 y 232bis).-

En la Región 2, se han adoptado los siguientes valores de relación de protección para calcular el margen de protección global equivalente32bis:

–	28 dB para señales en el mismo canal;

–	13,6 dB para señales en el canal adyacente;

–	–9,9 dB para señales en el segundo canal adyacente.

En la Región 2, como orientación para la planificación, la reducción de la relación global C/I debida a la interferencia cocanal en el enlace de conexión, se considera equivalente a una reducción de la relación C/I cocanal en el enlace descendente de 0,5 dB aproximadamente que no se exceda durante el 99% del mes más desfavorable, pero los Planes de los enlaces de conexión y de los enlaces descendentes se evalúan a partir del margen de protección global equivalente que incluye las contribuciones combinadas del enlace descendente y del enlace de conexión.

En la Región 2, un margen de protección global equivalente de 0 dB, o superior, indica que se han cumplido las relaciones de protección individuales para el mismo canal, los canales adyacentes y los segundos canales adyacentes.     (CMR-03)

ADD	COM6/140/11

_______________

31bis	El Anexo 3 a esta Recomendación podrá aplicarse únicamente cuando se realicen análisis de compatibilidad para la coordinación bilateral entre administraciones.     (WRC-03)

ADD	COM6/140/12

_______________

32bis	Las definiciones de los § 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 y 1.11 de este Anexo se aplican a estos cálculos.     (CMR-03)

## 3.7	Antenas receptoras

MOD	COM6/140/13

### 3.7.2	Diagramas de referencia de las antenas receptoras

Nota de la Secretaría: El texto de este subapartado correspondiente a las páginas 542, 543 y 544 hasta la Figura 7bis, incluida ésta, no se modifica. Las modificaciones indicadas se introducirán en las fórmulas entre la Figura 7bis de la página 544 y la Figura 8 de la página 546. El texto de este subapartado de las páginas 546 y 548 no se modifica.

Diagrama copolar:

para  0        m

donde:

Gco ()    G1    29  –  25 log r	para m        r

donde:

Gco ()    29  –  25 log 	para  r        b

donde:

Gco ()    – 5 dBi	para  b	        70

Gco ()    0 dBi	para  70	      180

Diagrama contrapolar:

Gcross ()    Gmáx  –  25	para  0        0,25 0

donde:

0    2λD30,0025    anchura del haz entre puntos de 3 dB

Gcross ()    Gmáx  –  25    8 	para  0,25 0	      0,44 0

Gcross ()    Gmáx  –  17	para  0,44 0	      0

Gcross ()    Gmáx  –  17  – C	para  0	      1

donde:

 es la longitud correspondiente a 12,1 GHz (metros);

C = 21 – 25 log 1 – (Gmax – 17);

ϕ1 = ϕ0210,1875

Gcross ()    21  –  25 log 	para  1        2

donde:

Gcross ()    – 5 dBi	para  2 	      70

Gcross ()    0 dBi	para  70	      180

La frecuencia de referencia utilizada en los cálculos de este diagrama de antena = 12,1 GHz.

Para el diagrama de antena de 0,60 m utilizado como antena receptora de referencia para la nueva planificación se ha aplicado la ganancia absoluta de 35,5 dBi.

## 3.9	Bandas de guarda

MOD	COM6/140/14

3.9.4	Las bandas de guarda tanto en el borde superior como en el inferior, pueden utilizarse para proporcionar funciones de operaciones espaciales de acuerdo con el número 1.23 en apoyo de la operación de redes de satélite geoestacionario en el servicio de radiodifusión por satélite.     (CMR-03)

## 3.13	Antenas transmisoras

MOD	COM6/140/15

### 3.13.3	Diagramas de referencia de una antena transmisora

Nota de la Secretaría: El texto de este subapartado correspondiente a las páginas 549-554, 556 y la Figura 13 de la página 555 no se modifican. Las modificaciones indicadas se introducirán en las fórmulas de la página 555 tras la Figura 13.

Curva A:	ganancia relativa copolar (dB con respecto a la ganancia en el eje principal):

ΔG = mínΔG1,ΔG2      dB

donde:

ΔG1 = −12ϕϕ02	para 0	  (/0)   0,5

ΔG1 = −12ϕϕ0−xBmínϕ02	para 0,5	  (/0)   1,45ϕ0Bmín+x

ΔG1 = −25,3G1 = –25,23		para 1,45ϕ0Bmín+x   (/0)    1,45

MOD	COM6/140/16

ANEXO  7     (CMR-03)

Restricciones aplicables a la posición orbital

A	Al aplicar el procedimiento descrito en el Artículo 4 para las propuestas de modificaciones del Plan de la Región 2, o para propuestas de asignaciones nuevas o modificadas en la Lista de las Regiones 1 y 3, las administraciones deberían observar los siguientes criterios:

1)	Ninguna estación espacial de radiodifusión que proporcione servicio a una zona de la Región 1 en una frecuencia de la banda 11,7-12,2 GHz ocupará una posición orbital nominal situada más al oeste de 37,2° W o más al este de 146° E.

2)	Ningún satélite de radiodifusión que proporcione servicio a una zona de la Región 2 que implique una posición orbital distinta de la contenida en el Plan de la Región 2, ocupará una posición orbital nominal:

a)	más al este de 54° W en la banda 12,5-12,7 GHz; o

b)	más al este de 44° W en la banda 12,2-12,5 GHz; o

c)	más al oeste de 175,2° W en la banda 12,2-12,7 GHz.

Sin embargo se permitirán las modificaciones necesarias para resolver las posibles incompatibilidades durante la incorporación del Plan de enlaces de conexión de las Regiones 1 y 3 en el Reglamento de Radiocomunicaciones.

3)	La finalidad de las limitaciones de la posición orbital y de la p.i.r.e. que se indican a continuación es preservar el acceso a la órbita de los satélites geoestacionarios por el servicio fijo por satélite de la Región 2 en la banda 11,7-12,2 GHz. En el arco orbital de la órbita de los satélites geoestacionarios entre 37,2° W y 10° E, la posición orbital asociada con cualquier propuesta de asignación nueva o modificada en la Lista de utilizaciones adicionales en las Regiones 1 y 3 deberá encontrarse en uno de los tramos del arco orbital indicados en el Cuadro 1. La p.i.r.e. de esas asignaciones no deberá exceder de 56 dBW excepto en las posiciones indicadas en el Cuadro 2.

CUADRO  1

Tramos permitidos del arco orbital entre 37,2° W y 10° E para asignaciones
nuevas o modificadas en el Plan y en la Lista de las Regiones 1 y 3

| Posición orbital | 37,2° W a 36° W | 33,5° W a 32,5° W | 30° W a 29° W | 26° W a 24° W | 20° W a 18° W | 14° W a 12° W | 8° W a 6° W | 4° W 1 | 2° W a 0° | 4° E a 6° E | 9° E 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1 Las propuestas de asignaciones nuevas o modificadas en la Lista asociadas a esta posición orbital no deberán exceder del límite de dfp de 138 dB(W/(m2  27 MHz)) en un punto cualquiera de la Región 2.

CUADRO  2

Posiciones nominales en el arco orbital entre 37,2° W y 10° E en las que la p.i.r.e. 
puede exceder del límite de 56 dBW

| Posición orbital | 37° W  0,2° | 33,5° W | 30° W | 25° W  0,2° | 19° W  0,2° | 13° W  0,2° | 7° W  0,2° | 4° W 1 | 1° W  0,2° | 5° E  0,2° | 9° E 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Las propuestas de asignaciones nuevas o modificadas en la Lista asociadas a esta posición orbital no deberán exceder del límite de dfp de 138 dB(W/(m2  27 MHz)) en un punto cualquiera de la Región 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

B	El Plan de la Región 2 está basado en la agrupación de estaciones espaciales en las posiciones orbitales nominales de  0,2° a partir del centro del grupo de satélites. Las administraciones pueden situar cualquier satélite de una agrupación en cualquier posición orbital comprendida dentro de la misma, siempre que obtengan el acuerdo de las administraciones que tengan asignaciones para estaciones espaciales en el mismo grupo (véase el § 4.13.1 del Anexo 3 al Apéndice 30A).

MOD	COM6/140/17

APÉNDICE  30A*  (CMR-03)

Disposiciones y Planes asociados y Listas[1] para los enlaces de conexión del servicio de radiodifusión por satélite (11,7-12,5 GHz en la Región 1,
12,2-12,7 GHz en la Región 2 y 11,7-12,2 GHz en la Región 3) en
las bandas de frecuencias 14,5-14,8 GHz2 y 17,3-18,1 GHz en las
              Regiones 1 y 3, y 17,3-17,8 GHz en la Región 2     (CMR-03)

(Véanse los Artículos 9 y 11 del Reglamento de Radiocomunicaciones)

ADD	COM6/140/18

_______________

*	Siempre que en este Apéndice aparezca la expresión «asignación de frecuencia a una estación espacial», se entenderá con referencia a una asignación de frecuencia asociada a una determinada posición orbital.     (CMR-03)

MOD	COM6/140/19

_______________

1	Las Listas de usos adicionales para los enlaces de conexión en las Regiones 1 y 3 figurarán como Anexos al Registro Internacional de Frecuencias (véase la Resolución 542 (CMR-2000)). (CMR-03)

ARTÍCULO  1     (CMR-2000)

Definiciones generales

MOD	COM6/140/20

1.10	Listas de usos adicionales para los enlaces de conexión en las Regiones 1 y 3 (en adelante «Listas para los enlaces de conexión»): Listas de asignaciones para usos adicionales en las Regiones 1 y 3 establecida por la CMR-2000 (véase la Resolución 542 (CMR-2000), y actualizada tras la aplicación exitosa del procedimiento del § 4.1 del Artículo 4. (CMR-03)

ADD	COM6/140/21

1.11	Asignación de frecuencia conforme a la Lista de los enlaces de conexión: Cualquier asignación de frecuencia que aparezca en la Lista de los enlaces de conexión, como actualizada tras la aplicación exitosa del procedimiento § 4.1 del Artículo 4. (CMR-03)

ARTÍCULO  4     (CMR-2000)

Procedimientos para las modificaciones del Plan para los enlaces de conexión en la Región 2 o para los usos adicionales en las Regiones 1 y 3

MOD	COM6/140/22

4.1.15	La Oficina publicará en una Sección especial de la BR IFIC la información que reciba en virtud del § 4.1.12 junto con el nombre de las administraciones con las que se hayan aplicado con éxito las disposiciones del presente Artículo. La asignación de frecuencia de que se trata se incluirá en la Lista. (CMR-03)

MOD	COM6/140/23

4.1.23	Cuando una asignación de frecuencia incluida en la Lista deje de ser necesaria, la administración interesada notificará inmediatamente esa circunstancia a la Oficina, y ésta publicará la información en una Sección especial de la BR IFIC y eliminará la asignación de la Lista. (CMR-03)

MOD	COM6/140/24

4.1.24	Ninguna asignación de la Lista tendrá un periodo de funcionamiento que supere los 15 años, a partir de la fecha de puesta en servicio, o del 2 de junio de 2000, si esta fecha es posterior. A petición de la administración responsable, recibida por la Oficina por lo menos tres años antes de la expiración de este periodo, dicho periodo podrá prorrogarse hasta 15 años como máximo, a condición de que todas las características de la asignación permanezcan invariables. (CMR-03)

MOD	COM6/140/25

4.1.25	Cuando una administración que ya tenga incluida en la Lista dos asignaciones (sin incluir los sistemas notificados en nombre de un grupo de administraciones designadas e incluidos en la Lista por la CMR-2000) en el mismo canal y con cobertura en la misma zona de servicio proponga que se incluya en la Lista una nueva asignación en el mismo canal en esta zona de servicio, aplicará el siguiente procedimiento respecto de otra administración que no tenga ninguna asignación en la Lista en el mismo canal y que proponga incluir en la Lista una nueva asignación:

a)	si se requiere el acuerdo de la primera administración tras la aplicación del § 4.1 por la segunda administración, a fin de proteger la nueva asignación propuesta por la primera administración con relación a las interferencias causadas por la asignación propuesta por la segunda administración, ambas administraciones harán todo lo posible para resolver las dificultades, mediante ajustes mutuamente aceptables a sus redes;

b)	en caso de que el desacuerdo subsista, y si la primera administración no ha comunicado a la Oficina la información especificada en el Anexo 2 de la Resolución 49 (Rev.CMR-03), se considerará que esta administración ha dado su acuerdo para la inclusión en la Lista de la asignación de la segunda administración. (CMR-03)

MOD	COM6/140/26

4.1.26	La administración de un nuevo Estado Miembro de la UIT podrá aplicar el procedimiento de este Artículo para incluir nuevas asignaciones en la Lista. Al concluir el procedimiento, se podrá pedir a la siguiente Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones que examine, entre las asignaciones incluidas en la Lista tras la finalización satisfactoria de este procedimiento, la inclusión en el Plan de 10 canales como máximo (para la Región 1) y de 12 canales como máximo (para la Región 3) en el territorio nacional del nuevo Estado Miembro. (CMR-03)

MOD	COM6/140/27

4.1.27	Cuando una administración haya aplicado con éxito este procedimiento y haya obtenido todos los acuerdos7 necesarios para incluir en la Lista asignaciones correspondientes a su territorio nacional en una posición orbital y/o canales diferentes de los que figuran en el Plan de dicho país, dicha administración podrá solicitar de la siguiente conferencia mundial de radiocomunicaciones que considere la inclusión en el Plan de hasta diez de estas asignaciones (para la Región 1) y 12 (para la Región 3), en sustitución de sus asignaciones en el Plan. (CMR-03)

MOD	COM6/140/28

4.1.28	La Oficina publicará periódicamente una versión actualizada de la Lista. (CMR-03)

MOD	COM6/140/29

4.1.29	Las asignaciones nuevas o modificadas de la Lista se limitarán al uso de modulación digital. (CMR-03)

ARTÍCULO  7     (CMR-2000)

Coordinación, notificación e inscripción en el Registro Internacional de Frecuencias de las asignaciones de frecuencia a estaciones del servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) en las Regiones 1, 2 y 3 en la banda 17,7-18,1 GHz a estaciones del servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) en la Región 2 en la banda 17,8-18,1 GHz y a 
estaciones del servicio de radiodifusión por satélite en la Región 2 en la banda 17,3-17,8 GHz, cuando intervienen asignaciones de frecuencia a enlaces de conexión para estaciones de radiodifusión por 
satélite en la banda 17,3-18,1 GHz en las Regiones 1 y 3 
o en la banda 17,3-17,8 GHz en la Región 2

MOD	COM6/140/30

7.2.1	Las asignaciones de frecuencia que se tendrán en cuenta son:

a)	asignaciones conformes al Plan Regional para los enlaces de conexión correspondiente del Apéndice 30A;

b)	asignaciones incluidas en la Lista para los enlaces de conexión en las Regiones 1 y 3;

c)	asignaciones para las cuales se ha iniciado el procedimiento del Artículo 4, a partir de la fecha de recepción de la información completa del Apéndice 4 con arreglo a los § 4.1.3 ó 4.2.6. (CMR-03)

MOD	COM6/140/31

7.9	Las disposiciones del número 9.17A y las disposiciones conexas de los Artículos 9 y 11 y del Apéndice 5, se aplican a las estaciones receptoras terrenas del servicio fijo por satélite y del servicio de radiodifusión por satélite en relación con las asignaciones de frecuencia a las estaciones transmisoras terrenas de enlace de conexión del servicio de radiodifusión por satélite en las bandas 17,3-18,1 GHz en las Regiones 1 y 3 y 17,3-17,8 GHz en la Región 2, que corresponden a las asignaciones a las estaciones espaciales de enlace de conexión receptoras del servicio de radiodifusión por satélite ya incluidas en la Lista para los enlaces de conexión en las Regiones 1 y 3, o para las cuales ya se ha iniciado el procedimiento del Artículo 4 a partir de la fecha de recepción de la información completa contemplada en el Apéndice 4.

MOD	COM6/140/32

ANEXO  3

Datos técnicos utilizados para el establecimiento de las disposiciones, de los Planes asociados y Lista para los enlaces de conexión en las Regiones 1 y 3
               que deben emplearse para su aplicación21     (CMR-03)

# 3	Características técnicas fundamentales para las Regiones 1 y 3

MOD	COM6/140/33

## 3.1	Frecuencia de conversión y bandas de guarda

a)	Enlaces de conexión a 17 GHz

El Plan para los enlaces de conexión hace uso generalmente de una traslación de frecuencia de 5,6 GHz entre los canales de enlace de conexión a 17 GHz y los canales de enlace descendente a 12 GHz. Pueden utilizarse otros valores de la frecuencia de traslación, siempre y cuando se hayan asignado los canales correspondientes a la estación espacial de la administración considerada.

Con ese valor para la traslación directa de frecuencia entre la banda del enlace de conexión (17,3-18,1 GHz en las Regiones 1 y 3) y la banda del enlace descendente (11,7-12,5 GHz en la Región 1 y 11,7-12,2 GHz en la Región 3), las bandas de guarda especificadas en el § 3.9 del Anexo 5 al Apéndice 30 para el Plan de enlaces descendentes, proporcionan la anchura de banda de guarda correspondiente de 11 MHz, cada una, en el límite superior y de 14 MHz en el límite inferior de la banda del enlace de conexión. Estas bandas de guarda del enlace de conexión pueden utilizarse para proporcionar funciones de operaciones espaciales de acuerdo con el número 1.23 en apoyo de las redes de satélite geoestacionario del servicio de radiodifusión por satélite. (CMR-03)

NOC

b)	Enlaces de conexión a 14 GHz

NOC

c)	Reglas de traslación de frecuencia

## 3.3	Relaciones de protección

MOD	COM6/140/34

Para la planificación en las Regiones 1 y 3 en la Conferencia de 1988 (CAMR Orb-88), se aplicaron las relaciones de protección siguientes con el propósito de calcular los márgenes de protección equivalentes de enlace de conexión26:

–	relación de protección cocanal  40 dB;

–	relación de protección de canal adyacente  21 dB.

El método de cálculo del margen de protección equivalente de enlace de conexión viene dado en el § 1.7.

En la CMR-97, para revisar el Plan para los enlaces de conexión en las Regiones 1 y 3, los correspondientes valores de relación de protección global que se utilizaron para calcular los márgenes de protección equivalentes de enlaces de conexión que aparecen en la fórmula alternativa para el margen de protección global equivalente indicado en el § 1.12, se especifican en la Recomendación UIT-R BO.1297 como sigue27, 28:

–	relación de protección cocanal  30 dB;

–	relación de protección de canal adyacente  22 dB.     (CMR-2000)

Ahora bien, téngase en cuenta que la CMR-97 efectuó la revisión del Plan para los enlaces de conexión en las Regiones 1 y 3 -basándose en «la planificación simultánea de enlaces de conexión y enlaces descendentes con el cálculo de los márgenes de protección global equivalentes» (definidos en el § 1.11 del Anexo 5 al Apéndice 30 y en el § 1.12) utilizando los siguientes valores de relación de protección global:

–	cocanal  23 dB;

–	de canal adyacente  15 dB.     (CMR-2000)

También se especifica que para la revisión del Plan para los enlaces de conexión en las Regiones 1 y 3 ninguna relación global C/I de una sola fuente en el mismo canal debe ser inferior a 28 dB.     (CMR-2000)

No obstante, para las asignaciones notificadas, que son conformes a este Apéndice, puestas en servicio, y para las cuales la fecha de puesta en servicio ha sido confirmada a la Oficina antes del 27 de octubre de 1997, los márgenes de protección global equivalente se calcularon utilizando una relación de protección global cocanal de 30 dB y relaciones globales de protección de canal adyacente inferior y superior de 14 dB.

La revisión del Plan para los enlaces de conexión en las Regiones 1 y 3 en la CMR-97 y la planificación en la CMR-2000 se basaron, en general, en un conjunto de parámetros de referencia, tales como la p.i.r.e. media, la antena de referencia de estación terrena transmisora, todos los puntos de prueba situados dentro del contorno entre los puntos de –3 dB, una anchura de banda de 27 MHz y el valor predeterminado de la relación C/N. El Plan para los enlaces de conexión en las Regiones 1 y 3 establecido por la CMR-2000 se basa, en general, en la utilización de modulación digital.     (CMR-2000)

Para la protección de las asignaciones digitales contra las emisiones digitales, la CMR-2000 aprobó los siguientes valores de relación de protección, que deben aplicarse para el cálculo de los márgenes de protección equivalentes de enlace de conexión del Plan para los enlaces de conexión en las Regiones 1 y 3:

–	27 dB para señales cocanal;

–	22 dB para señales en el canal adyacente.     (CMR-2000)

Durante la planificación efectuada en la CMR-2000 se utilizaron estos valores para todas las asignaciones del Plan y de las Listas para los enlaces de conexión en las Regiones 1 y 3, salvo en los casos en los que la Conferencia adoptó valores diferentes para el proceso de planificación29. (CMR-03)

Las curvas de protección y los métodos de cálculo asociados para la interferencia a sistemas de radiodifusión por satélite que comprenden emisiones digitales deben ser conformes con la Recomendación UIT-R BO.1293-2 (Anexos 1 y 228bis.     (CMR-2000)

ADD	COM6/140/35

_______________

28bis	El Anexo 3 a esta Recomendación podrá aplicarse únicamente cuando se realicen análisis de compatibilidad para la coordinación bilateral entre administraciones.     (CMR-03)

## 3.7	Antena receptora de satélite

MOD	COM6/140/36

### 3.7.1	Sección transversal del haz de la antena de recepción

Nota de la Secretaría: El texto de este subapartado en las páginas 674-676 no se modifica salvo la descripción de la definición de las curvas B y B' (en la parte superior de la página 675) que debe decir lo que se indica a continuación.

Componente contrapolar (dBW): CMR-03

MOD	COM6/140/37

## 3.8	Temperatura de ruido del sistema

Los valores de temperatura de ruido del sistema de satélite que se usan generalmente en el Plan de la Conferencia de 1988 (CAMR Orb-88) son 1 800 K para 17 GHz, y 1 500 K para 14 GHz32. Para la revisión del Plan de las Regiones 1 y 3 de la CMR-97, estos valores son 900 K para 17 GHz y 750 K para 14 GHz. Se ha utilizado un valor de 600 K para la banda de 17 GHz, en la revisión del Plan de las Regiones 1 y 3, en la CMR-2000. La CMR-2000 no modificó el valor aplicado a la banda 14 GHz.     (CMR-03)

# 4	Parámetros técnicos básicos para la Región 2

MOD	COM6/140/38

## 4.1	Frecuencia de traslación y bandas de guarda

El Plan para los enlaces de conexión se basa en el uso de una sola traslación de frecuencia de 5,1 GHz entre los canales de enlace de conexión a 17 GHz y los canales de enlace descendente a 12 GHz. Pueden utilizarse otros valores de la frecuencia de traslación, siempre y cuando se hayan asignado a la estación espacial de la administración considerada los canales correspondientes.

Con un solo valor para la traslación directa de frecuencia, entre la banda del enlace de conexión (17,3-17,8 GHz) y la banda del enlace descendente (12,2-12,7 GHz), las bandas de guarda previstas en el Plan del enlace descendente, proporcionan la anchura de banda correspondiente de 12 MHz, cada una, en los límites superiores e inferiores de la banda del enlace de conexión. Estas bandas de 12 MHz pueden utilizarse para proporcionar funciones de operaciones espaciales de operaciones espaciales de acuerdo con el número 1.23, en apoyo de la operación de las redes de satélite geoestacionario del servicio de radiodifusión por satélite. (CMR-03)

## 4.4	Antena transmisora

MOD	COM6/140/39

### 4.4.2	Diagramas de referencia de la antena transmisora

Nota de la Secretaría: El texto de este subapartado en la página 684 no se modifica. Las definiciones de la Curva A (copolar) y de la Curva B (contrapolar) que aparecen en las páginas 685 (tras la Figura 6) se modificará como se indica a continuación.

Curva A:	Componente copolar (dBi)

Gco = Gmax	para 	0° £  < 0,1°

Gco = 36 – 20 log 	para 	0,1° £  < 0,32°

Gco = 51,3 – 53,2 2	para 	0,32° £  < 0,54°

Gco = Max (29 – 25 log 	para	0,54° £ £ 180°

Si Gco > Gmax: Gco = Gmax

Curva B:	Componente contrapolar (dBi)

Gcross = Gmax – 30	para	0° £  < (0,6/D)°

Gcross = Max (9 – 20 log 	para 	(0,6/D)° £ £ 180°

Si Gcross > Gmax – 30: Gcross = Gmax – 30

## 4.6	Antena receptora

MOD	COM6/140/40

### 4.6.3	Diagramas de referencia de la antena receptora

Nota de la Secretaría: El texto de este subapartado que aparece en las páginas 686 y 687 no se modifica. La definición de la Curva A (copolar) que aparece en la página 688 (tras la Figura 8) deberá modificarse como se indica a continuación.

Curva A:	Componente copolar (dB en relación con la ganancia del haz principal)

– 12 (/0)2	para	0	  /0    0,5

– 33,33 02 (/0  –  x)2	para	0,5	 /0  

– 25,23	para	   /0    1,5

– (22    20 log (/0))	para	/0    1,5

Después de la intersección con la Curva C: como la Curva C.              (CMR-03)

________________