| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS | Document 167-F |
|  |  |  | 13 juin 2003 |
|  |  |  | Original: anglais |
| GENÈVE, 9 JUIN – 4 JUILLET 2003 |  |  |  |

|  | COMMISSION 5 |
| --- | --- |
| Groupe de travail 5C |  |
| point 1.32 de l'ordre du jour |  |

S'agissant de la Résolution 84, le Groupe de travail 5C a décidé ce qui suit au titre du point 1.32 de l'ordre du jour "examiner les dispositions techniques et réglementaires concernant la bande 37,5-43,5 GHz, conformément aux Résolutions 128 (Rév.CMR-2000) et 84 (CMR-2000)"

article  5

MOD	WG5C/167/1

5.551AA	- Relativement aux conditions de partage entre le service fixe et le service fixe par satellite dans les bandes 37,5-40 GHz et 40,5-42,5 GHz, le niveau de puissance surfacique rayonné à la surface de la Terre par tout satellite du SFS devrait correspondre au(x) niveau(x) requis pour satisfaire les objectifs de disponibilité et de qualité de fonctionnement des liaisons du SFS correspondant aux applications visées, compte tenu des prescriptions techniques et opérationnelles associées à la conception générale d'un réseau à satellite. En tout état de cause, les niveaux ne doivent pas être supérieurs aux limites de puissance surfacique applicables spécifiées dans le Tableau 21-4.     (CMR-03)

MOD	WG5C/167/2

34,2-40 GHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 37,5-38 FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOD 5.551AA MOBILE RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre) Exploration de la Terre par satellite (espace vers Terre) 5.547 |  |  |
| 38-39,5 FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOD 5.551AA MOBILE Exploration de la Terre par satellite (espace vers Terre) 5.547 |  |  |
| 39,5-40 FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOD 5.551AA MOBILE MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) Exploration de la Terre par satellite (espace vers Terre) 5.547 |  |  |

MOD	WG5C/167/3

40,5-51,4 GHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 40,5-41 FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOD 5.551AA RADIODIFFUSION RADIODIFFUSION PAR SATELLITE Mobile 5.547 | 40,5-41 FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOD 5.551AA RADIODIFFUSION RADIODIFFUSION PAR SATELLITE Mobile Mobile par satellite (espace vers Terre) 5.547 | 40,5-41 FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOD 5.551AA RADIODIFFUSION RADIODIFFUSION PAR SATELLITE Mobile 5.547 |
| 41-42,5 FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOD 5.551AA RADIODIFFUSION RADIODIFFUSION PAR SATELLITE Mobile 5.547 5.551F 5.551G |  |  |

ARTICLE  21

Services de Terre et services spatiaux partageant des bandes
de fréquences au-dessus de 1 GHz

MOD	WG5C/167/4

TABLEAU  21-4 (suite)

| Bande de fréquences | Service* | Limite en dB(W/m2) pour l'angle d'incidence  au-dessus du plan horizontal |  |  |  | Largeur de bande de référence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0°-5° | 5°-25° |  | 25°-90° |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 37,5-40 GHz | Fixe par satellite (orbite des satellites non géostationnaires) Mobile par satellite (orbite des satellites non géostationnaires) | –120 10 | –120 + 0,75( – 5) 10 |  | –105 10 | 1 MHz |
| 37,5-40 GHz | Fixe par satellite (orbite des satellites géostationnaires) Mobile par satellite (orbite des satellites géostationnaires) | –127 | 5°-20° | 20°-25° | –105 | 1 MHz |
|  |  |  | –127 + (4/3) ( – 5) | –107 + 0,4 ( – 20) |  |  |
| 40-40,5 GHz | Fixe par satellite | –115 | –115 + 0,5( – 5) |  | –105 | 1 MHz |
| 40,5-42 GHz | Fixe par satellite (orbite des satellites non géostationnaires) Radiodiffusion par satellite (orbite des satellites non géostationnaires) | –115 10 | –115 + 0,5( – 5) 10 |  | –105 10 | 1 MHz |
| 40,5-42 GHz | Fixe par satellite (orbite des satellites géostationnaires) Radiodiffusion par satellite (orbite des satellites géostationnaires) | –120 | 5°-15° | 15°-25° | –105 16, 17, 18 | 1 MHz |
|  |  |  | –120 + ( – 5) | –110 + 0,5 ( – 15) |  |  |

MOD

TABLEAU  21-4 (fin)

| SUP WG5C/167/5 Bande de fréquences | Service* | Limite en dB(W/m2) pour l'angle d'incidence  au-dessus du plan horizontal |  |  |  | Largeur de bande de référence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0°-5° | 5°-25° |  | 25°-90° |  |
| 42-42,5 GHz | Fixe par satellite (orbite des satellites non géostationnaires) Radiodiffusion par satellite (orbite des satellites non géostationnaires) | –120 10 | –120 + 0,75( – 5) 10 |  | –105 10 | 1 MHz |
| 42-42,5 GHz | Fixe par satellite (orbite des satellites géostationnaires) Radiodiffusion par satellite (orbite des satellites géostationnaires) | –127 | 5°-20° | 20°-25° | –105 | 1 MHz |
|  |  |  | –127 + (4/3) ( – 5) | –107 + 0,4 ( – 20) |  |  |

_______________

16	21.16.11

SUP	WG5C/167/6

_______________

17	21.16.12

SUP	WG5C/167/7

_______________

18	21.16.13

SUP	WG5C/167/8

RÉSOLUTION  84  (CMR-2000)

Limites de puissance surfacique dans les bandes 37,5-42,5 GHz
pour le service fixe par satellite, le service de radiodiffusion
par satellite et le service mobile par satellite

________________