| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS | Document 189-F |
|  |  |  | 18 juin 2003 |
|  |  |  | Original: anglais |
| GENÈVE, 9 JUIN – 4 JUILLET 2003 |  |  |  |

|  | COMMISSION 8 |
| --- | --- |
| quatrième série de textes soumis à LA COMMISSION DE RéDACTION par la Commission 6 |  |

APPENDICE  30B  (CMR-2000)

Dispositions et Plan associé pour le service fixe par satellite
dans les bandes de fréquences 4 500-4 800 MHz, 6 725-7 025 MHz,
10,70-10,95 GHz, 11,20-11,45 GHz et 12,75-13,25 GHz

ARTICLE  6

Procédures de mise en œuvre du Plan et de réglementation du service 
fixe par satellite dans les bandes prévues dans le Plan1     (CMR-2000)

ADD	COM6/189/1

6.43bis	Lorsque plusieurs fiches de notification complètes consécutives relevant de la même administration notificatrice doivent être examinées au titre du § 6.43, sans qu'aucune fiche de notification émanant d'autres administrations n'ait été reçue dans l'intervalle, le Bureau applique, lorsque cela est possible, les mesures suivantes, chaque fois qu'il convient, afin d'accélérer, dans toute la mesure possible, le traitement des fiches de notification:

–	Il procède au traitement simultané des renseignements relatifs aux bandes de fréquences des 6/4 et 13/11-10 GHz du même réseau portant la même date de réception ou une date de réception différente.

–	Il procède à l'examen séquentiel des réseaux portant la même date de réception ou une date de réception différente. La conclusion du Bureau doit être formulée pour tous ces réseaux en même temps et la publication de toutes les Sections spéciales connexes au titre du § 6.49 ci-dessous doit être incluse dans une seule série de publications avec un seul délai de soumission des observations et doit être publiée dans la même Circulaire BR IFIC.    (CMR-03)

ADD	COM6/189/2

6.56bis	Lorsque plusieurs fiches de notification complètes consécutives relevant de la même administration notificatrice doivent être examinées au titre du § 6.56, sans qu'aucune fiche de notification émanant d'autres administrations n'ait été reçue dans l'intervalle, le Bureau applique, lorsque cela est possible, les mesures suivantes, chaque fois qu'il convient, afin d'accélérer, dans toute la mesure possible, le traitement des fiches de notification:

–	Il procède au traitement simultané des renseignements relatifs aux bandes de fréquences des 6/4 et 13/11-10 GHz du même réseau portant la même date de réception ou une date de réception différente.

–	Il procède à l'examen séquentiel des réseaux portant la même date de réception ou une date de réception différente. La conclusion du Bureau doit être formulée pour tous ces réseaux en même temps.    (CMR-03)

MOD	COM6/189/3

ANNEXE  1     (CMR-03)

Paramètres utilisés pour définir le Plan pour le service fixe par satellite

SUP	COM6/189/4

Section A  –  Données techniques utilisées pour l'établissement du Plan d'allotissement 
et des dispositions associées

# 1	Caractéristiques techniques fondamentales

MOD	COM6/189/5

## 1.7	Caractéristiques de la station spatiale

Note du Secrétariat: Le texte de la présente sous-section, figurant à la page 722, reste inchangé. Le texte de la page 723, y compris la Figure 2 (reproduite sur cette page) doivent être modifiés comme suit.

FIGURE 2

Diagrammes de référence des antennes de satellites 
avec décroissance rapide dans le faisceau principal

Courbe A:	dB par rapport au gain du faisceau principal

– 12 (/)2		pour  0    (/)    0,5

– 12 (ϕϕ0)–xBminϕ02	pour  0,5    (/)    1,45 Bminϕ0 + x

– 25,23		pour  1,45 Bminϕ0 + x < (ϕϕ0) ≤ 1,45

– (22    20 log (/))	pour  (/)    1,45

après intersection avec la Courbe B: Courbe B.

Courbe B:	opposé algébrique du gain dans l'axe du faisceau principal (la Courbe B représente des exemples pour quatre antennes ayant des valeurs de  différentes de celles indiquées sur la Fig. 2. Le gain dans l'axe de ces antennes est respectivement d'environ 28,3, 34,3, 40,4 et 46,4 dBi).

où:

 :	angle par rapport à l'axe du faisceau principal (degrés)

 :	section transversale du faisceau à mi-puissance dans la direction considérée (degrés)

x=0,51–Bminϕ0où:Bmin=0,8° pour  1310−11 GHz1,6° pour 64 GHz

SUP	COM6/189/6

ANNEXE  2

Données de base à fournir dans les fiches de notification relatives à des stations du service fixe par satellite entrant au stade de la conception et utilisant des bandes de fréquences du Plan

ADD	COM6/189/7

ANNEXE  2

Données de base à fournir dans les fiches de notification relatives à des stations du service fixe par satellite entrant au stade de la conception et utilisant des bandes de fréquences du Plan     (CMR-03)

Ces données sont énumérées dans l'Appendice 4.    (CMR-03)

___________