| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS | Document 190-F |
|  |  |  | 17 juin 2003 |
| GENÈVE, 9 JUIN – 4 JUILLET 2003 |  |  |  |

| B2 | SÉANCE PLÉNIÈRE |
| --- | --- |
| SECONDE série de textes soumis par la commission de rédaction à la séance plénière |  |
| Les textes ci-après sont soumis à la séance plénière en première lecture: |  |

| Origine | Document | Titre |
| --- | --- | --- |
| COM 5 | 152 | ARTICLE 5 – bande 17,3-17,7 GHz – numéro 5.514 – bande 148-149,9 MHz – numéro 5.221 |
|  |  | RÉSOLUTION 214 (Rév.CMR-2000) |
| COM 5 | 164 | ARTICLE 5 – bande 14-14,25 GHz – bande 14,25-14,3 GHz – bande 14,3-14,4 GHz – bande 14,4-14,47 GHz – bande 14,47-14,5 GHz – numéro 5.BB01 – numéro 5.BB02 – numéro 5.BB03 – numéro 5.BB04 – bande 31,8-32 GHz – bande 32-32,3 GHz – bande 32,3-33 GHz – numéro 5.547C – numéro 5.548 |
|  |  | ARTICLE 21 – Tableau 21-4 |
|  |  | RÉSOLUTION 216 (Rév.CMR-2000) |
| COM 4 | 174 | ARTICLE 19 – numéro 19.49 c) – numéro 19.50.1 – numéro 19.68 § 30 1) – numéro 19.68AC01 1A) – numéro 19.72 § 32 – numéro 19.82AC02 § 35A |
|  |  | ARTICLE 23 – numéro 23.11 C – numéro 23.12 § 3 |
|  |  | RÉSOLUTION 136 (Rév.CMR-03) RÉSOLUTION 348 (CMR-97) RÉSOLUTION 537 (CMR-97) RECOMMANDATION 515 (Rév.CMR-97) RECOMMANDATION 519 (CAMR-92) |
| COM 6 | 183 | ARTICLE 5 – numéro 5.491 – bande 12,2-12,5 GHz |
| COM 6 | 189 | APPENDICE 30B (Rév.CMR-03) – Article 6 – Annexe 1 – Annexe 2 |

Annexe: 18 pages

ARTICLE 5

MOD	COM5/152/1	(B2/190/1)

15,63-18,6 GHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 17,3-17,7 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.516 Radiolocalisation | 17,3-17,7 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.516 RADIODIFFUSION PAR SATELLITE Radiolocalisation | 17,3-17,7 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.516 Radiolocalisation |
| MOD 5.514 | MOD 5.514 5.515 5.517 | MOD 5.514 |

MOD	COM5/152/2	(B2/190/2)

5.514	Attribution additionnelle:  dans les pays suivants: Algérie, Allemagne, Angola, Arabie saoudite, Autriche, Bahreïn, Bangladesh, Bosnie-Herzégovine, Cameroun, Costa Rica, El Salvador, Emirats arabes unis, Finlande, Guatemala, Honduras, Inde, Iran (République islamique d'), Iraq, Israël, Japon, Jordanie, Koweït, Jamahiriya arabe libyenne, Népal, Nicaragua, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Qatar, Serbie-et-Monténégro, Slovénie et Soudan, la bande 17,3-17,7 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre secondaire. Les limites de puissance indiquées dans les numéros 21.3 et 21.5 s'appliquent.     (CMR-03)

MOD	COM5/152/3	(B2/190/3)

148-223 MHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 148-149,9 FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique (R) MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.209 | 148-149,9 FIXE MOBILE MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.209 |  |
| 5.218 5.219 MOD 5.221 | 5.218 5.219 MOD 5.221 |  |

MOD	COM5/152/4	(B2/190/4)

5.221	Les stations du service mobile par satellite dans la bande 148-149,9 MHz ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables aux stations des services fixe ou mobile qui sont exploitées conformément au Tableau d'attribution des bandes de fréquences ni demander à être protégées vis-à-vis de celles-ci dans les pays suivants: Albanie, Algérie, Allemagne, Arabie saoudite, Australie, Autriche, Bahreïn, Bangladesh, Barbade, Bélarus, Belgique, Bénin, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Brunéi Darussalam, Bulgarie, Cameroun, Chine, Chypre, Congo, Corée (Rép. de), Côte d'Ivoire, Croatie, Cuba, Danemark, Egypte, Emirats arabes unis, Erythrée, Espagne, Estonie, Ethiopie, Finlande, France, Gabon, Ghana, Grèce, Guinée, Guinée-Bissau, Hongrie, Inde, Iran (République islamique d'), Irlande, Islande, Israël, Italie, Jamaïque, Japon, Jordanie, Kazakstan, Kenya, Koweït, Lettonie, L'ex-République yougoslave de Macédoine, Liban, Jamahiriya arabe libyenne, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malaisie, Mali, Malte, Mauritanie, Moldova, Mongolie, Mozambique, Namibie, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, Pays-Bas, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, République arabe syrienne, Kirghizistan, Slovaquie, Roumanie, Royaume-Uni, Fédération de Russie, Sénégal, Serbie-et-Monténégro, Sierra Leone, Singapour, Slovénie, Sri Lanka, Sudafricaine (Rép.), Suède, Suisse, Swaziland, Tanzanie, Tchad, Thaïlande, Togo, Tonga, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turquie, Ukraine, Viet Nam, Yémen, Zambie et Zimbabwe.     (CMR-03)

SUP	COM5/152/5	(B2/190/5)

RÉSOLUTION  214  (Rév.CMR-2000)

Etudes de partage concernant l'examen de l'attribution de bandes de
fréquences au-dessous de 1 GHz au service mobile par
satellite non géostationnaire

ARTICLE 5

MOD	COM5/164/1	(B2/190/6)

11,7-14,25 GHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 14-14,25 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.484A 5.506 RADIONAVIGATION 5.504 Mobile par satellite (Terre vers espace) ADD 5.BB02 Recherche spatiale 5.505 |  |  |

MOD	COM5/164/2	(B2/190/7)

14,25-15,63 GHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 14,25-14,3 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.484A 5.506 RADIONAVIGATION 5.504 Mobile par satellite (Terre vers espace) ADD 5.BB03 Recherche spatiale 5.505 5.508 5.509 |  |  |

| 14,3-14,4 FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.484A 5.506 MOBILE sauf mobile aéronautique Mobile par satellite (Terre vers espace) ADD 5.BB04 Radionavigation par satellite | 14,3-14,4 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.484A 5.506 Mobile par satellite (Terre vers espace) Radionavigation par satellite | 14,3-14,4 FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.484A 5.506 MOBILE sauf mobile aéronautique Mobile par satellite (Terre vers espace) ADD 5.BB04 Radionavigation par satellite |
| --- | --- | --- |
| 14,4-14,47 FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.484A 5.506 MOBILE sauf mobile aéronautique Mobile par satellite (Terre vers espace) ADD 5.BB04 Recherche spatiale (espace vers Terre) |  |  |
| 14,47-14,5 FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.484A 5.506 MOBILE sauf mobile aéronautique Mobile par satellite (Terre vers espace) ADD 5.BB01 ADD 5.BB04 Radioastronomie 5.149 |  |  |

ADD	COM5/164/3	(B2/190/8)

5.BB01	Les stations terriennes d'aéronef exploitées dans le service mobile aéronautique par satellite dans la bande 14-14,5 GHz doivent être conformes aux dispositions de l'Annexe 1, Partie C de la Recommandation UIT-R M.1643, vis-à-vis de toute station de radioastronomie effectuant des observations dans la bande 14,47-14,5 GHz et située sur le territoire de l'Espagne, de la France, de l'Inde, de l'Italie, de la République sudafricaine et du Royaume-Uni.

5.BB02	Dans la bande 14-14,25 GHz, la puissance surfacique produite sur le territoire de l'Arabie saoudite, du Botswana, de la Côte d'Ivoire, de l'Egypte, de la Guinée, de l'Inde, de l'Iran, du Lesotho, du Nigéria, d'Oman, de la République arabe syrienne et de la Tunisie par toute station terrienne d'aéronef du service mobile aéronautique par satellite ne doit pas dépasser les limites données dans l'Annexe 1, Partie B de la Recommandation UIT-R M.1643, sauf accord contraire donné expressément par la ou les administrations affectées. Les dispositions du présent renvoi ne sont nullement dérogatoires à l'obligation d'exploiter le service mobile aéronautique par satellite comme un service secondaire conformément au numéro 5.29.

5.BB03	Dans la bande 14,25-14,3 GHz, la puissance surfacique produite sur le territoire de l'Arabie saoudite, du Botswana, de la Chine, de la Côte d'Ivoire, de l'Egypte, de la France, de la Guinée, de l'Inde, de l'Iran, de l'Italie, du Lesotho, du Nigéria, d'Oman, de la République arabe syrienne, du Royaume-Uni et de la Tunisie par toute station terrienne d'aéronef du service mobile aéronautique par satellite ne doit pas dépasser les limites données dans l'Annexe 1, Partie B de la Recommandation UIT-R M.1643, sauf accord contraire donné expressément par la ou les administrations affectées. Les dispositions du présent renvoi ne sont nullement dérogatoires à l'obligation d'exploiter le service mobile aéronautique par satellite comme un service secondaire conformément au numéro 5.29.

5.BB04	Dans la bande 14,3-14,5 GHz, la puissance surfacique produite sur le territoire de l'Arabie saoudite, du Botswana, du Cameroun, de la Chine, de la Côte d'Ivoire, de l'Egypte, de la France, du Gabon, de la Guinée, de l'Inde, de l'Iran, de l'Italie, du Lesotho, du Nigéria, d'Oman, de la République arabe syrienne, du Royaume-Uni, du Sri Lanka, de la Tunisie et du Viet Nam par toute station terrienne d'aéronef du service mobile aéronautique par satellite ne doit pas dépasser les limites données dans l'Annexe 1, Partie B de la Recommandation UIT-R M.1643, sauf accord contraire donné expressément par la ou les administrations affectées. Les dispositions du présent renvoi ne sont nullement dérogatoires à l'obligation d'exploiter le service mobile aéronautique par satellite comme un service secondaire conformément au numéro 5.29.

SUP	COM5/164/4	(B2/190/9)

RÉSOLUTION  216  (Rév.CMR-2000)

Extension possible de l'attribution secondaire au service mobile par
satellite (Terre vers espace) dans la bande 14-14,5 GHz pour
couvrir les applications aéronautiques

article  5

MOD	COM5/164/5	(B2/190/10)

29,9-34,2 GHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 31,8-32 FIXE 5.547A RADIONAVIGATION RECHERCHE SPATIALE (espace lointain) (espace vers Terre) 5.547 5.547B MOD 5.548 |  |  |

MOD	COM5/164/6	(B2/190/11)

32-32,3 FIXE 5.547A RADIONAVIGATION RECHERCHE SPATIALE (espace lointain) (espace vers Terre) 5.547 MOD 5.547C MOD 5.548

MOD	COM5/164/7	(B2/190/12)

32,3-33 FIXE 5.547A INTER-SATELLITES RADIONAVIGATION 5.547 5.547D MOD 5.548

MOD	COM5/164/8	(B2/190/13)

5.547C	Attribution de remplacement: aux Etats-Unis, la bande 32-32,3 GHz est attribuée aux services de radionavigation et de recherche spatiale (espace lointain) (espace vers Terre) à titre primaire.   (CMR-03)

MOD	COM5/164/9	(B2/190/14)

5.548	Lors de la conception de systèmes du service inter-satellites fonctionnant dans la bande 32,3-33 GHz, du service de radionavigation dans la bande 32-33 GHz ainsi que du service de recherche spatiale (espace lointain) dans la bande 31,8-32,3 GHz, les administrations doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter les brouillages préjudiciables entre ces services, en tenant compte de l'aspect sécurité du service de radionavigation (voir la Recommandation 707).     (CMR-03)

ARTICLE  21

MOD	COM5/164/10	(B2/190/15)

TABLEAU  21-4 (suite)

| Bande de fréquences | Service* | Limite en dB(W/m2) pour l'angle d'incidence  au-dessus du plan horizontal |  |  | Largeur de bande de référence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0°-5° | 5°-25° | 25°-90° |  |
| .... |  |  |  |  |  |
| 32,3-33 GHz | Inter-satellites | –135 | –135 + ( – 5) | –115 | 1 MHz |
| .... |  |  |  |  |  |

ARTICLE  19

Identification des stations

Section III  –  Formation des indicatifs d'appel

SUP	COM4/174/1	(B2/190/16)

19.49	c)

MOD	COM4/174/2	(B2/190/17)

_______________

4	19.50.1	Pour les séries d'indicatifs d'appel commençant par B, F, G, I, K, M, N, R, W et 2, seul le premier caractère est requis pour l'identification de nationalité. Dans le cas de demi-séries, (c'est-à-dire lorsque les deux premiers caractères sont attribués à plus d'un Etat Membre) les trois premiers caractères sont requis pour l'identification de nationalité.

MOD	COM4/174/3	(B2/190/18)

19.68	§ 30	1)

–	un caractère (à condition que ce soit la lettre B, F, G, I, K, M, N, R ou W) et un seul chiffre (autre que 0 ou 1) suivis d'un groupe de quatre caractères au plus, le dernier devant être une lettre, ou

–	deux caractères et un seul chiffre (autre que 0 ou 1), suivis d'un groupe de quatre caractères au plus, le dernier devant être une lettre.

ADD	COM4/174/4	(B2/190/19)

19.68AC01		1A)	Pour des occasions spéciales et de manière temporaire, les administrations peuvent autoriser l'utilisation d'indicatifs d'appel avec plus que les quatre caractères mentionnés au numéro 19.68.

Section IV  –  Identification des stations faisant usage de la radiotéléphonie

MOD	COM4/174/5	(B2/190/20)

19.72	§ 32	Les stations faisant usage de la radiotéléphonie sont identifiées comme il est indiqué aux numéros 19.73 à 19.82AC02.

ADD	COM4/174/6	(B2/190/21)

19.82AC02	§ 35A	Stations d'amateur et stations expérimentales

–	par un indicatif d'appel (voir le numéro 19.68).

ARTICLE  23

MOD	COM4/174/7	(B2/190/22)

23.11	C  –  Bandes d'ondes décamétriques attribuées  au service de
		radiodiffusion à l'exception des bandes visées au numéro 23.6

MOD	COM4/174/8	(B2/190/23)

23.12	§ 3	Les stations d'émission du service de radiodiffusion fonctionnant dans les bandes d'ondes décamétriques attribuées au service de radiodiffusion doivent satisfaire aux spécifications des systèmes indiquées dans l'Appendice 11.

MOD	COM4/174/9	(B2/190/24)

RÉSOLUTION  136  (Rév.CMR-03)

Partage des fréquences dans la gamme 37,5-50,2 GHz entre des réseaux à satellite géostationnaire du service fixe par satellite et des systèmes 
à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	que la CMR-2000 a pris des dispositions concernant l'exploitation de réseaux à satellite géostationnaire du service fixe par satellite (OSG du SFS) et de systèmes non OSG du SFS dans la gamme de fréquences 10-30 GHz;

b)	que l'exploitation de réseaux OSG du SFS et de systèmes non OSG du SFS dans la gamme 37,5-50,2 GHz commence à susciter de l'intérêt;

c)	qu'il est nécessaire de veiller à un développement et à une mise en oeuvre ordonnés des nouvelles technologies satellitaires dans la gamme 37,5-50,2 GHz;

d)	que les systèmes reposant sur l'utilisation de nouvelles techniques associées à la fois aux réseaux OSG du SFS et aux systèmes non OSG du SFS permettent d'offrir, dans les régions les plus isolées du monde, des moyens de communication à forte capacité et à faible coût;

e)	qu'il convient d'assurer un accès équitable aux ressources du spectre des fréquences radioélectriques et des orbites d'une façon acceptable pour tous afin que de nouveaux arrivants puissent participer à la fourniture de services;

f)	que le Règlement des radiocommunications devrait être suffisamment souple pour admettre le développement et l'application de techniques novatrices à mesure qu'elles se développent;

g)	que -dans les bandes 37,5-50,2 GHz où à ce jour les systèmes à satellites n'ont guère été déployés, voire pas du tout, les exploitants du SFS OSG comme du SFS non OSG devraient faire preuve de souplesse pour parvenir à l'équilibre approprié dans l'environnement de partage;

h)	qu'après avoir examiné les résultats des études de l'UIT-R sur ce sujet, tels qu'ils figurent dans le Rapport de la RPC à la présente Conférence, elle a décidé qu'il fallait procéder à de nouvelles études avant de pouvoir déterminer de façon fiable les conditions de partage de ces bandes entre les systèmes non OSG du SFS et les réseaux OSG du SFS,

décide de prier instamment les administrations

de rechercher des dispositions de partage équilibrées entre réseaux OSG du SFS et systèmes non OSG du SFS lorsqu'elles appliqueront l'Article 22 à de tels systèmes dans la gamme de fréquences 37,5-50,2 GHz, avant -l'examen par [la CMR-07/une future conférence compétente] des résultats des études demandées dans la présente Résolution,

invite l'UIT-R

1	à entreprendre d'urgence de nouvelles études techniques, opérationnelles et réglementaires pour trouver des conditions de partage qui permettent d'établir un équilibre approprié entre réseaux OSG du SFS et systèmes non OSG du SFS dans la gamme de fréquences 37,5-50,2 GHz. Ces études devraient porter notamment sur les points suivants, sans toutefois s'y limiter:

a)	techniques qui, séparément ou conjointement, permettent d'éviter, ou au moins de réduire dans des proportions suffisantes, le brouillage par couplage des faisceaux principaux dans les deux directions, entre systèmes non OSG et réseaux OSG du SFS aux instants d'«alignement». Les études devraient être fondées sur les principaux paramètres des systèmes qu'on envisage vraiment d'exploiter dans les bandes considérées et devraient être suffisamment poussées pour permettre de déterminer des critères appropriés de brouillage à long et à court terme, de calculer les statistiques

temporelles des brouillages causés par des systèmes non OSG à des réseaux OSG ou par des réseaux OSG à des systèmes non OSG et de déterminer si ces critères seraient respectés. Les calculs et les comparaisons devraient être faits tout d'abord dans l'hypothèse où aucune technique de limitation des brouillages n'est appliquée, puis en tenant compte de chaque technique ou combinaison de techniques envisagées. Parmi les techniques de limitation des brouillages étudiées, on devrait inclure:

–	la diversité de satellites ou l'évitement de l'arc;

–	l'espacement géographique entre les stations terriennes;

–	la diversité de sites;

–	le codage adaptatif;

–	l'équilibrage des liaisons;

–	éventuellement, d'autres techniques appropriées;

b)	élaboration de lignes directrices techniques, opérationnelles et réglementaires qui permettraient à [la CMR-07/une future conférence compétente] de décider de l'inclusion ou non, dans le Règlement des radiocommunications, de limites d'epfd applicables aux systèmes non OSG du SFS pour protéger les réseaux OSG du SFS et de limites de densité de p.i.r.e. hors axe applicables aux stations terriennes de réseaux OSG du SFS pour protéger les systèmes non OSG du SFS dans la gamme de fréquences 37,5-50,2 GHz. Dans ces lignes directrices, on devrait indiquer des valeurs quantitatives d'epfd et d'epfd ainsi que les limites de densité de p.i.r.e. hors axe;

2	à faire rapport à [la CMR-07/une future conférence compétente] des résultats de ces études.

SUP	COM4/174/10	(B2/190/25)

RÉSOLUTION  348  (CMR-97)

Etudes nécessaires pour accorder la priorité aux communications
de détresse émanant de services côtiers chargés des opérations
de recherche et de sauvetage

SUP	COM4/174/11	(B2/190/26)

RÉSOLUTION  537  (CMR-97)

Etude des statistiques sur les émetteurs et les récepteurs du service 
de radiodiffusion en ondes décamétriques, conformément à 
la Résolution 517 (Rév.CMR-97)

SUP	COM4/174/12	(B2/190/27)

RECOMMANDATION  515  (Rév.CMR-97)

Introduction d'émetteurs et de récepteurs de radiodiffusion en ondes 
décamétriques pouvant utiliser des techniques de modulation 
assurant une utilisation efficace du spectre

SUP	COM4/174/13	(B2/190/28)

RECOMMANDATION  519  (CAMR-92)

Introduction d'émissions en bande latérale unique (BLU) et avancement 
éventuel de la date d'arrêt de l'utilisation des émissions en double bande 
latérale (DBL) dans les bandes d'ondes décamétriques 
attribuées au service de radiodiffusion

ARTICLE  5

Attribution des bandes de fréquences

SUP	COM6/183/1	(B2/190/29)

5.491

MOD	COM6/183/2	(B2/190/30)

11,7-14,25 GHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 11,7-12,5 FIXE RADIODIFFUSION RADIODIFFUSION PAR SATELLITE MOBILE sauf mobile aéronautique | 11,7-12,1 FIXE 5.486 FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.484A Mobile sauf mobile aéronautique 5.485 5.488 | 11,7-12,2 FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique RADIODIFFUSION RADIODIFFUSION PAR SATELLITE |
|  | 12,1-12,2 FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.484A |  |
|  | 5.485 5.488 5.489 | 5.487 5.487A 5.492 |
|  | 12,2-12,7 FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique RADIODIFFUSION | 12,2-12,5 FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE sauf mobile aéronautique RADIODIFFUSION |
| 5.487 5.487A 5.492 | RADIODIFFUSION PAR SATELLITE | 5.484A 5.487 SUP |
| 12,5-12,75 | 5.487A 5.488 5.490 5.492 | 12,5-12,75 |
| FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.484A (Terre vers espace) 5.494 5.495 5.496 | 12,7-12,75 FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) MOBILE sauf mobile aéronautique | FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.484A MOBILE sauf mobile aéronautique RADIODIFFUSION PAR SATELLITE 5.493 |

APPENDICE  30B  (rév.CMR-03)

Dispositions et Plan associé pour le service fixe par satellite
dans les bandes de fréquences 4 500-4 800 MHz, 6 725-7 025 MHz,
10,70-10,95 GHz, 11,20-11,45 GHz et 12,75-13,25 GHz

ARTICLE  6

Procédures de mise en œuvre du Plan et de réglementation du service 
fixe par satellite dans les bandes prévues dans le Plan1     (CMR-2000)

ADD	COM6/189/1	(B2/190/31)

6.43bis	Lorsque plusieurs fiches de notification complètes consécutives relevant de la même administration notificatrice doivent être examinées au titre du § 6.43, sans qu'aucune fiche de notification émanant d'autres administrations n'ait été reçue dans l'intervalle, le Bureau applique, lorsque cela est possible, les mesures suivantes, chaque fois qu'il convient, afin d'accélérer, dans toute la mesure possible, le traitement des fiches de notification:

–	Il procède au traitement simultané des renseignements relatifs aux bandes de fréquences des 6/4 et 13/11-10 GHz pour le même réseau, portant la même date de réception ou une date de réception différente.

–	Il procède à l'examen séquentiel des réseaux portant la même date de réception ou une date de réception différente. La conclusion du Bureau est formulée pour tous ces réseaux en même temps et la publication de toutes les Sections spéciales connexes au titre du § 6.49 est incluse dans une seule série de publications avec un seul délai de soumission des observations et est publiée dans la même Circulaire BR IFIC.    (CMR-03)

ADD	COM6/189/2	(B2/190/32)

6.56bis	Lorsque plusieurs fiches de notification complètes consécutives relevant de la même administration notificatrice doivent être examinées au titre du § 6.56, sans qu'aucune fiche de notification émanant d'autres administrations n'ait été reçue dans l'intervalle, le Bureau applique, lorsque cela est possible, les mesures suivantes, chaque fois qu'il convient, afin d'accélérer, dans toute la mesure possible, le traitement des fiches de notification:

–	Il procède au traitement simultané des renseignements relatifs aux bandes de fréquences des 6/4 et 13/11-10 GHz pour le même réseau portant la même date de réception ou une date de réception différente.

–	Il procède à l'examen séquentiel des réseaux portant la même date de réception ou une date de réception différente. La conclusion du Bureau est formulée pour tous ces réseaux en même temps.    (CMR-03)

MOD	COM6/189/3	(B2/190/33)

ANNEXE  1    (CMR-03)

Paramètres utilisés pour définir le Plan pour le service fixe par satellite

SUP	COM6/189/4	(B2/190/34)

_______________

Section A  –  Données techniques utilisées pour l'établissement du Plan d'allotissement 
et des dispositions associées

# 1	Caractéristiques techniques fondamentales

MOD	COM6/189/5	(B2/190/35)

## 1.7	Caractéristiques de la station spatiale

Note du Secrétariat: Le texte de la présente sous-section, figurant à la page 722, reste inchangé. Le texte de la page 723, y compris la Figure 2 (reproduite sur cette page) doivent être modifiés comme suit.

Courbe A:	dB par rapport au gain du faisceau principal

– 12 (/0)2		pour  0    (/0)    0,5

– 12 (ϕϕ0)–xBminϕ02	pour  0,5    (/0)    1,45 Bminϕ0 + x

– 25,23		pour  1,45 Bminϕ0 + x < (ϕϕ0) ≤ 1,45

– (22    20 log (/0))	pour  (0)    1,45

après intersection avec la Courbe B: Courbe B.

Courbe B:	opposé algébrique du gain dans l'axe du faisceau principal (la Courbe B représente des exemples pour quatre antennes ayant des valeurs de  différentes, comme indiqué sur la Fig. 2. Le gain dans l'axe de ces antennes est respectivement d'environ 28,3, 34,3, 40,4 et 46,4 dBi)

où:

 :	angle par rapport à l'axe du faisceau principal (degrés)

 :	section transversale du faisceau à mi-puissance dans la direction considérée (degrés)

x = 0,51 − Bminϕ0

où:

Bmin=0,8° pour 1310−11 GHz1,6° pour 64 GHz

SUP	COM6/189/6	(B2/190/36)

ANNEXE  2

Données de base à fournir dans les fiches de notification relatives à des stations du service fixe par satellite entrant au stade de la conception et utilisant des bandes de fréquences du Plan

ADD	COM6/189/7	(B2/190/37)

ANNEXE  2

Données de base à fournir dans les fiches de notification relatives à des stations du service fixe par satellite entrant au stade de la conception et utilisant des bandes de fréquences du Plan     (CMR-03)

Ces données sont énumérées dans l'Appendice 4.    (CMR-03)