| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS | Document 225-F |
|  |  |  | 20 juin 2003 |
|  |  |  | Original: anglais |
| GENÈVE, 9 JUIN – 4 JUILLET 2003 |  |  |  |

|  | COMMISSION 8 |
| --- | --- |
| CINQUIèME SéRIE DE TEXTES SOUMIS PAR LA COMMISSION 5 à LA COMMISSION DE RéDACTION |  |

La Commission 5 a examiné les points 1.5, 1.12, 1.17 et 1.32 de l'ordre du jour.

Le texte qui suit est soumis à la Commission de rédaction en vue de sa soumission ultérieure à la plénière.

A noter que la Commission 5 examinera peut-être encore des propositions de modification de l'Article 5, concernant la bande 5 250-5 350 MHz.

A. JAMIESON
	Président de la Commission 5, casier 233

ARTICLE  5

MOD	COM5/225/1

2 700-4 800 MHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 2 900-3 100 RADIONAVIGATION 5.426 RADIOLOCALISATION ADD 5.BA01 5.425 5.427 |  |  |

ADD	5.BA01	COM5/225/2

5.BA01	Dans la bande 2 900-3 100 MHz, les stations du service de radiolocalisation ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux systèmes radar du service de radionavigation, ni prétendre à une protection vis-à-vis de ceux-ci.

MOD	COM5/225/3

4 800-5 830 MHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 5 250-5 255 EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) RADIOLOCALISATION RECHERCHE SPATIALE 5.447D 5.448 5.448A ADD 5.BD01 |  |  |
| 5 255-5 350 EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) RADIOLOCALISATION RECHERCHE SPATIALE (active) 5.448 5.448A ADD 5.BD01 |  |  |

ADD	COM5/225/4

5.BD01	Attribution additionnelle: dans les pays suivants de la Région 3: Australie, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d'), Japon, Malaisie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines Thaïlande et Viet Nam, la bande 5 250-5 350 MHz est, de plus, attribuée au service fixe à titre primaire. L'utilisation de cette bande par le service fixe est prévue pour la mise en oeuvre des systèmes d'accès hertzien fixe et doit être conforme à la Recommandation UIT-R F.1613. En outre, le service fixe ne doit pas demander à bénéficier d'une protection vis-à-vis du service de radiorepérage, du service d'exploration de la Terre par satellite (active) et du service de recherche spatiale (active), même si les dispositions du numéro 5.43A ne s'appliquent pas au service fixe vis-à-vis du service d'exploration de la Terre par satellite (active) et du service de recherche spatiale (active). Une fois que les systèmes d'accès hertzien fixe du service fixe seront mis en oeuvre tout en assurant la protection des systèmes de radiorepérage actuels, les mises en oeuvre futures du service de radiorepérage ne devraient plus imposer de contraintes strictes aux systèmes d'accès hertzien fixe.

NOC	COM5/225/5

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 14,8-15,35 FIXE MOBILE Recherche spatiale 5.339 |  |  |

SUP	COM5/225/6

5.551AA

MOD	COM5/225/7

734,2-40 GHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 37,5-38 FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre) Exploration de la Terre par satellite (espace vers Terre) 5.547 |  |  |
| 38-39,5 FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE Exploration de la Terre par satellite (espace vers Terre) 5.547 |  |  |
| 39,5-40 FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) Exploration de la Terre par satellite (espace vers Terre) 5.547 |  |  |

MOD	COM5/225/8

40,5-51,4 GHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 41-42,5 FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) RADIODIFFUSION RADIODIFFUSION PAR SATELLITE Mobile 5.547 5.551F 5.551G |  |  |

ARTICLE  21

Services de Terre et services spatiaux partageant des bandes
de fréquences au-dessus de 1 GHz

MOD	COM5/225/9

TABLEAU  21-4 (suite)

| Bande de fréquences | Service* | Limite en dB(W/m2) pour l'angle d'incidence  au-dessus du plan horizontal |  |  |  | Largeur de bande de référence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0°-5° | 5°-25° |  | 25°-90° |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 37,5-40 GHz | Fixe par satellite (orbite des satellites non géostationnaires) Mobile par satellite (orbite des satellites non géostationnaires) | –120 10,19 | –120 + 0,75( – 5) 10, 19 |  | –105 10, 19 | 1 MHz |
| 37,5-40 GHz | Fixe par satellite (orbite des satellites géostationnaires) Mobile par satellite (orbite des satellites géostationnaires) | –12719 | 5°-20° | 20°-25° | –10519 | 1 MHz |
|  |  |  | –127 + (4/3) ( – 5) 19 | –107 + 0,4 ( – 20) 19 |  |  |
| 40-40,5 GHz | Fixe par satellite | –115 | –115 + 0,5( – 5) |  | –105 | 1 MHz |
| 40,5-42 GHz | Fixe par satellite (orbite des satellites non géostationnaires) Radiodiffusion par satellite (orbite des satellites non géostationnaires) | –115 10,19 | –115 + 0,5( – 5) 10, 19 |  | –105 10,19 | 1 MHz |
| 40,5-42 GHz | Fixe par satellite (orbite des satellites géostationnaires) Radiodiffusion par satellite (orbite des satellites géostationnaires) | –12019 | 5°-15° | 15°-25° | –105 19 | 1 MHz |
|  |  |  | –120 + ( – 5) 19 | –110 + 0,5 ( – 15) 19 |  |  |

MOD

TABLEAU  21-4 (fin)

| SUP COM5/225/10 Bande de fréquences | Service* | Limite en dB(W/m2) pour l'angle d'incidence  au-dessus du plan horizontal |  |  |  | Largeur de bande de référence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0°-5° | 5°-25° |  | 25°-90° |  |
| 42-42,5 GHz | Fixe par satellite (orbite des satellites non géostationnaires) Radiodiffusion par satellite (orbite des satellites non géostationnaires) | –120 10,19 | –120 + 0,75( – 5) 10, 19 |  | –105 10,19 | 1 MHz |
| 42-42,5 GHz | Fixe par satellite (orbite des satellites géostationnaires) Radiodiffusion par satellite (orbite des satellites géostationnaires) | –12719 | 5°-20° | 20°-25° | –105 | 1 MHz |
|  |  |  | –127 + (4/3) ( – 5) 19 | –107 + 0,4 ( – 20) 19 |  |  |

_______________

16	21.16.11

SUP	COM5/225/11

_______________

17	21.16.12

SUP	COM5/225/12

_______________

18	21.16.13

ADD	COM5/225/13

_______________

19	21.16.14

Relativement aux conditions de partage entre le service fixe et le service fixe par satellite dans les bandes 37,5-40 GHz et 40,5-42,5 GHz, le niveau de puissance surfacique rayonné à la surface de la Terre par tout satellite du SFS ne devrait pas dépasser le(s) niveau(x) requis pour satisfaire les objectifs de disponibilité et de qualité de fonctionnement des liaisons du SFS correspondant aux applications visées, compte tenu des prescriptions techniques et opérationnelles associées à la conception générale d'un réseau à satellite. En tout état de cause, les niveaux ne doivent pas être supérieurs aux limites de puissance surfacique applicables spécifiées dans le Tableau 21-4.

SUP	COM5/225/14

RÉSOLUTION  84  (CMR-2000)

Limites de puissance surfacique dans les bandes 37,5-42,5 GHz
pour le service fixe par satellite, le service de radiodiffusion
par satellite et le service mobile par satellite

______________