| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS | Document 228-F |
|  |  |  | 20 juin 2003 |
|  |  |  | Original: anglais |
| GENÈVE, 9 JUIN – 4 JUILLET 2003 |  |  |  |

| Source: Documents 202, 219 et 220 | COMMISSION 8 |
| --- | --- |
| CINQUIÈME SéRIE DE TEXTES SOUMIS par la commission 4 à la commission de rédaction |  |

1.	Les textes suivants sont soumis à la Commission 8:

–	Article 15

–	Résolution 78 (CMR-2000)

–	Article 22

–	Article 52, numéro 52.221A

–	Projet de Résolution [COM4/3] (CMR-03)

–	Appendice 17

–	Projet de Résolution [COM4/2] (CMR-03)

–	Résolution 207 (Rév.CMR-03)

–	Appendice 11

–	Recommandation 517 (Rév.CMR-03)

–	Résolution 29 (CMR-97)

–	Résolution 21 (Rév.CMR-03)

2.	La Syrie a indiqué qu'elle ferait une déclaration en plénière au sujet du texte du recommande de la Recommandation 517 (Rév.CMR-03) MOD.

E. GEORGE
	Président de la Commission 4, Casier 123

NOC	COM4/228/1

ARTICLE  15

Brouillages

SUP	COM4/228/2

RÉSOLUTION  78  (CMR-2000)

Elaboration de procédures à suivre en cas de dépassement des limites opérationnelles ou opérationnelles additionnelles fixées dans l'Article 22

ARTICLE  22

Services spatiaux1

NOC	COM4/228/3

22.1 à 22.5H

NOC	COM4/228/4

TABLEAU  22-4A     (CMR-2000)

Limites opérationnelles de epfd¯ rayonnée par des systèmes à satellites non géostationnaires 
du service fixe par satellite dans certaines bandes de fréquences20, 21, 22

NOC	COM4/228/5

TABLEAU  22-4A1     (CMR-2000)

Limites opérationnelles additionnelles de epfd¯ rayonnée par des systèmes à satellites non géostationnaires
du service fixe par satellite pour des antennes de station terrienne de systèmes géostationnaires
du service fixe par satellite de 3 m et de 10 m

NOC	COM4/228/6

TABLEAU  22-4B     (CMR-2000)

Limites opérationnelles de epfd¯ rayonnée par des systèmes à satellites non géostationnaires 
du service fixe par satellite dans certaines bandes de fréquences20, 24

NOC	COM4/228/7

TABLEAU  22-4C     (CMR-2000)

Limites opérationnelles de epfd¯ rayonnée par des systèmes à satellites non géostationnaires du
service fixe par satellite dans certaines bandes de fréquences25

NOC	COM4/228/8

22.5J à 22.39

ARTICLE  52

Dispositions spéciales relatives à l'emploi des fréquences

MOD	COM4/228/9

52.221A		2)	Les appels sur les fréquences porteuses 12 290 kHz et 16 420 kHz doivent être autorisés uniquement à destination et en provenance des centres de coordination de sauvetage (voir le numéro 30.6.1) sous réserve des mesures de sauvegarde indiquées dans la Résolution [COM4/3] (CMR-03). Les fréquences porteuses de remplacement 12 359 kHz et 16 537 kHz peuvent être utilisées par des stations de navire et des stations côtières pour des appels en mode simplex, sous réserve que la puissance en crête de ces stations ne dépasse pas 1 kW.     (CMR-03)

ADD	COM4/228/10

projet  de  RéSOLUTION  [COM4/3]  (cmr-03)

Utilisation des fréquences porteuses 12 290 kHz et 16 420 kHz pour
les appels limités liés à la sécurité à destination ou en provenance 
des centres de coordination des opérations de sauvetage

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	que la présente Conférence a modifié le numéro 52.221A pour autoriser des appels limités liés à la sécurité sur les fréquences porteuses 12 290 kHz et 16 420 kHz;

b)	que le maintien de la fonction d'appel limité pour les communications liées à la sécurité sur ces fréquences porteuses améliorera les possibilités, pour les organismes de recherche et de sauvetage assurant une veille sur ces fréquences de sécurité, de lancer des appels à destination de navires qui ne sont pas dotés d'équipements SMDSM,

notant

a)	qu'aux termes du § 4.8 de la Règle IV de la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), 1974, telle que modifiée, tout navire en mer doit pouvoir émettre et recevoir des communications d'ordre général à destination ou en provenance de systèmes ou réseaux de radiocommunication situés à terre;

b)	que parmi les communications d'ordre général, il peut y avoir des communications liées à la sécurité qui sont nécessaires à la sécurité de la navigation,

notant en outre

que l'on doit accorder une protection et un accès suffisants, efficaces et immédiats aux communications liées à la sécurité,

reconnaissant

a)	que l'Organisation maritime internationale indique que les radiocommunications de détresse, d'urgence et de sécurité comprennent notamment:

•	les transmissions d'informations relatives à la sécurité maritime;

•	les appels et le trafic de détresse;

•	l'accusé de réception et la retransmission d'appels de détresse;

•	les communications pour la coordination des opérations de recherche et de sauvetage;

•	les communications du service du mouvement des navires;

•	les communications liées à la sécurité de la navigation;

•	les communications liées à la navigation;

•	les avertissements météorologiques;

•	les observations météorologiques;

•	les rapports sur la position des navires;

•	les urgences médicales (par exemple MEDICO/MEDIVAC);

b)	que les communications de détresse, d'urgence et de sécurité sont définies dans les Articles 32 et 33 du Règlement des radiocommunications,

décide

1	que les fréquences porteuses 12 290 kHz et 16 420 kHz ne seront utilisées par les centres de coordination des opérations de sauvetage que pour les communications de détresse, d'urgence, de sécurité et les appels limités liés à la sécurité;

2	que les appels liés à la sécurité ne seront établis qu'après avoir déterminé qu'aucune autre communication n'est acheminée sur ces fréquences;

3	que les appels liés à la sécurité seront réduits au minimum et ne causeront pas de brouillages aux communications de détresse, d'urgence ou de sécurité,

prie instamment les administrations

d'encourager les stations côtières et les stations de navire relevant de leur juridiction d'utiliser les techniques d'appel sélectif numérique,

charge le Secrétaire général

de porter la présente Résolution à l'attention de l'Organisation maritime internationale.

MOD	COM4/228/11

APPENDICE  17  (rév.CMR-03)

Fréquences et disposition des voies à utiliser dans les bandes
d'ondes décamétriques pour le service mobile maritime

(Voir l'Article  52)

PARTIE  A  –  Tableau des bandes subdivisées

Dans le Tableau, selon le cas1, les fréquences à assigner dans une bande déterminée pour chacun des usages considérés:

–	sont désignées par la fréquence la plus basse et par la fréquence la plus haute à assigner. Ces deux fréquences sont indiquées en caractères gras;

–	sont régulièrement espacées entre elles. Le nombre des fréquences à assigner (f.) et la valeur de leur espacement, exprimé en kHz, sont précisés en italique.

Tableau des fréquences (kHz) à utiliser dans les bandes comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz
attribuées en exclusivité au service mobile maritime

| Bandes (MHz) | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 18/19 | 22 | 25/26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Limites (kHz) | 4 063 | 6 200 | 8 195 | 12 230 | 16 360 | 18 780 | 22 000 | 25 070 |
| Fréquences à assigner aux stations de navire pour la transmission de données océanographiques c) | 4 063,3 à 4 064,8 6 f. 0,3 kHz |  |  |  |  |  |  |  |
| Limites (kHz) | 4 065 | 6 200 | 8 195 | 12 230 | 16 360 | 18 780 | 22 000 | 25 070 |
| Fréquences à assigner aux stations de navire pour la téléphonie, exploitation duplex a) i) | 4 066,4 à 4 144,4 27 f. 3 kHz | 6 201,4 à 6 222,4 8 f. 3 kHz | 8 196,4 à 8 292,4 33 f. 3 kHz | 12 231,4 à 12 351,4 41 f. 3 kHz | 16 361,4 à 16 526,4 56 f. 3 kHz | 18 781,4 à 18 823,4 15 f. 3 kHz | 22 001,4 à 22 157,4 53 f. 3 kHz | 25 071,4 à 25 098,4 10 f. 3 kHz |
| Limites (kHz) | 4 146 | 6 224 | 8 294 | 12 353 | 16 528 | 18 825 | 22 159 | 25 100 |

Tableau des fréquences (kHz) à utliliser dans les bandes comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz
attribuées en exclusivité au service mobile maritime (suite)

| Bandes (MHz) | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 18/19 | 22 | 25/26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Limites (kHz) | 4 146 | 6 224 | 8 294 | 12 353 | 16 528 | 18 825 | 22 159 | 25 100 |
| Fréquences à assigner aux stations de navire et aux stations côtières pour la téléphonie, exploitation simplex a) | 4 147,4 à 4 150,4 2 f. 3 kHz | 6 225,4 à 6 231,4 3 f. 3 kHz | 8 295,4 à 8 298,4 2 f. 3 kHz | 12 354,4 à 12 366,4 5 f. 3 kHz | 16 529,4 à 16 547,4 7 f. 3 kHz | 18 826,4 à 18 844,4 7 f. 3 kHz | 22 160,4 à 22 178,4 7 f. 3 kHz | 25 101,4 à 25 119,4 7 f. 3 kHz |
| Limites (kHz) | 4 152 | 6 233 | 8 300 | 12 368 | 16 549 | 18 846 | 22 180 | 25 121 |
| Fréquences à assigner aux stations de navire, aux systèmes de télégraphie à large bande, de télécopie et aux systèmes spéciaux de transmission | 4 154 à 4 170 5 f. 4 kHz | 6 235 à 6 259 7 f. 4 kHz | 8 302 à 8 338 10 f. 4 kHz | 12 370 à 12 418 13 f. 4 kHz | 16 551 à 16 615 17 f. 4 kHz | 18 848 à 18 868 6 f. 4 kHz | 22 182 à 22 238 15 f. 4 kHz | 25 123 à 25 159 10 f. 4 kHz |
| Limites (kHz) | 4 172 | 6 261 | 8 340 | 12 420 | 16 617 | 18 870 | 22 240 | 25 161,25 |
| Fréquences à assigner aux stations de navire pour la transmission de données océanographiques c) |  | 6 261,3 à 6 262,5 5 f. 0,3 kHz | 8 340,3 à 8 341,5 5 f. 0,3 kHz | 12 420,3 à 12 421,5 5 f. 0,3 kHz | 16 617,3 à 16 618,5 5 f. 0,3 kHz |  | 22 240,3 à 22 241,5 5 f. 0,3 kHz |  |
| Limites (kHz) | 4 172 | 6 262,75 | 8 341,75 | 12 421,75 | 16 618,75 | 18 870 | 22 241,75 | 25 161,25 |
| Fréquences (appariées) à assigner aux stations de navire pour les systèmes de télégraphie à impression directe à bande étroite (IDBE) et de transmission de données à des vitesses de transmission ne dépassant pas 100 Bd pour la MDF et 200 Bd pour la MDP d) j) m) p) | 4 172,5 à 4 181,5 18 f. 0,5 kHz | 6 263 à 6 275,5 25 f. 0,5 kHz |  |  |  |  |  |  |
| Limites (kHz) | 4 181,75 | 6 275,75 | 8 341,75 | 12 421,75 | 16 618,75 | 18 870 | 22 241,75 | 25 161,25 |
| Fréquences d'appel à assigner aux stations de navire pour la télégraphie Morse de classe A1A ou A1B g) p) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limites (kHz) | 4 186,75 | 6 280,75 | 8 341,75 | 12 421,75 | 16 618,75 | 18 870 | 22 241,75 | 25 161,25 |
| Fréquences (appariées) à assigner aux stations de navire pour les systèmes de télégraphie IDBE et de transmission de données à des vitesses de transmission ne dépassant pas 100 Bd pour la MDF et 200 Bd pour la MDP d) m) p) |  | 6 281 à 6 284,5 8 f. 0,5 kHz |  |  |  |  |  |  |
| Limites (kHz) | 4 186,75 | 6 284,75 | 8 341,75 | 12 421,75 | 16 618,75 | 18 870 | 22 241,75 | 25 161,25 |

Tableau des fréquences (kHz) à utiliser dans les bandes comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz
attribuées en exclusivité au service mobile maritime (suite)

| Bandes (MHz) | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 18/19 | 22 | 25/26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Limites (kHz) | 4 186,75 | 6 284,75 | 8 341,75 | 12 421,75 | 16 618,75 | 18 870 | 22 241,75 | 25 161,25 |
| Fréquences de travail à assigner aux stations de navire, pour la télégraphie Morse de classe A1A ou A1B e) f) h) p) | 4 187 à 4 202 31 f. 0,5 kHz | 6 285 à 6 300 31 f. 0,5 kHz | 8 342 à 8 365,5 48 f. 0,5 kHz | 12 422 à 12 476,5 110 f. 0,5 kHz | 16 619 à 16 683 129 f. 0,5 kHz |  | 22 242 à 22 279 75 f. 0,5 kHz | 25 161,5 à 25 171 20 f. 0,5 kHz |
| Limites (kHz) | 4 202,25 | 6 300,25 | 8 365,75 | 12 476,75 | 16 683,25 | 18 870 | 22 279,25 | 25 171,25 |
| Fréquences d'appel à assigner aux stations de navire pour la télégraphie Morse de classe A1A ou A1B g) p) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limites (kHz) | 4 202,25 | 6 300,25 | 8 370,75 | 12 476,75 | 16 683,25 | 18 870 | 22 284,25 | 25 172,75 |
| Fréquences de travail à assigner aux stations de navire pour la télégraphie Morse de classe A1A ou A1B e) f) p) |  |  | 8 371 à 8 376 11 f. 0,5 kHz |  |  |  |  |  |
| Limites (kHz) | 4 202,25 | 6 300,25 | 8 376,25 | 12 476,75 | 16 683,25 | 18 870 | 22 284,25 | 25 172,75 |
| Fréquences (appariées) à assigner aux stations de navire pour les systèmes de télégraphie IDBE et de transmission de données à des vitesses de transmission ne dépassant pas 100 Bd pour la MDF et 200 Bd pour la MDP d) j) m) p) |  |  | 8 376,5 à 8 396 40 f. 0,5 kHz | 12 477 à 12 549,5 146 f. 0,5 kHz | 16 683,5 à 16 733,5 101 f. 0,5 kHz | 18 870,5 à 18 892,5 45 f. 0,5 kHz | 22 284,5 à 22 351,5 135 f. 0,5 kHz | 25 173 à 25 192,5 40 f. 0,5 kHz |
| Limites (kHz) | 4 202,25 | 6 300,25 | 8 396,25 | 12 549,75 | 16 733,75 | 18 892,75 | 22 351,75 | 25 192,75 |
| Fréquences d'appel à assigner aux stations de navire pour la télégraphie Morse de classe A1A ou A1B g) p) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limites (kHz) | 4 202,25 | 6 300,25 | 8 396,25 | 12 554,75 | 16 738,75 | 18 892,75 | 22 351,75 | 25 192,75 |
| Fréquences (appariées) à assigner aux stations de navire pour les systèmes de télégraphie IDBE et de transmission de données à des vitesses de transmission ne dépassant pas 100 Bd pour la MDF et 200 Bd pour la MDP d) m) p) |  |  |  | 12 555 à 12 559,5 10 f. 0,5 kHz | 16 739 à 16 784,5 92 f. 0,5 kHz |  |  |  |
| Limites (kHz) | 4 202,25 | 6 300,25 | 8 396,25 | 12 559,75 | 16 784,75 | 18 892,75 | 22 351,75 | 25 192,75 |

Tableau des fréquences (kHz) à utiliser dans les bandes comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz
attribuées en exclusivité au service mobile maritime (suite)

| Bandes (MHz) | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 18/19 | 22 | 25/26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Limites (kHz) | 4 202,25 | 6 300,25 | 8 396,25 | 12 559,75 | 16 784,75 | 18 892,75 | 22 351,75 | 25 192,75 |
| Fréquences (non appariées) à assigner aux stations de navire pour les systèmes de télégraphie IDBE et de transmission de données à des vitesses de transmission ne dépassant pas 100 Bd pour la MDF et 200 Bd pour la MDP et pour la télégraphie Morse de classe A1A ou A1B (travail) b) p) | 4 202,5 à 4 207 10 f. 0,5 kHz | 6 300,5 à 6 311,5 23 f. 0,5 kHz | 8 396,5 à 8 414 36 f. 0,5 kHz | 12 560 à 12 576,5 34 f. 0,5 kHz | 16 785 à 16 804 39 f. 0,5 kHz | 18 893 à 18 898 11 f. 0,5 kHz | 22 352 à 22 374 45 f. 0,5 kHz | 25 193 à 25 208 31 f. 0,5 kHz |
| Limites (kHz) | 4 207,25 | 6 311,75 | 8 414,25 | 12 576,75 | 16 804,25 | 18 898,25 | 22 374,25 | 25 208,25 |
| Fréquences à assigner aux stations de navire pour l'appel sélectif numérique k) l) | 4 207,5 à 4 209 4 f. 0,5 kHz | 6 312 à 6 313,5 4 f. 0,5 kHz | 8 414,5 à 8 416 4 f. 0,5 kHz | 12 577 à 12 578,5 4 f. 0,5 kHz | 16 804,5 à 16 806 4 f. 0,5 kHz | 18 898,5 à 18 899,5 3 f. 0,5 kHz | 22 374,5 à 22 375,5 3 f. 0,5 kHz | 25 208,5 à 25 209,5 3 f. 0,5 kHz |
| Limites (kHz) | 4 209,25 | 6 313,75 | 8 416,25 | 12 578,75 | 16 806,25 | 18 899,75 | 22 375,75 | 25 210 |
| Limites (kHz) | 4 209,25 | 6 313,75 | 8 416,25 | 12 578,75 | 16 806,25 | 19 680,25 | 22 375,75 | 26 100,25 |
| Fréquences (appariées) à assigner aux stations côtières pour les systèmes de télégraphie IDBE et de transmission de données à des vitesses de transmission ne dépassant pas 100 Bd pour la MDF et 200 Bd pour la MDP d) n) o) p) | 4 209,5 à 4 219 20 f. 0,5 kHz | 6 314 à 6 330,5 34 f. 0,5 kHz | 8 416,5 à 8 436 40 f. 0,5 kHz | 12 579 à 12 656,5 156 f. 0,5 kHz | 16 806,5 à 16 902,5 193 f. 0,5 kHz | 19 680,5 à 19 703 46 f. 0,5 kHz | 22 376 à 22 443,5 136 f. 0,5 kHz | 26 100,5 à 26 120,5 41 f. 0,5 kHz |
| Limites (kHz) | 4 219,25 | 6 330,75 | 8 436,25 | 12 656,75 | 16 902,75 | 19 703,25 | 22 443,75 | 26 120,75 |
| Fréquences à assigner aux stations côtières pour l'appel sélectif numérique l) | 4 219,5 à 4 220,5 3 f. 0,5 kHz | 6 331 à 6 332 3 f. 0,5 kHz | 8 436,5 à 8 437,5 3 f. 0,5 kHz | 12 657 à 12 658 3 f. 0,5 kHz | 16 903 à 16 904 3 f. 0,5 kHz | 19 703,5 à 19 704,5 3 f. 0,5 kHz | 22 444 à 22 445 3 f. 0,5 kHz | 26 121 à 26 122 3 f. 0,5 kHz |
| Limites (kHz) | 4 221 | 6 332,5 | 8 438 | 12 658,5 | 16 904,5 | 19 705 | 22 445,5 | 26 122,5 |
| Fréquences à assigner aux stations côtières pour la télégraphie Morse de classe A1A ou A1B, la télégraphie à large bande, la télécopie, les systèmes spéciaux de transmission, la transmission de données et la télégraphie à impression directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limites (kHz) | 4 351 | 6 501 | 8 707 | 13 077 | 17 242 | 19 755 | 22 696 | 26 145 |

Tableau des fréquences (kHz) à utiliser dans les bandes comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz
attribuées en exclusivité au service mobile maritime (fin)

| a) Voir la Partie B, Section I. Bandes (MHz) | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 18/19 | 22 | 25/26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Limites (kHz) | 4 351 | 6 501 | 8 707 | 13 077 | 17 242 | 19 755 | 22 696 | 26 145 |
| Fréquences à assigner aux stations côtières pour la téléphonie, exploitation duplex a) | 4 352,4 à 4 436,4 29 f. 3 kHz | 6 502,4 à 6 523,4 8 f. 3 kHz | 8 708,4 à 8 813,4 36 f. 3 kHz | 13 078,4 à 13 198,4 41 f. 3 kHz | 17 243,4 à 17 408,4 56 f. 3 kHz | 19 756,4 à 19 798,4 15 f. 3 kHz | 22 697,4 à 22 853,4 53 f. 3 kHz | 26 146,4 à 26 173,4 10 f. 3 kHz |
| Limites (kHz) | 4 438 | 6 525 | 8 815 | 13 200 | 17 410 | 19 800 | 22 855 | 26 175 |

b)	Voir la Partie B, Section III.

c)	Ces bandes peuvent, de plus, être utilisées par les stations de bouées pour la transmission de données océanographiques et par les stations qui interrogent ces bouées.

d)	Voir la Partie B, Section II.

e)	Dans les bandes de fréquences à utiliser par les stations de navire pour la télégraphie Morse de classe A1A avec une vitesse de transmission ne dépassant pas 40 Bd, les administrations peuvent assigner des fréquences supplémentaires intercalées entre les fréquences à assigner. Toutes les fréquences ainsi assignées doivent être des multiples de 100 Hz. Les administrations doivent assurer une répartition uniforme de ces assignations dans les bandes.

f)	Voir la Partie B, Section V.

g)	Voir la Partie B, Section IV.

h)	Pour les conditions d'utilisation de la fréquence 8 364 kHz, voir l'Appendice 13.

i)	En ce qui concerne l'utilisation des fréquences porteuses 4 125 kHz, 6 215 kHz, 8 291 kHz, 12 290 kHz et 16 420 kHz de ces sous-bandes par les stations de navire et par les stations côtières pour la détresse et la sécurité en radiotéléphonie à bande latérale unique, voir l'Article 31 et l'Appendice 13.

j)	En ce qui concerne l'utilisation des fréquences 4 177,5 kHz, 6 268 kHz, 8 376,5 kHz, 12 520 kHz et 16 695 kHz de ces sous-bandes par les stations de navire et par les stations côtières pour la détresse et la sécurité en télégraphie IDBE, voir l'Article 31.

k)	En ce qui concerne l'utilisation des fréquences 4 207,5 kHz, 6 312 kHz, 8 414,5 kHz, 12 577 kHz et 16 804,5 kHz de ces sous-bandes par les stations de navire et par les stations côtières pour la détresse et la sécurité par les techniques d'appel sélectif numérique, voir l'Article 31.

l)	Les fréquences appariées suivantes (pour les stations de navire et les stations côtières) 4 208/4 219,5 kHz, 6 312,5/6 331 kHz, 8 415/8 436,5 kHz, 12 577,5/12 657 kHz, 16 805/16 903 kHz, 18 898,5/19 703,5 kHz, 22 374,5/22 444 kHz et 25 208,5/26 121 kHz constituent le premier choix de fréquences internationales pour l'appel sélectif numérique (voir l'Article 54).

m)	Des fréquences tirées de ces bandes de fréquences peuvent également être utilisées pour la télégraphie Morse de classe A1A ou A1B (fréquences de travail) (voir la Partie B, Section II).

n)	Les fréquences 4 210 kHz, 6 314 kHz, 8 416,5 kHz, 12 579 kHz, 16 806,5 kHz, 19 680,5 kHz, 22 376 kHz et 26 100,5 kHz sont les fréquences internationales exclusives pour la diffusion de renseignements relatifs à la sécurité en mer (MSI) (voir les Articles 31 et 33).

o)		La fréquence 4 209,5 kHz est une fréquence internationale exclusive pour l'émission de renseignements de type 		NAVTEX (voir les Articles 31 et 33).

p)		Ces sous-bandes, à l'exception des fréquences visées dans les Notes i), n) et o), peuvent être utilisées pour les essais initiaux et la mise en service future possible de nouvelles techniques numériques dans le service mobile maritime. Les stations utilisant ces sous-bandes à cette fin ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables à d'autres stations exploitées conformément à l'Article 5 et ne peuvent pas prétendre à une protection vis-à-vis de ces stations.

PARTIE  B  –  Dispositions des voies

Section I  –  Radiotéléphonie

SUP	COM4/228/12

.

ADD	COM4/228/13

projet  de  résolution  [COM4/2]  (cmr-03)

Examen des dispositions de fréquences et de canaux dans les bandes d'ondes hectométriques et décamétriques attribuées au service maritime en vue d'améliorer l'efficacité en envisageant l'utilisation de nouvelles 
techniques numériques par le service mobile maritime

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	qu'aux termes de son ordre du jour, elle est chargée d'examiner l'utilisation de nouvelles techniques numériques dans les bandes hectométriques et décamétriques attribuées au service mobile maritime;

b)	que la mise en oeuvre de nouvelles techniques numériques dans le service mobile maritime ne doit pas perturber les communications de détresse et de sécurité dans les bandes d'ondes hectométriques et décamétriques, y compris les communications établies au titre de la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, 1974, telle que modifiée;

c)	que les modifications apportées à l'Appendice 17 ne devraient pas compromettre l'utilisation future de ces fréquences, ni les possibilités des systèmes ou des nouvelles applications appelés à être utilisés par le service mobile maritime;

d)	que les demandes visant à utiliser de nouvelles techniques numériques dans le service mobile maritime augmentent rapidement;

e)	que le recours à de nouvelles techniques numériques sur les fréquences en ondes décamétriques et hectométriques réservées au service maritime permettra de mieux répondre à la demande de nouveaux services que l'on observe actuellement;

f)	que les bandes d'ondes décamétriques attribuées au service maritime pour la télégraphie Morse A1A et l'impression directe à bande étroite sont largement sous-utilisées actuellement;

g)	que le Secteur des radiocommunications de l'UIT procède actuellement à des études en vue d'améliorer l'efficacité d'utilisation de ces bandes,

notant

[a)	la Résolution 347 (CMR-97);]

b)	que différentes techniques numériques ont déjà été conçues et qu'elles sont utilisées dans les bandes d'ondes décamétriques et hectométriques par plusieurs services de radiocommunication,

notant en outre

que la présente Conférence a modifié l'Appendice 17 pour permettre l'utilisation, sur une base volontaire, de divers canaux ou bandes identifiés dans les bandes décamétriques et hectométriques, pour les essais initiaux et la mise en oeuvre possible de nouvelles techniques numériques dans l'avenir,

décide

1	que, pour assurer la pleine interopérabilité à l'échelle mondiale des équipements à bord de navires, il y a lieu de mettre en oeuvre une ou plusieurs techniques interopérables à l'échelle mondiale au titre de l'Appendice 17;

2	que, dès que les études de l'UIT-R seront terminées, une future conférence compétente devra envisager d'apporter les modifications nécessaires à l'Appendice 17 pour permettre l'utilisation, par le service mobile maritime, de nouvelles techniques,

invite l'UIT-R

à achever les études en cours visant à:

	recenser les besoins futurs du service mobile maritime;

	définir les caractéristiques techniques nécessaires pour faciliter l'utilisation de systèmes numériques dans les bandes d'ondes décamétriques et hectométriques attribuées au service mobile maritime, en tenant compte des Recommandations pertinentes de l'UIT-R;

	recenser le ou les systèmes numériques devant être utilisés par le service maritime dans les bandes d'ondes décamétriques/hectométriques;

	identifier les modifications à apporter au Tableau des fréquences de l'Appendice 17;

	proposer un calendrier pour la mise en oeuvre des nouvelles techniques numériques et des modifications qu'il pourrait être nécessaire d'apporter à l'Appendice 17;

	formuler des recommandations sur les modalités de mise en oeuvre des techniques numériques, tout en assurant le respect des impératifs de détresse et de sécurité,

charge le Secrétaire général

de porter la présente Résolution à l'attention de l'Organisation maritime internationale, de l'Organisation de l'aviation civile internationale, de l'Association internationale de signalisation maritime et du Comité international radio-maritime.

MOD	COM4/228/14

Résolution  207  (Rév.CMR-03)

Mesures permettant de traiter l'utilisation non autorisée de fréquences 
dans les bandes attribuées au service mobile maritime et au service 
mobile aéronautique (R) et les brouillages causés à ces fréquences

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	que les fréquences dans les bandes d'ondes décamétriques actuellement utilisées par les services mobiles aéronautique et maritime pour les communications de détresse, de sécurité et autres, y compris les fréquences d'exploitation alloties, subissent des brouillages préjudiciables et connaissent souvent des conditions de propagation difficiles;

b)	que la CMR-97 a examiné certains aspects de l'utilisation des bandes d'ondes décamétriques pour les communications de détresse et de sécurité dans le contexte du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM), en particulier pour ce qui est des mesures réglementaires;

c)	que les cas d'utilisation non autorisée de fréquences dans les bandes d'ondes décamétriques réservées aux services maritime et aéronautique ne cessent de croître et constituent déjà un grave risque pour les communications de détresse, de sécurité et autres en ondes décamétriques;

d)	que certaines administrations en sont réduites à envoyer des messages d'avertissement sur les canaux d'exploitation en ondes décamétriques pour décourager les utilisations non autorisées;

e)	que des dispositions du Règlement des radiocommunications interdisent l'utilisation sans autorisation de certaines fréquences de sécurité pour des communications autres que celles liées à la sécurité;

f)	qu'il devient de plus en plus difficile de faire respecter ces mesures réglementaires du fait de la disponibilité d'émetteurs-récepteurs à bande latérale unique (BLU) en ondes décamétriques bon marché;

g)	que les observations pour le contrôle des émissions de l'utilisation des fréquences dans la bande 2 170-2 194 kHz et dans les bandes attribuées en exclusivité au service mobile maritime entre 4 063 kHz et 27 500 kHz et au service mobile aéronautique (R) entre 2 850 kHz et 22 000 kHz montrent qu'un certain nombre de fréquences dans ces bandes continuent d'être utilisées par des stations d'autres services, dont beaucoup fonctionnent en violation du numéro 23.2;

h)	que les radiocommunications en ondes décamétriques sont, dans certains cas, le seul moyen de communication pour le service mobile maritime et que certaines fréquences dans les bandes mentionnées au considérant g) sont réservées à la détresse et à la sécurité;

i)	que les radiocommunications en ondes décamétriques sont, dans certains cas, le seul moyen de communication pour le service mobile aéronautique (R) et qu'il s'agit d'un service de sécurité;

j)	que la CMR-2000 et la présente Conférence ont revu l'utilisation des bandes d'ondes décamétriques par les services mobile aéronautique (R) et mobile maritime afin de protéger les communications d'exploitation, de détresse et de sécurité;

k)	que la présente Résolution identifie plusieurs techniques de réduction des brouillages que les administrations peuvent utiliser de manière non contraignante,

considérant notamment

a)	qu'il est de la plus haute importance que les canaux du service mobile maritime réservés à la détresse et à la sécurité ne subissent pas de brouillages préjudiciables étant donné qu'ils sont indispensables à la sauvegarde de la vie humaine et à la protection des biens;

b)	qu'il est également de la plus haute importance que les canaux directement liés à la sécurité et à la régularité de l'exploitation des aéronefs ne subissent pas de brouillages préjudiciables étant donné qu'ils sont indispensables à la sauvegarde de la vie humaine et à la protection des biens,

décide d'inviter l'UIT-R et l'UIT-D, dans leur domaine de compétence

à faire mieux connaître, au niveau régional, des méthodes appropriées visant à réduire les brouillages dans les bandes d'ondes décamétriques, en particulier sur les canaux réservés aux communications de détresse et de sécurité,

invite les administrations

1	à veiller à ce que les stations de services autres que le service mobile maritime s'abstiennent d'utiliser des fréquences dans les canaux réservés à la détresse et à la sécurité et dans leurs bandes de garde ainsi que dans les bandes attribuées en exclusivité à ce service, excepté dans les conditions spécifiées expressément aux numéros 4.4, 5.128, 5.129, 5.137 et 4.13 à 4.15; et à veiller à ce que les stations de services autres que le service mobile aéronautique (R) s'abstiennent d'utiliser des fréquences attribuées à ce service, excepté dans les conditions spécifiées expressément aux numéros 4.4 et 4.13;

2	à s'efforcer d'identifier et de localiser la source de toute émission non autorisée susceptible de mettre en danger la vie humaine ou les biens ainsi que la sécurité et la régularité de l'exploitation des aéronefs, et à communiquer les résultats de leurs investigations au Bureau des radiocommunications;

3	à participer, conformément au point 4 de l'Annexe, aux programmes de contrôle des émissions que le Bureau des radiocommunications ou les administrations, si ces administrations en décident ainsi, pourront organiser, sans que cela nuise aux droits d'autres administrations ou soit contraire aux dispositions du Règlement des radiocommunications;

4	à ne ménager aucun effort pour empêcher les émissions non autorisées dans les bandes attribuées au service mobile maritime et au service mobile aéronautique (R);

5	à demander à leurs autorités compétentes, dans le cadre de leurs juridictions respectives, de prendre les mesures d'ordre législatif ou réglementaire qu'elles estiment nécessaires ou appropriées, afin d'empêcher que les stations puissent utiliser sans autorisation les canaux réservés aux communications de détresse et de sécurité ou fonctionner en violation des dispositions du numéro 23.2;

6	à prendre, dans les cas de violation du numéro 23.2, toutes les mesures nécessaires pour faire cesser toute émission contrevenant aux dispositions du Règlement des radiocommunications dans les fréquences ou les bandes mentionnées dans la présente Résolution;

7	à utiliser le plus grand nombre de techniques de réduction des brouillages décrites dans l'Annexe qui conviennent pour les services mobile maritime et mobile aéronautique (R),

charge le Bureau des radiocommunications

1	de rechercher la coopération des administrations pour identifier par tous les moyens disponibles les sources de ces émissions et les faire cesser;

2	une fois identifiée la station d'un autre service émettant dans une bande attribuée au service mobile maritime ou au service mobile aéronautique (R), d'en informer l'administration concernée;

3	d'inscrire le problème des brouillages causés aux canaux de détresse et de sécurité des services maritime et aéronautique au programme des séminaires régionaux des radiocommunications compétents,

charge le Secrétaire général

de communiquer la présente Résolution à l'Organisation maritime internationale et à l'Organisation de l'aviation civile internationale afin qu'elles prennent les mesures qu'elles pourront juger appropriées.

ADD	COM4/228/15

Annexe  de  la  Résolution  207  (Rév.CMR-03)

Techniques de réduction des brouillages

La présente Annexe énumère plusieurs techniques possibles de réduction des brouillages en ondes décamétriques qui peuvent être utilisées en combinaison, ou seules, en fonction des ressources des administrations. L'utilisation de l'une quelconque de ces techniques n'est pas obligatoire.

# 1	Autres méthodes de modulation

Utilisation d'émissions à modulation numérique, comme la MDP-4, pour remplacer ou compléter les émissions vocales (J3E) ou de données (J2B) analogiques à bande latérale unique. Cette initiative devrait être adoptée au niveau international afin d'assurer l'interopérabilité des équipements. Par exemple, l'OACI a adopté la norme relative aux liaisons de données en ondes

décamétriques pour fournir des communications de données par paquets utilisant des techniques d'établissement automatique de la liaison et de contrôle adaptatif des fréquences afin de compléter les communications vocales analogiques à bande latérale unique (voir l'Annexe 10 de la Convention de l'OACI).

# 2	Systèmes d'antenne passifs et dynamiques/adaptatifs

Utilisation de systèmes d'antenne passifs et actifs/adaptatifs pour éliminer les signaux brouilleurs.

# 3	Interdiction d'accès à certains canaux

Les administrations devraient faire en sorte, dans le cadre des dispositions qu'elles prennent concernant l'octroi des licences, la normalisation et l'inspection des équipements, que, conformément au numéro 43.1, les équipements radioélectriques en ondes décamétriques n'émettent pas aux fréquences attribuées en exclusivité au service mobile aéronautique (R) (voir l'Appendice 27), sauf pour ce qui est des fréquences attribuées à l'échelle mondiale et utilisées en partage avec le service mobile aéronautique (OR) (voir l'Appendice 26/3.4).

# 4	Dispositifs régionaux de radiogoniométrie et de contrôle des émissions en ondes décamétriques

Collaboration et coopération entre les administrations au niveau régional afin de coordonner l'utilisation des dispositifs de contrôle des émissions et de radiogoniométrie.

# 5	Transmission de messages d'alerte

Transmission de messages d'alerte en plusieurs langues sur certains canaux subissant des brouillages forts ou persistants. Ces transmissions doivent être effectuées après coordination avec les utilisateurs des services affectés et la ou les administrations ou autorités compétentes concernées.

# 6	Initiatives de sensibilisation et de formation

Les administrations devraient prendre des initiatives de sensibilisation et de formation, concernant la bonne utilisation du spectre des fréquences radioélectriques dans ces bandes.

MOD	COM4/228/16

APPENDICE  11

Spécifications de systèmes d'émission à double bande latérale (DBL),  à bande latérale unique (BLU) et à modulation numérique dans le service de 
radiodiffusion à ondes décamétriques

PARTIE B  –  Système à bande latérale unique (BLU)

MOD	COM4/228/17

## 1.1	Espacement des canaux

Dans un environnement mixte DBL, BLU et numérique (voir la Résolution 517(Rév.CMR-03)), l'espacement des canaux sera de 10 kHz. En vue d'économiser le spectre, on pourra aussi, intercaler des émissions BLU à égale distance de deux canaux DBL adjacents, c'est-à-dire avec un écartement de 5 kHz entre les fréquences porteuses, sous réserve que l'émission intercalée ne soit pas destinée à la même zone géographique que l'une ou l'autre des deux émissions entre lesquelles elle s'intercale.

Dans un environnement exclusivement BLU, l'espacement des canaux et des fréquences porteuses seront de 5 kHz.

MOD	COM4/228/18

## 2.6	Réduction de la porteuse (par rapport à la puissance de crête)

Dans un environnement mixte DBL, BLU et numérique, la réduction de la porteuse sera de 6 dB afin de permettre aux émissions BLU d'être reçues par les récepteurs DBL classiques fonctionnant avec détection d'enveloppe, sans dégradation excessive de la qualité de réception.

MOD	COM4/228/19

## 3.2	Démodulateur et acquisition de la porteuse

Le récepteur de référence est équipé d'un démodulateur synchrone utilisant, pour l'acquisition de la porteuse, un dispositif qui régénère une porteuse, au moyen d'une boucle de commande appropriée verrouillant le récepteur sur la porteuse reçue. Le récepteur de référence devrait fonctionner aussi bien avec des émissions DBL qu'avec des émissions BLU ayant un niveau de porteuse inférieur de 6 dB à la puissance de crête.

ADD	COM4/228/20

PARTIE C    Système numérique

# 1	Paramètres du système

## 1.1	Espacement des canaux

Pour les émissions à modulation numérique, l'espacement initial sera de 10 kHz. Toutefois, on pourra intercaler les canaux avec un écartement de 5 kHz, conformément aux critères de protection appropriés figurant dans la Résolution [COM4/1] (CMR-03), sous réserve que l'émission intercalée ne soit pas destinée à la même zone géographique que l'une ou l'autre des deux émissions entre lesquelles elle s'intercale.

## 1.2	Utilisation des canaux

Les canaux utilisant des émissions en modulation numérique peuvent partager le même spectre ou être intercalées entre des émissions analogiques dans la même bande d'ondes décamétriques attribuée à la radiodiffusion, à condition que la protection accordée aux émissions analogiques soit au moins aussi grande que celle qui existe actuellement entre systèmes analogiques. Pour ce faire, il faudra peut-être réduire de plusieurs décibels la densité spectrale de puissance numérique (et la puissance totale) par rapport à celle qui est utilisée actuellement pour le même circuit d'émission avec des émissions DBL ou BLU.

# 2	Caractéristiques d'émission

## 2.1	Largeur de bande et fréquence centrale

Une émission en modulation entièrement numérique aura une largeur de bande de 10 kHz, dont la fréquence centrale se trouvera dans l'une quelconque des portions de 5 kHz de la trame des bandes pouvant être utilisées dans les bandes d'ondes décamétriques attribuées à la radiodiffusion.

Certains modes de «diffusion simultanée» (simulcast), qui associent des émissions analogiques et des émissions numériques du même programme dans le même canal, peuvent utiliser une émission numérique de 5 kHz ou 10 kHz de largeur de bande, à proximité de l'une ou l'autre des émissions analogiques à 5 kHz ou 10 kHz. Dans tous les cas de ce type, la trame intercalée à 5 kHz, utilisée dans les bandes d'ondes décamétriques attribuées à la radiodiffusion, doit être maintenue conforme en plaçant l'émission à l'intérieur de ces bandes.

## 2.2	Tolérance de fréquence

La tolérance de fréquence sera de 10 Hz1.

## 2.3	Bande audiofréquence

La qualité, avec un codage numérique à la source dans une largeur de bande de 10 kHz, compte tenu de la nécessité d'utiliser un codage à l'émission permettant d'éviter, de détecter et de corriger les erreurs, peut varier entre une qualité comparable à la modulation de fréquence (MF)

monophonique (environ 15 kHz) et la qualité codec de la parole, de l'ordre de 3 kHz. Le choix de la qualité audio est lié aux besoins des radiodiffuseurs et des auditeurs et dépend de caractéristiques telles que les conditions prévues de propagation dans les canaux. Il n'existe pas de spécification unique, mis à part les limites supérieure et inférieure dont il est question dans le présent paragraphe.

## 2.4	Modulation

La modulation d'amplitude en quadrature (MAQ) avec multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (MROF) doit être utilisée. On peut avoir recours à la modulation MAQ-64 dans de nombreuses conditions de propagation, mais d'autres types de modulation (MAQ-32, 16 et 8) pourront être utilisés au besoin.

## 2.5	Valeurs des rapports de protection radiofréquence

Les valeurs des rapports de protection pour les émissions analogiques ou numériques dans des conditions cocanal ou de canal adjacent doivent être conformes à la Résolution [COM4/1] (CMR-03), ces valeurs étant des valeurs provisoires sujettes à révision ou à confirmation par la CMR-07.

MOD	COM4/228/21

RECOMMANDATION  517  (Rév.CMR-03)

Valeurs du rapport de protection relatif en radiofréquence applicables 
aux émissions à bande latérale unique (BLU) dans les bandes 
d'ondes décamétriques attribuées 
au service de radiodiffusion

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	que la CMR-97 a adopté dans l'Article 12 la procédure de planification des horaires saisonniers pour les bandes d'ondes décamétriques attribuées au service de radiodiffusion;

b)	que cette procédure est fondée principalement sur l'utilisation d'émissions à double bande latérale (DBL);

c)	que le rapport de protection radiofréquence dans le même canal est l'un des paramètres fondamentaux de la planification;

d)	que la présente Conférence a adopté la Résolution 517 (Rév.CMR-03) relative à la mise en oeuvre des émissions à modulation numérique et des émissions BLU dans les bandes d'ondes décamétriques attribuées au service de radiodiffusion;

e)	que les caractéristiques du système BLU pour la radiodiffusion en ondes décamétriques figurent dans l'Appendice 11;

f)	que, d'après des études, les émissions BLU peuvent nécessiter un rapport de protection radiofréquence dans le même canal moins élevé pour la même qualité de réception,

recommande

que, lors de l'élaboration des Règles de procédure pertinentes relatives à l'application de l'Article 12, le Bureau utilise les valeurs du rapport de protection relatif en radiofréquence indiquées dans l'Annexe de la présente Recommandation  relatif aux émissions BLU et DBL fonctionnant dans les bandes d'ondes décamétriques attribuées au service de radiodiffusion.

Annexe  de  la  Recommandation  517  (Rév.CMR-03)

Valeurs du rapport de protection relatif en radiofréquence

1	Les valeurs du rapport de protection relatif en radiofréquence indiquées dans le tableau doivent être utilisées chaque fois que des émissions BLU conformes aux spécifications de l'Appendice 11 interviennent dans l'utilisation des bandes d'ondes décamétriques attribuées au service de radiodiffusion.

2	Pour la réception des signaux utiles en DBL et en BLU (réduction de porteuse de 6 dB par rapport à la puissance de crête), on suppose qu'il s'agit d'un récepteur classique DBL avec détection d'enveloppe conçu pour un espacement de canaux de 10 kHz.

3	Pour les signaux en BLU avec une réduction de porteuse de 6 dB par rapport à la puissance de crête, on suppose une puissance équivalente de bande latérale telle que spécifiée dans le § 1.2, Partie B de l'Appendice 11.

4	Les valeurs correspondant au cas 2 dans le Tableau ci-après concernent une situation dans laquelle la fréquence centrale de la bande passante aux fréquences intermédiaires du récepteur DBL est réglée sur la fréquence porteuse du signal utile en BLU. Si tel n'est pas le cas, la valeur pour un écart de +5 kHz peut passer à –1 dB.

Valeurs du rapport de protection relatif en radiofréquence par rapport au rapport de protection
en radiofréquence dans le même canal pour des signaux DBL utile et brouilleur (dB)1
applicables aux bandes d'ondes décamétriques attribuées au service de radiodiffusion

|  | Signal utile | Signal brouilleur | Séparation f brouilleuse – f utile de la fréquence porteuse, f (kHz) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | –20 | –15 | –10 | –5 | 0 | +5 | +10 | +15 | +20 |
| 1 | DBL | BLU (affaiblissement de la porteuse = 6 dB par rapport à la puissance en crête de modulation) | –51 | –46 | –32 | +1 | 3 | –2 | –32 | –46 | –51 |
| 2 | BLU (affaiblissement de la porteuse = 6 dB par rapport à la puissance en crête de modulation) | DBL | –54 | –49 | –35 | –3 | 0 | –3 | –35 | –49 | –54 |
| 3 | BLU (affaiblissement de la porteuse = 6 dB par rapport à la puissance en crête de modulation) | BLU (affaiblissement de la porteuse = 6 dB par rapport à la puissance en crête de modulation) | –51 | –46 | –32 | +1 | 0 | –2 | –32 | –46 | –51 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1	Il n'est pas nécessaire de tenir compte des écarts entre fréquences f inférieures à –20 kHz et f supérieures à 20 kHz.

SUP	COM4/228/22

RÉSOLUTION  29  (CMR-97)

Informations sur l'occupation par les services fixe et mobile des bandes
d'ondes décamétriques additionnelles attribuées par la CAMR-92
au service de radiodiffusion

MOD	COM4/228/23

RÉSOLUTION  21  (Rév.CMR-03)

Mise en oeuvre des modifications d'attribution dans les bandes
comprises entre 5 900 kHz et 19 020 kHz

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève,2003),

considérant

a)	qu'un certain nombre de bandes de fréquences comprises entre 5 900 kHz et 19 020 kHz qui étaient attribuées auparavant en exclusivité ou en partage aux services fixe et mobile ont été réattribuées au service de radiodiffusion;

b)	que certaines assignations existantes aux stations des services fixe et mobile devront peut-être être progressivement retirées de ces bandes réattribuées pour faire place au service de radiodiffusion;

c)	que les assignations devant être retirées, appelées «assignations transférées», doivent être reclassées dans d'autres bandes de fréquences appropriées;

d)	que les pays en développement peuvent avoir besoin d'une assistance spéciale du Bureau des radiocommunications pour procéder au remplacement de leurs assignations transférées par des assignations bénéficiant de la protection appropriée;

e)	qu'il existe déjà dans l'Article 11 des procédures qui peuvent être utilisées à cet effet,

reconnaissant

les difficultés que risquent de rencontrer les administrations et le Bureau pendant la période de transition entre les anciennes attributions et les attributions faites par la CAMR-92,

décide

1	que la période de transition ira du 1er avril 1992 au 1er avril 2007;

2	que les administrations ne devraient plus notifier d'assignations de fréquence aux stations des services fixe et mobile dans les bandes réattribuées. Les assignations notifiées dans ces bandes après le 1er avril 1992 doivent porter un symbole indiquant que la conclusion sera examinée par le Bureau à compter du 1er avril 2007 conformément aux dispositions du numéro 11.31;

3	que le Bureau procédera, avec l'aide des administrations, à une révision systématique du Fichier de référence international des fréquences. A cet égard, le Bureau consultera périodiquement les administrations au sujet des assignations de fréquence aux liaisons pour lesquelles il existe un autre moyen satisfaisant de télécommunication en vue de déclasser ou de supprimer les assignations de la classe de fonctionnement A;

4	que, pour les assignations de la classe de fonctionnement A dans les bandes réattribuées, les administrations devront soit notifier au Bureau les fréquences de remplacement, soit demander l'assistance du Bureau pour le choix des fréquences de remplacement en application des Articles 7 et 13;

5	que le Bureau élaborera en temps opportun un projet de procédure à utiliser pour le remplacement des assignations de fréquence restantes et consultera les administrations conformément à l'Article 14;

6	que le Bureau devrait modifier les projets de procédure en tenant compte, dans la mesure du possible, des observations des administrations et proposer des assignations de remplacement au plus tard trois ans avant le 1er avril 2007. Ce faisant, le Bureau demandera aux administrations de prendre les mesures nécessaires pour que leurs assignations soient en conformité avec le Tableau d'attribution des bandes de fréquences à la date fixée;

7	qu'une assignation de fréquence de remplacement dont les caractéristiques fondamentales autres que la fréquence proprement dite n'auront pas été modifiées dans le processus susmentionné gardera sa date d'origine. Toutefois, si ces caractéristiques fondamentales diffèrent de celles de l'assignation transférée, l'assignation de remplacement sera traitée conformément aux dispositions pertinentes de la Section II de l'Article 11,

invite les administrations

dans la recherche du réaménagement des assignations transférées pour leurs services fixe et mobile dans les bandes comprises entre 5 900 kHz et 19 020 kHz qui ont été réattribuées au service de radiodiffusion, à ne ménager aucun effort pour trouver des assignations de remplacement dans les bandes attribuées aux services fixe et mobile concernés.

_________________

1	Dans les cases qui ne sont pas ombrées.

*

1	Voir la Note 21 de l'Appendice 2.