| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Documento 228-S |
|  |  |  | 20 de junio de 2003 |
|  |  |  | Original: inglés |
| GINEBRA, 9 DE JUNIO – 4 DE JULIO DE 2003 |  |  |  |

| Origen: Documentos 202, 219 y 220 | COMISIÓN 8 |
| --- | --- |
| Quinta serie de textos que la comisión 4 somete a la consideración de la comisión de redacción |  |

1	Se someten a la Comisión 8 los textos siguientes:

–	Artículo 15

–	Resolución 78 (CMR-2000)

–	Artículo 22

–	Artículo 52, número 52.221A

–	Proyecto de Resolución [COM4/3] (CMR-03)

–	Apéndice 17

–	Proyecto de Resolución [COM4/2] (CMR-03)

–	Resolución 207 (Rev.CMR-03)

–	Apéndice 11

–	Recomendación 517 (Rev.CMR-03)

–	Resolución 29 (CMR-97)

–	Resolución 21 (Rev.CMR-03)

2	Siria indica que efectuará una declaración en la Plenaria respecto a los recomienda en el MOD Recomendación 517 (Rev.CMR-03).

E. GEORGE
	Presidente de la Comisión 4, Casillero 123

NOC	COM4/228/1

ARTÍCULO  15

Interferencias

SUP	COM4/228/2

RESOLUCIÓN  78  (CMR-2000)

Elaboración de procedimientos que deben emplearse en caso de que se rebasen los límites operacionales u operacionales adicionales del Artículo 22

ARTÍCULO  22

Servicios espaciales1

NOC	COM4/228/3

22.1 a 22.5H

NOC	COM4/228/4

CUADRO  22-4A     (CMR-2000)

Límites operacionales para la dfpe radiada por los sistemas de satélites no geoestacionarios
del servicio fijo por satélite en algunas bandas de frecuencias20, 21, 22

NOC	COM4/228/5

CUADRO  22-4A1     (CMR-2000)

Límites operacionales adicionales de la dfpe radiada por los sistemas de satélites no 
geoestacionarios del servicio fijo por satélite en antenas de estación terrena del
sistema de satélites geoestacionarios del servicio fijo por satélite de 3 y 10 m

NOC	COM4/228/6

CUADRO  22-4B     (CMR-2000)

Límites operacionales para la dfpe radiada por los sistemas de satélites no geoestacionarios del
servicio fijo por satélite en algunas bandas de frecuencias20, 24

NOC	COM4/228/7

CUADRO  22-4C     (CMR-2000)

Límites operacionales para la dfpe radiada por los sistemas de satélites no geoestacionarios
del servicio por satélite en ciertas bandas de frecuencias25

NOC	COM4/228/8

22.5J a 22.39

ARTÍCULO  52

Disposiciones especiales relativas al empleo de las frecuencias

MOD	COM4/228/9

52.221A		2)	Las llamadas en las frecuencias portadoras 12 290 kHz y 16 420 kHz se autorizarán sólo hacia y desde centros de coordinación de rescate (véase el número 30.6.1), sujeto a las salvaguardias de la Resolución [COM 4/3] (CMR-03). Las estaciones de barco y las estaciones costeras podrán utilizar las frecuencias portadoras alternativas de 12 359 kHz y 16 537 kHz para llamadas en modo símplex a condición de que la potencia de cresta de la envolvente no sobrepase 1 kW.     (CMR-03)

ADD	COM4/228/10

PROYECTO DE resolución [COM4/3] (cmR-03)

Utilización de frecuencias portadoras 12 290 kHz y 16 420 kHz para 
llamadas limitadas relacionadas con la seguridad hacia y 
desde los centros de coordinación de salvamento

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que la CMR-2000 modificó el número 52.221A para autorizar llamadas limitadas de seguridad en las frecuencias portadoras 12 290 kHz y 16 420 kHz;

b)	que la continuación de la función de llamada limitada para comunicaciones relativas a la seguridad en esas frecuencias portadoras mejorará la capacidad de las organizaciones de búsqueda y salvamento, que mantienen una escucha permanente en estas frecuencias de socorro y seguridad, para llamar a barcos que no están preparados para funcionar con el SMSSM,

observando

a)	que la Disposición IV/4.8 del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS), 1974, según se haya modificado, estipula que durante la navegación cada barco sea capaz de transmitir y recibir radiocomunicaciones generales hacia y desde sistemas o redes en la costa;

b)	que las denominadas comunicaciones generales son comunicaciones de seguridad y relacionadas con la seguridad necesarias para la operación segura de los barcos,

observando además

que a todas las comunicaciones marítimas de seguridad debe asegurárseles el acceso y protección adecuados, eficaces e inmediatos,

reconociendo

a)	que la Organización Marítima Internacional indica que las radiocomunicaciones de socorro, urgencia y seguridad son las siguientes, pero que puede haber otras:

•	transmisiones de información de seguridad marítima;

•	llamadas y tráfico de socorro;

•	acuse de recibo y retransmisión de llamadas de socorro;

•	comunicaciones de coordinación de búsqueda y salvamento;

•	comunicaciones del servicio de movimiento de barcos;

•	comunicaciones relacionadas con la seguridad de la navegación;

•	comunicaciones relativas a la navegación;

•	alertas meteorológicas;

•	observaciones meteorológicas;

•	informes sobre posición de barcos; y

•	emergencias médicas (por ejemplo, MÉDICO/MEDIVAC),

b)	que las comunicaciones de socorro y de seguridad y de urgencias están definidas en los Artículos 32 y 33 del Reglamento de Radiocomunicaciones,

resuelve

1	que las frecuencias portadoras 12 290 kHz y 16 420 kHz se utilicen solamente para comunicaciones de socorro, urgencia y seguridad, y limitadas a las llamadas de seguridad;

2	que se inicien las llamadas de seguridad sólo después de haber determinado que no hay otras comunicaciones en curso en estas frecuencias;

3	que las llamadas de seguridad se reduzcan al mínimo y que éstas no provoquen interferencia en las comunicaciones de socorro, urgencia y seguridad,

insta a las administraciones

a que alienten a las estaciones costeras y de barco que estén bajo su jurisdicción a utilizar técnicas de llamada selectiva digital,

invita al Secretario General

a que señale esta Resolución a la atención de la Organización Marítima Internacional.

MOD	COM4/228/11

APÉNDICE  17  (Rev. CMR-03)

Frecuencias y disposiciones de canales en las bandas de ondas
decamétricas del servicio móvil marítimo

(Véase el Artículo  52)

PARTE  A  –  Cuadro de sub-bandas

En el Cuadro, cuando corresponde1, las frecuencias que pueden asignarse en una banda determinada para cada uno de los usos considerados:

–	se indican expresando el más bajo y el más alto de los valores asignables, impresos en negritas;

–	y están espaciadas entre sí uniformemente, indicándose en cursiva el número de frecuencias (f.) que pueden asignarse y el valor de la separación entre canales, expresado en kHz.

Cuadro de las frecuencias (kHz) utilizables en las bandas atribuidas exclusivamente 
al servicio móvil marítimo entre 4 000 kHz y 27 500 kHz

| Banda (MHz) | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 18/19 | 22 | 25/26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Límites (kHz) | 4 063 | 6 200 | 8 195 | 12 230 | 16 360 | 18 780 | 22 000 | 25 070 |
| Frecuencias asignables a estaciones de barco para la transmisión de datos oceanográficos c) | 4 063,3 a 4 064,8 6 f. 0,3 kHz |  |  |  |  |  |  |  |
| Límites (kHz) | 4 065 | 6 200 | 8 195 | 12 230 | 16 360 | 18 780 | 22 000 | 25 070 |
| Frecuencias asignables a estaciones de barco para telefonía en dúplex a) i) | 4 066,4 a 4 144,4 27 f. 3 kHz | 6 201,4 a 6 222,4 8 f. 3 kHz | 8 196,4 a 8 292,4 33 f. 3 kHz | 12 231,4 a 12 351,4 41 f. 3 kHz | 16 361,4 a 16 526,4 56 f. 3 kHz | 18 781,4 a 18 823,4 15 f. 3 kHz | 22 001,4 a 22 157,4 53 f. 3 kHz | 25 071,4 a 25 098,4 10 f. 3 kHz |
| Límites (kHz) | 4 146 | 6 224 | 8 294 | 12 353 | 16 528 | 18 825 | 22 159 | 25 100 |

Cuadro de las frecuencias (kHz) utilizables en las bandas atribuidas exclusivamente 
al servicio móvil marítimo entre 4 000 kHz y 27 500 kHz  (Continuación)

| Banda (MHz) | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 18/19 | 22 | 25/26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Límites (kHz) | 4 146 | 6 224 | 8 294 | 12 353 | 16 528 | 18 825 | 22 159 | 25 100 |
| Frecuencias asignables a estaciones de barco y a estaciones costeras para la telefonía en símplex a) | 4 147,4 a 4 150,4 2 f. 3 kHz | 6 225,4 a 6 231,4 3 f. 3 kHz | 8 295,4 a 8 298,4 2 f. 3 kHz | 12 354,4 a 12 366,4 5 f. 3 kHz | 16 529,4 a 16 547,4 7 f. 3 kHz | 18 826,4 a 18 844,4 7 f. 3 kHz | 22 160,4 a 22 178,4 7 f. 3 kHz | 25 101,4 a 25 119,4 7 f. 3 kHz |
| Límites (kHz) | 4 152 | 6 233 | 8 300 | 12 368 | 16 549 | 18 846 | 22 180 | 25 121 |
| Frecuencias asignables a estaciones de barco para telegrafía de banda ancha, facsímil y sistemas especiales de transmisión | 4 154 a 4 170 5 f. 4 kHz | 6 235 a 6 259 7 f. 4 kHz | 8 302 a 8 338 10 f. 4 kHz | 12 370 a 12 418 13 f. 4 kHz | 16 551 a 16 615 17 f. 4 kHz | 18 848 a 18 868 6 f. 4 kHz | 22 182 a 22 238 15 f. 4 kHz | 25 123 a 25 159 10 f. 4 kHz |
| Límites (kHz) | 4 172 | 6 261 | 8 340 | 12 420 | 16 617 | 18 870 | 22 240 | 25 161,25 |
| Frecuencias asignables a estaciones de barco para la transmisión de datos oceanográficos c) |  | 6 261,3 a 6 262,5 5 f. 0,3 kHz | 8 340,3 a 8 341,5 5 f. 0,3 kHz | 12 420,3 a 12 421,5 5 f. 0,3 kHz | 16 617,3 a 16 618,5 5 f. 0,3 kHz |  | 22 240,3 a 22 241,5 5 f. 0,3 kHz |  |
| Límites (kHz) | 4 172 | 6 262,75 | 8 341,75 | 12 421,75 | 16 618,75 | 18 870 | 22 241,75 | 25 161,25 |
| Frecuencias (asociadas por pares) asignables a estaciones de barco, sistemas de telegrafía de impresión directa de banda estrecha, (IDBE) y transmisión de datos a velocidades no superiores a 100 Bd para MDF y 200 Bd para MDP d) j) m) p) | 4 172,5 a 4 181,5 18 f. 0,5 kHz | 6 263 a 6 275,5 25 f. 0,5 kHz |  |  |  |  |  |  |
| Límites (kHz) | 4 181,75 | 6 275,75 | 8 341,75 | 12 421,75 | 16 618,75 | 18 870 | 22 241,75 | 25 161,25 |
| Frecuencias de llamada asignables a estaciones de barco para telegrafía Morse de clase A1A o A1B g) p) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Límites (kHz) | 4 186,75 | 6 280,75 | 8 341,75 | 12 421,75 | 16 618,75 | 18 870 | 22 241,75 | 25 161,25 |
| Frecuencias (asociadas por pares) asignables a estaciones de barco, sistemas de telegrafía de IDBE y transmisión de datos a velocidades no superiores a 100 Bd para MDF y 200 Bd para MDP d) m) p) |  | 6 281 a 6 284,5 8 f. 0,5 kHz |  |  |  |  |  |  |
| Límites (kHz) | 4 186,75 | 6 284,75 | 8 341,75 | 12 421,75 | 16 618,75 | 18 870 | 22 241,75 | 25 161,25 |

Cuadro de las frecuencias (kHz) utilizables en las bandas atribuidas exclusivamente 
al servicio móvil marítimo entre 4 000 kHz y 27 500 kHz  (Continuación)

| Banda (MHz) | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 18/19 | 22 | 25/26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Límites (kHz) | 4 186,75 | 6 284,75 | 8 341,75 | 12 421,75 | 16 618,75 | 18 870 | 22 241,75 | 25 161,25 |
| Frecuencias de trabajo asignables a estaciones de barco para telegrafía Morse de clase A1A o A1B e) f) h) p) | 4 187 a 4 202 31 f. 0,5 kHz | 6 285 a 6 300 31 f. 0,5 kHz | 8 342 a 8 365,5 48 f. 0,5 kHz | 12 422 a 12 476,5 110 f. 0,5 kHz | 16 619 a 16 683 129 f. 0,5 kHz |  | 22 242 a 22 279 75 f. 0,5 kHz | 25 161,5 a 25 171 20 f. 0,5 kHz |
| Límites (kHz) | 4 202,25 | 6 300,25 | 8 365,75 | 12 476,75 | 16 683,25 | 18 870 | 22 279,25 | 25 171,25 |
| Frecuencias de llamada asignables a estaciones de barco para telegrafía Morse de clase A1A o A1B g) p) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Límites (kHz) | 4 202,25 | 6 300,25 | 8 370,75 | 12 476,75 | 16 683,25 | 18 870 | 22 284,25 | 25 172,75 |
| Frecuencias de trabajo asignables a estaciones de barco para telegrafía Morse de clase A1A o A1B e) f) p) |  |  | 8 371 a 8 376 11 f. 0,5 kHz |  |  |  |  |  |
| Límites (kHz) | 4 202,25 | 6 300,25 | 8 376,25 | 12 476,75 | 16 683,25 | 18 870 | 22 284,25 | 25 172,75 |
| Frecuencias (asociadas por pares) asignables a estaciones de barco, sistemas de telegrafía de IDBE y de transmisión de datos a velocidades no superiores a 100 Bd para MDF y 200 Bd para MDP d) j) m) p) |  |  | 8 376,5 a 8 396 40 f. 0,5 kHz | 12 477 a 12 549,5 146 f. 0,5 kHz | 16 683,5 a 16 733,5 101 f. 0,5 kHz | 18 870,5 a 18 892,5 45 f. 0,5 kHz | 22 284,5 a 22 351,5 135 f. 0,5 kHz | 25 173 a 25 192,5 40 f. 0,5 kHz |
| Límites (kHz) | 4 202,25 | 6 300,25 | 8 396,25 | 12 549,75 | 16 733,75 | 18 892,75 | 22 351,75 | 25 192,75 |
| Frecuencias de llamada asignables a estaciones de barco para telegrafía Morse de clase A1A o A1B g) p) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Límites (kHz) | 4 202,25 | 6 300,25 | 8 396,25 | 12 554,75 | 16 738,75 | 18 892,75 | 22 351,75 | 25 192,75 |
| Frecuencias (asociadas por pares) asignables a estaciones de barco, sistemas de IDBE y de transmisión de datos a velocidades no superiores a 100 Bd para MDF y 200 Bd para MDP d) m) p) |  |  |  | 12 555 a 12 559,5 10 f. 0,5 kHz | 16 739 a 16 784,5 92 f. 0,5 kHz |  |  |  |
| Límites (kHz) | 4 202,25 | 6 300,25 | 8 396,25 | 12 559,75 | 16 784,75 | 18 892,75 | 22 351,75 | 25 192,75 |

Cuadro de las frecuencias (kHz) utilizables en las bandas atribuidas exclusivamente 
al servicio móvil marítimo entre 4 000 kHz y 27 500 kHz  (Continuación)

| Banda (MHz) | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 18/19 | 22 | 25/26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Límites (kHz) | 4 202,25 | 6 300,25 | 8 396,25 | 12 559,75 | 16 784,75 | 18 892,75 | 22 351,75 | 25 192,75 |
| Frecuencias (no asociadas por pares) asignables a estaciones de barco para sistemas de telegrafía de IDBE y transmisión de datos a velocidades no superiores a 100 Bd para MDF y 200 Bd para MDP y telegrafía Morse de clase A1A o A1B (de trabajo) b) p) | 4 202,5 a 4 207 10 f. 0,5 kHz | 6 300,5 a 6 311,5 23 f. 0,5 kHz | 8 396,5 a 8 414 36 f. 0,5 kHz | 12 560 a 12 576,5 34 f. 0,5 kHz | 16 785 a 16 804 39 f. 0,5 kHz | 18 893 a 18 898 11 f. 0,5 kHz | 22 352 a 22 374 45 f. 0,5 kHz | 25 193 a 25 208 31 f. 0,5 kHz |
| Límites (kHz) | 4 207,25 | 6 311,75 | 8 414,25 | 12 576,75 | 16 804,25 | 18 898,25 | 22 374,25 | 25 208,25 |
| Frecuencias asignables a estaciones de barco para llamada selectiva digital k) l) | 4 207,5 a 4 209 4 f. 0,5 kHz | 6 312 a 6 313,5 4 f. 0,5 kHz | 8 414,5 a 8 416 4 f. 0,5 kHz | 12 577 a 12 578,5 4 f. 0,5 kHz | 16 804,5 a 16 806 4 f. 0,5 kHz | 18 898,5 a 18 899,5 3 f. 0,5 kHz | 22 374,5 a 22 375,5 3 f. 0,5 kHz | 25 208,5 a 25 209,5 3 f. 0,5 kHz |
| Límites (kHz) | 4 209,25 | 6 313,75 | 8 416,25 | 12 578,75 | 16 806,25 | 18 899,75 | 22 375,75 | 25 210 |
| Límites (kHz) | 4 209,25 | 6 313,75 | 8 416,25 | 12 578,75 | 16 806,25 | 19 680,25 | 22 375,75 | 26 100,25 |
| Frecuencias (asociadas por pares) asignables a estaciones costeras para sistemas de telegrafía de IDBE y de transmisión de datos a velocidades no superiores a 100 Bd para MDF y 200 Bd para MDP d) n) o) p) | 4 209,5 a 4 219 20 f. 0,5 kHz | 6 314 a 6 330,5 34 f. 0,5 kHz | 8 416,5 a 8 436 40 f. 0,5 kHz | 12 579 a 12 656,5 156 f. 0,5 kHz | 16 806,5 a 16 902,5 193 f. 0,5 kHz | 19 680,5 a 19 703 46 f. 0,5 kHz | 22 376 a 22 443,5 136 f. 0,5 kHz | 26 100,5 a 26 120,5 41 f. 0,5 kHz |
| Límites (kHz) | 4 219,25 | 6 330,75 | 8 436,25 | 12 656,75 | 16 902,75 | 19 703,25 | 22 443,75 | 26 120,75 |
| Frecuencias asignables a estaciones costeras para llamada selectiva digital l) | 4 219,5 a 4 220,5 3 f. 0,5 kHz | 6 331 a 6 332 3 f. 0,5 kHz | 8 436,5 a 8 437,5 3 f. 0,5 kHz | 12 657 a 12 658 3 f. 0,5 kHz | 16 903 a 16 904 3 f. 0,5 kHz | 19 703,5 a 19 704,5 3 f. 0,5 kHz | 22 444 a 22 445 3 f. 0,5 kHz | 26 121 a 26 122 3 f. 0,5 kHz |
| Límites (kHz) | 4 221 | 6 332,5 | 8 438 | 12 658,5 | 16 904,5 | 19 705 | 22 445,5 | 26 122,5 |
| Frecuencias asignables a estaciones costeras para telegrafía Morse de clase A1A o A1B y telegrafía de banda ancha, facsímil, sistemas especiales de transmisión, transmisión de datos y sistemas telegráficos de impresión directa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Límites (kHz) | 4 351 | 6 501 | 8 707 | 13 077 | 17 242 | 19 755 | 22 696 | 26 145 |

Cuadro de las frecuencias (kHz) utilizables en las bandas atribuidas exclusivamente 
al servicio móvil marítimo entre 4 000 kHz y 27 500 kHz  (Fin)

| Bandas (MHz) | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 18/19 | 22 | 25/26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Límites (kHz) | 4 351 | 6 501 | 8 707 | 13 077 | 17 242 | 19 755 | 22 696 | 26 145 |
| Frecuencias asignables a estaciones costeras para telefonía en dúplex a) | 4 352,4 a 4 436,4 29 f. 3 kHz | 6 502,4 a 6 523,4 8 f. 3 kHz | 8 708,4 a 8 813,4 36 f. 3 kHz | 13 078,4 a 13 198,4 41 f. 3 kHz | 17 243,4 a 17 408,4 56 f. 3 kHz | 19 756,4 a 19 798,4 15 f. 3 kHz | 22 697,4 a 22 853,4 53 f. 3 kHz | 26 146,4 a 26 173,4 10 f. 3 kHz |
| Límites (kHz) | 4 438 | 6 525 | 8 815 | 13 200 | 17 410 | 19 800 | 22 855 | 26 175 |

a)	Véase la Parte B, Sección I.

b)	Véase la Parte B, Sección III.

c)	Estas bandas pueden ser también utilizadas por las estaciones de boya para transmisión de datos oceanográficos y por estaciones que interroguen a estas boyas.

d)	Véase la Parte B, Sección II.

e)	En las bandas de frecuencias utilizadas por las estaciones de barco para la telegrafía Morse de clase A1A a velocidades no superiores a 40 Bd, las administraciones podrán asignar frecuencias adicionales intercaladas entre las frecuencias extremas asignables. Todas las frecuencias que se asignen serán múltiplos de 100 Hz. Las administraciones distribuirán uniformemente estas asignaciones en las bandas.

f)	Véase la Parte B, Sección V.

g)	Véase la Parte B, Sección IV.

h)	Para las condiciones de empleo de la frecuencia de 8 364 kHz, véase el Apéndice 13.

i)	Para el uso de las frecuencias portadoras 4 125 kHz, 6 215 kHz, 8 291 kHz, 12 290 kHz y 16 420 kHz indicadas en estas sub-bandas por las estaciones de barco y las estaciones costeras con fines de socorro y seguridad en radiotelefonía de banda lateral única, véanse el Artículo 31 y el Apéndice 13.

j)	Para el uso de las frecuencias 4 177,5 kHz, 6 268 kHz, 8 376,5 kHz, 12 520 kHz y 16 695 kHz en estas sub-bandas por las estaciones de barco y las estaciones costeras con fines de socorro y seguridad en telegrafía de IDBE, véase el Artículo 31.

k)	Para el uso de las frecuencias 4 207,5 kHz, 6 312 kHz, 8 414,5 kHz, 12 577 kHz y 16 804,5 kHz en estas sub-bandas por las estaciones de barco y las estaciones costeras con fines de socorro y seguridad en llamada selectiva digital, véase el Artículo 31.

l)	Las siguientes frecuencias asociadas por pares (para estaciones de barco y costeras) 4 208/4 219,5 kHz, 6 312,5/6 331 kHz, 8 415/8 436,5 kHz, 12 577,5/12 657 kHz, 16 805/16 903 kHz, 18 898,5/19 703,5 kHz, 22 374,5/22 444 kHz y 25 208,5/26 121 kHz son las frecuencias internacionales de primera elección para llamada selectiva digital (véase el Artículo 54).

m)	Las frecuencias de estas bandas de frecuencia pueden utilizarse también para telegrafía Morse de clase A1A o A1B (trabajo) (véase la Parte B, Sección II).

n)	Las frecuencias 4 210 kHz, 6 314 kHz, 8 416,5 kHz, 12 579 kHz, 16 806,5 kHz, 19 680,5 kHz, 22 376 kHz y 26 100,5 kHz son las frecuencias internacionales exclusivas para la transmisión de información sobre seguridad marítima (MSI) (véanse los Artículos 31 y 33).

o)	La frecuencia 4 209,5 kHz es una frecuencia internacional exclusiva para la transmisión de información tipo NAVTEX (véanse los Artículos 31 y 33).

p)	Estas subbandas salvo las bandas de frecuencias indicadas en las Notas j), n) y o) pueden utilizarse para las pruebas iniciales y la posible introducción futura de nuevas tecnologías digitales en el servicio móvil marítimo. Las estaciones que utilicen estas sub-bandas para estos fines no causarán interferencia perjudicial a otras estaciones que funcionen conforme al Artículo 5, ni reclamarán protección contra ellas.

PARTE  B  –  Disposiciones de canales

Sección I  –  Radiotelefonía

SUP	COM4/228/12

ADD	COM4/228/13

proyecto de RESOLUCIÓN [COM4/2] (CMR-03)

Revisión de las disposiciones de las frecuencias y los canales en las bandas marítimas en ondas hectométricas y ondas decamétricas con objeto de 
mejorar la eficacia mediante la consideración del empleo de 
nueva tecnología digital por el servicio móvil marítimo

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que el orden del día de esta Conferencia incluye la consideración del empleo de nuevas tecnologías digitales en las bandas de ondas hectométricas y ondas decamétricas del servicio móvil marítimo;

b)	que la introducción de nuevas tecnologías digitales en el servicio móvil marítimo no deberá alterar las comunicaciones de socorro y seguridad en las bandas de ondas hectométricas y de ondas decamétricas, incluidas las establecidas por el Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar, 1974 modificado;

c)	que las modificaciones efectuadas en el Apéndice 17 no deben perjudicar el empleo futuro de estas frecuencias o las capacidades de los sistemas o nuevas aplicaciones que se requieran en el servicio móvil marítimo;

d)	que la necesidad de utilizar nuevas tecnologías digitales en el servicio móvil marítimo está aumentando rápidamente;

e)	que el empleo de nuevas tecnologías digitales en las frecuencias marítimas en ondas hectométricas y ondas decamétricas permitirá responder más adecuadamente a la demanda emergente de nuevos servicios;

f)	que las bandas de ondas decamétricas atribuidas al servicio móvil marítimo para la telegrafía Morse A1A y de telegrafía de impresión directa de banda estrecha están actualmente muy infrautilizadas;

g)	que el Sector de Radiocomunicaciones de la UIT esta llevando a cabo actualmente estudios para mejorar la eficacia de estas bandas,

observando

[a)	la Resolución 347 (CMR-97);]

b)	que ya se han desarrollado y utilizado diferentes tecnologías digitales en las bandas de ondas hectométricas y decamétricas en varios servicios de radiocomunicaciones,

observando también

que esta Conferencia ha modificado el Artículo 17 para permitir, a título voluntario, el empleo de diversos canales o bandas identificados en las bandas de ondas hectométricas y decamétricas para la prueba inicial y la futura introducción de las nuevas tecnologías digitales,

resuelve

1	que, al objeto de dotar de interoperabilidad mundial completa a los equipos de barco, debe implementarse en el Apéndice 17 una, o más de una, nuevas tecnologías con interoperabilidad mundial;

2	que, tan pronto como estén completados los estudios del UIT-R, una futura conferencia competente debe considerar los cambios necesarios del Apéndice 17 que posibiliten la utilización de las nuevas tecnologías por el servicio móvil marítimo,

invita el UIT-R

a finalizar los estudios que están curso actualmente:

	identificar las necesidades futuras del servicio móvil marítimo,

	identificar las características técnicas necesarias para facilitar el empleo de sistemas digitales en las bandas de ondas hectométricas y ondas decamétricas atribuidas al servicio móvil marítimo teniendo en cuenta todas las Recomendaciones UIT-R correspondientes,

	identificar el sistema o sistema digitales que utilizará el servicio móvil marítimo en ondas hectométricas y ondas decamétricas,

	identificar todas las modificaciones necesarias al plan de frecuencias contenido en el Apéndice 17,

	proponer un calendario para la introducción de las nuevas tecnologías digitales y los cambios consiguientes del Apéndice 17,

	recomendar el modo en que pueden introducirse las tecnologías digitales a la vez que se garantiza la satisfacción de las necesidades de socorro y seguridad,

encarga al Secretario General

que señale la presente Resolución a la atención de la Organización Marítima Internacional, la Organización de Aviación Civil Internacional, la Asociación Internacional de Señalización Marítima y el Comité Internacional Radiomarítimo.

MOD	COM4/228/14

RESOLUCIÓN 207 (Rev.CMR-03)

Medidas para hacer frente a la utilización no autorizada de frecuencias
en las bandas atribuidas al servicio móvil marítimo y al servicio
móvil aeronáutico (R) y a las interferencias causadas a las mismas

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que las frecuencias de ondas decamétricas actualmente utilizadas por los servicios móvil marítimo y móvil aeronáutico para comunicaciones de socorro, seguridad y de otro tipo, incluidas las frecuencias de explotación asignadas, experimentan interferencias perjudiciales y a menudo están sujetas a condiciones de propagación difíciles;

b)	que la CMR-97 consideró algunos aspectos de la utilización de las bandas de ondas decamétricas para comunicaciones de socorro y seguridad en el contexto del sistema mundial de socorro y seguridad marítimos (SMSSM), especialmente con respecto a las medidas reglamentarias;

c)	que las operaciones no autorizadas que utilizan frecuencias en las bandas de ondas decamétricas atribuidas al servicio marítimo y al servicio aeronáutico continúan aumentando y constituyen ya un riesgo importante para las comunicaciones de socorro y seguridad y de otro tipo en las bandas de ondas decamétricas;

d)	que algunas administraciones han debido recurrir, por ejemplo, a la transmisión de mensajes de advertencia en los canales operativos de ondas decamétricas como medio para disuadir a los usuarios no autorizados;

e)	que las disposiciones actuales del Reglamento de Radiocomunicaciones prohíben la utilización no autorizada de ciertas frecuencias de seguridad para el tráfico que no está relacionado con la seguridad;

f)	que el cumplimiento de estas medidas reglamentarias es cada vez más difícil de asegurar debido a la disponibilidad de transceptores de ondas decamétricas en banda lateral única (BLU) de bajo costo;

g)	que, en la comprobación técnica de las emisiones, las observaciones sobre el uso de frecuencias en la banda 2 170-2 194 kHz y en las bandas atribuidas exclusivamente al servicio móvil marítimo entre 4 063 kHz y 27 500 kHz y al servicio móvil aeronáutico (R) entre 2 850 kHz y 22 000 kHz revelan que varias frecuencias de estas bandas siguen siendo utilizadas por estaciones de otros servicios, muchas de las cuales operan contraviniendo lo dispuesto en el número 23.2;

h)	que las radiocomunicaciones en ondas decamétricas son el único medio de comunicación de que dispone el servicio móvil marítimo en ciertas ocasiones y que ciertas frecuencias de las bandas mencionadas en el considerando g) están reservadas a fines de socorro y seguridad;

i)	que las radiocomunicaciones en ondas decamétricas son el único medio de comunicación de que dispone el servicio móvil aeronáutico (R) en ciertas ocasiones y que éste es un servicio de seguridad;

j)	que la CMR-2000 y esta Conferencia han examinado la utilización de las bandas de ondas decamétricas por parte del servicio móvil aeronáutico (R) y del servicio móvil marítimo con el fin de proteger las comunicaciones de explotación, de socorro y de seguridad;

k)	que la presente Resolución identifica varias técnicas de reducción de la interferencia que pueden utilizar las administraciones de forma no obligatoria,

considerando en particular

a)	que tiene una importancia capital que los canales de socorro y seguridad del servicio móvil marítimo estén exentos de interferencia perjudicial porque son fundamentales para preservar la seguridad de la vida humana y de los bienes;

b)	que también tiene una importancia capital que los canales directamente utilizados para conseguir la seguridad y la regularidad de las operaciones aeronáuticas estén exentos de interferencia perjudicial porque son fundamentales para la seguridad de la vida humana y de los bienes,

resuelve invitar al UIT-R y al UIT-D, según corresponda

a que den a conocer más ampliamente a nivel regional las prácticas adecuadas para reducir las interferencias en las bandas de ondas decamétricas, especialmente en los canales de socorro y seguridad,

invita a las administraciones

1	a cerciorarse de que las estaciones de servicios distintos del servicio móvil marítimo se abstienen de utilizar frecuencias de los canales de socorro y seguridad, de sus bandas de guarda y de las bandas atribuidas exclusivamente a ese servicio, salvo en las condiciones expresamente especificadas en los números 4.4, 5.128, 5.129, 5.137 y 4.13 a 4.15 y a cerciorarse de que las estaciones de servicios distintos del servicio móvil aeronáutico (R) se abstienen de utilizar frecuencias atribuidas a ese servicio salvo en las condiciones expresamente especificadas en los números 4.4 y 4.13;

2	a desplegar toda clase de esfuerzos para identificar y localizar la fuente de cualquier emisión no autorizada que pueda poner en peligro vidas humanas o bienes y la seguridad y regularidad de las operaciones aeronáuticas, y a comunicar sus resultados a la Oficina de Radiocomunicaciones;

3	a participar de conformidad con el punto 4 del Anexo en cualquier programa de comprobación técnica de las emisiones que organicen la Oficina de Radiocomunicaciones o las administraciones, si así lo acuerdan entre ellas, sin que esto repercuta desfavorablemente en los derechos de otras administraciones o entre en conflicto con cualquier disposición del Reglamento de Radiocomunicaciones;

4	a que hagan todo lo posible para impedir las transmisiones no autorizadas en las bandas atribuidas al servicio móvil marítimo y al servicio móvil aeronáutico (R);

5	a pedir a sus autoridades competentes que adopten, dentro del marco de sus jurisdicciones respectivas, las medidas legislativas o reglamentarias que consideren necesarias o apropiadas, a fin de impedir que las estaciones utilicen sin autorización los canales de socorro y seguridad o funcionen en contravención del número 23.2;

6	a que, en caso de contravención del número 23.2, tomen todas las medidas necesarias para garantizar el cese de toda transmisión no autorizada por las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones en las frecuencias o en las bandas mencionadas en la presente Resolución;

7	a que utilicen todas las técnicas de reducción de la interferencia descritas en el Anexo que sean apropiadas para los servicios móvil marítimo y móvil aeronáutico (R),

encarga a la Oficina de Radiocomunicaciones

1	que solicite la cooperación de las administraciones para identificar la fuente de estas emisiones por todos los medios disponibles y conseguir su silencio;

2	que, cuando se haya identificado la estación de otro servicio que transmita en una banda atribuida al servicio móvil marítimo o al servicio móvil aeronáutico (R), comunique al respecto a la administración correspondiente;

3	que incluya el problema de la interferencia a los canales de socorro y seguridad de los servicios marítimo y aeronáutico en el programa de los seminarios regionales de comunicaciones apropiados,

encarga al Secretario General

que remita la presente Resolución a la Organización Marítima Internacional y a la Organización de la Aviación Civil Internacional para que adopten las medidas que consideren adecuadas.

ADD	COM4/228/15

ANEXO A LA RESOLUCIÓN 207 (Rev.CMR-03)

Técnicas de reducción de la interferencia

Este Anexo indica varias técnicas posibles de reducción de la interferencia en ondas decamétricas que pueden utilizarse para proteger a los receptores de forma individual o combinada dependiendo de los recursos de las administraciones. La utilización de alguna de estas técnicas o de todas ellas no es obligatoria.

# 1	Métodos de modulación alternativos

Utilización de emisiones con modulación digital, tales como MDP-4, para sustituir o complementar las emisiones analógicas vocales en BLU (J3E) y de datos (J2B). Esta iniciativa debería adoptarse internacionalmente para permitir la interoperabilidad de los equipos. Por ejemplo, la OACI ha adoptado la norma «HF data-link» para proporcionar comunicaciones de paquetes de datos utilizando establecimiento de enlace automático y técnicas de control adaptativo de frecuencia como complemento a las comunicaciones vocales analógicas en BLU, como figura en el Anexo 10 de la OACI.

# 2	Sistemas de antenas pasivos y dinámicos/adaptativos

Utilización de sistemas de antenas pasivos y activos/adaptativos para rechazar las señales no deseadas.

# 3	Supresión de canal

Las administraciones mediante sus mecanismos de concesión de licencias, normalización de equipos y acuerdos de inspección deben asegurarse de que, de conformidad con el número 43.1, los equipos de radiocomunicaciones en ondas decamétricas no pueden transmitir en las frecuencias exclusivamente asignadas al servicio móvil aeronáutico (R), según se especifica en el Apéndice 27, salvo en el caso de las frecuencias atribuidas para ser utilizadas en todo el mundo y que se comparten con el servicio móvil aeronáutico (OR), como se indica en el Apéndice 26/3.4).

# 4	Instalaciones regionales de comprobación técnica en la banda de ondas decamétricas y de radiogoniometría

Colaboración y cooperación entre administraciones de la misma región para coordinar la utilización de las instalaciones de comprobación técnica y de radiogoniometría.

# 5	Transmisión de mensajes de aviso

Transmisión de mensajes de aviso en múltiples idiomas sobre canales específicos afectados por una interferencia intensa o persistente. Dicha transmisión debe efectuarse en coordinación con los usuarios de los servicios afectados y la(s) administración(es) o autoridades competentes autorizadas.

# 6	Iniciativas de educación y publicidad

Las administraciones deben tomar iniciativas de educación y publicidad sobre la utilización adecuada del espectro de radiofrecuencias en estas bandas.

MOD	COM4/228/16

APÉNDICE  11

Especificación de sistemas para las emisiones de doble banda lateral (DBL), banda lateral única (BLU) y modulación digital en el servicio de radiodifusión
en ondas decamétricas

PARTE B - Sistema de banda lateral única (BLU)

MOD	COM4/228/17

## 1.1	Separación de canales

En un entorno combinado de DBL, BLU y digital (véase la Resolución 517 (Rev.CMR-03)), la separación de canales será de 10 kHz. A fin de economizar espectro, será también admisible intercalar las emisiones BLU en el punto medio entre dos canales adyacentes DBL, es decir, con una separación de 5 kHz entre frecuencias portadoras, siempre que la emisión intercalada no esté dirigida a la misma zona geográfica que cualquiera de las dos emisiones entre las que se intercale.

En todo entorno que comprenda BLU, la separación entre canales y entre frecuencias portadoras será de 5 kHz.

MOD	COM4/228/18

## 2.6	Reducción de la portadora (con respecto a la potencia en la cresta de la envolvente)

En un entorno combinado de DBL, BLU y digital, la reducción de la portadora será de 6 dB para que puedan recibirse emisiones BLU en receptores convencionales DBL con detección por envolvente sin degradación importante de la calidad de recepción.

MOD	COM4/228/19

## 3.2	Demodulador y recuperación de portadora

El receptor de referencia posee un demodulador síncrono, que utiliza para la recuperación de portadora un dispositivo de regeneración de ésta por medio de un bucle adecuado de control que engancha el receptor a la portadora recibida. El receptor de referencia debe poder funcionar también con las emisiones DBL y con las emisiones BLU cuya portadora esté reducida 6 dB respecto a la potencia en la cresta de la envolvente.

ADD	COM4/228/20

PARTE C  Sistema digital

# 1	Parámetros del sistema

## 1.1	Separación de canales

Se utilizará una separación inicial para las emisiones moduladas digitalmente de 10 kHz. Sin embargo, se pueden utilizar canales intercalados con una separación de 5 kHz de acuerdo con los criterios apropiados de protección que aparecen en la Resolución [COM4/1] (CMR-03), siempre que la emisión intercalada no esté dirigida a la misma zona geográfica que cualquiera de las dos emisiones entre las que se intercala.

## 1.2	Utilización de los canales

Los canales que utilizan emisiones moduladas digitalmente pueden compartir el mismo espectro o intercalarse con emisiones analógicas en la misma banda de radiodifusión en ondas decamétricas (HFBC) con tal de que la protección a las emisiones analógicas sea por lo menos tan grande como la que está actualmente en vigor para la protección analógica-analógica. Para conseguir esto puede ser necesario que la densidad espectral de potencia de la emisión digital (y la potencia total) esté varios dB por debajo de la aplicada actualmente para el mismo circuito de emisión cuando se utilizan, bien emisiones DBL, bien emisiones BLU.

# 2	Características de las emisiones

## 2.1	Anchura de banda y frecuencia central

Una emisión modulada digitalmente en su totalidad tendrá una anchura de banda de 10 kHz con su frecuencia central en cualquiera de las ubicaciones de frecuencia central en la misma canalización de 5 kHz dentro de las bandas de radiodifusión en ondas decamétricas (HFBC).

De los posibles modos, los modos de difusión simultánea («simulcast»), son aquellos que tienen una combinación de emisiones analógicas y digitales del mismo programa en el mismo canal, y que pueden utilizar una emisión digital de 5 kHz o 10 kHz de anchura de banda, próxima a una emisión analógica, bien de 5 kHz bien de 10 kHz. En todos los casos de este tipo, el "raster" intercalado de 5 kHz utilizado en la radiodifusión en ondas decamétricas estará adherido situando la emisión dentro de las bandas de radiodifusión en ondas decamétricas.

## 2.2	Tolerancia de frecuencia

La tolerancia de frecuencia será 10 Hz1.

## 2.3	Banda de audiofrecuencia

La codificación de la fuente digital dentro de una anchura de banda de 10 kHz, tomando en consideración la necesidad de distintos niveles de mitigación de las emisiones mediante la evitación, detección y corrección de errores, puede oscilar desde el equivalente de la FM monofónica (15 kHz aproximadamente) a una característica del códec vocal de bajo nivel del orden de 3 kHz. La elección de la calidad de audio está ligada a las necesidades de los radiodifusores/escuchantes, e incluye la consideración de características tales como las condiciones esperadas del canal de propagación. No hay ninguna especificación única, sino sólo los límites superior e inferior señalados en este párrafo.

## 2.4	Modulación

Se deberá utilizar la modulación de amplitud cuadrivalente (MAQ) con multiplexación por división de frecuencia ortogonal (OFDM - Orthogonal frequency division multiplexing). La MAQ-64 es realizable en muchas condiciones de propagación; otras como las MAQ-32, 16 y 8 se especifican para su utilización en caso necesario.

## 2.5	Valores de la relación de protección en RF

Los valores de la relación de protección para las emisiones analógicas y digitales para condiciones cocanal y de canal adyacente serán conformes a la Resolución [COM 4/1] (CMR-03), en tanto que valores provisionales de relación de protección en RF que se revisarán o confirmarán en la CMR-07.

MOD	COM4/228/21

RECOMENDACIÓN 517 (Rev.CMR-03)

Valores de las relaciones de protección relativas en RF para 
su utilización en las emisiones de banda lateral única (BLU) 
en las bandas de ondas decamétricas atribuidas 
al servicio de radiodifusión

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones  (Ginebra,2003),

considerando

a)	que la CMR-97 adoptó el Artículo 12 como el procedimiento de planificación estacional de las bandas de ondas decamétricas atribuidas al servicio de radiodifusión;

b)	que este procedimiento se basa principalmente en el uso de emisiones de doble banda lateral (DBL);

c)	que la relación de protección en RF en el mismo canal es uno de los parámetros básicos de la planificación;

d)	que la presente Conferencia ha aprobado la Resolución 517 (Rev.CMR-03) relativa a la introducción de emisiones BLU y moduladas digitalmente en las bandas de ondas decamétricas atribuidas al servicio de radiodifusión;

e)	que las características del sistema de BLU para la radiodifusión en ondas decamétricas están contenidas en el Apéndice 11;

f)	que los estudios han mostrado que, para una misma calidad de recepción, las emisiones BLU pueden requerir una menor relación de protección en RF en el mismo canal,

recomienda

que, al preparar las Reglas de Procedimiento pertinentes para la aplicación del Artículo 12, la Oficina utilice los valores de relaciones de protección relativas en RF indicadas en el Anexo a la presente Recomendación relativos a las emisiones BLU y DBL en las bandas de ondas decamétricas atribuidas al servicio de radiodifusión.

ANEXO A LA RECOMENDACIÓN 517 (Rev.CMR-03)

Valores de las relaciones de protección relativas en RF

1	Los valores de las relaciones de protección relativas en RF dados en el cuadro deben utilizarse siempre que haya emisiones BLU como las especificadas en el Apéndice 11 en la utilización de las bandas de ondas decamétricas atribuidas al servicio de radiodifusión.

2	Para la recepción de las señales deseadas DBL y BLU (reducción de la portadora de 6 dB con respecto a la potencia en la cresta de la envolvente), se supone un receptor convencional de DBL con detección por envolvente diseñado para una separación de canales de 10 kHz.

3	En las señales BLU con una reducción de portadora de 6 dB con respecto a la potencia en la cresta de la envolvente se supone una potencia equivalente de banda lateral como la especificada en el § 1.2, Parte B del Apéndice 11.

4	Los valores para el caso 2 del cuadro que figura a continuación corresponden a una situación en la que la frecuencia central de la banda de paso de la frecuencia intermedia del receptor de DBL coincide con la frecuencia portadora de la señal BLU deseada. Cuando no es así, el valor para +5 kHz puede aumentar a –1 dB.

Valores de las relaciones de protección relativas en RF respecto a la relación de protección en RF
en el mismo canal para señales DBL deseadas y no deseadas (dB)1 para uso en las bandas
de ondas decamétricas atribuidas al servicio de radiodifusión

|  | Señal deseada | Señal no deseada | Separación entre frecuencias portadoras f no deseada – f deseada, f (kHz) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | –20 | –15 | –10 | –5 | 0 | +5 | +10 | +15 | +20 |
| 1 | DBL | BLU (reducción de la portadora de 6 dB respecto a la potencia en la cresta de la envolvente) | –51 | –46 | –32 | +1 | 3 | –2 | –32 | –46 | –51 |
| 2 | BLU (reducción de la portadora de 6 dB respecto a la potencia en la cresta de la envolvente) | DBL | –54 | –49 | –35 | –3 | 0 | –3 | –35 | –49 | –54 |
| 3 | BLU (reducción de la portadora de 6 dB respecto a la potencia en la cresta de la envolvente) | BLU (reducción de la portadora de 6 dB respecto a la potencia en la cresta de la envolvente) | –51 | –46 | –32 | +1 | 0 | –2 | –32 | –46 | –51 |
| 1 No es necesario tener en cuenta las separaciones de frecuencia f inferiores a –20 kHz ni f superiores a 20 kHz. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

SUP	COM4/228/22

RESOLUCIÓN  29  (CMR-97)

Información sobre la ocupación por los servicios fijo y móvil de las bandas
adicionales de ondas decamétricas atribuidas al servicio
de radiodifusión por la CAMR-92

MOD	COM4/228/23

RESOLUCIÓN  21  (Rev.CMR-03)

Introducción de cambios en las atribuciones de bandas
de frecuencias entre 5 900 kHz y 19 020 kHz

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),

considerando

a)	que parte de las bandas de frecuencias entre 5 900 kHz y 19 020 kHz, que anteriormente estaban atribuidas, en exclusiva o compartidas, a los servicios fijo y móvil, se han reatribuido al servicio de radiodifusión;

b)	que ciertas asignaciones existentes a las estaciones de los servicios fijo y móvil deben ser desplazadas progresivamente desde estas bandas reatribuidas para dejar espacio al servicio de radiodifusión;

c)	que las asignaciones que van a ser desplazadas, denominadas «asignaciones transferidas», deben ser reacomodadas en otras bandas de frecuencias apropiadas;

d)	que los países en desarrollo pueden necesitar asistencia especial de la Oficina de Radiocomunicaciones,, al sustituir sus asignaciones transferidas con una protección adecuada;

e)	que ya existen procedimientos en el Artículo 11 que pueden utilizarse a este efecto,

reconociendo

las dificultades que podrían tener las administraciones y la Oficina durante el periodo de transición entre las atribuciones anteriores y las atribuciones realizadas por la CAMR-92,

resuelve que

1	la duración del periodo de transición sea del 1 de abril de 1992 al 1 de abril de 2007;

2	las administraciones dejen de notificar asignaciones de frecuencia a estaciones de los servicios fijo y móvil en las bandas reatribuidas. Las asignaciones notificadas en estas bandas después de la fecha 1 de abril de 1992 llevarán un símbolo para indicar que la conclusión será examinada por la Oficina a partir del 1 de abril de 2007 conforme a las disposiciones del número 11.31;

3	la Oficina emprenda la tarea de revisar el Registro Internacional de Frecuencias con la ayuda de las administraciones. A tal efecto, la Oficina consultará periódicamente a las administraciones sobre las asignaciones de frecuencia a enlaces para los cuales ya existen otros medios de telecomunicación satisfactorios, con objeto de disminuir la categoría de las asignaciones de clase de funcionamiento A o suprimir tales asignaciones;

4	para las asignaciones de clase de funcionamiento A en las bandas reatribuidas, las administraciones notifiquen a la Oficina las frecuencias sustitutivas o soliciten a la misma asistencia para seleccionar dichas frecuencias en aplicación de los Artículos 7 y 13;

5	la Oficina elabore en su momento un proyecto de procedimiento para sustituir las asignaciones de frecuencia restantes y consulte a las administraciones de acuerdo con el Artículo 14;

6	la Oficina modifique los proyectos de procedimientos teniendo en cuenta en la medida practicable los comentarios recibidos de las administraciones y proponga asignaciones sustitutivas a más tardar tres años antes del 1 de abril de 2007. Al hacerlo, la Oficina pedirá a las administraciones que adopten las medidas adecuadas a fin de que sus asignaciones se ajusten al Cuadro de atribución de bandas de frecuencias en la fecha debida;

7	una asignación de frecuencia sustitutiva cuyas características básicas, con la excepción de la frecuencia asignada, no hayan sido modificadas en el proceso anterior, mantenga su fecha original. Sin embargo, si estas características básicas de una asignación de frecuencia sustitutiva son diferentes de las de la asignación transferida, la asignación sustitutiva se tratará de acuerdo con las disposiciones pertinentes de la Sección II del Artículo 11,

invita a las administraciones

a que al tratar de reacomodar las asignaciones transferidas para sus servicios fijo y móvil en las bandas entre 5 900 kHz y 19 020 kHz que se han reatribuido al servicio de radiodifusión, hagan todo lo posible por encontrar asignaciones sustitutivas en las bandas atribuidas a los servicios fijo y móvil correspondientes.

_______________

1 	Dentro de los recuadros que no sean grises.

1 	Véase la nota 21 del Apéndice 2.