| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS | Document 238-F |
|  |  |  | 23 juin 2003 |
|  |  |  | Original: anglais |
| GENÈVE, 9 JUIN – 4 JUILLET 2003 |  |  |  |

|  | COMMISSION 5 |
| --- | --- |
| Groupe de travail 5C |  |
| POINT 1.25 DE L'ORDRE DU JOUR |  |

ADD	WG5C/238/1

5.[HDFSS]	Les bandes ci-après sont identifiées pour des applications à haute densité du service fixe par satellite (système HDFSS):

[17,3-17,7 GHz 		(espace vers Terre) en Région 1,]

18,3-19,3 GHz 		(espace vers Terre) en Région 2,

19,7-20,2 GHz 		(espace vers Terre) dans toutes les Régions

39,5-40 GHz 		(espace vers Terre) en Région 1,

40-40,5 GHz 		(espace vers Terre) dans toutes les Régions

40,5-42 GHz 		(espace vers Terre) en Région 2,

47,5-47,9 GHz 		(espace vers Terre) en Région 1,

48,2-48,54 GHz 		(espace vers Terre) en Région 1,

49,44-50,2 GHz 		(espace vers Terre) en Région 1,

et

27,5-27,82 GHz 		(Terre vers espace) en Région 1,

28,35-28,45 GHz 		(Terre vers espace) en Région 2,

28,45-28,94 GHz 		(Terre vers espace) dans toutes les Régions

28,94-29,1 GHz 		(Terre vers espace) en Régions 2 et 3,

29,25-29,46 GHz 		(Terre vers espace) en Région 2,

29,46-30 GHz 		(Terre vers espace) dans toutes les Régions

48,2-50,2 GHz 		(Terre vers espace) en Région 2.

Cette identification n'exclut pas l'utilisation de ces bandes par d'autres applications du service fixe par satellite ou par d'autres services auxquels ces bandes sont attribuées à titre primaire avec égalité des droits et n'établit pas de priorité entre les utilisateurs des bandes dans le Règlement des radiocommunications. Il convient que les administrations en tiennent compte dans l'examen de dispositions réglementaires se rapportant à ces bandes. Se reporter à la Résolution [COM 5/6] (CMR-03).

MOD	WG5C/238/2

5.547	Les bandes 31,8-33,4 GHz, 37-40 GHz, 40,5-43,5 GHz, 51,4-52,6 GHz, 55,78-59 GHz et 64-66 GHz sont disponibles pour les applications haute densité  du service fixe (voir les Résolutions 75 (CMR-2000) et 79 (CMR-2000)). Les administrations devraient prendre en considération ce qui précède lorsqu'elles examinent les dispositions réglementaires applicables à ces bandes. Compte tenu de la mise en place possible d'applications à haute densité du service fixe par satellite dans les bandes 39,5-40 GHz et 40,5-42 GHz (voir le numéro 5.HDFSS), les administrations doivent, en outre, prendre en considération les contraintes éventuelles imposées aux applications à haute densité du service fixe, selon qu'il convient-.     (CMR-03)

MOD	WG5C/238/3

15,63-18,6 GHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 17,3-17,7 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.516 [(espace vers Terre)] [ADD 5.BC01] [ADD 5.HDFSS] Radiolocalisation | 17,3-17,7 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.516 RADIODIFFUSION PAR SATELLITE Radiolocalisation | 17,3-17,7 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.516 Radiolocalisation |
| 5.514 | 5.514 5.515 5.517 | 5.514 |

ADD	WG5C/238/4

[5.BC01	Dans la bande 17,3-17,7 GHz, les stations terriennes du service fixe par satellite (espace vers Terre) en Région 1 ne peuvent pas prétendre à une protection vis-à-vis des stations terriennes de liaison de connexion du service de radiodiffusion par satellite exploitées conformément à l'Appendice 30A. Le numéro 5.43A ne s'applique pas.]

ADD	WG5C/238/5

[Dispositions régissant la protection du SF exploité dans certains pays visés dans le renvoi 5.514.]

APPENDICE  30A  (CMR-2000)

MOD	WG5C/238/6

ARTICLE  7     (CMR-03)

Coordination, notification et inscription dans le Fichier de référence international des fréquences d'assignations de fréquence aux stations
du service fixe par satellite (espace vers Terre) en Région 1 dans
la bande 17,3-18,1 GHz [et en Région 1 dans la bande 17,3-17,7 GHz], aux stations du service fixe par satellite (Terre vers espace) en Région 2 dans la bande 17,8-18,1 GHz et aux stations du service de radiodiffusion par satellite en
Région 2, dans la bande 17,3-17,8 GHz, lorsque des assignations
de fréquence à des liaisons de connexion de stations de
radiodiffusion par satellite dans la bande 17,3-18,1 GHz
en Régions 1 et 3 ou dans la bande 17,3-17,8 GHz
en Région 2 sont concernées

Section I – Coordination de stations spatiales d'émission ou de stations terriennes d'émission du service fixe par satellite ou de stations spatiales d'émission du service
de radiodiffusion par satellite avec des assignations à des liaisons
de connexion du service de radiodiffusion par satellite

MOD	WG5C/238/7

7.1	Les dispositions du numéro 9.714 et les dispositions connexes des Articles 9 et 11 sont applicables aux stations spatiales d'émission du service fixe par satellite dans la bande 17,3-18,1 GHz [et en Région 1 dans la bande 17,3-17,7 GHz], aux stations terriennes d'émission du service fixe par satellite en Région 2 dans la bande 17,8-18,1 GHz et aux stations spatiales d'émission du service de radiodiffusion par satellite dans la Région 2 dans la bande 17,3 17,8 GHz.

Section II – Coordination avec des assignations conformes au Plan des liaisons de connexion régional approprié de l'Appendice 30A

MOD	WG5C/238/8

7.3	Les administrations qui projettent de mettre en oeuvre des assignations à des stations terriennes de réception dans toutes les Régions dans la bande 17,[3]-18,1 GHz dans le service fixe par satellite (espace vers Terre) ou dans la bande 17,3-17,8 GHz dans le service de radiodiffusion par satellite, devraient évaluer le niveau de brouillage établi sur la base des contours de coordination calculés conformément à l'Appendice 7, qui pourrait être causé par une station terrienne de liaison de connexion située sur le territoire d'une autre administration et incluse dans la zone de service d'une assignation à une station spatiale de liaison de connexion du service de radiodiffusion par satellite qui est conforme au Plan des liaisons de connexion régional approprié. Si l'administration ayant en projet des stations terriennes de réception estime qu'un brouillage peut être causé par ce type de station terrienne de liaison de connexion, elle peut demander à l'administration responsable de la station terrienne de liaison de connexion d'indiquer les coordonnées géographiques, les caractéristiques de l'antenne et l'angle de site de l'horizon autour des stations terriennes de liaison de connexion existantes ou en projet.

Appendice 5 (CMR-2000)

MOD	WG5C/238/9

TABLEAU  5-1 (suite)

| Référence de l'Article 9 | Cas | Bandes de fréquences (et Région) du service pour lequel la coordination est recherchée | Seuil/condition | Méthode de calcul | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numéro 9.7 OSG/OSG (suite) |  | 3) 17,7-20,2 GHz en Régions 2 et 3, 17,3-20,2 GHz en Région 1, et 27,5-30 GHz 4) Toutes les bandes de fréquences, autres que celles visées aux § 1), 2) et 3), attribuées à un service spatial, et les bandes visées aux § 1), 2) et 3) pour lesquelles le service de radiocommunication du réseau en projet ou des réseaux affectés est un service autre que le SFS ou dans le cas de la coordination de stations spatiales fonctionnant dans le sens de transmission opposé | i) Les largeurs de bande se chevauchent; et ii) Tout réseau du SFS ayant une station spatiale située dans un arc orbital de  8° par rapport à la position orbitale nominale d'un réseau en projet du SFS La valeur du rapport T/T dépasse 6% | Appendice 8 | Le réseau de cette administration ne sera pas affecté car la valeur de T/T calculée à l'aide de la méthode indiquée aux § 2.2.1.2 et 3.2 de l'Appendice 8 ne dépasse pas 6%. Lorsque le Bureau, à la demande d'une administration, étudie ces renseignements conformément au numéro 9.42, il doit utiliser la méthode de calcul indiquée aux § 2.2.1.2 et 3.2 de l'Appendice 8 |

APPENDICE  30A  (CMR-2000)

ARTICLE  4     (CMR-2000)

Procédures relatives aux modifications apportées au Plan des liaisons
de connexion de la Région 2 et aux utilisations additionnelles
dans les Régions 1 et 3

## 4.2	Dispositions applicables à la Région 2

MOD	WG5C/238/10

4.2.2	Toute administration qui propose la modification des caractéristiques d'une assignation de fréquence conforme au Plan des liaisons de connexion de la Région 2 ou l'inscription d'une nouvelle assignation de fréquence dans ledit Plan recherche l'accord de toute autre administration[MOD 8, 9]:

_______________

8 	L'accord avec les administrations ayant une assignation de fréquence dans la bande 17,7-17,8 GHz à une station de Terre, ou [dans la bande 17,3-17,8 GHz] à une station terrienne du service fixe par satellite (espace vers Terre) doit être recherché au titre des numéros 9.17 et 9.17A respectivement.

MOD	WG5C/238/11

15,63-18,6 GHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 18,1-18,4 FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.484A ADD 5.HDFSS (Terre vers espace) 5.520 MOBILE 5.519 5.521 |  |  |
| 18,4-18,6 FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.484A ADD 5.HDFSS MOBILE |  |  |

MOD	WG5C/238/12

18,6-22,21 GHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 18,6-18,8 EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.522B MOBILE sauf mobile aéronautique Recherche spatiale (passive) | 18,6-18,8 EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.522B ADD 5.HDFSS MOBILE sauf mobile aéronautique RECHERCHE SPATIALE (passive) | 18,6-18,8 EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.522B MOBILE sauf mobile aéronautique Recherche spatiale (passive) |
| 5.522A 5.522C | 5.522A | 5.522A |
| 18,8-19,3 FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.523A ADD 5.HDFSS MOBILE |  |  |

MOD	WG5C/238/13

18,6-22,21 GHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 19,7-20,1 FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.484A ADD 5.HDFSS Mobile par satellite (espace vers Terre) | 19,7-20,1 FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.484A ADD 5.HDFSS MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) | 19,7-20,1 FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.484A ADD 5.HDFSS Mobile par satellite (espace vers Terre) |
| 5.524 | 5.524 5.525 5.526 5.527 5.528 5.529 | 5.524 |
| 20,1-20,2 FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.484A ADD 5.HDFSS MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.524 5.525 5.526 5.527 5.528 |  |  |

MOD	WG5C/238/14

24,75-29,9 GHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 27,5-28,5 FIXE 5.537A FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.484A 5.539 ADD 5.HDFSS MOBILE 5.538 5.540 |  |  |
| 28,5-29,1 FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.484A 5.523A 5.539 ADD 5.HDFSS MOBILE Exploration de la Terre par satellite (Terre vers espace) 5.541 5.540 |  |  |
| 29,1-29,5 FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.523C 5.523E 5.535A 5.539 5.541A ADD 5.HDFSS MOBILE Exploration de la Terre par satellite (Terre vers espace) 5.541 5.540 |  |  |
| 29,5-29,9 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.484A 5.539 ADD 5.HDFSS Exploration de la Terre par satellite (Terre vers espace) 5.541 Mobile par satellite (Terre vers espace) | 29,5-29,9 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.484A 5.539 ADD 5.HDFSS MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) Exploration de la Terre par satellite (Terre vers espace) 5.541 | 29,5-29,9 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.484A 5.539 ADD 5.HDFSS Exploration de la Terre par satellite (Terre vers espace) 5.541 Mobile par satellite (Terre vers espace) |
| 5.540 5.542 | 5.525 5.526 5.527 5.529 5.540 5.542 | 5.540 5.542 |

MOD	WG5C/238/15

29,9-34,2 GHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 29,9-30 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.484A 5.539 ADD 5.HDFSS MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) Exploration de la Terre par satellite (Terre vers espace) 5.541 5.543 5.525 5.526 5.527 5.538 5.540 5.542 |  |  |

MOD	WG5C/238/16

34,2-40 GHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 39,5-40 FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.551AA ADD 5.HDFSS MOBILE MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) Exploration de la Terre par satellite (espace vers Terre) MOD 5.547 |  |  |

MOD	WG5C/238/17

40-40,5 GHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 40-40,5 Exploration de la Terre par satellite (Terre vers espace) FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) ADD 5.HDFSS MOBILE MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) RECHERCHE SPATIALE (Terre vers espace) Exploration de la Terre par satellite (espace vers Terre) |  |  |

MOD	WG5C/238/18

40,5-51,4 GHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 40,5-41 FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) RADIODIFFUSION RADIODIFFUSION PAR SATELLITE Mobile MOD 5.547 | 40,5-41 FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) ADD 5.HDFSS RADIODIFFUSION RADIODIFFUSION PAR SATELLITE Mobile Mobile par satellite (espace vers Terre) MOD 5.547 | 40,5-41 FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) RADIODIFFUSION RADIODIFFUSION PAR SATELLITE Mobile MOD 5.547 |
| 41-42,5 FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.551AA ADD 5.HDFSS RADIODIFFUSION RADIODIFFUSION PAR SATELLITE Mobile MOD 5.547 5.551F 5.551G |  |  |

MOD	WG5C/238/19

40,5-51,4 GHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 47,2-47,5 FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.552 MOBILE 5.552A | 47,2-50,2 FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.552 ADD 5.HDFSS MOBILE 5.149 5.340 5.552A 5.555 |  |
| 47,5-47,9 FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.552 (espace vers Terre) ADD 5.HDFSS ADD 5.FSS MOBILE |  |  |
| 47,9-48-2 FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.552 MOBILE 5.552A |  |  |
| 48,2-48,54 FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.552 (espace vers Terre) ADD 5.HDFSS ADD 5.FSS ADD 5.RAS MOBILE |  |  |
| 48,54-49,44 FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.552 MOBILE 5.149 5.340 5.555 |  |  |
| 49,44-50,2 FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.552 (espace vers Terre) ADD 5.HDFSS ADD 5.FSS ADD 5.RAS MOBILE |  |  |

ADD	WG5C/238/20

5.FSS	L'utilisation des bandes 47,5-47,9 GHz, 48,2-48,54 GHz et 49,44-50,2 GHz par le service fixe par satellite (espace vers Terre) est limitée aux satellites géostationnaires.

ADD	WG5C/238/21

5.RAS	Dans la bande 48,94-49,04 GHz, la puissance surfacique produite par toute station spatiale géostationnaire du service fixe par satellite (espace vers Terre) fonctionnant dans les bandes 48,2-48,54 GHz et 49,44-50,2 GHz ne doit pas dépasser –151,8 dB(W/m2) dans toute bande de 500 kHz sur le site de toute station de radioastronomie.

ARTICLE 21

MOD	WG5C/238/22

TABLEAU  21-4 (fin)

| Bande de fréquences | Service* | Limite en dB(W/m2) pour l'angle d'incidence  au-dessus du plan horizontal |  |  | Largeur de bande de référence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0°-5° | 5°-25° | 25°-90° |  |
| ….. |  |  |  |  |  |
| En Région 1: 47,5-47,9 GHz, 48,2-48,54 GHz, 49,44-50,2 GHz | Fixe par satellite (orbite des satellites géostationnaires) | –115 | -115 + 0,5 (d – 5) | –105 | 1 MHz |

ADD	WG5C/238/23

projet  de  résolution  [COM5/6]  (CMR-03)

Lignes directrices pour la mise en oeuvre d'applications haute densité du service fixe par satellite dans les bandes de fréquences identifiées 
pour les systèmes HDFSS

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	que la demande de services de communication mondiaux large bande augmente régulièrement dans le monde entier, tels que ceux offerts par les applications haute densité du service fixe par satellite (HDFSS);

b)	que les systèmes HDFSS emploient un grand nombre de stations terriennes au coût optimisé, utilisant de petites antennes et présentant des caractéristiques communes, et que ces stations peuvent être mises en place rapidement, partout et de façon souple;

c)	que les systèmes HDFSS sont assimilés à des applications de communication large bande évoluées, qui permettront d'accéder, grâce à des réseaux fixes de télécommunication (notamment l'Internet), à une large gamme d'applications de télécommunication large bande et que, de ce fait, ils complèteront les autres systèmes de télécommunication;

d)	que, comme d'autres systèmes du SFS, les systèmes HDFSS offrent d'excellentes possibilités de mettre rapidement en place des infrastructures de télécommunication;

e)	que les applications HDFSS peuvent être assurées par des satellites utilisant n'importe quel type d'orbite;

f)	que l'UIT-R a étudié et continue d'étudier des techniques de limitation des brouillages susceptibles de faciliter le partage entre stations terriennes HDFSS et services de Terre;

g)	que, jusqu'à présent, les études n'ont pas permis d'arriver à une conclusion sur la possibilité pratique de mettre en oeuvre ces techniques de limitation des brouillages pour des stations terriennes HDFSS,

notant

a)	que le numéro 5.[HDFSS] identifie des bandes pour les applications haute densité du service fixe par satellite (HDFSS);

b)	que, dans certaines de ces bandes, les attributions au SFS sont à titre coprimaire avec les attributions du service fixe et du service mobile, ainsi qu'avec celles d'autres services;

c)	que cette identification n'exclut pas l'utilisation de ces bandes par d'autres services ou par d'autres applications du SFS et n'établit pas de priorité entre les utilisateurs des bandes dans le Règlement des radiocommunications;

d)	que, dans la bande 18,6-18,8 GHz, le SFS bénéficie d'une attribution à titre coprimaire avec le service d'exploration de la Terre par satellite (passive) sous réserve des restrictions prévues dans les numéros 5.522A et 5.522B;

e)	que les observations de radioastronomie sont effectuées dans la bande 48,94-49,04 GHz et qu'elles doivent être protégées au niveau des stations de radioastronomie notifiées;

f)	que le partage cofréquence entre stations terriennes émettrices HDFSS et services de Terre est très difficile dans une même zone géographique;

g)	que, pour assurer le partage cofréquence entre stations terriennes de réception HDFSS et stations de Terre dans une même zone géographique, il serait nécessaire de mettre en oeuvre des techniques de limitation des brouillages, si cela est pratiquement réalisable;

h)	qu'un certain nombre de systèmes du SFS utilisant d'autres types de stations terriennes et présentant d'autres caractéristiques ont déjà été mis en service ou qu'il est prévu de les mettre en service, dans certaines des bandes de fréquences identifiées pour les applications HDFSS dans le numéro 5.[HDFSS];

i)	qu'il est prévu que les stations HDFSS fonctionnant dans ces bandes soient déployées en grand nombre et dans de vastes zones géographiques urbaines, suburbaines ou rurales,

reconnaissant

a)	que pour les cas où des stations terriennes du SFS utilisent des bandes partagées à titre coprimaire avec les services de Terre, le Règlement des radiocommunications dispose que les stations terriennes du SFS doivent être individuellement notifiées au Bureau lorsque leur contour de coordination empiète sur le territoire d'une autre administration;

b)	qu'en raison de leurs caractéristiques générales, on prévoit que le processus de coordination des stations terriennes HDFSS et des stations du service fixe sera long et difficile et se fera au cas par cas et site par site entre administrations;

c)	que, pour alléger leur tâche, les administrations peuvent convenir de procédures de coordination simplifiées et de dispositions applicables à un grand nombre de stations terriennes HDFSS associées à un système à satellites donné;

d)	qu'une harmonisation des bandes à l'échelle mondiale pour les systèmes HDFSS faciliterait la mise en oeuvre de ces systèmes, permettant ainsi de maximiser l'accès mondial et de tirer parti des économies d'échelle,

reconnaissant en outre

a)	que les applications HDFSS mises en oeuvre dans des réseaux et systèmes du SFS sont soumises à toutes les dispositions du Règlement des radiocommunications applicables au SFS, telles que celles relatives à la coordination et à la notification au titre des Articles 9 et 11, et notamment à la nécessité d'une coordination avec les services de Terre indépendamment des frontières nationales, ainsi qu'aux dispositions des Articles 21 et 22,

décide

que les administrations mettant en oeuvre des systèmes HDFSS doivent:

1	envisager de mettre les bandes de fréquences identifiées dans le numéro 5.[HDFSS], en totalité ou en partie à la disposition des applications HDFSS;

2	tenir compte, lorsqu'elles mettent à disposition des bandes de fréquences au titre du décide 1:

–	de ce que la mise en oeuvre d'applications HDFSS sera plus facile dans les bandes qui ne sont pas partagées avec les services de Terre;

–	de l'incidence que la poursuite du déploiement de stations de Terre ou de stations terriennes HDFSS dans les bandes partagées avec les services de Terre aurait sur le développement actuel ou futur des systèmes HDFSS ou des services de Terre;

3	envisager de prendre en considération les caractéristiques techniques appropriées applicables aux systèmes HDFSS, identifiées dans les Recommandations de l'UIT-R (par exemple, la Recommandation UIT-R S.524-7 ou la Recommandation UIT-R S.1594);

4	tenir compte d'autres systèmes existants ou prévus du SFS, présentant des caractéristiques différentes, exploités dans des bandes de fréquences où des applications HDFSS sont mises en oeuvre conformément au point 1 du décide et dans les conditions spécifiées dans le numéro 5.[HDFSS],

invite les administrations

1	à prendre dûment en considération les avantages de l'utilisation harmonisée du spectre pour les systèmes HDFSS à l'échelle mondiale, compte tenu de l'utilisation effective ou planifiée de ces bandes par tous les autres services, auxquelles elles sont attribuées, ainsi que par d'autres types d'applications du SFS;

2	à envisager de mettre en oeuvre des procédures et des dispositions simplifiées propres à faciliter le déploiement de systèmes HDFSS, dans tout ou partie des bandes identifiées au numéro 5.[HDFSS].

SUP

Invite 6 de la Résolution 84

invite l'UIT-R

6	d'entreprendre d'urgence des études sur les critères et techniques appropriés qui permettraient de traiter les brouillages causés par des émetteurs du service fixe à des récepteurs de station terrienne de systèmes à haute densité du SFS bénéficiant d'attributions dans les bandes 39,5-40 GHz et 40,5-42 GHz destinés à fonctionner dans la même zone géographique;

____________