| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Documento 238-S |
|  |  |  | 23 de junio de 2003 |
|  |  |  | Original: inglés |
| GINEBRA, 9 DE JUNIO – 4 DE JULIO DE 2003 |  |  |  |

|  | COMISIÓN 5 |
| --- | --- |
| Grupo de Trabajo 5C |  |
| punto 1.25 del orden del día |  |

ADD	WG5C/238/1

5.[HDFSS]		Se han identificado las siguientes bandas para su utilización por las aplicaciones de alta densidad del servicio fijo por satélite (HDFSS) de conformidad con el proyecto de Resolución [HDFSS] (CMR-03):

[17,3-17,7 GHz 		(espacio-Tierra) en la Región 1,]

18,3-19,3 GHz 		(espacio-Tierra) en la Región 2,

19,7-20,2 GHz 		(espacio-Tierra), en todas las Regiones

39,5-40 GHz 		(espacio-Tierra) en la Región 1,

40-40,5 GHz 		(espacio-Tierra), en todas las Regiones

40,5-42 GHz 		(espacio-Tierra) en la Región 2,

47,5-47,9 GHz 		(espacio-Tierra) en la Región 1,

48,2-48,54 GHz 	(espacio-Tierra) en la Región 1,

49,44-50,2 GHz 	(espacio-Tierra) en la Región 1,

y

27,5-27,82 GHz 	(Tierra-espacio) en la Región 1,

28,35-28,45 GHz 	(Tierra-espacio) en la Región 2,

28,45-28,94 GHz 	(Tierra-espacio), en todas las Regiones

28,94-29,1 GHz 	(Tierra-espacio) en la Región 2 y 3,

29,25-29,46 GHz 	(Tierra-espacio) en la Región 2,

29,46-30 GHz 		(Tierra-espacio), en todas las Regiones

48,2-50,2 GHz 		(Tierra-espacio), en la Región 2

Esta identificación no impide el empleo de tales bandas por otras aplicaciones del servicio fijo por satélite o por otros servicios a los cuales se encuentran atribuidas dichas bandas a título coprimario y no establece prioridad alguna entre los usuarios de las bandas estipuladas en el Reglamento de Radiocomunicaciones. Las administraciones deberían tener esto presente a la hora de examinar las disposiciones de reglamentación referentes a dichas bandas. Véase la Resolución [COM 5/6] (CMR-03).

MOD	WG5C/238/2

5.547	Las bandas 31,8-33,4 GHz, 37-40 GHz, 40,5-43,5 GHz, 51,4-52,6 GHz, 55,78-59 GHz y 64-66 GHz están disponibles para aplicaciones de alta densidad en el servicio fijo (véanse las Resoluciones 75 (CMR-2000) y 79 (CMR-2000)). Las administraciones deben tener en cuenta esta circunstancia cuando consideren las disposiciones reglamentarias relativas a estas bandas. Debido a la posible instalación de aplicaciones de alta densidad en el servicio fijo por satélite en las bandas 39,5-40 GHz y 40,5-42 GHz, (véase el número 5.HDFSS), las administraciones deben tener además en cuenta las posibles limitaciones a las aplicaciones de alta densidad en el servicio fijo, según el caso.     (CMR-03)

MOD	WG5C/238/3

15,63-18,6 GHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 17,3-17,7 FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.516 [(espacio-Tierra)] [ADD 5.BC01] [ADD 5.HDFSS] Radiolocalización | 17,3-17,7 FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.516 RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE Radiolocalización | 17,3-17,7 FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.516 Radiolocalización |
| 5.514 | 5.514 5.515 5.517 | 5.514 |

ADD	WG5C/238/4

[5.BC01	En la banda 17,3-17,7 GHz, las estaciones terrenas del servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) en la Región 1 no solicitarán protección contra la interferencia que puedan ocasionar las estaciones terrenas que proporciona el enlace de conexión en el servicio de radiodifusión por satélite y que funcionen con arreglo al Apéndice 30A. No se aplica el número 5.43A.]

ADD	WG5C/238/5

[Disposiciones encaminadas a proteger el SF explotado en algunos de los países mencionados en el número 5.514.]

apéndice 30A  (CMR-2000)

MOD	WG5C/238/6

ARTÍCULO 7           (CMR-03)

Coordinación, notificación e inscripción en el Registro Internacional de Frecuencias de las asignaciones de frecuencia a estaciones del servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) en las Regiones 1, 2 y 3 en la banda 17,7-18,1 GHz [y en la Región 1 en la banda 17,3-17,7 GHz], a estaciones del servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) en la Región 2 en la banda 17,8-18,1 GHz y a estaciones del servicio de radiodifusión por satélite en la Región 2 en la banda 17,3-17,8 GHz, cuando intervienen asignaciones de frecuencia a enlaces de conexión para estaciones de radiodifusión por satélite en la banda 17,3-18,1 GHz en las Regiones 1 y 3 o
en la banda 17,3-17,8 GHz en la Región 2

Sección I  –  Coordinación de las estaciones espaciales o terrenas transmisoras
del servicio fijo por satélite o estaciones espaciales transmisoras
del servicio de radiodifusión por satélite con asignaciones a los
enlaces de conexión del servicio de radiodifusión por satélite

MOD	WG5C/238/7

7.1	Las disposiciones del número 9.714 y las disposiciones conexas de los Artículos 9 y 11 se aplican a las estaciones espaciales transmisoras del servicio fijo por satélite en la banda 17,3-18,1 GHz [y en la Región 1 en la banda 17,3-17,7 GHz], a las estaciones terrenas transmisoras del servicio fijo por satélite de la Región 2 en la banda 17,8-18,1 GHz y a las estaciones espaciales transmisoras del servicio de radiodifusión por satélite de la Región 2 en la banda 17,3-17,8 GHz.

Sección II  –  Coordinación con las asignaciones que se conforman al Plan
Regional para los enlaces de conexión correspondiente del Apéndice 30A

MOD	WG5C/238/8

7.3	Las administraciones que proyecten poner en servicio asignaciones a estaciones terrenas receptoras en todas las Regiones en la banda 17,[3]-18,1 GHz del servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) o en la banda 17,3-17,8 GHz en el servicio de radiodifusión por satélite, deberán evaluar el nivel de interferencia, estimado sobre la base de los contornos de coordinación calculados de acuerdo con el Apéndice 7, que podría causar una estación terrena de enlace de conexión situada dentro del territorio de otra administración e incluida en la zona de servicio de una asignación a una estación espacial de enlace de conexión del servicio de radiodifusión por satélite conforme al Plan Regional para los enlaces de conexión correspondiente. Si la administración que planifica las estaciones terrenas de recepción concluye que dicha estación terrena de enlace de conexión puede causar interferencia, podrá solicitar a las administraciones responsables de las estaciones terrenas de enlace de conexión que indiquen las coordenadas geográficas, las características de la antena y el ángulo de elevación del horizonte en torno a sus estaciones terrenas de enlace de conexión existentes o planificadas.

apéndice 5 (CMR-2000)

MOD	WG5C/238/9

CUADRO  5-1 (Continuación)

| Referencia del Artículo 9 | Caso | Bandas de frecuencias (y Región) del servicio para el que se solicita coordinación | Umbral/condición | Método de cálculo | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número 9.7 OSG/OSG (Continuación) |  | 3) 17,7-20,2 GHz en las Regiones 2 y 3, y 17,3-20,2 GHz en la Región 1 y 27,5-30 GHz 4) Todas las bandas de frecuencias diferentes de las indicadas en los § 1), 2) y 3), atribuidas al servicio espacial y las bandas de los § 1), 2) y 3) cuando el servicio de radiocomunicación de la red propuesta o las redes afectadas son distintos del SFS o en el caso de coordinación de estaciones espaciales que funcionan en sentido opuesto de transmisión | i) superposición de anchura de banda; y ii) cualquier red del SFS con una estación espacial dentro del arco orbital de  8 de la posición orbital nominal de una red propuesta del SFS El valor de T/T excede de 6% | Apéndice 8 | motivo que la red de dicha administración no se verá afectada, ya que el valor de T/T calculado por el método de los § 2.2.1.2 y 3.2 del Apéndice 8 no sobrepasa el 6%. Al estudiar, a solicitud de una administración, esta información conforme al número 9.42, la Oficina aplicará el método de cálculo indicado en los § 2.2.1.2 y 3.2 del Apéndice 8 |

APÉNDICE  30A  (CMR-2000)

ARTÍCULO  4     (CMR-2000)

Procedimientos para las modificaciones del Plan para los enlaces de conexión en la Región 2 o para los usos adicionales en las Regiones 1 y 3

## 4.2	Disposiciones aplicables a la Región 2

MOD	WG5C/238/10

4.2.2	Toda administración que proyecte modificar las características de una asignación de frecuencia conforme al Plan para los enlaces de conexión en la Región 2 o inscribir una nueva asignación de frecuencia en dicho Plan solicitará el acuerdo de todas las administraciones [MOD 8, 9]:

_______________

8 	Se solicitará el acuerdo de las administraciones que tienen asignaciones de frecuencias en la banda 17,7-17,8 GHz a estaciones terrenales o [en la banda 17,3-17,8 GHz] a estaciones terrenas del servicio fijo por satélite (espacio-Tierra), con arreglo a los números 9.17 o 9.17A, respectivamente.

MOD	WG5C/238/11

15,63-18,6 GHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 18,1-18,4 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.484A ADD 5.HDFSS (Tierra-espacio) 5.520 MÓVIL 5.519 5.521 |  |  |
| 18,4-18,6 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.484A ADD 5.HDFSS MÓVIL |  |  |

MOD	WG5C/238/12

18,6-22,21 GHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 18,6-18,8 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.522B MÓVIL salvo móvil aeronáutico Investigación espacial (pasivo) | 18,6-18,8 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.522B ADD 5.HDFSS MÓVIL salvo móvil aeronáutico INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) | 18,6-18,8 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.522B MÓVIL salvo móvil aeronáutico Investigación espacial (pasivo) |
| 5.522A 5.522C | 5.522A | 5.522A |
| 18,8-19,3 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.523A ADD 5.HDFSS MÓVIL |  |  |

MOD	WG5C/238/13

18,6-22,21 GHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 19,7-20,1 FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.484A ADD 5.HDFSS Móvil por satélite (espacio-Tierra) | 19,7-20,1 FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.484A ADD 5.HDFSS MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) | 19,7-20,1 FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.484A ADD 5.HDFSS Móvil por satélite (espacio-Tierra) |
| 5.524 | 5.524 5.525 5.526 5.527 5.528 5.529 | 5.524 |
| 20,1-20,2 FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.484A ADD 5.HDFSS MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.524 5.525 5.526 5.527 5.528 |  |  |

MOD	WG5C/238/14

24,75-29,9 GHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 27,5-28,5 FIJO 5.537A FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.484A 5.539 ADD 5.HDFSS MÓVIL 5.538 5.540 |  |  |
| 28,5-29,1 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.484A 5.523A 5.539 ADD 5.HDFSS MÓVIL Exploración de la Tierra por satélite (Tierra-espacio) 5.541 5.540 |  |  |
| 29,1-29,5 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.523C 5.523E 5.535A 5.539 5.541A ADD 5.HDFSS MÓVIL Exploración de la Tierra por satélite (Tierra-espacio) 5.541 5.540 |  |  |
| 29,5-29,9 FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.484A 5.539 ADD 5.HDFSS Exploración de la Tierra por satélite (Tierra-espacio) 5.541 Móvil por satélite (Tierra-espacio) | 29,5-29,9 FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.484A 5.539 ADD 5.HDFSS MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) Exploración de la Tierra por satélite (Tierra-espacio) 5.541 | 29,5-29,9 FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.484A 5.539 ADD 5.HDFSS Exploración de la Tierra por satélite (Tierra-espacio) 5.541 Móvil por satélite (Tierra-espacio) |
| 5.540 5.542 | 5.525 5.526 5.527 5.529 5.540 5.542 | 5.540 5.542 |

MOD	WG5C/238/15

29,9-34,2 GHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 29,9-30 FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.484A 5.539 ADD 5.HDFSS MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) Exploración de la Tierra por satélite (Tierra-espacio) 5.541 5.543 5.525 5.526 5.527 5.538 5.540 5.542 |  |  |

MOD	WG5C/238/16

34,2-40 GHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 39,5-40 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.551AA ADD 5.HDFSS MÓVIL MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) Exploración de la Tierra por satélite (espacio-Tierra) MOD 5.547 |  |  |

MOD	WG5C/238/17

40-40,5 GHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 40-40,5 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (Tierra-espacio) FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) ADD 5.HDFSS MÓVIL MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) INVESTIGACIÓN ESPACIAL (Tierra-espacio) Exploración de la Tierra por satélite (espacio-Tierra) |  |  |

MOD	WG5C/238/18

40,5-51,4 GHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 40,5-41 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) RADIODIFUSIÓN RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE Móvil MOD 5.547 | 40,5-41 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) ADD 5.HDFSS RADIODIFUSIÓN RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE Móvil Móvil por satélite (espacio-Tierra) MOD 5.547 | 40,5-41 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) RADIODIFUSIÓN RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE Móvil MOD 5.547 |
| 41-42,5 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.551AA ADD 5.HDFSS RADIODIFUSIÓN RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE Móvil MOD 5.547 5.551F 5.551G |  |  |

MOD	WG5C/238/19

40,5-51,4 GHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 47,2-47,5 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.552 MÓVIL 5.552A | 47,2-50,2 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.552 ADD 5.HDFSS MÓVIL 5.149 5.340 5.552A 5.555 |  |
| 47,5-47,9 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.552 (espacio-Tierra) ADD 5.HDFSS ADD 5.FSS MÓVIL |  |  |
| 47,9-48,2 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.552 MÓVIL 5.552A |  |  |
| 48,2-48,54 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.552 (espacio-Tierra) ADD 5.HDFSS ADD 5.FSS ADD 5.RAS MÓVIL |  |  |
| 48,54-49,44 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.552 MÓVIL 5.149 5.340 5.555 |  |  |
| 49,44-50,2 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.552 (espacio-Tierra) ADD 5.FSS ADD 5.RAS MÓVIL |  |  |

ADD	WG5C/238/20

5.FSS	La utilización de las bandas 47,5-47,9 GHz, 48,2-48,54 GHz y 49,44-50,2 GHz por el servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) está limitada a los satélites geoestacionarios.

ADD 	WG5C/238/21

5.RAS	En la banda 48,94-49,04 GHz, la densidad de flujo de potencia producida por cualquier estación espacial geoestacionaria del servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) que funciona en las bandas 48,2-48,54 GHz y 49,44-50,2 GHz no debe exceder –151,8 dB(W/m2) en cualquier banda de 500 kHz en la ubicación de cualquier estación de radioastronomía.

ARTÍCULO  21

MOD	WG5C/238/22

CUADRO  21-4 (Fin)

| ADD SWG5C2/DT116R1/22 Banda de frecuencias | Servicio* | Límite en dB(W/m2) para ángulos de llegada  por encima del plano horizontal |  |  | Anchura de banda de referencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0°-5° | 5°-25° | 25°-90° |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| En la Región 1: 47,5-47,9 GHz 48,2-48,54 GHz 49,44-50,2 GHz | Fijo por satélite (órbita de los satélites geoestacionarios) | –115 | –115 + 0,5(δ – 5) | –105 | 1 MHz |

proyecto de resolución [COM5/6] (CMR-03)

Directrices para la introducción de aplicaciones de alta densidad
del servicio fijo por satélite en las bandas de frecuencias
identificadas por los SFS-AD

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que continúa aumentando la demanda en todo el mundo de servicios de comunicaciones globales de banda ancha, como los que proporcionan las aplicaciones de los sistemas de alta densidad en el servicio fijo por satélite (SFS-AD);

b)	que los SFS-AD se caracterizan por la instalación flexible y rápida de un gran número de estaciones terrenas de coste óptimo dotadas de pequeñas antenas y con características técnicas comunes en una diversidad de ubicaciones;

c)	que los SFS-AD son aplicaciones avanzadas de comunicaciones de banda ancha que dan acceso a una gran variedad de aplicaciones de telecomunicaciones de banda ancha en redes de telecomunicaciones fijas (en particular Internet) y que por tanto complementan otros sistemas de telecomunicaciones;

d)	que al igual que otros sistemas del SFS, los SFS-AD ofrecen enormes posibilidades para crear rápidamente infraestructuras de telecomunicaciones;

e)	que las aplicaciones de los SFS-AD pueden proporcionarlas los satélites en todo tipo de órbitas, ya sean éstas OSG o no OSG;

f)	que en el UIT-R se están estudiando técnicas de reducción de la interferencia para facilitar la compartición entre las estaciones terrenas de los SFS-AD y los servicios terrenales;

g)	que, hasta la fecha, no hay acuerdo en cuanto a las posibilidades prácticas de implementar técnicas de reducción de la interferencia para las estaciones terrenas de los SFS-AD,

observando

a)	que el número 5.[HD-FSS] identifica las bandas para las aplicaciones de los sistemas de alta densidad en el servicio fijo por satélite (SFS-AD);

b)	que en algunas de estas bandas las atribuciones del SFS se comparten a título primario en igualdad de condiciones con atribuciones del servicio fijo y móvil, y con otros servicios;

c)	que esta identificación no excluye la utilización de estas bandas por otros servicios a título primario en igualdad de condiciones ni por otras aplicaciones del SFS, y no establece prioridades entre los usuarios de las bandas en el Reglamento de Radiocomunicaciones;

d)	que en la banda 18,6-18,8 GHz, la atribución al SFS tiene carácter coprimario con la del servicio de exploración de la Tierra por satélite (pasivo), con las restricciones de los números 5.522A y 5.522B;

e)	que las observaciones de la radioastronomía se efectúan en la banda 48,94-49,04 GHz y que dichas observaciones exigen la protección en estaciones notificadas de radioastronomía;

f)	que la compartición de frecuencias entre estaciones terrenas transmisoras de los SFS-AD y los servicios terrenales es muy difícil en la misma zona geográfica;

g)	que la compartición de frecuencias entre estaciones terrenas receptoras de los SFS-AD y las estaciones terrenales de la misma zona geográfica exigiría la implementación de técnicas de reducción de la interferencia, en caso de que ello sea viable;

h)	que varios sistemas del SFS con otros tipos de estaciones terrenas y distintas características ya han entrado en servicio o está previsto que entren en servicio en algunas de las bandas de frecuencias identificadas para los SFS-AD en el número 5.[HD-FSS];

i)	que está previsto instalar numerosas estaciones de los SFS-AD en zonas urbanas, suburbanas y rurales sobre una gran extensión geográfica,

reconociendo

a)	que el Reglamento de Radiocomunicaciones vigente estipula que cuando las estaciones terrenas del SFS utilizan bandas de frecuencias que se comparten a título primario en igualdad de condiciones con servicios terrenales, estas estaciones terrenas del SFS deben notificarse por separado cuando sus contornos de coordinación se extiendan al territorio de otra administración;

b)	que como consecuencia de sus características generales, es difícil y puede durar bastante tiempo la coordinación entre administraciones de estaciones terrenas de los SFS-AD con estaciones del servicio fijo para cada emplazamiento concreto;

c)	que para minimizar su labor, las administraciones podrían introducir procedimientos y disposiciones para numerosas estaciones terrenas de los SFS-AD asociadas con un determinado sistema de satélites;

d)	que es conveniente la armonización mundial de las bandas para los SFS-AD a fin de lograr el acceso mundial y beneficiarse de las economías de escala,

reconociendo además

a)	que las aplicaciones de los SFS-AD introducidas en redes y sistemas del SFS están sujetas a todas las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones aplicables al SFS, tales como la coordinación y notificación de conformidad con los Artículos 9 y 11, incluidos los requisitos de la UIT referentes a la coordinación con los servicios terrenales a través de fronteras internacionales, y las disposiciones de los Artículos 21 y 22,

resuelve

que las administraciones que introduzcan los SFS-AD:

1	consideren la posibilidad de dejar disponible para las aplicaciones de los SFS-AD algunas o todas las bandas de frecuencias identificadas en el número 5.[HD-FSS];

2	tengan en cuenta, al dejar disponibles las bandas de frecuencias de conformidad con el resuelve 1:

–	la posibilidad de que la instalación de los SFS-AD sea más fácil en las bandas que no se comparten con servicios terrenales;

–	la repercusión que, en las bandas compartidas con los servicios terrenales, tendría el nuevo despliegue de estaciones terrenales o de estaciones terrenas de los SFS-AD en el desarrollo actual y futuro de los SFS-AD o de los servicios terrenales, respectivamente;

3	consideren la posibilidad de tener en cuenta las características técnicas pertinentes que se identifican en las Recomendaciones del UIT-R (por ejemplo, las Recomendaciones UIT-R S.524-7 y UIT-R S.1594);

4	tengan en cuenta otros sistemas actuales y planificados del SFS con características distintas en bandas de frecuencias en las que se introduzcan los SFS-AD, conforme al resuelve 1 y a las condiciones especificadas en el número 5.[HD-FSS],

invita a las administraciones

1	a estudiar detenidamente las ventajas de armonizar a escala mundial la utilización del espectro para los SFS-AD, teniendo en cuenta la utilización existente y prevista de estas bandas por otros servicios a los cuales están atribuidas dichas bandas, así como a otros tipos de aplicaciones del SFS;

2	a estudiar la aplicación de procedimientos y disposiciones que faciliten la instalación de los SFS-AD en su territorio, en algunas o en todas las bandas identificadas en 5.[HD-FSS].

SUP

Invita 6 de la Resolución 84

invita al UIT-R

6	a que realice, con carácter urgente, estudios sobre las técnicas y los criterios apropiados para hacer frente a las interferencias causadas por transmisores del servicio fijo a receptores de estaciones terrenas en aplicaciones de alta densidad del SFS con atribuciones en las bandas 39,5-40 GHz y 40,5-42 GHz cuyo funcionamiento está previsto en la misma zona geográfica;

_________________