| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Documento 247-S |
|  |  |  | 23 de junio de 2003 |
|  |  |  | Original: inglés |
| GINEBRA, 9 DE JUNIO – 4 DE JULIO DE 2003 |  |  |  |

|  | COMISIÓN 4 |
| --- | --- |
| Presidente del Grupo de Trabajo 4C |  |
| décimo informe del gt 4c a la comisión 4 sobre el punto 1.10.1 del orden del día |  |

Se someten a la consideración de la Comisión 4 los siguientes textos, revisión del Artículo 19 del Reglamento de Radiocomunicaciones, proyecto de nueva Resolución sobre las MMSI y proyecto de revisión de la Resolución 344 (CMR-97).

A. ASHMAN
	Presidente del Grupo de Trabajo 4C, Casillero 139

artículo 19

Identificación de las estaciones

ADD

19.31A		4)	Han de proporcionarse los medios para identificar inequívocamente las estaciones móviles que funcionan en sistemas de comunicaciones por satélite o terrenales automatizados, a fin de responder las llamadas de socorro, evitar la interferencia y a efectos de facturación. Se puede identificar satisfactoriamente la estación móvil consultando una base de datos de registro, siempre que el sistema sea capaz de hacer corresponder el número de la estación móvil llamante con el usuario de la estación móvil particular.

MOD

19.35	§ 16	El Secretario General será responsable de la atribución de cifras de identificación marítima (MID) adicionales a las administraciones dentro de los límites especificados, a condición de que se determine que las posibilidades ofrecidas por las MID atribuidas a una administración se agotarán pronto, a pesar de la prudente asignación de identidades de estación de barco indicada en la Sección VI-.

SUP

_______________

MOD

19.36	§ 17	Se ha atribuido una o varias cifras de identificación marítima (MID) a cada administración, por su propio uso. No debería solicitarse una segunda MID ni otros posteriores2, a menos que la MID atribuida anteriormente esté agotada en el 80% en la categoría básica de tres ceros finales y que, conforme al aumento de asignaciones, se prevea un agotamiento del 90%.

ADD

_______________

2	19.36.1	Bajo ningún concepto, puede una administración reclamar más MID que el número total notificado a la UIT de las estaciones instaladas a bordo de buques dividido por 1 000 más uno. Las administraciones han de procurar por todos los medios a su alcance, utilizar de nuevo los MMSI que hayan asignado, extraídos de sus recursos MID anteriores, al quedar sobrantes, una vez que los buques son retirados del Registro Nacional de Buques. Hay que tener en cuenta dichos números, para asignarlos de nuevo, cuando no se haya publicado en dos ediciones sucesivas, por lo menos, de la Lista VIIA de las publicaciones de servicio de la UIT. Para solicitar recursos MID adicionales, es preciso que las administraciones hayan notificado todas las asignaciones anteriores, según exige el número 20.16. Esta norma se aplica solamente a los MMSI de la categoría básica y, además, a todos los MID de asignados a la administración respectiva.

MOD

19.101		2)	Estas identidades están constituidas de modo que los abonados a los servicios telefónicos y télex conectados a la red pública de telecomunicaciones puedan utilizar principalmente la identidad o una parte de la misma para efectuar llamadas automáticas a los barcos en el sentido costera-barco. El acceso a las redes públicas puede también realizarse mediante planes de numeración de formato libre, siempre que el barco pueda ser identificado inequívocamente utilizando el registro de base de datos al que hace referencia el número 19.31A para obtener la identidad de la estación de barco, el distintivo de llamada o el nombre y nacionalidad del barco.

ADD

19.108A	§ 41	Las cifras de identificación marítima M1I2D3 forman parte integrante de la identidad del servicio móvil marítimo e indican la zona geográfica de la administración responsable de la estación así identificada (véanse los números 19.102 a 19.106).

SUP

19.109	§ 42

MOD

19.112	a)	Seguir las directrices contenidas en la versión más reciente de la Recomendación UIT-R M.585 relativa a la asignación y utilización de identidades de estación de barco.

MOD

19.114	c)	Poner particular cuidado al asignar identidades de estaciones de barco con seis cifras significativas (identidades con tres ceros finales), que sólo se deben asignar a estaciones de barco cuando sea razonable suponer que éstas las necesitarán para acceso automático en todo el mundo a redes públicas con conmutación, en particular a sistemas móviles por satélite aceptados para su utilización en el SMSSM el 1 de febrero de 2002 o antes, siempre que tales sistemas mantengan la MMSI como parte de su plan de numeración.

SUP

19.115 	d)

SUP

19.116	e)

proyecto de resolución [com4/4] (cmr-03)

Identidades del servicio móvil marítimo (MMSI) para equipos
distintos de los equipos móviles a bordo de barcos

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

observando

a)	que es necesario asignar identidades del servicio móvil marítimo (MMSI) a los sistemas de identificación automática (AIS) en aeronaves de búsqueda y rescate y las ayudas a la navegación, de conformidad con la Recomendación UIT-R M.1371;

b)	que las administraciones están obligadas a notificar a la UIT las asignaciones de MMSI a estaciones de barco y costeras, de conformidad con los números 19.99 y 20.16;

c)	que la UIT proporciona los datos de todos los barcos notificados en la base de datos MARS;

d)	que los equipos AIS utilizan las MMSI para su identificación;

e)	que los equipos AIS pueden ser herramientas valiosas para la utilización en aeronaves de búsqueda y salvamento (SAR),

observando además

a)	que la Recomendación UIT-R M.585 y el Reglamento de Radiocomunicaciones no abordan la asignación y utilización de las MMSI para las aeronaves SAR y las ayudas a la navegación;

b)	que las MMSI utilizadas para el AIS en las aeronaves SAR deben ser enteramente diferentes de las MMSI asignadas a estaciones de barco o costeras;

c)	que es necesario un formato único para las aeronaves SAR para garantizar la compatibilidad con el AIS;

d)	que las administraciones que asignen una MMSI a aeronaves SAR deben notificar esta asignación a la UIT de manera que pueda considerarse su inclusión en la base de datos MARS,

considerando

a)	que algunas administraciones tienen actualmente a nivel nacional la obligación de disponer de equipos AIS en las aeronaves SAR;

b)	que, con respecto a la utilización del AIS en las aeronaves SAR, es necesario elaborar una disposición sobre el formato normalizado del número de identificación,

resuelve invitar al Sector de Radiocomunicaciones de la UIT

a examinar los requisitos operacionales y de procedimiento de las MMSI y a elaborar un formato adecuado que no pueda confundirse con el formato utilizado para las estaciones de barco y costeras,

resuelve además

a la luz de los resultados de los estudios señalados en resuelve invitar a la Oficina de Radiocomunicaciones de la UIT supra, invitar [a la CMR-07/a una futura conferencia de radiocomunicaciones competente] a contemplar los cambios necesarios del Reglamento de Radiocomunicaciones para permitir la utilización de MMSI en las aeronaves SAR,

encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

que examine la posibilidad de que en la base de datos MARS se incluya el registro de las MMSI utilizadas en las aeronaves SAR, sin modificar el formato de la base de datos ni el contenido de las publicaciones en papel,

invita a las administraciones

a que notifiquen a la BR las asignaciones de MMSI a las aeronaves SAR,

encarga al Secretario General

que comunique la presente Resolución a la Organización Marítima Internacional (OMI), a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y a la Asociación Internacional de Señalización Marítima (AISM).

MOD

RESOLUCIÓN  344  (Rev.CMR-03)

Gestión del recurso de numeración de identidades en
el servicio móvil marítimo

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra,2003),

observando

a)	que la instalación de equipos con llamada selectiva digital o equipos de estaciones terrenas de barco Inmarsat B, C o M en barcos que participan en el Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos (SMSSM) voluntaria u obligatoriamente, requiere la asignación de una entidad única de nueve cifras del servicio móvil marítimo (MMSI);

b)	que dichos equipos ofrecen la posibilidad de conectarse con las redes públicas de telecomunicaciones;

c)	que sólo los sistemas móviles por satélite han sido capaces de satisfacer los diversos requisitos de facturación, encaminamiento, tarificación y señalización necesarios para proporcionar una conectividad automática bidireccional completa entre los barcos y el servicio de correspondencia pública internacional;

d)	que a los barcos que utilizan la generación actual de estaciones terrenas de barco del servicio móvil por satélite ha de asignárseles una MMSI que termine con tres ceros, a fin de permitir el acceso automático a las redes públicas de telecomunicaciones mediante un número telefónico de barco marcable cuyo formato sea conforme con la Recomendación UIT-T E.164, pero que sólo pueden incluir las seis primeras cifras de la MMSI;

e)	que las tres primeras cifras de la MMSI de una estación de barco son las cifras de identificación marítima (MID), que indican la administración o región geográfica de origen del barco;

f)	que cada MID sólo tiene capacidad suficiente para identificar 999 barcos mediante el formato de número con tres ceros finales y, por tanto, la utilización generalizada de las MMSI con tres ceros finales agota rápidamente la capacidad de cada MID,

considerando

a)	que, para las alertas de socorro por llamada selectiva digital, las autoridades de búsqueda y salvamento necesitan identidades válidas y reconocibles, a fin de garantizar una respuesta oportuna;

b)	que la Recomendación UIT-R M.585 contiene directrices para la asignación de MMSI,

-

reconociendo

a)	que incluso los buques nacionales que instalen la generación actual de estaciones terrenas de barco que funcionan con normas Inmarsat B, C o M necesitarán que se les asignen números MMSI a partir de los números destinados originalmente para buques que se comunican con todo el mundo, por lo cual se seguirá agotando el recurso;

b)	que el futuro incremento del uso de estaciones terrenas de barco B, C o M de Inmarsat por barcos no obligados a equiparse al efecto, puede intensificar aún más al agotamiento del recurso MMSI y MID;

c)	que las generaciones futuras de sistemas móviles por satélite que ofrezcan acceso a las redes públicas de telecomunicaciones y participen en el SMSSM utilizarán un sistema de numeración de formato libre que no hará necesario incluir ninguna parte de la MMSI,

observando además

a)	que el UIT-T ha recomendado que el UIT-R sea el único responsable de la gestión de los recursos numéricos MMSI y MID;

b)	que el UIT-R puede supervisar el estado del recurso MMSI, mediante comprobaciones periódicas de la capacidad de reserva disponible en las MID en uso, y la disponibilidad de MID teniendo en cuenta las variaciones regionales,

resuelve encargar al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

1	que gestione la atribución y distribución del recurso MID en el formato de numeración MMSI, teniendo en cuenta:

	las Secciones II, V y VI del Artículo 19;

	las variaciones regionales en la utilización de la MMSI;

	la capacidad de reserva del recurso MID; y

	las directrices sobre la gestión de las MID y las MMSI incluidas en la versión más reciente de la Recomendación UIT-R M.585, en particular las que se refieren a la utilización de las MMSI;

2	que informe a cada conferencia mundial de radiocomunicaciones sobre la utilización y estado del recurso MMSI, en particular en lo que respecta a la capacidad en reserva y a cualquier indicación del agotamiento rápido del recurso,

invita al UIT-R

a que examinen las Recomendaciones sobre asignación de MMSI para:

	mejorar la gestión de los recursos MID y MMSI; e

	identificar otros recursos si existe algún indicio de agotamiento rápido de éstos,

encarga al Secretario General

que comunique la presente Resolución a la Organización Marítima Internacional.

_______________