| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS | Document 254-F |
|  |  |  | 23 juin 2003 |
|  |  |  | Original: anglais |
| GENÈVE, 9 JUIN – 4 JUILLET 2003 |  |  |  |

|  | COMMISSION 5 |
| --- | --- |
| septième rapport du groupe de travail 5a à la commission 5 concernant le point 1.24 de l'ordre du jour |  |

Le texte ci-après concernant le point 1.24 de l'ordre du jour est soumis à la Commission 5 pour examen.

SUP	WG5A/254/1

RÉSOLUTION  733  (CMR-2000)

Etude des conditions de partage entre les services 
dans la bande 13,75-14 GHz

[ARTICLE  5

MOD	WG5A/254/2

11,7-14,25 GHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 13,75-14 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.484A RADIOLOCALISATION Fréquences étalon et signaux horaires par satellite (Terre vers espace) Recherche spatiale Exploration de la Terre par satellite 5.499 5.500 5.501 [MOD] 5.502 [MOD] 5.503 |  |  |

SUP	WG5A/254/3

5.503A

[ARTICLE  5

MOD	WG5A/254/4

5.502	Dans la bande 13,75-14 GHz, une station terrienne d'un réseau à satellite géostationnaire du service fixe par satellite doit avoir une antenne de diamètre minimum de 1,2 m et une station terrienne d'un système à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite doit avoir une antenne d'un diamètre minimum de 4,5 m. De plus, la valeur moyenne de la p.i.r.e., sur une seconde, rayonnée par une station du service de radiolocalisation ou de radionavigation, ne doit pas dépasser 59 dBW au-dessus d'un angle d'élévation de 2° et 65 dBW au-dessous de cet angle.- Une administration qui envisage d'utiliser une station terrienne d'un réseau à satellite géostationnaire du service fixe par satellite dans cette bande, avec une antenne de diamètre inférieur à 4,5 m, doit auparavant veiller à ce que la puissance surfacique produite par cette station terrienne ne dépasse pas:

	[X] dB(W/(m2 · 10 MHz)), pendant plus de [Y]% du temps, à 36 m au-dessus du niveau de la mer, à la laisse de basse mer telle qu'officiellement définie par l'administration côtière;

[	[X] dB(W/(m2 · 10 MHz)), pendant plus de [Y]% du temps, à 3 m au-dessus du sol à la frontière d'un pays d'une administration concernée déployant ou envisageant de déployer des radars mobiles terrestres dans cette bande, sauf accord préalable.

Pour les stations terriennes du service fixe par satellite ayant une antenne de diamètre supérieur ou égal à 4,5 m, la p.i.r.e. de toute émission devrait être d'au moins 68 dBW et ne pas dépasser 85 dBW.

[Options pour X et Y

–105,2 dB(W/10 MHz)	1%

–111,5 dB(W/10 MHz)	0,5%

–113 dB(W/10 MHz)	0,5%

–126 dB(W/10 MHz)	0,01%]     (CMR-03)

MOD	WG5A/254/5

5.503	Dans la bande 13,75-14 GHz, les stations spatiales géostationnaires du service de recherche spatiale pour lesquelles le Bureau a reçu les renseignements pour la publication anticipée avant le 31 janvier 1992 doivent être exploitées sur la base de l'égalité des droits avec les stations du service fixe par satellite; après cette date, les nouvelles stations spatiales géostationnaires du service de recherche spatiale doivent fonctionner à titre secondaire. Jusqu'à ce que les stations spatiales géostationnaires du service de recherche spatiale, pour lesquelles le Bureau a reçu les renseignements pour la publication anticipée avant le 31 janvier 1992, cessent d'être exploitées dans cette bande:

–	dans la bande 13,770-13,780 GHz, la densité de p.i.r.e. des émissions de toute station terrienne du service fixe par satellite fonctionnant avec une station spatiale géostationnaire ne doit pas dépasser  4,7D + 28 dB(W/40 kHz), où D est le diamètre d'antenne de la station terrienne du service fixe par satellite (m) entre 13,770 
et 13,780 GHz pour des diamètres d'antenne supérieurs ou égaux à 1,2 m et inférieurs à 4,5 m;

49,2 + 20 log(D/4,5) dB(W/40 kHz), où D est le diamètre d'antenne de la station terrienne du service fixe par satellite (m) pour des diamètres d'antenne supérieurs ou égaux à 4,5 m et inférieurs à 31,9 m;

66,2 dB(W/40 kHz) pour toute station terrienne du service fixe par satellite pour des diamètres d'antenne supérieurs ou égaux à 31,9 m;

56,2 dB(W/4 kHz) pour les émissions à bande étroite des stations terriennes du service fixe par satellite (moins de 40 kHz de largeur de bande nécessaire) pour tout diamètre d'antenne de station terrienne du service fixe par satellite de 4,5 m ou plus;

–	la densité de p.i.r.e. des émissions de toute station terrienne du service fixe par satellite fonctionnant avec une station spatiale non géostationnaire ne doit pas dépasser 51 dBW dans la bande de 6 MHz entre 13,772 et 13,778 GHz.

On peut utiliser la commande automatique de puissance pour accroître la densité de p.i.r.e. dans ces gammes de fréquences afin de compenser l'affaiblissement dû à la pluie, dans la mesure où la puissance surfacique au niveau de la station spatiale du service fixe par satellite ne dépasse pas la valeur résultant de l'utilisation par une station terrienne d'une densité de p.i.r.e.  conforme aux limites précitées par atmosphère claire.     (CMR-03)

ARTICLE  21

Services de Terre et services spatiaux partageant des bandes
de fréquences au-dessus de 1 GHz

Section III  –  Limites de puissance applicables aux stations terriennes

ADD	WG5A/254/6

21.13bis		7)	Dans la bande 13,75-14 GHz, le niveau de la p.i.r.e. émise par une station terrienne d'un réseau à satellite géostationnaire du service fixe par satellite, ayant une antenne de diamètre inférieur à 4,5 m, ne doit pas dépasser les valeurs suivantes:

| Angle par rapport au faisceau | p.i.r.e. maximale dans une bande quelconque de 1 MHz |
| --- | --- |
| 2    7 7    9,2 9,2    48    | 43 – 25 log  dBW 22 dBW 46 – 25 log  dBW 4 dBW |

]

APPENDICE  7  (CMR-2000)

ANNEXE  7

Paramètres de système et distances de coordination prédéterminées pour déterminer la zone de coordination autour d'une station terrienne

MOD	WG5A/254/7

TABLEAU  7b

Paramètres nécessaires pour déterminer la distance de coordination dans le cas 
d'une station terrienne d'émission

| Désignation du service de radiocommunication spatiale, émission |  | ... | Fixe par satellite | ... |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bande de fréquences (GHz) |  |  | 13,75-14,3 |  |
| Désignation du service de Terre, réception |  |  | Radiolocalisation, radionavigation (terrestre uniquement) |  |
| Méthode à utiliser |  |  | § 2.1 |  |
| Modulation au niveau de la station de Terre 1 |  |  | - |  |
| Paramètres et critères de brouillage de la station de Terre | p0 (%) |  | 0,01 |  |
|  | n |  | 1 |  |
|  | p (%) |  | 0,01 |  |
|  | NL (dB) |  | 0 |  |
|  | Ms (dB) |  | 1 |  |
|  | W (dB) |  | 0 |  |
| Paramètres de la station de Terre | Gx (dBi) 4 |  | 36 |  |
|  | Te (K) |  | 2 636 |  |
| Largeur de bande de référence | B (Hz) |  | 107 |  |
| Puissance de brouillage admissible | Pr( p) (dBW) en B |  | –131 |  |

APPENDICE  4  (CMR-2000)

MOD	WG5A/254/8

ANNEXE  2B

Tableau des caractéristiques à soumettre pour les services spatiaux et les services de radioastronomie

C  –  Caractéristiques à fournir pour chaque groupe d'assignations de fréquence dans le cas d'un faisceau d'antenne de satellite 
ou d'une antenne de station terrienne (fin)     (CMR-03)

| Points de l'Appendice | Publication anticipée d'un réseau à satellite géostationnaire | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire soumis à coordination prévue à la Section II de l'Article 9 | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire non soumis à coordination prévue à la Section II de l'Article 9 | Notification ou coordination d'un réseau à satellite géostationnaire (y compris la notification conformément à l'Appendice 30B) | Notification ou coordination d'un réseau à satellite non géostationnaire | Notification ou coordination d'une station terrienne | Fiche de notification soumise pour les stations spatiales du service de radiodiffusion par satellite au titre de l'Appendice 30 | Fiche de notification soumise pour les stations assurant les liaisons de connexion au titre de l'Appendice 30A | Fiche de notification soumise pour les stations des services fixes par satellite au titre de l'Appendice 30B | Points de l'Appendice | Radio- astronomie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C.10.c.6 |  |  | X | X | X | X |  | X |  | C.10.c.6 |  |

X	Renseignement obligatoire	O  Renseignement facultatif	C  Ce renseignement ne doit être fourni que s'il a servi de base pour effectuer la coordination avec une autre administration

MOD	WG5A/254/9

[ANNEXE  2B

Tableau des caractéristiques à soumettre pour les services spatiaux et les services de radioastronomie

A  –  Caractéristiques générales du réseau à satellite ou de la station terrienne (fin)     (CMR-2000)

| Points de l'Appendice | Publication anticipée d'un réseau à satellite géostationnaire |  | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire soumis à coordination prévue à la Section II de l'Article 9 |  | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire non soumis à coordination prévue à la Section II de l'Article 9 |  | Notification ou coordination d'un réseau à satellite géostationnaire (y compris la notification conformément à l'Appendice 30B) | Notification ou coordination d'un réseau à satellite non géostationnaire |  | Notification ou coordination d'une station terrienne | Fiche de notification soumise pour les stations spatiales du service de radiodiffusion par satellite au titre de l'Appendice 30 | Fiche de notification soumise pour les stations assurant les liaisons de connexion au titre de l'Appendice 30A | Fiche de notification soumise pour les stations des services fixes par satellite au titre de l'Appendice 30B | Points de l'Appendice | Radio- astronomie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.16bis |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | A.16bis |  |

X	Renseignement obligatoire	O  Renseignement facultatif	C  Ce renseignement ne doit être fourni que s'il a servi de base pour effectuer la coordination avec une autre administration

APPENDICE 4  (CMR-2000)

ANNEXE  2A

## A.16	Engagement concernant la conformité aux limitations de la puissance hors axe

ADD	WG5A/254/10

## A.16bis	Engagement concernant la conformité aux limites de densité de puissance surfacique pour une seule source de brouillage dans la bande 13,75-14 GHz

En ce qui concerne expressément les stations terriennes de diamètre d'antenne inférieur à 4,5 m, fonctionnant avec des stations spatiales géostationnaires du service fixe par satellite, dans la bande 13,75-14 GHz, les administrations s'engagent à respecter les limites de densité de puissance surfacique pour une seule source de brouillage, qui sont prescrites au numéro 5.502, pour le système notifié.]

Vincent MEENS
	Président du Groupe de travail 5A, Casier 2510