| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Documento 254-S |
|  |  |  | 23 de junio de 2003 |
|  |  |  | Original: inglés |
| GINEBRA, 9 DE JUNIO – 4 DE JULIO DE 2003 |  |  |  |

|  | COMISIÓN 5 |
| --- | --- |
| SÉPTIMO INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO 5A A LA COMISIÓN 5 |  |
| PUNTO 1.24 DEL ORDEN DEL DÍA |  |

El siguiente texto sobre el punto 1.24 del orden del día se propone para consideración por la Comisión 5.

SUP	WG5A/254/1

RESOLUCIÓN  733  (CMR-2000)

Examen de las condiciones de compartición entre los servicios
en la banda 13,75-14 GHz

artículo 5

MOD	WG5A/254/2

11,7-14,25 GHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 13,75-14 FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.484A RADIOLOCALIZACIÓN Frecuencias patrón y señales horarias por satélite (Tierra-espacio) Investigación espacial Exploración de la Tierra por satélite 5.499 5.500 5.501 [MOD] 5.502 [MOD] 5.503 |  |  |

SUP	WG5A/254/3

5.503A

[ARTÍCULO  5

MOD	WG5A/254/4

5.502	En la banda 13,75-14 GHz una estación terrena de una red de satélites geoestacionarios del servicio fijo por satélite tendrá un diámetro de antena mínimo de 1,2 m y una estación terrena de un sistema no geoestacionario del servicio fijo por satélite tendrá un diámetro de antena mínimo de 4,5 m. Además, el promedio en un segundo de la p.i.r.e. radiada por una estación de los servicios de radiolocalización o radionavegación no deberá rebasar el valor de 59 dBW por encima de 2º de elevación y 65 dBW por debajo. - Antes de que una administración ponga en funcionamiento una estación terrena de una red de satélite geoestacionario del servicio fijo por satélite en esta banda con un diámetro de antena menor de 4,5 m, se asegurará que la densidad de flujo de potencia producida por esta estación terrena no rebase el valor de:

–	[X] dB(W/(m2 · 10 MHz)) para más del [Y] % del tiempo producido a 36 m sobre el nivel del mar en la línea de bajamar oficialmente reconocida por la administración costera;

	[X] dB(W/(m2  · 10 MHz)) para más del [Y] % del tiempo producido a 3 m de altura sobre el suelo en la línea de frontera una administración implicada que esté instalando o tenga previsto instalar radares móviles terrestres en esta banda, a menos que se haya obtenido un acuerdo previamente.]

Para estaciones terrenas del servicio fijo por satélite que tengan un diámetro de antena igual o mayor que 4,5 m, la p.i.r.e. de cualquier emisión será de al menos 68 dBW y no superará los 85 dBW.

[Opciones para X e Y

–105,2 dBW/10 MHz	1%

–111,5 dBW/10 MHz	0,5 %

–113 dBW/10 MHz	0,5%

–126 dBW/10 MHz	0,01%]     (CMR-03)

MOD	WG5A/254/5

5.503	En la banda 13,75-14 GHz las estaciones espaciales geoestacionarias del servicio de investigación espacial, acerca de las cuales la Oficina ha recibido la información para publicación anticipada antes del 31 de enero de 1992, funcionarán en igualdad de condiciones que las estaciones del servicio fijo por satélite, fecha a partir de la cual las nuevas estaciones espaciales geoestacionarias del servicio de investigación espacial funcionarán con categoría secundaria. Hasta el momento en que las estaciones espaciales geoestacionarias del servicio de investigación espacial sobre las que la Oficina ha recibido información para publicación anticipada antes del 31 de enero de 1992 cesen su funcionamiento en esta banda:

–	en la banda 13,770-13,780 GHz la densidad de p.i.r.e. de las emisiones procedentes de cualquier estación terrena del servicio fijo por satélite que funcione con una estación espacial geoestacionaria no deberá ser superior a 4,7D + 28 dB(W/40 kHz), donde D es el diámetro (m) de la antena de estación terrena del servicio fijo por satélite para diámetros de estación terrena iguales o mayores que 1,2 m y menores de 4,5 m;

–	49,2 + 20 log(D/4,5) dB(W/40 kHz), donde D es el diámetro (m) de la antena de estación terrena del servicio fijo por satélite para diámetros de estación terrena iguales o mayores de 4,5 m y menores de 31,9 m;

–	66,2 dB(W/40 kHz) para cualquier emisión de estación terrena del servicio fijo por satélite para diámetros de antena (m) iguales o mayores que 31,9 m;

–	56,2 dB(W/4 kHz) para emisiones de banda estrecha (menos de 40 kHz de anchura de banda necesaria) de estaciones terrenas del servicio fijo por satélite y de cualquier estación terrena del servicio fijo por satélite con un diámetro de antena de 4,5 m o un diámetro superior;

–	la densidad de p.i.r.e. de las emisiones procedentes de cualquier estación terrena del servicio fijo por satélite que funcione con una estación espacial no geoestacionaria no deberá ser superior a 51 dBW en una banda de 6 MHz entre 13,772 y 13,778 GHz.

Puede utilizarse control automático de potencia para aumentar la densidad de p.i.r.e. en estas gamas de frecuencias a fin de compensar la atenuación debida a la lluvia, siempre que la densidad de flujo de potencia en la estación espacial del servicio fijo por satélite no rebase el valor resultante de la utilización por una estación terrena de una p.i.r.e. que cumpla los límites anteriores en condiciones de cielo despejado.     (CMR-03)

ARTÍCULO  21

Servicios terrenales y espaciales que comparten bandas de frecuencias
por encima de 1 GHz

Sección III  –  Límites de potencia para las estaciones terrenas

ADD	WG5A/254/6

21.13bis		7)	En la banda 13,75-14 GHz, el nivel de p.i.r.e. emitido por una estación terrena de una red geoestacionaria del SFS con un diámetro de antena por debajo de 4,5 m no habrá de exceder de los siguientes valores:

| Ángulo fuera del eje | Máxima p.i.r.e. en cualquier banda de 1 MHz de anchura |
| --- | --- |
| 2    7 7    9.2 9,2    48    | 43 – 25 log  dBW 22 dBW 46 – 25 log  dBW 4 dBW |

APÉNDICE  7  (CMR-2000)

ANEXO  7

Parámetros de sistemas y distancias de coordinación predeterminadas para determinar la zona de coordinación alrededor de una estación terrena

MOD	WG5A/254/7

CUADRO  7b

Parámetros requeridos para determinar la distancia de coordinación para una
estación terrena transmisora

| Designación del servicio de radiocomunicación de la estación espacial transmisora |  | . . . | Fijo por satélite | . . . |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bandas de frecuencias (GHz) |  |  | 13,75-14,3 |  |
| Designación del servicio terrenal receptor |  |  | Radiolocalización, radio-navegación (sólo terrestre) |  |
| Método que se ha de utilizar |  |  | 2,1 |  |
| Modulación en la estación terrenal 1 |  |  | - |  |
| Parámetros y criterios de interferencia de estación terrenal | p0 (%) |  | 0,01 |  |
|  | n |  | 1 |  |
|  | p (%) |  | 0,01 |  |
|  | NL (dB) |  | 0 |  |
|  | Ms (dB) |  | 1 |  |
|  | W (dB) |  | 0 |  |
| Parámetros de estación terrenal | Gx (dBi) 4 |  | 36 |  |
|  | Te (K) |  | 2 636 |  |
| Anchura de banda de referencia | B (Hz) |  | 107 |  |
| Potencia de interferencia admisible | Pr( p) (dBW) en B |  | –131 |  |

APÉNDICE  4  (CMR-2000)

MOD	WG5A/254/8

ANEXO  2B

Cuadro de las características que han de someterse para los servicios espaciales y de radioastronomía

C  –  Características que han de proporcionarse para cada grupo de asignaciones de frecuencia para un haz de antena de satélite
o una antena de estación terrena (Fin)     (CMR-03)

| Puntos del Apéndice | Publicación anticipada de una red de satélite geoestacionario | Publicación anticipada de una red de satélite no geoestacionario sujeta a coordinación bajo la Sección II del Artículo 9 | Publicación anticipada de una red de satélite no geoestacionario no sujeta a coordinación bajo la Sección II del Artículo 9 | Notificación o coordinación de una red de satélite geoestacionario (incluido el Apéndice 30B) | Notificación o coordinación de una red de satélite no geoestacionario | Notificación o coordinación de una estación terrena | Notificación para estaciones espaciales del servicio de radiodifusión por satélite según el Apéndice 30 | Notificación para estaciones de enlace de conexión según el Apéndice 30A | Notificación para estaciones del servicio fijo por satélite según el Apéndice 30B | Puntos del Apéndice | Radioastronomía |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C.10.c.6 |  |  | X | X | X | X |  | X |  | C.10.c.6 |  |

X	Información obligatoria		O  Información optativa	C  Sólo se necesita suministrar esta información cuando la misma haya servido de base para efectuar la coordinación con otra administración

MOD	WG5A/254/9

[ANEXO  2B

Cuadro de las características que han de someterse para los servicios espaciales y de radioastronomía

A  –  Características generales de la red de satélites o la estación terrena (Fin)     (CMR-2000)

| Puntos del Apéndice | Publicación anticipada de una red de satélite geoestacionario | Publicación anticipada de una red de satélite no geoestacionario sujeta a coordinación bajo la Sección II del Artículo 9 | Publicación anticipada de una red de satélite no geoestacionario no sujeta a coordinación bajo la Sección II del Artículo 9 | Notificación o coordinación de una red de satélite geoestacionario (incluido el Apéndice 30B) | Notificación o coordinación de una red de satélite no geoestacionario | Notificación o coordinación de una estación terrena | Notificación para estaciones espaciales del servicio de radiodifusión por satélite según el Apéndice 30 | Notificación para estaciones de enlace de conexión según el Apéndice 30A | Notificación para estaciones del servicio fijo por satélite según el Apéndice 30B | Puntos del Apéndice | Radioastronomía |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.16bis |  |  |  | X |  | X |  |  |  | A.16bis |  |

X	Información obligatoria		O  Información optativa	C  Sólo se necesita suministrar esta información cuando la misma haya servido de base para efectuar la coordinación con otra administración

APÉNDICE  4  (CMR-2000)

anexo 2A

## A.16	Compromiso con respecto a la observancia de las limitaciones de la potencia fuera del eje

ADD	WG5A/254/10

## A.16bis	Compromiso para con el cumplimiento de los límites de densidad de flujo de potencia para interferencia de una sola fuente en la banda 13,75-14 GHz

En el caso de antenas de estaciones terrenas específicas con diámetros inferiores a 4,5 m que funcionan con estaciones espaciales geoestacionarias del servicio fijo por satélite en la banda 13,75-14 GHz, habrá que formular un compromiso en el sentido de que los sistemas notificados atiendan a los límites de densidad de flujo de potencia para interferencia de una sola fuente especificados en el número 5.502.]

Vincent MEENS
	Presidente del Grupo de Trabajo 5A, Casillero 2510