| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Documento 264-S |
|  |  |  | 24 de junio de 2003 |
| GINEBRA, 9 DE JUNIO – 4 DE JULIO DE 2003 |  |  |  |

| R1 | SESIÓN PLENARIA |
| --- | --- |
| primera SERIE DE TEXTOS SOMETIDOS POR LA COMISIÓN DE REDACCIÓN A LA PLENARIA |  |
| Los textos seguidamente relacionados se someten a la Plenaria en segunda lectura: |  |

| Origen | Documento | Título |
| --- | --- | --- |
| COM 6 | 155 (B1) |  |
| COM 4 | 190 (Rev.1) (B2) |  |
| COM 5 |  |  |
| COM 6 |  |  |
|  |  | ARTÍCULO 19 |
|  |  | – número 19.49 c) |
|  |  | – número 19.50.1 |
|  |  | – número 19.68 § 30 1) |
|  |  | – número 19.68A 1A) |
|  |  | – número 19.72 § 32 |
|  |  | – número 19.82A § 35A |
|  |  | ARTÍCULO 21 |
|  |  | – Cuadro 21-4 |
|  |  | ARTÍCULO 23 |
|  |  | – número 23.11 C |
|  |  | – número 23.12 § 3 |
|  |  | APÉNDICE 30 |
|  |  | – Artículo 1 |
|  |  | – Artículo 4 |
|  |  | – Artículo 9 |
|  |  | – Anexo 5 |
|  |  | – Anexo 7 |

|  |  | #### APÉNDICE 30A |
| --- | --- | --- |
|  |  | – Artículo 1 |
|  |  | – Artículo 4 |
|  |  | – Artículo 7 |
|  |  | – Anexo 3 |
|  |  | APÉNDICE 30B (Rev.CMR-03) |
|  |  | – Artículo 6 |
|  |  | – Anexo 1 |
|  |  | – Anexo 2 |
|  |  | RESOLUCIÓN 42 (Rev.CMR-03) |
|  |  | Anexo a la Resolución 42 (Rev.CMR-03) |
|  |  | RESOLUCIÓN 135 (CMR-2000) |
|  |  | RESOLUCIÓN 214 (Rev.CMR-2000) |
|  |  | RESOLUCIÓN 348 (CMR-97) |
|  |  | RESOLUCIÓN 537 (CMR-97) |
|  |  | RECOMENDACIÓN 515 (Rev.CMR-97) |
|  |  | RECOMENDACIÓN 519 (CAMR-92) |

Anexo: 26 páginas

ARTÍCULO  19

Identificación de las estaciones

Sección III  –  Formación de los distintivos de llamada

SUP           COM4/174/1            (B2/190/16)            (R1/264/1)

19.49	c)

MOD           COM4/174/2            (B2/190/17)            (R1/264/2)

_______________

4	19.50.1	Para la identificación de la nacionalidad de las series de distintivos de llamada que comienzan por B, F, G, I, K, M, N, R, W y 2 sólo se requiere el primer carácter. En el caso de medias series (esto es cuando los dos primeros caracteres se atribuyan a más de un Estado Miembro) se requieren los tres primeros caracteres para la identificación de la nacionalidad.

MOD           COM4/174/3            (B2/190/18)            (R1/264/3)

19.68	§ 30	1)

–	un carácter (a condición de que se trate de las letras B, F, G, I, K, M, N, R o W) y una sola cifra distinta de 0 ó 1 seguidos de un grupo de cuatro caracteres como máximo, el último de los cuales será una letra, o

–	dos caracteres y una sola cifra distinta de 0 ó 1 seguidos de un grupo de cuatro caracteres como máximo, el último de los cuales será una letra.

ADD           COM4/174/4            (B2/190/19)            (R1/264/4)

19.68A		1A)	En casos especiales y para uso temporal, las administraciones podrán autorizar el uso del distintivo de llamada con más de los cuatro caracteres indicados en el número 19.68.

Sección IV  –  Identificación de las estaciones que utilizan la radiotelefonía

MOD           COM4/174/5            (B2/190/20)            (R1/264/5)

19.72	§ 32	Las estaciones que funcionen en radiotelefonía se identificarán como se indica en los números 19.73 a 19.82A.

ADD           COM4/174/6            (B2/190/21)            (R1/264/6)

19.82A	§ 35A	Estaciones de aficionados y estaciones experimentales

–	por un distintivo de llamada (véase el número 19.68).

ARTÍCULO  21

MOD           COM5/164/10            (B2/190/15)            (R1/264/7)

CUADRO  21-4 (Continuación)

| Banda de frecuencias | Servicio* | Límite en dB(W/m2) para ángulos de llegada  por encima del plano horizontal |  |  | Anchura de banda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0°-5° | 5°-25° | 25°-90° | de referencia |
| ... |  |  |  |  |  |
| 32,3-33 GHz | Entre satélites | –135 | –135 + ( – 5) | –115 | 1 MHz |
| ... |  |  |  |  |  |

ARTÍCULO  23

MOD           COM4/174/7            (B2/190/22)            (R1/264/8)

23.11		C  –  Bandas de ondas decamétricas atribuidas al
	servicio de radiodifusión, salvo las mencionadas en el número 23.6.

MOD           COM4/174/8            (B2/190/23)            (R1/264/9)

23.12	§ 3	Las estaciones transmisoras del servicio de radiodifusión que funcionen en las bandas de ondas decamétricas atribuidas al servicio de radiodifusión, salvo las mencionadas en el número 23.6, deberán satisfacer las especificaciones de los sistemas establecidas en el Apéndice 11.

MOD           COM6/140/2            (B1/155/2)            (R1/264/10)

APÉNDICE  30*  (Rev.CMR-03)

Disposiciones aplicables a todos los servicios y Planes y Lista1 asociados
para el servicio de radiodifusión por satélite en las bandas de frecuencias 11,7-12,2 GHz (en la Región 3), 11,7-12,5 GHz
                       (en la Región 1) y 12,2-12,7 GHz (en la Región 2)     (CMR-03)

(Véanse los Artículos 9 y 11 del Reglamento de Radiocomunicaciones)     (CMR-03)

ADD           COM6/140/3            (B1/155/3)            (R1/264/11)

_______________

1	La Lista de usos adicionales en las Regiones 1 y 3 se encuentra en el Anexo al Registro Internacional de Frecuencias (véase la Resolución 542 (CMR-2000)).      (CMR-03)

ARTÍCULO  1     (CMR-2000)

Definiciones generales

MOD           COM6/140/4            (B1/155/4)            (R1/264/12)

1.8	Lista de usos adicionales en las Regiones 1 y 3 (en adelante la «Lista»): Lista de asignaciones para usos adicionales en las Regiones 1 y 3 establecida por la CMR-2000 (véase la Resolución 542 (CMR-2000)), y actualizada tras la aplicación favorable del procedimiento del § 4.1 del Artículo 4.      (CMR-03)

ADD           COM6/140/5            (B1/155/5)            (R1/264/13)

1.9	Asignación de frecuencia conforme a la Lista: Cualquier asignación de frecuencia que aparezca en la Lista actualizada tras la aplicación favorable del procedimiento del § 4.1 del Artículo 4.      (CMR-03)

ARTÍCULO  4     (CMR-2000)

Procedimientos para las modificaciones del Plan de la Región 2
o para los usos adicionales en las Regiones 1 y 32

MOD           COM6/140/6            (B1/155/6)            (R1/264/14)

4.1.26	La administración de un nuevo Estado Miembro de la UIT podrá aplicar el procedimiento de este Artículo para incluir nuevas asignaciones en la Lista. Al concluir el procedimiento, se podrá pedir a la siguiente Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones que examine, entre las asignaciones incluidas en la Lista tras la finalización satisfactoria de este procedimiento, la inclusión en el Plan de 10 canales como máximo (para la Región 1) y de 12 canales como máximo (para la Región 3) en el territorio nacional del nuevo Estado Miembro. (CMR-03)

ARTÍCULO  9

Límites de densidad de flujo de potencia entre 12,2 GHz y 12,7 GHz
para proteger los servicios terrenales de las Regiones 1 y 3 contra
las interferencias producidas por estaciones espaciales del
servicio de radiodifusión por satélite de la Región 2

MOD           COM6/140/9            (B1/155/9)            (R1/264/15)

9.1	La densidad de flujo de potencia producida en la superficie de la Tierra en las Regiones 1 y 3 por las emisiones de una estación espacial del servicio de radiodifusión por satélite de la Región 2, cualesquiera que sean las condiciones y el método de modulación, no sobrepasará en el territorio de ningún país los valores indicados en el § 4 del Anexo 1, a menos que la administración interesada haya dado previamente su acuerdo.      (CMR-03)

ANEXO  5

Datos técnicos utilizados para el establecimiento de las disposiciones y 
de los Planes asociados así como de la Lista para las Regiones 1 y 3,
             que deben utilizarse para su aplicación22     (CMR-2000)

MOD           COM6/140/10            (B1/155/10)            (R1/264/16)

## 3.4	Relación de protección entre señales de televisión

Al elaborar el Plan original de 1977 del servicio de radiodifusión por satélite en las Regiones 1 y 3 se utilizaron las siguientes relaciones de protección27, 28:

–	31 dB para señales en el mismo canal;

–	15 dB para señales en canales adyacentes.

Para revisar este Plan en la CMR-97, en la Recomendación UIT-R BO.1297 se especificaron las siguientes relaciones de protección de enlace descendente para calcular los márgenes de protección equivalentes del enlace descendente28, 29, 30:

–	24 dB para señales en el mismo canal;

–	16 dB para señales de canal adyacente.

En la revisión del Plan de las Regiones 1 y 3 en la CMR-97, se utilizaron los siguientes valores de relación de protección global equivalente para calcular los márgenes de protección global cocanal y de canal adyacente definidos en los § 1.8 y 1.9:

–	23 dB para señales en el mismo canal;

–	15 dB para señales de canal adyacente.

Se especificaba también que para las revisiones del Plan de las Regiones 1 y 3 ninguna relación C/I de una sola entrada global en el mismo canal debe ser inferior a 28 dB.

Sin embargo, para las asignaciones notificadas, que son conformes a este Apéndice, puestas en servicio, y para las cuales la fecha de puesta en servicio ha sido confirmada a la Oficina antes del 27 de octubre de 1997, los márgenes de protección global equivalentes se calcularon utilizando una relación de protección global cocanal de 30 dB y relaciones de protección global de canal adyacente inferior y superior de 14 dB31.

La CMR-2000 adoptó, para la protección de las asignaciones digitales con relación a las emisiones digitales, los siguientes valores de relación de protección, aplicables para el cálculo de los márgenes de protección equivalentes en el enlace descendente del Plan de las Regiones 1 y 3 de la CMR-2000:

–	21 dB para señales en el mismo canal;

–	16 dB para señales en el canal adyacente.

Durante la planificación realizada en la CMR-2000, estos valores se utilizaron para todas las asignaciones en las Regiones 1 y 3 en el Plan y en la Lista, excepto en los casos en que la CMR-2000 adoptó valores diferentes utilizados en la planificación32.

La revisión del Plan de las Regiones 1 y 3 en la CMR-97 y la planificación en la CMR-2000 se basaron por lo general en un conjunto de parámetros de referencia, tales como la p.i.r.e. media, la antena de referencia de la estación terrena receptora, todos los puntos de prueba situados dentro del contorno entre los puntos de –3 dB, una anchura de banda de 27 MHz y el valor predeterminado de la relación C/N. El Plan de las Regiones 1 y 3 establecido por la CMR-2000 se basa generalmente en el empleo de modulación digital.

Las curvas de protección y los métodos de cálculo asociados para la interferencia a sistemas de radiodifusión por satélite que comprenden emisiones digitales  deben ser conformes con la Recomendación UIT-R BO.1293-2 (Anexos 1 y 231bis).

En la Región 2, se han adoptado los siguientes valores de relación de protección para calcular el margen de protección global equivalente32bis:

–	28 dB para señales en el mismo canal;

–	13,6 dB para señales en el canal adyacente;

–	–9,9 dB para señales en el segundo canal adyacente.

En la Región 2, como orientación para la planificación, la reducción de la relación global C/I debida a la interferencia cocanal en el enlace de conexión, se considera equivalente a una reducción de la relación C/I cocanal en el enlace descendente que no exceda de 0,5 dB aproximadamente durante el 99% del mes más desfavorable, pero los Planes de los enlaces de conexión y de los enlaces descendentes se evalúan a partir del margen de protección global equivalente que incluye las contribuciones combinadas del enlace descendente y del enlace de conexión.

En la Región 2, un margen de protección global equivalente de 0 dB, o superior, indica que se han cumplido las relaciones de protección individuales para el mismo canal, los canales adyacentes y los segundos canales adyacentes.     (CMR-03)

ADD           COM6/140/11            (B1/155/11)            (R1/264/17)

_______________

31bis	El Anexo 3 a esta Recomendación podrá aplicarse únicamente cuando se realicen análisis de compatibilidad para la coordinación bilateral entre administraciones.     (CMR-03)

ADD           COM6/140/12            (B1/155/12)            (R1/264/18)

_______________

32bis	Las definiciones de los § 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 y 1.11 de este Anexo se aplican a estos cálculos.     (CMR-03)

MOD           COM6/140/13            (B1/155/13)            (R1/264/19)

### 3.7.2	Diagramas de referencia de las antenas receptoras*

Diagrama copolar:

para  0        m

donde:

Gco ()    G1    29  –  25 log r	para m        r

donde:

Gco ()    29  –  25 log 	para  r        b

donde:

Gco ()    – 5 dBi	para  b	        70

Gco ()    0 dBi	para  70	      180

Diagrama contrapolar:

Gcross ()    Gmáx  –  25	para  0        0,25 0

donde:

0    2λD30,0025    anchura del haz entre puntos de 3 dB

Gcross ()    Gmáx  –  25    8 	para  0,25 0	      0,44 0

Gcross ()    Gmáx  –  17	para  0,44 0	      0

Gcross ()    Gmáx  –  17  – C 	para  0	      1

donde:

 longitud de onda correspondiente a 12,1 GHz (m);

C = 21 – 25 log 1 – (Gmáx – 17);

ϕ1 = ϕ0210,1875

Gcross ()    21  –  25 log 	para  1        2

donde:

Gcross ()    – 5 dBi	para  2 	      70

Gcross ()    0 dBi	para  70	      180

La frecuencia de referencia utilizada en los cálculos de este diagrama de antena es de 12,1 GHz.

Para el diagrama de antena de 0,60 m utilizado como antena receptora de referencia para la nueva planificación se ha aplicado la ganancia absoluta de 35,5 dBi.

MOD           COM6/140/14            (B1/155/14)            (R1/264/20)

3.9.4	Las bandas de guarda tanto en el borde superior como en el inferior, pueden utilizarse para funciones de operaciones espaciales de acuerdo con el número 1.23 que permiten el funcionamiento de redes de satélite geoestacionario en el servicio de radiodifusión por satélite.     (CMR-03)

MOD           COM6/140/15            (B1/155/15)            (R1/264/21)

### 3.13.3	Diagramas de referencia de una antena transmisora*

Curva A:	ganancia relativa copolar (dB con respecto a la ganancia en el eje principal):

ΔG = mínΔG1,ΔG2

donde:

ΔG1 = −12ϕϕ02	para 0	  (/0)   0,5

ΔG1 = −12ϕϕ0−xBmínϕ02	para 0,5	  (/0)   1,45ϕ0Bmín+x

G1 = –25,23	para 1,45ϕ0Bmín+x   (/0)    1,45

MOD           COM6/140/16            (B1/155/16)            (R1/264/22)

ANEXO  7     (CMR-03)

Restricciones aplicables a la posición orbital

A	Al aplicar el procedimiento descrito en el Artículo 4 para las propuestas de modificaciones del Plan de la Región 2, o para propuestas de asignaciones nuevas o modificadas en la Lista de las Regiones 1 y 3, las administraciones deberían observar los siguientes criterios:

1)	Ninguna estación espacial de radiodifusión que proporcione servicio a una zona de la Región 1 en una frecuencia de la banda 11,7-12,2 GHz ocupará una posición orbital nominal situada más al oeste de 37,2° W o más al este de 146° E.

2)	Ningún satélite de radiodifusión que proporcione servicio a una zona de la Región 2 que implique una posición orbital distinta de la contenida en el Plan de la Región 2, ocupará una posición orbital nominal:

a)	más al este de 54° W en la banda 12,5-12,7 GHz; o

b)	más al este de 44° W en la banda 12,2-12,5 GHz; o

c)	más al oeste de 175,2° W en la banda 12,2-12,7 GHz.

Sin embargo se permitirán las modificaciones necesarias para resolver las posibles incompatibilidades durante la incorporación del Plan de enlaces de conexión de las Regiones 1 y 3 en el Reglamento de Radiocomunicaciones.

3)	La finalidad de las limitaciones de la posición orbital y de la p.i.r.e. que se indican a continuación es preservar el acceso a la órbita de los satélites geoestacionarios por el servicio fijo por satélite de la Región 2 en la banda 11,7-12,2 GHz. En el arco orbital de la órbita de los satélites geoestacionarios entre 37,2° W y 10° E, la posición orbital asociada con cualquier propuesta de asignación nueva o modificada en la Lista de utilizaciones adicionales en las Regiones 1 y 3 deberá encontrarse en uno de los tramos del arco orbital indicados en el Cuadro 1. La p.i.r.e. de esas asignaciones no deberá exceder de 56 dBW excepto en las posiciones indicadas en el Cuadro 2.

CUADRO  1

Tramos permitidos del arco orbital entre 37,2° W y 10° E para asignaciones
nuevas o modificadas en el Plan y en la Lista de las Regiones 1 y 3

| Posición orbital | 37,2° W a 36° W | 33,5° W a 32,5° W | 30° W a 29° W | 26° W a 24° W | 20° W a 18° W | 14° W a 12° W | 8° W a 6° W | 4° W 1 | 2° W a 0° | 4° E a 6° E | 9° E 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1 Las propuestas de asignaciones nuevas o modificadas en la Lista asociadas a esta posición orbital no deberán exceder del límite de dfp de 138 dB(W/(m2  27 MHz)) en un punto cualquiera de la Región 2.

CUADRO  2

Posiciones nominales en el arco orbital entre 37,2° W y 10° E en las que la p.i.r.e. 
puede exceder del límite de 56 dBW

| Posición orbital | 37° W  0,2° | 33,5° W | 30° W | 25° W  0,2° | 19° W  0,2° | 13° W  0,2° | 7° W  0,2° | 4° W 1 | 1° W  0,2° | 5° E  0,2° | 9° E 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Las propuestas de asignaciones nuevas o modificadas en la Lista asociadas a esta posición orbital no deberán exceder del límite de dfp de 138 dB(W/(m2  27 MHz)) en un punto cualquiera de la Región 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

B	El Plan de la Región 2 está basado en la agrupación de estaciones espaciales en las posiciones orbitales nominales de  0,2° a partir del centro del grupo de satélites. Las administraciones pueden situar cualquier satélite de una agrupación en cualquier posición orbital comprendida dentro de la misma, siempre que obtengan el acuerdo de las administraciones que tengan asignaciones para estaciones espaciales en el mismo grupo (véase el § 4.13.1 del Anexo 3 al Apéndice 30A).

MOD           COM6/140/17            (B1/155/17)            (R1/264/23)

APÉNDICE  30A*  (Rev.CMR-03)

Disposiciones y Planes asociados y Lista1 para los enlaces de conexión del servicio de radiodifusión por satélite (11,7-12,5 GHz en la Región 1,
12,2-12,7 GHz en la Región 2 y 11,7-12,2 GHz en la Región 3) en
las bandas de frecuencias 14,5-14,8 GHz2 y 17,3-18,1 GHz en las
Regiones 1 y 3, y 17,3-17,8 GHz en la Región 2     (CMR-03)

(Véanse los Artículos 9 y 11 del Reglamento de Radiocomunicaciones)      (CMR-03)

ADD           COM6/140/18            (B1/155/18)            (R1/264/24)

_______________

*	Siempre que en este Apéndice aparezca la expresión «asignación de frecuencia a una estación espacial», se entenderá con referencia a una asignación de frecuencia asociada a una determinada posición orbital.     (CMR-03)

MOD           COM6/140/19            (B1/155/19)            (R1/264/25)

_______________

1	La Lista de usos adicionales para los enlaces de conexión en las Regiones 1 y 3 figurará como Anexo al Registro Internacional de Frecuencias (véase la Resolución 542 (CMR-2000).     (CMR-03)

ARTÍCULO  1     (CMR-2000)

Definiciones generales

MOD           COM6/140/20            (B1/155/20)            (R1/264/26)

1.10	Lista de usos adicionales para los enlaces de conexión en las Regiones 1 y 3 (en adelante «Lista para los enlaces de conexión»): Lista de asignaciones para usos adicionales en las Regiones 1 y 3 establecida por la CMR-2000 (véase la Resolución 542 (CMR-2000), y actualizada tras la aplicación favorable del procedimiento del § 4.1 del Artículo 4.     (CMR-03)

ADD           COM6/140/21            (B1/155/21)            (R1/264/27)

1.11	Asignación de frecuencia conforme a la Lista de los enlaces de conexión: Cualquier asignación de frecuencia que aparezca en la Lista de los enlaces de conexión, actualizada tras la aplicación favorable del procedimiento del § 4.1 del Artículo 4.      (CMR-03)

ARTÍCULO  4     (CMR-2000)

Procedimientos para las modificaciones del Plan para los enlaces de conexión en la Región 2 o para los usos adicionales en las Regiones 1 y 3

MOD           COM6/140/22            (B1/155/22)            (R1/264/28)

4.1.15	La Oficina publicará en una Sección especial de la BR IFIC la información que reciba en virtud del § 4.1.12 junto con el nombre de las administraciones con las que se hayan aplicado con éxito las disposiciones del presente Artículo. La asignación de frecuencia de que se trata se incluirá en la Lista. (CMR-03)

MOD           COM6/140/23            (B1/155/23)            (R1/264/29)

4.1.23	Cuando una asignación de frecuencia incluida en la Lista deje de ser necesaria, la administración interesada notificará inmediatamente esa circunstancia a la Oficina, y ésta publicará la información en una Sección especial de la BR IFIC y eliminará la asignación de la Lista. (CMR-03)

MOD           COM6/140/24            (B1/155/24)            (R1/264/30)

4.1.24	Ninguna asignación de la Lista tendrá un periodo de funcionamiento que supere los 15 años, a partir de la fecha de puesta en servicio, o del 2 de junio de 2000, si esta fecha es posterior. A petición de la administración responsable, recibida por la Oficina por lo menos tres años antes de la expiración de este periodo, dicho periodo podrá prorrogarse hasta 15 años como máximo, a condición de que todas las características de la asignación permanezcan invariables. (CMR-03)

MOD           COM6/140/25            (B1/155/25)            (R1/264/31)

4.1.25	Cuando una administración que ya tenga incluida en la Lista dos asignaciones (sin incluir los sistemas notificados en nombre de un grupo de administraciones designadas e incluidos en la Lista por la CMR-2000) en el mismo canal y con cobertura en la misma zona de servicio proponga que se incluya en la Lista una nueva asignación en el mismo canal en esta zona de servicio, aplicará el siguiente procedimiento respecto de otra administración que no tenga ninguna asignación en la Lista en el mismo canal y que proponga incluir en la Lista una nueva asignación:

a)	si se requiere el acuerdo de la primera administración tras la aplicación del § 4.1 por la segunda administración, a fin de proteger la nueva asignación propuesta por la primera administración con relación a las interferencias causadas por la asignación propuesta por la segunda administración, ambas administraciones harán todo lo posible para resolver las dificultades, mediante ajustes mutuamente aceptables a sus redes;

b)	en caso de que el desacuerdo subsista, y si la primera administración no ha comunicado a la Oficina la información especificada en el Anexo 2 de la Resolución 49 (Rev.CMR-03), se considerará que esta administración ha dado su acuerdo para la inclusión en la Lista de la asignación de la segunda administración.      (CMR-03)

MOD           COM6/140/26            (B1/155/26)            (R1/264/32)

4.1.26	La administración de un nuevo Estado Miembro de la UIT podrá aplicar el procedimiento de este Artículo para incluir nuevas asignaciones en la Lista. Al concluir el procedimiento, se podrá pedir a la siguiente Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones que examine, entre las asignaciones incluidas en la Lista tras la finalización satisfactoria de este procedimiento, la inclusión en el Plan de 10 canales como máximo (para la Región 1) y de 12 canales como máximo (para la Región 3) en el territorio nacional del nuevo Estado Miembro. (CMR-03)

MOD           COM6/140/27            (B1/155/27)            (R1/264/33)

4.1.27	Cuando una administración haya aplicado con éxito este procedimiento y haya obtenido todos los acuerdos7 necesarios para incluir en la Lista asignaciones correspondientes a su territorio nacional en una posición orbital y/o canales diferentes de los que figuran en el Plan de dicho país, dicha administración podrá solicitar de la siguiente conferencia mundial de radiocomunicaciones que considere la inclusión en el Plan de hasta diez de estas asignaciones (para la Región 1) y 12 (para la Región 3), en sustitución de sus asignaciones en el Plan.      (CMR-03)

MOD           COM6/140/28            (B1/155/28)            (R1/264/34)

4.1.28	La Oficina publicará periódicamente una versión actualizada de la Lista.      (CMR-03)

MOD           COM6/140/29            (B1/155/29)            (R1/264/35)

4.1.29	Las asignaciones nuevas o modificadas de la Lista se limitarán al uso de modulación digital.      (CMR-03)

ARTÍCULO  7     (CMR-2000)

Coordinación, notificación e inscripción en el Registro Internacional de Frecuencias de las asignaciones de frecuencia a estaciones del servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) en las Regiones 1, 2 y 3 en la
banda 17,7-18,1 GHz a estaciones del servicio fijo por satélite
(Tierra-espacio) en la Región 2 en la banda 17,8-18,1 GHz y a
estaciones del servicio de radiodifusión por satélite en la Región 2 en la banda 17,3-17,8 GHz, cuando intervienen asignaciones de frecuencia a
enlaces de conexión para estaciones de radiodifusión por 
satélite en la banda 17,3-18,1 GHz en las Regiones 1 y 3 
o en la banda 17,3-17,8 GHz en la Región 2

MOD           COM6/140/30            (B1/155/30)            (R1/264/36)

7.2.1	Las asignaciones de frecuencia que se tendrán en cuenta son:

a)	asignaciones conformes al Plan Regional para los enlaces de conexión correspondiente del Apéndice 30A;

b)	asignaciones incluidas en la Lista para los enlaces de conexión en las Regiones 1 y 3;

c)	asignaciones para las cuales se ha iniciado el procedimiento del Artículo 4, a partir de la fecha de recepción de la información completa del Apéndice 4 con arreglo a los § 4.1.3 ó 4.2.6.       (CMR-03)

MOD           COM6/140/31            (B1/155/31)            (R1/264/37)

7.9	Las disposiciones del número 9.17A y las disposiciones conexas de los Artículos 9 y 11 y del Apéndice 5, se aplican a las estaciones receptoras terrenas del servicio fijo por satélite y del servicio de radiodifusión por satélite en relación con las asignaciones de frecuencia a las estaciones transmisoras terrenas de enlace de conexión del servicio de radiodifusión por satélite en las bandas 17,3-18,1 GHz en las Regiones 1 y 3 y 17,3-17,8 GHz en la Región 2, que corresponden a las asignaciones a las estaciones espaciales de enlace de conexión receptoras del servicio de radiodifusión por satélite ya incluidas en la Lista para los enlaces de conexión en las Regiones 1 y 3, o para las cuales ya se ha iniciado el procedimiento del Artículo 4 a partir de la fecha de recepción de la información completa contemplada en el Apéndice 4.

ANEXO  3

Datos técnicos utilizados para el establecimiento de las disposiciones, de los Planes asociados y Lista para los enlaces de conexión en las Regiones 1 y 3
               que deben emplearse para su aplicación21     (CMR-03)

# 3	Características técnicas fundamentales para las Regiones 1 y 3

MOD           COM6/140/33            (B1/155/33)            (R1/264/38)

## 3.1	Frecuencia de conversión y bandas de guarda

a)	Enlaces de conexión en 17 GHz

El Plan para los enlaces de conexión hace uso generalmente de una conversión de frecuencia de 5,6 GHz entre los canales de enlace de conexión a 17 GHz y los canales de enlace descendente a 12 GHz. Pueden utilizarse otros valores de la frecuencia de conversión, siempre y cuando se hayan asignado los canales correspondientes a la estación espacial de la administración considerada.

Con ese valor para la conversión directa de frecuencia entre la banda del enlace de conexión (17,3-18,1 GHz en las Regiones 1 y 3) y la banda del enlace descendente (11,7-12,5 GHz en la Región 1 y 11,7-12,2 GHz en la Región 3), las bandas de guarda especificadas en el § 3.9 del Anexo 5 al Apéndice 30 para el Plan de enlaces descendentes, proporcionan la anchura de banda de guarda correspondiente de 11 MHz, cada una, en el límite superior y de 14 MHz en el límite inferior de la banda del enlace de conexión. Estas bandas de guarda del enlace de conexión pueden utilizarse para funciones de operaciones espaciales de acuerdo con el número 1.23 que permiten el funcionamiento de las redes de satélite geoestacionario del servicio de radiodifusión por satélite.        (CMR-03)

(MOD)

c)	Reglas de conversión de frecuencia

MOD           COM6/140/34            (B1/155/34)            (R1/264/39)

Para la planificación en las Regiones 1 y 3 en la Conferencia de 1988 (CAMR Orb-88), se aplicaron las relaciones de protección siguientes con el propósito de calcular los márgenes de protección equivalentes de enlace de conexión26:

–	relación de protección cocanal  40 dB;

–	relación de protección de canal adyacente  21 dB.

El método de cálculo del margen de protección equivalente de enlace de conexión viene dado en el § 1.7.

En la CMR-97, para revisar el Plan para los enlaces de conexión en las Regiones 1 y 3, los correspondientes valores de relación de protección global que se utilizaron para calcular los márgenes de protección equivalentes de enlaces de conexión que aparecen en la fórmula alternativa para el margen de protección global equivalente indicado en el § 1.12, se especifican en la Recomendación UIT-R BO.1297 como sigue27, 28:

–	relación de protección cocanal  30 dB;

–	relación de protección de canal adyacente  22 dB.     (CMR-2000)

Ahora bien, téngase en cuenta que la CMR-97 efectuó la revisión del Plan para los enlaces de conexión en las Regiones 1 y 3 basándose en «la planificación simultánea de enlaces de conexión y enlaces descendentes con el cálculo de los márgenes de protección global equivalentes» (definidos en el § 1.11 del Anexo 5 al Apéndice 30 y en el § 1.12) utilizando los siguientes valores de relación de protección global:

–	cocanal  23 dB;

–	de canal adyacente  15 dB.     (CMR-03)

También se especifica que para la revisión del Plan para los enlaces de conexión en las Regiones 1 y 3 ninguna relación global C/I de una sola fuente en el mismo canal debe ser inferior a 28 dB.     (CMR-03)

No obstante, para las asignaciones notificadas, que son conformes a este Apéndice, puestas en servicio, y para las cuales la fecha de puesta en servicio ha sido confirmada a la Oficina antes del 27 de octubre de 1997, los márgenes de protección global equivalente se calcularon utilizando una relación de protección global cocanal de 30 dB y relaciones globales de protección de canal adyacente inferior y superior de 14 dB.

La revisión del Plan para los enlaces de conexión en las Regiones 1 y 3 en la CMR-97 y la planificación en la CMR-2000 se basaron, en general, en un conjunto de parámetros de referencia, tales como la p.i.r.e. media, la antena de referencia de estación terrena transmisora, todos los puntos de prueba situados dentro del contorno entre los puntos de –3 dB, una anchura de banda de 27 MHz y el valor predeterminado de la relación C/N. El Plan para los enlaces de conexión en las Regiones 1 y 3 establecido por la CMR-2000 se basa, en general, en la utilización de modulación digital.     (CMR-2000)

Para la protección de las asignaciones digitales contra las emisiones digitales, la CMR-2000 aprobó los siguientes valores de relación de protección, que deben aplicarse para el cálculo de los márgenes de protección equivalentes de enlace de conexión del Plan para los enlaces de conexión en las Regiones 1 y 3:

–	27 dB para señales cocanal;

–	22 dB para señales en el canal adyacente.     (CMR-2000)

Durante la planificación efectuada en la CMR-2000 se utilizaron estos valores para todas las asignaciones del Plan y de las Listas para los enlaces de conexión en las Regiones 1 y 3, salvo en los casos en los que la Conferencia adoptó valores diferentes para el proceso de planificación29. (CMR-03)

Las curvas de protección y los métodos de cálculo asociados para la interferencia a sistemas de radiodifusión por satélite que comprenden emisiones digitales deben ser conformes con la Recomendación UIT-R BO.1293-2 (Anexos 1 y 229bis).     (CMR-03)

ADD           COM6/140/35            (B1/155/35)            (R1/264/40)

_______________

29bis	El Anexo 3 a esta Recomendación podrá aplicarse únicamente cuando se realicen análisis de compatibilidad para la coordinación bilateral entre administraciones.     (CMR-03)

MOD           COM6/140/36            (B1/155/36)            (R1/264/41)

### 3.7.1	Sección transversal del haz de la antena de recepción*

Componente contrapolar (dBW):      CMR-03

MOD           COM6/140/37            (B1/155/37)            (R1/264/42)

## 3.8	Temperatura de ruido del sistema

Los valores de temperatura de ruido del sistema de satélite que se usan generalmente en el Plan de la Conferencia de 1988 (CAMR Orb-88) son 1 800 K para 17 GHz, y 1 500 K para 14 GHz32. Para la revisión del Plan de las Regiones 1 y 3 de la CMR-97, estos valores son 900 K para 17 GHz y 750 K para 14 GHz. Se ha utilizado un valor de 600 K para la banda de 17 GHz, en la revisión del Plan de las Regiones 1 y 3, en la CMR-2000. La CMR-2000 no modificó el valor aplicado a la banda 14 GHz.     (CMR-03)

# 4	Parámetros técnicos básicos para la Región 2

MOD           COM6/140/38            (B1/155/38)            (R1/264/43)

## 4.1	Frecuencia de conversión y bandas de guarda

El Plan para los enlaces de conexión se basa en el uso de una sola conversión de frecuencia de 5,1 GHz entre los canales de enlace de conexión a 17 GHz y los canales de enlace descendente a 12 GHz. Pueden utilizarse otros valores de la frecuencia de conversión, siempre y cuando se hayan asignado a la estación espacial de la administración considerada los canales correspondientes.

Con un solo valor para la conversión directa de frecuencia, entre la banda del enlace de conexión (17,3-17,8 GHz) y la banda del enlace descendente (12,2-12,7 GHz), las bandas de guarda previstas en el Plan del enlace descendente, proporcionan la anchura de banda correspondiente de 12 MHz, cada una, en los límites superiores e inferiores de la banda del enlace de conexión. Estas bandas pueden utilizarse para funciones de operaciones espaciales de acuerdo con el número 1.23, que permiten el funcionamiento de las redes de satélite geoestacionario del servicio de radiodifusión por satélite.      (CMR-03)

MOD           COM6/140/39            (B1/155/39)            (R1/264/44)

### 4.4.2	Diagramas de referencia de la antena transmisora*

Curva A:	Componente copolar (dBi)

Gco = Gmáx	para 	0° £  < 0,1°

Gco = 36 – 20 log 	para 	0,1° £  < 0,32°

Gco = 51,3 – 53,2 2	para 	0,32° £  < 0,54°

Gco = máx (29 – 25 log 	para	0,54° £ £ 180°

Si Gco > Gmáx: Gco = Gmáx

Curva B:	Componente contrapolar (dBi)

Gcross = Gmáx – 30	para	0° £  < (0,6/D)°

Gcross = máx (9 – 20 log 	para 	(0,6/D)° £ £ 180°

Si Gcross > Gmáx – 30: Gcross = Gmáx – 30

MOD           COM6/140/40            (B1/155/40)            (R1/264/45)

### 4.6.3	Diagramas de referencia de la antena receptora*

Curva A:	Componente copolar (dB en relación con la ganancia en el eje principal)

– 12 (/0)2	para		0	  /0    0,5

– 33,33 02 (/0  –  x)2	para		0,5	 /0  

– 25,23	para		   /0    1,45

– (22    20 log (/0))	para		/0    1,45

Después de la intersección con la Curva C: como la Curva C.      (CMR-03)

MOD           COM6/140/32            (B1/155/32)            (R1/264/46)

ANEXO  3

Datos técnicos utilizados para el establecimiento de las disposiciones, de los Planes asociados y Lista para los enlaces de conexión en las Regiones 1 y 3
que deben emplearse para su aplicación21     (CMR-03)

# 3	Características técnicas fundamentales para las Regiones 1 y 3

ARTÍCULO  6

Procedimientos para la aplicación del Plan y la reglamentación 
del servicio fijo por satélite en las bandas planificadas1     (CMR-2000)

ADD           COM6/189/1            (B2/190/31)            (R1/264/47)

6.43bis	Cuando haya que examinar conforme al § 6.43 notificaciones completas múltiples consecutivas que pertenezcan a la misma administración notificante, sin otra notificación de otras administraciones entre tanto, la Oficina aplicará, siempre que sea posible, las siguientes medidas, según corresponda, para acelerar al máximo el procesamiento de las notificaciones:

	tramitación simultánea de la información relacionada con las bandas de frecuencias 6/4 y 13/10-11 GHz de la misma red con la misma o distinta fecha de recepción;

	examen secuencial de las redes que tienen la misma o distinta fecha de recepción. La conclusión de la Oficina se dará para todas estas redes al mismo tiempo y la publicación de todas las Secciones Especiales relacionadas conforme al § 6.49 se incluirá en un único juego de publicaciones con una única fecha límite para comentarios y se publicará en la misma BR IFIC.     (CMR-03)

ADD           COM6/189/2            (B2/190/32)            (R1/264/48)

6.56bis	Cuando haya que examinar conforme al § 6.56 notificaciones completas múltiples consecutivas que pertenezcan a la misma administración notificante, sin otra notificación de otras administraciones entre tanto, la Oficina aplicará, siempre que sea posible, las siguientes medidas, según corresponda, para acelerar al máximo el procesamiento de las notificaciones:

	tramitación simultánea de la información relacionada con las bandas de frecuencias 6/4 y 13/10-11 GHz de la misma red con la misma o distinta fecha de recepción;

	examen secuencial de las redes que tienen la misma o distinta fecha de recepción. La conclusión de la Oficina se dará para todas estas redes al mismo tiempo.     (CMR-03)

MOD           COM6/189/3            (B2/190/33)            (R1/264/49)

ANEXO  1    (CMR-03)

Parámetros utilizados para la caracterización del Plan del 
servicio fijo por satélite

Sección A  –  Datos técnicos utilizados para el establecimiento del Plan de 
adjudicaciones y disposiciones asociadas

# 1	Características técnicas básicas

MOD           COM6/189/5            (B2/190/35)            (R1/264/50)

## 1.7	Características de la estación espacial*

Curva A:	dB en relación con la ganancia del haz principal

– 12 (/0)2		para  0    (/0)    0,5

– 12 (ϕϕ0)–xBmínϕ02	para  0,5    (/0)    1,45 Bmínϕ0 + x

– 25,23		para  1,45 Bmínϕ0 + x < (ϕϕ0) ≤ 1,45

– (22    20 log (/0))	para  (/0)    1,45

después de la intersección con la Curva B: como la Curva B.

Curva B:	Ganancia en el eje del haz principal, con signo menos (la Curva B representa ejemplos de cuatro antenas que tienen diferentes valores de 0 según se indica en la Fig. 2. Las ganancias en el eje de estas antenas son aproximadamente 28,3; 34,3; 40,4 y 46,4 dBi, respectivamente)

donde:

	ángulo con respecto al eje principal (grados)

0:	sección transversal de la anchura de haz a potencia mitad en la dirección considerada (grados)

x=0,51–Bmínϕ0donde:Bmín=0,8° para  1310−11 GHz.1,6° para  64 GHz.

SUP           COM6/189/6            (B2/190/36)            (R1/264/51)

ANEXO  2

Datos básicos que deben suministrarse en las notificaciones
relativas a estaciones del servicio fijo por satélite que pasan
a la fase de diseño con bandas de frecuencias del Plan

ADD           COM6/189/7            (B2/190/37)            (R1/264/52)

ANEXO  2

Datos básicos que hay que suministrar en las notificaciones relativas
a estaciones del servicio fijo por satélite que pasan a la fase
       de diseño con bandas de frecuencias del Plan   (CMR-03)

Estos datos se enumeran en el Apéndice 4.   (CMR-03)

MOD           COM6/141/1            (B1/155/41)            (R1/264/53)

RESOLUCIÓN  42  (Rev.cmr-03)

Utilización de sistemas provisionales en la Región 2 para los servicios de
radiodifusión por satélite y fijo por satélite (enlaces de conexión) en la
Región 2 en las bandas indicadas en los Apéndices 30 y 30A

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones – Ginebra, 2003),

considerando

a)	que la Conferencia Administrativa Regional para la planificación del servicio de radiodifusión por satélite en la Región 2 (Ginebra, 1983), preparó un Plan para el servicio de radiodifusión por satélite en la banda 12,2-12,7 GHz y un Plan asociado para los enlaces de conexión en la banda 17,3-17,8 GHz con disposiciones sobre la implantación de Sistemas Provisionales de acuerdo con la Resolución 2 (Sat-R2);

b)	que al establecer sus asignaciones en los Planes, las administraciones de la Región 2 pueden considerar más apropiado adoptar una fase previa y utilizar inicialmente características distintas de las que aparecen en el Plan pertinente para la Región 2;

c)	que algunas administraciones de la Región 2 pueden cooperar en el desarrollo conjunto de un sistema espacial con objeto de cubrir dos o más zonas de servicio desde la misma posición orbital o de utilizar un haz que abarque dos o más zonas de servicio;

d)	que algunas administraciones de la Región 2 pueden cooperar en el desarrollo conjunto de un sistema espacial con objeto de utilizar dos o más zonas de servicio del enlace de conexión desde la misma posición orbital o de utilizar un haz que abarque dos o más zonas de servicio del enlace de conexión;

e)	que los sistemas provisionales no deben afectar negativamente a los Planes ni interferir en la implantación y evolución de los mismos;

f)	que el número de asignaciones a utilizar por un sistema provisional no debe superar en ningún caso el de asignaciones que aparecen en el Plan de la Región 2 que deben ser suspendidas;

g)	que los sistemas provisionales no harán uso en ningún caso de posiciones orbitales que no aparezcan en el Plan para la Región 2;

h)	que no debe ponerse en funcionamiento un sistema provisional sin que se haya obtenido antes el acuerdo de todas las administraciones cuyos servicios espaciales y terrenales puedan verse afectados;

i)	que la CMR-2000 revisó los Planes para los enlaces descendentes y de conexión en las Regiones 1 y 3 y estableció Listas, junto con los procedimientos de reglamentación, los criterios de protección y los métodos de cálculo relativos a la compartición entre los servicios en las bandas de frecuencias indicadas en los Apéndices 30 y 30A;

j)	que la presente Conferencia ha modificado los procedimientos de reglamentación, los criterios de protección y los métodos de cálculo relativos a la compartición entre servicios en las bandas de frecuencias estipuladas en los Apéndices 30 y 30A,

resuelve

que las administraciones y la Oficina de Radiocomunicaciones apliquen el procedimiento contenido en el Anexo a esta Resolución, en tanto estén en vigor los Apéndices 30 y 30A.

ANEXO  A  LA  RESOLUCIÓN  42 (Rev.cmr-03)

1	Una administración o un grupo de administraciones de la Región 2, después de aplicar con éxito el procedimiento expuesto en este Anexo, podrá emplear, con el acuerdo de las administraciones afectadas, un sistema provisional durante un periodo máximo especificado no superior a 10 años con el objeto de:

## 1.1	Para el caso de un sistema provisional del servicio de radiodifusión por satélite

a)	utilizar en cualquier dirección una p.i.r.e. mayor que la que figura en el Plan de la Región 2 siempre y cuando la densidad de flujo de potencia no rebase los límites previstos en el Anexo 5 del Apéndice 30;

b)	utilizar características1 de modulación diferentes de las que figuran en los Anexos al Plan de la Región 2 que entrañen un aumento de la probabilidad de interferencia perjudicial, o una mayor anchura de banda asignada;

c)	modificar la zona de cobertura desplazando el eje de puntería o aumentando el eje mayor o menor o girándolos, en relación con una posición orbital que debe ser una de las posiciones orbitales correspondientes que figuran en el Plan de la Región 2;

d)	utilizar una zona de cobertura que figure en el Plan de la Región 2 o una zona de cobertura que comprenda dos o más zonas de cobertura que figuren en el Plan de la Región 2 desde una posición orbital que debe ser una de las posiciones orbitales correspondientes que figuran en el Plan de la Región 2;

e)	utilizar una polarización diferente de la del Plan de la Región 2.

## 1.2	Para el caso de un sistema provisional de enlace de conexión

a)	utilizar una p.i.r.e. mayor en cualquier dirección que la que figura en el Plan de enlaces de conexión de la Región 2;

b)	utilizar características1 de modulación diferentes de las que figuran en los Anexos al Plan que entrañen un aumento de la probabilidad de interferencia perjudicial, o una mayor anchura de banda asignada;

c)	modificar la zona del haz del enlace de conexión desplazando el eje de puntería o aumentando el eje mayor o menor o girándolos, en relación con una posición orbital que debe ser una de las posiciones orbitales correspondientes que figuran en el Plan de enlaces de conexión de la Región 2;

d)	utilizar una zona del haz del enlace de conexión que figure en el Plan de enlaces de conexión de la Región 2 o una zona del haz del enlace de conexión que comprenda dos o más zonas del haz del enlace de conexión que figuren en el Plan de enlaces de conexión de la Región 2 en relación con una posición orbital que debe ser una de las posiciones orbitales correspondientes que figuran en el Plan de enlaces de conexión de la Región 2;

e)	utilizar una polarización diferente de la del Plan de enlaces de conexión de la Región 2.

2	En todos los casos, un sistema provisional debe corresponder a las asignaciones del Plan apropiado de la Región 2; en ningún caso el número de asignaciones utilizadas por un sistema provisional debe superar el de asignaciones que aparecen en el Plan de la Región 2 que deben ser suspendidas. Durante la utilización de un sistema provisional se suspende el uso de las asignaciones correspondientes al Plan de la Región 2; no deben entrar en funcionamiento antes de que cese la utilización del sistema provisional. Sin embargo, se tendrán en cuenta las asignaciones suspendidas de una administración, pero no las del sistema provisional, cuando otras administraciones apliquen el procedimiento del Artículo 4 del Apéndice 30 o del Artículo 4 del Apéndice 30A, según convenga, para modificar el Plan de la Región 2 o para incluir asignaciones nuevas o modificadas en la Lista para las Regiones 1 y 3, o el procedimiento de este Anexo para poner en funcionamiento un sistema provisional. Las asignaciones de los sistemas provisionales no deben tenerse en cuenta en la aplicación del procedimiento descrito en el Artículo 6 o en el Artículo 7 del Apéndice 30 y en el procedimiento descrito en el Artículo 6 o en el Artículo 7 del Apéndice 30A.

3	Como consecuencia específica del § 2 anterior, las asignaciones de los sistemas provisionales de la Región 2 no tendrán protección de las asignaciones nuevas o modificadas que aparezcan en la Lista de las Regiones 1 y 3 ni causarán interferencia perjudicial a las mismas, tras la aplicación con éxito de los procedimientos descritos en el Artículo 4 del Apéndice 30 o en el Artículo 4 del Apéndice 30A, según convenga, aun en el caso de que la modificación de las asignaciones haya finalizado y que dichas asignaciones entren en funcionamiento dentro de los límites temporales señalados en el § 4 a).

4	Cuando una administración proponga el uso de una asignación de acuerdo con el § 1, comunicará a la Oficina la información indicada en el Apéndice 4 del Reglamento de Radiocomunicaciones no antes de ocho años pero, preferentemente, no más tarde de dos años antes de la fecha de puesta en servicio. Expirará cualquier asignación que no se haya puesto en servicio al cumplirse esa fecha1. La administración indicará igualmente:

a)	el máximo periodo especificado durante el que se prevé que la asignación provisional se mantendrá en servicio;

b)	las asignaciones de los Planes de la Región 2 cuya utilización permanecerá en suspenso durante el periodo de duración de utilización de la asignación provisional correspondiente;

c)	los nombres de las administraciones con las que se ha llegado a un acuerdo para la utilización de la asignación provisional, junto con cualquier comentario referente al periodo de uso convenido así como los nombres de las administraciones con las que puede ser necesario un acuerdo que aún no se ha alcanzado.

# 5	Los casos en que las administraciones se consideran afectadas son los siguientes:

## 5.1	Para el caso de un sistema provisional en el servicio de radiodifusión por satélite

a)	se considera que una administración de la Región 2 resulta afectada si cualquier margen de protección global equivalente de una de sus asignaciones que figuran en el Plan de la Región 2 pasa a ser negativo o, en el caso de que ya lo fuera, adquiere un valor más negativo, habiendo realizado los cálculos de acuerdo con lo indicado en el Anexo 5 del Apéndice 30 incluyendo el efecto acumulativo de todos los sistemas provisionales utilizados durante el máximo periodo de tiempo especificado para el uso del sistema provisional, pero excluyendo las asignaciones suspendidas correspondientes (§ 4 b));

b)	se considera que una administración de las Regiones 1 ó 3 resulta afectada si posee una asignación conforme a los Planes de las Regiones 1 y 3 contenidos en el Apéndice 30 o conforme a la Lista o sobre la cual ya se han recibido por la Oficina  propuestas de asignaciones nuevas o modificadas de acuerdo con las disposiciones del Artículo 4 del citado Apéndice con una anchura de banda necesaria que se encuentra dentro de la anchura precisa de la asignación provisional propuesta y se superan los límites indicados en el § 3 del Anexo 1 del Apéndice 30;

c)	se considera que una administración de las Regiones 1 ó 3 resulta afectada si posee una asignación de frecuencia en el servicio fijo por satélite inscrita en el Registro o que ha sido coordinada o va a serlo de acuerdo con las disposiciones del número 9.7 o del Artículo 7 del Apéndice 30 o que ya ha sido publicada de acuerdo con el número 9.2B y se superan los límites indicados en el § 6 del Anexo 1 del Apéndice 30;

d)	se considera que una administración de las Regiones 1 ó 3 resulta afectada si, aun sin poseer asignaciones de frecuencia en el Plan o la Lista de las Regiones 1 y 3 pertinentes en el canal de que se trata, recibe en su territorio un valor de densidad de flujo de potencia que supera los límites dados en el § 4 del Anexo 1 del Apéndice 30, como resultado de la asignación provisional propuesta, o si posee una asignación tal que su zona de servicio asociada no cubre la totalidad del territorio de la administración, y en su territorio fuera de esa zona de servicio la densidad de flujo de potencia procedente de la estación espacial del sistema provisional supera los citados límites;

e)	se considera que una administración de la Región 2 resulta afectada si, aun sin poseer asignaciones de frecuencia en el Plan apropiado de la Región 2 en el canal en cuestión, recibe en su territorio un valor de densidad de flujo de potencia que supera los límites indicados en el § 4 del Anexo 1 del Apéndice 30, como resultado de la asignación provisional propuesta, o si posee una asignación tal que su zona de servicio asociada no cubre la totalidad del territorio de la administración, y en su territorio fuera de esa zona de servicio la densidad de flujo de potencia procedente de la estación espacial del sistema provisional supera los citados límites;

f)	se considera que una administración de la Región 3 resulta afectada si posee una asignación de frecuencia a una estación espacial del servicio de radiodifusión por satélite en la banda 12,5-12,7 GHz de la que parte de la anchura de banda necesaria cae dentro de la anchura de banda necesaria de la asignación propuesta y que:

–	está inscrita en el Registro; o

–	se ha coordinado o está siendo coordinada según lo dispuesto en las Secciones A y B de la Resolución 33 (Rev.CMR-03) o en virtud de lo dispuesto en los Artículos 9 a 14 según el caso (véase la Resolución 33 (Rev.CMR-03)); o

–	aparece en un Plan de la Región 3 para ser adoptada por una futura conferencia de radiocomunicaciones, teniendo en cuenta las modificaciones que deban introducirse posteriormente de acuerdo con las Actas Finales de la referida conferencia,

y se superan los límites que aparecen en el § 3 del Anexo 1 del Apéndice 30.

## 5.2	Para el caso de sistemas de enlaces de conexión provisionales

a)	se considera que una administración de la Región 2 resulta afectada si cualquier margen de protección global equivalente de una de sus asignaciones en el Plan pasa a ser negativo o, en caso de que ya lo fuera adquiere un valor más negativo, habiendo realizado los cálculos de acuerdo con lo indicado en el Anexo 3 del Apéndice 30A incluyendo el efecto acumulativo de todos los sistemas provisionales utilizados durante el máximo periodo de tiempo especificado para el uso del sistema provisional, pero excluyendo la asignación o asignaciones suspendidas correspondientes (§ 4 b));

b)	se considera que una administración de las Regiones 1 y 3 resulta afectada si posee una asignación para enlaces de conexión en el servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) con la anchura de banda necesaria, de la que una parte cualquiera cae dentro de la anchura de banda necesaria de la asignación propuesta, que es conforme al Plan o la Lista de enlaces de conexión para las Regiones 1 y 3, o sobre la cual la Oficina ha recibido ya propuestas de asignaciones nuevas o modificadas de la Lista al Plan de acuerdo con las disposiciones del Artículo 4 del Apéndice 30A y para la cual se rebasan los límites indicados en el § 5 del Anexo 1 del Apéndice 30A.

6	La Oficina publicará en una Sección especial de su Circular Internacional de Información sobre Frecuencias(BR IFIC) la información recibida a la que hace referencia el § 4 junto con los nombres de las administraciones que ha identificado la Oficina en aplicación del § 5.

7	Cuando la Oficina considere que la asignación suspendida de una administración que posee un sistema provisional no resulta afectada, examinará el sistema provisional proyectado con respecto al sistema provisional de esa administración y si existe incompatibilidad, solicitará a las dos administraciones implicadas que adopten las medidas necesarias para permitir el funcionamiento del nuevo sistema provisional.

8	La Oficina remitirá un telegrama a las administraciones que aparecen en la Sección especial de la BR IFIC llamando su atención sobre la información que contiene y les enviará los resultados de sus cálculos.

9	Cualquier administración que no aparezca en la Sección especial que considere que su asignación provisional planificada puede resultar afectada, informará de ello a la administración responsable del sistema provisional y tanto la Oficina como ambas administraciones se esforzarán en resolver la dificultad antes de la fecha propuesta de entrada en funcionamiento de la asignación provisional.

10	Se considerará que una administración ha dado su acuerdo a la utilización del sistema provisional propuesto si no envía sus comentarios ni a la administración que solicita el acuerdo ni a la Oficina en un plazo de cuatro meses a partir de la fecha de la BR IFIC a la que se refiere el § 6.

11	Al transcurrir el plazo de cuatro meses desde la fecha de publicación de la BR IFIC indicada en el § 6, la Oficina volverá a examinar el asunto y, según los resultados obtenidos, informará a la administración que propone la asignación provisional de que:

a)	puede notificar su utilización propuesta según lo dispuesto en el Artículo 5 del Apéndice 30 o en el Artículo 5 del Apéndice 30A, según corresponda, si no se precisa ningún acuerdo o ya se ha obtenido dicho acuerdo entre las administraciones interesadas. En este caso la Oficina actualizará la Lista provisional;

b)	no puede poner en funcionamiento su sistema provisional antes de haber obtenido el acuerdo de las administraciones afectadas, ya sea directamente o aplicando el procedimiento descrito en el Artículo 4 del Apéndice 30 o en el Artículo 4 del Apéndice 30A, según corresponda, para obtener dicho acuerdo.

12	La Oficina incluirá todas las asignaciones provisionales en una lista provisional dividida en dos partes, una para las asignaciones del servicio de radiodifusión por satélite y otra para las asignaciones de los enlaces de conexión, actualizándola de acuerdo con este Anexo. La Lista provisional se publicará junto con los Planes de la Región 2 pero sin formar parte de ellos.

13	Un año antes de la fecha en que expire el periodo provisional, la Oficina señalará a la atención de las administraciones implicadas esta circunstancia y solicitará que se notifique a su debido tiempo la supresión de la asignación del Registro y de la Lista provisional.

14	Si a pesar de las solicitudes de la Oficina, una administración no responde a la solicitud enviada según lo dispuesto en el § 13, la Oficina al finalizar el periodo provisional:

a)	colocará un símbolo en la columna de Observaciones del Registro para indicar la ausencia de respuesta y que la asignación aparece únicamente a título informativo;

b)	no tendrá en consideración dicha asignación de la Lista provisional;

c)	informará a las administraciones implicadas y afectadas de las medidas que ha adoptado.

15	Cuando una administración confirme que ha terminado de utilizar la asignación provisional, la Oficina suprimirá dicha asignación de la Lista provisional y del Registro. A partir de ese momento podrá entrar en funcionamiento cualquier asignación correspondiente del Plan o de los Planes suspendida anteriormente.

16	Una administración que considere que su sistema provisional puede seguir utilizándose tras expirar el periodo provisional, puede seguir haciéndolo durante no más de cuatro años y a estos efectos deberá aplicar el procedimiento descrito en este Anexo.

17	Cuando una administración aplique el procedimiento señalado en el § 16, pero no pueda obtener el acuerdo de una o más de las administraciones afectadas, la Oficina señalará esta situación insertando un símbolo apropiado en el Registro. Al recibir una notificación de interferencia perjudicial, la administración cesará inmediatamente el funcionamiento de la asignación provisional.

18	Cuando una administración, tras haber sido informada de una notificación de interferencia perjudicial, no cese la transmisión en un periodo de treinta días a partir de la fecha de recepción de la notificación, la Oficina aplicará las disposiciones indicadas en el § 14.

SUP           COM4/142/1            (B1/155/42)            (R1/264/54)

RESOLUCIÓN  135  (CMR-2000)

Criterios y proceso para resolver la posible aplicación incorrecta de los límites del Artículo 22 impuestos al servicio fijo por satélite no geoestacionario 
para una sola fuente de interferencia

SUP           COM5/152/5            (B2/190/5)            (R1/264/55)

RESOLUCIÓN  214  (Rev.CMR-2000)

Estudios de compartición relativos a la consideración de
la atribución de bandas por debajo de 1 GHz al servicio móvil
por satélite no geoestacionario

SUP           COM4/174/10            (B2/190/25)            (R1/264/56)

RESOLUCIÓN  348  (CMR-97)

Estudios necesarios para dar prioridad a las comunicaciones de socorro emitidas por las autoridades de búsqueda y salvamento con base en la costa

SUP           COM4/174/11            (B2/190/26)            (R1/264/57)

RESOLUCIÓN  537  (CMR-97)

Examen de las estadísticas sobre los transmisores y receptores de radiodifusión por ondas decamétricas previstas en la Resolución 517 (Rev.CMR-97)

SUP           COM4/174/12            (B2/190/27)            (R1/264/58)

RECOMENDACIÓN  515  (Rev.CMR-97)

Introducción de transmisores y receptores para la radiodifusión en ondas decamétricas capaces de funcionar con técnicas de modulación que aprovechan eficazmente el espectro

SUP           COM4/174/13            (B2/190/28)            (R1/264/59)

RECOMENDACIÓN  519  (CAMR-92)

Introducción de las emisiones en banda lateral única (BLU) y posible adelanto de la fecha de cese de las emisiones en doble banda lateral (DBL) en las bandas de ondas decamétricas atribuidas al servicio de radiodifusión

________________

*	Nota de la Secretaría: El texto de este subapartado correspondiente a las páginas 542, 543 y 544 hasta la Figura 7bis, incluida ésta, no se modifica. Las modificaciones indicadas se introducirán en las fórmulas entre la Figura 7bis de la página 544 y la Figura 8 de la página 546. El texto de este subapartado de las páginas 546 y 548 no se modifica.

*	Nota de la Secretaría: El texto de este subapartado correspondiente a las páginas 549-554, 556 y la Figura 13 de la página 555 no se modifican. Las modificaciones indicadas se introducirán en las fórmulas de la página 555 tras la Figura 13.

*	Nota de la Secretaría: El texto de este subapartado en las páginas 674-676 no se modifica salvo la descripción de la definición de las curvas B y B' (en la parte superior de la página 675).

*	Nota de la Secretaría: El texto de este subapartado en la página 684 no se modifica. Las definiciones de la Curva A (copolar) y de la Curva B (contrapolar) que aparecen en las páginas 685 (tras la Figura 6) se modificará.

*	Nota de la Secretaría: El texto de este subapartado que aparece en las páginas 686 y 687 no se modifica. La definición de la Curva A (copolar) que aparece en la página 688 (tras la Figura 8) deberá modificarse.

*	Nota de la Secretaría: El texto de esta subsección que aparece en la página 722 no tiene cambios. El texto de la página 723, incluida la Figura 2 (en esa página) se modificará.

*	La Fig. 2 representa diagramas de ciertas combinaciones de Bmín y 0.

1	Por ejemplo, modulación con multiplexado de frecuencia de los canales de sonido dentro de la anchura de banda de un canal de televisión, modulación digital de señales de sonido y televisión u otras características de preacentuación.

1 	En este caso se aplica lo dispuesto en la Resolución 533 (Rev.CMR-03).