| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS | Document 265-F |
|  |  |  | 24 juin 2003 |
|  |  |  | Original: anglais |
| GENÈVE, 9 JUIN – 4 JUILLET 2003 |  |  |  |

|  | COMMISSION 4 |
| --- | --- |
| Président du Groupe de travail 4C |  |
| DEUXIèME RAPPORT DU Groupe de travail 4 C à LA commission 4 |  |
| POINT 1.2 DE L'ORDRE DU JOUR |  |

Le projet de nouvelle Résolution [COM4/1] est soumis à la Commission 4 pour examen.

A. ASHMAN
	Président du Groupe de travail 4C, casier 119

RéSOLUTION  [COM4/1]  (CMR-03)

Valeurs provisoires des rapports de protection radiofréquence pour les émissions à modulation analogique et numérique dans le service de radiodiffusion en ondes décamétriques

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	qu'elle a décidé d'encourager la mise en oeuvre d'émissions à modulation numérique dans les bandes d'ondes décamétriques attribuées au service de radiodiffusion et qu'elle a en conséquence révisé la Résolution 517;

b)	que l'utilisation actuelle du spectre est fondée sur l'utilisation d'émissions à double bande latérale (DBL);

c)	que l'Appendice 11 (Rév.CMR-03) contient des précisions sur les paramètres système et les caractéristiques d'émission des émissions à modulation numérique;

d)	que l'UIT-R poursuit ses études sur le développement de la radiodiffusion en ondes décamétriques utilisant des émissions à modulation numérique dans les bandes attribuées au service de radiodiffusion au-dessous de 30 MHz;

e)	que les rapports de protection RF dans le même canal et dans le canal adjacent font partie des paramètres fondamentaux lors de la détermination de la compatibilité;

f)	qu'il faudra peut-être que les valeurs actuellement disponibles des rapports de protection radiofréquence soient mises à jour compte tenu des études futures de l'UIT-R;

g)	qu'un système numérique adapté à la radiodiffusion dans les bandes au-dessous de 30 MHz est décrit dans l'Annexe 1 de la Recommandation UIT-R BS.1514;

h)	qu'il est nécessaire de regrouper et de maintenir des statistiques sur la capacité des administrations à introduire des systèmes à modulation numérique dans leurs services de radiodiffusion en ondes décamétriques,

décide

1	d'autoriser l'utilisation de la modulation numérique conformément à la Résolution 517 (Rév.CMR-03) dans l'une quelconque des bandes d'ondes décamétriques attribuées au service de radiodiffusion à condition de respecter les valeurs des rapports de protection pour les émissions analogiques et numériques spécifiées dans l'Annexe de la présente Résolution;

2	d'utiliser à titre provisoire les valeurs des rapports de protection décrits dans l'Annexe lors de la coordination au titre de l'Article 12 du Règlement des radiocommunications;

3	d'inviter [la CMR-07/une future conférence compétente] à réviser ces valeurs provisoires des rapports de protection, selon le cas,

invite l'UIT-R

1	à poursuivre les études sur les techniques numériques en radiodiffusion à ondes décamétriques avec pour objet de revoir les valeurs des rapports de protection radiofréquence pour les émissions à modulation analogique et numérique du service de radiodiffusion en ondes décamétriques décrit dans l'Annexe de la présente Résolution;

2	à rendre compte des résultats de ces études à la Conférence mondiale des radiocommunications de 2007.

ANNEXE  DE  LA  RéSOLUTION  [COM4/1]  (cmr-03)

SECTION 1

Valeurs normalisées des rapports de protection radiofréquence

Les valeurs des rapports de protection radiofréquence à utiliser pour la planification saisonnière conformément aux dispositions de l'Article 12 sont données dans le Tableau 1 de la présente section.

Ces valeurs sont conformes à celles indiquées dans la Recommandation UIT-R BS.1615.

Les caractéristiques de l'émission numérique sont les suivantes: système de modulation MAQ-64, niveau de protection N° 1, mode de fiabilité B, type d'occupation spectrale 3 (voir la Recommandation UIT-R BS.1514) qui sera très utilisé pour la radiodiffusion ionosphérique en ondes décamétriques dans des canaux de 10 kHz.

Les caractéristiques de l'émission analogique sont les suivantes: modulation à double bande latérale, (Partie A de l'Appendice 11) avec une profondeur de modulation de 53%.

Tableau  1

Valeurs relatives des rapports de protection RF (dB) associés à des émissions
à modulation numérique dans les bandes d'ondes décamétriques
attribuées au service de radiodiffusion

| Signal utile | Signal brouilleur | Espacement de fréquence fbrouilleuse-futile (kHz) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | –20 | –15 | –10 | –5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| MA | Numérique | –47 | –42 | –32 | 3 | 6 | 3 | –32 | –42 | –47 |
| Numérique | MA | –54 | –48 | –40 | –3 | 0 | –3 | –40 | –48 | –54 |
| Numérique | Numérique | –53 | –47 | –38 | –3 | 0 | –3 | –38 | –47 | –53 |

Dans le cas d'un signal MA brouillé par un signal numérique, on obtient les rapports de protection en ajoutant 17 dB (rapport de protection AF) aux valeurs relatives du rapport de protection radiofréquence indiquées dans le Tableau 1.

Dans le cas d'un signal numérique brouillé par un signal MA, on obtient des rapports de protection en ajoutant 7 dB (rapport signal/brouillage pour un TEB de 104) aux valeurs relatives du rapport de protection radiofréquence indiquées dans le Tableau 1.

Dans le cas d'un signal numérique brouillé par un autre signal numérique, on obtient les rapports de protection en ajoutant 16 dB (rapport signal/brouillage pour un TEB de 104 ) aux valeurs relatives du rapport de protection radiofréquence indiquées dans le Tableau 1.

Section 2

Valeurs de correction à ajouter aux rapports de protection radiofréquence

Les valeurs de correction à ajouter aux rapports de protection radiofréquence pour différentes conditions relatives au signal utile (par exemple, profondeur de modulation MA, notes de qualité MA, modes de modulation numérique) sont indiquées dans la présente section.

# 1	Profondeur de modulation MA

Les rapports de protection pour un signal MA utile brouillé par un signal numérique dépendent de la profondeur de modulation MA. On utilise comme valeur par défaut dans la présente Annexe une profondeur de modulation de 53%. Si on utilise une profondeur de modulation différente, il faut ajouter une valeur de correction au rapport de protection radiofréquence. Le Tableau 2 donne les valeurs de correction pour des profondeurs de modulation types.

Tableau 2

Valeurs de correction (dB) à utiliser pour d'autres profondeurs 
de modulation MA en ce qui concerne le signal MA utile

| Profondeur de modulation (%) | 30 | 38 | 53 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valeur de correction (dB) | 5 | 3 | 0 | 20 log (53/m) |

# 2	Qualité audio MA

Les rapports de protection radiofréquence pour un signal MA utile brouillé par un signal numérique dépendent de la qualité audio requise. Si on utilise une autre qualité audio, il faut ajouter des valeurs de correction aux rapports de protection indiqués dans le Tableau 3.

Tableau 3

Valeurs de correction (dB) à utiliser pour d'autres qualités audio
en ce qui concerne le signal MA utile

| Qualité audio | 3 | 3,5 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Valeur de correction (dB) | 0 | 7 | 12 |

# 3	Schéma de modulation numérique, niveau de protection et mode de fiabilité

Les rapports de protection radiofréquence pour un signal numérique utile brouillé par un signal analogique ou un autre signal numérique dépendent du schéma et du mode de modulation numérique. Si on utilise une combinaison différente de la valeur par défaut indiquée dans la Section 1, il faut ajouter des valeurs de correction aux rapports de protection radiofréquence indiqués dans le Tableau 4.

Tableau  4

Valeurs de correction (dB) à utiliser pour d'autres combinaisons de schéma
de modulation numérique de niveau de protection et de mode de fiabilité
en ce qui concerne le signal numérique utile

| Schéma de modulation | Numéro du niveau de protection | Mode de fiabilité |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | B | C | D |
| MAQ-16 | 0 | –7 | –6 | –6 |
|  | 1 | –5 | –4 | –4 |
| MAQ-64 | 0 | –1 | –1 | 0 |
|  | 1 | 0 | 0 | 1 |
| NOTE – Largeur de bande nominale de 10 kHz. Il n'est pas recommandé d'utiliser dans les bandes d'ondes décamétriques les niveaux de protection 2 et 3 et le mode de fiabilité A; ils ne sont donc pas décrits ici. |  |  |  |  |

Section 3

Exemples explicatifs

a)	Dans le Tableau 1, première ligne «Signal MA brouillé par signal numérique»: avec rapport de protection AF = 17 dB, toutes les valeurs des rapports de protection relatifs figurant sur cette ligne doivent être augmentées de 17 dB pour calculer la valeur absolue du rapport de protection RF. Par exemple:

•	Brouillage cocanal (espacement de 0 kHz), le rapport de protection RF serait de 6 + 17 = 23 dB.

•	Brouillage dans le canal adjacent (espacement de 10 kHz), le rapport de protection RF serait de –32 + 17 = –15 dB.

•	Pour une profondeur de modulation de 38% et une qualité audio de 4, il faut ajouter un facteur de correction de 15 dB (= 3 + 12) aux valeurs des rapports de protection radiofréquence indiquées ci-dessus.

b)	Dans le Tableau 1, deuxième ligne «Signal numérique brouillé par signal MA»: toutes les valeurs des rapports de protection relatifs figurant sur cette ligne doivent être augmentées de 7 dB pour calculer la valeur absolue du rapport de protection radiofréquence. Par exemple:

•	Brouillage cocanal (espacement de 0 kHz), le rapport de protection radiofréquence serait de 0 + 7 = 7 dB.

•	Brouillage dans le canal adjacent (espacement de 10 kHz), le rapport de protection radiofréquence serait de –40 + 7 = –33 dB.

c)	Dans le Tableau 1, troisième ligne «Signal numérique brouillé par signal numérique»: toutes les valeurs des rapports de protection relatifs figurant sur cette ligne doivent être augmentées de 16 dB pour déterminer la valeur absolue du rapport de protection radiofréquence. Par exemple:

•	Brouillage dans le même canal (espacement de 0 kHz), le rapport de protection radiofréquence serait de 0 + 16 = 16 dB.

•	Brouillage dans le canal adjacent (espacement de 10 kHz), le rapport de protection radiofréquence serait de –38 + 16 = –22 dB.

_______________