| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS | Document 308-F |
|  |  |  | 26 juin 2003 |
|  |  |  | Original: anglais |
| GENÈVE, 9 JUIN – 4 JUILLET 2003 |  |  |  |

| Source: Documents 274, 275 et 292 | COMMISSION 8 |
| --- | --- |
| ONZIèME série de textes soumis par la commission 5 à la commission de rédaction |  |

La Commission 5 a examiné les points 1.5, 1.6 et 1.24 de l'ordre du jour.

Les textes ci-joints sont soumis pour examen en vue de leur transmission ultérieure à la plénière.

A. JAMIESON
				Président de la Commission 5, Casier 233

ARTICLE  5

MOD	COM5/308/1

4 800-5 830 MHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 5 150-5 250 RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.447A MOBILE sauf mobile aéronautique ADD 5.BD02 ADD 5.BD03 5.446 MOD 5.447 5.447B 5.447C |  |  |
| 5 250-5 255 EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) RADIOLOCALISATION RECHERCHE SPATIALE 5.447D MOBILE sauf mobile aéronautique ADD 5.BD02 ADD 5.BD04 5.448 MOD 5.448A |  |  |
| 5 255-5 350 EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) RADIOLOCALISATION RECHERCHE SPATIALE (active) MOBILE sauf mobile aéronautique ADD 5.BD02 ADD 5.BD04 5.448 MOD 5.448A |  |  |
| 5 350-5 460 EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) RECHERCHE SPATIALE (active) RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 5.449 RADIOLOCALISATION ADD.5BD05 MOD 5.448B |  |  |
| 5 460-5 470 RADIONAVIGATION 5.449 EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) RECHERCHE SPATIALE (active) RADIOLOCALISATION ADD 5.BD05 MOD 5.448B |  |  |
| 5 470-5 570 RADIONAVIGATION MARITIME MOBILE sauf mobile aéronautique ADD 5.BD02 ADD 5.BD07 EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) RECHERCHE SPATIALE (active) RADIOLOCALISATION ADD 5.BD06 5.450 5.451 5.452 MOD 5.448B |  |  |
| 5 570-5 650 RADIONAVIGATION MARITIME MOBILE sauf mobile aéronautique ADD 5.BD02 ADD 5.BD07 RADIOLOCALISATION ADD 5.BD06 5.450 5.451 5.452 |  |  |
| 5 650-5 725 RADIOLOCALISATION MOBILE sauf mobile aéronautique ADD 5.BD02 ADD 5.BD07 Amateur Recherche spatiale (espace lointain) 5.282 5.451 MOD 5.453 5.454 5.455 |  |  |

ADD	COM5/308/2

5.BD02	L'utilisation des bandes 5 150-5 350 MHz et 5 470-5 725 MHz par les stations du service mobile doit être conforme à la Résolution [COM5/16] (CMR-03).

ADD	COM5/308/3

5.BD03	Dans la bande 5 150-5 250 MHz, les stations du service mobile ne doivent pas demander à être protégées vis-à-vis des stations terriennes du service fixe par satellite. Les dispositions du numéro 5.43A ne s'appliquent pas au service mobile vis-à-vis des stations terriennes du service fixe par satellite.

ADD	COM5/308/4

5.BD04	Dans la bande 5 250-5 350 MHz, les stations du service mobile ne doivent pas demander à être protégées vis-à-vis du service de radiolocalisation et des services d'exploration de la Terre par satellite (active) et de recherche spatiale (active). Le service de radiolocalisation et les services d'exploration de la Terre par satellite et de recherche spatiale (active) ne doivent pas imposer au service mobile des critères de protection plus stricts, sur la base des caractéristiques des systèmes et des critères de brouillage, que ceux énoncés dans les Recommandations UIT-R M.1638 et UIT-R SA.1632, respectivement.

MOD	COM5/308/5

5.448A	Les services d'exploration de la Terre par satellite (active) et de recherche spatiale (active) dans la bande de fréquences 5 250-5 350 MHz ne peuvent pas prétendre à une protection vis-à-vis du service de radiolocalisation. Les dispositions du numéro 5.43A ne s'appliquent pas.     (CMR-03)

MOD	COM5/308/6

5.448B	Le service d'exploration de la Terre par satellite (active) et le service de recherche spatiale (active) exploités dans la bande de fréquences 5 350-5 570 MHz ne doit pas causer de brouillages préjudiciables au service de radionavigation aéronautique dans la bande 5 350-5 460 MHz, au service de radionavigation dans la bande 5 460-5 470 MHz et au service de radionavigation maritime dans la bande 5 470-5 570 MHz.    (CMR-03)

ADD	COM5/308/7

5.BD05	Dans la bande de fréquences 5 350-5 470 MHz, les stations du service de radiolocalisation ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables aux systèmes radar du service de radionavigation aéronautique exploités conformément au numéro 5.449, ni demander à être protégées vis-à-vis de ces systèmes.

ADD	COM5/308/8

5.BD06	Dans la bande de fréquences 5 470-5 650 MHz, les stations du service de radiolocalisation, à l'exception des radars au sol utilisés pour la météorologie dans la bande 5 600-5 650 MHz, ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables aux systèmes radar du service de radionavigation maritime, ni demander à être protégées vis-à-vis de ces systèmes.

ADD	COM5/308/9

5.BD07	Dans la bande 5 470-5 725 MHz, les stations du service mobile ne peuvent pas prétendre à une protection vis-à-vis des services de radiorepérage. Les services de radiorepérage ne doivent pas imposer au service mobile des critères de protection plus stricts, sur la base des caractéristiques des systèmes et des critères de brouillage, que ceux énoncés dans la Recommandation UIT-R M.1638.

MOD	COM5/308/10

5.447	Attribution additionnelle:  dans les pays suivants: Israël, Japon, Jordanie, Liban, Pakistan, Syrie, et Tunisie, la bande 5 150-5 250 MHz est, de plus, attribuée au service mobile à titre primaire, sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21. Les dispositions de la Résolution [COM5/16] (CMR-03) ne s'appliquent pas.      (CMR-03)

MOD	COM5/308/11

5.453	Attribution additionnelle:  dans les pays suivants: Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Brunéi Darussalam, Cameroun, Chine, Congo, Corée (Rép. de), Egypte, Emirats arabes unis, Gabon, Guinée, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d'), Iraq, Israël, Japon, Jordanie, Koweït, Liban, Libye, Madagascar, Malaisie, Nigéria, Oman, Pakistan, Philippines, Qatar, Syrie, Rép. pop. dém. de Corée, Singapour, Sri Lanka, Swaziland, Tanzanie, Tchad, Thaïlande et Yémen, la bande 5 650-5 850 MHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre primaire. Les dispositions de la Résolution [COM5/16] (CMR-03) ne s'appliquent pas.     (CMR-03)

SUP	COM5/308/12

RéSOLUTION  736

ADD	COM5/308/13

PROJET  DE  RéSOLUTION  [COM5/16]  (cmr-03)

Utilisation des bandes 5 150-5 250 MHz, 5 250-5 350 MHz et 5 470-5 725 MHz par le service mobile pour la mise en oeuvre des systèmes 
d'accès hertzien, réseaux locaux hertziens compris

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	qu'elle a attribué les bandes 5 150-5 350 MHz et 5 470-5 725 MHz, à titre primaire, au service mobile pour la mise en œuvre des systèmes d'accès hertzien (WAS), réseaux locaux hertziens (RLAN) compris;

b)	qu'elle a décidé de faire des attributions additionnelles, à titre primaire, au service d'exploration de la Terre par satellite (SETS) (active) dans la bande 5 460-5 570 MHz et au service de recherche spatiale (SRS) (active) dans la bande 5 350-5 570 MHz;

c)	qu'elle a décidé de relever le statut du service de radiolocalisation pour lui conférer le statut primaire dans la bande 5 350-5 650 MHz;

d)	que le service fixe par satellite (SFS) (Terre vers espace) bénéficie d'une attribution à l'échelle mondiale, à titre primaire, dans la bande 5 150-5 250 MHz, attribution qui est limitée aux liaisons de connexion des systèmes à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite (numéro 5.447A);

e)	que la bande 5 150-5 250 MHz est, de plus, attribuée au service mobile, à titre primaire, dans certains pays (numéro 5.447, CMR-2000), sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21;

f)	que la bande de fréquences 5 250-5 460 MHz est attribuée au service d'exploration de la Terre par satellite (SETS) (active) et que la bande de fréquences 5 250-5 350 MHz est attribuée au service de recherche spatiale (active) à titre primaire;

g)	que la bande de fréquences 5 250-5 725 MHz est attribuée, à titre primaire, au service de radiorepérage;

h)	qu'il faut protéger les services existants, bénéficiant d'attributions à titre primaire, dans les bandes 5 150-5 350 MHz et 5 470-5 725 MHz;

i)	que les résultats des études effectuées par l'UIT-R montrent que le partage de la bande de fréquences 5 150-5 250 MHz entre les systèmes d'accès hertzien, RLAN compris, et le récepteur de satellite du SFS est possible dans certaines conditions;

j)	que les études ont révélé que le partage entre le service de radiorepérage et le service mobile dans les bandes 5 250-5 350 MHz et 5 470-5 725 MHz n'est possible qu'avec l'application de techniques de réduction des brouillages comme le choix dynamique des fréquences;

k)	qu'il est nécessaire de spécifier une limite de p.i.r.e. appropriée et, le cas échéant, des restrictions opérationnelles concernant les systèmes d'accès hertzien, RLAN compris, du service mobile dans les bandes 5 250-5 350 MHz et 5 470-5 570 MHz, afin de protéger les systèmes du service d'exploration de la Terre par satellite (active) et du service de recherche spatiale (active);

l)	que la densité de déploiement des systèmes d'accès hertzien, RLAN compris, dépendra d'un certain nombre de facteurs, dont les brouillages intrasystèmes et de l'existence d'autres techniques et services concurrents,

considérant en outre

a)	que les brouillages causés à un récepteur de satellite du SFS dans la bande 5 150-5 250 MHz par un seul système d'accès hertzien, RLAN compris, conforme aux restrictions opérationnelles visées au point 2 du décide ne seront pas acceptables;

b)	que les récepteurs de satellite du SFS sont susceptibles de subir des effets inacceptables en raison des brouillages cumulatifs provenant des systèmes d'accès hertzien, RLAN compris, en particulier dans le cas d'une multiplication du nombre de ces systèmes;

c)	que l'effet cumulatif sur le récepteur de satellite du SFS sera dû au déploiement à l'échelle mondiale des systèmes d'accès hertzien, RLAN compris, et qu'il ne sera peut-être pas possible pour les administrations d'identifier l'origine de ce brouillage, et le nombre de systèmes d'accès hertzien, RLAN compris, fonctionnant simultanément,

notant

que, avant la CMR-03, un certain nombre d'administrations ont élaboré des réglementations visant à autoriser les systèmes d'accès hertzien, RLAN compris, à l'intérieur comme à l'extérieur des bâtiments, à fonctionner dans les diverses bandes prises en considération dans la présente Résolution,

reconnaissant

a)	que, dans la bande 5 600-5 650 MHz, les radars de météorologie au sol sont déployés à grande échelle et fournissent des services météorologiques nationaux essentiels, conformément au numéro 5.452;

b)	que les méthodes de mesure ou de calcul du niveau de puissance surfacique cumulative au niveau du récepteur de satellite du SFS spécifié dans la Recommandation UIT-R S.1246 sont actuellement à l'étude;

c)	que, comme indiqué dans la Recommandation UIT-R M.1454, certains paramètres indiqués dans cette Recommandation concernant le calcul du nombre de RLAN que peut tolérer le récepteur de satellite du SFS fonctionnant dans la bande 5 150-5 250 MHz appellent un complément d'étude;

d)	que les critères de qualité de fonctionnement et de brouillage applicables aux détecteurs actifs spatioportés du service d'exploration de la Terre par satellite (active) sont indiqués dans la Recommandation UIT-R SA.1166;

e)	qu'une technique de réduction des brouillages permettant de protéger les systèmes de radiorepérage est indiquée dans la Recommandation UIT-R M.1652;

f)	qu'une limite de puissance surfacique cumulative a été établie dans la Recommandation UIT-R S.1426 pour la protection du récepteur de satellite du SFS dans la bande 5 150-5 250 MHz;

g)	que la Recommandation UIT-R SA.1632 identifie un ensemble approprié de contraintes applicables aux systèmes d'accès hertzien, RLAN compris, afin de protéger le SETS (active) dans la bande 5 250-5 350 MHz;

h)	que la Recommandation UIT-R M.1653 identifie les conditions de partage entre les systèmes d'accès hertzien, RLAN compris, et le SETS (active) dans la bande 5 470-5 570 MHz;

i)	que les stations du service mobile devraient également être conçues de façon qu'en moyenne la charge appliquée aux stations soit répartie de manière quasi uniforme dans toute la (les) bande(s) utilisée(s), afin d'améliorer le partage avec les services par satellite;

j)	que les systèmes d'accès hertzien, RLAN compris, offrent des solutions large bande efficaces;

k)	qu'il est nécessaire que les administrations fassent en sorte que les systèmes d'accès hertzien, RLAN compris, fonctionnent conformément aux techniques de réduction des brouillages requises, par exemple dans le cadre de procédures de conformité des équipements ou de respect des normes,

décide

1	que ces bandes sont utilisées par le service mobile pour mettre en oeuvre des systèmes d'accès hertzien, RLAN compris, décrits dans la Recommandation UIT-R M.1450;

2	que, dans la bande 5 150-5 250 MHz, les stations du service mobile doivent être limitées à une utilisation à l'intérieur, avec une p.i.r.e. moyenne maximale de 200 mW et une densité de p.i.r.e. moyenne maximale de 10 mW/MHz dans une bande quelconque de 1 MHz (ou, ce qui revient au même 0,25 mW/25 kHz dans une bande quelconque de 25 kHz);

3	que les administrations peuvent déterminer si les niveaux de puissance surfacique cumulative indiqués dans la Recommandation UIT-R S.1426 ont été dépassés, ou s'ils le seront dans l'avenir, afin de permettre à une future conférence compétente de prendre les mesures voulues;

4	que, dans la bande 5 250-5 350 MHz, les stations du service mobile doivent être limitées à une p.i.r.e. moyenne maximale de 200 mW et à une densité de p.i.r.e. moyenne maximale de 10 mW/MHz dans une bande quelconque de 1 MHz. Les administrations sont priées de prendre des mesures appropriées de sorte que les stations du service mobile soient, le plus souvent, exploitées à l'intérieur des bâtiments. En outre, les stations du service mobile dont l'exploitation est autorisée à l'intérieur comme à l'extérieur peuvent fonctionner avec une p.i.r.e. moyenne maximale de 1 W et une densité de p.i.r.e. moyenne maximale de 50 mW/MHz dans une bande quelconque de 1 MHz, et lorsqu'elles sont exploitées avec une p.i.r.e. moyenne supérieure à 200 mW, elles doivent respecter le gabarit de p.i.r.e correspondant à l'angle d'élévation suivant,  étant l'angle au-dessus du plan de l'horizon local (de la Terre):

–13 				dB(W/MHz)	pour	0   <  < 8

–13-0,716(-8)			dB(W/MHz)	pour	8   <  < 40

–35,9 – 1,222(-40)		dB(W/MHz)	pour	40 <  < 45

–42				dB(W/MHz)	pour	45 < ;

5	que les administrations doivent bénéficier d'une certaine souplesse pour adopter d'autres techniques de réduction des brouillages, à condition qu'elles élaborent des dispositions réglementaires au niveau national qui leur permettent de remplir leurs obligations, à savoir assurer un niveau de protection équivalent du SETS (active) et du service de recherche spatiale (active) sur la base des caractéristiques de leurs systèmes et des critères de brouillage, indiqués dans la Recommandation UIT-R SA.1632;

6	que, dans la bande 5 470-5 725 MHz, les stations du service mobile doivent être limitées à une puissance d'émission maximale de 250 mW3 avec une p.i.r.e. moyenne maximale de 1 W et une densité de p.i.r.e. moyenne maximale de 50 mW/MHz dans une bande quelconque de 1 MHz;

7	que, dans les bandes 5 250-5 350 MHz et 5 470-5 725 MHz, les systèmes du service mobile doivent employer la commande de puissance d'émission afin de garantir en moyenne une réduction d'au moins 3 dB de la puissance moyenne de sortie maximale des systèmes, ou, en l'absence de commande de puissance d'émission, la p.i.r.e. moyenne maximale doit être réduite de 3 dB;

8	que, dans les bandes 5 250-5 350 MHz et 5 470-5 725 MHz, les techniques de réduction des brouillages indiquées dans l'Annexe 1 de la Recommandation UIT-R M.1652 doivent être appliquées par les systèmes du service mobile pour garantir la compatibilité de fonctionnement avec les systèmes de radiorepérage,

demande aux administrations

qui envisagent d'autoriser le fonctionnement de stations du service mobile utilisant le gabarit de p.i.r.e correspondant à l'angle d'élévation indiqué au point 4 du décide d'adopter des dispositions réglementaires appropriées pour faire en sorte que les équipements fonctionnent conformément à ce gabarit,

invite l'UIT-R

1	à poursuivre ses travaux sur les mécanismes réglementaires et d'autres techniques de réduction des brouillages permettant d'éviter toute incompatibilité qui pourrait résulter des brouillages cumulatifs causés au SFS dans la bande 5 150-5 250 MHz, par suite d'une multiplication possible du nombre de systèmes d'accès hertzien, RLAN compris;

2	à poursuivre ses études sur une technique de réduction des brouillages propre à protéger le SETS vis-à-vis des stations du service mobile;

3	à poursuivre ses études sur des méthodes d'essai et des procédures adaptées à la mise en oeuvre de la sélection dynamique des fréquences (DFS), compte tenu de l'expérience pratique qui aura été acquise.

ADD	COM5/308/14

projet  de  résolution  [com5/15]  (CMR-03)

Besoins spéciaux des pays dont le territoire est petit ou étroit et exploitant 
des stations du service fixe par satellite dans la bande 13,75-14 GHz

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	que la CAMR-92 a ajouté une attribution au service fixe par satellite (SFS) (Terre vers espace) dans la bande 13,75-14 GHz;

b) 	que cette bande est utilisée en partage avec les services de radiolocalisation et de radionavigation;

c)	que, conformément à une décision de la CMR-2000 et compte tenu des études de l'UIT-R, la CMR-03 a examiné et revu les conditions de partage applicables aux services exploités dans cette bande et qu'elle a adopté de nouvelles dispositions réglementaires régissant le partage entre le SFS, le service de radiolocalisation et le service de radionavigation (voir le renvoi 5.502);

d)	que ces conditions de partage révisées permettent en outre l'exploitation de stations terriennes géostationnaires du SFS ayant un diamètre d'antenne supérieur ou égal à 1,2 m et inférieur à 4,5 m dans la bande 13,75-14 GHz,

reconnaissant

a)	que les conditions de partage indiquées dans le renvoi 5.502 signifieront que les pays dont le territoire est petit ou étroit auront beaucoup de difficultés à déployer des stations terriennes géostationnaires du SFS ayant un diamètre d'antenne supérieur ou égal à 1,2 m et inférieur à 4,5 m dans cette bande;

b)	que, pour faciliter encore le partage entre le SFS et les systèmes de radiolocalisation maritime fonctionnant dans le service de radiolocalisation, il sera peut-être nécessaire de concevoir des mesures techniques et opérationnelles;

c)	que ces mesures techniques et opérationnelles pourront être utilisées pour déployer un plus grand nombre de stations terriennes du SFS dans la bande 13,75-14 GHz, conformément au renvoi 5.502, tout en assurant la protection du service de radiolocalisation,

décide

1	d'inviter l'UIT-R à effectuer d'urgence des études, en vue d'élaborer des Recommandations de l'UIT-R, qui établiront des mesures techniques et opérationnelles visant à faciliter encore le partage, qui permettront peut-être de déployer un plus grand nombre de stations terriennes du SFS dans la bande 13,75-14 GHz, conformément au renvoi 5.502 et qui pourront également servir de base à l'établissement d'accords bilatéraux entre administrations;

2	que les administrations des pays dont le territoire est petit ou étroit pourront dépasser les limites imposées à la puissance surfacique des stations terriennes du SFS à la laisse de basse mer qui sont fixées dans le renvoi 5.502, si l'exploitation de ces stations est conforme aux accords bilatéraux conclus avec les administrations qui mettent en place des systèmes de radiolocalisation maritime dans la bande 13,75-14,0 GHz,

encourage

les administrations qui mettent en place des systèmes de radiolocalisation mobile terrestre dans la bande 13,75-14 GHz à conclure rapidement des accords bilatéraux relatifs à l'exploitation de stations terriennes du SFS dans cette bande avec les administrations de ces pays dont le territoire est petit ou étroit et qui mettent en place ces stations terriennes du SFS,

demande

aux administrations qui mettent en place des systèmes de radiolocalisation maritime dans la bande 13,75-14,0 GHz de participer activement aux études de l'UIT-R visées au point 1 du décide.

____________

La "puissance moyenne" désigne ici la p.i.r.e. émise pendant la salve d'émission qui correspond à la puissance la plus élevée, si une commande de puissance est utilisée.

–124 - 20 log10 (hSAT /1 414) dB(W/(m2 · 1 MHz)) ou, ce qui revient au même,
		–140 - 20 log10 (hSAT/1 414) dB(W/(m2 · 25 kHz)), sur l'orbite des satellites du SFS et lorsque hSAT est l'altitude du satellite (km).

3	Les administrations soumises à la réglementation existante avant la CMR-03 ont la possibilité de fixer les limites de puissance d'émission.