| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS | Document 309-F |
|  |  |  | 27 juin 2003 |
|  |  |  | Original: anglais |
| GENÈVE, 9 JUIN – 4 JUILLET 2003 |  |  |  |

|  | COMMISSION 8 |
| --- | --- |
| Président de la Commission 6 |  |
| septième série de textes soumis par la commission 6 à la commission de rédaction |  |

APPENDICE  30B  (Rév.CMR-03)

Dispositions et Plan associé pour le service fixe par satellite
dans les bandes de fréquences 4 500-4 800 MHz, 6 725-7 025 MHz,
10,70-10,95 GHz, 11,20-11,45 GHz et 12,75-13,25 GHz

ARTICLE  5

Plan et Liste d'assignations associée

MOD	COM6/309/1

5.3	L'arc prédéterminé est une partie de l'orbite des satellites géostationnaires (OSG) située de part et d'autre d'une position nominale sur l'orbite destinée à assurer la souplesse du Plan.

a)	La longueur de l'arc prédéterminé dépend du stade de développement du système à satellite:

–	pour un système au stade préliminaire à la conception, l'arc prédéterminé est la partie fixe de l'OSG définie par l'intersection d'un segment de  10° de part et d'autre de la position orbitale nominale établie par la Conférence et de l'arc de service correspondant. Après 20 ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Appendice, l'arc prédéterminé pour un système au stade préliminaire à la conception est la partie fixe de l'OSG définie par l'intersection d'un segment de  20° de part et d'autre de la position orbitale nominale établie par la Conférence et de l'arc de service correspondant, à condition que l'angle de site minimal, après application de la présente procédure, ne soit pas, pour tous les allotissements défavorablement influencés, inférieur à 20° ou à la valeur indiquée pour chaque zone climatique dans l'Annexe 1 du présent Appendice (en prenant la valeur la plus élevée);

–	pour un système au stade de la conception, l'arc prédéterminé est la partie fixe de l'OSG définie par l'intersection d'un segment de  5° de part et d'autre de la position orbitale nominale, tel qu'il peut être modifié par l'application du présent Appendice, et de l'arc prédéterminé pour le stade préliminaire à la conception;

–	pour un système au stade opérationnel, l'arc prédéterminé sera considéré comme étant égal à zéro.

b)	Le stade de développement à associer aux allotissements de la Partie A et aux assignations de la Liste résultant des allotissements de la Partie A, aux systèmes existants de la Partie B, aux systèmes sous-régionaux ou aux utilisations additionnelles, est indiqué dans le Tableau 1.

c)	Une administration ne sera pas considérée comme défavorablement influencée si la position orbitale nominale associée à son allotissement dans le Plan, ou à ses assignations dans la Liste, est déplacée dans les limites de l'arc prédéterminé correspondant, sous réserve que soit respecté un C / I composite  26 dB. La CMR-03 a décidé que, pour les notifications reçues à compter du 5 juillet 2003, il convenait d'appliquer la valeur C / I  23 dB.

ARTICLE  6

Procédures de mise en œuvre du Plan et de réglementation du service 
fixe par satellite dans les bandes prévues dans le Plan1     (CMR-03)

Section I  –  Procédure de conversion d'un allotissement en une assignation

MOD	COM6/309/2

_______________

1	Si les paiements ne sont pas reçus conformément aux dispositions de la Décision 482 du Conseil, telle qu'amendée, sur la mise en oeuvre du recouvrement des coûts pour le traitement des fiches de notification des réseaux à satellite, le Bureau annule la publication spécifiée aux § 6.26, 6.33 et 6.49  et les inscriptions correspondantes figurant dans la liste au titre des § 6.26, 6.34 et 6.50 selon le cas, ou annule les inscriptions dans la liste au titre du § 6.44, selon le cas, après en avoir informé l'administration concernée. Le Bureau en informera toutes les administrations et leur précisera qu'il n'est plus nécessaire que le Bureau et les administrations tiennent compte du réseau spécifié dans cette publication. Le Bureau enverra un rappel à l'administration notificatrice au plus tard deux mois avant la date limite de paiement prévue par la Décision 482, sauf si le paiement a déjà été reçu.     (CMR-03)

MOD	COM6/309/3

6.1	Lorsqu'une administration se propose de convertir un allotissement en une assignation en utilisant la totalité ou une partie de son allotissement dans la Partie A du Plan, elle envoie au Bureau, au plus tôt huit ans et au plus tard deux ans avant la date prévue de mise en service du réseau, les renseignements indiqués dans l'Appendice 4. Si l'assignation n'est pas mise en service à cette date, les assignations inscrites dans la Liste de l'Appendice 30B doivent être

transférées vers un ou des allotissements dans la Partie A du Plan de l'Appendice 30B, avec l'arc prédéterminé (PDA) défini pour un système au stade préliminaire à la conception, conformément au § 5.3 de l'Article 5 de l'Appendice 30B, sans qu'aucune modification ne soit apportée aux autres paramètres techniques relatifs aux allotissements, systèmes existants ou assignations inscrites dans la Liste.

Section IB  –  Procédure d'inscription sur la Liste de systèmes existants contenus 
dans la Partie B du Plan

MOD	COM6/309/4

6.29	Pour les systèmes existants qui figurent dans la Partie B du Plan et pour ceux qui sont inscrits dans la Liste, les dispositions de la Résolution 51 (Rév.CMR-2000) s'appliquent. Si l'assignation n'est pas mise en service en conséquence, les assignations inscrites dans la Liste de l'Appendice 30B ou les systèmes existants figurant dans la Partie B du Plan de l'Appendice 30B, selon le cas, doivent être annulés et le Bureau doit également mettre à jour la situation de référence de tous les allotissements, sytèmes existants et assignations inscrites dans la Liste, sans apporter de modifications à leurs paramètres techniques.

Section IB  –  Procédure d'inscription sur la Liste de systèmes existants contenus 
dans la Partie B du Plan

MOD	COM6/309/5

6.34	Si, dans un délai de quarante-cinq jours à partir de la publication de la Circulaire BR IFIC mentionnée au § 6.33, le Bureau ne reçoit aucune observation, les déplacements proposés sont réputés ne soulever aucune objection et le Bureau inscrit l'assignation dans la Liste. L'administration notifie alors l'assignation conformément à l'Article 8.

Section II  –  Procédure applicable à l'introduction d'un système sous-régional

MOD	COM6/309/6

6.38	Lorsqu'un groupe d'administrations se propose de mettre en service un système sous-régional, les administrations choisissent une ou plusieurs positions orbitales pour le système, de préférence parmi les allotissements nationaux concernés, et transmettent au Bureau les détails de l'assignation du réseau proposé au plus tôt huit ans et au plus tard deux ans avant la date prévue de mise en service. A cette fin, elles désignent l'une d'entre elles pour agir en leur nom lors de l'application des dispositions du présent Appendice. L'administration choisie est appelée «administration notificatrice». Si l'assignation n'est pas mise en service à la date prévue, le Bureau:

a)	annule les Sections spéciales et/ou télégrammes circulaires associés, selon le cas, et les assignations inscrites dans la Liste de l'Appendice 30B;

b)	réactive les allotissements suspendus éventuels; et

c)	met à jour la situation de référence de tous les allotissements, systèmes existants et assignations inscrites dans la Liste,

sans apporter de modifications à leurs paramètres techniques.

MOD	COM6/309/7

6.50	Si, dans un délai de quarante-cinq jours à partir de la date de publication de la Circulaire BR IFIC mentionnée au § 6.49, le Bureau ne reçoit aucune observation, la solution proposée est réputée ne soulever aucune objection et l'assignation est inscrite dans la Liste. L'administration notifie alors l'assignation conformément à l'Article 8. Les observations éventuelles sont limitées au cas d'une administration qui estime que les critères de protection convenus n'ont pas été satisfaits. S'il reçoit de telles observations, le Bureau prend les mesures appropriées pour résoudre le problème.

Section III  –  Autres dispositions applicables aux utilisations additionnelles 
dans les bandes planifiées

MOD	COM6/309/8

6.57	A cette fin, l'administration communique les renseignements spécifiés dans l'Appendice 4 au Bureau, au plus tôt huit ans et au plus tard deux ans avant la date prévue de mise en service de l'assignation dont il s'agit. Si l'assignation n'est pas mise en service à cette date, le Bureau:

a)	annule les Sections spéciales et/ou télégrammes circulaires associés, selon le cas, et les assignations inscrites dans la Liste de l'Appendice 30B;

b)	réactive les allotissements suspendus éventuels; et

c)	met à jour la situation de référence de tous les allotissements, systèmes existants et assignations inscrites dans la Liste,

sans apporter de modifications à leurs paramètres techniques.

ARTICLE  8

Procédure de notification et d'inscription dans le Fichier de référence des assignations dans les bandes planifiées du service fixe par satellite

MOD	COM6/309/9

8.1	Toute assignation pour laquelle la procédure pertinente de l'Article 6 a été appliquée avec succès est notifiée au Bureau en utilisant les caractéristiques pertinentes énumérées dans l'Appendice 4, au plus tôt trois ans avant la mise en service des assignations.

SUP	COM6/309/10

8.2

ADD	COM6/309/11

8.2	Si la première fiche de notification visée au § 8.1 n'a pas été reçue par le Bureau dans le délai de huit ans indiqué au § 6.1, 6.38 ou 6.57, selon le cas, les assignations figurant dans la Liste ne sont plus prises en compte par le Bureau et les administrations. Le Bureau agit alors comme si l'assignation figurant dans la Liste n'a pas été mise en service conformément au § 6.1, 6.38 ou 6.57, selon le cas. Il informe l'administration notificatrice des mesures qu'il entend prendre trois mois à l'avance.

SUP	COM6/309/12

8.3

ADD	COM6/309/13

8.3	Les fiches de notification ne contenant pas les caractéristiques spécifiées dans l'Appendice 4 comme obligatoires ou requises sont renvoyées assorties d'observations pour aider l'administration notificatrice à compléter ou à soumettre à nouveau ces fiches, à moins que les renseignements qui n'ont pas été fournis parviennent immédiatement au Bureau en réponse à la demande de ce dernier.

SUP	COM6/309/14

8.4

ADD	COM6/309/15

8.4	Dès réception par le Bureau d'une fiche de notification complète au titre du § 8.1, un arc prédéterminé de zéro degré (stade opérationnel) est associé à cette assignation.

ADD	COM6/309/16

8.5	Le Bureau indique sur les fiches de notification complètes la date de réception et examine ces fiches dans l'ordre où elles ont été reçues. Dès réception d'une fiche de notification complète, le Bureau publie au plus tard dans les deux mois qui suivent, le contenu de ladite fiche, avec les éventuels diagrammes et cartes et la date de réception, dans la Circulaire BR IFIC, qui constitue pour l'administration notificatrice l'accusé de réception de sa fiche de notification. Lorsque le Bureau n'est pas à même de respecter le délai ci-dessus, il en informe périodiquement les administrations, en leur indiquant les motifs.

ADD	COM6/309/17

8.6	Le Bureau ne reporte pas la formulation d'une conclusion concernant une fiche de notification complète, à moins qu'il n'ait pas les données suffisantes pour parvenir à une conclusion concernant cette fiche.

ADD	COM6/30/18

8.7	Chaque fiche de notification est examinée:

ADD	COM6/309/19

8.8	a)	du point de vue de sa conformité avec le Tableau d'attribution des bandes de fréquences et les autres dispositions4bis du Règlement des radiocommunications, exception faite de celles se rapportant à la conformité avec le Plan du service fixe par satellite qui font l'objet du sous-paragraphe suivant;

_______________

4bis	Les «autres dispositions» seront déterminées et incluses dans les Règles de procédure.

ADD	COM/6/309/20

8.9	b)	du point de vue de sa conformité avec le Plan du service fixe par satellite et les dispositions associées.

ADD	COM6/309/21

8.10	Lorsque l'examen relativement au § 8.8 aboutit à une conclusion favorable, l'assignation est examinée plus avant relativement au § 8.9; dans le cas contraire la fiche de notification est retournée avec une indication de la mesure appropriée.

ADD	COM6/309/22

8.11	Lorsque l'examen relativement au § 8.9 aboutit à une conclusion favorable, l'assignation est inscrite dans le Fichier de référence. Lorsque la conclusion est défavorable, la fiche de notification est retournée à l'administration notificatrice, avec une indication de la mesure appropriée.

ADD	COM6/309/23

8.12	Chaque fois qu'une nouvelle assignation est inscrite dans le Fichier de référence, elle comprend, conformément aux dispositions de l'Article 8 du Règlement des radiocommunications, une indication de la conclusion reflétant son statut. Ces renseignements sont aussi publiés dans la Circulaire BR IFIC.

ADD	COM6/309/24

8.13	Toute notification d'une modification des caractéristiques d'une assignation déjà inscrite, comme indiqué dans l'Appendice 4, est examinée par le Bureau conformément au § 8.8 ou 8.9, selon le cas. Toute modification des caractéristiques d'une assignation notifiée et dont la mise en service a été confirmée est mise en service dans les huit ans qui suivent la date de notification de ladite modification. Toute modification des caractéristiques d'une assignation, notifiée mais non encore mise en service, est mise en service dans le délai prévu au § 6.1, 6.29, 6.38 ou 6.57, selon le cas.

ADD	COM6/309/25

8.14	En cas de modification des caractéristiques d'une assignation conforme au § 8.8, au cas où le Bureau parviendrait à une conclusion favorable relativement au § 8.9, l'assignation modifiée conserve la date originale d'inscription dans le Fichier de référence. La date de réception par le Bureau de la notification relative à la modification est inscrite dans le Fichier de référence.

ADD	COM6/309/26

8.15	Lors de l'application des dispositions du présent Article, toute fiche de notification soumise à nouveau qui parvient au Bureau plus de six mois après la date à laquelle la fiche de notification d'origine a été retournée par le Bureau est considérée comme une nouvelle fiche de notification.

ADD	COM6/309/27

8.16	Toutes les assignations de fréquence notifiées avant leur mise en service sont inscrites provisoirement dans le Fichier de référence. Toute assignation de fréquence inscrite provisoirement, conformément à la présente disposition, doit être mise en service avant la date indiquée dans la fiche de notification. Dans les trente jours qui suivent la mise en service de cette assignation, l'administration notificatrice en informe le Bureau. Si le Bureau ne reçoit pas cette confirmation dans le délai susmentionné, après l'envoi d'un rappel, il annule l'inscription. Le Bureau doit toutefois en informer l'administration concernée au préalable.

ADD	COM6/309/28

8.17	Lorsque l'utilisation d'une assignation inscrite faite à une station spatiale est suspendue pendant une période n'excédant pas dix-huit mois, l'administration notificatrice informe le Bureau, dès que possible, de la date à laquelle cette utilisation a été suspendue et de la date à laquelle l'assignation sera remise en service. Cette dernière date doit se situer dans les deux années à compter de la date de suspension.

ADD	COM6/309/29

8.18	Aucune disposition du présent Appendice ne doit être considérée comme modifiant les prescriptions de l'Article 9 du Règlement des radiocommunications concernant la coordination entre des stations terriennes du service fixe par satellite et des stations des services de Terre utilisant en partage les bandes planifiées à titre primaire avec égalité des droits.

ADD	COM6/309/30

8.19	La notification d'assignations à une station terrienne spécifique utilisant des assignations figurant dans la Liste s'effectue selon les dispositions de l'Article 11.

ANNEXE  1*

Paramètres utilisés pour définir le Plan pour le service fixe par satellite

Section A  –  Données techniques utilisées pour l'établissement du Plan d'allotissement 
et des dispositions associées

MOD	COM6/309/31

## 1.4	Critères de brouillage

Le Plan a été élaboré en s'efforçant d'assurer, pour chaque allotissement, un rapport porteuse/brouillage cumulé global d'au moins 26 dB dans des conditions d'espace libre. La CMR-03 a décidé d'appliquer un rapport porteuse/brouillage cumulatif de 23 dB dans des conditions d'espace libre pour les notifications reçues par le Bureau à compter du 5 juillet 2003.

MOD	COM6/309/32

## 1.6	Caractéristiques de la station terrienne

1.6.4	Le diagramme de référence de l'antenne de station terrienne applicable à tous les allotissements de la Partie A est représenté au Tableau 1 ci-après. Si une administration le souhaite, elle peut utiliser le diagramme amélioré de lobes latérauxindiqué dans le Tableau 2 ci-dessous.

MOD	COM6/309/33

1.6.5	Dans les cas où le rapport C / I composite de 26 dB (la CMR-03 a décidé que, pour l'examen des notifications reçues à compter du 5 juillet 2003, il convenait d'appliquer la valeur de 23 dB (au lieu de 26 dB)) ne peut pas être atteint, il conviendrait que les pays concernés s'accordent sur l'utilisation d'antennes avec un diagramme amélioré de lobes latéraux ou sur d'autres moyens appropriés en vue d'atteindre le rapport ci-dessus (voir le Tableau 2 ci-après).    (CMR-03)

TABLEAU  1

| Gmax  10 log [(D/)2] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  = rendement de l'antenne |  |  |  |  |  |  |

| Gmax  10 log [(D/)2] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | G() = Gmax – 2,5 × 10–3 |  |  |  | pour 0    m |  |  |
|  | G() = Min (G1, 29 – 25 log ) |  |  |  | pour m   £ 19,95° |  |  |
| G() = Max (Min (–3,5, 32 – 25 log ) – 10) |  |  |  |  | pour  > 19,95° |  |  |
| où: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D = diamètre de l'antenne  = longueur d'onde |  | exprimés dans la même unité |  |  |  |
|  = angle par rapport à l'axe principal de l'antenne (degrés) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | G1 = gain du premier lobe latéral = | – 1  15 log |  |  |  |  |
| m = |  |  |  |  |  |  |  |
|  = rendement de l'antenne |  |  |  |  |  |  |  |

TABLEAU  2

| Gmax  10 log [(D/)2] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | G() = Gmax – 2,5 × 10–3 |  |  | pour 0    m |  |  |
|  |  | G() = G1 |  |  | pour m    r |  |  |
|  |  | G() = 29 – 25 log  G() = – 10 |  |  | pour r    36,3° pour 36,3°    180° |  |  |
| où: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D = diamètre de l'antenne  = longueur d'onde |  |  | exprimés dans la même unité |  |  |  |
|  = angle par rapport à l'axe principal de l'antenne (degrés) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | G1 = gain du premier lobe latéral = |  | – 1  15 log |  |  |  |  |
| m = |  |  |  |  |  |  |  |
| r = 15,85 |  |  |  |  |  |  |  |
|  = rendement de l'antenne |  |  |  |  |  |  |  |

ANNEXE  4

Limites permettant de déterminer si un allotissement ou une assignation fait(e) conformément aux dispositions de l'Appendice 30B est considéré(e) 
comme défavorablement influencé(e)

MOD	COM6/309/34

Un allotissement est considéré comme défavorablement influencé par une autre administration si, à sa position orbitale nominale à l'intérieur de l'arc prédéterminé, le rapport porteuse/ brouillage calculé pour un brouillage dû à une source unique est inférieur ou égal à 30 dB (la CMR-03 a décidé que, pour l'examen des notifications reçues à compter du 5 juillet 2003, il convenait d'appliquer la valeur de 27 dB (au lieu de 30 dB)) (ou à la valeur calculée sur la base du Plan, due à cette autre administration, en prenant la plus basse de ces valeurs) en tout point de mesure à l'intérieur de la zone de service du réseau à satellite brouillé. Le rapport porteuse/brouillage pour un brouillage dû à une source unique est calculé à l'aide de la méthode décrite dans l'Appendice 1 de la présente Annexe.

Une assignation est considérée comme défavorablement influencée par un signal dont le rapport valeur de crête/valeur moyenne (k) dépasse 5 dB, dans la portion du spectre qui a été définie pour des utilisations de porteuses à faible densité, identifiées dans l'Annexe 3B, si le rapport porteuse/brouillage dû à une source de brouillage unique, calculé sur la base de la densité de puissance moyenne dans la largeur de bande nécessaire de la porteuse utile est inférieur à:

25    k               dB

(La CMR-03 a décidé que, pour l'examen des notifications reçues à compter du 5 juillet 2003, il convenait d'appliquer la valeur 22 + k dB (au lieu de 25 + k dB)).

Même si le rapport porteuse/brouillage pour un brouillage dû à une source unique est supérieur à 30 dB (la CMR-03 a décidé que, pour l'examen des notifications reçues à compter du 5 juillet 2003, il convenait d'appliquer la valeur de 27 dB (au lieu de 30 dB)) (ou à la valeur calculée sur la base du Plan, due à cette autre administration, en prenant la plus basse de ces valeurs), un allotissement ou une assignation est considéré(e) comme défavorablement influencé(e) si le rapport C / I cumulatif global, calculé à l'aide de l'Appendice 1, tombe au-dessous de 26 dB (la CMR-03 a décidé que, pour l'examen des notifications reçues à compter du 5 juillet 2003, il convenait d'appliquer la valeur de 23 dB (au lieu de 26 dB)) ou de la valeur calculée sur la base du Plan, due à cette autre administration, en prenant la plus basse de ces valeurs.

ANNEXE  5

Application du concept d'arc prédéterminé (APD)

MOD	COM6/309/35

1.1	Pour les besoins de la présente Annexe, une administration sera considérée comme défavorablement influencée par une autre administration si, à sa position orbitale nominale à l'intérieur de l'arc prédéterminé, le rapport porteuse/brouillage calculé pour un brouillage dû à une source unique est inférieur ou égal à 30 dB (la CMR-03 a décidé que, pour l'examen des notifications reçues à compter du 5 juillet 2003, il convenait d'appliquer la valeur de 27 dB (au lieu

de 30 dB)) ou à la valeur, calculée sur la base du Plan, due à cette autre administration (en prenant la plus basse), en tout point de mesure à l'intérieur de la zone de service du réseau à satellite brouillé. Le rapport porteuse/brouillage pour un brouillage dû à une source unique est calculé à l'aide de la méthode décrite dans l'Appendice 1 de l'Annexe 4.

Même si le rapport porteuse/brouillage pour un brouillage dû à une source unique est supérieur à 30 dB (la CMR-03 a décidé que pour l'examen des notifications reçues à compter du 5 juillet 2003, il convenait d'appliquer la valeur de 27 dB (au lieu de 30 dB)) ou à la valeur, calculée sur la base du Plan, due à cette autre administration (en prenant la plus basse de ces valeurs), une administration est considérée comme défavorablement influencée si le rapport C / I cumulatif global, calculé à l'aide de l'Appendice 1, tombe au-dessous de 26 dB9, (la CMR-03 a décidé que, pour l'examen des notifications reçues à compter du 5 juillet 2003, il convenait d'appliquer la valeur de 23 dB (au lieu de 26 dB)) ou de la valeur indiquée pour l'assignation, suivant laquelle est la plus basse.

MOD	COM6/309/36

_______________

9	Pour les allotissements ayant un rapport porteuse/brouillage cumulatif global inférieur à 26 dB (la CMR-03 a décidé que, pour l'examen des notifications reçues à compter du 5 juillet 2003, il convenait d'appliquer la valeur de 23 dB (au lieu de 26 dB)), la valeur du rapport C / I calculée sur la base du Plan sera utilisée. Cependant, par l'utilisation du concept d'APD, si cette valeur est améliorée au cours de l'application ultérieure de cette procédure, la valeur améliorée sera utilisée jusqu'à ce qu'elle atteigne 26 dB (la CMR-03 a décidé que, pour l'examen des notifications reçues à compter du 5 juillet 2003, il convenait d'appliquer la valeur de 23 dB (au lieu de 26 dB)).

ANNEXE  6

Techniques pouvant être utilisées pour éviter les incompatibilités
des systèmes du service fixe par satellite
au stade de leur mise en service

MOD	COM6/309/37

5	Techniques d'émission (modulation) et de réception autorisant des rapports C / I inférieurs à 26 dB (la CMR-03 a décidé que, pour l'examen des notifications reçues à compter du 5 juillet 2003, il convenait d'appliquer la valeur de 23 dB (au lieu de 26 dB)).

ADD	COM6/309/38

RÉSOLUTION  [COM6/1]  (CMR-03)

Arrangements transitoires et arrangements de la mise en oeuvre 
figurant dans l'Appendice 30B

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications (CAMR Orb-88) a établi le Plan pour le service fixe par satellite contenu dans l'Appendice 30B;

b)	que certains des paramètres techniques utilisés pour définir le Plan visé au point a) du considérant ont été adoptés par la CAMR Orb-88 et pourraient être améliorés pour tenir compte de l'évolution technique, conformément à la Résolution 86 (Rév.PP-02);

c)	que seul un petit nombre de réseaux à satellite ont été mis en oeuvre au titre de l'Appendice 30B;

d)	que l'UIT-R a étudié la possibilité d'utiliser des diagrammes d'antenne améliorés et des valeurs plus petites du rapport porteuse/brouillage (C/I) dans l'Appendice 30B et a conclu que l'utilisation de paramètres assouplis simplifierait beaucoup la coordination des nouveaux réseaux à satellite soumis au titre de cet Appendice,

notant

a)	que, par sa Résolution 1182, le Conseil à sa session de 2001 a créé le Groupe d'action sur la résorption du retard pris dans le traitement des fiches de notification des réseaux à satellite, pour élaborer une méthode coordonnée, et en surveiller l'application, pour le traitement des facteurs complexes et connexes qui contribuent au retard pris par le Bureau dans le traitement des fiches de notification des réseaux à satellite;

b)	que le Groupe SAT-BAG a soumis plusieurs recommandations à la CMR-03, en lui suggérant, chaque fois que cela est possible, de prendre des mesures immédiates pour contribuer à résorber le retard,

notant en outre

que la CMR-03 a adopté plusieurs modifications de l'Appendice 30B,

décide

1	que, à compter du 5 juillet 2003, les § 6.34 et 6.50, tels que révisés par la CMR-03, s'appliqueront, quelle que soit la date de réception des renseignements soumis au titre de l'Article 6 de l'Appendice 30B;

2	que, à compter du 5 juillet 2003, les § 6.43bis et 6.56bis, tels qu'établis par la CMR-03, s'appliqueront, quelle que soit la date de réception des renseignements soumis au titre de l'Article 6 de l'Appendice 30B;

3	que, à compter du 5 juillet 2003, le Bureau utilisera les paramètres suivants lors de l'examen qu'il effectue en application de l'Appendice 30B:

–	§ 1.6 de l'Annexe 1 de l'Appendice 30B, tel que révisé par la CMR-03;

4	que, à compter du 5 juillet 2003, le Bureau utilisera les paramètres suivants lorsqu'il examinera les notifications reçues à compter du 5 juillet 2003 en application de l'Appendice 30B:

–	valeur du rapport C / I pour un brouillage dû à une source unique de 27 dB;

–	valeur du rapport C / I cumulatif de 23 dB;

5	que, une fois que les paramètres mentionnés au point 3 du décide auront été mis en oeuvre, le Bureau calculera les situations de référence du Plan pour le service fixe par satellite et publiera ces renseignements dans une lettre circulaire;

6	que, une fois que les paramètres mentionnés au point 4 du décide auront été mis en oeuvre, le Bureau calculera les situations de référence du Plan pour le service fixe par satellite et publiera ces renseignements dans une lettre circulaire;

7	que, à compter du 5 juillet 2003, les § 6.1, 6.29, 6.38 et 6.57, tels que révisés par la présente Conférence, s'appliqueront quelle que soit la date de réception des renseignements soumis au titre de l'Article 6 de l'Appendice 30B;

8	que, à compter du 5 juillet 2003, le Bureau enverra une lettre à toutes les administrations notificatrices ayant des assignations dans la Liste et pour lesquelles il n'a pas reçu confirmation de la date de mise en service, en leur demandant de confirmer que ces assignations ont été mises en service conformément aux § 6.1, 6.29, 6.38 et 6.57, selon le cas. Toute assignation pour laquelle le Bureau n'aura pas reçu cette confirmation ainsi que les renseignements de notification correspondants le 1er janvier 2004 devra alors être annulée, comme indiqué aux § 6.1, 6.29, 6.38 et 6.57, selon le cas;

9	que, à compter du 5 juillet 2003, l'Article 8, à l'exception du § 8.2, tel que révisé par la CMR-03, s'appliquera, quelle que soit la date de réception des renseignements soumis au titre de l'Article 6 de l'Appendice 30B;

10	que, à compter du 1er janvier 2004, le § 8.2 s'appliquera,

invite l'UIT-R

à examiner, d'urgence, les procédures réglementaires et les critères techniques associés de l'Appendice 30B et à rendre compte des résultats de cet examen à la CMR-07.

_________________