| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Documento 324-S |
|  |  |  | 27 de junio de 2003 |
| GINEBRA, 9 DE JUNIO – 4 DE JULIO DE 2003 |  |  |  |

| B7 | SESIÓN PLENARIA |
| --- | --- |
| SéPTIMA SERIE DE TEXTOS SOMETIDOS POR LA COMISIÓN DE REDACCIÓN A LA PLENARIA |  |
| Los textos seguidamente relacionados se someten a la Plenaria en primera lectura: |  |

| Origen | Documento | Título |
| --- | --- | --- |
| COM 5 | 303 | ARTÍCULO 5 |
|  |  | – número 5.537A |
|  |  | – número 5.543A |
|  |  | – banda 41-42,5 GHz |
|  |  | – número 5.551G |
|  |  | – número 5.BC04 |
|  |  | – número 5.BC05 |
|  |  | RESOLUCIÓN 122 (Rev.CMR-03) |
|  |  | RESOLUCIÓN 128 (Rev.CMR-2000) |
|  |  | RESOLUCIÓN 734 (Rev.CMR-03) |
|  |  | RESOLUCIÓN [COM5/7] (CMR-03) |
|  |  | RESOLUCIÓN [COM5/17] (CMR-03) |
| COM 5 | 305 | ARTÍCULO 5 |
|  |  | – banda 1 492-1 525 MHz |
|  |  | – número 5.348 |
|  |  | – número 5.348A |
|  |  | – banda 1 660,5-1 710 MHz |
|  |  | – números 5.BB06-5.BB12 |
|  |  | – número 5.377 |
|  |  | ARTÍCULO 9 |
|  |  | – número 9.17A |

|  |  | ARTÍCULO 21 |
| --- | --- | --- |
|  |  | – Cuadro 21-2 |
|  |  | – Cuadro 21-4 |
|  |  | APÉNDICE 5 (Rev.CMR-03) |
|  |  | – Cuadro 5-1 |
|  |  | – Cuadro 5-2 |
|  |  | – Nota 4 |
|  |  | – Nota 8 |
|  |  | APÉNDICE 7 (Rev.CMR-03) |
|  |  | – Cuadro 7a |
|  |  | – Cuadro 8a |
|  |  | – Cuadro 9a |
|  |  | – Cuadro 10 |
|  |  | RESOLUCIÓN 225 (Rev.CMR-03) |
|  |  | RESOLUCIÓN 226 (CMR-2000) |
|  |  | RESOLUCIÓN 227 (CMR-2000) |
|  |  | RESOLUCIÓN [COM5/12] (CMR-03) |
|  |  | RESOLUCIÓN [COM5/13] (CMR-03) |

Anexo: 26 páginas

artículo 5

MOD	COM5/303/1	(B7/324/1)

40,5-51,4 GHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 41-42,5 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) RADIODIFUSIÓN RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE Móvil 5.547 5.551F ADD 5.BC04 ADD 5.BC05 |  |  |

SUP	COM5/303/2	(B7/324/2)

5.551G

ADD	COM5/303/3	(B7/324/3)

5.BC04	La densidad de flujo de potencia equivalente (dfpe) producida en la banda 42,5-43,5 GHz por todas las estaciones espaciales de cualquier sistema de satélites no geoestacionarios, en el servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) o en el servicio de radiodifusión por satélite (espacio-Tierra) en la banda 42-42,5 GHz, no superará los siguientes valores en una estación de radioastronomía durante más del 2% del tiempo:

230 dB(W/m2) en 1 GHz y –246 dB(W/m2) en cualquier banda de 500 kHz de la banda 42,5-43,5 GHz en el emplazamiento de una estación de radioastronomía registrada como telescopio de parábola única, y

–209 dB(W/m2) en cualquier banda de 500 kHz de la banda 42,5-43,5 GHz en el emplazamiento de una estación de radioastronomía registrada como estación de interferometría con línea de base muy larga.

Estos valores de dfpe deberán evaluarse mediante la metodología que figura en la Recomendación UIT-R S.1586 y el diagrama de antena de referencia y ganancia máxima de antena del servicio de radioastronomía consignados en la Recomendación UIT-R RA.1631, que deben aplicarse para ángulos de elevación superiores al ángulo de funcionamiento mínimo θmín del radiotelescopio (para el que debe adoptarse un valor por defecto de 5° en ausencia de información notificada).

Estos valores deberán aplicarse a cualquier estación de radioastronomía que:

–	esté en funcionamiento antes de terminar la CMR-03 y se notifique a la UIT antes del 4 de enero de 2004; o bien que

–	se haya notificado antes de la fecha de recepción de la información para publicación anticipada (API) de la estación espacial a la que se aplican los límites.

Las demás estaciones de radioastronomía notificadas tras estas fechas, pueden recabar el acuerdo de las administraciones que hayan autorizado las estaciones espaciales. En la Región 2 se aplicará la Resolución [COM5/7] (CMR-03). Los límites de esta nota pueden sobrepasarse en el emplazamiento de una estación de radioastronomía de cualquier país cuya administración lo admita.     (CMR-03)

ADD	COM5/303/4	(B7/324/4)

5.BC05	La densidad de flujo de potencia producida en la banda 42,5-43,5 GHz por toda estación espacial geoestacionaria del servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) o del servicio de radiodifusión por satélite (espacio-Tierra) en la banda 42-42,5 GHz no superará, en el emplazamiento de una estación de radioastronomía, los siguientes valores:

137 dB(W/m2) en 1 GHz y –153 dB(W/m2) en cualquier banda de 500 kHz de la banda 42,5-43,5 GHz en el emplazamiento de una estación de radioastronomía registrada como telescopio de parábola única, y

–116 dB(W/m2) en cualquier banda de 500 kHz de la banda 42,5-43,5 GHz en el emplazamiento de una estación de radioastronomía registrada como estación de interferometría con línea de base muy larga.

Estos valores deberán aplicarse a cualquier estación de radioastronomía que:

–	esté en funcionamiento antes de terminar la CMR-03 y se notifique a la UIT antes del 4 de enero de 2004; o bien que

–	se haya notificado antes de la fecha de recepción de la información para publicación anticipada (API) de la estación espacial a la que se aplican los límites.

Las demás estaciones de radioastronomía notificadas tras estas fechas, pueden recabar el acuerdo con las administraciones que hayan autorizado las estaciones espaciales. En la Región 2 se aplicará la Resolución [COM5/7] (CMR-03). Los límites de esta nota pueden sobrepasarse en el emplazamiento de una estación de radioastronomía de cualquier país cuya administración lo admita.     (CMR-03)

SUP	COM5/303/9	(B7/324/5)

RESOLUCIÓN  128  (Rev.CMR-2000)

Protección del servicio de radioastronomía en
la banda 42,5-43,5 GHz

ADD	COM5/303/10	(B7/324/6)

RESOLUCIÓN [COM5/7] (CMR-03)

Protección de las estaciones de radioastronomía de parábola única 
en la Región 2 en la banda 42,5-43,5 GHz

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que la banda 42,5-43,5 GHz está atribuida al servicio de radioastronomía (SRA) a título primario y que en esta banda se efectúan observaciones tanto del continuum como de las rayas espectrales;

b)	que existen atribuciones a título primario al servicio fijo por satélite (SFS) (espacio-Tierra) y al servicio de radiodifusión por satélite (SRS) en la banda 42-42,5 GHz;

c)	que los satélites del SFS geoestacionario (OSG) o del SRS que funcionan en la banda 42-42,5 GHz podrían tener grandes dificultades para satisfacer los valores establecidos en el número 5.BC05 para observaciones de radiotelescopio de parábola única en la banda 42,5-43,5 GHz durante el 100% del tiempo;

d)	que para un satélite o sistema del SFS o del SRS que funciona en la banda 42-42,5 GHz sería extremadamente difícil respetar el nivel de densidad de flujo de potencia (dfp) 
de 153 dB(W/m2) en toda porción de 500 kHz para satélites OSG o el nivel de densidad de flujo de potencia equivalente (dfpe) de –246 dB(W/m2) en cada porción de 500 kHz para cualquier sistema no OSG para las observaciones de rayas espectrales por radiotelescopio de parábola única cercanas al extremo de 42,5 GHz de la banda 42,5-43,5 GHz, incluso adoptando todas las medidas técnicas y operacionales viables para reducir el potencial de interferencia perniciosa para las estaciones del SRA;

e)	que, debido al número relativamente pequeño de estaciones del SRA que funcionan con telescopios de parábola única en la banda 42,5-43,5 GHz y puesto que se prevén relativamente pocas estaciones terrenas del SFS o del SRS que funcionen en la banda 42-42,5 GHz, tal vez sea factible para ambos servicios emplear medidas técnicas y operacionales, entre ellas técnicas de atenuación de la interferencia como el aislamiento geográfico, la compartición en el tiempo, etc., a fin de reducir la posible interferencia perniciosa en las estaciones del SRA que funcionan en esta banda;

f)	que, teniendo en cuenta los considerando anteriores, debe ser viable basarse en acuerdos entre las administraciones afectadas del SRA y del SFS/SRS para garantizar que las emisiones no deseadas de satélites de sistemas del SFS o del SRS en la banda 42-42,5 GHz no produzcan interferencias perjudiciales a las estaciones del SRA en la Región 2 que efectúan observaciones de rayas espectrales en la banda 42,5-42,77 GHz,

resuelve

1	que todo satélite del SFS OSG o del SRS en la banda 42-42,5 GHz no debe rebasar los valores establecidos en el número 5.BC05 en más del 2% del tiempo en cualquier estación de radioastronomía de la Región 2 registrada como radiotelescopio de parábola única en la banda 42,5-43,5 GHz;

2	que toda administración que planifique un satélite del SRS o del SFS OSG o un sistema del SFS no OSG o del SRS en la banda 42-42,5 GHz deberá adoptar todas las medidas posibles para evitar que se rebase el valor de dfp de –153 dB(W/m2) en cada banda de 500 kHz para un satélite OSG y el valor de dfpe de –246 dB(W/m2) en cada banda de 500 kHz para todo sistema no OSG en la banda 42,5-42,77 GHz en más del 2% del tiempo en el emplazamiento de la estación de radioastronomía registrada como radiotelescopio de parábola única en la Región 2;

3	que, en el caso de que una administración que planifique un satélite del SFS OSG o del SRS o un sistema del SFS no OSG o del SRS en la banda 42-42,5 GHz haya adoptado todas las medidas posibles para evitar sobrepasar los valores y el porcentaje de tiempo del criterio del resuelve 2 en la banda 42,5-42,77 GHz pero sin alcanzar los resultados esperados, deberá entablar conversaciones con la administración que explota la estación de radioastronomía afectada en la Región 2, con el fin de llegar a un arreglo mutuamente satisfactorio respecto de las emisiones no deseadas producidas en la banda 42,5-42,77 GHz;

4	que se apliquen los resuelve 1, 2 y 3 a toda estación de radioastronomía de la Región 2 registrada como radiotelescopio de parábola única en la banda 42,5-43,5 GHz que estuviera funcionando antes del fin de la CMR-03 y se haya notificado a la UIT antes del 4 de enero de 2004 o notificado antes de la fecha de recepción de la información para publicación anticipada de un satélite o sistema del SFS o del SRS al que se aplique la presente Resolución (véase Nota 1);

5	que la administración que notifique una estación de radioastronomía en la Región 2 registrada como radiotelescopio de parábola única después del plazo establecido en el resuelve 4 pueda procurar no obstante un acuerdo con las administraciones que hayan autorizado satélites o sistemas del SFS o del SRS a los cuales se aplique la presente Resolución,

invita al UIT-R

a efectuar estudios y elaborar Recomendaciones con el objeto de establecer el equilibrio apropiado entre el porcentaje de tiempo en que los satélites OSG en la banda 42-42,5 GHz sobrepasen los valores de parábola única establecidos en el número 5.BC05 en el emplazamiento de una estación de radioastronomía, con las respectivas repercusiones para las observaciones de radioastronomía.

NOTA 1 – A los efectos de los números 5.BC04 y 5.BC05, y del resuelve 4 de esta Resolución, las estaciones de radioastronomía actualmente en construcción en Sierra Negra, México, 18° 59' N/97° 18' W (estación Volcán Sierra Negra) y en San Pedro de Atacama, Chile, 23° 20' S/67° 44' W (estación Atacama Large Millimeter Array) para realizar observaciones en la banda 42,5-43,5 GHz, deberán considerarse en funcionamiento antes de que termine la CMR-03 si se notifican a la Oficina antes de 1 de enero de 2005.

artículo 5

MOD	COM5/303/11	(B7/324/7)

5.537A	En Bhután, Corea (Rep. de), Indonesia, Irán (Rep. Islámica del), Japón, Malasia, Maldivas, Mongolia, Myanmar, Pakistán, Rep. Pop. Dem. de Corea, Rusia, Sri Lanka, Tailandia y Viet Nam, la atribución al servicio fijo en la banda 27,5-28,35 GHz puede ser utilizada también por las estaciones situadas en plataformas de gran altitud (HAPS). El empleo de HAPS dentro de esta banda se limita dentro del territorio de los países antes mencionadas a una sola banda de 300 MHz. La utilización de 300 MHz de la atribución del servicio fijo por las HAPS en los países antes mencionados está limitada además al funcionamiento en el sentido descendente HAPS-Tierra y no deberá causar interferencias perjudiciales a los otros tipos de sistemas del servicio fijo o a los otros servicios coprimarios ni reclamar protección con relación a los mismos. Además, el desarrollo de esos otros servicios no se verá limitado por las HAPS. Véase la Resolución [COM5/17] (CMR-03).     (CMR-03)

MOD	COM5/303/12	(B7/324/8)

5.543A	En Bhután, Corea (Rep. de), Indonesia, Irán (República Islámica del), Japón, Malasia, Maldivas, Mongolia, Myanmar, Pakistán, Rep. Pop. Dem. de Corea, Rusia, Sri Lanka, Tailandia y Viet Nam, la atribución al servicio fijo en la banda 31-31,3 GHz puede ser utilizada también por los sistemas que utilizan estaciones HAPS en el sentido tierra-HAPS. El empleo de esta banda por dichos sistemas está limitado a los territorios de los países antes enumerados y no deberá causar

interferencias perjudiciales a los otros tipos de sistemas del servicio fijo ni reclamar protección con respecto a los mismos, a los sistemas del servicio móvil y a los sistemas que funcionan conforme a lo dispuesto en el número 5.545. Por otro lado, el desarrollo de estos servicios no se verá limitado por las HAPS. Los sistemas que utilizan las estaciones HAPS en la banda 31-31,3 GHz no causará interferencias perjudiciales--- al servicio de radioastronomía que tenga una atribución a título primario en la banda 31,3-31,8 GHz, teniendo en cuenta los criterios de protección indicados en la Recomendación UIT-R RA.769. Con miras a garantizar la protección de los servicios pasivos por satélite, el nivel de la densidad de potencia no deseada en una antena de estación terrena HAPS en la banda 31,3-31,8 GHz estará limitado a –106 dB(W/MHz) en condiciones de cielo despejado y podría aumentarse hasta –100 dB(W/MHz) en condiciones de pluviosidad para tener en cuenta la atenuación debida a la lluvia, a reserva de que la repercusión efectiva en el satélite pasivo no supere la repercusión correspondiente a las condiciones de cielo despejado citadas anteriormente. Véase la Resolución [COM5/17] (CMR-03).     (CMR-03)

ADD	COM5/303/13	(B7/324/9)

RESOLUCIÓN [COM5/17] (CMR-03)

Posible utilización de las bandas 27,5-28,35 GHz y 31-31,3 GHz por estaciones en plataformas a gran altitud (HAPS) en el servicio fijo

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que la CMR-97 tomó las disposiciones necesarias para el funcionamiento de HAPS, también conocidas como repetidoras estratosféricas, en un tramo de 2 × 300 MHz de la atribución del servicio fijo en las bandas de 47,2-47,5 GHz y 47,9-48,2 GHz;

b)	que la CMR-97 adoptó el número 4.15A especificando que las transmisiones hacia estaciones en plataformas a gran altitud o desde éstas deberán estar limitadas a las bandas indicadas específicamente en el Artículo 5;

c)	que en la CMR-2000, varios países de la Región 3 y uno de la Región 1 expresaron la necesidad de una banda de frecuencias más baja para las HAPS debido a la excesiva atenuación por lluvia que ocurre en 47 GHz en dichos países;

d)	que en la presente Conferencia varios países de la Región 2 también manifestaron su interés en utilizar una gama de frecuencias inferior a las que se indica en el considerando a);

e)	que, a fin de satisfacer la necesidad expresada por los países a los que se refiere el considerando c), la CMR-2000 adoptó los números 5.537A y 5.543A, que fueron modificados en la presente Conferencia, para permitir el uso de HAPS en el servicio fijo dentro de 300 MHz de espectro en la banda 27,5-28,35 GHz y en la banda 31-31,3 GHz en ciertos países de la Región 3 y en un país de la Región 1, siempre que no causen interferencia ni soliciten protección;

f)	que las bandas 27,5-28,35 GHz y 31-31,3 GHz ya son muy usadas o se planea su uso por varios servicios diferentes y por otros numerosos tipos de aplicaciones del servicio fijo;

g)	que, aunque la decisión de implantar estaciones HAPS puede adoptarse a nivel nacional, esta implantación puede afectar a las administraciones vecinas, particularmente de los pequeños países;

h)	que la banda 31,3-31,8 GHz está atribuida a los servicios de radioastronomía, exploración de la Tierra por satélite (pasivo) e investigación espacial (pasivo) y que la presente Conferencia modificó el número 5.543A para especificar los niveles de señal que servirían para proteger a las estaciones de los servicios pasivos por satélite y de radioastronomía;

i)	que el UIT-R ha completado los estudios relativos a la compartición entre sistemas del servicio fijo que utilizan HAPS y otros tipos de sistemas del servicio fijo en las bandas 27,5-28,35 GHz y 31-31,3 GHz que dieron lugar a la Recomendación UIT-R F.1609;

j)	que los resultados de los estudios del UIT-R que indican en las bandas 27,5-28,35 GHz y 31-31,3 GHz la compartición entre los sistemas del servicio fijo que utilizan HAPS y otros sistemas convencionales del servicio fijo en la misma zona exigirá el desarrollo y aplicación de técnicas adecuadas de reducción de la interferencia;

k)	que el UIT-R ha realizado estudios relativos a la compatibilidad entre sistemas que utilizan las HAPS y los servicios pasivos en la banda 31,3-31,8 GHz, que han desembocado en las Recomendaciones UIT-R F.1570 y UIT-R F.1612;

l)	que el UIT-R ha elaborado la Recomendación UIT-R SF.1601 relativa a la metodología para evaluar la interferencia causada por los sistemas del servicio fijo que utilizan HAPS en el SFS OSG en la banda 27,5-28,35 GHz, a fin de facilitar la realización de más estudios;

m)	que se deben seguir estudiando las cuestiones técnicas y de reglamentación relativas a las HAPS con miras a determinar medidas adecuadas para proteger al servicio fijo y a otros servicios coprimarios en la banda 27,5-28,35 GHz;

n)	que hasta tanto se finalicen los estudios, algunas administraciones en la Región 2 podrían desear considerar la introducción de sistemas HAPS en el servicio fijo dentro de 300 MHz de espectro en la banda 27,5-28,35 GHz y en 300 MHz de espectro en la banda 31-31,3 GHz, y disponer de algunos medios provisionales con los cuales autorizar tal uso de HAPS en sus territorios,

observando

que los sistemas que utilizan las HAPS pueden funcionar en las bandas 27,5-28,35 GHz y 31-31,3 GHz en virtud del número 4.4,

resuelve

1	invitar a la próxima CMR a que examine los resultados de los estudios especificados infra y las posibilidades adecuadas de mejorar las disposiciones reglamentarias para la utilización de las HAPS dentro de las bandas 27,5-28,35 GHz y 31-31,3 GHz;

2	que, pese al número 4.15A, en la Región 2, la utilización de HAPS dentro de las atribuciones del servicio fijo en las bandas 27,5-28,35 GHz y 31-31,3 GHz deberá limitarse, hasta que se concluyan los estudios especificados en el solicita al UIT-R 1 infra, a 300 MHz en cada banda; que tal utilización no deberá causar interferencia perjudicial a otras estaciones de servicios que funcionen conforme al Cuadro de atribución de bandas de frecuencias del Artículo 5, ni reclamar protección contra éstas; y, además, que el desarrollo de esos otros servicios deberá proseguir sin limitaciones causadas por las HAPS conforme a la presente Resolución;

3	que cualquier utilización por HAPS de la atribución al servicio fijo en la banda 27,5-28,35 GHz conforme al resuelve 2 anterior deberá limitarse al funcionamiento en la dirección HAPS-tierra, y que cualquier utilización por HAPS de la atribución al servicio fijo en la banda 31-31,3 GHz deberá limitarse al funcionamiento en la dirección tierra-HAPS;

4	que las administraciones enumeradas en los números 5.537A y 5.543A y a las administraciones de la Región 2 que tengan previsto introducir sistemas que utilizan HAPS en el servicio fijo en las bandas 27,5-28,35 GHz y 31-31,3 GHz traten de obtener, con carácter provisional, el acuerdo explícito con las administraciones vecinas con respecto a sus servicios primarios a fin de asegurar que se satisfacen las condiciones indicadas en los números 5.537A, 5.543A, el resuelve 2 y el resuelve 5;

5	que los sistemas que utilizan HAPS en la banda 31-31,3 GHz no causarán interferencia perjudicial al servicio de radioastronomía que tenga una atribución a título primario en la banda 31,3-31,8 GHz, teniendo en cuenta los criterios de protección indicados en la Recomendación UIT-R RA.769. Con miras a garantizar la protección de los servicios pasivos de satélite, el nivel de la densidad de potencia no deseadas en una antena de estación terrena HAPS en la banda 31,3-31,8 GHz estará limitado a –106 dB(W/MHz) en condiciones de cielo despejado, y podría aumentarse hasta –100 dB(W/MHz) en condiciones de pluviosidad, para tener en cuenta la atenuación debida a la lluvia, a reserva de la repercusión efectiva en el satélite pasivo no supere la repercusión correspondiente a las condiciones de cielo despejado citadas,

invita al UIT-R

1	a que siga efectuando estudios urgentemente y teniendo en cuenta las necesidades de otros sistemas del servicio fijo y otros servicios, sobre la viabilidad de identificar un segmento idóneo y preferentemente común de 300 MHz en la banda 27,5-28,35 GHz apareado con el tramo de 300 MHz, en la banda 31-31,3 GHz, para su uso por las HAPS en los países indicados en los números 5.537A y 5.543A o en los países de la Región 2 que planifiquen su explotación provisional;

2	a que elabore en una o varias Recomendaciones UIT-R los criterios técnicos de compartición o las condiciones de diseño de los sistemas HAPS que son necesarios para garantizar el funcionamiento satisfactorio de las aplicaciones HAPS en el servicio fijo sin que causen interferencia perjudicial ni requieran protección en las bandas 27,5-28,35 GHz y 31-31,3 GHz;

3	a que complete estudios sobre criterios de interferencia y métodos para evaluar la interferencia causada por el enlace descendente (sentido HAPS-tierra) de los sistemas que utilizan HAPS al enlace ascendente de las redes de satélites OSG del SFS en la banda 27,5-28,35 GHz, teniendo en cuenta la Recomendación UIT-R SF.1601 para las situaciones a las que se hace referencia en el considerando l);

4	a que estudie las disposiciones reglamentarias que se podrían necesitar para abordar los casos en que la implantación de sistemas que utilizan estaciones HAPS en el servicio fijo en las bandas 27,5-28,35 GHz y 31-31,3 GHz en el territorio de una administración pudiera afectar a las administraciones vecinas;

5	a que continúe realizando estudios sobre las técnicas adecuadas de reducción de interferencias para las situaciones a las que se hace referencia en el considerando j),

invita a las administraciones

a que, cuando prevean implantar sistemas HAPS en las bandas 27,5-28,35 GHz y 31-31,3 GHz, ya sea en los países enumerados en los números 5.537A y 5.543A o de conformidad con el resuelve 2, informen a la Oficina de Radiocomunicaciones sobre su intención de hacerlo e indiquen las bandas específicas (de hasta 300 MHz cada una dentro de las bandas 27,5-28,35 GHz y 31-31,3 GHz) que se proponen utilizar para tales sistemas,

encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

que publique en la Circular Internacional de Información sobre Frecuencias (BR IFIC) una lista de las administraciones que prevén implantar esos sistemas y que publique la información sobre la implantación de los sistemas HAPS recibida de las administraciones que tienen previsto implementar sistemas que utilizan HAPS en el servicio fijo en las bandas 27,5-28,35 GHz y 31-31,3 GHz.

MOD	COM5/303/14	(B7/324/10)

RESOLUCIÓN  734  (Rev.CMR-03)

Viabilidad de la utilización de estaciones situadas en plataformas a gran altitud en los servicios fijo y móvil en las bandas de frecuencias por encima 
de 3 GHz atribuidas exclusivamente para radiocomunicaciones terrenales

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que la UIT tiene por objeto, entre otras cosas, «promover la extensión de los beneficios de las nuevas tecnologías de telecomunicaciones a todos los habitantes del Planeta» (número 6 de la Constitución);

b)	que los sistemas basados en nuevas tecnologías que utilizan estaciones situadas en plataformas a gran altitud (HAPS) pueden utilizarse para varias aplicaciones, por ejemplo, los servicios de gran capacidad en las zonas urbanas y rurales;

c)	que la CMR-97 dispuso la utilización de estaciones HAPS en el servicio fijo en las bandas 47,2-47,5 GHz y 47,9-48,2 GHz (véase la Resolución 122 [(Rev.CMR-03)]);

d)	que la zona visible desde una estación HAPS puede estar dentro de un país o puede cubrir también países vecinos, según su altitud;

e)	que algunas administraciones tienen la intención de hacer funcionar sistemas que utilizan estaciones HAPS en las bandas atribuidas exclusivamente por el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias o por notas a las radiocomunicaciones terrenales, por ejemplo, el servicio fijo y el servicio móvil,

reconociendo

que el UIT-R ha realizado estudios sobre la distancia geométrica de coordinación desde las estaciones HAPS, según se describe en la Recomendación UIT-R F.1501,

resuelve

recomendar a una futura CMR competente que considere la posibilidad de facilitar el establecimiento de sistemas que utilizan estaciones HAPS en los servicios fijo y móvil en las bandas por encima de 3 GHz atribuidas exclusivamente por el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias o por notas a las radiocomunicaciones terrenales,

invita al UIT-R

a realizar los estudios reglamentarios y técnicos necesarios para determinar la posibilidad de facilitar el establecimiento de sistemas que utilizan estaciones HAPS en los servicios fijo y móvil en las bandas por encima de 3 GHz atribuidas exclusivamente por el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias o por notas a las radiocomunicaciones terrenales, teniendo en cuenta la utilización existente y las futuras necesidades en estas bandas y cualquier posible efecto sobre las atribuciones en las bandas adyacentes,

alienta a las administraciones

a contribuir activamente a los estudios de compartición de conformidad con la presente Resolución.

MOD	COM5/303/15	(B7/324/11)

RESOLUCIÓN  122  (Rev.CMR-03)

Utilización de las bandas 47,2-47,5 GHz y 47,9-48,2 GHz por estaciones
del servicio fijo situadas en plataformas a gran altitud (HAPS) y por otros
servicios

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que la banda 47,2-50,2 GHz está atribuida a los servicios fijo, móvil y fijo por satélite, a título primario y en igualdad de derechos;

b)	que la CMR-97 adoptó disposiciones para el funcionamiento de estaciones en HAPS, también conocidas como repetidores estratosféricos, dentro del servicio fijo en las bandas 47,2-47,5 GHz y 47,9-48,2 GHz;

c)	que uno de los objetivos de la UIT es «promover la extensión de los beneficios de las nuevas tecnologías de telecomunicaciones a todos los habitantes del Planeta» (número 6 de la Constitución);

d)	que los sistemas basados en nuevas tecnologías que utilizan plataformas a gran altitud podrán ofrecer servicios competitivos de gran capacidad a las zonas urbanas y rurales;

e)	que el desarrollo de todo servicio exige una inversión importante y que se debe infundir confianza a los fabricantes y operadores para que efectúen la inversión necesaria;

f)	que los sistemas en plataformas a gran altitud están en una fase adelantada de desarrollo y algunos países ya han notificado dichos sistemas a la UIT en las bandas 47,2-47,5 GHz y 47,9-48,2 GHz;

--

g)	que la Recomendación UIT-R F.1500 contiene las características de sistemas del servicio fijo que emplean HAPS;

h)	que aunque la decisión de instalar estaciones HAPS puede adoptarse en el plano nacional, esta implantación puede afectar a las administraciones vecinas, particularmente de los pequeños países;

i)	que el UIT-R ha realizado estudios relativos a la compartición entre sistemas del servicio fijo que utilizan HAPS y otros tipos de sistemas del servicio fijo en las bandas 47,2-47,5 GHz y 47,9-48,2 GHz;

-

j)	que el servicio de radioastronomía tiene una atribución primaria en la banda -48,94-49,04 GHz;

k)	que se requieren nuevos estudios relativos a la compartición entre sistemas que emplean HAPS y el servicio de radioastronomía;

----

l)	que el número 5.552 insta a las administraciones a que reserven la utilización de la banda 47,2-49,2 GHz por el servicio fijo por satélite (SFS) para los enlaces de conexión necesarios del servicio de radiodifusión por satélite (SRS), y que los estudios del UIT-R indican que sería posible la compartición de las estaciones HAPS del servicio fijo con los enlaces de conexión del SRS;

m)	que la Recomendación UIT-R SF.1481 proporciona una información de referencia útil sobre la compartición entre sistemas que emplean HAPS y sistemas geoestacionarios del SFS, pero también señala la necesidad de nuevos estudios de hipótesis de funcionamiento y técnicas de atenuación, estudios que permitirían obtener una mayor confianza en la viabilidad de la compartición del espectro radioeléctrico en la banda 47,2-47,5 GHz y en la banda 47,9-48,2 GHz, designadas para alojar sistemas que emplean HAPS;

---

n)	que el UIT-R ya está realizando los estudios descritos en el apartado m),

--

-

---

resuelve

1	que se aliente a las administraciones a que faciliten la coordinación entre los sistemas del servicio fijo que emplea HAPS que funcionan en las bandas 47,2-47,5 GHz y 47,9-48,2 GHz, y los sistemas de los servicios coprimarios  en las mismas bandas;

2	que se empleen con carácter provisional los procedimientos del Artículo 9 para la coordinación entre los sistemas por satélite y los sistemas que utilizan estaciones HAPS en las bandas 47,2-47,5 GHz y 47,9-48,2 GHz;

3	que se invite a [la CMR-07/una futura conferencia competente] a examinar los resultados de los estudios más abajo especificados en el invita al UIT-R y las posibilidades de mejorar las disposiciones reglamentarias,

invita al UIT-R

1	a que estudie, con carácter urgente, las limitaciones de potencia aplicables a las estaciones en tierra de sistemas HAPS, para facilitar la compartición con estaciones receptoras espaciales;

2	a que estudie las disposiciones reglamentarias que se podrían necesitar para abordar los casos en que la instalación de sistemas que utilizan estaciones HAPS en el territorio de una administración pudiera afectar a otras administraciones;

3	a que continúe realizando estudios de manera eficaz y armonizada sobre los criterios técnicos apropiados de compartición para las situaciones aludidas en el considerando k) y m), teniendo en cuenta el entorno de funcionamiento y los requisitos de los sistemas del SFS,

---

encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

1	que se mantengan las notificaciones relativas a las estaciones HAPS recibidas por la Oficina antes del 22 de noviembre de 1997 e inscritas provisionalmente en el Registro Internacional de Frecuencias de conformidad con el reglamento provisional establecido por la Junta;

2	que, a partir del 5 de julio de 2003, y hasta que la CMR-07 examine los estudios de compartición indicados en los considerando k) y m), así como el proceso de notificación,:

–	acepte las notificaciones en las bandas 47,2-47,5 GHz y 47,9-48,2 GHz sólo para las estaciones HAPS del servicio fijo y los enlaces de conexión del SRS, y, en la Región 2, para las estaciones terrenas y estaciones espaciales geoestacionarias que funcionan en redes del SFS y que atienden exclusivamente la Región 2;

–	suspenda el examen de dichos sistemas con arreglo a los números 9.36 y 11.32, así como la aplicación de todo procedimiento de coordinación con arreglo al Artículo 9, entre los sistemas de satélite y sistemas HAPS, hasta nueva decisión de la CMR-07;

–	siga tramitando las notificaciones de redes del SFS (salvo para enlaces de conexión del SRS) sobre las cuales se haya recibido antes del 27 de octubre de 1997 la información completa para su publicación anticipada; e

–	informe en consecuencia a las administraciones notificantes.

artículo 5

Atribuciones de frecuencia

MOD	COM5/305/1	(B7/324/12)

1 660-1 710 MHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 1 660,5-1 668 RADIOASTRONOMÍA INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) Fijo Móvil salvo móvil aeronáutico 5.149 5.341 5.379 5.379A |  |  |

MOD	COM5/305/2	(B7/324/13)

| 1 668-1 668,4 MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) ADD 5.BB06 RADIOASTRONOMÍA INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) Fijo Móvil salvo móvil aeronáutico 5.149 5.341 ADD 5.BB07 5.379 5.379A ADD 5.BB08 ADD 5.BB09 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 668,4-1 670 AYUDAS A LA METEOROLOGÍA FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) ADD 5.BB06 RADIOASTRONOMÍA 5.149 5.341 ADD 5.BB07 ADD 5.BB08 ADD 5.BB09 ADD 5.BB10 |  |  |
| 1 670-1 675 AYUDAS A LA METEOROLOGÍA FIJO METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL 5.380 MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) ADD 5.BB06 5.341 ADD 5.BB07 ADD 5.BB08 ADD 5.BB10 ADD 5.BB11 |  |  |
| 1 675-1 690 AYUDAS A LA METEOROLOGÍA FIJO METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL salvo móvil aeronáutico | 1 675-1 690 AYUDAS A LA METEOROLOGÍA FIJO METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL salvo móvil aeronáutico | 1 675-1 690 AYUDAS A LA METEOROLOGÍA FIJO METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL salvo móvil aeronáutico |
| 5.341 | 5.341 | 5.341 |
| 1 690-1 700 AYUDAS A LA METEOROLOGÍA METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra) Fijo Móvil salvo móvil aeronáutico | 1 690-1 700 AYUDAS A LA METEOROLOGÍA METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra) | 1 690-1 700 AYUDAS A LA METEOROLOGÍA METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra) |
| 5.289 5.341 5.382 | 5.289 5.341 5.381 | 5.289 5.341 5.381 |
| 1 700-1 710 FIJO METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL salvo móvil aeronáutico | 1 700-1 710 FIJO METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL salvo móvil aeronáutico | 1 700-1 710 FIJO METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL salvo móvil aeronáutico |
| 5.289 5.341 | 5.289 5.341 | 5.289 5.341 5.384 |

ADD	COM5/305/3	(B7/324/14)

5.BB07	La utilización de la banda de 1 668-1 675 MHz está sujeta a coordinación a tenor del número 9.11A.     (CMR-03)

ADD	COM5/305/4	(B7/324/15)

5.BB08	Para la compartición de la banda 1 668-1 675 MHz entre el servicio móvil por satélite y los servicios fijo, móvil y de investigación espacial (pasivo), se aplicará la Resolución [COM5/12] (CMR-03).      (CMR-03)

ADD	COM5/305/5	(B7/324/16)

5.BB09	A fin de proteger el servicio de radioastronomía en la banda 1 668-1 670 MHz, las estaciones terrenas de una red del servicio móvil por satélite que funcionen en esta banda no rebasarán los valores de la densidad de flujo de potencia (dfp) combinada de –181 dB(W/m2) en 10 MHz y –194 dB(W/m2) en todo tramo de 20 kHz en cualquier estación de radioastronomía inscrita en el Registro Internacional de Frecuencias, durante más del 2% del tiempo en periodos de integración de 2 000 s.     (CMR-03)

ADD	COM5/305/6	(B7/324/17)

5.BB10	En la banda 1 668,4-1 675 MHz, las estaciones del servicio móvil por satélite no causarán interferencia perjudicial a las estaciones del servicio de ayudas a la meteorología de China, Irán (República Islámica del), Japón y Uzbekistán. En la banda 1 668,4-1 675 MHz, se insta a las administraciones a no implementar nuevos sistemas del servicio de ayudas a la meteorología y se les alienta a transferir las actuales operaciones del servicio de ayudas a la meteorología a otras bandas, tan pronto como sea posible.     (CMR-03)

ADD	COM5/305/7	(B7/324/18)

5.BB11	En la banda 1 670-1 675 MHz, las estaciones del servicio móvil por satélite no causarán interferencia perjudicial a las actuales estaciones terrenas del servicio de meteorología por satélite notificadas conforme a la Resolución [COM5/13] (CMR-03), ni limitarán su desarrollo.      (CMR-03)

SUP	COM5/305/8	(B7/324/19)

5.377

ADD	COM5/305/9	(B7/324/20)

resolución  [com5/12]  (CMR-03)

Compartición entre el servicio móvil por satélite (Tierra-espacio)
y el servicio de investigación espacial (pasivo), en la banda de 1 668-1 668,4 MHz, y entre el servicio móvil por satélite
(Tierra-espacio) y los servicios fijo y móvil, 
en la banda de 1 668,4-1 675 MHz

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que la presente Conferencia ha efectuado una atribución a nivel mundial al servicio móvil por satélite (SMS) (Tierra-espacio) en la banda 1 668-1 675 MHz y una atribución a nivel mundial al SMS (espacio-Tierra) en la banda 1 518-1 525 MHz;

b)	que debido a las condiciones de compartición entre el SMS (espacio-Tierra) y el servicio móvil aeronáutico para telemedida en la banda 1 518-1 525 MHz (véase el número 5.BB12), no es probable que sea factible el funcionamiento del SMS en Estados Unidos;

c)	que las restricciones mencionadas impuestas al SMS en la banda 1 518-1 525 MHz limitan por tanto la posible utilización de la banda 1 668-1 675 MHz para el SMS en Estados Unidos;

d)	que se ha atribuido la banda de 1 660,5-1 668,4 MHz al servicio de investigación espacial (pasivo);

e)	que las estaciones terrenas móviles y las estaciones del servicio de investigación espacial (pasivo), en la banda de 1 668-1 668,4 MHz, están sujetas a coordinación a tenor del número 9.11A;

f)	que actualmente la banda 1 670-1 675 MHz se prevé utilizar en Estados Unidos para los servicios fijo y móvil,

considerando además

a)	que la banda 1 668,4-1 675 MHz está atribuida a los servicios fijo y móvil;

b)	que en el número 5.380 se identifica la banda 1 670-1 675 MHz para los sistemas de correspondencia pública aeronáutica, pero que no existen dichos sistemas;

c)	que no se ha estudiado cómo se pueden compartir frecuencias entre sistemas del servicio móvil, que no sean las citadas en el número 5.380, y el SMS, en la banda de 1 670-1 675 MHz, dado que no están disponibles todavía las características de los sistemas del servicio móvil;

d)	que no se prevé que los sistemas del SMS en la banda 1 668-1 675 MHz estén operativos antes de 2007,

resuelve

que en la banda 1 670-1 675 MHz, las estaciones del SMS no reclamarán protección contra las estaciones fijas y móviles que funcionan en Estados Unidos,

invita al UIT-R

1	a completar, con carácter urgente y a tiempo para la [CMR-07/una futura conferencia competente], los estudios relativos a las medidas que se deben adoptar para proteger las estaciones de investigación espacial (pasivo) contra la interferencia perjudicial de las estaciones terrenas móviles en la banda de 1 668-1 668,4 MHz; poniendo cuidado en no crear restricciones indebidas que afecten a uno cualquiera de los servicios citados;

2	a estudiar con carácter urgente y a tiempo para la [CMR-07/una futura conferencia competente], la utilización de la banda de 1 668,4-1 675 MHz por el servicio móvil, y a terminar los estudios sobre procedimientos oportunos de compartición entre el servicio móvil y el SMS, poniendo cuidado en no crear restricciones indebidas que afecten a uno cualquiera de los servicios citados;

3	a presentar los resultados de dichos estudios a la Conferencia [CMR-07/una futura conferencia competente],

invita a las administraciones y a las partes interesadas

a participar activamente en dichos estudios,

recomienda

que la [CMR-07/una futura conferencia competente] adopte las medidas adecuadas basadas en los resultados de dichos estudios, excluyendo la modificación del resuelve anterior.

ADD	COM5/305/10	(B7/324/21)

RESOLUción  [COM5/13]  (cmr-03)

Notificación y protección de las estaciones terrenas del servicio
de meteorología por satélite en la banda 1 670-1 675 MHz

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que la presente Conferencia ha efectuado una atribución al servicio móvil por satélite (SMS) (Tierra-espacio) en la banda 1 668-1 675 MHz;

b)	que actualmente hay estaciones terrenas que funcionan en el servicio de meteorología por satélite (espacio-Tierra) en la banda 1 670-1 710 MHz;

c)	que las estaciones terrenas del servicio de meteorología por satélite que funcionan actualmente en la banda 1 670-1 675 MHz se utilizan para la recepción de datos no procesados de sensores activos y pasivos;

d)	que la presente Conferencia ha añadido el número 5.BB11 para asegurar la protección de las actuales estaciones terrenas del servicio de meteorología por satélite frente a las estaciones terrenas móviles en la banda 1 670-1 675 MHz;

e)	que anteriormente no ha sido necesario inscribir algunas estaciones terrenas del servicio de meteorología por satélite,

considerando además

que la Recomendación UIT-R SA.1158 da directrices acerca de la compartición entre el SMS y el servicio de meteorología por satélite,

invita a las administraciones

a notificar antes del 1 de enero de 2004, las estaciones terrenas del servicio de meteorología por satélite con funcionamiento en la banda 1 670-1 675 MHz al 4 de julio de 2003,

resuelve

que si una administración que explote una estación terrena del servicio de meteorología por satélite sobre la que se ha notificado asignaciones en la banda 1 670-1 675 MHz antes del 1 de enero de 2004 notifica posteriormente una nueva asignación a la misma estación terrena en la misma banda, esta nueva asignación quede también protegida contra la interferencia perjudicial procedente del SMS,

encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

que publique la lista de las estaciones terrenas del servicio de meteorología por satélite que funcionan en la banda 1 670-1 675 MHz, notificadas antes del 1 de enero de 2004,

encarga al Secretario General

que señale esta Resolución a la atención de la Organización Meteorológica Mundial.

SUP	COM5/305/11	(B7/324/22)

RESOLUCIÓN  227  (CMR-2000)

Estudios de compartición para el servicio móvil por satélite (Tierra-espacio)
en la gama 1-3 GHz, incluida la consideración de la banda 1 683-1 690 MHz,
y posibles atribuciones adicionales al mismo

artículo 5

MOD	COM5/305/12	(B7/324/23)

1 350-1 525 MHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 1 492-1 518 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico | 1 492-1 518 FIJO MÓVIL 5.343 | 1 492-1 518 FIJO MÓVIL |
| 5.341 5.342 | 5.341 5.344 | 5.341 |
| 1 518-1 525 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MOD 5.348 MOD 5.348A ADD 5.BB06 ADD 5.BB12 | 1 518-1 525 FIJO MÓVIL 5.343 MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MOD 5.348 MOD 5.348A ADD 5.BB06 ADD 5.BB12 | 1 518-1 525 FIJO MÓVIL MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MOD 5.348 MOD 5.348A ADD 5.BB06 ADD 5.BB12 |
| 5.341 5.342 | 5.341 5.344 | 5.341 |

MOD	COM5/305/13	(B7/324/24)

5.348	La utilización de la banda 1 518-1 525 MHz por el servicio móvil por satélite está sujeta a la coordinación a tenor del número 9.11A. Las estaciones del servicio móvil por satélite en la banda de 1 518-1 525 MHz no pueden reclamar protección contra las estaciones del servicio fijo. No se aplica el número 5.43A.     (CMR-03)

ADD	COM5/305/14	(B7/324/25)

5.BB12	En la banda 1 518-1 525 MHz, las estaciones del servicio móvil por satélite no reclamarán protección contra las estaciones de telemedida móvil aeronáutica del servicio móvil en el territorio de Estados Unidos (véanse los números 5.343 y 5.344) y de los países a los que se refiere el número 5.342. No se aplica el número 5.43A.    (CMR-03)

MOD	COM5/305/15	(B7/324/26)

5.348A	En la banda 1 518-1 525 MHz, los umbrales de coordinación en términos de niveles de densidad de flujo de potencia en la superficie de la Tierra en aplicación del número 9.11A para las estaciones espaciales del servicio móvil por satélite (espacio-Tierra) con respecto al servicio móvil terrestre utilizado para radiocomunicaciones móviles especializadas o juntamente con redes de telecomunicaciones públicas conmutadas (RTPC) explotadas dentro del territorio de Japón serán de –150 dB(W/m2) en cualquier banda de 4 kHz para todos los ángulos de llegada, en lugar de los umbrales indicados en el Cuadro 5-2 del Apéndice 5. En la banda 1 518-1 525 MHz las estaciones del servicio móvil por satélite no reclamarán protección contra las estaciones del servicio móvil en el territorio de Japón. No se aplica el número 5.43A.     (CMR-03)

apéndice 5 (Rev.cmr-03)

MOD	COM5/305/16	(B7/324/27)

CUADRO 5-2     (CMR-03)

| Banda de frecuencias (MHz) | Servicio terrenal que se debe proteger | Valores umbral de coordinación |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Estaciones espaciales OSG |  | Estaciones espaciales no OSG |  |  |
|  |  | Factores de cálculo de la dfp (por estación espacial) (NOTA 2) |  | Factores de cálculo de la dfp (por estación espacial) (NOTA 2) |  | % FDP (en 1 MHz) (NOTA 1) |
|  |  | P | r dB/ grados | P | r dB/ grados |  |
| 1 518-1 525 | Telefonía analógica del servicio fijo (NOTA 5) | – 146 dB(W/m2) en 4 kHz y – 128 dB(W/m2) en 1 MHz | 0,5 | – 146 dB(W/m2) en 4 kHz y – 128 dB(W/m2) en 1 MHz | 0,5 |  |
|  | Todos los demás casos (NOTA 4 y NOTA 8) | – 128 dB(W/m2) en 1 MHz | 0,5 | – 128 dB(W/m2) en 1 MHz | 0,5 | 25 |

MOD	COM5/305/17	(B7/324/28)

NOTA 4 – Las excepciones para la banda 1 518-1 525 MHz son las siguientes: 4.1 Para el servicio móvil terrestre en el territorio del Japón (número 5.348A): – 150 dB(W/m2) en una banda de 4 kHz para todos los ángulos de llegada y para todas las emisiones de satélite en el sentido espacio-Tierra. 4.2 Para el servicio móvil aeronáutico de telemedida en el territorio de las administraciones a las que se refiere el número 5.342: –140 dB(W/m2) en una banda de 4 kHz para cualquier ángulo de llegada. 4.3 En los sistemas punto a multipunto que funcionen en el servicio fijo en el territorio de Nueva Zelandia: –138 dB(W/m2) en una banda de 1 MHz para ángulos de llegada menores o iguales que 5º por encima del horizonte, aumentando linealmente hasta –125 dB(W/m2) en una banda de 1 MHz para ángulos de llegada mayores o iguales que 25º por encima del horizonte. CMR-03)

ADD	COM5/305/18	(B7/324/29)

NOTA 8 – En la banda 1 518-1 520 MHz, para los sistemas punto a multipunto que funcionen en el servicio fijo en el territorio Australia: –138 dB(W/m2) en una banda de 1 MHz para ángulos de llegada menores o iguales que 5º por encima del horizonte, aumentando linealmente hasta –125 dB(W/m2) en una banda de 1 MHz para ángulos de llegada iguales o mayores que 25º por encima del horizonte. (CMR-03)

ARTÍCULO  21

MOD	COM5/305/19	(B7/324/30)

CUADRO  21-4     (CMR-03)

| Banda de frecuencias | Servicio* | Límite en dB(W/m2) para ángulos de llegada ( por encima del plano horizontal |  |  |  |  |  | Anchura de banda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0°-5° |  | 5°-25° |  | 25°-90° |  | de referencia |
| 1 670-1 700 MHz | Exploración de la Tierra por satélite Meteorología por satélite | –133 (valor basado en la compartición con el servicio de ayudas a la meteorología) |  |  |  |  |  | 1,5 MHz |
|  |  | Límite en dB(W/m2) para ángulos de llegada ( por encima del plano horizontal |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0  δ  4 | 4º < δ  20º |  | 20 δ 60 |  | 60  δ 90 |  |
| 1 518-1 525 MHz (Aplicable al territorio de los Estados Unidos en la Región 2 entre las longitudes 71 W y 125 W) | Móvil por satélite (espacio-Tierra) | –181,0 | –193,0  20 log δ |  | –213,3  35,6 log δ |  | –150,0 | 4 kHz |
|  |  | Límite en dB(W/m2) para ángulos de llegada ( por encima del plano horizontal |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0º  δ  43,4 | 43,4º < δ ≤ 60º |  |  |  | 60 < δ  90 |  |
| 1 518-1 525 MHz (Aplicable a los demás territorios de los Estados Unidos en la Región 2) | Móvil por satélite (espacio-Tierra) | –155,0 | 213,3 + 35,6 log δ |  |  |  | –150,0 | 4 kHz |
|  |  | Límite en dB(W/m2) para ángulos de llegada ( por encima del plano horizontal |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0–5 | 5–25 |  |  |  | 25–90 |  |
| 1 525-1 530 MHz7 (Región 1, Región 3) 1 670-1 690 MHz11 1 690-1 700 MHz (números 5.381 y 5.382) 1 700-1 710 MHz 2 025-2 110 MHz 2 200-2 300 MHz | Meteorología por satélite (espacio-Tierra) Investigación espacial (espacio-Tierra) (espacio-espacio) Operaciones espaciales (espacio-Tierra) (espacio-espacio) Exploración de la Tierra por satélite (espacio-Tierra) (espacio-espacio) | –154 9 | –154 + 0,5( – 5) 9 |  |  |  | –144 9 | 4 kHz |

SUP	COM5/305/20	(B7/324/31)

RESOLUCIÓN  226  (CMR-2000)

Estudios de compartición para el servicio móvil por satélite (espacio-Tierra)
en la gama 1-3 GHz, incluida la consideración de la banda 1 518-1 525 MHz,
y posibles atribuciones adicionales al mismo

artÍCULO 9

MOD	COM5/305/21	(B7/324/32)

9.17A	m)	para cualquier estación terrena específica, con respecto a otras estaciones terrenas que funcionan en el sentido opuesto de la transmisión o para cualquier estación terrena móvil típica con respecto a estaciones terrenas específicas que funcionan en el sentido opuesto de la transmisión en bandas de frecuencias atribuidas con igualdad de derechos a servicios de radiocomunicación espaciales en ambos sentidos de la transmisión y cuando la zona de coordinación de la estación terrena incluye el territorio de cualquier otro país o la estación terrena se encuentra situada en la zona de coordinación de otra estación terrena, excepto la coordinación con arreglo a lo dispuesto en el número 9.19;     (CMR-03)

ARTÍCULO 21

Servicios terrenales y espaciales que comparten bandas
de frecuencias por encima de 1 GHz

Sección II  –  Límites de potencia para las estaciones terrenales

MOD	COM5/305/22	(B7/324/33)

CUADRO  21-2     (CMR-03)

| Banda de frecuencias | Servicio | Límites especificados en los números |
| --- | --- | --- |
| 1 610-1 645,5 MHz (número 5.359) 1 646,5-1 660 MHz (número 5.359) 1 980-2 010 MHz 2 010-2 025 MHz (para la Región 2) | Fijo por satélite Meteorología por satélite Investigación espacial Operaciones espaciales Exploración de la Tierra por satélite Móvil por satélite | 21.2, 21.3, 21.4 y 21.5 |
| 2 025-2 110 MHz 2 200-2 290 MHz 2 655-2 670 MHz5 (para las Regiones 2 y 3) 2 670-2 690 MHz 5 725-5 755 MHz5 (para los países de la Región 1 mencionados en los números 5.453 y 5.455) |  |  |
| 5 755-5 850 MHz5 (para los países de la Región 1 mencionados en los números 5.453, 5.455 y 5.456) 5 850-7 075 MHz 7 900-8 400 MHz |  |  |

APÉNDICE 5 (Rev.CMR-03)

CUADRO  5-1 (Continuación)

MOD	COM5/305/23	(B7/324/34)

| Referencia del Artículo 9 | Caso | Bandas de frecuencias (y Región) del servicio para el que se solicita coordinación | Umbral/condición | Método de cálculo | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número 9.17A OSG, no OSG/ OSG, no OSG | Una estación terrena específica con respecto a otras estaciones terrenas que funcionan en el sentido opuesto de la transmisión o para cualquier estación terrena móvil típica con respecto a otras estaciones terrenas específicas que funcionan en el sentido de transmisión opuesto en las bandas de frecuencias atribuidas con igualdad de derechos a servicios de radiocomunicación espacial en ambos sentidos de transmisión y cuando la zona de coordinación de la estación terrena cubre territorio de otro país, a excepción de la coordinación con arreglo al número 9.19 | Cualquier banda de frecuencias atribuida a un servicio espacial | La zona de coordinación de la estación terrena cubre territorio de otra administración, o la estación terrena está situada dentro de la zona de coordinación de una estación terrena | Apéndice 7 |  |

APÉNDICE 7 (Rev.CMR-03)

MOD	COM5/305/24	(B7/324/35)

CUADRO  7a     (CMR-03)

Parámetros requeridos para determinar la distancia de
coordinación para una estación terrena transmisora

| Designación del servicio de radiocomunicación de la estación espacial transmisora |  | ... |  |  | Móvil por satélite |  | ... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bandas de frecuencias (MHz) |  |  |  |  | 1 668,4-1 675 |  |  |
| Designación del servicio terrenal receptor |  |  |  |  | Fijo, móvil |  |  |
| Método que se ha de utilizar |  |  |  |  | § 1.4.6 |  |  |
| Modulación en la estación terrenal 1 |  |  |  |  | A | N |  |
| Criterios y parámetros de interferencia de estación terrenal | p0 (%) |  |  |  | 0,01 | 0,01 |  |
|  | n |  |  |  | 2 | 2 |  |
|  | p (%) |  |  |  | 0,005 | 0,005 |  |
|  | NL (dB) |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  | Ms (dB) |  |  |  | 33 | 33 |  |
|  | W (dB) |  |  |  | 0 | 0 |  |
| Parámetros de estación terrenal | Gx (dBi) 3 |  |  |  | 35 | 35 |  |
|  | Te (K) |  |  |  | 750 | 750 |  |
| Anchura de banda de referencia | B (Hz) |  |  |  | 4  103 | 106 |  |
| Potencia de interferencia admisible | Pr( p) (dBW) en B |  |  |  | –131 | –107 |  |
| 1 A: modulación analógica; N: modulación digital. 2 Se han utilizado los parámetros para la estación terrenal asociados con sistemas transhorizonte. Para determinar un contorno suplementario cabe utilizar también los parámetros de relevadores radioeléctricos de visibilidad directa asociados con la banda de frecuencias 1 668,4-1 675 MHz. 3 No se incluyen las pérdidas de enlaces de conexión. |  |  |  |  |  |  |  |

MOD	COM5/305/25	(B7/324/36)

CUADRO  8a     (CMR-03)

Parámetros requeridos para determinar la distancia de
coordinación para una estación terrena receptora

| Designación del servicio de radiocomunicación espacial receptor |  |  | ... | Móvil por satélite, móvil terrestre por satélite, móvil marítimo por satélite |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bandas de frecuencias (MHz) |  |  |  | 1 518-1 530 1 555-1 559 2 160-2 200 1 |  |
| Designación del servicio terrenal transmisor |  |  |  | Fijo, móvil |  |
| Método que se ha de utilizar |  |  |  | § 1.4.6 |  |
| Modulación en la estación terrena 2 |  |  |  | N |  |
| Parámetros y criterios de interferencia de estación terrena | p0 (%) |  |  | 10 |  |
|  | n |  |  | 1 |  |
|  | p (%) |  |  | 10 |  |
|  | NL (dB) |  |  | 0 |  |
|  | Ms (dB) |  |  | 1 |  |
|  | W (dB) |  |  | 0 |  |
| Parámetros de estación terrenal | E (dBW) en B 3 | A |  | 37 4 |  |
|  |  | N |  | 37 |  |
|  | Pt (dBW) en B | A |  | 0 |  |
|  |  | N |  | 0 |  |
|  | Gx (dBi) |  |  | 37 |  |
| Anchura de banda de referencia | B (Hz) |  |  | 4  103 |  |
| Potencia de interferencia admisible | Pr( p) (dBW) en B |  |  | –176 |  |
| 1 En la banda 2 160-2 200 MHz se han usado los parámetros de estación terrenal de sistemas de relevadores radioeléctricos de visibilidad directa. Si una administración estima que en esta banda hay que considerar los sistemas transhorizonte, se pueden utilizar los parámetros asociados con la banda de frecuencias 2 500-2 690 MHz para determinar la zona de coordinación. 2 A: modulación analógica; N: modulación digital. 3 E se define como la potencia radiada isótropa equivalente de la estación terrena interferente en la anchura de banda de referencia. 4 Este valor se reduce del valor nominal de 50 dBW para determinar la zona de coordinación, reconociendo la baja probabilidad de que emisiones de alta potencia caigan totalmente dentro de la anchura de banda relativamente pequeña de la estación terrena. 5 Los parámetros del servicio fijo proporcionados en la columna para 163-167 MHz y 272-273 MHz sólo son aplicables a la banda 163-167 MHz. |  |  |  |  |  |

MOD	COM5/305/26	(B7/324/37)

CUADRO  9a     (CMR-03)

Parámetros requeridos para determinar la distancia de coordinación
para una estación terrena transmisora en bandas compartidas
bidireccionalmente con estaciones terrenas receptoras

| Designación del servicio espacial en el cual funciona la estación terrena transmisora |  | ... | Móvil por satélite |  |  |  | ... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bandas de frecuencias (GHz) |  |  | 1,670-1,675 |  |  |  |  |
| Designación del servicio espacial en el cual funciona la estación terrena receptora |  |  | Meteorología por satélite |  |  |  |  |
| Órbita 6 |  |  | No OSG | OSG |  |  |  |
| Modulación en la estación terrena receptora 1 |  |  | N | N |  |  |  |
| Parámetros y criterios de interferencia de estación terrena receptora | p0 (%) |  | 0,006 | 0,011 |  |  |  |
|  | n |  | 3 | 2 |  |  |  |
|  | p (%) |  | 0,002 | 0,0055 |  |  |  |
|  | NL (dB) |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Ms (dB) |  | 2,8 | 0,9 |  |  |  |
|  | W (dB) |  | 0 | 0 |  |  |  |
| Parámetros de estación terrena receptora | Gm (dBi) 2 |  | 30 | 45 |  |  |  |
|  | Gr (dBi) 4 |  | 19 9 | 8 |  |  |  |
|  | min 5 |  | 5 | 3 |  |  |  |
|  | Te (K) 7 |  | 370 | 118 |  |  |  |
| Anchura de banda de referencia | B (Hz) |  | 106 | 4  103 |  |  |  |
| Potencia de interferencia admisible | Pr( p) (dBW) in B |  | –145 | –178 |  |  |  |

MOD	COM5/305/27	(B7/324/38)

CUADRO  10     (CMR-03)

Distancias de coordinación predeterminadas

| Situación de compartición de frecuencias |  | Distancia de coordinación (en situaciones de compartición en las que intervienen servicios que tienen atribuciones con igualdad de derechos) (km) |
| --- | --- | --- |
| Tipo de estación terrena | Tipo de estación terrenal |  |
| ... |  |  |
| En tierra, en las bandas: 400,15-401 MHz 1 668,4-1 675 MHz | Estación del servicio de ayudas a la meteorología (radiosonda) | 580 |
| Aeronave (móvil) en las bandas: 400,15-401 MHz 1 668,4-1 675 MHz | Estación del servicio de ayudas a la meteorología (radiosonda) | 1 080 |
| ... |  |  |

artículo 5

ADD	COM5/305/28	(B7/324/39)

5.BB06	Para la utilización de las bandas 1 518-1 525 MHz y 1 668-1 675 MHz por el servicio móvil por satélite, véase la Resolución 225 (Rev.CMR-03).     (CMR-03)

MOD	COM5/305/29	(B7/324/40)

RESOLUCIÓN  225  (Rev.CMR-03)

Utilización de bandas de frecuencia adicionales para el
componente satelital de las IMT-2000

...

considerando

ADD	COM5/305/30	(B7/324/41)

c)bis	que en la presente Conferencia, las bandas 1 518-1 525 MHz y 1 668-1 675 MHz se atribuyeron al servicio móvil por satélite a título coprimario respecto a otros servicios;

resuelve

ADD	COM5/305/31	(B7/324/42)

4	que una futura conferencia competente pueda considerar la incorporación de las bandas 1 518-1 525 MHz y 1 668-1 675 MHz en las bandas de frecuencias indicadas en el resuelve 1, teniendo en cuenta la repercusión sobre otros servicios en estas bandas de frecuencias;

_______________