| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS | Document 326-F |
|  |  |  | 27 juin 2003 |
|  |  |  | Original: anglais |
| GENÈVE, 9 JUIN – 4 JUILLET 2003 |  |  |  |

|  | COMMISSION 4 |
| --- | --- |
| Groupe de travail 4A |  |
| treizième rapport du Groupe de travail 4a à la commission 4 sur le point 1.30 de l'ordre du jour |  |
| propositions de modification de l'appendice 5 et proposition de nouvelle Résolution (application du concept d'arc de coordination) |  |

A sa séance du 26 juin, le Groupe de travail 4A a examiné des propositions visant à étendre l'utilisation de l'arc de coordination. En mettant à jour l'entrée concernant le numéro 9.7 OSG/OSG dans l'Appendice 5, il a aussi tenu compte de la Note du Président de la Commission 6 au Président de la Commission 4 (Document 233), dont la Commission 4 lui a confié l'examen, à sa séance du 26 juin. La proposition figurant dans ce document a été incorporée à la fin de la colonne Observations correspondant au numéro 9.7 OSG/OSG dans l'Appendice 5. Le texte est soumis à la Commission 4 pour examen.

APPENDICE  5  (CMR-2000)

Identification des administrations avec lesquelles la coordination doit être effectuée ou un accord recherché au titre des dispositions de l'Article 9

MOD

TABLEAU  5-1     (CMR-2000)

Conditions techniques régissant la coordination
(voir l'Article 9)

| Référence de l'Article 9 | Cas | Bandes de fréquences (et Région) du service pour lequel la coordination est recherchée | Seuil/condition | Méthode de calcul | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numéro 9.7 OSG/OSG | Une station d'un réseau à satellite qui utilise l'orbite des satellites géostationnaires (OSG), dans un service de radiocommunications spatiales quelconque, dans une bande de fréquences et dans une Région où ce service ne relève pas d'un Plan, par rapport à tout autre réseau à satellite OSG, dans tout service de radiocommunications spatiales dans une bande de fréquences et dans une Région où ce service ne relève pas d'un Plan, à l'exception de la coordination entre stations terriennes fonctionnant dans le sens de transmission opposé | 1) 3 400-4 200 MHz 5 725-5 850 MHz (Région 1) et 5 850-6 725 MHz 7 025-7 075 MHz 2) 10, 95-11,2 GHz 11,45-11,7 GHz 11,7-12,2 GHz (Région 2) 12,2-12,5 GHz (Région 3) 12,5-12,75 GHz (Régions 1 et 3) 12,7-12,75 GHz (Région 2) et 13,75-14, 5 GHz | i) Les largeurs de bande se chevauchent, et ii) tout réseau du service fixe par satellite (SFS) et toute fonction d'exploitation spatiale associée (voir le numéro 1.23) ayant une station spatiale située dans un arc orbital de  10° par rapport à la position orbitale nominale d'un réseau en projet du SFS i) Les largeurs de bande se chevauchent, et ii) tout réseau du SFS ou du SRS ne relevant pas d'un Plan, et toute fonction d'exploitation spatiale associée (voir le numéro 1.23) ayant une station spatiale située dans un arc orbital de  9° par rapport à la position orbitale nominale d'un réseau en projet du SFS ou du SRS ne relevant pas d'un Plan |  | En ce qui concerne le les services spatiaux indiqués dans la colonne seuil/condition dans les bandes visées aux § 1), 2), 3), 4) et 5) une administration peut demander, conformément au numéro 9.41, que son nom figure dans des demandes de coordination, en indiquant les réseaux pour lesquels la valeur de T/T calculée à l'aide de la méthode indiquée aux § 2.2.1.2 et 3.2 de l'Appendice 8 dépasse 6%. Lorsque le Bureau, à la demande d'une administration affectée, étudie ces renseignements conformément au numéro 9.42, il doit utiliser la méthode de calcul indiquée aux § 2.2.1.2 et 3.2 de l'Appendice 8. |

TABLEAU  5-1 (suite)

| Référence de l'Article 9 | Cas | Bandes de fréquences (et Région) du service pour lequel la coordination est recherchée | Seuil/condition | Méthode de calcul | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numéro 9.7 OSG/OSG (suite) |  | 3) 17,7-20,2 GHz, et 27,5-30 GHz 4) Bandes au-dessus de 17,3 GHz, sauf celles qui sont définies au § 3) | i) Les largeurs de bande se chevauchent; et ii) Tout réseau du SFS et toute fonction d'exploitation spatiale associée (voir le numéro 1.23) ayant une station spatiale située dans un arc orbital de  8° par rapport à la position orbitale nominale d'un réseau en projet du SFS i) Les largeurs de bande se chevauchent; et ii) Tout réseau du SFS et toute fonction d'exploitation spatiale associée (voir le numéro 1.23) ayant une station spatiale située dans un arc orbital de  8° par rapport à la position orbitale nominale d'un réseau en projet du SFS (voir aussi la Résolution [4A16] (CMR-03) |  | En ce qui concerne les services spatiaux indiqués dans la colonne seuil/condition dans les bandes visées aux § 1), 2), 3), 4) et 5), une administration peut demander, conformément au numéro 9.41, que le nom d'une administration ne figure pas dans des demandes de coordination, en donnant comme motif que le réseau de cette administration ne sera pas affecté car la valeur de T/T calculée à l'aide de la méthode indiquée aux § 2.2.1.2 et 3.2 de l'Appendice 8 ne dépasse pas 6%. Lorsque le Bureau, à la demande d'une administration, étudie ces renseignements conformément au numéro 9.42, il doit utiliser la méthode de calcul indiquée aux § 2.2.1.2 et 3.2 de l'Appendice 8 |

TABLEAU  5-1 (suite)

| Référence de l'Article 9 | Cas | Bandes de fréquences (et Région) du service pour lequel la coordination est recherchée | Seuil/condition | Méthode de calcul | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5) Bandes au-dessus de 17,3 GHz 6) Toutes les bandes de fréquences, autres que celles visées aux § 1), 2), 3), 4) et 5) attribuées à un service spatial, et les bandes visées aux § 1), 2) 3), 4) et 5) pour lesquelles le service de radiocommunication du réseau en projet ou des réseaux affectés est un service autre que le les services spatiaux indiqués dans la colonne seuil/condition ou dans le cas de la coordination de stations spatiales fonctionnant dans le sens de transmission opposé | i) Les largeurs de bande se chevauchent; et ii) Tout réseau du SFS ou du SRS ne relevant pas d'un plan, et toute fonction d'exploitation spatiale associée (voir le numéro 1.23) ayant une station spatiale située dans un arc orbital de  16° par rapport à la position orbitale nominale d'un réseau en projet du SFS ou du SRS ne relevant pas d'un plan sauf dans le cas d'un réseau du SFS (voir aussi la Résolution [4A16] (CMR-03) i) Les largeurs de bande se chevauchent; et ii) La valeur du rapport T/T dépasse 6% | Appendice 8 | En application de l'Article 2A de l'Appendice 30, pour les fonctions d'exploitation spatiale utilisant les bandes de garde définies au § 3.9 de l'Annexe 5 de l'Appendice 30, le seuil/la condition spécifié(e) pour le SFS dans la bande visée au 2) s'applique. En application de l'Article 2A de l'Appendice 30A, pour les fonctions d'exploitation spatiale utilisant les bandes de garde définies aux § 3.1 et 4.1 de l'Annexe 3 de l'Appendice 30A, le seuil/la condition spécifié(e) pour le SFS dans la bande visée au 4) s'applique |

ADD

projet  de  RéSOLUTION  [com4/19] (CMR-03)

Détermination de l'arc orbital de séparation pour lequel une coordination sera nécessaire entre deux réseaux à satellite fonctionnant dans un service 
spatial ne relevant pas d'un plan

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	que la CMR-2000 a adopté, dans l'Appendice 5, le concept d'arc de coordination pour simplifier la coordination entre les réseaux du SFS dans certaines bandes de fréquences entre 3,4 GHz et 30 GHz;

b)	que, dans les bandes au-dessous de 3,4 GHz, les réseaux à satellite du service mobile par satellite doivent normalement se coordonner avec d'autres réseaux qui sont exploités n'importe où sur l'arc visible et pour lesquels il y a chevauchement des zones de service;

c)	que l'application de ce concept était limitée aux gammes de fréquences pour lesquelles un très grand nombre de notifications de satellites du SFS avaient été reçues par l'UIT-R;

d) 	que beaucoup de réseaux et de systèmes à satellites envisagent actuellement d'utiliser des bandes de fréquences supérieures pour lesquelles l'arc de coordination ne s'applique pas encore;

e)	que le RRB a adopté une Règle de procédure relative au numéro 9.36 en vue d'étendre l'application du concept d'arc de coordination au SFS et au SRS ne relevant pas d'un Plan, et dans toutes les bandes au-dessus de 3,4 GHz, jusqu'à ce que la question soit réexaminée par la CMR-03;

f)	que l'utilisation de l'arc de coordination permet de réduire considérablement le volume des données qui doivent être fournies au Bureau des radiocommunications conformément à la section D de l'Annexe 2 de l'Appendice 4;

g)	que le concept d'arc de coordination permettrait de réduire le volume de travail du Bureau lors de l'identification des administrations affectées;

h)	que le concept d'arc de coordination est valable pour toutes les stations spatiales géostationnaires fonctionnant dans tout service de radiocommunication spatial au-dessus de 3,4 GHz ne relevant pas d'un Plan mais peut nécessiter des valeurs différentes pour des services et des bandes de fréquences différents;

i)	que l'UIT-R n'a pas achevé les études relatives à d'autres services et dans les bandes de fréquences au-dessus de 17,3 GHz, sauf les bandes 17,7-20,2 GHz et 29,5-30 GHz pour le SFS;

j)	que le concept d'arc de coordination pourrait faciliter la mise en oeuvre de services par satellite au-dessus de 17,3 GHz, une fois que les études sur la ou les valeur(s) appropriée(s) de l'arc de coordination seront achevées,

reconnaissant

que l'application du concept d'arc de coordination dans les bandes où ce concept s'applique n'a donné lieu à aucune difficulté,

notant

que, à titre provisoire, la CMR-03 a en partie incorporé la Règle de procédure visée au point e) du considérant et a élargi l'arc de coordination de  8° pour le SFS dans les bandes au-dessus de 17,3 GHz et a adopté une nouvelle valeur de  16° pour l'arc de coordination applicable au SRS dans ces bandes dans le Tableau 5-1 de l'Appendice 5,

décide

qu'une future conférence compétente devra réexaminer les résultats des études de l'UIT-R relatives à l'application de la (des) valeur(s) de l'arc de coordination à d'autres bandes de fréquences et à d'autres services, selon qu'il conviendra, et envisager d'inclure cette (ces) valeur(s) dans l'Appendice 5 du Règlement des radiocommunications,

invite l'UIT-R

1	à mener des études relatives à l'applicabilité du concept de l'arc de coordination pour les services de radiocommunication spatiale qui ne sont pas encore pris en compte par le présent Règlement;

2	à recommander, le cas échéant, l'espacement orbital de déclenchement des coordinations interservices et intraservice pour des services à satellite dans des bandes de fréquences au-dessus de 3,4 GHz, pour des réseaux à satellite géostationnaire ne relevant pas d'un plan et qui ne sont pas déjà pris en compte dans le concept d'arc de coordination spécifié aux points 1), 2) et 3) de la colonne «bande de fréquences» du numéro 9.7 (OSG/OSG) du Tableau 5-1 de l'Appendice 5 et relevant de la Section II de l'Article 9,

charge le Directeur du Bureau des radiocommunications

de communiquer les résultats des études au Comité du Règlement des radiocommunications une fois que des Recommandations auront été approuvées et à la prochaine conférence compétente,

charge le Comité du Règlement des radiocommunications

1	de supprimer les Règles de procédure adoptées à sa 25ème réunion concernant l'application de l'arc de coordination;

2	d'examiner les résultats des études consignées dans des Recommandations de l'UIT-R et, le cas échéant, d'élaborer une Règle de procédure, temporaire jusqu'à décision par la prochaine conférence mondiale des radiocommunications, pour que soient appliquées la ou les valeurs de l'arc de coordination aux services et bandes de fréquences identifiés dans le point 1 du invite l'UIT-R.

_______________