| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Documento 326-S |
|  |  |  | 27 de junio de 2003 |
|  |  |  | Original: inglés |
| GINEBRA, 9 DE JUNIO – 4 DE JULIO DE 2003 |  |  |  |

|  | COMISIÓN 4 |
| --- | --- |
| Grupo de Trabajo 4A |  |
| DECIMOTERCER INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO 4A A LA COMISIÓN 4 SOBRE EL PUNTO 1.30 DEL ORDEN DEL DÍA |  |
| MODIFICACIONES PROPUESTAS AL APÉNDICE 5 Y PROPUESTA DE NUEVA RESOLUCIÓN (aPLICACIÓN DEL CONCEPTO DE ARCO DE COORDINACIÓN) |  |

En su reunión de 26 de junio, el Grupo de Trabajo 4A consideró propuestas para ampliar la utilización del arco de coordinación. En el desarrollo de una inscripción actualizada para el número 9.7 OSG/OSG en el Apéndice 5, también se tuvo en cuenta la Nota del Presidente de la Comisión 6 al Presidente de la Comisión 4 (Documento 233) que dicha Comisión 4 asignó al GT 4A en su reunión de 26 de junio. La propuesta de este documento se incorporó al final de la columna Observaciones de la inscripción para el número 9.7 OSG/OSG en el Apéndice 5. Se presenta el texto a la Comisión 4 para su consideración.

APÉNDICE  5  (CMR-2000)

Identificación de las administraciones con las que ha de efectuarse una coordinación
o cuyo acuerdo se ha de obtener a tenor de las disposiciones del Artículo 9

MOD

CUADRO  5-1     (CMR-2000)

Criterios técnicos para la coordinación 
(véase el Artículo 9)

| Referencia del Artículo 9 | Caso | Bandas de frecuencias (y Región) del servicio para el que se solicita coordinación | Umbral/condición | Método de cálculo | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número 9.7 OSG/OSG | Una estación de una red de satélite que utiliza la órbita de los satélites geoestacionarios (OSG), en cualquier servicio de radiocomunicación espacial, en una banda de frecuencia y en una Región en la que este servicio no esté sujeto a un Plan, respecto a cualquier otra red de satélite en dicha órbita, en cualesquiera de los servicios de radiocomunicación espacial en una banda de frecuencias y en una Región en los que este servicio no está sujeto a un Plan, exceptuado el caso de coordinación entre estaciones terrenas que operan en sentidos opuestos de transmisión | 1) 3 400-4 200 MHz 5 725-5 850 MHz (Región 1) y 5 850-6 725 MHz 7 025-7 075 MHz 2) 10,95-11,2 GHz 11,45-11,7 GHz 11,7-12,2 GHz (Región 2) 11,2-12,5 GHz (Región 3) 12,5-12,75 GHz (Regiones 1 y 3) 12,7-12,75 GHz (Región 2) y 13,75-14,5 GHz | i) Superposición de anchura de banda; y ii) cualquier red del servicio fijo por satélite (SFS) y cualquier función asociada para las operaciones espaciales (véase el número 1.23), con una estación espacial dentro del arco orbital de  10 de la posición orbital nominal de una red propuesta del SFS i) Superposición de anchura de banda; y ii) cualquier red del SFS, o del SRS, no sujeta a un Plan, y cualquier función asociada para las operaciones espaciales (véase el número 1.23), con una estación espacial dentro del arco orbital de  9 de la posición orbital nominal de una red propuesta del SFS o del SRS, no sujeta a un Plan |  | En relación con los servicios espaciales enumerados en la columna umbral/condición en las bandas indicadas en los § 1), 2), 3), 4) y 5), toda administración puede solicitar, de conformidad con el número 9.41, su inclusión en las solicitudes de coordinación, indicando las redes para las cuales el valor de T/T calculado por el método de los § 2.2.1.2 y 3.2 del Apéndice 8 se sobrepase en 6%. Al estudiar la Oficina, a solicitud de una administración afectada, esta información con arreglo al número 9.42, habrá de utilizarse el método de cálculo señalado en los § 2.2.1.2 y 3.2 del Apéndice 8. |

CUADRO  5-1 (continuación)

| Referencia del Artículo 9 | Caso | Bandas de frecuencias (y Región) del servicio para el que se solicita coordinación | Umbral/condición | Método de cálculo | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número 9.7 OSG/OSG (continuación) |  | 3) 17,7-20,2 GHz y 27,5-30 GHz 4) Bandas por encima de los 17,3 GHz, excepto aquellas definidas en § 3) 5) Bandas por encima de los 17,3 GHz | i) superposición de anchura de banda; y ii) cualquier red del SFS y cualquier función asociada para las operaciones espaciales (véase el número 1.23) con una estación espacial dentro del arco orbital de  8 de la posición orbital nominal de una red propuesta del SFS i) superposición de anchura de banda; y ii) cualquier red del SFS y cualquier función asociada para las operaciones espaciales (véase el número 1.23) con una estación espacial dentro del arco orbital de  8 de la posición orbital nominal de una red propuesta del SFS (véase también Resolución [4A16]) (CMR-03) i) superposición de anchura de banda; y ii) cualquier red en el SFS o SRS no sujeta a un Plan y cualquier función asociada para las operaciones espaciales (véase el número 1.23) con una estación espacial dentro del arco orbital de  16 de la posición orbital nominal de una red propuesta en el SFS o SRS no sujeta a un plan con la excepción de una red del SFS con respecto a una red del SFS (véase también Resolución [4A16]) (CMR-03) |  | En relación con los servicios espaciales enumerados en la columna umbral/condición en las bandas indicada en los § 1), 2), 3, 4 y 5), toda administración puede solicitar, de conformidad con el número 9.41, que se excluya a una administración en las solicitudes de coordinación, indicando como motivo que la red de dicha administración no se verá afectada, ya que el valor de T/T calculado por el método de los § 2.2.1.2 y 3.2 del Apéndice 8 no sobrepasa el 6%. Al estudiar, a solicitud de una administración, esta información conforme al número 9.42, la Oficina aplicará el método de cálculo indicado en los § 2.2.1.2 y 3.2 del Apéndice 8 |

CUADRO  5-1 (continuación)

| Referencia del Artículo 9 | Caso | Bandas de frecuencias (y Región) del servicio para el que se solicita coordinación | Umbral/condición | Método de cálculo | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número 9.7 OSG/OSG (continuación) |  | 6) Todas las bandas de frecuencias diferentes de las indicadas en los § 1), 2), 3), 4) y 5), atribuidas al servicio espacial y las bandas de los § 1), 2), 3), 4) y 5) cuando el servicio de radiocomunicación de la red propuesta o las redes afectadas son distintos de los servicios espaciales enumerados en la columna umbral/condición o en el caso de coordinación de estaciones espaciales que funcionan en sentido opuesto de transmisión | i) superposición de anchura de banda; y ii) el valor de T/T excede de 6% | Apéndice 8 | En relación del Artículo 2A del Apéndice 30 para el funcionamiento del servicio de operaciones espaciales que utiliza las bandas de guarda definidas en el § 3.9 del Anexo 5 al Apéndice 30, se aplica el umbral/condición especificado para el SFS en la banda 2). En relación del Artículo 2A del Apéndice 30A para el funcionamiento del servicio de operaciones espaciales que utiliza las bandas de guarda definidas en los §§ 3.1 y 4.1 del Anexo 3 al Apéndice 30A, se aplica el umbral/condición especificado para el SFS en la banda 4). |

ADD

proyecto de RESOLUCIÓN [com4/19] (CMR-03)

Determinación de la separación del arco orbital cuya
coordinación sería requerida entre dos redes de satélites
que funcionen en un servicio espacial no sujeto a ningún plan

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que la CMR-2000 adoptó un concepto de arco de coordinación en el Apéndice 5 para simplificar la coordinación entre las redes SFS en algunas bandas de frecuencia entre 3,4 GHz y 30 GHz;

b)	que en las bandas de frecuencias por debajo de 3,4 GHz normalmente las redes del servicio móvil por satélite tienen que establecer coordinación con otras redes con zonas de servicio superpuestas que funcionan en cualquier sitio del arco visible;

c)	que la aplicación de este concepto se limitó a las gamas de frecuencias respecto de las cuales el UIT-R ha recibido un gran número de notificaciones de satélites SFS;

d)	que muchas redes y sistemas de satélite están proponiendo el uso de bandas de alta frecuencia para las cuales el arco de coordinación aun no se requiere;

e)	que la Junta de Reglamento de Radiocomunicaciones adoptó una Regla de Procedimiento en el número 9.36 que extendió el concepto del arco de coordinación al SFS y al SRS, no sujetos a ningún plan, y en todas las bandas por encima 3,4 GHz hasta que se realice una revisión por la CMR-03;

f)	que el uso del arco de coordinación reduce considerablemente el volumen de información que necesita ser provista para la Oficina de Radiocomunicaciones bajo la Sección D del Anexo 2 al Apéndice 4;

g)	que el concepto del arco de coordinación podría reducir la carga de trabajo de la Oficina en la identificación de las administraciones afectadas;

h)	que el concepto del arco de coordinación podría ser válido para todas las estaciones espaciales geoestacionarias que funcionan en cualquier servicio de radiocomunicación espacial por encima de 3,4 GHz que no esté sujeto a ningún plan, pero puede necesitar diferentes valores para diferentes servicios y bandas de frecuencias;

i)	que los estudios del UIT-R para otros servicios y para bandas de frecuencia por encima de los 17,3 GHz, excepto los rangos de 17,7-20,2 GHz y 29,5-30 GHz para el SFS, no han sido finalizados;

j)	que el concepto del arco de coordinación podría facilitar la introducción de servicios de satélite por encima de los 17,3 GHz después de que los estudios hayan concluido el valor o los valores apropiados del arco de coordinación,

reconociendo

que no ha habido ninguna dificultad como resultado de la utilización del concepto del arco de coordinación en las bandas en las que es aplicable,

observando

que la CMR-03 ha incorporado parcialmente la norma de procedimiento mencionada en el considerando d) y ha extendido provisionalmente el arco de coordinación de ±8° para el SFS en las bandas por encima de 17,3 GHz, y ha adoptado provisionalmente un valor alternativo de ±16° para el arco de coordinación para el SRS en las bandas en el Cuadro 5-1 del Apéndice 5,

resuelve

que en las bandas por encima de los 17,3 GHz, se aplicará un valor provisional para el arco de coordinación para el SFS y el SRS como está indicado en los puntos 4) y 5) del número 9.7 del Cuadro 5-1, del Apéndice 5 hasta que sea revisado por una futura conferencia competente;

invita al UIT-R

1	a realizar estudios sobre la aplicabilidad del concepto de arco de coordinación para los servicios de radiocomunicaciones espaciales, aún no abordados en este Reglamento;

2	a recomendar, según proceda, la separación orbital requerida para dar lugar a la coordinación entre servicios y dentro de los servicios de satélites en las bandas de frecuencias superiores a 3,4 GHz en el caso de las redes de satélite geoestacionarios no sujetas a un Plan y que aún no han sido abarcadas por el concepto de arco de coordinación especificado en el número 9.7 (OSG/OSG) del Cuadro 5-1 (Apéndice 5) en los puntos 1), 2) y 3) de la columna de bandas de frecuencias y sujeto a lo dispuesto en la Sección II del Artículo 9,

encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

que comunique los resultados de los estudios a la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones, una vez aprobadas las Recomendaciones y a la próxima conferencia competente,

encarga a la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones

1	que suprima la Regla de Procedimiento adoptada en su 25ª reunión relativa a la aplicación del arco de coordinación;

2	que considere los resultados de los estudios incluidos en las Recomendaciones del UIT-R y, según proceda, elabore una Regla de Procedimiento provisional para aplicar los valores del arco de coordinación a los servicios y bandas de frecuencias identificados en el invita al UIT-R 1, hasta que la siguiente conferencia mundial de radiocomunicaciones competente adopte una decisión al respecto.

______________