| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS | Document 338-F |
|  |  |  | 29 juin 2003 |
|  |  |  | Original: anglais |
| GENÈVE, 9 JUIN – 4 JUILLET 2003 |  |  |  |

|  | COMMISSION 4 |
| --- | --- |
| Président du Groupe de travail 4B |  |
| dixième rapport du Président du Groupe de travail 4B à la Commission 4 |  |
| points 1.30 et 1.37 de l'ordre du jour |  |

Le Groupe de travail 4B a examiné les propositions soumises par les administrations de la République de Corée et du Japon (Addendum 11 du Document 109 et Addendum 12 du Document 58) au titre des points 1.30 et 1.37 de l'ordre du jour, comme indiqué dans le Document DT/93. Après un examen détaillé, il a été proposé d'autoriser la possibilité d'étendre l'utilisation du service de radiodiffusion par satellite (sonore) dans ces deux pays à la bande additionnelle 2 605-2 630 MHz. Cette modification a donné lieu à l'élaboration du numéro 5.418bis. Les configurations de partage correspondantes avec les services de Terre dans la bande 2 605-2 630 MHz ont été réglées avec l'adjonction d'un gabarit de puissance surfacique pour les systèmes OSG du SRS (sonore) et les systèmes non OSG du SRS (sonore); l'application de la Résolution 539 (telle qu'elle a été révisée par la présente Conférence) a été élargie pour y inclure la bande 2 605-2 630 MHz. La configuration de partage avec les autres services spatiaux a été traitée et a donné lieu à l'élaboration des dispositions 5.418Abis, 5.418Bbis et 5.418Cbis pour couvrir la bande 2 605-2 630 MHz. L'Annexe 1 donne les textes détaillés de ces dispositions.

Les modifications apportées au Règlement des radiocommunications (voir l'Annexe 1) devraient entrer en vigueur le 5 juillet 2003.

D. JANSKY
	Président du Groupe de travail 4B, Casier 46

Annexe: 1

annexe 1

article  5

Attributions de fréquences

ADD

5.418bis	En ce qui concerne l'application de la disposition 5.418, en Corée (Rép. de) et au Japon, le point 3 du décide de la Résolution 528 (Rév.CMR-03) est assoupli pour permettre au service de radiodiffusion par satellite (sonore) et au service de radiodiffusion de Terre complémentaire d'être en outre exploités à titre primaire, dans la bande 2 605-2 630 MHz. Cette utilisation est limitée aux systèmes nationaux. Les dispositions du numéro 5.416 et du Tableau 21-4 de l'Article 21 ne s'appliquent pas. L'utilisation des systèmes à satellites non géostationnaires du service de radiodiffusion par satellite (sonore) dans la bande 2 605-2 630 MHz est subordonnée à l'application des dispositions de la Résolution 539 (Rév.CMR-03). La puissance surfacique rayonnée à la surface de la Terre par les émissions d'une station spatiale géostationnaire du service de radiodiffusion par satellite (sonore) fonctionnant dans la bande 2 605-2 630 MHz et pour laquelle les renseignements complets pour la publication anticipée à fournir au titre de l'Appendice 4 ont été reçus après le 4 juillet 2003, pour toutes les conditions et pour toutes les méthodes de modulation, ne doit pas dépasser les limites suivantes:

130	dB(W/(m2 · MHz))	pour		0	  	5

130  0.4 (  5)	dB(W/(m2 · MHz))	pour		5	  	25

122	dB(W/(m2 · MHz))	pour		25	  	35

où est l'angle d'arrivée de l'onde incidente au-dessus du plan horizontal, en degrés. Ces limites peuvent être dépassées sur le territoire de tout pays dont l'administration en a ainsi décidé.

ADD

5.418Abis	En Corée (Rép. de) et au Japon, l'utilisation de la bande 2 605-2 630 MHz par les systèmes à satellites non géostationnaires du service de radiodiffusion par satellite (sonore) pour lesquels les renseignements complets de coordination ou de notification à fournir au titre de l'Appendice 4 ont été reçus après le 4 juillet 2003, est subordonnée à l'application des dispositions du numéro 9.12A vis-à-vis des réseaux à satellite géostationnaire pour lesquels les renseignements complets de coordination ou de notification à fournir au titre de l'Appendice 4 sont considérés comme ayant été reçus après le 4 juillet 2003 et les dispositions du numéro 22.2 ne s'appliquent pas. Les dispositions du numéro 22.2 continuent de s'appliquer aux réseaux à satellite géostationnaire pour lesquels les renseignements complets de coordination ou de notification à fournir au titre de l'Appendice 4 sont considérés comme ayant été reçus avant le 5 juillet 2003. L'utilisation de la bande par les systèmes à satellites non géostationnaires du service de radiodiffusion par satellite (sonore) est subordonnée aux dispositions de la Résolution 539 (Rév.CMR-03).

ADD

5.418Bbis	L'utilisation de la bande 2 605-2 630 MHz par les systèmes à satellites non géostationnaires pour lesquels les renseignements complets de coordination ou de notification à fournir au titre de l'Appendice 4 ont été reçus après le 4 juillet 2003, est subordonnée à l'application des dispositions du numéro 9.12. La Résolution 539 (Rév.CMR-03) s'applique.

ADD

5.418Cbis	L'utilisation de la bande 2 605-2 630 MHz par les réseaux à satellite géostationnaire pour lesquels les renseignements complets de coordination ou de notification à fournir au titre de l'Appendice 4 ont été reçus après le 4 juillet 2003 est subordonnée à l'application des dispositions du numéro 9.13 vis-à-vis des systèmes à satellites géostationnaires du service de radiodiffusion par satellite (sonore) et le numéro 22.2 ne s'applique pas. La Résolution 539 (Rév.CMR-03) s'applique.

MOD

2 520-2 700 MHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 2 520-2 655 FIXE 5.409 5.410 5.411 MOBILE sauf mobile aéronautique 5.384A RADIODIFFUSION PAR SATELLITE 5.413 5.416 | 2 520-2 655 FIXE 5.409 5.411 FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.415 MOBILE sauf mobile aéronautique 5.384A RADIODIFFUSION PAR SATELLITE 5.413 5.416 | 2 520-2 535 FIXE 5.409 5.411 FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.415 MOBILE sauf mobile aéronautique 5.384A RADIODIFFUSION PAR SATELLITE 5.413 5.416 |
|  |  | 5.403 5.415A |
|  |  | 2 535-2 655 FIXE 5.409 5.411 MOBILE sauf mobile aéronautique 5.384A RADIODIFFUSION PAR SATELLITE 5.413 5.416 |
| 5.339 5.403 5.405 5.412 5.418B ADD 5.418Bbis 5.418C ADD 5.418Cbis | 5.339 5.403 5.418B 5.418C ADD 5.418Bbis ADD 5.418Cbis | 5.339 5.418 5.418A 5.418B 5.418C ADD 5.418bis ADD 5.418Abis ADD 5.418Bbis ADD 5.418Cbis |

Note à la Commission de rédaction: La Commission de rédaction est priée de mettre à jour le texte de la Résolution 539, telle qu'elle a été révisée par la présente Conférence, afin d'inclure la bande 2 605-2 655 MHz.

______________