| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Documento 338-S |
|  |  |  | 29 de junio de 2003 |
|  |  |  | Original: inglés |
| GINEBRA, 9 DE JUNIO – 4 DE JULIO DE 2003 |  |  |  |

|  | COMISIÓN 4 |
| --- | --- |
| Presidente del Grupo de Trabajo 4B |  |
| décimo informe del Presidente del Grupo de Trabajo 4B a la Comisión 4 sobre los |  |
| puntos 1.30 y 1.37 del orden del día |  |

El Grupo de Trabajo 4B ha examinado las propuestas presentadas por las Administraciones de la República de Corea y Japón en el Addéndum 11 al Documento 109 y Addéndum 12 al Documento 58 en el marco de los puntos 1.30 y 1.37 del orden del día, como se indica en el Documento DT/93. Tras un examen detallado se formuló una propuesta para permitir la posibilidad de que la utilización del servicio de radiodifusión por satélite (sonora) en esos dos países se amplíe hasta incluir la banda adicional 2 605-2 630 MHz. Este cambio se efectúa introduciendo la disposición del número 5.418bis. Las situaciones de compartición pertinentes con respecto a los servicios terrenales en la banda 2 605-2 630 MHz se han tratado mediante la introducción de una máscara de dfp para el SRS OSG (sonora) y el SRS no OSG (sonora) ampliando la aplicación de la Resolución 539 (revisada por esta Conferencia) hasta incluir la banda 2 605-2 630 MHz. La situación de compartición con respecto a otros servicios espaciales se ha tratado introduciendo las disposiciones de los números 5.418Abis, 5.418Bbis y 5.418Cbis para cubrir la banda 2 605-2 630 MHz. En el Anexo 1 se proporcionan los textos completos.

Las modificaciones al Reglamento de Radiocomunicaciones consignadas en el Anexo 1 deberán entrar en vigor a partir del 5 de julio de 2003.

D. JANSKY
	Presidente del Grupo de Trabajo 4B, Casillero 46

Anexo: 1

anexo 1

artículo 5

Atribuciones de frecuencia

ADD

5.418bis	Al aplicar la disposición del número 5.418, en Corea (República de) y Japón, el resuelve 3 de la Resolución 528 (Rev.CMR-03) se hace menos estricto para que el servicio de radiodifusión por satélite (sonora) y el servicio de radiodifusión terrenal complementario puedan funcionar adicionalmente, a título primario, en la banda 2 605-2 630 MHz. Esta utilización está limitada a los sistemas nacionales. No se aplican las disposiciones del número 5.416 y el Cuadro 21-4 del Artículo 21. La utilización de los sistemas de satélite no geoestacionarios en el servicio de radiodifusión por satélite (sonora) en la banda 2 605-2 630 MHz está sujeta a las disposiciones de la Resolución 539 (Rev. CMR-03). La densidad de flujo de potencia en la superficie de la Tierra producida por emisiones procedentes de una estación espacial del servicio de radiodifusión por satélite geostacionario (sonora) que funciona en la banda 2 605-2 630 MHz, de la cual se haya recibido la información para publicación anticipada del Apéndice 4 completa después del 4 de julio de 2003, para todas las condiciones y todos los métodos de modulación, no excederá los siguientes límites:

130	dB(W/(m2 · MHz))	para	0	  	5

130  0,4 (  5)	dB(W/(m2 · MHz))	para	5	  	25

122	dB(W/(m2 · MHz))	para	25	  	35

siendo el ángulo de llegada de la onda incidente por encima del plano horizontal, en grados. Estos límites pueden rebasarse en el territorio de cualquier país cuya administración así lo acepte.

ADD

5.418Abis	En Corea (República de) y Japón, la utilización de la banda 2 605-2 630 MHz por los sistemas de satélite no geoestacionarios en el servicio de radiodifusión por satélite (sonora), para los cuales se haya recibido la información de coordinación del Apéndice 4 completa, o información de notificación, después del 4 de julio de 2003, está sujeta a la aplicación de las disposiciones del número 9.12A, con respecto a las redes de satélites geoestacionarios para las cuales se considere que se ha recibido la información de coordinación del Apéndice 4 completa, o información de notificación, después del 4 de julio de 2003, y no se aplica el número 22.2. El número 22.2 seguirá aplicándose con respecto a las redes de satélites geoestacionarios para las cuales se considere que se ha recibido la información de coordinación del Apéndice 4 completa, o información de notificación, antes del 5 de julio de 2003. La utilización de la banda por los sistemas de satélite no geoestacionarios en el servicio de radiodifusión por satélite (sonora) está sujeta a las disposiciones de la Resolución 539 (Rev.CMR-03).

ADD

5.418Bbis	La utilización de la banda 2 605-2 630 MHz por los sistemas de satélite no geoestacionarios, para los cuales se haya recibido la información de coordinación del Apéndice 4 completa, o información de notificación, después del 4 de julio de 2003, está sujeta a la aplicación de las disposiciones del número 9.12. Se aplica la Resolución 539 (Rev.CMR-03).

ADD

5.418Cbis	La utilización de la banda 2 605-2 630 MHz por las redes de satélites geoestacionarios para las cuales se haya recibido la información de coordinación del Apéndice 4 completa, o información de notificación, después del 4 de julio de 2003, está sujeta a la aplicación de las disposiciones del número 9.13 con respecto a los sistemas de satélite no geoestacionarios en el servicio de radiodifusión por satélite (sonora), y no se aplica el número 22.2. Se aplica la Resolución 539 (Rev.CMR-03).

MOD

2 520-2 700 MHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 2 520-2 655 FIJO 5.409 5.410 5.411 MÓVIL salvo móvil aeronáutico 5.384A RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE 5.413 5.416 | 2 520-2 655 FIJO 5.409 5.411 FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.415 MÓVIL salvo móvil aeronáutico 5.384A RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE 5.413 5.416 | 2 520-2 535 FIJO 5.409 5.411 FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.415 MÓVIL salvo móvil aeronáutico 5.384A RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE 5.413 5.416 |
|  |  | 5.403 5.415A |
|  |  | 2 535-2 655 FIJO 5.409 5.411 MÓVIL salvo móvil aeronáutico 5.384A RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE 5.413 5.416 |
| 5.339 5.403 5.405 5.412 5.418B ADD 5.418Bbis 5.418C ADD 5.418Cbis | 5.339 5.403 5.418B 5.418C ADD 5.418Bbis ADD 5.418Cbis | 5.339 5.418 5.418A 5.418B 5.418C ADD 5.418bis ADD 5.418Abis ADD 5.418Bbis ADD 5.418Cbis |

Nota a la Comisión de Redacción – Se solicita a la Comisión de Redacción que actualice el texto de la Resolución 539, revisado por esta Conferencia, para que cubra la banda 2 605-2 655 MHz.

______________