| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS | Document 340-F |
|  |  |  | 29 juin 2003 |
|  |  |  | Original: anglais |
| GENÈVE, 9 JUIN – 4 JUILLET 2003 |  |  |  |

|  | COMMISSION 4 |
| --- | --- |
| Président du Groupe ad hoc 4A5 |  |
| POINT 1.30 DE L'ORDRE DU JOUR – MODIFICATION DE L'APPENDICE 4 |  |

Le texte ci-après relatif à la révision de l'Appendice 4, qui a été élaboré par le Groupe ad hoc 4A5, est soumis à la Commission 4 pour examen.

Les notes indiquées dans les «Motifs de la modification ...» apparaissant après le Tableau D seront supprimées une fois acceptées les révisions dans les Tableaux A à D.

D. BARRETT

Président du Groupe ad hoc 4A5, Casier 264

APPENDICE  4  (CMR-2000)

Liste et tableaux récapitulatifs des caractéristiques à utiliser
dans l'application des procédures du Chapitre III

SUP

ANNEXE  2A

Caractéristiques des réseaux à satellite des stations terriennes
ou des stations de radioastronomie2     (CMR-2000)

MOD

ANNEXE  2B

Informations relatives aux données dont la liste figure dans les Tableaux ci-après.

Dans de nombreux cas, les données doivent être fournies au Bureau des radiocommunications en utilisant des symboles standard qui figurent dans la «Préface de la Circulaire internationale d'information sur les fréquences du BR» (BR IFIC) (services spatiaux) et dans le CD-ROM sur les stations de radiocommunication spatiale. D'autres informations concernant la soumission des données figurent également dans des Recommandations de l'UIT-R. On peut, par exemple, trouver des informations sur les données relatives aux gabarits dans la Recommandation UIT-R S.1503 et des informations générales concernant la soumission des données dans la Recommandation UIT-R SM.1413.

Symboles utilisés dans les Tableaux A, B, C et D

| X | Renseignement obligatoire |
| --- | --- |
| + | Obligatoire au titre des conditions spécifiées dans la colonne 2 |
| O | Renseignement facultatif |
| C | Ce renseignement doit être fourni s'il a servi de base pour effectuer la coordination avec une autre administration. |

Légende concernant les Tableaux de l'Appendice 4

La structure des Tableaux de l'Annexe 2 est la suivante: un signe «+» indique que l'élément de données est requis conformément à des conditions particulières indiquées dans la colonne 2 des Tableaux. Les règles utilisées pour définir le lien entre le signe et le texte sont fondées sur les colonnes des Tableaux couvrant une gamme particulière de services et de bandes de fréquences, et sont illustrées dans les exemples suivants:

1	pour un élément de données figurant dans la partie principale des tableaux, par exemple [A.6.α] qui est conditionnel, on utilisera un «+»;

| [A.6-] | Si un accord a été atteint, fournir le code de la disposition concernée. | + |
| --- | --- | --- |

2	pour un élément de donnéeS qui fait partie d'un groupe d'éléments de données relevant d'une sous-rubrique commune qui s'applique à tous les services ou à toutes les bandes de fréquences apparaissant sous la rubrique de colonne principale, si l'un quelconque des éléments de données est conditionnel, on utilisera un «+»;

| [A.4.c.H] | Dans le cas d'une station terrienne |  |
| --- | --- | --- |
| A.4.c-[] | L'identité de la(des) station(s) spatiale(s) associée(s) avec laquelle(lesquelles) la communication doit être établie. | X |
| A.4.c-[] | Si la communication doit être établie avec une station spatiale géostationnaire, sa position orbitale. | + |

3	pour un élément de données qui fait partie d'un groupe d'éléments de données relevant d'une sous-rubrique commune qui s'applique à un nombre limité de services ou de bandes de fréquences apparaissant sous la rubrique de la colonne principale, si l'un quelconque de ces éléments de données est conditionnel, on utilisera un «X» étant donné que la nature conditionnelle est indiquée dans le titre de la sous-rubrique.

| A.4.b.5 | Si la ou les stations fonctionnent dans une bande de fréquences soumise aux dispositions des numéros 9.11A, 9.12 ou 9.12A: fournir les éléments de données ci-dessous pour caractériser correctement les statistiques orbitales des systèmes à satellites non géostationnaires: |  |
| --- | --- | --- |
| A.4.b.5j | ascension droite du noeud ascendant pour le j-ième plan orbital, mesuré dans le sens inverse des aiguilles d'une montre dans le plan de l'équateur à partir de la direction de l'équinoxe de printemps vers le point où le satellite croise, dans le sens sud vers nord, le plan de l'équateur (0°  j  360°); | X |

Renvois concernant les Tableaux A, B, C et D

1	Pas nécessaire pour la coordination au titre du numéro 9.7A.

2	[Note rédactionnelle:] Il convient d'utiliser la version la plus récente de la Recommandation UIT-R SF.675 dans la mesure où elle est applicable pour le calcul de la densité de puissance maximale par Hz. Pour les porteuses au-dessous de 15 GHz, on calcule la valeur moyenne de la densité de puissance dans la bande de 4 kHz la plus défavorable. Pour les porteuses supérieures ou égales à 15 GHz, on calcule la moyenne de la densité de puissance dans la bande de 1 GHz la plus défavorable. Dans le cas d'assignations dont la largeur de bande est inférieure à la largeur de bande moyenne indiquée, la densité maximale est calculée comme si l'assignation occupait la largeur de bande moyenne.

Tableau des caractéristiques à soumettre pour les services spatiaux et les services de radioastronomie

MOD A  –  Caractéristiques générales du réseau à satellite, de la station terrienne ou de la station de radioastronomie     (CMR-03)

| Ligne d'en-tête temporaire |  | 1A | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOD | Colonne temporaire identifiant la disposition concernée | Points de l’appendice | Description des données | Publication anticipée d'un réseau à satellite géostationnaire | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire non soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 | Notif. ou coordin. d'un réseau à sat. OSG (y compris les fonctions d'exploit. spatiale au titre de l'Art. 2A des App. 30 et 30A) [75] | Notification ou coordination d'un réseau à satellite non géostationnaire | Notification ou coordination d'une station terrienne (y compris notification au titre des Appendices 30A et 30B) [76] | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite du service de radiodiffusion par satellite au titre de l'Appendice 30 (Articles 4 et 5) [77] | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite assurant les liaisons de connexion au titre de l'Appendice 30A (Articles 4 et 5) [78] | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite du service fixe par satellite au titre de l'Appendice 30B (Articles 6 et 8) [75] | Points de l'Appendice | Radioastronomie |
| NOC |  | A.1 | Identité du réseau à satellite, de la station terrienne ou de la station de radioastronomie |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.1 |  |
| NOC | A.1.d | A.1.a | Identité du réseau à satellite. | X | X | X | X | X |  | X | X | X | A.1.a |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [50] |  |  |  |  |
| MOD | A.1.d | A.1.c | Identification du faisceau. Dans le cas des Appendices 30 et 30A, pour la modification, la suppression ou la notification d'assignations du Plan. Dans le cas de l'Appendice 30B, pour un réseau relevant du Plan d'allotissement. |  |  |  |  |  |  | [51] | + | + | A.1.c |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MOD |  | A.1.e | Identité d'une station terrienne ou d'une station de radioastronomie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.1.e |  |
| NOC |  | A.1.e.1 | Type de station terrienne (spécifique ou type); |  |  |  |  |  | X |  |  |  | A.1.e.1 |  |
| MOD |  | A.1.e.2 | nom de la station |  |  |  |  |  | X |  |  |  | A.1.e.2 | X |
| SUP |  |  |  |  |  |  |  |  | [3] |  |  |  |  | [3] |
| MOD |  | A.1.e.3 | pour une station terrienne spécifique ou une station de radioastronomie |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.1.e.3 |  |
| MOD | A.1.e.4 | A.1.e.3 -[] | le pays ou la zone géographique où est située la station; on utilisera à cette fin les symboles figurant dans la Préface; |  |  |  |  |  | X |  |  |  | A.1.e.3 -[] | X |
| MOD | A.1.e.4 | A.1.e.3 -[] | les coordonnées géographiques de chaque emplacement d'antenne d'émission ou de réception constituant la station(longitude et latitude en degrés et minutes). Pour une station terrienne spécifique, les secondes seront indiquées dans le cas où la zone de coordination de la station terrienne empiète sur le territoire d'une autre administration; |  |  |  |  |  | X |  |  |  | A.1.e.3 -[] | X |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ADD |  | [A.1.f.H] | Symbole du pays ou de l'organisation intergouvernementale |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [A.1.f.H] |  |
| MOD |  | A.1.f -[] | Symbole de pays de l'administration notificatrice (voir la Préface). | X | X | X | X | X | X[59] | X | X | X | A.1.f -[] | X |
| MOD |  | A.1.f -[] | Les symboles de pays de chaque administration du groupe soumettant les renseignements relatifs au réseau à satellite (voir la Préface). | X | X | X | X | X |  | X | X | X | A.1.f -[] |  |
| ADD |  | [A.1.f-] | Dans le cas d'une fiche de notification fournie au nom d'une organisation intergouvernementale de satellite, le symbole de cette organisation (voir la Préface) [4] | + | + | + | + | + |  | + | + | + | [A.1.f-] |  |
| ADD |  | [A.1.g.H] | Systèmes sous-régionaux: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [A.1.g.H] |  |
| ADD |  | [A.1.g-] | indiquer si le réseau fait partie d'un système sous-régional [26] |  |  |  |  |  |  |  |  | X | [A.1.g-] |  |
| ADD |  | [A.1.g-] | indiquer pour chaque administration participante, s'il y a lieu, la partie de l'allotissement national qu'il est proposé d'utiliser pour le système sous-régional [26] |  |  |  |  |  |  |  |  | X | [A.1.g- ] |  |
| NOC |  | A.2 | Date de mise en service |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.2 |  |
| MOD |  | A.2.a | Date de mise en service (effective ou prévue, selon le cas) de l'assignation (nouvelle ou modifiée). La date de mise en service est la date à laquelle l'assignation de fréquence est mise en service régulier* pour assurer le service de radiocommunication ayant fait l'objet d'une publication, les paramètres techniques étant conformes aux caractéristiques techniques notifiées au Bureau. Lors d'une modification de l'une quelconque des caractéristiques fondamentales d'une assignation à l'exception des renseignements figurant au § A.1 a), la date à indiquer doit être la date de la dernière modification (effective ou prévue, selon le cas). * Dans l'attente d'études complémentaires de l'UIT-R sur l'applicabilité de l'expression «service régulier» aux réseaux à satellite non géostationnaire, l'application de cette expression est limitée aux réseaux à satellite géostationnaires. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A.2.a |  |
| MOD |  | A.2.b | Dans le cas d'une station spatiale placée à bord d'un satellite géostationnaire, la durée de validité des assignations de fréquence (voir la Résolution 4 (Rév.Orb-88)). | X |  |  | X |  |  |  |  |  | A.2.b |  |
| NOC |  | A.2.c | La date (effective ou prévue, selon le cas) à laquelle les observations (réception) commencent sur la bande de fréquences ou à laquelle est modifiée l'une quelconque des caractéristiques fondamentales. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.2.c | X |
| MOD |  | A.3 | Administration ou entité exploitante |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.3 |  |
| MOD |  | A.3 -[] | Symboles, repris de la Préface, de l'administration ou de l'entité exploitante qui a le contrôle opérationnel de la station spatiale, de la station terrienne ou de la station de radioastronomie. Dans le cas de l'Appendice 30B, cet élément n'est requis que pour la notification au titre de l'Article 8. |  |  | X | X | X | X | X | X | X [5] | A.3 -[] | X |
| MOD |  | A.3 -[] | Symboles, repris de la Préface, de l'adresse de l'administration à laquelle il convient d'envoyer toute communication urgente concernant les brouillages, la qualité des émissions et les questions relatives à l'exploitation technique du réseau ou de la station (voir l'Article 15). Dans le cas de l'Appendice 30B, cet élément n'est requis que pour la notification au titre de l'Article 8. |  |  | X | X | X | X | X | X | X [5] | A.3 -[] | X |
| NOC |  | A.4 | Renseignements relatifs à l'orbite |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.4 |  |
| MOD |  | A.4.a | Dans le cas d'une station spatiale placée à bord d'un satellite géostationnaire: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.4.a |  |
| NOC |  | A.4.a.1 | la longitude géographique nominale sur l'orbite des satellites géostationnaires (OSG); | X |  |  | X |  |  | X | X | X | A.4.a.1 |  |
| MOD |  | A.4.a.2 -[] | la tolérance de longitude vers l'est prévue. |  |  |  | X |  |  | X | X | X [7] | A.4.a.2 -[] |  |
| MOD |  | A.4.a.2 -[] | la tolérance de longitude vers l'ouest prévue. |  |  |  | X |  |  | X | X | X [7] | A.4.a.2 -[] |  |
| MOD |  | A.4.a.2 -[] | l'excursion d'inclinaison prévue. |  |  |  | X |  |  |  |  | X [7] | A.4.a.2 -[] |  |
| MOD |  | [A.4.a.4] | Dans le cas où une station spatiale géostationnaire relève du plan d'allotissement de l'Appendice 30B, fournir: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.4.a |  |
| SUP |  |  | [10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP |  |  | [10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MOD |  | A.4.a.4 -[] | la limite à l'est de l'arc de service (l'arc de l'orbite des satellites géostationnaires le long duquel la station spatiale pourrait assurer le service requis avec les stations terriennes ou zones de service qui lui sont associées); |  |  |  | [79] |  |  |  |  | X [9] | A.4.a.4 -[] |  |
| MOD |  | A.4.a.4 -[] | la limite à l'ouest de l'arc de service (l'arc de l'orbite des satellites géostationnaires le long duquel la station spatiale pourrait assurer le service requis avec les stations terriennes ou zones de service qui lui sont associées); |  |  |  | [79] |  |  |  |  | X [9] | A.4.a.4 -[] |  |
| SUP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOC |  | A.4.b | Dans le cas d'une ou de plusieurs stations spatiales placées à bord d'un ou de plusieurs satellites non géostationnaires: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.4.b |  |
| ADD | A.4.b.5Np | A.4.b -[] | nombre de plans orbitaux; |  |  | X [14] |  | X [15] |  |  |  |  | A.4.b -[] |  |
| ADD |  | [A.4.b. ] | Code du corps de référence [12] |  | X | X |  | X |  |  |  |  | [A.4.b. β-] |  |
| ADD |  | A.4.b[N] | Pour chaque plan orbital, lorsque la Terre est le corps de référence |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.4.b[N] |  |
| MOD | A.4.b.5ij | A.4.b. [N]1 | l'angle d'inclinaison; par rapport au plan de référence, qui doit être le plan de l'équateur terrestre (0°  ij < 180°); |  |  | X [25] |  | X |  |  |  |  | A.4.b. [N]1 |  |
| ADD | A.4.b.5Ns | A.4.b [N-] | nombre de satellites dans chaque plan orbital; |  |  | X [14] |  | X [15] |  |  |  |  | A.4.b [N-] |  |
| MOD |  | A.4.b. [N]2 | la période; [18] |  |  | X |  | X |  |  |  |  | A.4.b. [N]2 |  |
| MOD |  | A.4.b.[N]3-[] | l'altitude (km) de l'apogéede la station spatiale; [18] |  |  | X |  | X |  |  |  |  | A.4.b.[N] 3-[] |  |
| MOD |  | A.4.b.[N]3-[] | l'altitude (km) du périgée de la station spatiale; [18] |  |  | X |  | X |  |  |  |  | A.4.b.[N] 3-[] |  |
| SUP |  |  | [11] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MOD |  | A.4.b.5 | Si la ou les stations fonctionnent dans une bande de fréquences soumise aux dispositions du numéro 9.11A, 9.12 ou 9.12A: fournir les éléments de données ci-dessous pour caractériser correctement les statistiques orbitales du système à satellites non géostationnaires: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.4.b.5 |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOC |  | A.4.b.5j | ascension droite du noeud ascendant pour le j-ème plan orbital, mesuré dans le sens inverse des aiguilles d'une montre dans le plan de l'équateur à partir de la direction de l'équinoxe de printemps vers le point où le satellite croise, dans le sens sud vers nord, le plan de l'équateur (0°  j  360°); |  |  |  |  | X |  |  |  |  | A.4.b.5j |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOC |  | A.4.b.5i | angle de phase initial du ième satellite dans son plan orbital au temps de référence t  0, mesuré à partir du point du noeud ascendant (0°  i  360°); |  |  |  |  | X |  |  |  |  | A.4.b.5i |  |
| SUP |  |  | [11] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP |  |  | [11] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOC |  | A.4.b.5p | argument du périgée, mesuré dans le plan orbital, dans la direction du mouvement, du noeud ascendant vers le périgée (0°  p  360°). |  |  |  |  | X |  |  |  |  | A.4.b.5p |  |
| MOD |  | A.4.b.6 | Si les stations fonctionnent dans une bande de fréquences assujettie au numéro 22.5C, 22.5D ou 22.5F, fournir les éléments de données suivants pour caractériser correctement l'exploitation orbitale du système à satellites non géostationnaires: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.4.b.6 |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOC |  | A.4.b.6.a | pour chaque gamme de latitudes, fournir: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.4.b.6.a |  |
| MOD |  | A.4.b.6.a -[] | le nombre maximal de satellites non géostationnaires émettant sur des fréquences se chevauchant vers un point donné; |  |  |  |  | X [72] |  |  |  |  | A.4.b.6.a -[] |  |
| MOD |  | A.4.b.6.a -[] | début de la gamme de latitudes associée; |  |  |  |  | X [72] |  |  |  |  | A.4.b.6.a -[] |  |
| MOD |  | A.4.b.6.a -[] | fin de la gamme de latitudes associée; |  |  |  |  | X [72] |  |  |  |  | A.4.b.6.a -[] |  |
| MOD |  | A.4.b.6.b | l'altitude minimale de la station spatiale au-dessus de la surface de la Terre à laquelle n'importe quel satellite émettra; |  |  |  |  | X [72] |  |  |  |  | A.4.b.6.b |  |
| MOD |  | A.4.b.6.c | un indicateur précisant si la station spatiale utilise le maintien en position pour conserver une trajectoire répétitive au sol; |  |  |  |  | X [72] |  |  |  |  | A.4.b.6.c |  |
| MOD |  | A.4.b.6.d | si la station spatiale utilise le maintien en position pour conserver une trajectoire répétitive au sol; le temps en secondes nécessaire pour que la constellation revienne à sa position de départ, c'est-à-dire pour que tous les satellites se trouvent au même emplacement par rapport à la Terre et par rapport à chacun d'eux; |  |  |  |  | + [72] |  |  |  |  | A.4.b.6.d |  |
| MOD |  | A.4.b.6.e | un indicateur déterminant si la station spatiale doit être modélisée avec une vitesse de précession spécifique du nœud ascendant de l'orbite au lieu du terme J2; |  |  |  |  | X [72] |  |  |  |  | A.4.b.6.e |  |
| MOD |  | A.4.b.6.f | la vitesse de précession exprimée en degrés/jour, mesurée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre dans le plan de l'équateur si la station spatiale doit être modélisée avec une vitesse de précession spécifique du nœud ascendant de l'orbite au lieu du terme J2; |  |  |  |  | + [72] |  |  |  |  | A.4.b.6.f |  |
| MOD |  | A.4.b.6.g | la longitude du nœud ascendant (j ) pour le j-ème plan orbital, mesuré dans le sens inverse des aiguilles d'une montre dans le plan de l'équateur à partir du méridien de Greenwich vers le point où l'orbite du satellite croise, dans le sens sud-nord, le plan de l'équateur (0  j  360 Note – Pour l'évaluation de la puissance surfacique équivalente, il faut utiliser une référence à un point sur la Terre et il est préférable d'utiliser la «longitude du nœud ascendant». Tous les satellites de la constellation doivent utiliser le même temps de référence. |  |  |  |  | X [72] |  |  |  |  | A.4.b.6.g |  |
| MOD |  | A.4.b.6.h -[] | la date (jour:mois:année) où le satellite se trouve au point défini par j (Note sous A.4.b.6.g). |  |  |  |  | X [72] |  |  |  |  | A.4.b.6.h -[] |  |
| MOD |  | A.4.b.6.h -[] | l'instant (heures:minutes) où le satellite se trouve au point défini par j (Note sous A.4.b.6.g)–. |  |  |  |  | X [72] |  |  |  |  | A.4.b.6.h -[] |  |
| MOD |  | A.4.b.6.i | la tolérance longitudinale du nœud ascendant. |  |  |  |  | X [72] |  |  |  |  | A.4.b.6.i |  |
| MOD |  | A.4.b.7 | Si les stations sont exploitées dans une bande de fréquences assujettie aux numéros 22.5C, 22.5D ou 22.5F, fournir les éléments de données ci-après pour caractériser correctement la qualité de fonctionnement du système à satellites non géostationnaires: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.4.b.7 |  |
| MOD |  | A.4.b.7.a | le nombre maximal de satellites non géostationnaires recevant simultanément sur des fréquences se chevauchant des signaux en provenance des stations terriennes associées dans une cellule donnée; |  |  |  |  | X [72] |  |  |  |  | A.4.b.7.a |  |
| MOD |  | A.4.b.7.b | le nombre moyen de stations terriennes associées fonctionnant sur des fréquences se chevauchant par kilomètre carré à l'intérieur d'une cellule; |  |  |  |  | X [72] |  |  |  |  | A.4.b.7.b |  |
| MOD |  | A.4.b.7.c | la distance moyenne (en km) entre les cellules cofréquence. |  |  |  |  | X [72] |  |  |  |  | A.4.b.7.c |  |
| NOC |  | A.4.b.7.d | pour la zone d'exclusion autour de l'orbite des satellites géostationnaires, indiquer: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.4.b.7.d |  |
| MOD |  | A.4.b.7.d -[] | le type de zone (basée sur l'angle topocentrique, angle vu du satellite ou autre méthode pour déterminer la zone d'exclusion); |  |  |  |  | X [72] |  |  |  |  | A.4.b.7.d -[] |  |
| MOD |  | A.4.b.7.d -[] | la largeur de la zone en degrés dans le cas d'un angle topocentrique ou d'un angle vu depuis le satellite. |  |  |  |  | X +[72] |  |  |  |  | A.4.b.7.d -[] |  |
| ADD |  | A.4.b.7.d -[δ] | Dans le cas d'utilisation d'une autre méthode pour déterminer la zone d'exclusion, description détaillée du mécanisme d'évitement. |  |  |  |  | + |  |  |  |  | A.4.b.7.d -[δ] |  |
| ADD |  | [A.4.c.H] | Dans le cas d'une station terrienne. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [A.4.c.H] |  |
| MOD |  | A.4.c-[] | l'identité de la (des) station(s) spatiale(s) associée(s) avec laquelle (lesquelles) la communication doit être établie. |  |  |  |  |  | X |  |  |  | A.4.c-[] |  |
| MOD |  | A.4.c-[] | si la communication doit être établie avec une station spatiale géostationnaire, sa position orbitale. |  |  |  |  |  | + |  |  |  | A.4.c-[] |  |
| NOC |  | A.5 | Coordination |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.5 |  |
| MOD |  | [A.5-] | Le symbole de pays de toute administration avec laquelle la procédure de coordination a été appliquée avec succès. Nécessaire uniquement pour la notification. |  |  |  | + | + | X +1[23] |  |  |  | [A.5.] |  |
| MOD |  | [A.5. ] | Le symbole de toute administration avec laquelle la coordination a été recherchée, mais n'est pas terminée. |  |  |  | O | O | O |  |  |  | [A.5. ] |  |
| ADD |  | [A.5-γ] | Le numéro de disposition au titre de laquelle la coordination a été recherchée ou menée à bien si l'élément de données [A.5.  ou A.5. ] a été fourni. |  |  |  | + | + | +1[23] |  |  |  | [A.5-γ] |  |
| NOC |  | A.6 | Accords |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.6 |  |
| MOD |  | A.6 | S'il y a lieu, le symbole de pays de toute administration ou de l'administration représentant un groupe d'administrations avec laquelle un accord a été conclu, y compris, pour dépasser les limites spécifiées dans le présent Règlement. |  |  |  | + | + | +1[23] | + | + | + | A.6 |  |
| MOD |  | A.6 | S'il y a lieu, le symbole de pays de toute organisation intergouvernementale ou de l'administration représentant un groupe d'administrations avec laquelle un accord a été conclu, y compris, pour dépasser les limites spécifiées dans le présent Règlement. |  |  |  | + | + | +1[23] | + | + | + | A.6 |  |
| ADD |  | [A.6-] | Si un accord a été atteint, fournir le code de la disposition concernée. |  |  |  | + | + | +1[23] | + | + | + | [A.6-] |  |
| MOD |  | A.7 | Caractéristiques de l'emplacement de la station terrienne spécifique ou de la station de radioastronomie |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.7 |  |
| SUP* |  | A.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.7 |  |
| MOD |  | A.7.a.1 | angle d'élévation de l'horizon, en degrés, pour chaque azimut autour de la station terrienne; |  |  |  |  |  | +1[23] |  | [17] |  | A.7.a.1 |  |
| NOC |  | A.7.a.2 | distance en kilomètres de la station terrienne à l'horizon pour chaque azimut autour de la station terrienne; |  |  |  |  |  | O |  |  |  | A.7.a.2 |  |
| MOD | B.6 | A.7.b | l'angle d'élévation minimal prévu de la direction du gain maximal de l'antenne, en degrés, par rapport au plan horizontal. Pour une station terrienne, l'angle d'élévation minimal est uniquement exigé pour une exploitation vers des satellites géostationnaires et devrait tenir dûment compte d'un fonctionnement éventuel sur orbite inclinée de la station spatiale géostationnaire associée. |  |  |  |  |  | X +1[23] |  | [17] |  | A.7.b | X |
| ADD* | B.6 | [A.7.b-] | l'angle d'élévation maximal prévu de l'antenne dans la direction du gain maximal en degrés par rapport au plan horizontal; |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [A.7.b-] | X |
| MOD | B.6 | A.7.c-[] | l'azimut de départ de la gamme d'angles, en degrés, à partir du Nord vrai dans le sens des aiguilles d'une montre, entre lesquelles l'azimut de la direction du gain maximal de l'antenne peut varier pendant l'exploitation. Pour une station terrienne, l'azimut de départ est uniquement exigé pour une exploitation vers des satellites géostationnaires et devrait tenir dûment compte d'un fonctionnement éventuel sur orbite inclinée de la station spatiale géostationnaire associée. |  |  |  |  |  | X +1[23] |  |  |  | A.7.c-[] | X |
| MOD | B.6 | A.7.c-[] | l'azimut de fin de la gamme d'angles, en degrés, à partir du Nord vrai dans le sens des aiguilles d'une montre, entre lesquelles l'azimut de la direction du gain maximal de l'antenne peut varier pendant l'exploitation. Pour une station terrienne, l'azimut de fin est uniquement exigé pour une exploitation vers des satellites géostationnaires et devrait tenir dûment compte d'un fonctionnement éventuel sur orbite inclinée de la station spatiale géostationnaire associée. |  |  |  |  |  | X +1[23] |  |  |  | A.7.c-[] | X |
| MOD |  | A.7.d | l'altitude (en mètres) de l'antenne au-dessus du niveau moyen de la mer. |  |  |  |  |  | X +1[23] |  | [17] |  | A.7.d |  |
| MOD |  | A.7.e | l'angle d'élévation minimal de la direction du gain maximal de l'antenne, en degrés, par rapport au plan horizontal pour chaque azimut autour de la station terrienne qui fonctionne avec des stations spatiales non géostationnaires. |  |  |  |  |  | + |  |  |  | A.7.e |  |
| SUP |  |  | [20] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOC |  | A.10 | Schémas de zone de coordination de station terrienne |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.10 |  |
| MOD |  | A.10 | Les schémas doivent être établis à l'échelle convenable et indiquer, pour l'émission et la réception, l'emplacement de la station terrienne et de ses zones de coordination associées, ou la zone de coordination correspondant à la zone de service dans laquelle il est prévu d'exploiter la station terrienne mobile. Les schémas de zone de coordination de station terrienne sont uniquement exigés pour la notification. |  |  |  |  |  | + |  |  |  | A.10 |  |
| ADD |  | [A.11.H] | Horaire normal de fonctionnement |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [A.11.H.1] |  |
| ADD Align |  | A.11 | Heure de départ TU [30] |  |  |  |  |  |  | X | X |  | A.11 |  |
| ADD Align |  | A.11 | Heure de fin TU [30] |  |  |  |  |  |  | X | X |  | A.11 |  |
| MOD |  | A.12 | Gamme de régulation automatique de gain, exprimée en dB |  |  |  |  |  |  |  | X |  | A.12 |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MOD |  | A.13 | Selon le cas, référence à la section spéciale de la Circulaire internationale d'information sur les fréquences du Bureau (BR IFIC) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.13 |  |
| NOC |  | A.13.a | fournissant les renseignements au titre des Sections spéciales pour la publication anticipée, requis conformément au numéro 9.1; |  |  |  | X | X | X |  |  |  | A.13a |  |
| MOD |  | A.13.b | fournissant les renseignements pertinents au titre des Sections spéciales concernant la coordination, requis conformément au numéro 9.6 (voir Préface). Dans le cas de la notification d'une station terrienne, la référence à la Section spéciale relative au réseau à satellite doit être fournie. Dans le cas de la notification d'une station terrienne coordonnée au titre du numéro 9.7A, le numéro de la Section spéciale concernant la coordination de cette station terrienne doit être fournie; |  |  |  | X | + | + [38] |  |  |  | A.13.b |  |
| SUP |  | A.13.c |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.13.c |  |
| SUP |  | A.13.d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.13.d |  |
| SUP |  | A.13.e |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.13.e |  |
| SUP |  | A.13.f |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.13.f |  |
| SUP |  | A.13.g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.13.g |  |
| MOD |  | A.13.h | fournissant, s'il y a lieu, les renseignements au titre des Sections spéciales requis conformément à l'Article 6 de l'Appendice 30B. |  |  |  |  | [22] | +[36] |  |  | +[80] | A.13.h |  |
| ADD |  | [A.13.h-] | fournissant, s'il y a lieu, les renseignements au titre des Sections spéciales requis conformément à l'Article 4 de l'Appendice 30. [84] |  |  |  |  |  |  | + |  |  | [A.13.h-] |  |
| ADD |  | [A.13.h-] | fournissant, s'il y a lieu, les renseignements au titre des Sections spéciales requis conformément à l'Article 4 de l'Appendice 30A [84] |  |  |  |  |  |  |  | + |  | [A.13.h-] |  |
| MOD |  | A.14 | Gabarits spectraux: pour des stations fonctionnant dans une bande de fréquences asujettie aux numéros 22.5C, 22.5D ou 22.5F:/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.14 |  |
| SUP* |  | A.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.14 |  |
| NOC |  | A.14.a | pour chaque gabarit de p.i.r.e. utilisé par la station spatiale non géostationnaire, indiquer: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.14.a |  |
| SUP |  | A.14.a |  |  |  |  |  | [65] |  |  |  |  | A.14.a |  |
| (MOD) |  | A.14.a-[] | le code d'identification de gabarit; |  |  |  |  | X |  |  |  |  | A.14.a-[] |  |
| (MOD) |  | A.14.a-[] | le diagramme de gabarit défini en termes de puissance dans la largeur de bande de référence pour une série d'angles hors axe par rapport à un point de référence spécifié; |  |  |  |  | X |  |  |  |  | A.14.a-[] |  |
| NOC |  | A.14.a | la fréquence la plus basse pour laquelle le gabarit est valable; |  |  |  |  | X |  |  |  |  | A.14.a |  |
| NOC |  | A.14.a | la fréquence la plus élevée pour laquelle le gabarit est valable. |  |  |  |  | X |  |  |  |  | A.14.a |  |
| NOC |  | A.14.b | pour chaque gabarit de p.i.r.e. de station terrienne associée, fournir: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.14.b |  |
| SUP |  | A.14.b |  |  |  |  |  | [65] |  |  |  |  | A.14.b |  |
| (MOD) |  | A.14.b-[] | le code d'identification de gabarit; |  |  |  |  | X |  |  |  |  | A.14.b-[] |  |
| (MOD) |  | A.14.b-[] | le diagramme de gabarit défini en termes de puissance dans la largeur de bande de référence pour une série d'angles hors axe par rapport à un point de référence spécifié; |  |  |  |  | X |  |  |  |  | A.14.b-[] |  |
| (MOD) |  | A.14.b-[] | la fréquence la plus basse pour laquelle le gabarit est valable; |  |  |  |  | X |  |  |  |  | A.14.b-[] |  |
| (MOD) |  | A.14.b-[] | la fréquence la plus élevée pour laquelle le gabarit est valable; |  |  |  |  | X |  |  |  |  | A.14.b-[] |  |
| (MOD) |  | A.14.b-[] | l'angle d'élévation minimal auquel toute station terrienne associée peut émettre vers un satellite non géostationnaire; |  |  |  |  | X |  |  |  |  | A.14.b-[] |  |
| (MOD) |  | A.14.b-[] | l'espacement angulaire minimal entre l'arc de l'orbite des satellites géostationnaires et l'axe du faisceau principal de la station terrienne associée où la station terrienne associée peut émettre vers un satellite non géostationnaire. |  |  |  |  | X |  |  |  |  | A.14.b-[] |  |
| MOD |  | A.14.c | pour chaque gabarit de densité de puissance surfacique utilisé par la station spatiale non géostationnaire, indiquer (Note – Le gabarit de puissance surfacique de la station spatiale est défini par la puissance surfacique maximale produite par toute station spatiale du système à satellites non géostationnaires brouilleur vudepuis un point quelconque de la surface de la Terre): |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.14.c |  |
| (MOD) |  | A.14.c-[] | le type de gabarit; |  |  |  |  | X |  |  |  |  | A.14.c-[] |  |
| (MOD) |  | A.14.c-[] | le code d'identification du gabarit; |  |  |  |  | X |  |  |  |  | A.14.c-[] |  |
| (MOD) |  | A.14.c-[] | le diagramme de gabarit de la puissance surfacique définie en trois dimensions; |  |  |  |  | X |  |  |  |  | A.14.c-[] |  |
| (MOD) |  | A.14.c-[] | la fréquence la plus basse pour laquelle le gabarit est valable; |  |  |  |  | X |  |  |  |  | A.14.c-[] |  |
| (MOD) |  | A.14.c-[] | la fréquence la plus élevée pour laquelle le gabarit est valable. |  |  |  |  | X |  |  |  |  | A.14.c-[] |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOC |  | A.15 | Engagement concernant la conformité aux limites opérationnelles additionnelles de epfd |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.15 |  |
| NOC |  | A.15 | En ce qui concerne les systèmes à satellites non géostationnaires fonctionnant dans le service fixe par satellite dans les bandes 10,7-11,7 GHz (dans toutes les Régions), 11,7-12,2 GHz (Région 2), 12,2-12,5 GHz (Région 3) et 12,5-12,75 GHz (Régions 1 et 3), les administrations s'engagent à respecter les limites opérationnelles additionnelles de epfd prescrites dans le Tableau 22-4A1 au titre du numéro 22.5I pour le système notifié. |  |  |  |  | + |  |  |  |  | A.15 |  |
| NOC |  | A.16 | Engagement concernant la conformité aux limitations de puissance hors axe |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.16 |  |
| MOD |  | A.16 | En ce qui concerne les stations terriennes associées fonctionnant avec un réseau à satellite géostationnaire du service fixe par satellite, les administrations s'engagent à respecter les limitations de puissance hors axe prescrites aux numéros 22.26 à 22.28 ou 22.32 (selon le cas), conformément aux conditions prévues aux numéros 22.30, 22.31 et 22.34 à 22.39, lorsque ces stations terriennes sont assujetties à ces limitations de puissance. |  |  |  | + |  |  |  |  |  | A.16 |  |
| NOC |  | A.17 | Respect des limites de puissance surfacique cumulative |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.17 |  |
| ADD |  | [A.17.a.H] | Pour les systèmes à satellites fonctionnant dans le service de radionavigation par satellite dans la bande 5 010-5 030 MHz, indiquer: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [A.17.a.H] |  |
| MOD |  | A.17.a-[] | -puissance surfacique cumulative calculée produite à la surface de la Terre par toutes les stations spatiales d'un système du service de radionavigation par satellite dans la bande 5 030-5 150 MHz dans une largeur de bande de 150 kHz comme indiqué au numéro 5.443B. |  |  |  | X | X |  |  |  |  | A.17.a-[] |  |
| MOD |  | A.17.a-[] | -puissance surfacique cumulative calculée produite à la surface de la Terre- par tout réseau à satellite géostationnaire du service de radionavigation par satellite fonctionnant dans la bande 4 990-5 000 MHz dans une largeur de bande de 10 MHz comme indiquédécide 1 de la Résolution [COM5/1] (CMR-03). |  |  |  | X |  |  |  |  |  | A.17.a-[] |  |
| MOD |  | A.17.b | En ce qui concerne les systèmes à satellites non géostationnairesfonctionnant dans le service fixe par satellite et le service de radiodiffusion par satellite dans la bande 41,5-42,5 GHz, ou pour une station spatiale non géostationnaire fonctionnant dans le service fixe par satellite ou dans le service de radiodiffusion par satellite dans la bande 42-42,5 GHz, puissance surfacique cumulative calculée, dans une largeur de bande de 1 MHz, produite au site d'une station de radioastronomie pendant plus de 2% du temps dans les bandes 42,5-43,5 GHz, comme indiqué au numéro 5.551G. |  |  |  | +[62] | + |  |  |  |  | A.17.b |  |
| MOD |  | A.17.c | En ce qui concerne les systèmes à satellites fonctionnant dans le service de radionavigation par satellite dans la bande 1 164-1 215 MHz, puissance surfacique cumulative calculée produite par toutes les stations spatiales dans tous les systèmes de radionavigation par satellite comme défini au numéro 5.328A |  |  |  | + [1] | + |  |  |  |  | A.17.c |  |
| NOC |  | A.17.d | En ce qui concerne les systèmes à satellites non géostationnaires fonctionnant dans le service fixe par satellite (liaisons de connexion) dans la bande 15,43-15,63 GHz (espace vers Terre), puissance surfacique cumulative produite à la surface de la Terre dans la bande 15,35-15,4 GHz, définie au numéro 5.511A. |  |  |  |  | + |  |  |  |  | A.17.d |  |
| ADD |  | A.18 | Conformité aux limites de puissance surfacique équivalente (epfd) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ADD |  | A.18.a | En ce qui concerne les systèmes à satellites non géostationnaires fonctionnant dans le service de radionavigation par satellite dans la bande 5 010-5 030 MHz, la puissance surfacique équivalente rayonnée à la surface de la Terre par toutes les stations spatiales d'un système du service de radionavigation par satellite dans la bande 4 990-5 000 MHz, dans une largeur de bande de 10 MHz, comme indiqué au décide 2 de la Résolution [COM5/1] (CMR-03). |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |

MOD B  –  Caractéristiques à fournir pour chaque faisceau de l'antenne du satellite, pour chaque antenne de la station terrienne 
ou de la station de radioastronomie     (CMR-03)

| Ligne d'en-tête temporaire |  | 1A | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOD | Colonne temporaire identifiant la disposition concernée | Points de l’appendice | Description des données | Publication anticipée d'un réseau à satellite géostationnaire | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire non soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 | Notif. ou coordin. d'un réseau à sat. OSG (y compris les fonctions d'exploit. spatiale au titre de l'Art. 2A des App. 30 et 30A) [75] | Notification ou coordination d'un réseau à satellite non géostationnaire | Notification ou coordination d'une station terrienne (y compris notification au titre des Appendices 30A et 30B) [76] | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite du service de radiodiffusion par satellite au titre de l'Appendice 30 (Articles 4 et 5) [77] | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite assurant les liaisons de connexion au titre de l'Appendice 30A (Articles 4 et 5) [78] | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite du service fixe par satellite au titre de l'Appendice 30B (Articles 6 et 8) [75] | Points de l'Appendice | Radioastronomie |
| MOD |  | B.1[..1] | Désignation du faisceau de l'antenne du satellite. Pour les stations terriennes, désignation du faisceau de l'antenne du satellite de la station spatiale associée. |  |  | X | X | X | X | X | X | X | B.1[.] |  |
| ADD |  | [B.1.] | Indiquer si le faisceau d'antenne (dans [B.1.α]) est fixe ou orientable/reconfigurable [85] |  |  | X | X | X |  | X | X | X | [B.1.] |  |
| MOD |  | B.2 | Indicateur d'émission/de réception pour le faisceau de la station spatiale ou de la station spatiale associée | X [66] | X [66] | X | X | X | +1[23] |  |  | X | B.2 |  |
| MOD |  | B.3 | Caractéristiques de l'antenne de la station spatiale |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B.3 |  |
| MOD |  | B.3.a | Pour chaque antenne de la station spatiale: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MOD | B.3.b B.3.b.1 B.3.b.2 B.3.g.1 B.3.g.5 B.4.a | B.3.a.1 | le gain isotrope copolaire maximal (dBi). Lorsqu'un faisceau orientable (voir le numéro 1.191) est utilisé, si la zone de visée équivalente (voir le numéro 1.175) est identique à la zone de service mondiale, seulement le gain maximal d'antenne (dBi) s'applique à tous les points de la surface visible de la Terre; |  |  | X | X | X |  | X | X | X | B.3.a.1 |  |
| ADD* | B.3.g.1 | [B.3.a.1-] | dans le cas de faisceaux non elliptiques uniquement, le gain isotrope contrapolaire maximal de l'antenne (dBi). |  |  |  |  |  |  | + | + | [21] | [B.3.a.1-] |  |
| ADD |  | [B.3.a.2.H] | Contours de gain d'antenne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MOD | B.3.b B.3.b.2 B.3.g.5 B.3.c | B.3.a.2 | les contours de gain copolaire de l'antenne tracés sur une carte de la surface terrestre, de préférence dans une projection radiale à partir du satellite et sur un plan perpendiculaire à l'axe joignant le centre de la Terre au satellite. Les contours de gain d'antenne de la station spatiale doivent être tracés comme des courbes d'égale valeur du gain isotrope au moins pour – 2, – 4, – 6, – 10 et – 20 dB et ainsi de suite de 10 dB en 10 dB, si nécessaire, par rapport au gain d'antenne maximal, lorsque l'un quelconque de ces contours est situé en totalité ou en partie n'importe où dans les limites de visibilité de la Terre à partir du satellite géostationnaire donné. Chaque fois que possible, les contours de gain de l'antenne de la station spatiale devraient également être indiqués sous forme numérique (par exemple, une équation ou un tableau). Dans le cas d'un faisceau orientable (voir le numéro 1.191), si la zone de visée équivalente (voir le numéro 1.175) est inférieure à la zone de service mondiale, les contours sont le résultat du déplacement du point de visée du faisceau orientable le long de la limite définie par la zone de visée effective et doivent être indiqués comme décrit ci-dessus mais doit également inclure l'isocourbe de gain relatif 0dB. Le contour de gain d'antenne doit inclure de l'excursion d'inclinaison nominale, la tolérance longitudinale et la précision de pointage de l'antenne nominales. [27] Dans le cas des Appendices 30, 30A et 30B, seulement requis pour les faisceaux non elliptiques. |  |  |  | X |  |  | + | + | + | B.3.a.2 |  |
| ADD* | B.3.g.5 B.3.c | [B.3.a.2-α] | Dans le cas de faisceaux non elliptiques, les contours de gain contrapolaire doivent être fournis comme indiqué au § B.3.a.2 |  |  |  |  |  |  | + | + | [69] | [B.3.a.2-α] |  |
| ADD |  | [B.3.a.3H] | Diagramme de rayonnement d'antenne. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [B.3.a.3H] |  |
| ADD* | B.3.e B.3.g.4 B.4.a B.4.b | [B.3.a.3-β] | le diagramme de rayonnement copolaire de l'antenne. Dans le cas de: – stations spatiales non géostationnaires; – stations spatiales géostationnaires ou non géostationnaires lorsque le faisceau du rayonnement de l'antenne est dirigé vers un autre satellite; – faisceaux d'antenne elliptiques pour les Appendices 30, 30A et 30B; |  |  | X | + | X |  | + | + | + | [B.3.a.3-β] |  |
| ADD* | B.3.g.4 | [B.3.a.3-γ] | Dans le cas de faisceaux elliptiques, le diagramme de rayonnement contrapolaire de l'antenne. |  |  |  |  |  |  | + | + | [69] | [B.3.a. 3-γ] |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP* |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MOD |  | B.3.d | Précision de pointage de l'antenne. Dans le cas des Appendices 30, 30A et 30B seulement requis pour les faisceaux elliptiques. |  |  |  | X |  |  | + | + | + | B.3.d |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MOD | B.3.g.5 | B.3.f | Le gain de l'antenne dans la direction des parties de l'orbite des satellites géostationnaires qui ne sont pas occultées par la Terre si la station spatiale fonctionne dans une bande attribuée dans le sens Terre vers espace et dans le sens espace vers Terre. |  |  |  | + |  |  |  | + |  | B.3.f |  |
| NOC |  | B.3.g | Dans le cas d'une station spatiale dont la notification est soumise conformément à l'Appendice 30, à l'Appendice 30A ou à l'Appendice 30B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B.3.g |  |
| ADD* | B.3.g.4 B.3.g.5 | [B.3.g-α] | La ligne ou le point de visée du faisceau d'antenne (longitude et latitude. |  |  |  |  |  |  | X | X | X | [B.3.g-α] |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP |  |  | [52] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP |  |  | [52] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP |  |  | [52] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP |  |  | [52] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP |  |  | [52] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP* |  |  | [52] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOC |  | B.3.g.4 | pour les faisceaux elliptiques: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B.3.g.4 |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (MOD) |  | B.3.g.4-[] | précision de rotation en degrés; |  |  |  |  |  |  | X | X | X | B.3.g.4-[] |  |
| (MOD) |  | B.3.g.4-[] | orientation du grand axe en degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre par rapport à l'équateur; |  |  |  |  |  |  | X | X |  | B.3.g.4-[] |  |
| (MOD) |  | B.3.g.4-[] | grand axe en degrés à l'ouverture à mi-puissance du faisceau; |  |  |  |  |  |  | X | X |  | B.3.g.4-[] |  |
| (MOD) |  | B.3.g.4-[] | petit axe en degrés à l'ouverture à mi-puissance du faisceau; |  |  |  |  |  |  | X | X | X9 | B.3.g.4-[] |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP* |  |  | - |  |  |  |  |  |  | [70] |  |  |  |  |
| NOC |  | B.4 | Caractéristiques additionnelles pour l'antenne de la station spatiale placée à bord d'un satellite non géostationnaire |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B.4 |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ADD |  | B.4-[α] | Le numéro de chaque plan orbital dans lequel les caractéristiques de l'antenne de la station spatiale sont utilisées [16] |  |  | X |  | X |  |  |  |  | B.4-[α] |  |
| ADD |  | B.4-[] | Le numéro de référence de chaque satellite pour le plan orbital spécifié, sur lequel les caractéristiques de l'antenne de la station spatiale sont utilisées; si les caractéristiques de l'antenne d'une station spatiale ne sont pas communes à chacun des satellites du plan orbital spécifié [16] |  |  | + |  | + |  |  |  |  | B.4-[] |  |
| MOD |  | B.4.b | Dans le cas d'une station spatiale soumise conformément aux dispositions du numéro 9.11A, 9.12 OU 9.12A: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B.4.b |  |
| ADD |  | [B.4.b-H] | Angle d'orientation des faisceaux d'antennes d'émission et de réception de satellites |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MOD |  | B.4.b-[] | Angle «alpha» en degrés; |  |  | [32] |  | X |  |  |  |  | B.4.b-[] |  |
| MOD |  | B.4.b-[] | Angle «beta» en degrés; |  |  | [32] |  | X |  |  |  |  | B.4.b-[] |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MOD |  | B.4.b-[] | Le gain d'antenne de satellite G(e) en fonction de l'angle d'élévation (e) en un point fixe sur la Terre; |  |  | [32] |  | X |  |  |  |  | B.4.b-[] |  |
| MOD |  | B.4.b-[] | L'affaiblissement géométrique en fonction de l'angle d'élévation (à déterminer par des formules ou à indiquer sous forme graphique); |  |  | [32] |  | X |  |  |  |  | B.4.b-[] |  |
| ADD |  | [B.4.b.H2] | Pour chaque faisceau fournir: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [B.4.b.H2] |  |
| MOD |  | B.4.b-[] | valeur de crête maximale de la p.i.r.e./4 kHz ; |  |  | [32] |  | X |  |  |  |  | B.4.b-[] |  |
| MOD |  | B.4.b-[] | valeur de crête moyenne de la p.i.r.e./4 kHz ; |  |  | [32] |  | X |  |  |  |  | B.4.b-[] |  |
| MOD |  | B.4.b-[] | valeur de crête maximale de la p.i.r.e./1 MHz; |  |  | [32] |  | X |  |  |  |  | B.4.b-[] |  |
| MOD |  | B.4.b-[] | valeur de crête moyenne de la p.i.r.e./1 MHz; |  |  | [32] |  | X |  |  |  |  | B.4.b-[] |  |
| MOD |  | B.4.b-[] | pour le service fixe par satellite (espace vers Terre) dans la bande 6 700-7 075 MHz, la valeur de crête calculée de la puissance surfacique produite dans un angle de  5° d'inclinaison de l'orbite des satellites géostationnaires. |  |  | [32] |  | + |  |  |  |  | B.4.b-[] |  |
| NOC |  | B.5 | Caractéristiques de l'antenne de la station terrienne |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B.5 |  |
| NOC |  | B.5.a | Le gain isotrope (dBi) de l'antenne dans la direction du rayonnement maximal (voir le numéro 1.160). |  |  |  |  |  | X |  |  |  | B.5.a |  |
| MOD |  | B.5.b | L'ouverture à mi-puissance du faisceau en degrés. |  |  |  |  |  | X +1[23] |  |  |  | B.5.b |  |
| MOD |  | B.5.c | Soit le diagramme de rayonnement mesuré de l'antenne soit le diagramme de rayonnement de référence à utiliser pour la coordination. Pour la coordination au titre du numéro 9.7A, fournir le diagramme de rayonnement de référence. |  |  |  |  |  | X [53] |  |  |  | B.5.c |  |
| NOC |  | B.6 | Caractéristiques de l'antenne de la station de radioastronomie |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B.6 |  |
| MOD |  | [B.6] | Le type d'antenne (voir la Préface). |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B.6 | X |
| MOD |  | [B.6] | Les dimensions de l'antenne (voir la Préface) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B.6 | X |
| MOD |  | [B.6] | La zone équivalente de l'antenne (voir la Préface) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B.6 | X |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

MOD C  –  Caractéristiques à fournir pour chaque groupe d'assignations de fréquence dans le cas d'un faisceau d'antenne de satellite
ou d'une antenne de station terrienne ou d'une antenne de station de radioastronomie     (CMR-03)

| Ligne d'en-tête temporaire |  | 1A | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOD | Colonne temporaire identifiant la disposition concernée | Points de l’appendice | Description des données | Publication anticipée d'un réseau à satellite géostationnaire | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire non soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 | Notif. ou coordin. d'un réseau à sat. OSG (y compris les fonctions d'exploit. spatiale au titre de l'Art. 2A des App. 30 et 30A) [75] | Notification ou coordination d'un réseau à satellite non géostationnaire | Notification ou coordination d'une station terrienne (y compris notifications au titre des Appendices 30A et 30B) [76] | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellitedu service de radiodiffusion par satellite au titre de l'Appendice 30 (Articles 4 et 5) [77] | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite assurantles liaisons de connexion au titre del'Appendice 30A (Articles 4 et 5) [78] | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite du service fixe par satellite au titre de l'Appendice 30B (Articles 6 et 8) [75] | Points de l'Appendice | Radioastronomie |
| NOC |  | C.1 | Gamme de fréquences |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C.1 |  |
| MOD |  | C.1-[] | Pour chaque zone de service Terre vers espace ou espace vers Terre ou chaque liaison espace-espace, la limite inférieure de la gamme de fréquences dans laquelle les porteuses et la largeur de bande de l'émission seront situées. | X | X | X |  |  |  |  |  | X | C.1-[α] |  |
| MOD |  | C.1-[β] | Pour chaque zone de service Terre vers espace ou espace vers Terre ou chaque liaison espace-espace, la limite supérieure de la gamme de fréquences dans laquelle les porteuses et la largeur de bande de l'émission seront situées. | X | X | X |  |  |  |  |  | X | C.1-[β] |  |
| NOC |  | C.2 | Fréquence(s) assignée(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C.2 |  |
| MOD |  | C.2.a-[α] | La (ou les) fréquence(s) assignée(s), selon la définition du numéro 1.148 en kHz jusqu'à 28 000 kHz inclus, en MHz au-dessus de 28 000 kHz jusqu'à 10 500 MHz-. Dans le cas de l'Appendice 30B, cet élément n'est requis que pour la notification au titre de l'Article 8. Au cas où les caractéristiques fondamentales sont identiques, à l'exception de la fréquence assignée, une liste d'assignations de fréquence peut être fournie. |  |  |  | X | X | X | X | X | + [5] | C.2.a-[α] |  |
| MOD |  | C.2.a-[β] | L-e numéro de canal. |  |  |  |  |  |  | X | X |  | C.2.a-[β] |  |
| NOC |  | C.2.b | Le centre de la bande de fréquences observée, en kHz jusqu'à 28 000 kHz inclus, en MHz au-dessus de 28 000 kHz jusqu'à 10 500 MHz inclus et en GHz au-dessus de 10 500 MHz. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C.2.b | X |
| ADD |  | [C.2.c] | Si l'assignation de fréquence doit être notifiée au titre du numéro 4.4 |  |  | + | + | + | + |  |  |  | [C.2.c] |  |
| NOC |  | C.3 | Bande de fréquences assignée |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C.3 |  |
| MOD |  | C.3.a | La largeur de la bande de fréquences assignée, en kHz (voir le numéro 1.147). Dans le cas de l'Appendice 30B, cet élément n'est requis que pour la notification au titre de l'Article 8. |  |  |  | X | X | X | X [28] | X | + [5] | C.3.a |  |
| NOC |  | C.3.b | La largeur, en kHz, de la bande de fréquences observée par la station. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C.3.b | X |
| NOC |  | C.4 | Classe de la (des) station(s) et nature du service |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C.4 |  |
| MOD |  | C.4 | La classe de la station; on utilisera à cette fin les symboles figurant dans la Préface. | X | X | X | X | X | X | X | X |  | C.4 | X |
| MOD |  | C.4 | La nature du service effectué; on utilisera à cette fin les symboles figurant dans la Préface. | X | X | X | X | X | X |  |  |  | C.4 | X |
|  |  | C5 | Température de bruit du système de réception |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C5 |  |
| MOD |  | C.5.a | La température de bruit, en kelvins, la moins élevée de l'ensemble du système de réception rapportée à la sortie de l'antenne de réception de la station spatiale. |  |  | X | X | X |  |  | X | X | C.5.a |  |
| MOD |  | C.5.b | La température de bruit, en kelvins, la moins élevée de l'ensemble du système de réception rapportée à la sortie de l'antenne de réception de la station terrienne dans des conditions de ciel clair. Cette valeur est à indiquer pour la valeur nominale de l'angle d'élévation dans le cas où la station d'émission associée est placée à bord d'un satellite géostationnaire et, dans les autres cas, pour la valeur minimale de l'angle d'élévation. |  |  |  |  |  | X |  |  |  | C.5.b |  |
| MOD |  | C.5.c | La température de bruit globale, en kelvins, du système de réception rapportée à la sortie de l'antenne de réception. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C.5.c | X |
| NOC |  | C.6 | Polarisation |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C.6 |  |
| MOD |  | C.6-[α] | Le type de polarisation de l'antenne (voir la Préface). Dans le cas d'une polarisation circulaire, cela comprend le sens de la polarisation (voir les numéros 1.154 et 1.155). Dans le cas d'une station spatiale dont la notification est soumise conformément à l'Appendice 30 ou 30A, voir le § 3.2 de l'Annexe 5 de l'Appendice 30. |  |  | X | X | X | +1[23] | X | X |  | C.6-[α] |  |
| MOD |  | C.6-[β] | Dans le cas d'une polarisation rectiligne, indiquer l'angle, en degrés, mesuré dans le sens inverse des aiguilles d'une montre dans le plan normal à l'axe du faisceau à partir du plan équatorial vers le vecteur électrique de l'onde vu du satellite. Dans le cas d'une station spatiale dont la notification est soumise conformément à l'Appendice 30 ou 30A, voir § 3.2 de l'Annexe 5 de l'Appendice 30. |  |  | + | + | + | +1[23] | + | + |  | C.6-[β] |  |
| NOC |  | C.7 | Largeur de bande nécessaire et classe d'émission. Conformément à l'Article 2 et à l'Appendice 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C.7 |  |
| SUP |  | C.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C.7 |  |
| MOD | C7.c C7.c C7.d C7.d | C.7.a-[α] | La largeur de bande nécessaire et la classe d'émission; pour chaque porteuse. Dans le cas de l'Appendice 30B, cet élément n'est requis que pour la notification au titre de l'Article 8. |  |  | O | X | X | X | X | X | + [5] | C.7.a-[α] |  |
| MOD |  | C.7.b-[α] | la fréquence porteuse de l'émission; |  |  | O | C | C | C |  |  |  | C.7.b-[α] |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOC |  | C.8 | Caractéristiques de puissance de l'émission |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C.8 |  |
| ADD |  | [C.8.H] | Pour le cas où des porteuses individuelles peuvent être identifiées, fournir: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [C.8.H] |  |
| MOD |  | C.8.a-[α] | la valeur maximale de la puissance en crête (dBW) fournie à l'entrée de l'antenne pour chaque type de porteuse. [39] |  |  | O [31] [46] | + [46] | + [46] | C [37] |  |  |  | C.8.a-[α] |  |
| MOD |  | C.8.a-[β] | La densité maximale de puissance (dB(W/Hz))2 [], fournie à l'entrée de l'antenne pour chaque type de porteuse. [39] |  |  | + [31] [46] | + [46] | + [46] | O |  |  |  | C.8.a-[β] |  |
| ADD |  | [C.8.b.H] | Pour le cas où il n'y a pas lieu d'identifier des porteuses individuelles, fournir: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [C.8b.H] |  |
| MOD | C.8.b C.8.i | C.8.b-[α] | la puissance totale en crête (dBW) fournie à l'entrée de l'antenne. Pour la coordination ou la notification d'une station terrienne relevant de l'Appendice 30A, les valeurs devront inclure l'étendue maximale du contrôle de puissance. |  |  | O [31] [46] | + [46] | + [46] | +1 [23] [81] | X | X |  | C.8.b-[α] |  |
| MOD | C.8.h C.8.i C.8.j | C.8.b-[β] | la densité maximale de puissance (dB(W/Hz))2 fournie à l'entrée de l'antenne[]. Pour la coordination ou la notification d'une station terrienne relevant de l'Appendice 30A, les valeurs devront inclure l'étendue maximale du contrôle de puissance. |  |  | + [31] [46] | + [46] | + [46] | +1 [23] [81] | X [54] | X+ | X | C.8.b-[β] |  |
| MOD |  | C.8.c-[α] | La valeur minimale de la puissance en crête totale* (dBW), fournie à l'entrée de l'antenne pour chaque type de porteuse. [39] Si cette valeur n'est pas fournie, en expliquer la raison sous [C.8.c-[]]. |  |  | O | + [40] | + [40] | +1[23] [40] |  |  |  | C.8.c-[α] |  |
| MOD |  | C.8.c-[β] | La densité minimale de puissance (dB(W/Hz))3[], fournie à l'entrée de l'antenne pour chaque type de porteuse. [39] Si cette valeur n'est pas fournie, en expliquer la raison sous [C.8.c-[]]. |  |  | O | + [40] | + [40] | +1[23] [40] |  |  |  | C.8.c-[β] |  |
| ADD |  | C.8.c-[δ] | Motif pour l'absence de la valeur minimale de la puissance en crête indiquée au [§ C.8.c-α].[40] |  |  |  | + | + | +[23] |  |  |  | C.8.c-[δ] |  |
| ADD |  | C.8.c-[] | Motif pour l'absence de la valeur de densité minimale de puissance indiquée au [§ C.8.c- β] [40] |  |  |  | + | + | +1[23] |  |  |  | C.8.c-[] |  |
| MOD |  | C.8.d-[α] | Pour une liaison espace vers Terre ou espace-espace, la valeur maximale de la puissance en crête totale (dBW) fournie à l'entrée de l'antenne pour chaque largeur de bande de satellite contiguë. Pour un répéteur de satellite, cela correspond à la puissance en crête nécessaire pour produire la saturation. [64] |  |  |  | + | + |  |  |  |  | C.8.d-[α] |  |
| MOD |  | C.8.d-[β] | Pour une liaison espace vers Terre ou espace-espace, chaque largeur de bande de satellite contiguë. Pour la puissance en crête nécessaire pour produire la saturation du répéteur du satellite, cela correspond à la largeur de bande de chaque répéteur. [64] |  |  |  | + | + |  |  |  |  | C.8.d-[β] |  |
| MOD |  | C.8.e-[α] | Dans le cas d'une liaison espace vers Terre, Terre vers espace ou espace-espace, pour chaque type de porteuse, la plus élevée de l'une des deux valeurs suivantes: le rapport porteuse/bruit (dB) nécessaire pour satisfaire à la qualité de fonctionnement de la liaison dans des conditions de ciel clair ou le rapport porteuse/bruit (dB) nécessaire pour satisfaire aux objectifs à court terme de la liaison, y compris les marges nécessaires |  |  | O | + [40] | + [40] | +1[23] [40] |  |  |  | C.8.e-[α] |  |
| ADD |  | C.8.e-[β] | Motif pour l'absence du rapport porteuse/bruit. [40] |  |  |  | + | + | +1[23] |  |  |  | C.8.e-[β] |  |
| MOD |  | C.8.f-[α] | Dans le cas d'une liaison espace-espace, la (ou les) puissance(s) isotrope(s) rayonnée(s) équivalente(s) nominale(s) de la station spatiale sur l'axe du faisceau. [35] |  |  | + |  |  |  |  |  |  | C.8.f-[α] |  |
| MOD |  | C.8.f-[β] | Dans le cas d'une liaison espace-espace, la (ou les) puissance(s) isotrope(s) rayonnée(s) équivalente(s) nominale(s) (p.i.r.e.) de la station spatiale associée sur l'axe du faisceau. [35] |  |  | + |  |  |  |  |  |  | C.8.f-[β] |  |
| MOD |  | C.8.g-[α] | La puissance globale maximale (dBW) de toutes les porteuses (par répéteur, le cas échéant), fournie à l'entrée de l'antenne de la station terrienne d'émission ou de la station terrienne associée. I Cet élément n'est pas requis pour la coordination d'une station terrienne spécifique au titre des numéros 9.15, 9.17 ou 9.17A. [68] |  |  |  | C | C | C [44] |  |  |  | C.8.g-[α] |  |
| MOD |  | C.8.g-[β] | La largeur de bande totale de toutes les porteuses (par répéteur, le cas échéant), fournie à l'entrée de l'antenne de la station terrienne d'émission ou de la station terrienne associée.. Cet élément n'est pas requis pour la coordination d'une station terrienne spécifique au titre des numéros 9.15, 9.17 ou 9.17A.[68] |  |  |  | C | C | C [44] |  |  |  | C.8.g-[β] |  |
| MOD |  | C.8.g-[γ] | Indiquer si la largeur de bande du répéteur correspond à la largeur de bande totale de toutes les porteuses (par répéteur, le cas échéant), fournie à l'entrée de l'antenne d'émission de la station terrienne ou de la station terrienne associée. Cet élément n'est pas requis pour la coordination d'une station terrienne spécifique au titre des numéros 9.15, 9.17 ou 9.17A. [68] |  |  |  | C | C | C [44] |  |  |  | C.8.g-[γ] |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [82] |  |  |  |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [54] |  |  |  |  |
| MOD | C.8.i C.8.j | C.8.h | La valeur moyenne de la densité de puissance maximale par Hz délivrée à l'entrée de l'antenne (dB(W/Hz)), établie sur la largeur de bande nécessaire. Dans le cas de l'Appendice 30A, ne s'applique qu'à la bande 17,3-18,1 GHz. [71] |  |  |  |  |  |  | X [74] | + | X [55] | C.8.h |  |
| SUP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [82] |  |  |  |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOC |  | C.8.i | Si une régulation de puissance est utilisée, la gamme de régulation de puissance, exprimée en dB, au-dessus de la puissance d'émission indiquée ci-dessus. |  |  |  |  |  |  |  | + |  | C.8.i |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOC |  | C.8.j | la fréquence au-dessous de laquelle se trouveront les signaux dont le rapport valeur de crête/valeur moyenne est inférieur à 5 dB; |  |  |  |  |  |  |  |  | X | C.8.j |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOC |  | C.9 | Renseignements sur les caractéristiques de modulation |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C.9 |  |
| MOD |  | C.9.a | Pour chaque fréquence porteuse, selon la nature du signal modulant la porteuse: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C.9.a |  |
| ADD | C.9.b.1 C.9.c.1 | [C.9.a.α] | Le type de modulation. Dans le cas d'une station spatiale non géostationnaire requis seulement au titre des numéros 9.11A, 9.12 ou 9.12A. |  |  | O | C | + |  | X | X |  |  |  |
| ADD |  | [C.9.a.H1] | Dans le cas d'une porteuse modulée en fréquence d'un multiplex téléphonique à répartition de fréquence et en bande de base (MRF/MF) ou par un signal qui peut être représenté par un signal téléphonique multicanal en bande de base: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MOD |  | C.9.a.1-[α] | la fréquence inférieure de la bande de base; |  |  | O | C | C |  |  |  |  | C.9.a.1 -[α] |  |
| MOD |  | C.9.a.1-[β] | la fréquence supérieure de la bande de base; |  |  | O | C | C |  |  |  |  | C.9.a.1 -[β] |  |
| MOD |  | C.9.a.1-[γ] | l'excursion de fréquence efficace du signal préaccentué pour la tonalité d'essai en fonction de la fréquence de la bande de base; |  |  | O | C | C |  |  |  |  | C.9.a.1 -[γ] |  |
| SUP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ADD |  | [C.9.a.2H] | dans le cas d'une fréquence porteuse modulée par un signal de télévision |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [C.9.a.2H] |  |
| MOD | C.9.b.2 C.9.b.5 | C.9.a.2-[β] | l'excursion de fréquence crête-à-crête du signal préaccentué; |  |  | O | C | C |  | X | X |  | C.9.a.2 -[β] |  |
| MOD | C.9.b.2 | C.9.a.2-[γ] [C.9.b.2] | la caractéristique de préaccentuation; |  |  | O | C | C |  | X | X |  | C.9.a.2 -[γ] [C.9b.2] |  |
| MOD | C.9.b.7 | C.9.a.2-[δ] | s'il y a lieu, caractéristiques de multiplexage du signal image avec le(s) son(s) ou d'autres signaux, ; |  |  | O | C | C |  | + | + |  | C.9.a.2 -[δ] |  |
| ADD |  | [C.9.a.3H] | dans le cas d'un signal modulé par déplacement de phase par un signal numérique: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [C.9.a.3H] |  |
| MOD | C.9.b.9 | C.9.a.3-[α] | débit binaire; |  |  | O | C | C |  |  |  |  | C.9.a.3 -[α] |  |
| MOD |  | C.9.a.3-[β] | nombre de phases,; |  |  | O | C | C |  |  |  |  | C.9.a.3 -[β] |  |
| ADD |  | [C.9.a.4H] | dans le cas d'une porteuse à modulation d'amplitude (y compris la bande latérale unique) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [C.9.a.4H] |  |
| MOD |  | C.9.a.4-[α] | indication de façon aussi précise que possible de la nature du signal modulant,; |  |  | O | C | C |  |  |  |  | C.9.a.4 -[α] |  |
| MOD |  | C.9.a.4-[β] | type de modulation d'amplitude utilisé,; |  |  | O | C | C |  |  |  |  | C.9.a.4 -[β] |  |
| NOC |  | C.9.a.5 | pour tous les autres types de modulation: renseignements qui peuvent être utiles pour une étude de brouillage; |  |  | O | C | C |  |  |  |  | C.9.a.5 |  |
| ADD |  | [C.9.a.6H] | Pour tout type de modulation, le cas échéant: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [C.9.a.6H] |  |
| ADD |  | [C.9.a.x] | le type de dispersion d'énergie, si des formes de modulation autres que la modulation de fréquence sont utilisées |  |  | O | C | C |  | + | + |  | [C.9.a.x] |  |
| MOD | C.9.b.8 | C.9.a.6-[α] | l'excursion de fréquence crête-à-crête (MHz) du signal de dispersion d'énergie;. dans le cas de la modulation de fréquence. |  |  | O | C | C |  | + | + |  | C.9.a.6 -[α] |  |
| MOD | C.9.b.8 | C.9.a.6-[β] | la fréquence de balayage (kHz) du signal de dispersion d'énergie;. dans le cas de la modulation de fréquence. |  |  | O | C | C |  | + | + |  | C.9.a.6 -[β] |  |
| MOD | C.9.b.8 | C.9.a.6-[γ] | le signal de dispersion d'énergie; . dans le cas de la modulation de fréquence. |  |  | O | C | C |  | + | + |  | C.9.a.6 -[γ] |  |
| ADD* | C.9.a.2 C.9.b.3 | [C.9.a.7] | Norme TV |  |  | O | C | C |  | X | X |  | [C.9.a.7] |  |
| MOD |  | C.9.b | Dans le cas d'une station spatiale soumise conformément à l'Appendice 30 ou 30A: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C.9.b |  |
| SUP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ADD |  | [C.9.b.4H] | Dans le cas de porteuses analogiques: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [C.9.b.4H] |  |
| NOC |  | C.9.b.4 | caractéristiques de radiodiffusion sonore; |  |  |  |  |  |  | X | X |  | C.9.b.4 |  |
| SUP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOC |  | C.9.b.6 | composition de la bande de base; |  |  |  |  |  |  | X | X |  | C.9.b.6 |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP |  | C.9.b.9-[α] |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |
| SUP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP |  | C.9.b.9-[β] | ; |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |
| SUP |  | C.9.b.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ADD |  | [C.9.cH] | Dans le cas d'une station spatiale non géostationnaire soumise conformément aux numéros 9.11A, 9.12 ou 9.12A: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [C.9.cH] |  |
| SUP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MOD |  | C.9.c-[β] | Type d'accès multiple;a. |  |  | [32] |  | X |  |  |  |  | C.9.c-[β] |  |
| MOD |  | C.9.c-[γ] | Gabarit spectral;. |  |  | [32] |  | X |  |  |  |  | C.9.c-[γ] |  |
| NOC |  | C.9.d | Pour les stations fonctionnant dans une bande de fréquences assujettie aux numéros 22.5C, 22.5D ou 22.5F, indiquer: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C.9.d |  |
| MOD |  | C.9.d-[α] | le type de gabarit; |  |  | [58] |  | X |  | [56] | [56] |  | C.9.d-[α] |  |
| MOD |  | C.9.d-[β] | le code d'identification de gabarit de pfd. |  |  | [58] |  | X |  | [56] | [56] |  | C.9.d-[β] |  |
| MOD |  | C.9.d-[γ] | le code d'identification de gabarit de p.i.r.e. de la station spatiale. |  |  | [58] |  | X |  | [56] | [56] |  | C.9.d-[γ] |  |
| MOD |  | C.9.d-[δ] | le code d'identification de gabarit de p.i.r.e. de la station terrienne associée. |  |  | [58] |  | X |  | [56] | [56] |  | C.9.d-[δ] |  |
| NOC |  | C.10 | Type et identité de la (des) station(s) de réception associée(s) La station associée peut être une autre station spatiale, une station terrienne type du réseau ou une station terrienne spécifique. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C.10 |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ADD |  | [C.10H] | Pour une station spatiale associée: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [C.10.a.H2] |  |
| MOD |  | C.10.a | l'identité de la station. |  |  | X | X | X |  |  |  |  | C.10.a |  |
| ADD |  | C.10.a-[α] | Si la station spatiale associée est située sur l'orbite des satellites géostationnaires, indiquer sa longitude nominale [41] |  |  | + | + | + |  |  |  |  | C.10.a -[α] |  |
| ADD |  | C.10.a [H2] | Pour une station terrienne associée: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [C.10.a.H2] |  |
| ADD |  | C.10.a-[β] | Nom de la station |  |  | X | X | X |  |  | X |  | C.10.a -[β] |  |
| ADD |  | C.10.a-[γ] | Type de station (typique ou spécifique). [42] |  |  | X | X | X |  |  |  |  | C.10.a -[γ] |  |
| ADD |  | [C.10.b.H] | Pour une station terrienne associée spécifique: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [C.10.bH] |  |
| MOD |  | C.10.b-[β] | les coordonnées géographiques de l'emplacement de l'antenne. |  |  | X | X | X |  |  | X |  | C.10.b -[β] |  |
| ADD |  | C.10.b-[γ] | le pays ou la zone géographique dans laquelle la station terrienne associée est située; on utilisera les symboles contenus dans la Préface [83] |  |  | X | X | X |  |  | X |  | C.10.b -[γ] |  |
| NOC |  | C.10.c | Pour une station terrienne associée (spécifique ou type): |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C.10.c |  |
| MOD |  | C.10.c.1-[α] | la classe de la station; on utilisera à cette fin les symboles figurant dans la Préface; |  |  | X | X | X |  |  | [57] | [57] | C.10.c.1 -[α] |  |
| MOD |  | C.10.c.1-[β] | la nature du service; on utilisera à cette fin les symboles figurant dans la Préface; |  |  | X | X | X |  |  | [57] | [57] | C.10.c.1 -[β] |  |
| MOD |  | C.10.c.2 | le gain isotrope (dBi) de l'antenne dans la direction du rayonnement maximal (voir le numéro 1.160); |  |  | X | X | X |  | X [28] | X | X | C.10.c.2 |  |
| MOD |  | C.10.c.3 | l'ouverture du faisceau (degrés) entre les points à mi-puissance (donner une description détaillée si le diagramme de rayonnement n'est pas symétrique); |  |  | O | X | X |  | X [28] | X | X | C.10.c.3 |  |
| MOD |  | C.10.c.4-[α] | le diagramme de rayonnement copolaire de l'antenne mesuré ou diagramme de rayonnement de référence copolaire; |  |  | X | X | X |  | X [28] | X | X | C.10.c.4 -[α] |  |
| MOD |  | C.10.c.4-[β] | le diagramme de rayonnement contrapolaire de l'antenne mesuré ou diagramme de rayonnement de référence contrapolaire; |  |  |  |  |  |  | X [28] | X |  | C.10.c.4 -[β] |  |
| NOC |  | C.10.c.5 | la plus faible température de bruit, en kelvins, du système de réception total, rapportée à la sortie de l'antenne de réception de la station terrienne, dans les conditions de ciel clair, si la station associée est une station terrienne de réception; |  |  | X | X | X |  |  |  | X | C.10.c.5 |  |
| MOD |  | C.10.c.6 | le diamètre de l'antenne (mètres). |  |  |  |  |  |  |  | X |  | C.10.c.6 |  |
| ADD |  | [C.10.c.6-α] | Diamètre d'antenne équivalent, diamètre en mètres d'une antenne parabolique présentant les mêmes caractéristiques hors axe que l'antenne de la station terrienne associée de réception. |  |  |  |  |  |  | X [28] |  |  | [C.10.c.6 -α] |  |
| NOC |  | C.11 | Zone de service |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C.11 |  |
| MOD | C.11.b C.11.c | C.11.a | La (les) zone(s) de service du faisceau de satellite sur la Terre, si les stations d'émission associées sont des stations terriennes. Dans le cas d'une station spatiale soumise conformément à l'Appendice 30, 30A ou 30B, zone de service identifiée par une série d'au plus vingt points de mesure et par le contour de zone de service à la surface de la Terre, ou définie par un angle d'élévation minimum. Pour la publication anticipée de réseaux à satellite assujettis à la coordination, on n'indiquera que la liste des indicateurs de pays ou géographiques (voir la Préface) ou une description de la zone de service. | X [49] | X [49] | X | X | X |  | X | X | X | C.11.a -[α] |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MOD |  | C.11.d | Dans le cas d'une station spatiale non géostationnaire du service mobile par satellite soumise conformément au numéro 9.11A, les renseignements nécessaires pour calculer la région affectée (telle que définie dans la Recommandation UIT-R M.1187). |  |  |  |  | + |  |  |  |  | C.11.d |  |
| NOC |  | C.12 | Rapport de protection requis |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C.12 |  |
| NOC |  | C.12 | La valeur minimale acceptable du rapport global porteuse/brouillage, si elle est inférieure à 26 dB [ou 23 dB pour les fiches de notification reçues par le Bureau à compter du 5 juillet 2003]. Le rapport porteuse/brouillage doit être exprimé en terme de puissance moyenne sur la largeur de bande nécessaire du signal utile et du signal brouilleur modulés, en supposant que la porteuse utile et les signaux brouilleurs ont des largeurs de bande et des types de modulation équivalents. |  |  |  |  |  |  |  |  | + | C.12 |  |
| NOC |  | C.13 | Classe des observations |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C.13 |  |
| NOC |  | C.13 | La classe des observations effectuées dans la bande de fréquences indiquée au § C.3 b). Les observations de la classe A sont celles dans lesquelles la sensibilité des appareils n'est pas un facteur essentiel. Les observations de la classe B sont celles que l'on ne peut effectuer qu'avec des récepteurs à faible bruit très perfectionnés. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C.13 | X |
| NOC |  | C.14 | Non utilisé. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C.14 |  |
| NOC |  | C.15 | Description du/des groupe(s) requis dans le cas d'émissions non simultanées |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C.15 |  |
| ADD |  | C.15 | Dans le cas d'un groupe d'exploitation exclusif, son code d'identification. |  |  |  |  |  |  | + | + | + | C.15 |  |

D  –  Caractéristiques globales des liaisons

|  | Points de l'appendice | Description des données | Publication anticipée d'un réseau à satellite géostationnaire | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire non soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 | Notif. ou coordin. d'un réseau à sat. OSG (y compris les fonctions d'exploit. spatiale au titre de l'Art. 2A des App. 30 et 30A) [75] | Notification ou coordination d'un réseau à satellite non géostationnaire | Notification ou coordination d'une station terrienne (y compris notifications au titre des Appendices 30A et 30B) [76] | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellitedu service de radiodiffusion par satellite au titre de l'Appendice 30 (Articles 4 et 5) [77] | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite assurant les liaisons de connexion au titre de l'Appendice 30A (Articles 4 et 5) [78] | Fiche de notification soumise pour les réseaux à satellite des services fixes par satellite au titre de l'Appendice 30B (Articles 6 et 8) [75] | Points de l'Appendice | Radioastronomie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOD |  | Pour les services ne relevant pas d'un Plan, ces données peuvent être fournies par les administrations qui le souhaitent, mais uniquement lorsqu'il est fait usage de répéteurs-changeurs de fréquence simples sur la station spatiale à bord d'un satellite géostationnaire. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOC | D.1 | Correspondance entre les fréquences Terre vers espace et espace vers Terre dans le réseau |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D.1 |  |
| MOD | D.1 | La correspondance entre les assignations de fréquence sur les liaisons montante et descendante dans chaque répéteur pour chaque combinaison prévue de faisceaux de réception et d'émission. Dans le cas des Appendices 30 et 30A, cet élément n'est requis que pour la Région 2. |  |  |  | O |  |  | +[28] | +[28] |  | D.1 |  |
| NOC | D.2 | Gains de transmission et températures de bruit équivalentes associées des liaisons par satellite |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D.2 |  |
| NOC | D.2 | Pour chaque renseignement fourni conformément au § D.1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D.2 |  |
| MOD | D.2.a-[] | La température de bruit équivalente la plus faible des liaisons par satellite. Ces valeurs sont à indiquer pour la valeur nominale de l'angle d'élévation. |  |  |  | O |  |  |  |  |  | D.2.a-[] |  |
| MOD | D.2.a-[] | La valeur associée du gain de transmission de la température de bruit équivalente la plus faible des liaisons par satellite. Ces valeurs sont à indiquer pour la valeur nominale de l'angle d'élévation. Le gain de transmission s'évalue depuis la sortie de l'antenne de réception de la station spatiale jusqu'à la sortie de l'antenne de réception de la station terrienne. |  |  |  | O |  |  |  |  |  | D.2.a-[] |  |
| MOD | D.2.b-[] | Les valeurs du gain de transmission qui correspond au rapport le plus élevé «gain de transmission/température de bruit équivalente de la liaison par satellite». |  |  |  | O |  |  |  |  |  | D.2.b-[] |  |
| MOD | D.2.b-[] | Les valeurs de la température de bruit équivalente associée des liaisons par satellite qui correspondent au rapport le plus élevé «gain de transmission/température de bruit équivalente de la liaison par satellite». |  |  |  | O |  |  |  |  |  | D.2.b-[] |  |

Explication des modifications figurant au tableau unifié

regroupant les Annexes 2A et 2B de l'Appendice 4

du Règlement des radiocommunications

[1]	ADD: adjonction: ni le numéro 5.328A, ni la Résolution 605 (CMR-2000) ne limitent l'application de cet élément de données aux réseaux à satellite non géostationnaire et étant donné que les limites de puissance surfacique sont cumulées pour toutes les stations spatiales, il n'est pas possible pour les administrations susceptibles d'être affectées de calculer la valeur de puissance surfacique cumulative; cet élément de données a donc été ajouté aux données à fournir pour les réseaux à satellite géostationnaire du service de radionavigation par satellite.

[2]	Non utilisé.

[3]	SUP: le Bureau ne tient pas à jour une base de données distincte pour la localité; comme cela correspond à la structure des données pour les services de Terre, il est proposé de supprimer cet aspect de la définition.

[4]	ADD: ne figure pas actuellement dans l'Appendice 4 du RR: cet élément de données doit être fourni sur les fiches de notification et il est fourni avec le nom de l'administration notificatrice.

[5]	ADD: ne figure pas actuellement dans l'Appendice 4 du RR: cet élément de données est demandé pour la notification au titre de l'Article 8 de l'Appendice 30B du RR - voir la Lettre circulaire CR/158c1 du BR.

[6]	Non utilisé.

[7]	ADD: ne figure pas actuellement dans l'Appendice 4 du RR: cet élément de données est demandé pour l'Appendice 30B du RR - voir la Lettre circulaire CR/158 du BR.

[8]	Non utilisé.

[9]	ADD: ne figure pas actuellement dans l'Appendice 4 du RR: cet élément de données est demandé pour l'Appendice 30B du RR lorsque le réseau à satellite ne relève pas du Plan d'allotissement - voir la Lettre circulaire CR/158 du BR.

[10]	SUP: l'arc de visibilité (élément de données de l'Appendice 4 A.4.a.3) n'est pas utilisé par le Bureau et n'est plus utilisé par les administrations.

[11]	SUP: actuellement indiqué comme obligatoire dans l'Appendice 4 du RR: cet élément de données n'est pas nécessaire du fait de la proposition 14.

[12]	ADD: ne figure pas actuellement dans l'Appendice 4 du RR: cet élément de données est demandé sur les fiches de notification et il est utilisé dans les notifications de réseaux à satellite non géostationnaire pour identifier le corps de référence sur lequel sont basées les caractéristiques orbitales.

[13]	Non utilisé.

[14]	ADD: ne figure pas actuellement dans l'Appendice 4 du RR pour la publication anticipée: cet élément de données est demandé sur les fiches de notification, y compris pour les réseaux non géostationnaires non soumis à la coordination au titre de la Section II de l'Article 9 étant donné qu'ils peuvent être exploités sur un ou plusieurs plans orbitaux (voir également le numéro 16).

[15]	ADD: ne figure pas actuellement dans l'Appendice 4 du RR. La nécessité de fournir cet élément de données est basée sur la Note [14]; cet élément de données serait donc également demandé pour confirmer les éventuelles modifications par rapport au stade de la publication anticipée en cas de notification de réseaux non géostationnaires non soumis à la coordination au titre de la Section II de l'Article 9 (voir également le numéro 16).

[16]	MOD: l'Appendice 4 ne permet pas la soumission de stations spatiales non géostationnaires qui sont exploitées sur des orbites non homogènes alors qu'il existe des systèmes dont la mise en œuvre prévoit une exploitation sur des orbites hétérogènes. Dans ce cas, il est également nécessaire d'identifier quelles caractéristiques de l'antenne de la station spatiale s'appliquent à un plan orbital et, dans certains cas, à des satellites particuliers.

[17]	SUP: la nécessité de fournir cet élément de données a été supprimée à la CMR-2000: voir la Lettre circulaire CR/158c1 du BR.

[18]	MOD: non nécessaire actuellement pour chaque plan orbital, cette donnée est désormais nécessaire pour chaque plan orbital compte tenu de la proposition 14.

[19]	Non utilisé.

[20]	SUP: la nécessité de fournir cet élément de données a été supprimée à la CMR-97: voir la Lettre circulaire CR/158 du BR.

[21]	MOD: la nécessité de fournir le gain contrapolaire ne s'applique pas à l'Appendice 30B et la note de bas de page concernant l'Appendice 4 du RR qui est citée dans la note (69) relative au Tableau devrait également s'appliquer à l'élément de données B.3.g.1 de l'Appendice 4 – voir la Lettre circulaire CR/158 du BR.

[22]	Non utilisé.

[23]	MOD: figure actuellement dans l'Appendice 4 du RR assorti de la note «N'est pas nécessaire pour la coordination au titre du numéro 9.7A ou 9.7B»; or le numéro 9.7B s'applique aux systèmes à satellites non géostationnaires et non aux stations terriennes; par conséquent la note de bas de page devrait se lire comme suit, «N'est pas nécessaire pour la coordination au titre du numéro 9.7A».

[24]	Non utilisé.

[25]	MOD: non nécessaire actuellement au stade de l'API pour chaque plan orbital, cette donnée est désormais nécessaire pour chaque plan orbital compte tenu de la proposition 14.

[26]	ADD: ne figure pas actuellement dans l'Appendice 4 du RR: cet élément de données est demandé pour l'Appendice 30B si le système fait partie d'un système sous-régional – voir la Lettre circulaire CR/158 du BR.

[27]	MOD: cet élément de données doit être inclus dans les tracés des contours d'antenne.

[28] 	ADD: ne figure pas actuellement dans l'Appendice 4 du RR: la nécessité de fournir cet élément de données a été ajoutée à la CMR-97 – voir la Lettre circulaire CR/158 du BR.

[29]	Non utilisé.

[30]	MOD: alignement sur les Appendices 30 et 30A du RR – voir la Lettre circulaire CR/158 du BR.

[31]	MOD: figure actuellement dans l'Appendice 4 du RR avec la note «Seule la valeur de la densité maximale de puissance est obligatoire».

[32]	SUP: indiqué actuellement dans l'Appendice 4 du RR comme obligatoire: cet élément de données a été ajouté par inadvertance à la CMR-97 et les renseignements auxquels il renvoie ne concernent que les satellites non géostationnaires soumis à la coordination au titre de la Section II de l'Article 9. Le RRB a publié une Règle de procédure qui stipule que «le Bureau, lorsqu'il examinera si les données soumises sont complètes, ne tiendra pas compte de l'obligation de fournir les caractéristiques B.4.b et C.9.c en cas de publication anticipée de systèmes à satellites non géostationnaires non soumis aux procédures de coordination de la Section II de l'Article 9». Il est donc proposé de supprimer ces données de l'Appendice 4 du RR.

[33]	Non utilisé.

[34]	Non utilisé.

[35]	MOD: figure actuellement dans l'Appendice 4 du RR avec la note «Pour les liaisons espace-espace seulement»: ce texte figure désormais dans la description.

[36]	MOD: indiqué actuellement comme obligatoire dans l'Appendice 4 du RR: cet élément de données n'est demandé que pour les systèmes sous-régionaux.

[37]	MOD: indiqué actuellement comme requis pour la coordination dans l'Appendice 4 du RR avec la note «seule la valeur de la puissance en crête totale est requise pour la coordination au titre des numéros 9.15, 9.17 ou 9.17A»: cette note est incorrecte et devrait renvoyer à la puissance en crête maximale.

[38]	MOD: indiqué actuellement comme obligatoire dans l'Appendice 4 du RR: cet élément de données n'est requis que dans des cas spécifiques (par exemple en cas de communication avec des stations spatiales géostationnaires).

[39]	MOD: le volume de données fournies par les Etats Membres peut être diminué en limitant les données fournies au titre des sections C.8.a et C.8.c de l'Appendice 4 aux porteuses dont le potentiel de brouillage est le plus élevé et aux porteuses qui sont les plus sensibles au brouillage. Cette option est déjà disponible dans le Règlement des radiocommunications actuel mais les Etats Membres n'en sont pas forcément informés.

[40]	MOD: figure actuellement dans l'Appendice 4 du RR assorti de la note «A fournir, s'il y a lieu pour le type de transmission. Dans le cas contraire, en expliquer la raison»: ce texte figure actuellement séparément sous l'élément de données correspondant.

[41]	ADD: ne figure pas actuellement dans l'Appendice 4 du RR: cet élément de données est demandé si la station spatiale associée est sur l'orbite des satellites géostationnaires.

[42]	ADD: ne figure pas actuellement dans l'Appendice 4 du RR: cet élément de données est inclus pour déterminer si la station terrienne associée est une station type ou spécifique.

[43]	Non utilisé.

[44]	Appendice 4 du RR, note: «N'est pas nécessaire pour la coordination au titre des numéros 9.15, 9.17 ou 9.17A.»

[45]	Non utilisé.

[46]	Appendice 4 du RR, note: «L'un ou l'autre de C.8.a ou C.8.b est obligatoire, mais pas les deux.»

[47]	Non utilisé.

[48]	Non utilisé.

[49]	Appendice 4 du RR, note: «Ne fournir que des indicateurs de pays ou géographiques ou une description de la zone de service.»

[50]	SUP: indiqué actuellement comme obligatoire dans l'Appendice 4 du RR: le Bureau des radiocommunications propose d'aligner ces données sur les données à fournir au titre de l'Appendice 30A énumérées sous A.1.c – voir la Lettre circulaire CR/158 du BR.

[51]	ADD: ne figure pas actuellement dans l'Appendice 4 du RR: le Bureau des radiocommunications propose d'aligner ces données sur les données à fournir au titre de l'Appendice 30A énumérées sous A.1.c – voir la Lettre circulaire CR/158 du BR.

[52]	SUP: figure actuellement dans l'Appendice 4 du RR pour des faisceaux circulaires: le Bureau des radiocommunications propose d'aligner sur les services non planifiés où les faisceaux circulaires sont considérés comme un cas particulier de faisceau elliptique - voir la Lettre circulaire CR/158 du BR.

[53]	Appendice 4 du RR, note: «Pour la coordination au titre du numéro 9.7A, il faut fournir le diagramme de rayonnement de référence».

[54]	ADD: ne figure pas actuellement dans l'Appendice 4 du RR - supprimé à la CMR-2000: le Bureau des radiocommunications estime que cet élément de données est toujours nécessaire pour vérifier les limites de puissance surfacique de la section 4 de l'Annexe 1 de l'Appendice 30 du RR - voir la Lettre circulaire CR/158 du BR.

[55]	MOD: cette valeur sera utilisée pour le calcul des paramètres C et D dans le cas d'une station spatiale d'émission ou des paramètres A et B dans le cas d'une station terrienne d'émission au titre de la section B de l'Annexe 1 de l'Appendice 30B du RR – voir la Lettre circulaire CR/158 du BR.

[56]	SUP: indiqué actuellement comme obligatoire dans les Actes finals de la CMR-2000: cet élément de données ne s'applique qu'aux systèmes à satellites non géostationnaires et n'est pas applicable au Plan du SRS – voir la Lettre circulaire CR/158 du BR.

[57]	SUP: indiqué actuellement comme obligatoire dans l'Appendice 4 du RR. Le Bureau des radiocommunications propose d'aligner sur les données à fournir au titre des Appendices 30/30A et 30B du RR – voir la Lettre circulaire CR/158 du BR.

[58]	SUP: indiqué actuellement comme obligatoire dans l'Appendice 4 du RR. Cet élément de données ne s'applique qu'aux systèmes à satellites non géostationnaires soumis aux dispositions du numéro 9.11A et n'est pas applicable aux systèmes à satellites non géostationnaires non soumis à la Section II de l'Article 9 – voir la Lettre circulaire CR/158 du BR.

[59]	MOD: figure actuellement dans l'Appendice 4 du RR avec la note suivante: «N'est pas nécessaire pour la coordination au titre du numéro 9.7A ou 9.7B»; ce texte est incorrect étant donné que le symbole de pays de l'administration notificatrice est toujours obligatoire.

[60]	MOD: révisé par la Commission 5.

[61]	Non utilisé.

[62]	ADD: ni le numéro 5.551G ni la Résolution 128 (CMR-2000) ne limitent l'application de cet élément de données aux réseaux à satellite non géostationnaire et, étant donné que les limites de puissance surfacique s'appliquent aux émissions hors bande, il n'est pas possible pour les administrations susceptibles d'être affectées de calculer la valeur de puissance surfacique cumulative; cet élément de données a donc été ajouté aux données à fournir pour les réseaux spatiaux géostationnaires du SFS et du SRS – voir la Lettre circulaire CR/171 du BR.

[63]	Non utilisé.

[64]	MOD: figure actuellement dans l'Appendice 4 du RR avec la note «Pour les transmissions à partir de la liaison spatiale uniquement». Le texte a été ajouté à la description.

[65]	SUP: il ne semble pas nécessaire que cet élément de données soit associé au type de gabarit.

[66]	ADD: cet élément de données est demandé pour indiquer le sens de transmission.

[67]	Non utilisé.

[68]	MOD: figure actuellement dans l'Appendice 4 du RR avec la note: «Pour les transmissions à partir de la station terrienne uniquement»: le texte a été ajouté à la description.

[69]	MOD: figure actuellement dans l'Appendice 4 du RR avec la note: «Seuls les renseignements relatifs aux caractéristiques de l'antenne copolaire sont exigés».

[70]	SUP: indiqué actuellement dans l'Appendice 4 du RR comme obligatoire: cet élément de données apparaissait sous le point B.3.g.6 qui ne s'appliquait qu'à l'Appendice 30A; à la CMR-2000, il a été fusionné avec le point B.3.g.5 qui s'applique aux Appendices 30 et 30A du RR; toutefois, la nécessité de fournir cet élément de données ne vaut que pour l'Appendice 30A.

[71]	MOD: figure actuellement avec la largeur de bande RF (24 MHz pour la Région 2 ou 27 MHz pour les Régions 1 et 3). Toutefois, la largeur de bande peut ne pas être conforme à ces limites spécifiées et il faut fournir la densité de puissance dont la valeur moyenne a été calculée sur la totalité de la largeur de bande.

[72]	SUP: Appendice 4 du RR, note: «Requis pour les réseaux fonctionnant dans les bandes définies aux numéros 22.5C, 22.5D ou 22.5F». Toutefois, ce texte existe déjà dans les descriptions de l'Annexe 2A qui ont été incorporées dans le Tableau révisé ci-dessus.

[73]	Non utilisé.

[74]	ADD: compte tenu de la Note 71 et de la mise en oeuvre de l'interconnexion en Région 2, cet élément de données peut aussi être demandé pour l'Appendice 30 du RR en Région 2.

[75]	MOD: on utilise pour la modification des Plans, la coordination et la notification des systèmes du SFS au titre de l'Appendice 30B du RR les données requises dans la colonne 11 «Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite du service fixe par satellite au titre de l'Appendice 30B (Articles 6 et 8)» – voir la Lettre circulaire CR/158c1 du BR.

[76]	MOD: la notification d'une station terrienne relevant du Plan des liaisons de connexion du SRS ou du Plan du SFS est effectuée à l'aide des données requises dans la colonne 8 «Notification ou coordination d'une station terrienne (y compris notification au titre des Appendices 30A et 30B)» – voir la Lettre circulaire CR/158c1 du BR.

[77]	MOD: on utilise pour la modification des Plans, la coordination et la notification des systèmes du SRS au titre de l'Appendice 30 du RR les données requises dans la colonne 8 «Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite du service de radiodiffusion par satellite au titre de l'Appendice 30» – voir la Lettre circulaire CR/158c1 du BR.

[78]	MOD: on utilise pour la modification des Plans, la coordination et la notification des liaisons de connexion du SRS au titre de l'Appendice 30A du RR les données requises dans la colonne 10 «Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite (liaison de connexion) au titre de l'Appendice 30A» – voir la Lettre circulaire CR/158c1 du BR.

[79]	SUP: N'est pas demandé par le BR et n'est plus utilisé par les administrations.

[80]	MOD: compte tenu de la Note 75, les renseignements ne concernent que les systèmes sous-régionaux et sont désormais requis dans la colonne 11 «Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite du SFS au titre de l'Appendice 30B (Articles 6 et 8)».

[81]	MOD: pour les stations terriennes relevant du Plan du SRS de l'Appendice 30A, ces valeurs doivent inclure la gamme maximale de régulation de puissance - voir la Lettre circulaire CR/158c1 du BR.

[82]	SUP: les discussions avec le BR font apparaître que la densité maximale de puissance sur les 5 MHz les plus défavorables et la densité maximale de puissance sur les 40 kHz les plus défavorables ne sont plus requises.

[83]	ADD: ne figure pas actuellement dans l'Appendice 4 du RR: cet élément de données est requis sur les fiches de notification.

[84]	ADD: ne figure pas actuellement dans l'Appendice 4 du RR: cet élément de données est requis à la suite de la révision du Règlement des radiocommunications.

[85]	ADD: inscription distincte pour l'indicateur de faisceau orientable pour développer la désignation de la taille du faisceau et clarifier le sens si le dernier caractère d'un faisceau non orientable est «R».

Notes de bas de page relatives à l'Appendice 4

| SUP | Numéro | Appendice 4, Annexe 2B – texte de la note de bas de page |
| --- | --- | --- |
| SUP | 1 | Seule la valeur de la densité maximale de puissance est obligatoire. |
|  |  | Motifs: La séparation des éléments de données composés C.8.a et C.8.c en composants élémentaires permet de supprimer cette note. [31] |
| SUP | 2 | Pour les transmissions à partir de la station spatiale seulement. |
|  |  | Motifs: Le texte a été adjoint à la description, de sorte que la note peut être supprimée. [64] |
| SUP | 3 | Pour les liaisons espace-espace seulement. |
|  |  | Motifs: Le texte a été adjoint à la description, de sorte que la note peut être supprimée. [35] |
| SUP | 4 | Pour les transmissions à partir de la station terrienne seulement. |
|  |  | Motifs: Le texte a été adjoint à la description, de sorte que la note peut être supprimée. [68] |
| SUP | 5 | N'est pas nécessaire pour la coordination au titre du numéro 9.15, 9.17 ou 9.17A. |
|  |  | Motifs: Le texte a été adjoint à la description, de sorte que la note peut être supprimée. [44] |
| SUP | 6 | A fournir, s'il y a lieu, pour le type de transmission. Dans le cas contraire, en expliquer les raisons. |
|  |  | Motifs: Le texte de cette note a été adjoint au tableau en tant qu'élément de données séparé au titre du C.8.c et du C.8.e, de sorte que la note peut être supprimée. [40] |
| SUP | 7 | L'un ou l'autre de C.8.a ou C.8.b est obligatoire, mais pas les deux. |
|  |  | Motifs: Les indicateurs obligatoires relatifs à ces éléments de données ont été modifiés en «+» qui signifie «obligatoire sous certaines conditions spécifiées», de sorte que la note peut être supprimée. [46] |
| SUP | 8 | Seule la valeur de la puissance en crête totale est requise pour la coordination au titre du numéro 9.15, 9.17 ou 9.17A. |
|  |  | Motifs: Le sens de ce texte a été clarifié et la description des données a été modifiée en conséquence, de sorte que la note peut être supprimée. [37] |
| SUP | 9 | Seuls les renseignements relatifs aux caractéristiques de l'antenne copolaire sont nécessaires. |
|  |  | Motifs: La séparation des éléments de données composés en composants élémentaires permet de supprimer cette note. [69] |
| SUP | 10 | Ne fournir que des indicateurs de pays ou géographiques ou une description de la zone de service. |
|  |  | Motifs: Le texte de cette note a été adjoint à la description, de sorte que la note peut être supprimée. [49] |
| SUP | 11 | N'est pas nécessaire pour la coordination au titre du numéro 9.7A ou 9.7B. |
|  |  | Motifs: élaboration d'une nouvelle note. [23] |
| SUP | 12 | Pour la coordination au titre du numéro 9.7A, il faut fournir le diagramme de rayonnement de référence. |
|  |  | Motifs: Le texte de cette note a été adjoint à la description, de sorte que la note peut être supprimée. [53] |
| SUP | 13 | A fournir pour les réseaux fonctionnant dans les bandes définies au numéro 22.5C, 22.5D ou 22.5F. |
|  |  | Motifs: Le texte de cette note a été adjoint à la description, de sorte que la note peut être supprimée. [72] |

Modification à apporter en conséquence à l'Appendice 8 suite à la révision des données d'interconnexion figurant dans le Tableau D de l'Appendice 4.

APPENDICE  8

Méthode de calcul pour déterminer si une coordination est nécessaire 
entre des réseaux à satellite géostationnaire partageant les mêmes 
bandes de fréquences

MOD

#### 2.2.1.2	Cas nécessitant un traitement séparé de la liaison montante et de la liaison descendante

S'il y a un changement de modulation à bord du satellite, si le gain de transmission du réseau à satellite considéré n'a pas été fourni, ou si la transmission a lieu à partir du satellite, l'accroissement apparent de la température de bruit doit être rapporté à la température totale de bruit du système de réception de la liaison considérée (à la station spatiale ou à la station terrienne, selon le cas). En pareil cas, la température de bruit équivalente de la liaison totale par satellite et le gain de transmission ne sont pas utilisés et les expressions (1) et (2) ci-dessus sont utilisées séparément comme il convient (voir le § 3.2).

Motifs:	Ajouter le cas dans lequel le gain de transmission et la température de bruit équivalente de la liaison n'ont pas été fournis.

MOD

## 3.2	Cas nécessitant un traitement séparé de la liaison montante et de la liaison descendante

a)	Dans un cas de brouillage affectant une seule liaison, la liaison montante ou la liaison descendante, la valeur de Te/Te ou de Ts /Ts, exprimée en pour cent, doit être comparée à la valeur de seuil de 6%3.

b)	Dans un cas de brouillage affectant à la fois la liaison montante et la liaison descendante, entre lesquelles il y a un changement de modulation à bord du satellite, ou dans les cas où les valeurs facultatives du gain de transmission et de la température de bruit équivalente de la liaison n'ont pas été fournies, les valeurs de Te/Te et de Ts /Ts, exprimées en pour cent, doivent être comparées à la valeur de seuil de 6% 3.

Motifs:	Ajouter le cas dans lequel le gain de transmission et la température de bruit équivalente de la liaison n'ont pas été fournis.

____________